华南理工大学大学城校区“一站式”学生社区服务中心施工总承包

招标文件

- 工程量清单

招  标 单 位：广州市重点公共建设项目管理中心

造价咨询单位：广东飞腾工程咨询有限公司

日        期：2025年8月

目录

第七章 工程量清单	- 1 -

第一部分   工程量清单计价须知	- 2 -

第一节    工程量清单计价说明	- 2 -

一、总说明	- 2 -

二、分部分项工程量清单计价说明	- 7 -

三、措施项目清单计价说明	- 8 -

四、其他项目清单计价说明	- 15 -

五、税金计价说明	- 17 -

六、其它说明（结合项目实际调整）	- 17 -

第二节 工程量清单计价补充规定	- 20 -

第二部分   工程量清单填报须知	- 125 -

第三部分   工程量清单	- 129 -

第一部分   工程量清单计价须知

第一节    工程量清单计价说明

一、总说明

1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。

3、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。

4、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价均为不包含进项税额的报价。同时，工程总报价应包含按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）规定缴纳的建筑职工工伤保险费。报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

5、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中“项目特征”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。

6、单价合同时，投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；当为总价合同时，投标人认为工程量清单缺陷时，包括不限于工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类，投标人应以招标图纸、合同价款进行充分考虑计算，招标人有权不再调整相关费用。

7、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

8、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。

9、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

10、投标人填报单价合同工程量清单时，对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外，均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。当为总结合同时，则可以自行充分考虑招标范围内的清单工程量及相关清单项目费用。

11、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

13、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

14、合价包干类措施的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目结算中扣除人民币伍万元。

15、不合理报价的处理

（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。

（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：

①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；

②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。

③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。

④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。

⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。

⑥招标文件（含招标控制价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应提供能证明此部分单价来源的相关资料，中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施，除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（成本参考价-中标价）×合同清单工程量】。成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。

成本参考价一览表

| 序号 | 清单项目名称 | 成本参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久性钢护筒 | 5920元/t | 综合单价 |
| 2 | 外墙弹性涂料 | 76元/m2 | 综合单价 |
| 3 | 余泥渣土消纳费 | 8.8万元/项 | 其他项目合价费用 |
| 4 | 临时用水 | 0.52万元/项 | 分部分项合价费用 |
| 5 | 临时用电 | 39.81万元/项 | 分部分项合价费用 |
| 6 | 抗震支架 | 6元/m2 | 综合单价 |
| 7 | 10KV供配电工程 | 220.45万元/项 | 单位工程费用 |
| 8 | 5G信号覆盖系统 | 19.60万元/项 | 分部分项合价费用 |
| 9 | 燃气工程 | 4.61万元/项 | 分部分项合价费用 |

16、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：

（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

（2）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-50%)×基准价，对超过招标工程量10%以外部分（如超过11%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

17、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按该项目（第2、3名中标候选人）相应投标单价平均值计列。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、不可预见费、夜间施工增加费、混凝土泵送增加费、建筑物超高增加人工、机具费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：

1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的规定执行。

2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。

3、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

4、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。机电安装工程超高增加费指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

三、措施项目清单计价说明

措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费，指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。

招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

1、绿色施工安全防护措施费

指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》，绿色施工安全防护措施费由两部分组成，第一部分为按子目计算部分，包括：综合脚手架、靠脚手架安全挡板、金属防护网、围尼龙编织布、模板的支架（钢支撑）、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；第二部分为按系数计算部分，包括绿色施工（含扬尘控制）、临时设施、安全施工、用工实名制、智慧工地平台应用费等等。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，承包人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。合同另有约定的除外。其中：

（1）智慧工地平台应用费

是指根据广州市住建局文件《关于进一步推进全市房屋建筑工程智慧工地建设的通知（试行）》（穗建质〔2023〕683号）及招标文件要求配置智慧工地所发生的费用。本项目属于新建、改造、扩建工程，需创建 一  星级智慧工地，并采用考勤管理系统、鹰眼摄像机监控、AI摄像机监控、安全和质量管理系统、进度管理系统、基础配套设备系统、劳务实名制、现场施工环境综合监测系统、视频监控（6路）、实名制AI识别、渣土车识别系统、塔吊监测系统、塔吊驾驶室监控、施工升降机监测等，为保证智慧工地平台实用性与接入能力，云平台必须支持与第三方应用系统或设备进行数据交换，提供各子系统项目版数据接入的标准接口，不得设立技术壁垒，其余要求详见招标文件及其附件。其中：

视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用是指根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）的要求和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能通过INTERNET实时传输到政府主管部门所发生的费用。

接入广州市重点公共建设项目管理中心视频监控综合管理平台费是指广州市重点公共建设项目管理中心（以下简称“市重点项目管理中心”）能够随时随地调阅本项目远程工地的视频监控，同时本项目工地的摄像头视频可以实时传送到市重点项目管理中心视频监控综合管理平台，通过市重点项目管理中心会议室、浏览器、移动端APP等实现远程视频监控浏览，强化市重点项目管理中心对工地现场进度管理的统筹调度，进一步提高管理效能所发生的费用。

按系数计算绿色施工安全防护措施费已包含智慧工地费用,智慧工地建设要求详见《项目管理实施方案》及本文智慧工地费用内容。承包人需提供相关方案报监理单位和发包人审批，经审批确认后方可实施，应建设单位项目管理需要，智慧工地平台应用由建设单位委托第三方统一实施和管理，此部分费用由承包人支付费用给第三方。该费用投标人按招标人公布的固定金额填报，合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整，如果不实施或虽实施但达不到招标人的需求，则该费用结算时不予计算。

（2）施工现场围挡和临时占地围挡，具体工作内容包括但不限于施工现场围挡和临时占地围挡的安拆工作等，且满足业主和广州市的相关要求。承包人需充分考察现场情况，综合考虑周转、多次安拆、转运，充分利用现有围挡，该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的措施项目中填报。

结算时，若实际围蔽工程量乘以合同单价大于或等于合同合价的，按合同价结算；若实际围蔽工程量乘以合同单价小于合同合价的，按实际工程量乘以合同单价结算。

（3）施工监督工作组

项目实施时中标人须在工地设立1个现场施工监督工作组，并委派本单位纪委部门或负责宣传教育工作的专人担任组长（廉洁责任人），同时应明确一名组员（联系人）。并需开展现场廉政文化宣传工作，相关实施内容包括制作宣传栏、宣传展板、挂画、横幅、喷画等，以上宣传工作内容相应费用在安全防护、文明施工措施费中综合考虑，不再另行支付。

- 2、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费

指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、铝模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用，并充分考虑大空间、大体积混凝土所需增加的费用（不含绿色施工安全防护措施费中模板的支架费用）。结算时，按合同专用条款第33.2条规定执行，其中支模砼不含使用砖模板的砼。

- 3、砖胎模

（1）砖模实施之前将砖模方案报发包人及监理审批后方可实施。

（2）砖模计价综合考虑砌体种类、砖模厚度、基础类型、深度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、批荡、材料运输等 相关费用。

（3）砖模计量按设计图示尺寸以平方米计算。基础尺寸发生变化，按砖模与混凝土接触面面积计算。该项单价包干，结算时工程量按实计算。

（4）砖模只适用于模板不可拆除的部位。

- 4、脚手架搭拆及摊销费

指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用或高空作业车（不含绿色施工安全防护措施费中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包人不按时整改，发包人有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包人工程款中扣除。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 5、垂直运输费

指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机具费用和其它运输装置等。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 6、混凝土泵送增加费

指混凝土浇筑施工过程中需要的机械和工作平台、为机械移动辅筑的道路、施工过程中所需的人工费、材料费、机具费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用综合考虑在各混凝土清单综合单价中。

- 7、高层建筑增加费（机电安装工程）

指高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 8、为配合第三方检测所发生的费用

指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件含桩基检测平台、支墩平台、桩顶钢筋加密和桩帽、桩周边换填加固、机械进场道路、场地硬化、场地的清理平整、复原及清运等）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的措施其他项目中填报。

- 9、大型机械设备安拆费

指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的措施其他项目中填报。

- 10、系统联合调试费用

指机电及智能化工程各系统联合调试所发生的费用，包括上述工作的一切费用（含调试所需的水、电、燃料、机油、冷媒等的费用），该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不予调整。单机及专业系统调试费用已包含在分部分项工程量清单各项目的综合单价中。该费用统一在“ 西栋-机电工程”的措施其他项目中填报。

- 11、超前钻费用

本场地存在溶洞、岩面起伏等不良地质，且岩面起伏较大，桩基础施工前应对各桩所在位置进行超前钻，超前钻要求保证桩端以下均有具有不小于3d(d为桩径)且不小于5米连续稳定的桩端持力层，以进一步探明各桩处的地质情况。超前钻布孔需按照桩基础超前钻布置平面图进行布点，超前钻需严格按照《岩土工程勘察规范（GB50021-2001》2009版）和《高层建筑岩土工程勘察规程（JGJ72-2004）》的确要求执行。该费用属单价包干项目，承包人需按经监理及招标人签证确认的钻孔工程量进行计量、结算。该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的措施其他项目中填报。

- 12、其他措施费用

以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

- 暂列金额

指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。

- 预算包干费

包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；临设搭建区域不足而另外增加的场地租赁费；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 监理、设计等单位现场办公和设施使用费

指工程实施期间为建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公提供包括不少于办公用房 200 ㎡的办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要），相应费用由投标人自行考虑。该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的其他项目清单中填报。该费用合价包干，结算时不作调整。

在实施时，承包人应编制施工方案及相应费用报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。如因施工场地狭窄，承包需考虑在施工现场附近租赁房屋，采取切实措施确保建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公条件。

- 4、工程保险费

是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为本项目各工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的其他项目清单中填报，该费用包含发包人另行专业招标电梯、空调等专业工程的保险费用。

属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。

- 5、余泥渣土消纳费

是指建筑垃圾处置企业（单位）收取的消纳费。根据广州市建设工程造价管理站《关于建设工程余泥渣土场外运输费用计价办法的通知》（穗建造价[2019]53号），该费用由投标人根据市场与工程实际情况进行报价，该费用统一在“东栋建筑装饰工程”的其他项目清单中填报。招标工程量暂按余方弃置工程量 9294.77 m3，结算时工程量按实际到达消纳场(站)（需提供缴费资料如发票等）发生计算，消纳费单价按投标报价计算，且不高于招标控制价，本项目消纳费最高限价为 10 元/m3。

结算时，如投标总价低于本项目成本参考价，则按成本参考价总价与投标报价的差值进行扣减执行。

6、BIM技术运用费用

本项目为BIM技术应用示范项目，要求运用BIM技术进行施工管理。包括利用BIM模块进行施工模拟、方案优化、施工安全、进度控制、造价分析、实时反馈、工程自动化、供应链管理、场地布局规划、建筑垃圾处理以及项目管理要求相关规定等。承包人应当按发包人要求提交成果文件，包括但不限于：符合招标文件要求的BIM模型；根据监理单位及发包人要求完成的碰撞检测报告和阶段成果报告；根据监理单位及发包人要求提交相应的模型渲染图，可视化效果真实的漫游动画以及施工组织模拟动画和施工进度模拟动画，渲染图和动画的材质贴图与设计要求一致，灯光效果与现场实际相符。项目结束时承包人应向发包人提交真实准确的竣工BIM文件，包括BIM模型、BIM应用资料和相关数据文本等。项目中的BIM模型成果及过程中产生的数据（含BIM模型软硬件）都归本项目业主单位所有。该费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付费用。

- 7、其他费用

以上其他项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

五、税金计价说明

增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

六、其它说明

（一）工程量清单及投标报价表《分部分项工程量清单与计价表》中主材设备代码为材料文本或建材清单或技术要求或技术需求书中的代码或编码。

（二）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。

（三）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（四）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（五）机电设备与智能化系统对接说明

所有机电成套设备要求提供标准的TCP/IP、MOD-BAS、 BACNET或RS-485接口和开放协议。多台设备的系统需自主组网后提供标准协议接口接入建筑设备监控系统。并协助建筑设备监控系统实现对该设备的监控。

（六）智能化系统说明

智能化系统包深化设计、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包文明施工、系统制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、系统与应用软件开发、安装、接线、测试、调试及配合联合调试、系统试运行、验收及验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、日常运行维护工作、质保期保障、备品备件、工具及其他相关服务内容。

智能化部分新系统兼容旧系统，确保两个系统接入融合；智能化各子系统能独立完成新建部分的智能化系统管理，并与原有系统对接，各子系统可实现统一管理。并按校方智慧校园要求的提供标准接口和协议集成到智慧校园平台，实现所有系统的统一认证，统一管理，数据共享，数据处理等。施工总承包单位提供的设备须与学校现有系统和设施无缝对接，相关对接费用应由施工总承包单位承担。

投标人必须依据招标人提供的工程量清单、用户需求、设计图纸等资料并自行考虑深化设计、注重可扩展性及兼容性（如在各个子系统均预留软件接口及开放通信协议，为更高级的系统集成提供有利条件）等各种风险因素计算投标报价，在报价时必须对本工程实施过程中的施工管理的特点和管理要求作出全面的理解，要充分考虑到由于本项目施工组织的特殊性而引起的或需有针对性地采取一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用，在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何原因向业主追加此部分费用，只有因招标人或业主单位的功能需求发生变化导致设计变更或工程签证时，则按合同换算综合单价或合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式确定结算价格。未实施内容则相应扣减费用（对于设置了成本参考价的项目，扣减方式从其规定）。

（七）临水接入工程费用

临水接入工程红线范围内的线路由承包人自行敷设、维护、拆除、清运等，该费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付费用。

（八）施工现场便道、便桥费用

指为本工程施工管理而发生的确保道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、租赁、恢复等全部费用。该费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付费用。

（九）临时用电工程费用

临电接入工程红线范围内的线路由承包人自行敷设、维护、拆除、清运等，该费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付费用。

- 工程量清单计价补充规定

- 建筑装饰工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本说明及《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省绿色建筑计价指引（2023）》等专业定额的规定执行。

本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。

- A.1土石方工程

共性问题的说明：土石方工程适用于建筑工程、市政、园建工程等，具体开项结合项目特点情况选用，对应的专业工程优先采用该专业计价依据进行组价。

a.土石方工程（计价综合考虑土石类别及比例）

- 1.挖一般土石方

（1）挖一般土石方是指挖除沟槽基坑、地下室以外的土石方。

（2）挖一般土石方的计价综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、岩石类别、土石比例、开挖部位、开挖深度、开挖方式（含人工、机械、爆破）、爆破方式、场内运距、垂直运输、清除场地面层植被、挖除大树头、清除杂填土、清除方式（人工、机械）、预制管桩桩头场内运距、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等。

（3）计价包括开挖、爆破、解小等相关费用，爆破过程的各项安全防护措施、石块解小、石方爆破的超挖量、转堆、石方爆破方案的论证或审查所发生的费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖石、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、转堆、整修的费用、环保费用、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内运输费用均包含在综合单价中。

（4）工程量以施工单位进场时和完工后发包人、监理、施工单位的联测标高（以下简称联测标高）为依据按立方米计量。设计明确的工作面和放坡增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。

（5）土石类别详见地质勘察报告 (注：投标时根据项目具体情况、地质勘察报告酌情考虑) 。

- 2.挖沟槽基坑土石方

（1）计价综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、挖土深度、岩石类别、土石比例、开挖部位、开挖深度、开挖方式（含人工、机械、爆破）、爆破方式、场内运距、垂直运输、预制管桩桩头场内运距、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等。

（2）计价包括开挖、爆破、解小等相关费用，爆破过程的各项安全防护措施、石块解小、石方爆破的超挖量、转堆、石方爆破方案的论证或审查所发生的费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖石、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、转堆、整修的费用、环保费用、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中。

（3）计量按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以开挖深度，以立方米计算。设计明确的放坡和定额规定的工作面增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。

（4）开挖深度按施工单位进场时的联测标高至设计垫层底标高计算。若实际开挖深度未达到设计标高要求时，则按实际开挖深度计算。若由于施工单位原因造成实际开挖超过设计标高，则超挖部分的工程量不予计算。原地面标高以施工单位、监理、业主代表三方的联测标高为准。

（5）土石类别详见地质勘察报告 (注：投标时根据项目具体情况、地质勘察报告酌情考虑) 。

- A.3回填土

- 1.利用土方回填一般土方

（1）利用本工程红线范围内开挖的土方进行回填时，适用于利用土方回填一般土方清单项目，回填部位指除地下室以及沟槽基坑以外的部位。

（2）计价综合考虑密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用。

（3）计价包括取土点土方开挖、装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等产生的费用均包含在综合单价中。

（4）利用土方回填一般土方计量按回填面积乘以回填高度，以立方米计算。设计明确的工作面引起的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡引起的回填量均包含在综合单价中。

（5）回填高度按施工单位进场时的联测标高至设计回填面标高计算。回填标高未达到设计标高的，按业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认的标高计算。

（6）本标段有关挖土方项目的非利用方须由业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认，若无法确认为非利用方，则按利用方进行结算。

- 2.利用土方回填沟槽基坑土方

（1）利用本工程红线范围内开挖的土方进行回填时，适用于利用土方回填沟槽基坑土方清单项目。

（2）土方回填计价按综合土质、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用。

（3）沟槽基坑土方回填计量按设计基础垫层底面积乘以回填高度，扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算。沟槽基坑回填中设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中；地下室回填中定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中。

（4）本标段有关挖土方项目的非利用方须由业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认，若无法确认为非利用方，则按利用方进行结算。

- 3.外借土方回填沟槽基坑土方

（1）指红线范围内开挖的土方不能满足回填要求需在红线范围以外借土，或可利用方量不够需在红线范围以外借土时，适用于外借土方回填的清单项目。回填部位的回填土方指排水管沟、集水井、建筑物基础等沟槽基坑部位的回填土方。

（2）土方回填计价综合土质、密实度、回填方式、运距、购土费等综合计算，包括将沟槽（坑）修整、取土点土方开挖、装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修、土方运输增加费等相关费用。工作面、放坡引起的回填量均包含在综合单价中。

（3）沟槽基坑土方回填方计量按设计基础垫层底面积乘以设计回填高度以垂直面计算，扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算。沟槽基坑回填中设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。回填标高未达到设计标高的，按业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认的标高计算。

（4）土方平衡结算时，外借方量按总填方量减去利用方量后的余额计算。

- A.4余泥渣土场外运输与排放

- 1.余泥渣土场外运输

（1）余泥渣土场外运输与排放费用是指根据工程建设实际情况将场地内多余土石方外运所发生的运输、排放费用。其费用包括余泥渣土场外运输费用、建筑垃圾处置费用两部分，在预算包干费、拆除项目及其它相关项目中已计取的不另计入，场地内土石方挖填、转堆、运输等不计取该费用。

（2）为加强余泥渣土运输与排放管理工作，切实落实余泥渣土运输与排放费用的有关规定，在公布招标控制价时，同时公布余泥渣土场外运输与排放分部分项工程费及相应综合单价，并注明运距。

（3）余泥渣土场外运输费用的计取规定

在编制工程量清单、招标控制价及投标报价时运距按（15）km（根据项目实际情况确定和填写）计算，同时设置余泥渣土外运每减一公里清单项目。即清单分余泥渣土外运（15）km（结合项目实际情况确定和填写）、余泥渣土外运每减1km（运距15km以内）计列，结算时超过15km按照15km计算，不足15km按照实际公里数计算。

①计价综合考虑土质、土石比例、淤泥、废料、预制桩凿桩头、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等等。

②实际运距按业主现场代表、监理、施工单位共同签证确认的运距计算。

③土方外运工程数量按土方开挖总量减不外运的土方总量计算。

（4）土石方场内转堆、转运费用：在综合单价内综合考虑，不另计算。

（5）土石方场外转堆、转运费用：根据项目实际情况，结合施工策划方案、运距，另开列清单项目计费。

- B.桩基工程

- 共性问题的说明：桩基工程适用于建筑工程、市政工程等，具体开项结合项目特点使用，对应的专业工程优先采用该专业计价依据进行组价。

- B.1 打桩

- 1.预制混凝土管桩

- （1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、送桩、桩倾斜度、桩芯填充材料种类、防护材料种类、单根桩长等。

- （2）计价包括材料、打压桩(含试验桩)、接桩、桩芯材料填充、刷防护材料、管桩内铁件预埋、打（压）桩过程中出现滑桩、断桩、废桩、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、工作平台搭拆、为桩机移动铺筑临时道路、承包人为发包人委托的第三方检测机构进行检测时提供的配合工作、自检、实验等相关费用。

- （3）预制混凝土管桩分桩径、壁厚、打桩方式，按设计图示尺寸以桩长（不包括桩尖）计算。结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。

- （4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

- （5）当发生符合规定的设计变更改变桩径，且在合同清单内又无相同桩径的情况时参照类似项目调整主材价格，如清单内只有φ400、φ500桩综合单价，变更增加φ300、φ600桩，φ300桩参照φ400桩综合单价，φ600桩参照φ500桩综合单价，只调整管桩材料的价差。当打桩方式发生变更时，只按定额子目价差调整。

- 2.预制桩截（凿）桩头

（1）计价综合考虑桩类型、桩头截面、桩头高度、有无钢筋等。

（2）计价包括截（凿）桩头、桩头钢筋截断等相关费用。

（3）截（凿）桩头清单项目按设计图示以“根”计算。截（凿）桩头指截（凿）除高出设计桩顶标高部分的桩。

- 3.旋挖灌注桩

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、桩径、混凝土扩散系数、桩顶超灌、桩头截面、桩头高度等。

（2）计价包括材料、材料运输、旋挖灌注（包括旋挖、清渣、成孔、泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注、等）、清孔、流砂、泉涌、桩头凿除及外运、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、非永久性护筒安装拆除、泥浆外运、泥浆池（槽）砌筑及拆除、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、入岩增加费、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用。

（3）旋挖桩清单项目计量分实桩、空桩、混凝土强度等级，按不同截面在桩长范围内以体积计算。

实桩结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中。

空桩结算长度=原地面标高-桩顶标高。原地面标高按施工单位进场时承包人、监理单位及发包人的联测标高为准。

（4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（5）当砼强度等级发生变更时，仅调整砼价差。

（6）旋挖桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

- 4.永久性钢护筒

（1）指地铁结构边线5m范围内旋挖灌注桩永久性钢护筒

（2）计价综合考虑地层情况、施工方式、护筒类型、护筒长度等。

（3）计价包括材料、材料运输、护筒埋设、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、可能发生的塌孔、搭设支架和平台、入岩增加费、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用。

（4）永久性钢护筒清单项目计量以重量吨计算，工程量以现场确定为准。

- D.砌筑工程

- 共性问题的说明

（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。

（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。

（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。

- D.1 砖砌体

- 1.砖基础

（1）计价同时综合考虑基础类型、深度、砖规格、防潮层材料种类、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、防潮层铺设、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3 m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 2.砖墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 3.零星砌砖

（1）计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算以立方米计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 4.水厕（蹲位）

（1）计价同时综合考虑砖规格、抹灰、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、砌块、填充材料、挡水槛及其饰面材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料、填充材料种类，按设计图示以个计算。水厕蹲位防水层另列清单项目计量。

（4）当砌体材料、填充材料种类发生变更时，只调整砌体、填充材料的价差。

- 5.砖地沟、明沟

（1）计价同时综合考虑砖规格、垫层厚度、刮缝抹灰、设置沉降缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括土方挖、运（含场内外运输）、填；铺设垫层；底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；砌砖；刮缝抹灰；材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。

（4）当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算。

- D.2 砌块砌体

- 1.砌块墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砌块规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- D.4垫层

- 1.垫层

（1）计价综合考虑铺筑方式（人工或机械）、厚度、材料的粒径、材料运距、材料来源等。

（2）计价包括拌和、运输、找平、铺筑、可能发生的翻挖、倒运、整修及按图纸和规范而进行、完成和维护这项工程等其他一切有关费用。

（3）计量区分不同材料种类（碎石、砂、石屑等）、配合比，按设计图示尺寸以立方米计算。

- E.混凝土及钢筋混凝土工程

- 共性问题的说明

（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。

（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。

（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

（6）各类现浇混凝土构件的模板列入措施项目费内。

- 1 现浇混凝土基础

（1）现浇混凝土基础：计价综合考虑基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层（或找坡层）另列清单项目计量。

（2）地下室底板：计价综合考虑截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，计量包含地下室底板及与底板相连的构件(如沟渠、集水井、电梯坑等相关费用)，按设计图示尺寸以体积计算。地下室底板与基础同时浇筑的，底板与基础按底板底面标高划分，底板底面以上为板，以下为基础。地下室底板与混凝土墙按地下室地板面划分，板面以上为墙，板面以下为地下室底板。

- 2 现浇混凝土柱

现浇混凝土柱：计价综合考虑柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。

- 3 现浇混凝土梁

现浇混凝土梁：计价综合考虑梁的类型（基础梁、单梁、连续梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

- 4现浇混凝土墙

现浇混凝土墙：计价综合考虑墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积≥0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算。地下连续墙另列清单项目计量。

- 5 现浇混凝土板

混凝土板：计价综合考虑板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

- 6 现浇混凝土楼梯

现浇混凝土楼梯：计价综合考虑楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。

- 7现浇混凝土其他构件

（1）混凝土零星构件：计价综合考虑零星构件类型（阳台、雨篷、栏板、反檐、天沟、挑檐、压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、其他混凝土小型构件）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

（2）混凝土散水、坡道：计价综合考虑垫层种类、厚度、面层厚度、变形缝填塞材料种类、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括填塞材料、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、变形缝填塞、垫层铺设等相关费用，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积。

（3）电缆沟、地沟：计价综合考虑土壤类别、垫层厚度、防护材料种类、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括沟槽土方挖、运、填、垫层材料、垫层铺设等相关费用。计量分沟截面净空尺寸、垫层材料、混凝土强度等级，按设计图示以中心线长度计算。当沟截面发生变更时，按浇筑截面面积比进行费用调整；混凝土强度等级发生变更时，只调整材料价差；垫层材料发生变更时，不予调整费用。

（4）盖板：混凝土盖板计价综合考虑规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等。盖板计量分混凝土强度按图示尺寸以立方米计算。混凝土强度等级发生变更时，只调整材料价差。

- 8混凝土后浇带

混凝土后浇带：计价综合考虑施工部位（梁、墙、板）、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，按设计图示尺寸以体积计算。设计图纸要求的止水带另列清单项目计量。

- 9.钢筋

（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。

（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

- 10.钢筋笼制安

（1）计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等。

（2）计价包括材料费用、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、搭接、浇捣混凝土时钢筋笼维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

（3）钢筋笼清单项目按设计长度（包含设计搭接长度）乘以单位理论重量以吨计算。

- 11.预埋铁件

（1）计价综合考虑钢材类型、规格、尺寸等。

（2）计价包括预埋铁件、预埋螺栓（不包括化学螺栓、高强螺栓等）、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用。

（3）按设计图示尺寸以质量计算。地下室墙体止水螺栓不计入预埋件费用中，应在措施项目费用模板单价内综合考虑。

- 15.高强螺栓

（1）计价综合考虑螺栓规格、螺栓安装的部位和高度等。

（2）计价包括材料费、材料运输、螺栓制作、运输、安装埋设、焊接固定、堆放、划线、焊线、清理等相关费用。

（3）高强螺栓清单项目按设计图示以套计算。

16.装饰成品部件安装

（1）墙面成品木饰面安装工程量按设计图示尺寸以“m2”计算。

（2）一站式服务大厅服务台、卡座、卡座隔断、金属吧台、组合卡座安装工程量按设计图示的柜体中线长度以“m”计算；成品台面板安装工程量按设计图示的板面中线长度以“m”计算；资料柜、服务台、组合卡座（GD06）、料理台（巴菲台）、操作台、备餐间地柜、备餐间吊柜安装工程量按设计图示数量以“组”计算。

- F.金属结构工程

- 钢结构

- 共性问题说明

（1）计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等，

（2）计价包括材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算。

（3）按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

- 1.天花反支撑、转换层

天花反支撑、转换层按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量；

计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度；反支撑、反撑吊点、斜撑以及固定件中距；连接方式、安装高度、螺栓种类（不含预埋螺栓、高强螺栓）、固定件种类、探伤要求、运输等；

计价包括：材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。

- 2.钢结构深化设计原则和计价方式

①承包人未经发包人许可，不得对钢结构体系进行设计。

②根据钢结构深化设计要求，除节点之外任何影响用钢量的钢结构设计变更或深化设计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括杆件的安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报招标人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由承包人承担。

③招标人批准由设计单位深化设计后，同一单项工程：

a、(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤10%，原合同综合单价不作任何调整（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

b、10%＜(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤20%，钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.95进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

c、(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量＞20%,钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.85进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.9进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

- H.门窗工程

- 1.门窗工程

（1）门综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、长度小于1米的拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件（不含高档配件），油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用。

（2）窗综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等；计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用。

（3）防火卷帘（闸）门综合考虑卷帘规格、启动装置、五金、特殊五金等；计价包括卷帘（闸）门、启动装置、活动小门、各种五金等制作、安装、运输等相关费用。

（4）防火门综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等；计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用。按不同等级分别计算。

（5）门窗分类型、材质、玻璃种类及厚度，按设计图示尺寸以洞口面积计算。当门窗材质（型号）、玻璃发生变更时，只调整门窗主材、玻璃材料的价差。

（6）长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧时单独开项，当长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧发生变更时，只调整相应拉手、门锁、磁吸、闭门器、地弹簧的价差。

- J.屋面及防水工程

- J.2-J.4防水、防潮

- 1.卷材防水

（1）计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、加强层、附加层等相关费用。

（3）卷材防水分铺设部位、卷材材料品种、厚度、层数，按设计图示尺寸以面积计算（加强层、附加层不另计算）。其中：

屋面卷材防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面卷材防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500mm按墙面防水计算。

（4）当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差。

（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 2.涂膜防水

（1）计价综合考虑涂膜遍数、平、立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜等相关费用。

（3）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面涂膜防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面涂膜防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500mm按墙面防水计算。

（4）当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差。

（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 3.刚性防水层

（1）计价综合考虑嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用。

（3）刚性层防水分材料种类、细石混凝土厚度、混凝土强度等级，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面刚性层：不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积。

地面刚性层：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500按墙面防水计算。

（4）当混凝土厚度及强度等级发生变更时，只调整材料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 4.砂浆保护层、防水找平层

（1）计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用。

（3）保护层按设计图示尺寸以面积计算。

（4）砂浆防水保护层、找平层只适用于做防水的部位。

- 5.变形缝

（1）计价综合考虑嵌缝材料种类、缝宽度、盖板宽度和厚度、防护材料种类、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比等。

（2）计价包括材料费用、制作（含盖板）、安装、运输、清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料、保护层铺设等相关费用。

（3）变形缝计量分部位、变形缝材质、止水带材料品种，按设计图示尺寸以长度计算。

（4）当变形缝材料品种、止水带材料品种发生变更时，只调整相应材料的价差。

- K.保温、隔热、防腐工程

- K.1 保温、隔热

- 1.保温隔热屋面

（1）计价综合考虑保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

（3）保温隔热屋面项目分保温隔热材质、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2孔洞及占位面积。

（4）当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。

- 2.保温隔热墙面

（1）计价综合考虑保温隔热部位、方式、做法、保温隔热材料规格和性能、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层清理、刷界面剂、安装龙骨、填贴保温材料、保温板安装、铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层、嵌缝、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

（3）保温隔热墙面项目分保温隔热材质、厚度、龙骨材料品种，按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内。

（4）当保温材料厚度、种类、龙骨材料品种发生变更时，只调整材料价差。

- L.楼地面装饰工程

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。因工序搭接、预留孔洞所需的开槽、开孔费用含在相应清单费用内，不另行计算。材料的切割、磨边费用已含在相应清单费用内，不另行计算。相关超高降效、已含在相应清单费用内，不另行计算。

- L.1（整体面层及找平层）

- 1.水泥砂浆楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

- 2.细石砼楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用。

（3）计量分砼等级、砼厚度按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）当砼等级、砼厚度发生变化时，调整面层材料的价差。

- 4.自流坪楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）当面层材料、厚度发生变更时，调整材料价差。

- 5.平面砂浆找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。

(4) 平面砂浆找平层适用于仅做找平层的平面抹灰及防水部位的找平层。

- L.2（块料面层）

- 1.石材楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分石材种类、石材规格（按每块周长2.4m以内、2.4m~3.2m、3.2m以上划分）、石材厚度按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当石材种类、石材规格、石材厚度发生变更时，调整石材材料的价差。对部分石材下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。

- 2.陶瓷块料楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分块料种类、块料规格按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

（4）当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差。

- L.3（橡塑面层）

- 1.橡胶板楼地面、橡胶板卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面

（1）计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等.

（2）计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类、规格按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

（4）当面层材料种类、规格发生变更时，调整面料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- L.4（其他材料面层）

- 1.竹、木（复合）地板、金属复合地板楼地面

（1）计价综合考虑面层铺贴方式、材料规格、颜色；基层材料种类、规格；骨架材料种类、规格、铺设间距；压条材料种类、油漆、防护材料种类等。

（2）计价包括基层处理、龙骨、面层、压条、刷养护液或保护液、油漆、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

- 2.防静电活动地板

（1）计价综合考虑面层材料规格、颜色，支架种类及规格，防护材料种类等。

（2）计价包括支架、基层、面层、防护、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差；当支架高度发生变化时，调整支架材料价差。

- L.5踢脚线

- 1.水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线

（1）计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆种类、配合比、厚度；底层做法；防护材料种类。

（2）计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示以面积计算。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

- L.6楼梯面层

- 1.石材楼梯面层

（1）计价综合考虑找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度、防滑条材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等.

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、防滑条、防护、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分石材种类、石材厚度按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当石材种类、石材厚度发生变更时，调整石材材料的价差。

- 2.陶瓷块料楼梯面层

（1）计价综合考虑找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度，防滑条材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、防滑条、防护、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分块料种类、块料规格按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差。

- M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

- M.4（墙面块料面层）、M.5（柱、梁面镶贴块料）、M.6（镶贴零星块料）

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。相关超高降效已含在相应清单费用内，不另行计算。

- 1.墙面一般抹灰

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。

- 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

- 2.墙、柱面钉挂网

（1）计价综合考虑规格、厚度。

（2）计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸面积以平方米计量。

（4）当材质发生变更时，只调整材料价差。

- 3.墙、柱、梁面、零星项目找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、抹灰找平、砂浆制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

- 4.墙、柱、梁面、零星项目陶瓷块料

（1）计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等。

（2）计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用。

（3）计量分材料种类、规格按镶贴表面积计算。

（4）当陶瓷块料种类、陶瓷块料规格发生变更时，调整陶瓷块料的价差。对部分块料下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。

- 5.镶贴墙、柱、梁面、零星项目石材

（1）计价综合考虑石材的规格，圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等。

（2）计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用。

（3）计量分石材厚度、种类按镶贴表面积计算。

（4）当石材厚度、种类发生变更时，调整石材的材料价差。

- M.7（墙饰面）、M.8（柱梁饰面）

- 1.墙面、柱（梁）面装饰板

（1）计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格。

（2）计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按设计图示装饰墙面净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡以上的孔洞所占面积。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（4）梁（柱）面饰面按设计图示外围尺寸以面积计算，柱帽柱墩并入相应柱饰面工程量内。

（5）当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。当龙骨材质发生变更时，调整龙骨材料的价差。

- M.9幕墙

- 1.幕墙

（1）玻璃幕墙计价综合考虑相同材质的窗、开启器，防火保温隔断、保温棉，骨架规格、中距、连接配件种类及规格，装饰条、防雷装置、防护材料种类等。计价包括面层、开启窗、开启器、电动机（电气接线除外）、防火隔断，预埋件，骨架及骨架饰面（铝合金扣盖等）等制作安装、相关配件，油漆、嵌缝、塞口、清洗、防护等相关费用。计量分面层材质、厚度，骨架材质，按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙相同材质的窗所占的面积不扣除。

（2）当面层及骨架材质发生变化时，调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整。

（3）承包人深化设计须按照原施工图设计的外观效果、控制尺寸、受力状态、受力体系与条件、土建与负荷预留条件、物理性能等技术指标和材料材质、构造样式进行，不能修改以上内容和参数，即只可对构造节点和安装节点进行优化和深化，但不能改变系统的技术指标、技术标准、主要材料的选型、分格尺寸。

因深化设计引起材料的材质、规格、数量变化时，费用增加不作调整，费用减少超过2%时应调整超过2%以外部分的费用。

（4）因设计变更引起的面层及骨架材质发生变化时，按相应的部位和清单调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整。

计算新增主材与合同清单（即工程量报价清单）主材价差时，新增主材价格按合同第33.2.2条“合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式”的相关约定确定。

- N.天棚工程

- N.1天棚抹灰

- 抹灰天棚

- 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。

- （2）计价包括基层处理、底层抹灰、面层、材料运输等相关费用。

- （3）计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、跺、柱、附墙烟囱、检查口及管道所占面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

- N.2天棚吊顶

- 1.天棚吊顶

（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位及沿边的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。

（3）平面天棚计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算；跌级天棚和艺术造型天棚按设计图示尺寸以展开面积计算；不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但均应扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。天棚若为成品配套材料的，结算时扣除规格与龙骨尺寸相符的灯盘所占面积的面层材料费。

（4）当面层材料品种、规格、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差。

- P.油漆、涂料、裱糊工程

- P.5（金属面油漆）、P.6（抹灰面）、P.7（喷刷涂料）、P.8（裱糊）

- 1.油漆、涂料、糊裱

（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。

（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。

（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

- Q.其他装饰工程

- 1.压条、装饰线条

（1）综合考虑装饰线的宽度50mm内，基层类型、基层板厚度、材质，施工安装高度、安装部位，收口类型，油漆，防护材料种类等。

（2）计价包括基层，压条或装饰线条，油漆，防护，运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示以长度计算。

（4）当面层材料发生变更或装饰线的宽度＞50mm时，调整面层材料的价差。

- 2.栏杆（栏板）

（1）计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等。

（2）计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用。

（3）计量分高度、材质、栏板厚度按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头）计算。

（4）当栏杆（栏板）材质、栏板厚度发生变更时，只调整栏杆（栏板）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算。

- 3.洗漱台

（1）计价综合台面的规格、厚度，支架（含石材、砖砌体、钢架、钢筋砼墙或板）类型、规格、中距等。

（2）计价包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类厚度按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，裙边、吊沿板面积并入台面面积内，不扣除孔洞、挖弯、削角等所占面积。

（4）当面层材料种类厚度发生变更时，只调整面层材料的价差。

- 4.镜面玻璃项目

（1）计价综合考虑镜框规格、饰面、花纹，镜底衬板材质、厚度，防雾贴种类、镜面玻璃磨边、倒角，固定配件、小五金，油漆，安装方式、高度，防护材料种类等。

（2）计价包括镜框、镜底衬板、防雾贴、油漆、镜面玻璃、镜面清理；防护、运输等相关费用。

（3）计量分镜框材质、镜面厚度、种类，按镜框外围图示尺寸以平方米计算。

（4）当镜框材质，镜面玻璃厚度、种类发生变更时，调整镜框及镜面材料的价差。

- 通用安装工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于贯彻《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的实施意见（粤建造发〔2014〕4号）》、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本须知及《关于贯彻《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的实施意见（粤建造发〔2014〕4号）》、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。

      - 各类泵

（1）计量包括泵及配件[含设备自带配套控制柜（箱）（如有）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]。 分不同的型号、规格、材质、类别，不分安装方式，综合考虑减震垫（器）形式、数量、灌浆配合比，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，泵拆装检查，本体及配件[含配套控制柜（箱）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]安装，电动机安装、检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试，配套控制柜（箱）与电机的电气配管及线缆连接（如有）、二次灌浆，基础型钢制安、单机试运转，补刷（喷）油漆，需保温的包括机组保温、绝热、保护层、接地等相关费用。

      - 变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备

（1）计量包括泵体及附件[含配套气压罐及电动机、配套控制箱（柜）（如有）、支架、刷油、防腐蚀等]，分不同设备名称、型号、规格、水泵主要技术参数，附件名称、规格、数量，减震装置形式，按图示数量以“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括设备安装，气压罐、电动机安装、厂家配套控制箱（柜）安装（如有）、配套控制箱（柜）与电机的电气配管及线缆连接（如有）、调试、减震装置制作安装、二次灌浆、支架制作安装及防锈刷油、防腐蚀、检查接线、地脚螺栓、接地等工作内容。

      - 给排水、采暖、燃气管道

（1）给排水、采暖、燃气管道包括各类优质水管、杂质水管、排水管、冷冻、冷却水管等。

（2）按管道有无保温绝热分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）。

（3）计量包括本体及配件[含透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件]安装，套管（含防水套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作及安装、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护、凿（压）槽及修补、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求、介质、警示带形式、接口材料、阻火圈设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

（4）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、凿（压）槽及修补、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、水压、闭水及泄漏试验、三通补强圈制作安装，管道支架的制作及安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。

      - 水喷淋钢管、消火栓钢管、无缝钢管、不锈钢管

（1）计量包括本体及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件）安装，套管（包括防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作、安装、刷油、防腐蚀，防潮保护、凿（压）槽及修补、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、镀锌设计要求、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、凿（压）槽及修补、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、绝热及保护层安装、冲洗、水压及泄漏试验、管道支架的制作、安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。

      - 水阀门

（1）水阀门包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带短管甲乙阀门、塑料阀门、除污器、补偿器、倒流防止器等。

（2）按阀门有无保温分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）

（3）计量包括阀门及其配件、法兰安装、水压试验、需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等费用。分不同类型、材质、规格、压力等级、连接形式、焊接方法、接口方式及材质，按设计图示数量以“个” 为计量单位计算。

（4）计价包括阀门及法兰等配件安装、电气接线、调试、保温绝热层、接地安装。

      - 水灭火控制装置调试

（1）计量包括自动喷淋系统、消火栓系统、消防水炮等系统试验，按 “项” 为计量单位计算。

（2）计价包括功能测试、系统调试。

      - 室外给排水管道

（1）计量包括管道及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），套管制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作安装、除锈刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，分不同的管道材质、连接方式，按设计图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除附属构筑物、管件、阀门等所占的长度。

（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），基础铺筑及养护，模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，预制管枕安装，管道及配件安装、保温、冲洗、水压、闭水及泄漏试验等相关费用。

      - 室外管道附属构建物、整体化粪池

（1）管道附属构建物包括砌筑井、混凝土井、塑料检查井、阀门井、化粪池等

（2）计量包括各类井、整体化粪池的砌筑、维护，分不同种类、井径、井深，按“座” 为计量单位计算。

（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），模板制作安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，基坑支护，基础铺筑、钢筋制安、井身砌筑、勾缝、抹面、流槽砌筑、爬梯制作安装、井内外抹灰，井筒、井圈、井盖安装，井口板浇筑、踏步安装，防水止水、标识等相关费用。

      - 消防报警主机

（1）计量包括分不同类型、型号，以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用。

      - 点型探测器

（1）点型探测器包括感温类、感烟类等。

（2）计量包括分不同类型、型号，以“个”为计量单位计算。

（3）计价包括本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用。

      - 自动报警系统调试

（1）计量包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置、报警系统的整体调试。按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括功能测试、系统调试。

      - 冷水机组

（1）计量包括本体及配件[含设备自带配套阀门、控制箱（柜）（如有）、机座、电机、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]，分不同的型号、规格、制冷（热）量，综合考虑制冷（热）形式、灌浆配合比、单机试运转要求，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，设备本体及配件安装，补刷（喷）油漆，检查接线、干燥、配线、调试，配套控制柜（箱）与电机的电气配管及线缆连接（如有），二次灌浆，软连接口制作安装，支架制作安装、除锈油漆、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁安装、接地等工作内容。

      - 空调器

（1）计量包括本体及配件[含配套阀门、控制箱（柜）（如有）、机座、电机、地脚螺栓、减震垫（器）、温控器、金属软管、防虫过滤网等全部配件]，分不同的型号、规格、材质，综合考虑安装形式、重量、隔震垫（器）和支架形式，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，设备本体及配件安装、调试，二次灌浆，设备到控制箱（柜）之间的电气配管及线缆连接（如有），软连接口制作安装，支架制作安装、除锈刷漆，电动机安装、检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆、接地等工作内容。

      - 风机盘管

（1）计量包括本体及配件[含配套控制箱（柜）（如有）、机座、电机、减震垫（器）、三速开关、金属软管、防虫过滤网等全部配件）]，分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、重量、支架形式及材质、试压要求，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，支架制作、安装，软连接口制作安装，设备到控制箱（柜）之间的电气配管及线缆连接（如有），设备本体及配件安装、调试，二次灌浆，电动机安装、检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆、接地等工作内容。

      - 风机

（1）计量包括本体及配件[含配套控制箱（柜）（如有）、减震垫（器）等全部配件）]，分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、重量、支架形式及材质，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，支架制作、安装，软连接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装，设备到控制箱（柜）之间的电气配管及线缆连接（如有），设备本体及配件安装、调试，二次灌浆，电机检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆、接地等工作内容。

      - 通风管道

（1）通风管道包括碳钢、净化、不锈钢板、铝板、玻璃钢、塑料、复合型等各种材质通风管道。

（2）计量包括各类风管及配件（含弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等全部配件），有保温的应含保温软木、保温材料，分不同壁厚、材质、保温材料及厚度，不分风管形状、规格、接口形式，按设计图示内径尺寸以展开面积“平方米” 为计量单位计算，其中渐缩管按平均周长，穿墙套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设，本体及配件制作安装、封堵，支吊架制作、安装，套管制作、安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管保温及保护层的安装，过跨风管落地支架制作、安装，风管、法兰、加固框、支吊架、保护层除锈、刷油等工作内容。洁净空调应含风管内表面清洗、两端风口、涂密封胶。

      - 通风管道部件-风阀类

（1）风阀包括碳钢阀门、柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀，塑料阀门，玻璃钢蝶阀，不含人字阀。

（2）计量包括各类风阀及配件（含执行器等随风阀配带的全部配件），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡” 为计量单位计算。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；风阀安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，电气接线，有保温的应包含保温及保护层安装等工作内容。

      - 通风管道部件-风口类

（1）包括碳钢风口、散流器、百叶窗，不锈钢风口、塑料风口、玻璃钢风口及铝合金风口、静压箱、消声器等。

（2）计量包括各类风口、散流器、百叶窗、静压箱、消声器及配件（含防防虫网过滤网等），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡” 为计量单位计算。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；本体及配件安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，风口喷塑或配合装修要求，有保温的应包含括保温及保护层安装等工作内容。

      - 变压器

（1）计量包括分不同规格、型号、容量，以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，减震器安装，地脚螺栓安装，二次灌浆，本体及附件安装，配套温控箱、网门、保护门制安，铜排母线安装，引下线制作安装，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，刷(喷)油漆，接地等工作内容；带防护罩的还应含防护罩的安装；需要进行干燥的还应含变压器干燥等相关费用。

      - 高压成套配电柜

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排安装，本体及附件安装、调试，支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制作安装，母线及桥架安装，刷(喷)油漆、接地等相关费用。

      - 低压开关柜（屏），低压电容器柜

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排，本体及附件安装、调试，端子板安装、焊(压)接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地等相关费用。

      - 控制箱，配电箱

（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸预留安装电源监控、漏电报警、智能照明控制器及面板等其他系统模块的位置。

（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

（3）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，本件及附件安装、调试、接地、接线等相关费用。

      - 母线槽

（1）计量包括本体及配件 [含水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等全部配件] ，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装、调试，支吊架制作安装、除锈刷油、接地、防火堵洞、母线槽防护、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装等相关费用。

      - 小电器

（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。

（2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件（含配套的金属软管、电气配管、电气配线）安装、调试、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

      - 照明开关、插座

（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。

      - 电力电缆，控制电缆

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。

（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1、B2电缆不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。

      - 配管

（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

      - 线槽、桥架

（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装（含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及，支（吊）架制作安装、除锈、刷油，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。

（3）当线槽、桥架规格发生变化时，主材价只调整线槽、桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。

      - 配线

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊压接线端子、接地等相关费用。

（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1电线不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是连乘的关系。

      - 普通灯具

（1）普通灯具包括装饰灯、荧光灯、吸顶灯、射灯、应急照明灯等。

（2）计量包括成套灯具及配件（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、灯盘、灯头、光源、底盒、轨道、电气控制装置及安装附件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。应急照明灯应含预埋插座。

（4）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（5）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

      - 路灯

（1）计量包括成套灯具及配件（含灯头、灯杆、光源、电器控制装置等），分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费），基础型钢、支架制作安装、除锈刷油，基础浇筑，各类预埋件留设，接线盒（箱）安装，成套灯具及配件安装、调试，配套金属软管、接线、接地、焊压接线端子、灯杆编号等相关费用。

      - 电气调整试验

（1）计量包括电气各系统、特殊设备的调试，按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括包括电力变压器系统、送配电装置系统（含10KV以下交流供电系统、1KV以下交流供电系统、直流供电系统、继保值的整定、瓷瓶耐压、自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置等）、特殊保护装置、自动投入装置、中央信号装置、电容器、电抗器、消弧线圈、硅整流设备、可控硅整流装置等系统调试。

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 防雷接地

（1）计量包括防雷接地系统，按“项”为计量单位计算。

（2）计价包括接地极（板）制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带（网）的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用。

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 高、低压配电房、变压器房辅助设施

（1）计量包括高、低压配电房、变压器房辅助设施，按“项” 为计量单位计算。

（2）计价包括高(低)压配电房、变压器房内的辅助设施配置，须满足相关规范及供电局验收要求，具体包括绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱等相关费用。

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 机柜、机架

（1）计量包括机柜、机架，按“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括本体、底座等固定件安装、接地、单机调试等全部费用，综合考虑安装方式。

（3）报价时需充分考虑设备运行所需要的冗余空间，结算时不做调整。

      - 双绞线缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）安装等相关费用。

      - 光缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用。

      - 配线架、跳线架

（1）计量包括配线架、跳线架按“个”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装（含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等），跳线测试，标签制作安装等相关费用。

（3）报价时需充分考虑设备运行所需要的跳线数（尾纤数），跳线（尾纤）数量,结算时不做调整。

      - 抗震支架

（1）计量包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件），以“m2”为计量单位计算。

（2）计价包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件）的安装及深化，含除锈、刷油，预拼装、检验、核对、拆解、标识、扫描、测量、定位、组对、吊装、安装、调整、验收。

（3）结算按建筑面积，以“m2”为计量单位计算。

      - 风管保温类

- （1）风管保温包括带铝箔离心玻璃棉、离心玻璃棉等各种材质通风保温。

- （2）计量分不同保温材料、厚度，不分风管形状、规格、接口形式，按设计图示尺寸以体积“立方米” 为计量单位计算，风管法兰处不另计算保温材料，综合考虑在综合单价内。

- （3）计价包括工作内容放样、下料、粘保温钉、铺装、粘封缝隙、修理找平、清理等工作内容。

- （4）当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。

- 41.光伏发电系统

- （1）计量包括整套太阳能光伏发电系统，按总装机容量“Wp”为计量单位。

- （2）计价包括太阳电池组件、光伏板支架、并网逆变器、监控展示上位机（PC机,带配套软件）、液晶展示装置、数据采集装置、并网柜（光伏计量）、入户双向计量柜及电缆等本系统相关设备及组件（含本体、组件安装、钢架及其基础、测试、记录、安装接线盒，组件与接线盒电路连接、子方阵与接线盒电路连接、单体调试、系统调试、接地调试等相关费用。

- 42.硅酸钙板类

（1）板材包括硅酸钙板、防火型硅酸钙板等各种耐火材料。

（2）计量包括各类板材及配件（含弯头、三通、轻钢龙骨、加固框等安装零件、配件），分不同板材、厚度，不分风管形状、规格、接口形式，按设计图示尺寸以展开面积“平方米” 为计量单位计算。

（3）计价包括工作内容选料、放线、卸料、检验、板材制作安装、划线、构件加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、 清理及轻钢龙骨制作安装等工作内容。

四、园林绿化工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于贯彻<园林绿化工程工程量计算规范>(GB50858-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕2号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本须知及《关于贯彻<园林绿化工程工程量计算规范>(GB50858-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕2号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。

- A 绿化工程

- A.2栽植花木

- 1.栽植乔木

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”计量，按设计图示数量计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算。

（5）胸径规格为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 2.栽植灌木

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、种植密度以“株”、“丛”或“平方米”计量。以株、丛计量，按设计图示数量计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格 （苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

（5）苗高、冠幅为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 3.栽植竹类、棕榈类

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”或“丛”计量，按设计图示数量计算。

（4）当苗木种类、规格（胸径或地径）发生变更时，按相同规格清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目，按相近规格（胸径或地径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近规格清单子目的，按新增综合单价计算。

（5）苗木规格为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 4.栽植绿篱

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、行数、单位面积株数以“米 或“平方米”计量。以米计量，按设计图示长度以延长米计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，只调整主材价差；当行数、单位面积株数发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 5.栽植攀缘植物

（1）计价综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、攀缘支架、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位长度株数以“株” 或“米”计量。以株计量，按设计图示数量计算；以米计量，按设计图示长度以延长米计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，只调整主材价差；单位长度株数发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 6.栽植花卉

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）按设计图示尺寸以面积计算。

（4）当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 7.铺种草皮

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。

- 8.喷播（撒播）植草

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、施工方式（喷播或撒播）、草籽种类及比例、运费、坡地细整、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、坡地细整、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、施放有机肥、熟耕土、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）按设计图示尺寸以面积计算。

- 9.植草砖内植草

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以设计图示尺寸植草砖满铺外围面积计算。

- 10.栽植地被

（1）计价综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位面积株数以设计图示尺寸面积计算。

（4）当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种类密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- B 园路、园桥工程

- B.1园路、园桥工程

- 1.园路

（1）计价综合考虑路床土石类别、路面宽度、砂浆种类、强度等级、垫层宽度、嵌条、分格等。

（2）计价包括路基、路床整理、垫层铺筑、路面铺筑、路面养护、清理基层、刷水泥浆、抹灰、起线、刷石、清洗、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同面层、垫层材料种类及厚度，按设计图示尺寸以m2计算，不包括路牙。

（4）当面层或垫层材料种类发生变更时，只调整材料的价差；当面层或垫层厚度发生变更时，按厚度比进行换算。

- 2.嵌草砖（格）铺装

（1）计价综合考虑嵌草砖规格、颜色、漏空部分填土要求、铺设方式、垫层材料种类及厚度、砂浆种类、强度等级等。

（2）计价包括基层清理、原土夯实、垫层铺设、铺砖、填土、抹找平层、结合层、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同品种，按设计图示尺寸以m2计算。

（4）当嵌草砖（格）材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

五、拆改工程计价补充说明

1．一般拆除是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，拆除原有建筑实体项目，负责把拆除物清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。结算时工程量以设计图示尺寸按相应计量规则计算；没有设计图纸的以现场签证为准，其中以“项”或“宗”为计量单位计算的，属费用包干项目，投标人依据现场实际踏勘摸查情况，需充分考虑其风险性因素进行投标报价，除合同另有约定外，结算时不作调整。

2．拆装是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，保护性拆除原有建筑实体项目，按需存放，并按设计图纸要求实施安装。

- （一）建筑装饰工程拆除清单项目

- 1、建筑物整体拆除及清理

（1）计价综合考虑拆除的结构类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、残值回收等相关一切费用。

（2）计价包括建筑物整体（含基础）拆除、结构、墙体及附属品、装修工程、机电安装工程等建筑物整体拆除、拆除后场地整平清理、将拆除物运至业主指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距。

（3）计量按实际拆除范围，按首层建筑面积以平方米计算。单价不随施工条件变化而调整。

- 2、拆除砌体及墙体清单项目

（1）计价综合考虑拆除厚度（含结构层和装饰层）、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等。

（2）计价包含拆除、清理、转堆、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除范围按相应计价规则以立方米计算。

- 3、地硬化拆除清单项目

（1）计价综合考虑场地面层和基层的材料、做法、厚度，拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括：拆除面层及基层、拆除后场地整平、建筑垃圾清运及弃运、场内外运输、运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按图示尺寸以平方米计算。

- 4、电线杆拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除部位、数量、规格、拆除方式（人工或机械）、场内外运距、转堆、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括拆除、场地整平、建筑垃圾清理、转堆及外运、场内外运输等、建筑垃圾消纳处置工作内容。

（3）计量按“根”单价包干，结算时根据实际施工数量计算。

- 5、清除植被清单项目

（1）计价综合考虑植物品种、数量、胸径、冠幅、高度、清除方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括场地内植被（含苗圃）砍挖、清除树根、清理场地、苗木修剪、场内运输、装卸方式、垂直运输、场外运输、建筑垃圾清理及外运、消纳等工作内容。

（3）计量按“项”合价包干，结算时不予调整。

- 6、苗圃大棚清单项目

（1）计价综合考虑拆除的结构类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费、残值等相关一切费用。

（2）计价包括拆除构件及遮网、建筑垃圾的清理、残值回收、转堆及弃运处理、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等。

（3）计量按“项”合价包干，结算时不予调整。

- （二）机电安装工程一般拆除清单项目

- 1、临电拆除工程

- 主要包括安装专业所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

- 包含箱式变压器主体及配件拆除、箱变基础恢复原状、高压柜拆除、电缆拆除、电缆保护管拆除、电缆井拆除、路面拆除及恢复等拆除工程的相关费用，现场清理、检查、运输至业主指定位置，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 此费用合价包干，结算不因施工条件变化调整。

六、标识系统工程计量计价原则

标识系统计价包括标识系统的深化设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装及其他相关工作内容。

- 1.户外标识系统清单项目

（1）计价需综合考虑安装现场定点、安装方式及安装部位、道路开挖及回填、土方外运、建筑垃圾处置费、地基制作（含挖混凝土基础、钢筋、螺栓、预埋铁件等）、悬挂配件、骨架、灯箱、光源、标识牌等。

（2）标识牌计量不同类型、材质、规格，以“件”为单位。材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差。

- 2.室内标识系统清单项目

（1）计价综合考虑安装现场定点、安装方式及安装部位、骨架、悬挂配件、灯箱、光源、标识牌安装及因安装需要而对已完工建（构）筑物墙面、天花、地面等开凿、移动、破损及修复等相关费用。

（2）标识牌计量不同类型、材质、规格，以“个”、“组”、“件”、“对”、“m2”为计量单位。

（3) 室内标志字体综合考虑字体宽度，分不同高度开列清单项。

（4）车库墙柱面涂装计量综合考虑油漆类型，颜色，遍数，图案等，相应以“m2”为计量单位。

- 3.尺寸变化时的调整原则

（1）平面标识

当标识尺寸发生变化时，则以原清单的综合单价为基准价，按平面面积换算。

（2）立体标识

当标识尺寸发生变化时，则以原清单的综合单价为基准价，按展开面积换算。

（3）若标识只是标识信息（包括文字（中英文）、箭头、图形、排版、颜色及图案的凹凸等）有变化，则该标识的综合单价不予调整。

（4）楼号、楼层号、洗手间标识的高度变化，则以原清单的合同单价为基准价，按高度比换算。

七、机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表如下:

- 1.电气系统（含消防报警）

| 序号 | 项名名称 | 主材费内容 | 安装费内容(包括但不限于以下) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 变压器 | 包括基础制作安装，本体安装，配套温控箱、网门、保护门制安，母线（电缆头）制作安装，接地连接等相关费用。 |
| 2 | 高低压配电柜 | 高低压配电柜 | 包括基础制作安装，本体安装，母线（电缆头）、铜排制作安装，接地连接，耐压试验等相关费用。 |
| 3 | 配电箱 | 箱内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）、互感器、避雷器）、箱体 | 基础制作安装；箱体内所必需的所有金属隔板、底板等的安装；成套箱体安装；端子板安装；引下线安装；焊铜接线端子、盘柜配线；接地等工作内容。 |
| 4 | 电缆 | 缆材 | 揭（盖）盖板；电缆敷设；电缆头制作、安装；支吊架、连接体、连接件；接地、试压、测试；防火堵洞；电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等工作内容。 |
| 5 | 电线 | 线材 | 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装；支架制作安装；配线、管内穿线；焊、压接线端子；接地等工作内容。 |
| 6 | 母线槽 | 直线段母线槽 | 母线槽及配件（水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等）、支吊架制作、安装、除锈、油漆（含防火漆）；分线箱安装；套管制作、安装；防火堵洞、绝缘测试等工作内容。 |
| 7 | 管道(电) | 管道直材 | 管道敷设；配件管件及安装；支吊架制作安装；套管制作、安装，接线盒（箱）安装；防腐油漆、标识、接地、凿槽、刨沟、修补等工作内容。 |
| 8 | 开关、插座 | 开关、插座(含面板) | 终端安装；各类预埋件留设；底盒安装；接线；接地；焊、压接线端子等工作内容。 |
| 9 | 灯具 | 灯具及配件(含光源) | 灯具及配件(含应急装置、光源)安装；各类预埋件留设；底盒安装；金属软管；接线、接地；焊压接线端子；支架；调试等工作内容。 |
| 10 | 消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏 | 消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏 | 基础制作、安装；设备安装、接地、端子板安装；备用电源安装；校接线、调试等工作内容。 |
| 11 | 各类模块 | 各类模块 | 安装；接地、端子板安装；校接线、调试等工作内容。 |
| 12 | 探测器、警铃、按钮、广播、消防电话 | 探测器、警铃、按钮、广播、消防电话 | 设备安装、调试、校接线；底盒；金属软管；电气接线等工作内容。 |

- 2.给排水及消防系统

| 序号 | 项名名称 | 主材费内容 | 安装费内容(包括但不限于以下) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类水泵，给水设备、热水给水设备 | 水泵（设备）及随泵带来的配件、阀门、管道、减震软接头、控制系统（电源控制箱、传感器等） | 泵拆装检查；水泵安装；管道安装、配件(包括底座、地脚螺栓、减振装置、气压罐、阀门、减震软接头等)安装；预埋件预埋、二次灌浆；随机控制箱安装接线（如有））；电动机检查接线、干燥、安装、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等工作内容。 |
| 2 | 给水管道 | 管道直材(不含连接件)，需保温的含保温材料 | 管道敷设；连接件及其安装；配件（包括透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等）及其安装；孔洞、预埋件预留；管道基础（包括挖填土方、外运）；套管（包括防水套管）制作安装；管道除锈、刷油、标识、防腐、接地；管道绝热及保护层安装；管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；三通补强圈制作安装；如设计有要求，还包括吹扫、脱脂、探伤等工作等工作内容。 |
| 3 | 阀门 | 阀门（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等配件），需保温的含保温材料 | 阀门安装；附件（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等全部配件）安装；法兰安装；水压试验；电气接线；需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等工作内容。 |
| 4 | 水箱 | 水箱及随箱配套的配件。需保温的含保温材料 | 基础制作安装（挖填土方、外运）、附件安装、水箱的吊装，需要保温的还应包括保温等工作内容。 |
| 5 | 水龙头 | 水龙头 | 水龙头安装；铅油、线麻等辅材；配件及其安装。 |
| 6 | 卫生洁具 | 洁具及附件 | 各类预埋件留设、孔洞预留、防火堵洞、洁具、附件（包括水箱、水龙头等水暖五金配件、去水配件、存水弯、支架、冲洗阀、角阀等全部配件）安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。 |
| 7 | 消防栓箱 | 消防栓箱及配件(消火栓、减压孔板、水枪、水带、灭火器等) | 消防箱及自带配件安装接线；减压孔板及其安装；孔洞预留；接地、试压等工作内容。 |
| 8 | 水泵接合器 | 水泵接合器（含三阀） | 安装、试压等工作内容。 |
| 9 | 喷头 | 喷头及配件（装饰碟） | 喷头及配件安装；支架制作、安装；支架除锈、刷油、标识等工作内容。 |
| 10 | 水流指示器、湿式报警装置 | 水流指示器、湿式报警装置（含三阀） | 设备及自带配件安装接线、调试等工作内容。 |

- 3.通风空调系统

| 序号 | 项名名称 | 主材费内容 | 安装费内容(包括但不限于以下) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机 | 空调机及遥控器 | 各类预埋件留设、孔洞预留、套管（包括防水套管）制作、安装、防火堵洞；支架制作安装（包括钢构基础）、除锈、刷油、防腐；铜管及配件的安装、绝热；室外机与室内机的连接控制线的安装、空调机的调试、制冷剂加注等工作。 |
| 2 | 风机（通风柜）、空调末端、冷冻机组 | 风机（通风柜）、冷风柜、空调末端、冷冻机组及随机配套的配件、控制箱 | 风机（通风柜）、冷风柜、空调末端、冷冻机组及随机配套的配件安装；预埋件预埋；基础制作安装；二次灌浆；减震垫、温控器安装；随机阀门及其安装；控制箱安装接线（如有）；电动机安装、检查接线、干燥接线、调试；仪表安装、接线；软连接；支架制作安装、除锈、油漆等工作内容。 |
| 3 | 风管 | 风管板材，有保温的包括保温材料 | 风管安装；配件（包括弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）及其安装；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装；弯头导流叶片制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管保温及保护层的安装；保护层除锈、刷油等工作内容。 |
| 4 | 静压箱、消声器 | 静压箱、消声器，有保温的包括保温材料 | 设备安装；配件及其安装；预留孔洞、预埋件留设；法兰及其安装；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐；保温及保护层安装等工作内容。 |
| 5 | 风阀、风口 | 风阀、风口及配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件） | 各类风阀(风口)及配件安装接线；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐等工作内容。 |

本界定表适用于本项目新增主材及综合单价的界定，未界定且有类似的主材可参考上述的界定方式，其余按照广东省定额和广州市补充定额的相关规定界定。

第二部分   工程量清单填报须知

1.本项目分部分项人工费总额为   13321972.82   元，为本工程分部分项最高人工费总额。此价不作为否决其投标的条款。

2.投标人需按下表格式，在经济标投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交投标报价总表。

- 投标报价总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单计价汇总合计 |  |  |
| 二 | 措施项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 三 | 其它项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 四 | 税金计价汇总合计 |  |  |
| 五 | 投标总报价(一+二+三+四) |  |  |
|  | 其中：1、绿色施工安全防护措施费 |  | 固定金额 |
|  | 1.1、智慧工地平台应用费 |  | 固定金额 |
|  | 2、暂列金额 |  | 固定金额 |
|  | 3、工程保险费 |  | 固定金额 |
|  | 4、分部分项人工费 |  |  |
|  | 5、总人工费 |  | 含分部分项、措施项目 |

- 安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。

- 配电箱价格分析表

工程名称：

| 配电箱编号 |  |  | 设计图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 箱体 | （长×宽×高） | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 主元器件 | （按分类） |  |  |  |  |  |
|  | 断路器1 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 断路器2 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | ．．．．． |  |  |  |  |  |  |
|  | 出线回路数 |  | 个 |  |  |  | 本项不参与计价 |
| 3 | 综合费 |  | 项 |  |  | （1+2）×综合费率 |  |
| 配电箱总价(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表中内容由投标人按单位工程对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。

3．综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

4.中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

第三部分   工程量清单

详见招标文件（GZZF格式）工程量清单。