番禺区大石街富丽社区微改造项目勘察设计任务书
一、项目背景
2016 年起实施的《广州市城市更新办法》创造性地提出“微改造”的城市更新模式，明确不再对老城区大拆大建，改为循序渐进的修复、活化、培育，让其保留生机，让老城老而不衰，魅力常在。

城镇老旧小区改造是重大民生和发展工程，是十四五时期实施城市更新行动工作重点之一。2023年，番禺区城市更新局印发《番禺区“十四五”期间老旧小区改造计划》，严格执行住房和城乡建设部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》(建科〔2021]63 号)要求，尊重人民群众意愿，以内涵集约、绿色低碳发展为路径，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。明确属地镇(街)作为我区老旧小区改造工作的第一责任主体和具体项目的实施主体，需统筹做好具体改造项目的全流程工作，整合各职能部门的改造资源，推进同步实施。

二、工程概况

1、工程名称：大石街群贤片区小区微改造项目勘察设计。

2、工程地点：广州市番禺区大石街道群贤片区小区。

3、工程规模：群贤片区小区建筑用地约22654平方米，建筑面积约128151平方米，改造内容主要包括交通组织及交通设施改造、排水管网改造、道路改造、停车位规划、三线改造、照明设施及监控改造、人行道改造、房屋建筑本体改造等；工程勘察工作内容包含[工程测量、工程物探（含管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测）]。具体以项目施工图纸及合同相关要求为准。

三、工程设计依据
1.《广州市城市总体规划（2017-2035）》；
2.《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》；
3.《广州市旧城更新改造规划纲要》； 

4.《公园设计规范》（CJJ48-92）；
5.《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）；
6.《城市道路绿化规划与设计规划》（CJJ75-97）；
7.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；
8.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）；
9.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
10.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；
11.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；
12.《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；
13.《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019 );

14.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
15.《城市公园规划及设计规范》（DBJ440100/T23-2009）；
16.《广东省城市绿化条例》(1999年)；
17.《广州市公园管理条例》（1997年）；
18.《广州市海绵城市建设指标体系的通知》（穗水[2017]16号）
19.《城市古树名木保护管理办法》（2000）；
20.《广州市城市家具建设操作手册》；
21.《广州市既有建筑外立面空调机罩整治指引》；
22.其他国家、省、市的相关政策、法规及规定等；
23.其他相关设计规范；
24.建设单位提交的基础资料等；
25.本勘察设计任务书。
四、勘察设计任务
1.工作范围
范围北至群贤路，南至南大路，东至景华南路，西至富石路。包含永达大厦、凯跃大厦等多个小区楼宇。（详见图1）。

[image: image1.png]



图1 研究范围和设计范围
2.工作内容
完成本项目的全部勘察设计、规划工作，具体如下：
（1）勘察工作内容及要求
工程勘察内容（包括但不限于）：负责本项目红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作（与周边道路连接的场地部分、红线外沿约2米范围等），包括但不限于改造范围内进行工程勘察工作：包括地形测量（控制测量、无人机倾斜摄影三维模型测量、地形图修补测）、地下管线测量。

勘察工作要求如下：

①地形测量

包括各类建筑物、构筑物、及其主要附属设施均应进行测绘。居民地、厂矿、机关、学校、医院、河流、道路等应按现有的名称标注。

道路及其附属物应按实际形状测绘。已建道路应测量路肩边线、人行道侧石线、路面边线、绿化带和设施带边线，标注路面类型及不同类型的分界位置，桥梁建筑物等处测散点高程，并标出路面结构类型。

各种现状地物，如管线、高低压线、通讯线等应实测其支架或电杆的位置。高压线路应注明电压等级。

②地下管线测量

地下管线探测需探明工程范围内地下管线的种类（雨、污水、给水、燃气、电力、通信等）、平面位置、埋深、管径、规格型号、窨井及雨水口位置及高程，以满足设计和施工对管线资料的需要。
③局部地基：深化设计过程中，如出现局部结构或功能需求进行地基勘察，以具体方案和需求为准。

（2）设计工作内容及要求
设计工作内容（包括但不限于）：规划与方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、预算编制、后续现场驻场等相关配合工作。设计工作要求如下：
①整体规划设计：

包含片区整体布局规划设计、交通组织及交通设施改造、排水管网改造、道路改造、停车位规划、三线改造、照明设施及监控改造、人行道改造等，包含但不限于片区总体平面图、景观规划分析、建筑与空间效果示意等方面。

②房屋建筑本体改造：参照广州市住房和城乡建设局关于印发广州市老旧小区改造内容及标准指引的通知（H20213254）对房屋建筑本体进行改造。
各阶段的勘察设计的服务深度需满足现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。具体工作内容及要求详见本项目的项目勘察设计任务书及合同条款等文件的有关约定。

五、改造原则
设计单位应当按照《广东省建设工程设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
1.以人为本，创新提升
坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，开展城市修补，完善小区功能，改善人居环境，营造干净整洁平安有序的城市环境，提升适宜居住、适宜创新创业的城市品质，打造“温暖、宜居”的居所。

2.绿色低碳，持续发展
以低碳绿色环保、地方特色、公众参与、保护城市历史文脉、可持续发展理念为指导，提升基础设施与公共服务设施建设，改善社区人居环境。

3.政府主导，社会参与
坚持政府在老旧小区微改造中的主导作用，强化统筹协调力度，加大财政资金投入；搭建社区居民议事平台，发动小区居民积极参与；建立多方共同参与机制，合力推进更新改造。
3.因地制宜，特色设计
考虑老旧小区建筑年代、街区肌理、居民意愿、文化、特色产业等因素进行设计。

4.连接联通，便民利民。

提升公共空间的基础上，促进连接联通社区医疗、教育、交通、商业服务网点等重要节点，以居民生活便利为导向。

5.建管并重，标本兼治。

实现自治管理和设施设备长效管养，巩固微改造成果。

六、工作要求
1.严格遵循限额设计要求，确保工程概算不得超出经批复的项目投资估算以及确保施工图预算不得超出经批复的工程概算相应金额。

2.满足规范、标准的要求，并按地块现场实际情况开展设计
应参考相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文等。应复核地块的现场情况，是否临近地铁，重要基础设施管线，与周边建筑物的关系等问题。

3.经济合理绿色美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

4.设计内容需符合《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》的要求。

5.建议参考2021年4月27日发布的《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市老旧小区改造内容及标准指引的通知》里面的建设标准进行改造设计。
七、勘察、设计工期要求
按合同节点要求。

八、设计成果及深度要求（包含但不限于）

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
1.规划与方案设计阶段
①现状分析图
②总体平面图
③建筑及楼道改造效果图
④ 社区公共部分重要景观节点总平面图及效果图
⑤铺装、装修、照明、运动器具、公共与市政服务设施等设计意向图
⑥ 设计说明书
2.初步设计阶段
①初步设计说明
②初步设计图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观、市政道路、市政管线等专业。
③项目概算
④其它专项设计（如需要）
⑤效果图及透视图
⑥有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸和概算等）
⑦主要材料样板
⑧勘察设计成果文件（测量、物探等）
注：乙方应向招标人提交初步方案设计成果文件图纸及文本文件6套、概算 6份、效果图各一式6套、电子文档光盘1套、专业报建所需设计成果文件数量按报建要求提供；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、各专业负责人、乙方签署。

3.施工图设计阶段
①施工报建图：总平面图、平、立、剖面图，构造和主要材料说明，综合管线图等。

②各专业图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观、市政道路、市政管线专业及各专项设计等。

③设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书。

④管线综合图。

⑤完整版施工图。

⑥有关电子文档。

注：乙方所提供的施工报建图份数按国土规划部门要求；乙方应向招标人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件12套、电子文档光盘_2_套；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。
4.其他要求（包含且不限于）
①改造前后对比报告编制。

②项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、设计工作进展等。

③设计成果纸质版文件按合同有关规定提交。文本文件采用Microsoft office2003或以上的格式文件，图形文件采用DWG格式文件和JPG格式或SU模型。



