合同编号:

广州市南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）

（2022年-2025年）维修养护及应急服务项目合同

发 包 人：广州市南沙区住房和城乡建设局(业主)

承 包 人：                           （承包单位）

2023年   月

目 录

第一条	定义与解释	1

第二条	合同签订和服务期限	2

第三条	承包人的服务内容	2

第四条	承包服务范围和执行标准	4

第五条	合同及质量要求	7

第六条	工作场地和设备的配置	7

第七条	服务项目罚责	8

第八条	安全、环保和防护	8

第九条	服务期间的管理和人员的配备	9

第十条	服务费的取值与支付	10

第十一条  双方责权	12

第十二条  保险	14

第十三条  转包和分包	14

第十四条  风险	15

第十五条  不可抗力	15

第十六条  合同生效及终止	15

第十七条  合同终止时的移交	16

第十八条  评分细则	17

第十九条  合同的变更	18

第二十条  争议的解决	18

第二十一条  本合同与招投标文件的关系	18

第二十二条  其它	18

第二十三条  合同文本	19

- 定义与解释

1.1  定义：除非本合同另有明确规定，否则本合同中的用语具有下列含义。

1.1.1 发包人：是指雇用承包人实施本合同服务工作的当事人，本合同中是指广州市南沙区住房和城乡建设局及其合法承继者。

1.1.2 项目管理单位：是指受发包人委托实施本合同管理工作的当事人。

1.1.3 监理单位：是指受发包人委托承担本合同监理业务和监理责任的当事人。

1.1.4 承包人：是指                     及其合法承继者。除非经发包人同意，不包括此当事人的任何受让人。

1.1.5 “双方”指发包人和承包人。“一方”则指发包人或承包人。

1.1.6 服务：是指广州市南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）（2022年-2025年）维修养护及应急服务项目有关的维护、安保等一切为保证项目实现其目的、宗旨、任务、用途的管理，本含义中未列举，但为实现项目目的之必不可少的活动，均在服务之列。

1.1.7日常维护：是指根据道路照明系统实际情况清点核实并经发包人确认后，由承包人按照合同规定对照明系统进行的日常维修养护工作（含被盗修复）。

日常维护包括保修期满日常维护和保修期内日常维护两部分。

1.1.7.1保修期满日常维护：是指保修期满的道路照明系统由承包人按合同规定进行日常维修养护工作（含被盗修复）。

1.1.7.2保修期内日常维护：是指保修期内的道路照明系统产生非质量原因造成的维修作业内容由承包人负责按保修期满日常维护要求组织实施（因质量原因造成的维修作业内容由原建设单位负责组织维修，有关费用从日常养护费用中扣除）。

1.1.8 指定维修是指在合同履行过程中根据发包人指令实施的日常养护外的维修、改造及新建工程，为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。

1.1.9 施工机械：是指承包人带入现场用于本合同实施的机械和运输工具。

1.1.10 移交：根据本合同第十七条规定的情况及条件由承包人将广州市南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）（2022年-2025年）维修养护及应急服务项目转移到发包人或发包人指定的第三方的控制之下，并由发包人或发包人指定的第三方加以书面确认的全部过程。

1.1.11 服务开始日：指发包人在合同或服务开始通知书中明确的服务起始日期。

1.1.12 项目：指广州市南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）（2022年-2025年）维修养护及应急服务项目。

1.1.13  现场：是指合同约定或由发包人指定的服务区域。

1.1.14  投标文件：是指承包人为了竞投本项目向发包人提供的投标文件、澄清和答疑文件及承包人作出的所有书面承诺等。

1.1.15  担保人：是指承包人履行本合同项下的义务而根据本合同的规定向发包人出具履约保函的金融机构和/或为承包人履行本合同的义务提供担保的其他任何人。

1.1.16“书面函件”指打字或印刷的函件，包括文件、电传、电报与电子邮件。

1.1.17  规范或技术标准：指政府的有关部门、行业协会以及地方主管部门颁发的有关的、相关的规程、规范、技术标准和地方标准。

- 合同签订和服务期限

2.1 双方一致同意签订本合同：发包人将南沙区道路照明系统维修养护服务项目（大岗镇、榄核镇、东涌镇）全部交由承包人承包，承包人须确保南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）完好，发包人根据本合同及附件的约定向承包人支付费用。

2.2 服务期限：自  年  月  日起，至 年 月 日止，双方可根据本合同之约定提前终止或延长。

- 承包人的服务内容

3.1 承包人全面负责对经发包人按实际情况确认的道路照明系统进行维修养护，确保项目正常和高效地运行，承包人应根据公认的行业准则和惯例，对南沙区道路照明系统提供全面的维修养护服务，包括但不限于：

  - 搜集整理、补充完善道路照明系统的图纸、交接书、迁移/移除等维修养护相关资料（负责免费复制两份交发包人）。

  - 按现状接收经发包人根据实际情况重新确认的日常维护部分的道路照明设施。

  - 路灯、高杆灯升降系统设施维修养护。

  - 配电箱内外（日常清理、防锈处理）设施维修养护。

  - 配管配线维修养护。

  - 照明器具维修养护。

  - 防雷接地设施维修养护。

  - 路灯灯架维修养护。

  - 路灯井及井盖维修养护。

  - 路灯灯杆清洗、除锈、防锈漆、灯杆面漆等维修养护。

  - 路灯智能控制系统日常养护（集中控制箱、单灯控制器等）

  - 日常巡视及检查（片区内所有市政道路照明设施）。

  - 保证维修养护范围内照明系统的各设备、材料的损耗（包括被盗抢）的修复及配置。

  - 代办交付道路照明电费的手续（合同生效后，发包人按照服务期开始日前一个月的电费金额预付给承包人用于代付电费，不足部分由承包人垫付，发包人预付的费用在服务期结束前4个月内以发包人确定的方式扣回；承包人提供本公司固定帐户用于代付电费，再凭电费发票向发包人申请支付代付费用）。

  - 按照发包人指令实施指定维修、维护，所产生更换灯杆、灯头及废旧线缆须保管于为项目服务的仓库中（包括使用发包人提供材料进行指定维修）；发包人要求按规定进行抵扣或回收的，承包人须配合按规定处理。

  - 按照发包人指令实施指定维修工程，指定维修工程质保期为一年,完工验收后并且质保期满后，转为日常维护。

  - 按照发包人指令保管发包人拥有的灯具和灯杆等照明设施（需确保灯具整洁、做好防锈处理）。

  - 逐个灯杆设置维护铭牌，标明道路名称、灯杆编号、报修电话等信息。

  - 配合发包人统一办理变更用户名和电费发票调整等手续（包含新移交照明设施电费缴费过户手续等）。

  - 作为南沙区道路照明系统应急抢修单位，按照应急抢修的有关规定做好应急物资储备及应急抢修工作。

  - 需与上批维护单位做好相关移交工作，包括但不限于：故障报修电话过户，现场实物移交确认等。

  - 对于部分特殊照明设施，需每月进行一次全面检查（包括但不限于：高杆灯升降系统，特殊景观灯等）

3.2 在日常巡查中应密切检查路灯立杆的垂直程度，一旦发现有倾斜时，应立即加以纠正。

3.3 经常检查照明系统避雷接地设施，如有不合要求者，应立即修整。

- 承包服务范围和执行标准

4.1 服务范围：负责南沙区经发包人按实确认的道路照明系统3年维修养护服务，数量详见工程量清单，但具体数量需重新现场核实。

4.2 服务内容：日常维护包括照明灯具、灯泡及配件、保险丝、灯杆、电线（缆）及保护管、照明配电箱、接线盒、防雷接地装置、照明智能控制系统、路灯井及井盖等照明设施维修养护、被盗抢修复、环卫清洁等所需一切费用及代缴当月道路照明电费；按照发包人单位指令实施指定维修工作。具体内容详见招标文件、工程量清单。

4.3 道路照明线路：详见工程量清单及招投标文件。

4.4 执行技术标准：执行《城市照明管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号令2010年7月发布）、《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）、《广州市城乡照明管理办法》、《南沙新区市政基础设施技术指引》及市政电力管理部门相关的规定。如果国家或政府部门颁布新的标准，承包人应该按新标准执行。维修养护质量标准按照《城市道路照明施工及验收规程》（CJJ89-2012）。

4.5 维修养护要求及考核标准：

1) 保证本维修养护项目内的道路照明、供电系统正常、安全运行，做好路灯维修养护，及时更换和修复破损的照明设施，对人员及车辆进行合理安排，对维修养护所需的材料进行储备管理，确保道路亮灯率达到98%以上，照度和亮度达到《市政照明设计标准》。

2)进行照明灯具、灯泡及配件、保险丝、灯杆、电线（缆）及保护管、照明开关箱、智能控制集中箱、接线盒、防雷接地装置、智能控制系统、高杆灯升降系统、路灯井及井盖等照明设施的日常维修养护、损坏更换、被盗修复、环卫清洁等，保证正常使用。

3)变压器低压端至路灯配电箱间线路的日常维修养护，确保正常通电。

4)保证维修养护范围内照明系统的设备、材料的损耗（包括被盗抢、不可抗拒的自然灾害、撞坏等）的修复及配置，做好备品存量管理。

5)每天填写《市政照明设施维修养护日志》，详细列明巡查内容、发现问题情况及维修养护具体内容和数量（附上图片），每周报管理单位、监理单位审核1次。

6)照明设施夜间巡查，从每天晚上亮灯（以发包人单位审定的启闭时间为准）开始，准时对管辖区域进行巡检，优先巡查城市中心区、主干道及故障多发区域。巡查发现局部或大范围市政照明故障时，按如下方式进行处置：

保修期满的照明设施立即报管理单位及监理单位，并反馈处理意见及组织人员进行检修，一般故障必须在24小时内修复完毕；严重故障（除不可抗力原因外），三天内处理完毕；

保修期内的照明设施立即报管理单位及监理单位，经发包人及原建设单位对故障问题认定后，如属于非质量原因造成的，应组织人员立即进行检修，一般故障必须在故障问题认定后24小时内修复完毕；严重故障（除不可抗力原因外），在故障问题认定后三天内处理完毕。如属于质量原因造成的，应组织人员在故障问题认定后三天内对故障问题进行复查，将复查情况报管理单位及监理单位。

7)照明设施日夜间巡查，要重点对城市中心区、主干道及建设工程施工工地周边区域进行巡查。对灯杆倾斜的和灯具损坏的，立即组织人员24小时内修复，影响到安全的应立即拆除，三天内完成修复或更换。

8)巡查发现以下损害照明设施的行为需制止并责令恢复，及时做好相关巡查检修记录并拍照取证，行为严重时报警并报管理单位及监理单位。

（1）擅自操作市政照明开关设施或者改变其运行方式；

（2）因交通事故损坏照明设施；

（3）向市政照明设施射击或者抛掷物体；

（4）盗窃市政照明设施；

（5）在市政照明设施上涂写刻划；

（6）在市政照明设施上堆放物料、悬挂物品；

（7）在市政照明设施安全范围内擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物，危害城市照明设施；

（8）擅自在市政照明设施上架设管线和安装其他设施，或者擅自接用电源；

（9）擅自拆除、迁移、改动、利用市政照明设施；

（10）擅自占用市政照明设施；

（11）其他可能影响市政照明设施正常安全运行的行为。

9) 24小时接受市政照明设施故障投诉和报修，投诉报修电话号码应当标示在灯杆上向社会公布。对市民群众、新闻媒体和上级单位关于市政照明设施损坏、缺失或需维修的投诉，经核实的，立即组织人员进行检修，一般故障应24小时内处理完毕，严重故障除不可抗力原因外，三天内处理完毕。

10)每月最后一周将下一月度亮灯时间计划提交监理单位审核，并严格按照发包人单位审定的月度亮灯时间计划进行路灯启闭控制，对启闭时间与发包人单位审定时间不一致的，应在24小时内纠正。

11)应严格执行市政照明设施维修养护的技术规范，确保设备完好，设施安全，功能良好，设施安装牢固不松动，灯杆、灯具无乱吊、乱挂；无破碎、缺损、严重锈蚀等现象；配电箱、控制箱不渗水、无严重锈蚀，线路不凌乱、不外露、绑扎牢固，开关等设备的动作灵活可靠，接地系统安全可靠；设施外观干净、整洁，每月对照明设施（灯杆、灯具、控制箱）进行1次清洁，确实需要进行翻新或更换的，及时报管理单位、监理单位现场复核，并经发包人单位审定后，纳入灯杆翻新计划，相关费用纳入指定维修。

12)每年进行一次照明设施普查检修（包括照明灯具和光源、灯架和灯杆、保险丝和引下线、电缆线路及保护管、控制箱、防雷接地装置、自动控制系统等），并对现状与照明设施图纸不符的指标进行记录（包括照明设施数量、位置、灯杆间距、管线规格、接地极规格、过路设施、供电回路、控制箱位置等）。对于照明设施迁改的，需及时更新照明设施图纸。

13)承包人需同时作为照明设施抢险应急单位，根据维护内容对维护必需的相关机械设备及材料进行储备，以满足基本的维修养护及应急抢险需求，如：高空作业车、工程车、吊车等车辆配备，风炮机、切割机、电焊机、空气压缩机、发电机等工具配备，万用表、摇表、电缆压接钳、兆欧表、接地电阻测试仪、镀层涂层测厚仪、电流钳表、红外线测温仪等检测仪器配备，灯杆灯具、电缆电线、套管、开关、电缆终端头、油漆、铝压接管、线夹、熔断丝、胶圈等材料储备。必要的机械设备为承包人自有资产，各项材料必须符合原设计及有关技术规程、规范要求，物资清单需报监理单位审核确认，承包人需配合第三方检测单位进行维修养护材料质量抽检。

14)因树木自然生长致使安全距离不符合规定或影响照明效果的，及时报管理单位及监理单位，并配合城市园林绿化主管部门树木修剪工作；因自然灾害和其他原因严重危及市政照明设施安全运行，为紧急抢险确需掘动道路、花坛、草坪或砍伐、修剪树木的，承包人应当及时报主管部门同意后采取紧急措施进行处理，并在24小时内告知园林绿化等相关部门，补办相关手续。

15)承包人必须严格按照合同及 发包人单位要求执行指定维修工作。

16)按照市、区人民政府、主管部门等上级部门的指示，在特殊情况及重大事件发生等情形出现需对市政照明设施进行计划调整或特殊维修时，承包人应无条件服从。

17)按照南沙区管线迁改规定，负责片区内政府统筹投资项目涉及的照明设施迁移、改动、拆除工作，并与迁改主张单位协商签订协议，费用由迁改主张单位另行负责解决。

18)按照供电部门要求及时代办交付道路照明电费的手续（包括但不限于维护范围内市政路桥、发包人单位指定暂未接收维护管养市政路桥及其他市政设施的电费代缴）。

19)满足招标文件的其他要求。

- 合同及质量要求

5.1 合同

- 本项目的维修养护期限为3年，投标报价方式为清单计价，承包人中标的服务费报价为3年维修养护服务期的总价。

- 投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及合同约定的风险范围之内不可调整。本项目采取包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包被盗修复、包税的承包方式。在本合同执行期间，综合单价不因劳务、材料或其他影响合同实施成本变动的事件发生而进行调整。

- 本项目所需材料、成品、设备等，均由承包人自行解决，但必须符合原设计及有关技术规程、规范要求。

- 日常维护综合单价按投标文件年度综合单价平均折算月度综合单价，工程量按实按月计算（保修期内因质量原因由建设单位组织实施的维修作业产生的工程量据实从中进行核减）；指定维修工程量和保修期内由建设单位组织维修的工程量按实结算，综合单价按清单中指定维修相应的综合单价计算；清单无相应的综合单价但有类似的，可参照类似综合单价进行换算；新增的综合单价按广东省相关综合定额组价后下浮10%计算。人工费、材料费、机械台班单价采用相应的单价，不足部分采用相应实施时期的信息价格。

5.2 维修养护质量目标

- 维修养护质量目标应达到招标文件及照明系统图纸的要求。

- 维修养护质量标准按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001、J120-2001）、及省、市有关技术规程、规范和照明系统图纸的要求。

- 若不符合质量要求，由承包人立即无条件进行整改，由此发生的费用发包人不另行计量支付。

- 工作场地和设备的配置

6.1 承包人须在维修养护区划范围具备办公及工作场地，位置由承包人自行解决，其中工作场地需大于500平方米，并具备储存照明灯具、灯杆及零配件的条件。

6.2 承包人应提供项目正常服务管理的设备、工具和替换零配件。

6.3 承包人应具备为履行本合同所需的家具、办公设备和用品、交通工具并配备司机等。

- 服务项目罚责

7.1 承包人没有履行合同项下的义务，达不到维修养护技术要求的， 发包人向承包人发出整改通知书，承包人应按照通知书要求整改。

7.2 承包人收到发包人发出的违约通知书后的14日之内（或发包人书面同意的时间内）尚未纠正其违约行为，发包人可提出全部或部分终止合同。

7.3 如发包人全部或部分终止合同，发包人可以用适当的条件或方式获得终止部分维修养护工作的正常实施。承包人应对发包人为获得同样的维修养护服务而增加的费用负责任，该费用将由发包人在合同价款支付中予以扣除。未终止部分的义务仍应由承包人继续履行。合同期间，由于承包人维修养护不善，受到政府部门处罚，或者由于承包人安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由承包人自负，发包人保留延迟支付经费及追究责任的权利。

7.4 承包人要认真做好日常巡视及定期检查工作，做到及时发现及时报告处理，确保本项目照明用电、供电系统正常、安全的运行。如发生维修养护不及时和设施损失（坏）导致安全事故的发生，或被投诉，被新闻媒体曝光，除按有关条款处理外，发包人可另行组织单位进行紧急处理，由此引起的费用由发包人从承包人维修养护费用中扣回。

7.5 对在巡查中发现维修养护范围内照明设施有损坏、盗窃等事件发生时，应当立即通知发包人代表并采取相应措施予以处理，或接到通知、举报后，应立即到达现场进行处理，并将处理情况做好记录进行反馈；除发包人对偷挖或损毁等行为已进行处罚处理外，其修复所造成的一切费用均由承包人承担。如发包人发出书面通知三天内承包人仍不执行，发包人有权另行组织单位进行维修，由此引起的费用由发包人从承包人维修养护费用中扣回。

7.6 承包人巡查中发现的保修期内照明设施故障问题，不得擅自和原施工单位接洽维修事宜，不报或瞒报。一经发现，由此引起的一切维修费用、经济和安全责任由承包人承担。

- 安全、环保和防护

8.1 安全和防护：在生产和运行的过程中，为保证人员、财产的安全，承包人在履行本合同过程中应符合行业安全规范，制订完善的、严谨的、详细的安全和防护制度，并严格遵守和执行。因任何安全防护事故造成的损失和责任（包括第三者责任）由承包人承担。

8.2 环保审查和遵守：承包人须根据一切适用并有效的环保法律法规、条例、规定以及规则管理项目。

8.3 应急抢修：承包人应完善路灯维修养护服务的图纸、资料档案和设施信息化管理系统，编制应急抢修预案，储备应急抢修物资，设立相应的应急抢修队伍和服务电话，提供24小时紧急热线服务和紧急抢险服务。

- 服务期间的管理和人员的配备

9.1 管理财务会计报告：承包人每年必须向发包人提交一份本项目管理的年度财务会计报告的复印件。

9.2 管理日记

1）承包人应编制维护日记，在日记中记录人工、管理物料、设备和材料、公共设施的使用、完成的工作量、承包人接到的指令以及其他所有影响到项目管理的工作进程事项。日记的编制及其详尽程度应符合发包人提出的格式。日记应由现场负责人签名。

- 在发包人提出要求时，承包人应向发包人免费提供发包人认为必要的信息、图纸和资料。

9.3 承包人应满足广州市南沙区道路照明系统（大岗镇、榄核镇、东涌镇）（2022年-2025年）维修养护及应急服务项目所需的人员和设备要求及保证投保承诺的人员和设备到位。

9.4 承包人应向发包人提供在项目的运行及维修养护操作过程每一环节的员工使用计划，详细的用人计划及组织结构图。

9.5 承包人的人员与 发包人没有任何劳动关系，有关承包人人员的任何交通、食宿、工资、保险、安全、劳保、工伤等责任均由承包人负责，承包人保证以上各项及其人事的安排（包括但不限于对工作时间、休假、工资、社会保险等）应符合国家有关法律法规及劳动合同的规定，承包人的重要人员（包括项目负责人、技术负责人等）的委任和更换，应取得发包人书面认可，其人事变动（辞职、更换或离任），应提前30天通知发包人。其资质和能力不得低于投标文件承诺的标准。

9.6 项目负责人在项目运行开始后一年内不能变更，除非发包人要求更换。

9.7 项目负责人需常驻维护片区承包人项目部进行维护管理工作，监理及项目管理单位定期对主要管理和技术人员的到位情况进行检查；若无正当理由、未经发包人单位同意更换项目负责人或项目负责人未按要求在维护片区现场进行维护管理工作的，视为违约，则向发包人单位支付金额为5万元/人的违约金，并按发包人单位要求重新整顿落实。

9.8 承包人需确保在合同到期一年前完成道路照明系统竣工图纸工作，并免费提供原图3份，延迟一个月扣除当月维护费5000元。

9.9承包人须在合同生效后两个月内，提供公司账户配合发包人办理电费划扣手续，每延迟一个月扣除当月维护费1000元。

9.7  发包人有权了解、监督承包人的人员资格、资质及能力，承包人应向 发包人提供其聘用人员的名单和简历，如发包人认为承包人的人员不称职并会影响承包人履行本合同的，有权向承包人要求更换。

9.8 承包人应随时采取一切合理的预防措施，防止其人员出现任何非法的行为妨害治安和公共利益，以维持治安和保护本项目及用户人员和财产免遭上述行为的危害。

- 服务费的取值与支付

10.1本合同服务范围和服务内容经承包人确认后的中标报价，即为承包价，发包人不再承担任何方面的费用（预付费用除外）：

合同总金额：（小写）                  元

（大写）                                       （人民币）

日常维护服务费：（小写）              元

（大写）                                   （人民币）

指定维修服务费：（小写）               元

（大写）                                    （人民币）

10.2 服务费取值方式

- 发包人每月进行一次检查，检查评分标准按照合同规定及评分细则执行，评分满分为100分。

- 根据按实确定的日常维护费用的年服务费为支付依据。工程进度款按月进行支付，每月支付实际维护工程量的90%（月度考核综合评定分数大于等于90分的，支付实际维护工程量的90%；评分为90分以下的，每少一分扣除1000元，扣除的费用不再支付，评分为70分以下的扣除当月服务费，扣除的费用不再支付；评分为60分以下的则视为违约，发包人有权解除合同）；剩余的10%待合同期满，经财政结算评审后予以支付。

（注：保修期内日常维护费用需结合日常维护工作实际，将因质量原因由建设单位组织修复的维修作业内容产生的费用据实从中进行核减：维修作业工程量按实际发生的工程量，经建设单位及发包人确认后，据实计算；综合单价按指定维修清单相应的综合单价计算；清单无相应的综合单价但有类似的，可参照类似综合单价进行换算；新增的综合单价按广东省相关综合定额组价后下浮10%计算。人工费、材料费、机械台班单价采用相应的单价，不足部分采用相应实施时期的信息价格。）

- 指定维修工程按实际发生情况，工程量经监理审核和发包人确认后，支付80%，合同期满，经财政结算评审后支付剩余的20%。

- 合同规定的服务期限结束后，由承包人备齐结算资料，经发包人评审后支付结算尾款。

10.3 服务费支付程序

- 根据上月的检查（日间维修养护、道路名称及夜间巡查记录并附上日夜间维修、养护照片）评分情况，由承包人提出当月服务费的请款申请，经发包人及发包人聘请的监理工程师确认批复后支付。

10.4 服务费支付时间

  - 维修养护服务费计付时间采用每月一次，支付时间为每个月度的前十天内办理上一月度服务费的结算和支付手续。

10.5 服务费支付方式

    - 根据本合同应支付的任何款项应汇入本合同列明的收款方的银行帐户内。银行手续费由每一方各自承担。每一方应通知另一方汇入该另一方应支付款项的银行帐户的具体细节，说明该银行帐户的银行检索号码、银行帐号和帐户户头。

10.6 发票

      - 承包人在申请支付服务费时，应根据发包人要求开具足额、合格的税务发票。

10.7预付费支付方式

1）合同签订并生效后，发包人按服务期开始日前一个月的电费额预付给承包人用于缴交电费，不足部分由承包人垫付，发包人预付的费用在承包人服务期最后4个月内以发包人决定的方式扣回。

2）承包人凭当月电费发票向发包人申请全额支付其代交的电费（发包人在最终需扣除预付费时除外）。

- 第十一条  双方权利和义务

11.1 发包人的权利

- 发包人将指定代表来执行合同，发包人代表根据授权负责决定、证明、发出命令，发包人代表将检验、监督合同的执行，并测试和检验任何与合同有关的工作；

- 照明灯具、灯泡及配件、保险丝、灯杆、电线（缆）及保护管、照明开关箱，接线盒、防雷接地装置、自动控制系统、智能控制系统、路灯井及井盖等照明设施的日常维修养护、损坏更换、被盗修复、环卫清洁等照明设施的完好情况进行月度考核，并审核承包人上报的月度养护工作量。

- 对承包人维修养护的质量、安全、养护周期和巡视工作进行不定期抽查。

- 对承包人承包维修养护的设施状况进行跟踪检测，发现危急状况要求承包人立即采取应急措施整改。

- 按照市、区人民政府或上级部门的指示，在特殊情况及重大事件发生等情形出现需对设施进行计划调整或特殊维修时，要求承包人无条件服从。

11.2 发包人的责任：

- 委派相关的工程技术人员作为发包人代表，对承包人的维修、养护工作实施监督管理，并及时签认承包人的书面请款书。

- 向承包人提供有关道路照明设施维修、养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法，下发各类报表样式，健全双方内业资料。

- 按照维修养护经费计划，按合同及约定的期限及时向承包人支付维修养护经费。

- 协助处理维修养护工作中与相关单位的协调工作。

11.3 承包人权利

- 按照本合同确定的维修养护设施范围，经发包人按实核定数量后，取得相应的养护经费。

11.4 承包人的责任

- 在本合同确定的设施维修养护项目内合理使用维修养护经费，确保设施完好、整洁。

- 根据招标文件质量评定办法及有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好维修养护工作，确保维修养护质量。

- 按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对维修养护情况进行自查。

- 及时做好维修养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报发包人工作，配合发包人进行设施检查、考核及日常安全、质量的检查。

- 承包人进行维修工程时，必须选用符合设计及发包人要求的材料、设备，如有改变，必须征得发包人代表的签认。工程完工后，必须通知发包人验收。

- 做好文明施工及各项现场管理工作，做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致发包人或第三方损失的，承包人应负完全责任，并负经济赔偿责任。

- 承包人应于合同生效后七天内为本养护维修工作成立项目部并刻制项目公章，项目公章应驻留项目部使用。承包人应在项目部成立五个工作日内以书面形式向发包人、项目管理单位、监理单位公告项目部成立、项目负责人职责及签名、公章使用范围及样式等信息。

- 合同生效后，承包人应履行合同义务，并视为接受及认同发包人制定的《南沙区市政道路照明设施维修养护管理细则》及其他各项相关建设管理规定。如若承包人未达到发包人相关建设管理要求，发包人有权依据管理细则及规定要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

- 第十二条  保险

12.1  承包人须确保为项目的正常运行投保适当的、符合投标文件承诺的保险（包括工程一切险、第三方责任险、工作人员、车辆以及用于养护工作需要的其它一切责任保险）。并保证该等保险在合同期限内持续有效。承包人应将购买保险的保险单复印件交发包人。

12.2  承包人须以其本身名义投保及维持所需的保险，以符合所有法定要求，此等保险费用由承包人自行承担。

12.3  承包人投保及维持的保险，承包人应遵照有关保单内订明的索偿要求适当提出索偿，任何索偿及发生保险事故时承包人须迅速通知发包人。

12.4  合同期间承包人不得以任何理由中断本合同所需的保险，如承包人中断或未投买保险，发包人有权代为投保，一切费用由承包人负责支付。在发包人提出要求时，承包人应立刻向发包人偿还发包人就任何保险向保险公司垫付的保费及其他款项，并向发包人支付由付款当日至偿还保费及其他款项日期间的利息，利率按日息万分之七计。

12.5  在合同正式生效后90天内，承包人应根据投标方案承诺购买保险，并告知发包人所购买的保险详情，包括但不限于险种、保险范围和保险费等内容。

- 第十三条  转包和分包

13.1  承包人不得转让合同、分包项目或与第三方合作，若违反本规定，发包人有权终止本合同。

- 第十四条  风险

14.1  自开工之日起直到承包截止之日止，承包人人员伤亡以及对财产（包括项目本身、设备、材料和施工机械等）的损失或损坏，均由承包人承担风险，发包人不再另行计量支付。

14.2  承包人应加强日常的巡查工作，由于本工程范围内的照明设施和构件不完好或被盗抢造成经济损失，由承包人承担此风险并及时进行修复，发包人不另行计量支付。

14.3  由于交通事故及人为损毁的照明设施和构件，均由承包人承担此风险，发包人不再另行计量支付。

- 第十五条  不可抗力

15.1  如在合同履行期间受到不可抗力的影响导致不能按合同履行的，承包人和发包人均不须承担违约责任。不可抗力是指双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。由于承包人雇用的人员的罢工、怠工、骚乱或事故不属不可抗力。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本合同服务工作不能如期进行，属不可抗力的范围。

15.2  通知：若任何时间发生不可抗力，受不可抗力影响的一方应尽快将该等事件通知另外一方，并提供相关的权威机构出具的有效的证明文件，证明该等事件确曾发生。受不可抗力影响的一方须对如何减低此不可抗力事件的影响提出建议，连同通知一并递交另外一方。

15.3  承包人及发包人应就该等事件进行友好协商，以促使项目尽快恢复正常运行，并减少任何因而产生的开支。

15.4  承包人须尽最大努力克服该等事件的影响，并及时采取有效的措施减少该等事件造成的损失进一步扩大。

- 第十六条  合同生效及终止

16.1  本合同在双方签字后成立，并在承包人按发包人提供的格式提交银行履约保函（为中标价的10%、期限与本合同期限一致）给发包人，并经发包人确认后生效。

16.2  本合同因下列情况终止：

- 合同期满。

- 承包人出现资不抵债或无力履行合同或进入破产程序的情况，发包人有权通知承包人提前终止本合同。

- 合同期间承包人无故并蓄意拒绝履行合同约定的义务，发包人有权通知承包人提前终止本合同。

- 承包人出现违约情况，经发包人发出书面警告或限期改正通知后三十天内没有采取有效的补救措施，或者采取的补救措施不能消除该违约情况，发包人有权通知承包人提前终止本合同。

- 如果由承包人违约或疏忽行为导致停工，未能进行正常的养护服务工作，造成停工时间持续超过一个月，发包人有权终止本合同。

- 发包人与承包人协议一致提前终止。

- 承包人因违法经营被吊销《公司法人营业执照》或被有关部门处罚，发包人有权提前终止合同。

- 在合同期间，因发生不可抗力或者其他非承包人可以控制的事件，致使承包人无法继续经营时，承包人可以在不可抗力或不可控制事件发生后60天内与发包人进行协商，经发包人同意可提前终止。

- 月度评分60分以下的，发包人有权终止服务合同。

- 本合同规定的提前终止的情况发生。

16.3  终止通知：提前终止时，一方应向另一方提前三个月发出终止通知，说明终止合同的原因，如果因一方违约提前终止的，应说明违约的事件。

16.4  终止后果：本合同终止时承包人应自终止通知注明的日期开始向发包人或发包人指定的第三方根据本合同第十七条的规定办理移交手续。

16.5  本合同关于违约索赔和争议解决的条款，不因合同的终止而失去效力。

16.6  义务不可免除：从本合同终止至承包人办理完移交手续并且质保期届满时止，承包人基于本合同项下的义务和责任不可免除。发包人也应继续向承包人支付欠付的款项。因承包人违约造成本合同终止的，承包人应承担违约责任。

- 第十七条  合同终止时的移交

17.1  根据第十六条规定合同终止时，承包人应根据行业惯例和本合同的规定将项目的相关财产和服务管理权等移交给发包人或发包人指定的第三方。

17.2  移交计划：承包人应至少在合同期满三个月前向发包人提交保证移交工作顺利进行的移交计划。

17.3  根据行业惯例和合同条款：
1）承包人应保证在合同终止之日、项目移交时，配电控制箱箱内线路开关整洁、箱外清洁无锈。

2）道路照明、线缆系统、高杆灯升降系统的运行及使用状况应保持正常，达到100%亮灯。

3）保持灯杆清洁、灯杆路名编号、抢修电话完整。

4）承包人应移交所有维修、养护拆除灯杆、灯头及线缆的等其他设施，按规定进行抵扣或回收的除外。

5）本项目移交时，承包人不会令发包人或发包人指定的第三方产生任何负担或费用。

17.4  承包人应向发包人移交所有与项目相关的一切报告、计划、保证书、说明书、记录、图纸档案、交接书、迁移迁改资料等所有文件的原件及此等资料的所有复印件。

17.5  承包人应将所有制度、规范、办法、规程、计算机等移交检验：合同期满前三个月或自发包人通知提前终止之日起三个月，发包人和承包人须安排移交审查以明确：

1）是否已经完成一切必要的项目的服务工作。

2）项目是否仍按照法律的规定和合同的约定正常运行。

17.6 移交后义务：系统移交后承包人应根据发包人的要求提供必要的人员、资料，积极配合发包人或发包人指定的第三方能够继续项目的正常运行。

- 第十八条  评分细则

18.1月度评分均采用满分100分制，在当月检查发现的问题分别进行累计扣分，最后得分为当月评分。

18.2评分按照下表规定执行：

| 序号 | 扣分项 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理单位、监理单位巡查发现问题（包含而不限于：路灯不亮、灯具损坏、灯杆倾斜或破损、灯杆挂招牌广告或杂物、路灯电源电线被偷接线路、未按要求清洁照明设施等）要求整改，三天内必须整改完成，逾期未完成整改的；或发包人单位检查发现问题（包含而不限于：路灯不亮、灯具损坏、灯杆倾斜或破损、灯杆挂招牌广告或杂物、路灯电源电线被偷接线路、未按要求清洁照明设施等），经核实的。 | 每处扣0.5分 |
| 2 | 群众反映或投诉，经核实的。 | 每次扣1分 |
| 3 | 政府部门反映或投诉，经核实的。 | 每次扣2分 |
| 4 | 上级单位检查或评比发现问题，经核实的。 | 每次扣3分 |
| 5 | 新闻媒体投诉、曝光，经核实的。 | 每次扣5分 |
| 6 | 不按时代缴每月路灯电费的。 | 每次扣5分 |
| 7 | 未按照要求落实保修期内非质量原因造成的日常维护、指定维修工作的。 | 每次扣5分 |
| 8 | 维修养护质量不合格或不符合规范要求的。 | 每处扣5分 |
| 9 | 维修养护台帐不健全的，包括但不限于《照明设施维修养护日志》。 | 每处扣1分 |
| 10 | 除上述扣分项目外，合同有规定事项未履行的，除按合同条款处理外，同时按照此项进行扣分。 | 每次扣1分 |

- 第十九条  合同的变更

19.1  本合同可由双方协商作出补充或修改，双方就有关补充或修改内容达成书面协议并由双方签署方具法律效力。任何修改和补充的内容或协议均构成本合同的一部分。

- 第二十条  争议的解决

20.1  所有由于本合同而产生的或与本合同有关的争议应首先通过友好协商解决。

20.2  如果协商不能解决的，双方可共同请有关政府主管部门或权威人士居间调解。

20.3  如因本合同的解释或实施本合同而发生争议，各方通过友好协商或调解不能解决的，任何一方有权向项目所在地的法院提起诉讼。

20.4  争议的存在不影响承包人根据本合同条款向发包人继续履行服务义务。在争议未决期间，承包人应继续工作，并严格履行本合同项下其应履行的义务，发包人须继续支付不涉及争议的应付款项。

- 第二十一条  本合同与招投标文件的关系

21.1  承包人的投标文件是承包人特为本项目提出的对承包人具有法律约束力的文件，投标文件中的内容与本合同项下的约定均构成承包人的权利义务的一部分。招投标文件的内容与本合同的约定不一致的，以本合同约定为准；本合同没有约定的，应根据招投标文件的内容执行。

- 第二十二条  其它

22.1  条款的可分割性：如果合同的任何条节、条款、规定或部分被裁定为无效，双方应立即会商替代条节或条款，新的条节或条款既要合法，又要尽量反映各方的真实意图。合同的任何条节、条款、规定或部分无效或不可执行并不影响其他的条节、条款、规定或部分的有效性和可执行性，在解释和执行其他条节、条款、规定或部分时，犹如合同不存在无效或不可执行的条节、条款、规定或部分一样。

- 第二十三条  合同文本

23.1  正本2份，发包人（业主）和承包人各执一份；副本 10 份，发包人（业主）执 5 份，承包人执 5 份。正本与副本具有同样的法律效力。正本与副本不一致时，以正本为准。

双方均已详读上述条款并同意按此履行，现签署作实：

发包人：广州市南沙区住房和城乡建设局（以下简称“发包人”）

（盖章）

负责人：

联系人：

地址：广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼

邮编：511455

承包人：（以下简称“承包人”）

（盖章）

法人代表：

联系人：

联系电话：

地址：

邮编：

开户银行：

户名：

银行账号：