中央储备粮茂名直属库有限公司仓储项目二期施工总承包（标段一）

清单编制说明

- 一、工程概况：

工程名称：中央储备粮茂名直属库有限公司仓储项目二期施工总承包（标段一）

建设单位：中央储备粮茂名直属库有限公司

设计单位：河南工大设计研究院有限公司

工程地点：广东省茂名市

二、工程主要内容：

2.1：生产设施

(1)浅圆仓北侧3×4组：内径27m，装粮高度24m，单仓仓容1万吨,共12栋，总仓容12万吨。（含仓顶栈桥）

(2)2#提升塔：2#提升塔：地上7层、地下1层，占地面积491.04m2，建筑面积3318.13m2，建筑高度49.90m。

(3)输送栈桥：60m2（15x4）。

2.2：总图工程

室外道路及场地硬化11016.54m2，给排水管网、外网电气、外网弱电，氮气、空压管网

- 三、编制依据：

1、根据业主提供的河南工大设计研究院设计的《中央储备粮茂名直属库有限公司仓储项目二期》施工图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。

- 四、编制情况：

- 土建部分

- 仓顶夹层仓壁按照滑动模板施工计算。

- 提升塔基坑支护部位按图计算工程量，降水使用时间按照甲方提供的施工工期2个月计算。

- 提升塔基坑内部桩基按照土方开挖后进行施工计算。

- 仓体内标识牌、道路标牌、以暂估价15万元计入二标段室外道路及场地硬化分项工程。

- 仓壁外墙面防水及装饰和仓壁内墙面装饰及仓项顶棚装饰措施项目以总价措施形式费用综合包干使用，控制价暂按电动吊篮和满堂脚手架(钢管)编制。

（二）安装部分

- 本项目室外地质按原土考虑，排水管网垫层按设计说明铺设10Cm砂垫层，

- 未考虑换填垫层，如发生则按实计算。

- 提升塔卷帘门控制箱（6台）：由专业公司（厂家）配套提供、深化设计、施工，造价由土建计取，本处不计。

- 提升塔安装工程：按施工图计量工程量；

- 提升塔信息化光交箱包含SPD及图纸未体现的各种设备；

- 浅园仓智能化控制柜：仓下粮情智能化控制柜及仓顶综合控制柜，由信息化专业深化设计、施工、报价，该项价值计入信息化专业；本次不计取该项工程造价；

- 浅园仓监控系统：仅预埋仓体部分线缆导管，其它项目由信息化专业深化设计、施工、报价，本次不计取该项工程造价；

- 浅圆仓室外埋地雨水管：计算至仓体出户第一个雨水收集井（或检查井），其他雨水管网划归室外总图；

- 总图电气：电缆井及电缆保护管一期已计取，本次仅计取电缆部分（变配电房至二期浅圆仓4~7组（21轴处）第一个配电柜，不含柜）；

- 总图：一、二期施工图存在部分重叠，本期已扣减一期重叠部分（详见一期总图）；

- 浅圆仓室外电气：1）电缆计算：1轴至17轴处配电箱，2）二期浅圆仓（17轴处）至配电房电缆及电缆井划归室外总图；

- 浅圆仓路灯：仅计算WL5回路（由路灯施工单位配合预埋导管），周围路灯一期已计算工程造价，本次不计。

- 仓下智能化综合柜与仓顶综合控制柜均未在本次招标范围内，本次仅计量电缆保护管及电缆造价。

- 浅圆仓消防系统统调试：由提升塔统一调试。

- 氮气及空压系统：氮气及空压机组（3套）包含控制系统及机房内阀门、设备连接管道、采购、安装、调试等划归智能化专业，本次不计；

- 氮气及空压管道：埋地管道至各建筑单体露出地面0.3m（含一套钢塑转换接头），配合结构预埋进户套管。

- 配电箱：暗装配电箱包含木箱制作、预埋等工序，明装配电箱进出线处包含线盒预埋；

- 给排水管道：包含配合土建孔洞预留，孔洞封堵及抹灰；

- 浅圆仓一、二标段施工连接缝处理：线管预留过路盒并预埋导管（露出30cm）至后面施工段，接地母线及避雷线甩出50cm供后面施工者搭接。

五、标段划分：

1、一标计价范围：2#提升塔、建筑及装饰工程、安装工程；12座浅圆仓仓体建筑及装饰工程、安装工程；二期室外配电箱、电缆保护管、电缆、电缆井及沟槽挖填；二期浅圆仓栈桥消防工程；灭火器（含二标）；二期浅圆仓栈桥给水工程；总图强弱电、给排水、氮气管道、高压空气管道工程。

2、二标计价范围：18座浅圆仓仓体建筑及装饰工程、二标范围设备层安装工程，雨水管至仓体出户第一个雨水收集井（或检查井）不含井，（室外配电箱、室外电缆、室外给排水管网、栈桥给水及消防工程由一标负责施工）；

六、其他说明：