附件：二期C/D栋VRV空调工程施工界面表

| 区域 | 本承包单位 | 二期机电承包单位 | 其它单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二期C/D栋VRV空调 | - 变频多联空调室内机（含送风管、回风管）、室外机的供应及安装； - 变频多联室外机的排风导风筒的供应及安装； - 变频多联空调系统配套计费系统、控制系统（含服务器、工作站、计费管理软件、网关设备）的供应、安装及调试； - 变频多联新风处理机设备的供应及安装（含新风，不含新风立管）； - 空调计费系统智能电表的供应及安装； - 本承包单位负责从配电箱至室内机、温控器的电线、线管的供应及安装；（备注：多户合用空调系统，室内机由其室外机配电箱供电；每户独立设置空调，室内机由本住户配电箱供电） - 本承包单位负责室外机至室内机之间的冷媒管及分歧管的供应及安装； - 本承包单位负责供应及安装、调试，由VRV控制器到室外主机及室内机的通信线缆及线槽配管。 - 由本承包单位负责供应、安装由VRV控制器/网关到室外主机/智能电表之间的通信线缆。 - 大堂及电梯厅空气处理机组及相关送回风系统的风管、阀门、附属配件等的供应及安装。 - 本标范围内的所有机电管线的开洞堵洞、套管预留、套管与管线之间的封堵。 - 与土建总包、机电总包及其它相关单位协调，本工程相关的设计、施工事宜。 | - 消防通风系统、加压送风及防排烟系统、排油烟系统、新排风系统（D塔高区大平层空调新风除外）； - 冷凝水立管的供应及安装； - 室外机配电箱及供电电缆（进线电缆），配电箱至室外机的配电电缆的供应及安装； | - 变频多联空调系统合同范围内之接地系统的供应和安装由其它专业负责。 - 送风口、回风口及新风口由装修单位负责。 - 室外机的土建基础、各种孔洞预留、设备安装后预留孔洞套管外的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理，由土建总包负责。 |