勘察设计任务书

一、项目背景

2016 年起实施的《广州市城市更新办法》创造性地提出“微改造”的城市更新模式，明确不再对老城区大拆大建，改为循序渐进的修复、活化、培育，让其保留生机，让老城老而不衰，魅力常在。

城镇老旧小区改造是重大民生和发展工程，是十四五时期实施城市更新行动工作重点之一。2023年，番禺区城市更新局印发《番禺区“十四五”期间老旧小区改造计划》，严格执行住房和城乡建设部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》(建科〔2021]63 号)要求，尊重人民群众意愿，以内涵集约、绿色低碳发展为路径，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。明确属地镇(街)作为我区老旧小区改造工作的第一责任主体和具体项目的实施主体，需统筹做好具体改造项目的全流程工作，整合各职能部门的改造资源，推进同步实施。

《番禺区“十四五”期间老旧小区改造计划》将大石街富丽社区微改造项目（二期）纳入规划，开展项目改造工作。

二、项目概况

1、工程名称：大石街富丽社区微改造项目（二期）勘察设计。

2、工程地点：广州市番禺区大石街富丽社区。

3、工程建设内容及规模：项目改造红线面积约61331.8平方米，建筑占地面积约22616.5平方米，建筑总面积约177611.3平方米，建筑层数2至9层，建筑高度约25米。项目提升范围东至宾至路、西至爱华路、南至朝阳东路、北至宾至路，包含4个老旧小区：福宁园小区、宾至路3-4栋、朝阳东路5、7、9栋及华贵大厦。建设内容改造内容主要包括房屋建筑本体共用部分和小区公共空间部分，包括但不限于楼栋门、楼道修缮、楼栋三线、外墙治理、楼栋消防设施、适老化设施、室外消防设施、小区道路、“三线”整治、照明设施、小区公共空间改造、小区道路铺装改造、小区绿化改造、宣传栏改造、更换排水管网，维修更换供水管网，建步行系统，维修完善人行安全设施，维修安装体育锻炼器械，公共部分雨污分流等；工程勘察工作内容包含[工程测量、工程物探（含管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测）]。具体以项目施工图纸及合同相关要求为准。

改造项目内容表（具体改造项目以各小区实际情况为准）：

| 类别 | 改造内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 基础类 | 房屋建筑本体公用部分 | 1、楼栋门 |
|  |  | 2、门禁系统 |
|  |  | 3、楼道照明 |
|  |  | 4、楼道修缮 |
|  |  | 5、楼栋三线 |
|  |  | 6、楼栋消防设施 |
|  |  | 7、楼栋供水设施 |
|  |  | 8、楼栋排水设施 |
|  |  | 9、屋面防水 |
|  |  | 10、化粪池 |
|  |  | 11、电气设施 |
|  |  | 12、外墙治理 |
|  |  | 13、建筑户外构造构件 |
|  |  | 14、公用采光窗 |
|  |  | 15、防盗网 |
|  |  | 16、一户一水表 |
|  |  | 17、一户一电表 |
|  |  | 18、管道燃气 |
|  |  | 19、适老化设施 |
|  | 小区公共部分 | 20、消防通道 |
|  |  | 21、室外消防设施 |
|  |  | 22、无障碍设施 |
|  |  | 23、人行安全设施 |
|  |  | 24、小区道路 |
|  |  | 25、地面铺装 |
|  |  | 26、垃圾分类 |
|  |  | 27、排水管网（非雨污分流） |
|  |  | 28、监控设施 |
|  |  | 29、修缮围墙 |
|  |  | 30、“三线”整治 |
|  |  | 31、雨污分流 |
|  |  | 32、供电设施 |
|  |  | 33、供水管网 |
| 完善类 | 房屋建筑本体公用部分 | 34、遮阳蓬 |
|  |  | 35、空调机位 |
|  |  | 36、外立面整饰 |
|  |  | 37、楼体绿化 |
|  |  | 38、建筑节能改造 |
|  |  | 39、加装电梯 |
|  |  | 40、信报箱 |
|  | 小区公共部分 | 41、照明设施 |
|  |  | 42、信息标识 |
|  |  | 43、公共晾晒设施 |
|  |  | 44、小区绿化 |
|  |  | 45、小区公共空间 |
|  |  | 46、小区入口 |
|  |  | 47、景观小品 |
|  |  | 48、儿童娱乐设施 |
|  |  | 49、非机动车泊位 |
|  |  | 50、机动车泊位 |
|  |  | 51、拆除违章建筑 |
|  |  | 52、充电桩 |
|  |  | 53、快递设施 |
|  |  | 54、信息宣传栏 |
| 提升类 | 小区公共部分 | 55、公服设施 |
|  |  | 56、危房治理 |
|  |  | 57、急救设施 |
|  |  | 58、智慧社区 |
|  |  | 59、建设海绵城市 |
|  | 后期管养 | 60、完善规范化物业管理 （后续管理） |
| 统筹类 | 统筹地块项目实施 |  |

三、工程设计依据

- 1.《广州市城市总体规划（2017-2035）》；

- 2.《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》；

- 3.《广州市旧城更新改造规划纲要》；

- 4.《公园设计规范》（CJJ48-92）；

- 5.《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）；

- 6.《城市道路绿化规划与设计规划》（CJJ75-97）；

- 7.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

- 8.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）；

- 9.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

- 10.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；

- 11.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

- 12.《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；

- 13.《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019 );

- 14.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

- 15.《城市公园规划及设计规范》（DBJ440100/T23-2009）；

- 16.《广东省城市绿化条例》(1999年)；

- 17.《广州市公园管理条例》（1997年）；

- 18.《广州市海绵城市建设指标体系的通知》（穗水[2017]16号）

- 19.《城市古树名木保护管理办法》（2000）；

- 20.《广州市城市家具建设操作手册》；

- 21.《广州市既有建筑外立面空调机罩整治指引》；

- 22.其他国家、省、市的相关政策、法规及规定等；

- 23.其他相关设计规范；

- 24.建设单位提交的基础资料等；

- 25.本勘察设计任务书。

四、勘察设计任务

1.工作范围

范围内东至宾至路、西至爱华路、南至朝阳东路、北至宾至路，包含福宁园小区、宾至路3-4栋、朝阳东路5、7、9栋及华贵大厦四个小区。

2.工作内容

完成本项目的全部勘察设计工作，具体如下：

（1）勘察工作要求

①地形测量

包括各类建筑物、构筑物、及其主要附属设施均应进行测绘。居民地、厂矿、机关、学校、医院、河流、道路等应按现有的名称标注。

道路及其附属物应按实际形状测绘。已建道路应测量路肩边线、人行道侧石线、路面边线、绿化带和设施带边线，标注路面类型及不同类型的分界位置，桥梁建筑物等处测散点高程，并标出路面结构类型。

各种现状地物，如管线、高低压线、通讯线等应实测其支架或电杆的位置。高压线路应注明电压等级。

②地下管线测量

地下管线探测需探明工程范围内地下管线的种类（雨、污水、给水、燃气、电力、通信等）、平面位置、埋深、管径、规格型号、窨井及雨水口位置及高程，以满足设计和施工对管线资料的需要。

③局部地基：深化设计过程中，如出现局部结构或功能需求进行地基勘察，以具体方案和需求为准。

（2）设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照设计合同、项目建议书（含可研）、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

①建筑设计要求。提倡使用耐久性材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

②结构设计要求。包括设计范围内室外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。

③室外工程设计要求。

室外广场：室外广场及道路铺装材质的选择要满足《广州市老旧小区微改造项目地面铺装材料选用指引》。

室外管网：改造范围内室外管网新建工程及管线迁移、改造工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移改造工程。做好改造范围内室外管网与市政管网接驳设计，满足使用需求，符合现行国家、省市相关规范。

④给排水设计要求。

给水系统：项目给水系统水源为城市自来水。

排水系统：室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中医疗废水、厨房废水、生活废水经污水处理池处理后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。若地块周边市政管网暂未完善的项目需设置污水处理系统，达到相关排放标准。

⑤电气设计要求。

室外照明：按照现行国家、省市相关规范。

照明灯具：灯具宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。灯具照度满足规范相关要求及满足各功能需求的规划要求。

⑥消防工程设计要求。

新建、修复室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统、自动报警系统等。

⑦其它设计要求。

前期管线迁改设计。

管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。

室外交通组织设计：按照《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014等相关规范开展室外交通组织流线设计。

（3）造价工作要求

①编制合同涉及范围初步设计概算。配合初步设计概算送审工作。

②投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

#### 在不降低设计任务书中的主要设计指标的前提下，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额。

#### 编制的工程设计概算需满足财政评审部门评审的要求，造价成果文件误差控制不超过±10%。

根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。

五、改造原则

- 设计单位应当按照《广东省建设工程设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

1.以人为本，创新提升

坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，开展城市修补，完善小区功能，改善人居环境，营造干净整洁平安有序的城市环境，提升适宜居住、适宜创新创业的城市品质，打造“温暖、宜居”的居所。

2.绿色低碳，持续发展

以低碳绿色环保、地方特色、公众参与、保护城市历史文脉、可持续发展理念为指导，提升基础设施与公共服务设施建设，改善社区人居环境。

3.政府主导，社会参与

坚持政府在老旧小区微改造中的主导作用，强化统筹协调力度，加大财政资金投入；搭建社区居民议事平台，发动小区居民积极参与；建立多方共同参与机制，合力推进更新改造。

3.因地制宜，特色设计

考虑老旧小区建筑年代、街区肌理、居民意愿、文化、特色产业等因素进行设计。

4.连接联通，便民利民。

提升公共空间的基础上，促进连接联通社区医疗、教育、交通、商业服务网点等重要节点，以居民生活便利为导向。

5.建管并重，标本兼治。

实现自治管理和设施设备长效管养，巩固微改造成果。

六、工作要求

1.严格遵循限额设计要求，确保工程概算不得超出经批复的项目投资估算以及确保施工图预算不得超出经批复的工程概算相应金额。

2.满足规范、标准的要求，并按地块现场实际情况开展设计

应参考相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文等。应复核地块的现场情况，是否临近地铁，重要基础设施管线，与周边建筑物的关系等问题。

3.经济合理绿色美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

4.设计内容需符合《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》的要求。

5.建议参考2021年4月27日发布的《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市老旧小区改造内容及标准指引的通知》里面的建设标准进行改造设计。

七、勘察、设计工期要求

按合同节点要求。

八、设计成果提交要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

（一）实施阶段设计成果要求

1、方案深化设计阶段

①现状分析图

- ②总体平面图

- ③建筑及楼道改造效果图

④ 社区公共部分重要景观节点总平面图及效果图

⑤铺装、装修、照明、运动器具、公共与市政服务设施等设计意向图

⑥ 设计说明书

2、初步设计阶段

①初步设计说明

②初步设计图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观等专业。

③项目概算

④其它专项设计

⑤效果图及透视图

⑥有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸和概算等）

⑦主要材料样板

注：乙方应向招标人提交初步方案设计成果文件图纸及文本文件6套、概算 6 份、效果图各一式6套、电子文档光盘1套、专业报建所需设计成果文件数量按报建要求提供；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、各专业负责人、乙方签署。

3、施工图设计阶段

①施工报建图：总平面图、平、立、剖面图，构造和主要材料说明，综合管线图等。

②各专业图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观专业及各专项设计等。

③设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书。

④完整版施工图。

⑤有关电子文档。

注：乙方所提供的施工报建图份数按审批部门要求；乙方应向招标人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件8套、电子文档光盘_1_套；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。

4.其他要求（包含且不限于）

①改造前后对比报告编制。

②项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、设计工作进展等。

③设计成果纸质版文件按合同有关规定提交。文本文件采用Microsoft office2003或以上的格式文件，图形文件采用DWG格式文件和JPG格式或SU模型。