设

计

任

务

书

202 25年  9月 23 日

目录

一、项目概况	3

二、设计要求：	4

三、成本要求：	5

四、设计边界	6

五、设计工作范围进度和成果要求：	7

六、设计文件要求：	7

七、设计图纸的要求：	7

一、项目概况

1.1项目名称： 桂田天汇城(商业、服务业)项目

1.2地块及规划设计信息:

详见以下文件：

主体建筑物性质_：商业金融业C2兼容文化娱乐C3/C4；_

地块总用地面积：7806平方米；

地块可建设用地面积：3872平方米；

总计算容积率面积：≤11616平方米；

地块建筑容积率：≤3.0___;

绿地率：⩾30%

建筑密度：≤30%

二、设计要求：

2.1概述

(一)建筑间距、建筑退让、建筑退界应符合规划条件、城

市设计导则、《广州市城乡规划技术规定》《广州市城乡规划技

术标准与准则》的要求。规划地块内道路边缘至建(构)筑物的

最小距离应满足规范要求。地下室边线距用地红线不得少于2米，

距规划道路边线不得少3米。

(二)城市道路两侧的退让地带为绿化和行人集散场地，不

得设置装卸货场地，不得设置除公交车、出租车之外的停车泊位。

(三)建筑工程外伸地下建(构)筑物、步级(含台阶、

斜坡)和外挑建(构)筑物(含雨蓬、招牌),应符合广州市规

划管理的有关规定。

(一)应严格按照规划条件要求落实城市设计及建筑设计要求。建筑退让空间的功能、场地标高、景观设计等应与城市公

共空间相协调，使建筑退让空间与城市公共空间形成连续、有机

整体。首层地坪原则上应与公共空间人行道、广场等区域室外地

坪平齐；室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，并与周边道路

协调，排水坡向及坡度应根据地块内道路标高确定，地面坡度、

道路坡度等应符合有关规范要求，并同步开展无障碍设计；车行

出入口、出租车临时上落客泊位区域的地面铺装、边界、转弯半

径等应结合场地设计方案统一设计；场地内的地面铺装、路侧石、

井盖、无障碍设施、护栏、灯具等各类型公共设施应与城市公共

空间统筹设计，形成高品质的城市公共环境。

2.2项目设计基本要求

建造功能空间：

商业、酒店，室外道路及室外构筑物；

建筑平面布局尽量宽敞、方正，减少不可利用面积，必要功能性房间尽量归集设置。

外立面要求：

形象墙面外观颜色统一，大气，整洁感为原则，局部有设计特点。

室外工程：

包含道路、室外管线（水、电、网）、围墙、主门形象墙体、化粪池，隔油池等；

对规划报建的要求：

- 了解海珠区各阶段报建资料的审批流程，了解涉及审批部门的技术要求；

- 各阶段报建资料一次性递交及符合审查部门要求，批复意见一次性修改合格。

- 设计专业：设计合同约定的相关专业（详见设计合同）。

- 设计交底：设计各阶段成果需向业主交底成果内容。

2.3设计原则

规范性原则：符合国家、项目所在地规定的现行建筑、结构、消防等节能规定和规范，设计内容及深度必须符合甲方向政府各部门进行申报各种技术论证、手续所需的深度。

协调性原则：建筑师应该全面掌握该地块和设计的细节，以及相邻在建或已建的项目。建筑师在整个设计过程中应充分考虑与相邻地段建筑及环境的协调。

价值实现原则：设计应采用灵活的手法，包括高效利用空间，协调当地环境，节能 等，以增强建筑的商业吸引力。

建筑开发的经济性原则：相关材料应具属于通用型产品以保证项目开发的经济性要求；设计应充分考虑现有施工技术，包括选择易于施工的材料。采用节能环保技术和设计，保证建筑产品长期运营经济，并要在其使用寿命内取得最大的经济效益。

灵活性原则：充分考虑楼宇定制化的市场趋势，保留建筑未来改造的弹性空间。

长期运营的经济性原则：综合考虑结构、材料、设备等因素，以最少的能耗和运行 费用来提供一个舒适的内部环境，运行费用包括管理费用。

适应性原则：设计应符合肽源集团的文化特点、文化特色。

三、成本要求：

本工程采用设计指标限制，主要经济指标为：

3.1钢筋含量（指导原则）：

商业、酒店：整体钢筋含量不可超过37kg/m2建筑面积。

3.2结构系统

结构体系：根据建筑使用功能，考虑室内外建筑设计要求，对各种结构体系、 柱网间距、承重梁大小、室内净高等进行综合评估（含经济评估），选定最佳结构方案。必要时可以进行多个结构方案的比较和论证，优化结构设计方案。并且设计方提供必要的技术说明及有关技术经济报告并确保所采取的结构体系得到国家有关部门的审批通过。

结构形式：结构的开间尺寸在综合分析之基础上，以争取最大的成本利用率。 考虑未来租户中包含大型跨国公司，建筑师应考虑通过内部楼梯垂直连接单元， 如联系两层或多层楼的内部楼梯设置活动楼板系统。因此，结构体系应能作简单的修改。

结构承重：标准层楼面荷载按国家标准设计规范，活荷载由结构工程师与业主协商确认。

在整体设计方案和楼面布置中应充分考虑自然采光和通风。

3.3土方设置

地下建筑及构筑物的设置除考虑交通情况外还应结合地址情况、土方开挖量、地基基础工程经济性选择情况考虑。

3.4建筑、外立面

建筑及外立面在考虑企业文化及美观情况外，还因考虑建筑构建设置时多次利用，避免为达到同一功效而重复设置建筑构建。

举例：

1、外墙工程中，结构梁外表面可充当外立面部位，避免设置玻璃幕墙（局部为了满足外观需求，总造价影响不大情况下可以适当允许）；

2、二次结构的设置因考虑该部位的多种用途的兼顾（如圈梁设置在可充当雨棚梁情况下兼顾墙体规范要求的圈梁设置；门窗设置，可贴梁底的尽量贴梁底，避免重复设置过梁）。

四、设计边界

本次设计范围内包括但不限于：

4.1地块红线范围内：主体建筑、室外道路、室外构筑物等均在本次设计范围内；

4.2涉及专业：详见合同；

4.3红线内外的雨污水接驳；

4.4红线内外的生活生产给水。

五、设计工作范围进度和成果要求：

详见合同要求。

六、设计文件要求：

1、方案设计根据设计任务书的要求，应达到能据以进行施工图设计并满足成本估（概）算的要求，方案设计含平面布置图、效果图等。

2、施工图设计要求：

1）、施工图设计文件

施工图设计文件应按已批准的方案设计进行编制，内容以图纸为主、应包括：封面、扉页、图纸目录、设计与施工说明。施工蓝图（含建筑装饰立面图、平面图、剖面图、节点大样图等），材料清单（详细划出装修材料、灯具、设备等的材料清单和工程概算），选用部分材料，灯具样品图片等。

2）、施工图设计文件的深度应满足下列要求：

A、能据以编制施工图预算及施工招标之用。

B、能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。

C、能据以进行施工和安装。

D、能据以进行工程决算和工程验收、并以工程验收时间作为竣工图的基础性文件之用。

E、满足建政部的《建设文件编制深度规定》的要求。

4、样板房内部装修设计必须符合国家建设部及广州市有关法规文件及技术规定。

七、设计图纸的要求：

1、图纸目录

A、图纸目录应包括序号、图纸名称、电脑档案号等，当图纸比较多需合册装订时，每个分册均应有全册目录。

B、如有选用标准图时，应先列新绘制图纸名称，后列标准图名称。

2、施工说明：

施工图说明应包括的内容如下：

1）本工程施工图设计的设计依据及现行有关技术规范。

2）根据方案设计，说明装饰工程设计的工程概况，其内容一般应包括装饰工程名称、工程地点、建设单位，装饰工程范围、建筑面积、装修等级等）。

3、设计说明：

对防火、防潮、防水、消声、抗震、防静电、防腐蚀、防辐射等特殊要求的说明，特别是消防设计说明中，应包括项目的建筑类别，耐火等级、防火分区的划分、防火门、消防栓的设置、安全疏散标志的设计等需要文字交代的内容。

4、四新说明：

为了保证工程质量，施工中需要特别交代的内容包括对新技术、新材料、新工艺、新设备作必要的说明，采用“四新”材料的，应发报经发包人同意。

5、装修表和材料表

（1）装修表为用表格形式表达房间和各部位地面、天花、墙面、隔断、固定家具装饰织物及其他装饰用材和需要交代的特殊做法。

（2）材料表应注明主要装饰材料的名称、型号、规格、颜色、燃烧性能等级等。

6、平面图：

1）平面图可能包括平面布置图、墙体定位图、地饰图、家具布置图、立面引索图、防火分区及防火墙、防火门、消防栓等布置图。

2）平面图中应表示的内容。

A、柱网和承重墙、主的轴线与其标号应与建筑设计图一致。

B、房间名称要注全，建筑条件图中注标的房间、走道、管井等部位的名称均保留，相同功能的房间可加注序号。

C、室内外地面标高和各层楼面装修面层标高，为方便施工，各楼层的建筑标高可定位0.00写在标高线之上。

D、墙体厚度与材料种类应注明，亦可用图例表示，并标注墙体定位尺寸。

E、地面材料种类、地面拼花为不同材料分界线应予表示。

F、卫生洁具、水池、台、柜等固定建筑设备和家具的尺寸、定位以及详图索引。

G、建筑平面较大时，可分区绘制，但需在各分区平面图的一角绘出组合图，并表示分区编号和分区部位处轴线编号。

H、指北针，可指在首层平面或主要平面图中表示，一般放在图纸的右上角。

I、有关节点详细或局放大图的引索。

J、楼梯上下、方向示意。

K、门的编号及开启方向。

L、防火分区、消防通道、消防门、防火卷帘、消火栓等防火设施。

M、地面电源插座、通讯插座、地面灯饰等用电设施。

7、天花布置图应表示的内容与要求如下：

1) 柱网轴线、编号及各种尺寸应标齐全并与建筑设计图一致。

2）房间名称应注全，并应标注天花底面相对本层地面建筑面层的标高。

3）天花灯只（包括火灾或事故照明）风口、喷淋头、火灾探测器、扬声器以及疏散方向标志牌等。

8、

立面图中应表示的内容：
1）轴线与其编导轴线和外包尺寸。

2）室内外高差尺寸

3）墙柱面装饰造型、花台、栏杆、台阶、线脚等的尺寸及其他尺寸定位，节点详图索引等。

4）门窗标高和高度应分别注明。

5）墙柱面上的灯饰、电源插座、电源开关、通讯插座、消防设备、空调控制器的定位。

9、剖面图

剖面图包括表示空间关系的大剖面图和表示墙身构造的墙身剖面以及为表达设计意图所需要的局部剖面、大剖面应剖在室内空间比较复杂的部位。

剖面应表达的内容

A、标高尺寸

B、装修材料图例应表示出来。

C、楼板、梁等构造件的尺寸一般应严格按结构图或实际情况画出。

10、局部放大图和节点详图

1）局部放大图和节点详图应表示出轴线位置，相邻部位可用剖断线或虚拟的总断线断开，施工中的关键部位需要重点表达的部位均应绘制节点详图。

2）节点详图的索引和详图编号应有可追溯性。

11、图纸的签署与盖章

1）图标中的设计负责人、设计人、制图人、校对人、审核人、审定人签署应完整（其中设计与制图、设计和设计负责人、审核与审定可以是同一人签署）。

2）每张图纸的签署人不得少于三人，包括设计人、审核人和审定人。

3）有多专业配合内容的主要图纸，应由各有关专业设计人进行会签。

4）每套施工图纸封面、每张施工图均应盖有设计单位的设计专用章、设计专用章应有设计单位名称、设计资质等级、设计证书编号。

5）每套施工图的封面、每张施工图均应标注设计出图日期。

12、给排水工程施工图设计

1)图纸目录先列新绘制图纸、后列选用的标准图或重复利用图，图纸目录应包括图纸名称、图号、电脑档案号、张号等。

2）设计说明一般应在设计图纸之前有一个设计说明，设计说明应包括设计依据、设计与施工说明、使用图例等，在设计图纸中有需要特别说明的，可在每张设计图纸中加附注说明。

3）平面图。平面图应标出给排水设备平面布置及管道走向、管径、坡度、底层应标明给排水进出管道与室外管道的连接方式位置及标高。

复杂部位如开水间、卫生间、给排水设备及管道较多的地方，绘出局部放大平面图。

当建筑物内用水点较多时，分别绘出各层平面卫生设备，生产工艺用水设备位置和给排水管道平面布置图。

4）系统图按一定比例分别绘出各种管道系统图，图中表明管道走向、坡度、管径、进出口标高、各系统编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置和标高。

5）局部设施，当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水设施时，单独绘出其平面、剖面及详图或注明引用的详图或标准图。

6）详图凡管道附件、设备、仪表特殊配件需加工又无标准图可用时，应绘制详图。

7）与装饰其他专业的配合

A、若原有卫生间等用水点在装饰设计中未变动，可按原土建的设计图施工，装饰给排水可不出图。

B、卫生间、厨房、用水点给排水需作预留给水点及排水点，包括管径、位置、坡度、埋深等。

C、在平面图标明消火栓位置、型号等。

13、室内电气工程施工图设计

1）图纸目录 先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。

2）设计说明 一般应在设计图纸之前有一个设计总说明，设计说明应包括设计依据、设计与施工说明。

3）动力工程施工图设计

动力平面图：A、动力平面布置图

B、配电箱、控制箱平面位置，用电设备的线路连接各回路编号、图例、均应在平面图中反映出来。

C、引用标准安装图编号、页次。

施工说明、设计说明、设计说明中应交代电源电压引入方式、导线造型和敷设方式、设备安装高度、接地或接领等。

设备材料表、配电设备型号、进线、出线回路编号，用途、导线型号规格、敷设方式计算容量，需用系数计算电流、电气元件型号规格。

动力自控、连锁及信号装置等原理图，包括控制原理图和设备材料明细表，二次接线图并列出控制设备及元器件的型号规格等，还包括设备安装图和非标准件制作图、设备明细表。

按地系统图：包括金属构件、浴室等局部电位接地、弱电设备接地系统及综合布线、防静电接地图。

14、电气照明工程施工图设计：

图纸内容包括

A、普通照明和应急疏散照明平面布置图

B、照明配电箱、灯具、开关、插座、照明及插座回路的平面定位。

C、线路走向，引入线规格，回路编号。

设计说明 设计说明应交代电源、电压、引用方式：导线选型和敷设方式、设备安装高度、接地或地接零等。

对于特殊的照明灯具（如发热量大或重量较大的灯具）应该说明安装注意事项。

设备、材料表

按整个项目汇总列出设备和主要材料表。

15、照明系统图

绘制照明配电箱电气系统图、标准照明电箱型号、规格、负荷容量、需用系数、计算电流、电气元件型号规格、回路编号、回路用途、导线型号规格、敷设方式。

照度计算图

根据《建筑照明设计标准》要求提供不同场所的照度计算书，选用灯具的照片，灯具样品图。

电气与装饰及其他专业的配合，熟识原设计的电气施工图，结合装饰平面、天花图、尽量利用原设计系统以节约投资，如原设计部不能满足新的装饰设计的要求，注明新增加的内容及其电力需求，协调完成与原设计的接口、灯具布置既要符合装饰设计要求又应该核算照度是否满足规范。

16、弱电

1）、图纸目录先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。

2）、设计说明主要内容为：施工时的主要注意事项、施工要求、图例符号、设备安装高度等。

3）、弱电系统设计  弱电系统包括有线电视、电话、视频监控、火灾报警、背景音乐、电脑网络、事故广播、会议系统等。

主要设计图纸有：A、各种设备平面布置图、设计说明。

B、各种弱电系统图及设备间线路连接图

C、各设备出线端子外部接线图

D、各弱电设备安装大样图、设备平面布置图、布线图

E、各种弱电设备交、直流供电系统图。

F、工作接地、防雷、保护接地平面图和安装大样图等。

G、其他标准设备电气原理图、按制方式图、安装大样图。

4）、设备、材料表按整个项目汇总列出设备和主要材料表。

5）、计算书其内容应包括容内电气工程的全部内容、各部分的计算书应作为技术文件归档。

17、空调通风

1）、图纸目录先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。

2）、设计说明 主要内容为：设计依据、设计参数、系统总冷热负荷、空调系统形式及施工要求等，气流组织与装饰工程的相关配合，如风口定位原则及颜色等。

3）、平面图 应给出建筑轮廓、主要轴线号及轴线尺寸，与本专业有关的房间名称，有关的工艺设备位置、编号及标高。

A、通风除尘平面图，以双线绘出管道、径管、弯头、检查口、调节阀门、送排风口位置的标高。

B、空调平面图，在天花图上绘制空调管道图（含风管、冷媒管、冷凝水管）标明空调设备型号、名称、定位尺寸、标明风管管径、风口大小的位置，冷媒管径、冷凝水管径、坡度及坡向调节阀及防火的尺寸、规格、设备材料表、根据天花造型决定风口形式，既满足空调要求又满足装饰效果，空调要求高的房间，尚须增加标准各房间基准温度和精度要求，可以在设计说明中予以说明。

4）系统图

A、通风空调和除尘管道系统图

1）当平面图无法表示清楚时绘此图，一般按45°轴测投影图绘制，标准出风口、调节阀、检查口、测量孔以及各种异形部位的位置。

2）标注风管管径、标高、坡度、坡向每个送排风口的风量、风口的型号及标高，除尘系统的零件列表编号，注明规格尺寸。

B、空调冷热煤管道系统图

1）、用单线按45°轴测投影绘制，用图例表示阀门等部件、注明管径、管道坡度、坡向及有关标高。

2）、用轴线绘出空调设备的轮廓、表明设备与管道的联系。

3）、复杂系统须绘制管井接口、管道详图，并注明各层主干管标高及管径。

5）空调系统控制原理图

A、绘出整个空调系统控制点与测点的联系，表明控制方案及控制点参数。

B、绘出空调和控制系统的所有设备轮廓，表示出空气处理流程的走向。

C、用图例表示出仪表及控制元件型号。

6）管件制作图 管件加工制作图应尽量采用标准图，补充的非标准件制作图，应按标准图格式绘制。

7）设备材料表  整个项目汇总列出设备和主要材料表。

8）与装饰及其他专业的配合

A、熟识原设计的施工图结合装饰平面、天花图尽量利用原设计系统、节约投资，如原设计不能满足新的装饰图、注明新增加的内容及其与原设计的接口。

B、给装饰工程提供天花上的风口平面布置图纸、风口的平面布置图应与装饰设计师一起进行协调配合，结合天花造型并与灯具、喷淋头、烟感、扬声器等统一考虑，既考虑装饰美观的要求又保证符合本专业的规范要求，同时在天花平面图上一起表示。

C、空调风管、水管的设计要充分考虑原土建的层高与装饰设计天花的高度，保证管道走向的合理性、并留有适当的维修空间。