设计任务书

88客位纯电动游船设计服务需求

一、项目名称

88客位纯电动游船设计

二、航区、用途及入级符号

本船为一艘单甲板、双体、双全回转推进的钢铝混合结构游览船，为旅客提供日常观光、VIP包船、特色主题活动、商演会展等服务。

本船按游览船设计，设计航区为内河A级航区。

船级及入级符号：

本船入 CCS 级，并取得

★CSA 游览船；内河A级航区

★CSM 电力推进系统；电池（动力）

三、主要技术要求

（一）船舶主要参数

| 序号 | 项 目 | 符 号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | LOA | ~35.00 m |
| 2 | 型宽 | B | ~9.00 m |
| 3 | 型深 | D | ~2.80 m |
| 4 | 设计吃水 | T | ~1.80 m |
| 5 | 总吨 | GT | <300 |
| 6 | 设计最大航速 | V | ≥10kn |
| 7 | 航速为6kn时，续航时间 | T | ≥10h |
| 8 | 船员及服务员 |  | ~5人 |
| 9 | 乘客 |  | ~88人 |
| 10 | 舱内空间分布 |  | 部分2层 |
| 11 | 睡桅限高 | H | 8.6m |

（二）船型

本船采用双体，双机双桨船型。

（三）推进方式

本船采用双全回转舵桨推进方式。

（四）航速

本船在设计吃水（满载出港）状态下，船体处于光滑无污底状况，在风力小于蒲氏风级三级的平静深水区域，推进电机额定功率从时试航速度不小于10kn。

（五）续航力及自持力

本船在营运航速6kn下的续航力约10h。

（六）操纵性

本船设双全回转对转桨，保证本船具备良好的操纵性。

（七）总吨位

本船总吨位＜300。

（八）稳性

本船的完整稳性满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求。

（九）破损稳性

本船各舱分舱和破损稳性均满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）对A级航区客船的要求。

（十）总体布置要求

1.功能需求

以游览观光为主，为旅客提供休闲娱乐、游览观光服务等功能。

2.内装风格

内装风格与功能需求相适宜。

四、结构、舾装及设备要求

（一）结构

本船为双体、单甲板客船，钢铝混合结构。

船体结构按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求进行校核。

（二）救生、消防设备

本船的救生、消防设备按CSMA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求配齐。

（三）锚泊、系泊设备

本船锚系泊均满足CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求。

（五）舱室内装及绝缘

满足相应防火等级要求，考虑隔热、隔音、装饰、防火等工作和生活的实际需要 。

五、轮机

（一）推进装置

推进设备舱内设2台电动全回转舵桨装置，作为推进动力。

（二）空调系统及型式

本船采用中央空调，设冷水机组空调及风机盘管。

（三）防污设备

本船设有污水储存舱定期排岸，可以满足零排放要求。

（四）泵浦及风机

本船泵浦及风机的配置需满足规范要求。

（五）其它

管系、电池舱消防等满足规范要求。

六、电气

（一）主电源

主电源的数量和容量满足规范和船舶各工况正常使用要求，主电源仅采用磷酸铁锂电池进行纯电池电力推进。

（二）岸电

岸电电源容量根据使用需求确定，岸电装置满足规范要求。

（三）临时应急电源

临时应急电源采用铅酸蓄电池，供电范围和供电时间满足规范要求。

（四）照明灯具

全船照明灯具主要采用 LED照明灯具。

（五）通信和安全报警设备

通信和安全报警设备按规范和使用要求配备。

（六）航行设备、无线电设备

航行设备、无线电设备按本船航区和规范相应要求配备。

（七）其它

主要电气设备选用先进和成熟产品。

七、其它

（一） 设计单位必须充分重视船舶节能，优化船舶型线，合理进行船、机、桨的匹配，尽可能采用节能新技术、新材料 。

（二） 本船设计应满足操作方便、安全可靠、便于维护等要求，各种机电设备及材料应根据新型、性能优良、质量可靠、使用方便、便于检修、备件订购方便的原则进行选取（选用国产、可靠产品），机电设备舱及甲板机械设备应合理布置、便于操作、维修保养方便。

（三）本任务书未尽事宜，按照规范、规则的要求及同类船舶的常规处理。

450客位纯电动游船设计服务需求

一、项目名称

450客位纯电动游船设计

二、航区、用途及入级符号

本船为一艘单甲板、双体、双全回转推进的钢质游览船，为旅客提供日常观光、团队接待、商务包船、商演会展等服务。

本船按 游览船设计，设计航区为内河A级航区。

船级及入级符号：

本船入 CCS 级，并取得

★CSA 游览船；内河A级航区

★CSM 电力推进系统；电池（动力）；

三、主要技术要求

（一）船舶主要参数

| 序号 | 项 目 | 符 号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | LOA | ~49.50 m |
| 2 | 型宽 | B | ~15.00 m |
| 3 | 片体宽 | b | ~5.00 m |
| 4 | 型深 | D | ~3.30 m |
| 5 | 设计吃水 | T | ~2.26m |
| 6 | 总吨 | GT | <2000 |
| 7 | 设计最大航速 | V | ≥10kn |
| 8 | 航速为6kn时，续航时间 | T | ≥8h |
| 9 | 船员及服务员 |  | 30人 |
| 9 | 乘客 | 人 | ~450人 |
| 10 | 舱内空间分布 |  | 部分2层 |
| 11 | 睡桅限高 | H | 8.6m |

（二）船型

本船采用双体，双机双桨船型。

（三）推进方式

本船采用双全回转舵桨推进方式。

（四）航速

本船在设计吃水（满载出港）状态下，船体处于光滑无污底状况，在风力小于蒲氏风级三级的平静深水区域，推进电机额定功率从时试航速度不小于10kn。

（五）续航力及自持力

本船在营运航速6kn下的续航力约8h。

（六）操纵性

本船设双全回转对转桨，保证本船具备良好的操纵性。

（七）稳性

本船的完整稳性满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求。

（八）破损稳性

本船各舱分舱和破损稳性均满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）对A级航区客船的要求。

（九）总体布置要求

1.功能需求

以游览观光为主，为旅客提供休闲娱乐、游览观光服务等功能。

2.内装风格

内装风格与功能需求相适宜。

四、结构、舾装及设备要求

（一）结构

本船为双体客船，全船采用单甲板、全电焊钢质结构。

船体结构按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求进行校核。

（二）救生、消防设备

本船的救生、消防设备按CSMA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求配齐。

（三）锚泊、系泊设备

本船锚系泊均满足CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求。

（五）舱室内装及绝缘

满足相应防火等级要求，考虑隔热、隔音、装饰、防火等工作和生活的实际需要 。

五、轮机

（一）推进装置

推进机舱内设2台电动舵桨装置，作为推进动力。

（二）空调系统及型式

本船采用中央空调，设冷水机组空调及风机盘管，

（三）防污设备

本船设有污水、污油储存舱定期排岸，可以满足零排放要求。

（四）泵浦及风机

本船泵浦及风机的配置需满足规范要求。

（五）其它

管系、电池舱消防等满足规范要求。

六、电气

（一）主电源

主电源的数量和容量满足规范和船舶各工况正常使用要求，主电源仅采用磷酸铁锂电池进行纯电池电力推进。

（二）岸电

岸电电源容量根据使用需求确定，岸电装置满足规范要求。

（三）临时应急电源

临时应急电源采用铅酸蓄电池，供电范围和供电时间满足规范要求。

（四）照明灯具

全船照明灯具主要采用 LED照明灯具。

（五）通信和安全报警设备

通信和安全报警设备按规范和使用要求配备。

（六）航行设备、无线电设备

航行设备、无线电设备按本船航区和规范相应要求配备。

（七）智能系统

配备无线网络系统，信号覆盖客区各舱室；配备智能辅助航行系统，提供的船舶周边360度全景图像，动态显示靠泊距离辅助线。

（八）其它

主要电气设备选用先进和成熟产品。

七、其它

（一） 设计单位必须充分重视船舶节能，优化船舶型线，合理进行船、机、桨的匹配，尽可能采用节能新技术、新材料 。

（二） 本船设计应满足操作方便、安全可靠、便于维护等要求，各种机电设备及材料应根据新型、性能优良、质量可靠、使用方便、便于检修、备件订购方便的原则进行选取（选用国产、可靠产品），机电设备舱及甲板机械设备应合理布置、便于操作、维修保养方便。

（三）本任务书未尽事宜，按照规范、规则的要求及同类船舶的常规处理。

500客位纯电动游船设计服务需求

一、项目名称

500客位纯电动游船设计

二、航区、用途及入级符号

本船为一艘单甲板、单体、双全回转推进的钢质游览船，为旅客提供商务宴请、节庆活动、团队接待、高端餐饮、游览观光等服务。

本船按 游览船设计，设计航区为内河A级航区。

船级及入级符号：

本船入 CCS 级，并取得

★CSA 游览船；内河A级航区

★CSM 电力推进系统；电池（动力）；

三、主要技术要求

（一）船舶主要参数

| 序号 | 项 目 | 符 号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总长 | LOA | ~54.00 m |
| 2 | 型宽 | B | ~16.00 m |
| 3 | 型深 | D | ~3.30 m |
| 4 | 设计吃水 | T | ~2.30 m |
| 5 | 总吨 | GT | <2000 |
| 6 | 设计最大航速 | V | ≥9kn |
| 7 | 航速为6kn时，续航时间 | T | ≥8h |
| 8 | 船员及服务员 |  | 30人 |
| 9 | 乘客 |  | ~500人 |
| 10 | 舱内空间分布 |  | 部分3层 |
| 11 | 睡桅限高 | H | 8.6m |

（二）船型

本船采用单体，双机双桨船型。

（三）推进方式

本船采用双全回转舵桨推进方式。

（四）航速

本船在设计吃水（满载出港）状态下，船体处于光滑无污底状况，在风力小于蒲氏风级三级的平静深水区域，推进电机额定功率从时试航速度不小于9kn。

（五）续航力

本船在营运航速6kn下的续航力不小于8h。

（六）操纵性

本船设双全回转对转桨，保证本船具备良好的操纵性。

（七）稳性

本船的完整稳性满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求。

（八）破损稳性

本船各舱分舱和破损稳性均满足CMSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）对A级航区客船的要求。

（九）总体布置要求

1.功能需求

本船为美食游船，需为旅客主要提供美食餐饮、休闲娱乐、游览观光服务等功能。

本船上建限高8.6m。

2.内装风格

内装风格与功能需求相适宜。

四、结构、舾装及设备要求

（一）结构

本船为单体客船，全船采用单甲板、全电焊钢质结构。

船体结构按CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求进行校核。

（二）救生、消防设备

本船的救生、消防设备按CSMA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报对A级航区客船的要求配齐。

（三）锚泊、系泊设备

本船锚系泊均满足CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报对A级航区客船的要求。

（五）舱室内装及绝缘

满足相应防火等级要求，考虑隔热、隔音、装饰、防火等工作和生活的实际需要 。

五、轮机

（一）推进装置

设2台推进电机，驱动两台全回转舵桨装置。

（二）空调系统及型式

本船采用模块式水冷空调。

（三）防污设备

本船设有污水、污油储存舱定期排岸，可以满足零排放要求。

（四）泵浦及风机

本船泵浦及风机的配置需满足规范要求。

（五）其它

管系、电池舱消防等满足规范要求。

六、电气

（一）主电源

主电源仅采用磷酸铁锂电池进行纯电池电力推进，动力电池的容量满足规范和船舶各工况正常使用要求，

（二）岸电

岸电电源容量根据使用需求确定，岸电装置满足规范要求。

（三）临时应急电源

临时应急电源采用铅酸蓄电池，供电范围和供电时间满足规范要求。

（四）照明灯具

全船照明灯具主要采用 LED照明灯具。

（五）通信和安全报警设备

通信和安全报警设备按规范和使用要求配备。

（六）航行设备、无线电设备

航行设备、无线电设备按本船航区和规范相应要求配备。

- 4G/5G无线通信系统，

设一套4G/5G无线通信系统，满足旅客移动通信需求。

（八）其它

主要电气设备选用先进和成熟产品。

七、其它

（一） 设计单位必须充分重视船舶节能，优化船舶型线，合理进行船、机、桨的匹配，尽可能采用节能新技术、新材料 。

（二） 本船设计应满足操作方便、安全可靠、便于维护等要求，各种机电设备及材料应根据新型、性能优良、质量可靠、使用方便、便于检修、备件订购方便的原则进行选取（选用国产、可靠产品），机电设备舱及甲板机械设备应合理布置、便于操作、维修保养方便。

（三）本任务书未尽事宜，按照规范、规则的要求及同类船舶的常规处理。