广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期

工艺设备采购及安装

技术规格书

河南工大设计研究院有限公司

2025年9月

目 录

1	总则	1

1.1	项目说明	1

1.2	对投标商的指导	2

1.3	承包人工作范围	3

1.4	同其它合同的衔接	3

1.5	工程进度及安排	4

1.6	技术文件	5

1.7	深化设计审查	6

1.8	检查	6

1.9	安装及现场工作	7

1.10	调试及验收	9

1.11	培训和技术服务	10

1.12	质量保证期	11

1.13	设计条件	11

1.14	现场条件	11

1.15	技术标准	12

1.16	环保和安全要求	14

2	设备需求一览表	15

2.1	概述	15

2.2	设备需求一览表（详见设备清单）	15

2.3	参考品牌	15

3	机械设备一般要求	15

3.1	材料和外购件	15

3.2	结构与制造	16

3.3	设备部件	21

4	机械设备技术要求	27

4.1	刮板输送机（重载）	27

4.2	刮板输送机（轻型）	30

4.3	斗式提升机	32

4.4	螺旋输送机	38

4.5	气垫带式输送机	39

4.6	回抛皮带输送机	44

4.7	除尘系统	49

4.8	散粮秤	54

4.9	闸阀门	57

4.10	粮食清理设备	60

4.11	空气压缩系统	61

4.12	其它设备	63

5	电气自控系统	64

5.1	一般要求	64

5.2	采用的技术规范和标准	65

5.3	工作及供货范围	65

5.4	电气工程图纸	68

5.5	电气系统	69

5.6	控制系统	77

5.7	现场装置	97

5.8	工艺设备控制及接口要求	103

5.9	电缆	107

5.10	分布式光纤测温系统（轴测测温系统）	108

5.11	生产工业电视监控系统	109

5.12	通讯系统	113

5.13	设备防雷和接地保护系统	113

5.14	电气设备安装	114

5.15	其他注意的事项	122

6	表面处理和涂漆	122

6.1	表面处理	122

6.2	涂漆	123

6.3	涂装要求	124

7	检测、调试及验收	125

7.1	机械设备的检测与调试	125

7.2	电气和控制设备的检验和试运行	129

7.3	功能担保测试	133

7.4	验收	134

总则

项目说明

本项目为广州市粮油食品产业园（广清园）项目一期工艺设备采购及安装。

本项目位于广东省清远市清城区源潭镇。

中国南部物流枢纽三期建设项目总用地共计180479.03㎡，约合270.72亩，分为三期规划，本期建设主要建设内容为51.11万吨粮食仓储设施和部分配套附属设施。包括：①仓储设施：立筒仓29.86万吨（按小麦计）、楼房仓21.25万吨（按小麦计），总仓容51.11万吨；②辅助设施及配套工程：综合业务楼（含展厅和交易中心，总建筑面积为15380平方米）、辅助用房A、消防储水罐、暂存间、机械库、地磅。

本招标要求承包人提供的设备将分别布置在楼房仓、立筒仓、提升间、工作塔等，详见总平面布置图和工艺流程图等。

本期工程主要作业

库区的接收和发放

1.楼房仓接收方案

楼房仓区的A\B仓分别设置有1组汽车接收系统，每组接收能力为150t/h。通过栈桥连接

进入C\D仓，并且可以实现2组汽车接收系统共同进1栋楼房仓的不同廒间。每组接收系

统设置1个液压翻板卸车位，满足接收能力的需要。

2.楼房仓发放方案

楼房仓每个廒间仓底设置固定式出仓系统，可以直接装车，也可以去预留的大米加工车间（此

部分功能预留）。余粮使用移动式机械化设备清仓进出仓系统装车发放。

3.立筒仓接收方案

立筒仓设置有2组汽车接收系统，每组接收系统接收能力为300t/h。每组接收系统，可以

进入任何一个仓。设置有3个汽车接收车位，其中一个液压翻板卸车位加一个集装箱车位进

入一组立筒仓，另一个液压翻板卸车位进入另外一组立筒仓。

4.立筒仓发放方案

立筒仓仓底设置固定式出仓系统，设置有2个发放暂存仓，左右2组立筒仓各设置1组出

仓系统，2组出仓系统可以进入任何一个发放仓装车发放。其中筒仓设置有侧壁发放，可直接装车发放。

粉尘控制

散粮输送设备系统设计有组合除尘风网系统和插入式除尘器进行粉尘控制。组合除尘风网包括

高压脉冲布袋除尘器和离心通风机等，用于多点除尘。

控制与自动化

散粮输送储备系统作业线设备均实现计算机控制，相互联锁。控制系统通过可编过程控制器

（PLC），依照预定的工艺流程，分别对各区域工艺设备的控制，并通过查询设备状态和其它安全信号，通过动态显示屏，显示各设备、工位的工作状态。

若技术规格书、工程量清单或其他招标文件之间出现歧义、矛盾或冲突（以下简称“冲突”），承包人须在发现该冲突后在24小时内以书面形式向发包人报告并请求澄清。承包人未能在合理期限内报告冲突的，视为其完全理解并接受招标文件的整体要求，自行承担该冲突可能引起的任何风险及后果。在此情况下，发包人有权：（a）对该冲突部分所涉及的任何工作或费用不予计量，且不纳入合同价款；（b）免除因该冲突或承包人未能及时报告而可能产生的任何额外支付、赔偿或索赔责任。发包人将在收到承包人报告后，根据合同约定对冲突予以澄清或作出最终解释。

对投标人的指导

报价格式特殊要求

- 详见商务报价格式要求部分

技术响应标

投标人的技术响应标应建立在本技术规格书的基础上。在满足现有建筑物条件及现有工艺功能和各项控制功能的前提下,允许投标人做局部更好的配置方案（但需作出详细说明），且需经发包人书面同意后再行实施，否则不予计量。同时方案不得与建筑工程的主体结构发生矛盾。

完整标

投标人的投标书应建立在能保证提供齐全完整的成套系统包括投标文件所覆盖的所有项目。

只提供部分特定项目的投标书将被拒绝。

完成的要求：所有投标商的投标必须满足或超过本技术规格书条款所规定的功能要求。

尺寸的要求：所提供货物必须能安装在所示的建筑物中且留有符合规定的操作

行走空间；扶手、爬梯、楼梯、平台、格栅的必须严格满足规格书规定的制作要求同时满足国家劳动保护安全标准。

设备选用前提

在以往项目中调试及使用过程中发现问题较大的设备厂家不得选用。

在以往项目中供货有不良记录的设备厂家不得选用。

考虑库区设备的衔接，设备选用应尽量减少设备配件的规格和数量。

授权书及文件

- 投标人必须在投标文件的资格部分提供以下设备的制造商的授权书。（补充清单）

| 序号 | 项目/设备名称 | 提供授权文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斗式提升机 | 制造厂商授权文件 |
| 2 | 刮板输送机 | 制造厂商授权文件 |
| 3 | 气垫皮带输送机 | 制造厂商授权文件 |
| 4 | 多层筛 | 制造厂商授权文件 |
| 5 | 散粮称 | 制造厂商授权文件 |
| 6 | 脉冲除尘器 | 制造厂商授权文件 |
| 7 | 闸阀门 | 制造厂商授权文件 |
| 8 | 风机 | 制造厂商授权文件 |
| 9 | 粮食用空调机组 | 制造厂商授权文件 |

承包人工作范围

本招标项下的承包人工作范围包括：设备需求一览表所列全部机械、电气和控制系统设备的详细细化设计、制造、供货、运输、保险、卸货、保管、安装、空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内和质量保证期后进行的所有服务。

本工程所有输送和辅助系统等的采购、供货、安装、检测、调试、验收、培训。承包人应按本技术规格书的要求完成系统的设计、系统硬件设备集成、主要设备出厂前的运转检验、软件开发等工作，负责完成设备到现场的运输保管、安装、调试、试运转、考核验收，直至发包人签发验收合格证书以及技术资料文件交付、技术培训和售后各项服务。包括虽然在本规格书中未提到，但在本规格书中叙述的用于散粮输送、储存系统和辅助系统正常工作和作业需要的设备、材料和工作。即采用“交钥匙”工程的供货方式。

需强调的是，承包人所提供的机械、电气、自动控制系统应完整并具有本招标文件所规定的功能。即使没有专门提及，所有必要的配件、货物及服务均为本招标范围的一部分。

承包人应提供上述系统所需的全套硬件、软件，并集成为一个有机整体。至少包括但不限于设备需求一览表所列内容。

如有知识产权应在投标文件中描述，承包人如有侵权他人知识产权，出现侵权行为所引发一切经济后果应全部由承包人承担，包括发包人的赔偿也应由承包人承担。

本招标项下需求的主要设备包括：（详见设备需求一览表）

有气密性要求的部位封堵应加遇水膨胀止水条等措施；

- 具体详见合同。

同其它合同的衔接

承包人应负责按照项目进度表计划和安排工作，确保不会对其他任何承包人或总体工程的竣工造成延误。

承包人在其工作进度可能延误或影响其他合同包并导致延误时应立即书面通知发包人代表，说明预计出现的延误或对其他合同包产生的影响及原因。

本招标项下设施的施工图设计由总体及相关设计院完成。

承包人的投标方案不得与建筑工程的主体结构发生矛盾，如有特殊要求，应进行详细的说明，且经发包人审核同意，否则视为建筑工程完全满足设备

安装的要求。

承包人需始终与发包人、总体及相关设计院和其他承包方合作。

承包人与发包人、总体及相关设计院和其他承包方之间的现场协调由发包人负责。

允许粮库信息化控制系统使用电缆桥架布线。

建筑物已经确定，机械设备必须设置在预留空间和预定的位置；当预留空间不能满足使用要求时或当位置发生变化时，必须征得发包人和设计单位的同意。

承包人应承诺做好相关联合同的工程工种接口工作，不能无故以配合费、施工顺序等相互推诿并影响工程质量及进度，否则，发包人有权根据因此造成的影响对承包人进行处罚。

设计单位提供的图纸是本次招标的重要依据，如果承包人的规格与图纸不符，允许承包人根据自己的理解进行修改，但必须得到发包人和设计单位的同意，但修改不允许降低设备的功能、使用特性和配套的质量档次和数量；由于投标与图纸的偏差造成的额外费用，由承包人承担；承包人需校核和调整设备的技术参数以及所有的配套件（如减速机、液力偶合器、制动器、电机等等），以满足标书规定的使用要求。

- 具体详见合同。

工程进度及安排

工程进度

承包人应根据以下要求提供给发包人详细工程进度表，但可根据整个工程的进度相应调整。

| 工 程 内 容 | 时 限 |
| --- | --- |
| 1．设备采购 |  |
| 2．设备进场 |  |
| 3．设备安装 |  |
| 4．单机及空载、联动调试 |  |
| 5．初步验收 |  |

承包人应编制出执行所有工作的工程进度表，注明每项重要工作的起始日期、工期和竣工日期，并确定与完成这些工作有关的所有条件、顺序或其他要求。承包人编制进度表时，应考虑工程进度表中列出的工程进度，尤其是总竣工时间、关键日期和所有与其他合同衔接的时间。具体实施的工程进度表要递交发包人批准。

承包人在工程进度发生变化需要变更原进度表时，应及时以书面形式说明变更原因并提供新的工程进度表，调整起始日期、工程竣工日期、其他要求和可能发生的变化。新的工程进度表应在发包人批准后实施。

提供技术文件的时间要求

- 承包人应按招标文件约定时间及要求提供技术文件给发包人。

图纸及技术文件格式要求

- 以AutoCAD 绘制的图纸均以“DWG”文件形式提供，技术说明文件均以PDF形式提供。

技术文件

承包人应免费提供设计、计算、质量保证、安装图纸、操作及维修手册、备件目录和清单、设备润滑时间表和培训教材等中文技术文件。技术文件的数量应是技术规格书中所规定的数量，凡没有规定数量的文件，承包人应每种提供三套。所有文件应包括有各部件的原设备制造厂的说明书和合格证等。

所有技术文件应与所提供的零部件和设备的实况相符，并应充分包含设备的使用，维护和修理的内容。

在合同签署后，承包人应向发包人提交经设计院(河南工大设计研究院有限公司)审查通过的图纸资料，包括8套深化设计图纸、设计计算和相关技术说明。

在合同签署后30日内，承包人应向发包人提交8套机械安装图、设备订货图、电控系统安装细化图和使用手册。

在验收之前的最后一个月，承包人应提供给发包人一套完整的操作及维修手册、备件目录和清单及设备润滑时间表。在征得发包人认可后,承包人应提供给发包人5套操作和维修手册，所有文件均应以中文提供。

承包人应负责工程竣工文件（含竣工图）的编绘。在完工后一个月内提供给发包人8套竣工文件和电子文档1份（以光盘形式提供）及控制系统软件源代码1份（光盘形式提供）。

承包人提供给发包人的竣工文件、操作和维修手册的编绘格式、方法和深度应按有关文件的规定执行。

上述技术文件如为纸质形式的须另提供扫描件电子文档。

细化设计审查

审查目的是检查承包人详细细化设计是否符合本技术规格书规定。

本招标项目设施的细化施工图及系统集成设计由承包人完成，其内容和深度足以支持承包人完成全套设施的安装施工。

承包人在进行施工图细化及系统集成设计时，必须符合招标文件的技术规格要求。

承包人完成的施工图细化及系统集成设计，必须由发包人和设计院审查并提出书面审查意见，发包人、设计院、监理和承包人各持一份。承包人根据审查意见完善施工图细化设计，并报发包人和设计院批准方可实施。

在施工图细化及系统集成设计过程中，若承包人与设计院在某些问题（仅限于技术问题）上出现分歧，应以招标文件和“合同”的规定为准；若招标文件和“合同”中均没有规定，应以发包人和承包人协商确定。上述分歧意见、协商过程和最后的结论应以备忘录的形式记录在案，一式四份由发包人、设计院、监理和承包人各持一份。

承包人的施工图细化及系统集成设计时间安排和进度应在投标文件中提供。合同生效后，承包人应严格按上述时间和进度完成施工图细化及系统集成设计，除非发包人同意，不得变更。

发包人在收到设计审查资料后5天内通知承包人设计审查会的具体时间，若承包人逾期提供，则发包人有权推迟基本设计审查时间，但总工期不变。

设计审查会在发包人指定地点召开，承包人应自费派代表到参加审查会。

尽管有发包人的审查、检查及对设计、制造工艺、材料和外购配套件选用的建议，承包人仍应对其所提供的产品的性能、质量、供货期等负全部责任。发包人在工厂签署检验报告将不构成对设备及其装置性能的认可。

应特别指出，发包人和设计院的上述批准不能免除承包人的任何责任和义务。

检查

设备制造期间，发包人将派代表赴承包人处对材料、制造工艺、涂装质量等情况进行现场检查，以保证所提供的所有货物符合认可的技术要求。承包人应提供食宿、交通、通信、办公等便利。

发包人进行或不进行上述检查都不能解除承包人依据合同所需履行的任何义务。

所需的任何测试应由承包人出资进行，并应符合相关规则和标准指定的程序。检测期间，对发现缺陷的设备或设备部件，发包人有权要求重复测试。

尽管经过检测和/或测试，对安装以后发现缺陷的设备或设备部件，发包人仍可以拒绝。

安装及现场工作

承包人应负责与设备(货物)组装、安装、检测及调试有关的所有工作。

承包人按合同约定以技术文件的形式通知发包人其在安装、调试和检测期间所需的平均最大电力要求及其他现场要求等。

承包人按合同约定准备并呈交发包人一份设备安装的详细计划，以征得发包人的批准，该计划应包括安装过程中的所有细节（至少含进度和安装工艺规程）。

现场的安全

承包人在执行合同时在现场所做的所有工作，应符合中华人民共和国的安全规则及规定和普遍认可的安全标准。

承包人应对自己工作位置邻近的所有构造物、设施、设备的安全负责。任何由承包人造成的损坏，承包人应自费修复并使发包人满意。

在没有获得发包人书面许可下，所有与使用热割机、焊接机、磨光机或任何产生热或火星的设备有关的“热工作”都不允许在任何粮仓或其它粉尘危险地区进行。即使发包人书面认可，进行上述作业承包人也应有完善的预防措施。

货物和设备的安装

承包人应该按图纸或发包人代表书面确认的永久标记和参考坐标，准确地确定设备的位置，并完成安装工作。

承包人在根据其他承包人提供的数据进行施工前，必须对上述所有的数据进行核验，因此无论何时，一旦发现设备的位置、标高、排列发生错误，承包人应立即通知发包人代表，并自行修正错误，承担所发生的费用。

承包人应提供所有必要的设备和设施，保证合同下的工作顺利、按期进行。所有带到现场的设备应是为本工程所需要的设备。

承包人应提供所有必要的紧固件，把设备安全地固定在其正确位置上。在混凝土结构上用化学凝固剂安装设备时，应得到发包人代表的批准。不得使用可爆炸性凝固剂。

本技术规格书中规定的安装设备的特殊要求应予以遵守。若没有规定相应要求，或规定的要求不适宜或不相关时，承包人应根据生产厂商的建议或认可的工业标准，通知发包人代表其拟采用的安装方法，以待批准。

紧急工作

如果发生紧急情况，该紧急情况会造成设备、设施、结构物的损坏，甚至会伤及人身，投标人在报告发包人的同时应立即采取各种可能的措施并做抢救工作，以避免上述财产的损失和人身伤害，或将损失降至最小。事后投标人应在三天内以书面的形式通知发包人所发生的紧急情况、所做的工作、原因和结果。

如果投标人的上述措施和抢救工作不属于其合同项下，经发包人书面确认同意后，则发包人应给投标人发一份变更通知并支付合理的费用。

如果投标人的上述措施和抢救工作属于其合同项下，而投标人不愿立即做这些工作，发包人可以另找人完成这些工作，以避免财产损失和人身伤害。事后发包人应在三天内以书面形式通知投标人所发生的紧急情况、所做的工作和原因。投标人应支付发包人做这些工作所发生的合理费用。

变更

在没有发包人书面变更确认的前提下，投标人不许对工程进行变动。

变更的评价

若发生的变更属于本招标文件商务部分合同条款所列原因，可由发包人与投标人根据合同的价格表中的单价或通过协商确定变更的价格。

具体以合同为准

清理

投标人在本招标项下承担安装工程期间保持工地的清洁及秩序的责任。清除不必要的碎片、易燃物及阻碍物，存放好或移走任何多余的材料，清除工地的废物、垃圾或临时工程，并移走进行工程中不再需要的任何建筑设备。

在完成验收程序后，投标人应清除工地上所有的残余物、垃圾、装备及多余的材料，使工地及设备干净、安全。

调试及验收

调试

在现场组装及安装后，承包人应负责计划并完成设备单机空载调试和联机空载、有载调试，以保证设备在满载条件下正常运行。

未经发包人批准，不得进行设备检测或调试，除非另有规定，发包人（或发包人代表）应一直在场。

安装完成后，承包人应在调试前不少于一个月准备并呈交发包人一份设备调试的详细计划，以征得发包人批准。该计划应包括设备完成部分试车阶段的建议、完成调试顺序过程、各过程预计所需时间，以及调试结果的记录。该计划应包括承包人对试车的所有细节要求，尤其是与此有关的其它工作如提供电力及相关粮食供应、卡车的要求或在完成调试过程由发包人提供的有关条件，还包括其他承包方、粮库人员、发包人进行调试工作所要求的有关细节。

调试开始后，承包人应记录调试过程的所有情况，记录应包括所有遇到的问题或故障的时间及性质。

调试程序须包括但不限于本规格说明书中所规定的要求。

每个调试过程结束后的三天内，承包人应交给发包人一份调试记录的复印件。调试记录应真实、准确地反映调试过程和所遇到的问题、故障、排障方法和过程、结果。如果调试记录达不到上述要求，发包人可要求承包人重写；如果调试记录不完整、不准确，发包人可要求对相关部分重新调试。

验收测试

空载调试合格后，承包人应立即进行所有设备的验收测试。在设备未达到招标文件技术规格和合同规定的性能要求之前或由承包人培训的发包人操作和维修人员能完全胜任他们的责职前，发包人不接受设备的验收；当设备达到招标文件技术规格和合同规定的性能且发包人人员能胜任他们的责职后，发包人应给承包人一份验收证书。

验收测试须在由承包人培训的操作和维修人员的操作下进行。承包人应在场观察并及时解决设备、电气可能出现的故障，同时对发包人的操作人员进行指导和培训，确保验收工作顺利进行。

验收测试应包括，但不局限于以下内容：

（1）设备在规定的条件下能良好地运行。

（2）每台电机可达到单位时间内规定的启动次数。

（3）所有输送设备满载下的启动。

（4）在正常操作条件下，所有现场装置的运行。

（5）在正常操作条件下，控制系统的所有连锁和安全装置的运行。

（6）重载联动试车，无故障满载运行48小时。

由发包人签发的验收证书不能免除承包人在质量保证期前或期间按合同条款所应履行的责任。

发包人保留在一个或多个阶段验收的权利。

培训和技术服务

承包人应负责对发包人将委任于设备的管理、操作和维修的人员进行培训。

培训应在必要的承包人、设备供应商或生产厂商的车间和现场进行，对象是将委任承担工作的发包人人员。

承包人应负责确保培训人员能获得在整个质量保证期满意地操作和维护设备而必要的技能和胜任程度。

在承包人进行安装、调试期间，对单机设备的使用、维修等进行培训（承包人应负责对机械和电气工程师进行总期为80人·天的培训，直至发包人能熟练操作设备），培训内容应由设计的理论部分和实践操作部分组成，并提供培训大纲及培训教材。

验收后承包人就设备的运行及操作，对发包人的技术、操作等人员指导培训一个月，直至发包人能熟练操作设备，并提供培训大纲及培训教材。

发包人进行培训人员所需的交通费、食宿费、补助费、讲课费、教材费等所有费用已包含在投标总价，不另计费。

质量保证期

质量保证期为验收合格之日起的24个月。若投标文件承诺延长质保期，即按投标文件质保期计算。

在质量保证期间承包人应承担对所有有缺陷的设备或零部件进行更换和/或修理的费用(不包括正常磨损)。

质保期内，承包人接到发包人要求提供服务的通知（电话或传真），应在四小时内予以回复，同时派出有经验的技术人员在24小时内赶到现场为发包人提供服务。

在质量保证期间更换的有缺陷的部件的质量保证期和最后验收应从替换之日起延长24个月。

（具体详见合同）

设计条件

粮食品种：小麦、稻谷。

粮食特性

容重：用于计算设备处理能力：小麦0.75t/m³，稻谷0.55t/m³。

产量：筒仓：300t/h（以小麦计算）；楼房仓：150t/h（以稻谷计算），200t/h（以小麦计算）

现场供电：220伏单相/380伏三相（电压变动±5%）50Hz. 功率因数0.93。

现场条件

现场是指在现场平面图上显示的，作为工程的一部分需要建设的房屋、筒仓、楼房仓、和其他永久性设施将要占用的地域以及招标人或招标人代表指定的存放或组装设备、建立现场办公室等临时设施所需要占用的其他相邻地域。

现场通道：

（1）承包人在所有正常工作时间内都有通往现场的通道。如果需要，承包人将和招标人或招标人代表协商，为其安排在其他时间内通往现场。

（2）一般来说，承包人在任何时间内不得阻碍现场通行或影响现场的任何操作（除非招标人或招标人代表允许），且随时保持通往所有工作和存放场地的道路畅通。

承包人为存放物料、组装设备和安置办公室及其他建筑，按照图纸显示可以有通往现场综合点的通道，或按照招标人或招标人代表指定的位置。承包人不得将建筑、材料或设备放到任何公路或指定为其他承包人使用的区域。

电话、水、电和卫生方面的服务：

（1）招标人负责提供现场的水、电接口和污水排放口，招标人将在提供给承包人的“现场图”中标明接口的位置，承包人负责连接管道和相关设施，承包人应按照当地的商用价交付水电费、排污费和当地政府规定的其他费用。

（2）承包人要根据自己需要，负责提供所有办公、存放设备的场所的安全防护及所有其他需要的东西。

（3）承包人负责自费将电话接到自己办公的地方，负担所有的电话费。

（4）承包人自己负责为其现场雇员解决临时住宿、食堂、卫生条件和洗衣设备，这些设备的建设和维修要根据国家或地方的规定来进行。

总包服务费

总承包服务费指发包人（中建科工集团有限公司）提供的：临时设施、质量、进度、安全管理的总承包管理服务的费用。总包服务费将由招标人在结算时按分包的专业工程造价（本项目指最终结算总价）支付标准按合同相关规定。

总包服务费的内容详见合同，除此之外的费用由承包人自行负责，不另计费。

技术标准

除非在技术规格书中另有规定，所有机械、电气、控制设备和相关附属设备和结构的设计、制造、建造、安装、测试、检验和验收要符合由下列机构颁发标准的最新版本要求：

- 中华人民共和国GB国家标准

- JB中国机械部标准

- SB粮油加工机械通用技术条件

- 中国国家测量与测试的JJG标准

- ISO国际标准组织标准

- IEC国际电工技术委员会标准

- 粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备GB17913-2008

- 连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-2010

- 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程GB17440-2008

- 粮食仓库建设标准 建标172-2016

- 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016

- 建筑工程施工质量统一标准GB50300-2013

- 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

- 《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251.1-2023

- 《粮油储藏技术规范》 GB/T29890-2013

- 《粮食仓库安全操作规程》 LS1206-2005

- 《粮油储藏 平房仓气密性要求》 GB/T25229-2010

- 《储粮化学药剂管理与使用规范》 LS 1212-2008

- 《氮气气调储粮技术规程》 LS/T 1225-2022

- 《食品安全国家标准 粮食》 GB2715-2016

- 《环境空气质量标准》 GB3095-2012

- 《磷化氢熏蒸技术规程》 LS/T 1201-2020

- 《储粮机械通风技术规程》 LS/T 1202-2002

- 《粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程》 GB/T 29374-2012

- 《粉尘爆炸泄压规范》GB 15605-2024

也可以接受同相关中国标准相等或更好的ISO或IEC标准。

在根据现行国家标准GB17440被划分为20区、21区、22区的区域内使用的电气设备和安装方式应符合该标准要求。

承包人提供的货物和服务应尽可能地采用同样的标准。

所有计量单位应为ISO公制单位。

环保和安全要求

概述

除了施工安全规程，职业卫生及安全规程，建筑工业施工安全规范及所有法规机构颁布的适用于中华人民共和国的规定之外，承包人投标人必须采取必要措施保证安全工作条件和安全作业程序。

环保标准

工作场所噪声

承包人投标人所供设备的噪声不得超过以下水平：

（1）任何控制室内，噪声不得超过55分贝

（2）封闭工作区内，噪声不得超过85分贝

（3）在与设备相距50米出测得的噪声不得超过正常夜间噪声水平的50分贝

（4）检测方法应遵照政府颁布的工业企业噪声测量规范（GBJ122－88）

环境噪声

（1）距工作区1000米外的噪音应符合以下要求：

白天：60分贝

夜间：50分贝

（2）应使用《声学  环境噪声的描述、测量与评价 第2部分：环境噪声级测定》（GB/T3222.2-2022）。

工作区粉尘

在所有区域的粉尘应控制在不超过下列数值：

（1）任何粉尘控制系统出风口的粉尘浓度应不大于120mg/m3；

（2）室外工作区的粉尘密度不得超过以下数值：

| 项目 | 最高允许浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 作业点 | 邻近区域 |
| 皮带廊道 | 20 | 10 |
| 皮带机转接点 | 30 | 15 |

（3）测量方法应符合中国作业区粉尘控制测量方法标准（GB/T16157-96）。

安全要求

本合同下的所有工作的实施，无论是正在施工中的还是完工的，均应符合国家或当地安全指定的各项法规。（具体详见合同）

设备需求一览表

概述

所有货物和设备必须包括所有的与该设备正常运行和安全操作有关的配件和附件，以及与整个粮食处理系统正常运转和安全操作有关的配件和附件。即便这些配件和附件并没有在需求一览表和技术说明书中提及。主要配件，详见附件2。

承包人需对一览表中的设备长度和高度进行复核，并有责任确定满足性能要求所需的准确长度和高度，提供安全可靠的装备。

交货方式为将货物运送到本项目工程现场。

设备需求一览表（详见设备清单）

参考品牌

详见附件

机械设备一般要求

材料和外购件

制造设备的原材料或外购的成品都应采用已取得中国认证的或已得到公认的优质国际产品。所有材料和成品件都应是新的且未经使用、具有出厂检验合格证明书。所有材料和成品件不得有明显锈蚀、瑕疵等缺陷，重要部位的材料，应提供检验报告。制造过程中应进行材料跟踪，以保证专材专用。

所有外购的螺纹连接件包括平垫圈皆应为镀锌件并应符合中国标准。

对于驱动装置和电气元器件等重要设备，承包人应采用国际知名品牌，并应取得发包人的认可。

所有输送设备都应以规定的额定产量连续地运行，并能够在超过额定值10％以上的承载量至少运行5分钟以上，不对设备造成损坏，并没有溢粮情况出现。

除另作规定，所有输送设备都应具有满载启动的能力。

粮食运送设备的所有固定内表面包括边缘和突出部分都要制成斜坡使其能完全自流排出。

粮食输送设备和支承结构的外表面不应有沉积粮凹陷处。可能沉积粮的地方要设置盖板或用发包人和监理工程师认可的方法封闭。

结构与制造

一般规定

所有设备支撑、维修平台等的钢结构件应采用经认可的型钢和碳钢板制造。

密封罩和防护罩应采用冷轧钢制造。

由本招标项下提供的所有支撑钢件的装配与安装，在机械设备加速、制动和正常操作荷载下及风力和其他荷载下的振动和变形不得超过可接受的限度。

承包人应考虑设备在正常公差内的装配与土建工作的协调。

本招标项下提供的所有走道和维修平台应有足够的尺寸，应有足够的强度支撑在维修操作设备时可能放在其上的任何机器。所有输送设备和其它设备的传动机构处应保持600毫米的最小走道宽度。

凡落地设备安装后需要保证一定空间，满足非标件安装、维修、卫生打扫及发包人设备摆放的空间需求。

装配与制造

所有装配的部件，其形状及尺寸应装配准确而不发生扭曲，并考虑搬运、现场拼接和现场焊接等的所有必要的装置。

所有材料的切割和剪切应平整，任何可视部分或操作维修人员可能接触的部位应修整平滑，磨平锐边。

禁止使用任何有锤伤或其他伤痕的板材或型钢。

所有部件应正确标记，保证安装正确定位。

本合同提供的螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应分类包装并标记，以保证能安装位置正确。

所有部件都要便于吊装和搬运，所有单体重量大于1吨的，要有适用于吊索的吊耳。

所有部件和设备的装配应由合格的技术人员按认可的相关的标准和工业认定的方法和公差进行。装配不正确或不适当的零部件应经发包人或发包人代表同意后由承包人纠正。

任何有缺陷或损坏的零部件只有在发包人的书面同意下才能进行修理或校正。有损坏的零部件应在发包人的指导下进行更换，在运输中或制造方存放时或装配时或在安装之前的任何时候经发包人检查发现损坏的零部件更换或维修的全部费用应由承包人承担。

公差

制造所有零部件的通用技术公差应适合设备的用途。制造件的公差(非组装件)须保证各零部件的精确装配或连接及其适当的性能，使现场安装不需要对零件进行切割、弯曲、强压、重新钻孔或引起相邻部件的错位。

螺栓连接的部位应尽可能配钻，以确保法兰及螺栓孔或其他连接面的正确对齐。

所有的制造公差应保证设备中相同的零部件具有互换性。

螺栓连接

除非另有规定或图纸表示，所有不采用高强度摩擦紧固螺栓进行的连接都要采用经热浸锌或达克罗防腐处理的专用或通用级螺栓、螺母和垫圈，性能等级≥4.8级。室外安装的直径小于10mm（包括10mm）的螺栓及螺钉等紧固件全部采用不锈钢（材质要求304以上）

整体机械需使用高强度螺栓连接到构筑物上，所有螺栓孔都应模钻而成，并去毛刺。除非发包人代表认可，否则冲制孔不准使用。螺栓孔径不得大于螺栓直径2mm。

在制造或安装时，不准采用电焊机或火焰切割成孔。在已完成表面防腐的工件上切割时，必须采用冷切割的方法，以免造成防腐层的破坏。

螺栓孔的钻制要精确，任何轻微的错位都要铰制更正，不允许对偏移孔进行扩大或变形处理。

承包人应提供现场暂时和永久连接所需的所有螺栓、螺母和垫圈。应至少考虑10%的裕量。

各螺栓连接最少使用一个平垫圈，但不能多于两个，装在螺栓头和螺母下。

所有的螺栓应有足够的长度，在最后拧紧后，螺母之外露出部分应至少2圈螺纹，但不应超过10圈螺纹。

承受振动的设备，在所有螺母下应用弹簧垫圈。

定位螺栓孔应采用铰孔，装配时螺栓应轻轻打进，孔的公差应符合认可的标准。

所有用螺栓连结法兰之前在接触面上须使用经发包人认可的密封材料密封。

焊接

所有焊接应遵照发包人认可的公认的标准。

所有角焊要连续施焊，除非采用了连续的密封焊接或其他的密封措施，否则暴露在外部自然条件下或腐蚀环境下的部位不准断续焊接。

所有的对接焊都应为完全熔透焊接。

所有的焊接作业的顺序应减小变形扭曲和减小收缩应力。

焊接表面应清除锈皮、水分、熔渣、铁锈、油迹、油漆或其他可能影响焊接质量的异物。

受潮的焊条不得使用。

所有焊缝都要打磨除去焊渣和表面缺陷，所有焊接溅渣都要清除。

在没有发包人书面认可下，不允许对有缺陷件进行补焊、填充和堵塞，发包人代表有权指示承包人作无损探伤，诸如X射线、伽马射线或磁粉检验，以确定缺陷的程度和决定可否进行修理，上述检验所发生的费用由承包人承担，而且所有检测报告均应提交发包人。

钢格栅铺面

用于过道、楼梯平台和楼梯踏板的钢格栅应为热镀锌矩形格栅，用25mm×5mm的钢条制作，每米30根或相同强度的格栅。楼梯踏板的钢格栅应采用防滑结构。

钢格栅的尺寸大小应适合人工搬运并适当标记。格栅的布置应便于安装和可靠就位。

楼板应切割和整修以便固定就位时，邻接板的相邻边铁之间的最大水平差不大于5mm，相邻边铁之间的间隙不大于10mm。

格栅板应用螺栓或焊接方式固定于图示位置，如果相邻板的中心距不大于750mm，那么要求用螺栓固定板应配备适当数量的夹子和螺钉或制板厂家推荐的螺栓，焊接定位前应在每平方米内用不少于4个临时紧固件固定。

所有格板、所有开孔以及格板上用于穿过管道、导管、爬梯和楼梯的口和凹槽应在其全围进行细致修整，使其连续边沿长度至少与负载条钢的尺寸相同，所有边缘格板均应结实地焊接。

每块面板的端部须连续支撑在构件上，承包人应提供满足此要求的加强角片。

格栅阶梯踏板可以用螺栓或以焊接方式固定到楼梯纵梁上，在纵梁线以下的端板边缘应整齐修整，以使其与纵梁线齐平。

除阶梯踏板和过渡平台外，所有钢格栅楼板都要装用镀锌钢丝做的安全网，网眼开口尺寸是1.6mm×1.2mm，钢丝网用定位点焊在主条钢的上面，或采用发包人代表批准的其他方法固定。

钢格栅铺面需热浸镀锌处理，锌层厚度不低于100μm。

钢板铺面

用作楼板的钢板应采用最小6mm厚的花纹钢板或发包人认可的防滑表面的其他钢板。

钢楼板应预制成适于人工搬运的形状和尺寸，并且应作适当标记或贴标签，板的布置应便于安装和固定。

非直接支撑在构件上的所有钢板边缘，应根据荷载要求进行加固。

除非另有图纸，钢板应采用塞焊固定在支承件上，钢板的中心距不大于400mm，钢板的所有边缘与邻接板或不连续边的支撑之间应采取连续性密封焊接。承包人应为塞焊钻孔并制造板材，使其在安装定位时相邻板之间的缝隙不超过5mm。

扶手和踢脚板

承包人应就提供扶手和踢脚板的布置图制作施工详图，交由发包人代表批准，制作详图应显示支柱以及它们与其支承件连接的布置情况、踢脚板和扶手的范围、顶部扶手和中间扶手之间闭合弯曲部分的位置、特殊弯曲部分的位置和固定踢脚板方法。特殊弯曲部分的定义是在扶手中心线上半径小于125mm的弯曲部分。

顶部扶手应沿全长连续，每段楼梯扶手顶部和底部的间距应予特别注意，不允许出现支柱中心线的不必要的突然性偏位。

除非另有规定或认可，扶手和踢脚板的装配应符合下列要求：

（1）支柱：48mm外径×3.2mm厚的钢管----最大中心间距为2000mm；

（2）上扶手：42mm外径×3.2mm厚的钢管----中心线高于楼面1250mm；

（3）中护栏：33mm外径×3.2mm厚的钢管----中心线高于楼面550mm；

（4）踢脚板：100×4mm平板----板底边距楼面高度10mm。

所有的支柱、扶杆和踢脚板都应镀锌。扶手支柱与支撑附件之间的螺栓连接应用不小于M16的螺栓。

在可能的情况下，上述组件尽量先按要求分别制造成型并留有适当调节裕量，整体热镀锌后再运往现场由钢结构人员装配。

楼梯

楼梯尺寸和布置在承包人提供的图纸上应有详细说明。

楼梯应按认可的现行国家标准进行设计和制造。

除非另有其他认可，楼梯倾斜度不应超过45°，宽度不小于900mm。

踏板应用防滑结构的热镀锌矩形格栅，用25mm×5mm的钢条制作，每米30根或相同强度的格栅，最大踏板口间距离为200mm。

爬梯

除非另有说明或图纸要求，爬梯在纵梁间的宽度为450mm，横档直径应为20mm，横档中心距应为250mm至300mm。

如果空间容许，所有爬梯的固定坡度应与垂直方向呈15度角。固定托架应固定在纵梁上以满足坡度要求。从地面或楼梯平台至爬梯横档的距离，在楼梯顶部应为300mm，在梯底部可为接近300mm，自爬梯顶部纵梁一般延伸到超过过渡平台上直至扶手高度，然后折回固定于平台。

设备支架结构

本招标文件图样所示或其他有必要提供设备支架的场合均应提供设备支架。支架结构总体上应符合本技术规格书中的设备对钢结构组件、安全和通道的要求。

保证安全通行至安装在塔式结构中的设备，以便于维修保养的通道平台必须提供。顶部平台应有足够的高度以保证所用提升机头和驱动装置的安装。

承包人应提出基础承载、连接要求和通道布置以及所有塔式结构等的细节要求供发包人认可。

操作平台、塔式结构、输送机栈桥和其他与土建工程有联系的支架结构的柱载荷、连接要求和通道布置和所有结构细节要求等均应提交发包人认可。

镀锌

钢件应达到热浸镀锌工艺批准的标准，热浸镀锌亦可用于其它钢件，以代替别处规定的保护涂漆方法。

在镀锌过程中应注意避免引起钢件的变形和脆裂，所有钢件在送往镀锌车间之前都应清除焊渣和毛刺，在镀锌之前应除去钢件表面上所有油迹，油漆和其它有害杂物。

承包人应根据热浸镀分包商指定的位置并经发包人认可，提供在镀锌过程便于搬运、通风和排水的孔洞和/或吊柄。在清理和镀锌时，所有零部件在搬运时应避免机械损伤并减小变形。

镀好的镀层应连续，尽可能光滑均布，不得使最后使用的零部件有任何的缺陷。镀锌层厚度应达到80μm。

镀锌件应在干燥、良好通风的条件下运输和贮藏，防止受潮生锈。

所有热浸镀锌应由认可的镀锌的专业人员完成。

设备部件

轴承

除另作规定的情况外，所有的轴承都应采用公制标准的滚动轴承。

所有一般用途轴承的选定应依据在正常维修和润滑条件下最小使用寿命为30,000小时进行设计。

电动机、联轴器、减速器、风机所使用的轴承的选定应依据在正常维修和润滑条件下最小使用寿命为50,000小时进行设计。

轴承的安装应依据轴承制造商的技术要求。

轴承座的轴端应采用迷宫密封或其它认可的形式密封以防灰尘和污物的进入。

轴承和轴承座应装配迷宫型密封以适合在规定的环境温度范围内在粉尘的大气中运行。

装配组件中的所的轴承座都应按轴承制造厂的推荐填注正确数量和正确型号的油脂以适合工作条件。

除非另有规定，否则所有的轴座和轴承座都应在对中后对轴承座各端的调节螺钉进行正确的定位。调节螺钉都应配有锁紧螺母。

承包人应根据实际在装配轴承时确保安装档圈和锁套。

轴类

除非另有说明或经发包人认可，否则所有直径大于50mm的轴都应使用锻钢。轴要整体机加工，轴承下的轴面光洁度应达到轴承制造商规定的等级。

减速器，联轴器和轴承等设备或零部件应按照制造厂推荐的公差安装在轴上。

应依据工作级别并考虑在恶劣条件下扭曲和弯曲的受力进行轴的设计计算。

在轴的直径变化处，设计制造时应考虑将应力集中减少到最低的程度。如果有轴肩，要尽可能光滑过度。并应按实际给出尽可能大的倒角半径。

任何非转轴都应为光轴以便于拆卸。在其各端要设置档板，用螺栓联接到轴承上。

按强度进行轴的设计时，应根据相关的标准和外载荷的形式对轴的计算弯矩和扭矩乘以载荷系数。

轴的弯曲变形不应超过轴承中心距的1/1500。

所有轴与滚筒的配合采用胀套联接。

驱动装置

驱动装置应确保在满载条件下能正常平稳启（制）动。

驱动装置尽可能为标准型，并且其构件在整套设备内应具有互换性。

驱动装置在安装和调整后，必须用螺栓固定在各自的底座上。电动机和减速器要安装在同一底座上。

每个驱动装置的底座应焊有合适的起吊环，吊环位置应能保证在起吊时底座保持平衡，安装的重量应清晰永久地标注在驱动装置底座上。

电动机

采用YFB系列防粉尘防爆型鼠笼型电动机,该电动机应符合GB50058-2014和GB17440-2008粮食粉尘爆炸性危险区域划分21区的规定, 防爆等级Ex tb IIIB Db。室内安装外壳防护等级不低于IP55，室外安装外壳防护等级不低于IP56。能效等级不低于 GB20613-2012 中规定的 2 级能效(即 IE3)。

电动机在额定负荷工作时，至少能每小时均匀起动10次，且能3次连续启动。

电机的所有外露部分应用认可的和适宜的加强的金属防护网保护。

所有的电机都应安有起吊螺栓，电机起吊螺栓孔不应穿透电机机壳使定子的铁芯片暴露。

所有室外安装的电机都应有防雨罩。

机械设备的提供驱动装置应提供电气接口，且应避免占用检修通道。

减速器

减速器的选择要依据制造厂的额定功率和输出速度的推荐值，采用的减速器应得到发包人的许可。水平运输设备的最小工作系数不小于1.5，爬坡输送设备的最小工作系数不低于1.7，垂直输送设备、刮板机的最小工作系数不小于1.9。

减速器在粉尘危险区（以下相同）时，表面最高温度在最大载荷、最高规定的环境温度连续工作并有尽可能多的粉尘覆盖时不应超过85C。不许采用外部冷却。减速器的热能力应等于或大于电动机功率。

若使用轴装式减速器，要将制动力臂布置在任何时间时都呈受拉状态。

所有减速器都要采用内部喷射或强制润滑，而且要使润滑剂能够达到齿轮、轴承和密封件等所有运转部件。

减速器要完全有效地密封，不能使润滑剂从任何接缝和密封部件渗漏。

油封要能够承受减速器内由于通风堵塞或温度变化而产生的压力变化。

各减速器都应配置一个油位塞。

各减速器都要配置磁性排放塞，用于吸取油中铁质颗粒。

所有减速器都要装有透气孔，其结构能防外部杂质和水份的进入。当减速器内填注了足够数量的油料时，油料不应从透气孔排出。

减速器要有标签，显示输入速度、输出速度、速比率和额定功率。

减速器箱体的底座面要进行机加工，适宜螺栓连接在底座上。

联轴器

驱动装置电机功率在18kW及以上时应在轴上装液力偶合器。驱动装置电机功率等于或小于15kW的轴应用橡胶轴套型或经发包人认可的其它种型式的联轴器。

所有联轴器的选定都应使服务系数不小于1.5倍的电动机功率。

所有液力偶合器都应是限矩型的，配置可熔液体排放塞。液力联轴器和可熔塞的设定应以联轴器的任何外表面的最高温度，在机器处于最高环境温度中，以最大负荷连续运行时，不超过125℃为准，并配置超温检测开关接入PLC。

液力偶合器要按照制造厂的规定或推荐，加注液体以适应其工作。在正常运行时，不准有液体的泄漏。

所有联轴器的选定和安装都应根据制造厂的推荐。

调试前，所有联轴器的对中都应符合制造厂的规定公差。结束检验和调试之前，联轴器的对中应重新检查，如果需要的话，应将它们重新调整到制造厂的公差范围内。

基于电机额定功率，液力联轴器应最小有1.0的储备系数，并应适合正、逆两个方向的旋转。

润滑

承包人应负责在提供所有装置包装前，正确加注油或润滑脂，并在设备安装完成后，为这些设备加注油或润滑脂。此要求适用于所有电机、减速箱、联轴器、轴承、链条、钢丝绳滑轮等。

所有的外部轴承应装油嘴。驱动部件上的油嘴应为标准工业型，驱动装置运行时，应能为驱动部件提供方便的加油和润滑。可在必要处用延长的油嘴或油管来满足这要求。油嘴的位置应能使加注的新油贯穿整个轴承。

承包人应为每台设备提供一份完整的润滑使用明细表，包括根据制造商建议在现场的气候条件下和粉尘条件下设备的每个部位使用不同的等级的润滑剂和使用系数。

耐磨衬板

3.3.8.1  除非发包人另外认可，应在所有的溜管和阀门及任何可能受谷物磨损或冲击处装有厚度至少为10mm的高密度聚乙烯板或厚度至少为5mm的锰钢板(42MnV7)。

3.3.8.2  聚乙烯或其它非金属耐磨衬板应有抗静电性能和缓解粮食对溜管的摩擦磨损性能，应能保证溜管大小和坡度下所要求的流量。

3.3.8.3  溜管两侧边的耐磨衬板高度应至少为溜管侧板净高度的2/3。侧衬板应用双排螺栓固定。

3.3.8.4  所有的耐磨衬板应易于更换，用于溜管的聚乙烯衬板需用金属衬底，至少应每隔200mm的间距用螺栓固定。

3.3.8.5  为了便于处理和更换，单个衬板的重量应尽可能不超过20kg。

3.3.8.6  耐磨衬板应用M8的带聚乙烯包头的沉头螺钉或包胶防松螺栓固定，衬板孔也应为沉头孔，孔深应使当螺钉拧紧时，衬板表面不发生变形。

3.3.8.7  侧面耐磨衬板可用沉头螺钉或无沉头锥孔的防松螺栓或耐磨衬板镗孔固定。

3.3.8.8  侧面耐磨衬板的顶端与溜管的连接处应采用认可的密封剂进行密封，防止谷物或灰尘停流在衬板和溜管之间。

3.3.8.9  在阀门内采用聚乙烯板时，在不适于用螺栓固定的地方耐磨衬板应用衬板制造商认可的粘接剂进行粘合。

3.3.8.10 应遵守所有生产商对于此类粘合固定的建议。

密封剂

本合同下提供的用于连接和法兰密封用的密封剂应为经认可的、适用于粘接金属表面的中性树脂型硅粘密封剂。密封剂不应含有或挥发出任何有腐蚀或有毒的物质或沉渣。

承包人提供的量应足够用于现场安装时溜管、阀门和输送机所有连接处的有效密封。

铰盘

铰盘框架应为坚实的全钢焊接结构，且在加工前应消除应力。

铰盘卷筒和焊接件应进行100%的X射线检查，在无法做X射线检查时，应做100%的超声检查。

铰盘卷筒在机加工前应消除应力。

铰盘卷筒应装在轴承座用螺栓固定在底座上的固定轴上的调心滚珠轴承上，两端的轴承座在最后安装到底座后镗轴承孔。

卷筒的沟槽应适合于所用钢丝绳的盘卷。

当钢丝绳完全缠绕在卷筒上时，卷筒上的钢丝绳不应超过一层。

尺寸、长度、直径、开槽以及固定应符合认可的相关标准。

钢丝绳

钢丝绳至少应由100根镀锌钢丝组成。

钢丝绳的断裂拉力应至少是工作拉力的7倍。

钢丝绳从滑轮和卷筒上绳槽的方向的夹角应不大于5°。

钢丝绳在供货前应对绳芯和外股进行适当的保护处理，能持久保护防止腐蚀。

所有钢丝绳的端部应缠紧和夹紧，保证钢丝绳不松散。

钢丝绳配件及附件要适当地设计，并同钢丝绳具有相同的抗拉强度，每部分附件都要具有符合相关标准的强度和安全系数。对这些附件要求提供质量检验证明，包括测试强度、断裂强度和其他相关数据。承包人或供应商需以额定荷载对附件进行两次承载测试。

滑轮

所有直径大于200mm的滑轮或承载钢丝绳直径大于12mm的滑轮应用铸钢制造且用双列滚子轴承支承在一固定的钢销上转动。小的滑轮应用深槽球轴承或滚子轴承固定。

滑轮直径至少为所携钢丝绳直径的25倍。

所有承载钢丝绳直径大于12mm的滑轮应带有密封深沟球轴承。

所有的滑轮轴承都应密封保护防止异物进入。

所有的滑轮沟槽应为完全机加工，不得有任何气眼或铸造缺陷。

所有的滑轮都应有钢丝绳承盘保护装置，防止钢丝绳可能从轮槽滑落。

滑轮沟槽应准确机制，直径统一，表面磨光。沟槽深度轮廓应符合认可的相关标准。沟槽表面硬度不小于HB320。

防护装置

应根据认可的标准给所有的运动部件提供防护装置。

所有的防护装置应用认可的固定方法固定在需要的位置，且须使用工具才能将它们移动。

防护装置应为可移式，维护方便，且在合适之处或发包人要求之处安设检查口，用于设备在防护时的目视检查。

防护罩的设置应易于拆卸和更换，而不需拆卸任何其他构件。为安全起见，不得使用翼形螺母。

检查和维修门

应在要求对设备部件进行日常检查和维护及发包人另外要求之处的所有地方安设检查和维修门。

斗提机：每一楼层设置在畚斗上升面；头部和底部。

刮板输送机：头部和尾部、进料口、出料口、跑偏观察孔。

溜管：每个弯角处。

阀门:每处。

仓底出粮口闸门上方，排堵检查口。

秤上斗和秤下斗：观察和清理堵料情况。

除尘器灰管：每个弯角处。

关风机：进口、出口各一个检修口。

检修门的大小和位置应能看到被检查设备的全部情况，在发包人要求之处,检修门应便于设备的清理、润滑或张紧调节等。

检修门的一侧应铰链连接，当开启时能稳定承受自重，或有另外方法使之开启时能锁定，不对检修人员构成危险。

检修门应装在框架上，且装有垫片或其他密封装置，当关闭时应不受天气影响和防尘，检修门应装有认可的锁紧机械装置，可通过调节保证关闭时能与框架可靠密封。

检修门最小尺寸不应小于500×300，并根据设备检修位置不同，相应调整尺寸。

泄爆口

在能产生易爆炸危险性的粮食粉尘浓度的所有粮食搬运设备上都应设置泄爆口，它们包括但不限于所有的输送机、清理筛及除尘器机壳。

泄爆口的设计和安装应符合认可的国际标准或中国标准。

任何设备上需泄爆的表面积应符合GB/T 15605的要求。

泄爆口应由认可的低惯量轻质材料做成，应在压力不大于1.5kPa，时间不多于1毫秒内完全释放。

在建筑物或结构物内的泄爆口宜装有管道，它应有足够的强度承受作用于它的最大爆炸压力，并能将爆炸压力波安全地导出大气。

露在大气的泄爆口的设计应防止雨水进入设备中，其材料应能承受低温，阳光的紫外线照射及其它环境条件的作用。

泄爆口的细部设计应使粉尘和其它物体不能聚集在上面或其内表面的周围。

泄爆口应直接引出室外，不能引出的必须安装无焰泄爆装置。

设置在建筑物或结构内侧的泄爆装置装配强度应能耐得住可能产生的最大爆炸压力。

机械设备技术要求

刮板输送机（重载）

一般要求

刮板机的额定输送能力【详见设备需求一览表】，整机设计应满足满载启动、正常运行和带载停机等环境（条件）及工况的要求，设计能力不小于额定生产能力的110％，并能在过载10%的情况下顺畅启动并正常运行。

埋刮板输送机应能在当地的气候条件下作业，并满足防尘、防水、防振、减少噪音的要求。操作区域内的噪音应符合环保要求。

尽可能使用的零部件标准化(特别是刮板链条)，以达到刮板机之间的最大的互换性。

刮板输送机驱动装置根据安装条件采用平行轴或直交轴直连。

从运行稳定性及使用寿命考虑，所有刮板输送机的线速必须符合如下要求：楼房仓区线速度：V≤0.55m/s，筒仓区刮板线速度：V≤0.60m/s.

输送机槽

所有机槽应能防尘、防风雨，法兰连接处应用硅密封剂密封。

刮板输送机的机槽应有足够的强度和刚度。机槽长度应考虑安装条件及运输条件。并应尽可能采用标准长度。壳体（包括头尾节）采用钢结构法兰盘连接，机槽两端法兰要保持平行并与机槽轴线垂直，所有法兰盘之间必须用聚氯丁橡胶密封条或垫圈密封，保证防水、防尘。机槽两端法兰要保持平行并与机槽轴线垂直，连接面要求密封，防止粉尘外泄。机槽底板在分段结合处的高差应严格控制，以减少物料的破碎。

刮板机中间段壳体材质要求

- 刮板输送机中间段侧板：结构形式为双层板，内部板为可更换式。外板厚不低于4㎜，材质为Q235；内板（即：侧面与物料接触部分），板厚不低于6㎜，材质为NM400，高度为高出输送物料最高处30mm；中间段盖板：厚不低于3㎜，材质为Q235。中间段底板：板厚不低于8㎜，材质为NM400。

链条导轨采用可更换结构型式，选用特制优质钢材制作，材质不低于NM400。对于采用弯板焊接链的导轨纵向成八字形排列（或类似功能结构），避免导轨与链条的同一部位摩擦。

机槽应用适当的间距固定在支架上，保证输送机所要求的平直度。支架应固定在支承输送机的底脚板上。支架与机槽的连接应允许在安装期间或安装后由于必要而进行调节高度，校正水平。在调直机槽后，机槽与支架之间的连接处通钻并用螺栓固定，防止由于振动而引起移动。

在机头、机尾及沿整机长度范围内的机顶盖上，最多间隔 6 米设置易拆卸的观察检修门（盖），检修门（盖）与刮板输送机顶盖采用铰链连接，防尘防水及防丢失。检修门（盖）采用轻型铝合金板材制作，观察检修门（盖）应具有泄爆口的功能。

在刮板输送机每个进、出料口位置设置流量观察窗。中间卸料口应设置链条清扫器或类似构件。

输送机盖应密封装配，能防水、防止粉尘外溢；紧固形式宜采用方便开启的扣式机构，并在合适位置开有满足本招标文件气体其他条款所规定的泄爆口及观察窗。。

刮板链条

刮板机输送链条选用重载焊接弯板链（或模锻链），链条和轴销应采用优质合金钢40Cr或铬锰合金制作，并经调质热处理。

刮板链条的断裂荷载应至少为在最大电机启动转矩的基础上设计的链条最大牵引力的7倍。

刮板链条应在认可的型式和耐磨材料制成的轨道上运行，链条上轨道厚度10mm，耐磨性能不低于NM400，链条导轨在中间卸料口处应采取有效方式避免粮食卸料不净而带至机头聚集。

每节链板加装超高分子聚乙烯耐磨板，厚度不低于25mm，并用 8.8级热镀锌止退螺栓与链板固定。超高分子聚乙烯耐磨板分子量不低于500万。

所有刮板链条的联接板应可拆卸并带自锁紧螺母或发包人认可的其它形式，手工铆接的链节不予接受，每台刮板机应提供足够的螺栓联接板。

刮板链条的刮板上应装有适当数量可调节的清扫板用来清扫刮板机底板，清扫板为的塑料材料如聚乙烯制成，用螺栓固定在刮板上,且能传导静电。

刮板输送机链轮

每台刮板机都应有与链条相适应的头尾链轮。所有的链轮由发包人认可的制造商提供。链轮的齿形应与其传动的链条节距相匹配、啮合，头、尾链轮在安装时须保证在同一垂直平面内。

刮板机头、尾轮采用剖分式结构，要求有防呆设计，采用 12.9 级防腐螺栓紧固，便于拆修维护；材质采用热处理后 45#钢，齿部经高频淬火处理，齿面硬度达到 40~50HRC。

头、尾轮轴用材40CrNiMoA，并经调质处理。

刮板输送机张紧装置

刮板机的张紧装置应采用装在机尾部分的螺杆张紧方式，螺杆材料要求用热镀锌制作，螺母采用合金材料，螺杆为30度的梯形螺纹。

机尾处采用一体式张紧轴承，独立张紧架，张紧专用设计。

张紧行程：当尾轮轴在其行程中间时，调节杆的长度应能满足拆除或增加两个链节的要求。

检查门

检查门应装在刮板机的头、尾段处。

检查门应足够大，不小于300X250mm,并位于便于头、中间段、尾链轮的检查和维修处。

头尾进出料及中间的侧机槽处应设透明观察窗。

中间出料口的不设凸台，能满足与出料闸门紧密连接，不存在出口与闸门间的积粮现象。

安全保护装置

（1）料堵检测开关；

（2）失速检测开关（带躲避启动延时功能）；

（3）轴温传感器；

（4）液力耦合器超温检测开关。

刮板输送机（轻型用于杂质输送）

一般要求

刮板机整机设计应满足满载启动、正常运行和带载停机等环境（条件）及工况的要求，设计能力不小于额定生产能力的110％。

刮板输送机应能在当地的气候条件下作业，并满足防尘、防水、防振、减少噪音的要求。操作区域内的噪音应符合环保要求。

尽可能使用的零部件标准化(特别是刮板链条)，以达到刮板机之间的最大的互换性。

刮板输送机驱动装置任何情况下不得采用链传动；在空间允许的情况下，需采用平行轴或直交轴直连。

从运行稳定性及使用寿命考虑，所有刮板输送机的线速必须符合如下要求：线速度：V≤0.5m/s。

输送机槽

所有机槽应能防尘、防风雨（如有需要室外），法兰连接处应用硅密封剂密封。

刮板输送机的机槽应有足够的强度和刚度。机槽长度应考虑安装条件及运输条件。并应尽可能采用标准长度。壳体（包括头尾节）采用钢结构法兰盘连接，机槽两端法兰要保持平行并与机槽轴线垂直，所有法兰盘之间必须用聚氯丁橡胶密封条或垫圈密封，保证防水、防尘。机槽两端法兰要保持平行并与机槽轴线垂直，连接面要求密封，防止粉尘外泄。机槽底板在分段结合处的高差应严格控制，以减少物料的破碎。

刮板机中间段壳体材质要求

- 刮板输送机头、尾板厚度不小于5mm，中间段侧板：厚不小于3㎜，材质为Q235；中间段盖板厚不小于3㎜，采用三角形结构，材质为Q235。中间段底板厚不小于5㎜，材质为Q235。

机槽应用适当的间距固定在支撑架上，保证输送机所要求的平直度。支撑架与机槽的连接应允许在安装期间或安装后由于必要而进行调节高度，校正水平。在调直机槽后，机槽与支撑架之间的连接处通钻并用螺栓固定，防止由于振动而引起移动。

在机头、机尾及沿整机长度范围内的机顶盖上，最多间隔 6 米设置易拆卸的观察检修门（盖），检修门（盖）与刮板输送机顶盖采用铰链连接，防尘防水及防丢失。

在刮板输送机每个进、出料口位置设置流量观察窗。中间卸料口在运行卸料口方向卸料口上方2/3处设置链条的清扫器。

输送机盖应密封装配，能防水、防止粉尘外溢；紧固形式宜采用方便开启的扣式机构，并在合适位置开有满足本招标文件气体其他条款所规定的泄爆口及观察窗。。

链条及刮板

刮板机输送链条选用焊接弯板链（或模锻链）。

刮板链条的断裂荷载应至少为在最大电机启动转矩的基础上设计的链条最大牵引力的7倍。

刮板采用PA6刮板片或聚乙烯刮板片。

塑料清洁板UHMW-PE,和机筒底板、侧板无间隙，从而无残留更卫生。

刮板链条的刮板上应装有适当数量可调节的清扫板用来清扫刮板机底板，清扫板为的塑料材料如聚乙烯制成，用螺栓固定在刮板上,且能传导静电。

刮板输送机链轮

每台刮板机都应有与链条相适应的头尾链轮。链轮的齿形应与其传动的链条节距相匹配、啮合，头、尾链轮在安装时须保证在同一垂直平面内。

采用高硬度驱动链轮，链轮更换简单。

刮板输送机链张紧装置

刮板机的机尾装自动或手动链张紧装置，从而始终保持链条张紧状态。

检查门

检查门应装在刮板机的头、尾段处。

检查门应足够大，不小于300X250mm,并位于便于头、中间段、尾链轮的检查和维修处。

头尾进出料及中间的侧机槽处应设透明观察窗。

中间出料口的不设凸台，能满足与出料闸门紧密连接，不存在出口与闸门间的积粮现象。

安全保护装置

（1）料堵检测开关；

（2）失速检测开关（带躲避启动延时功能）；

斗式提升机

一般要求

所有斗提机都应满足本规范涉及现场环境气候条件下功能的要求,要满足设计、功能、设备零部件粉尘控制等一般要求。

斗式提升机的额定提升能力【详见设备需求一览表（2.1）】，整机设计应满足满载启动、正常运行和带载停机等环境（条件）及工况的要求，设计能力不小于额定生产能力的110％，如遇突然停机，先清空机座物料，畚斗内物料酌情部分清空，避免强行启动造成畚斗变形和皮带过载。

斗式提升机的额定产量应基于畚斗容纳粮食量不超过畚斗充水容量100%进行计算。

斗提机带速的选定应适合各滚筒的尺寸和斗的类型以确保粮食从斗中卸出不冲击头箱并不将粮食带入管道。楼房仓区斗式提升机的带速不应超过2.5m/s；筒仓区提升机不超过2.8m/s.

所有斗式提升机的设计和安装都使其在一切流量条件下能够正常运行，皮带不跑偏，也不需调整任何零部件；皮带的中心线无论在空载和满载之间的任何条件下都不得偏离任一皮带轮中心线15mm以上，若为双排畚斗，两排畚斗应对称安装（若为单排则畚斗带应与畚斗中心线重合），偏差不大于5mm。

驱动装载应满足本技术规格书的有关规定。

斗式提升机配置重力式皮带自动张紧装置并包括重力块。

所有斗提机都要设置通道门和检修门。

斗式提升机每层宜安装一处观察窗，位置设置在楼层 1.5m 高处以方便观察斗式提升机运行情况。

斗提机机头

斗提机头部机头座的钢板厚度不小于5mm的Q235钢板制成，所有可能受到粮流冲击的头箱内表面应衬上带钢丝网的聚氨脂耐磨材料，聚氨酯材料厚度不小于10mm。

头部有检修口，通过该口可对机头档板、驱动皮带和斗式提升机卸料口进行全面检查。

畚斗形状的设计和斗式提升机卸料溜管的设计，使下降时畚斗内不遗留粮食。

斗式提升机的卸料溜管内设置畚斗活动拦截棒。

所有伸出箱体的轴都进行有效的密封以防尘和气候的变化。

机头外壳的尺寸和形状的设计应适合畚斗卸粮轨迹。

在每台斗提机下降机筒的卸料溜管底部装一可调节料流的舌板以减少回流。

斗提机的头轮轴应通过轴承固定支承在塔架或支承结构上

所有穿过机壳的外露轴应有效密封，达到防雨防尘目的。

斗提机的机头外壳及其支撑应设计能承载其下悬挂的机筒的重量。

提机机头外壳不许用来支撑驱动头轮和驱动零部件。

斗提机的机头处应装有符合本说明书其它地方定义所要求的大小适用的低惯量的泄爆口。

机头外罩应为易拆装结构，应设置吊物环。机头在提升塔顶层设置龙门架，方便检修。

斗提机驱动装置

所有传动部件都应在额定满负荷范围内运行，设计能力时考虑所有的运行条件，如：加速、满负荷制动和起动。

斗式提升机装配逆止器以防满载时或满载停车时逆向运行。斗式提升机能在上行侧筒体内的畚斗100%满负荷、底座装满1/3的条件下平稳起动，而无任何打滑现象。

配备一套独立的重载型低速运行装置，用于检修。逆止器和低速运行装置由减速机厂家配套提供。

电机和减速机安装在同一基座上。这个共同的基座要有足够的强度，在所有作业条件下能承受电动机和减速器的静载和动载而不产生变形，电机和减速机在基座水平面上均可X、Y轴调节。并且可为电机和减速机的油料更换提供便捷。

斗提机采用全密封方式，设计需满足泄爆要求，即机筒每隔 6m 设置一组泄爆门，采用金属泄爆板通过泄爆螺栓固定在斗提机身形式，严禁使用泄爆膜形式。泄爆面积不得小于机筒截面积 1.3 倍。斗提机顶部需配置泄爆门（泄爆门板一端与壳体采用铰链连接，以确保泄爆板与泄爆螺栓脱落，用铰链链接住，防止产生人身伤害），总泄爆面积及泄爆方式符合国标和相关行业要求。泄爆口应直接引出室外，不能引出的必须安装无焰泄爆装置。

减速机需提供方便的低速检查（满载辅助）驱动装置，须提供合适的互锁以避免主驱动装置与检查（辅助）驱动装置同时啮合。

斗提机头轮及底轮

斗式提升机驱动皮带轮要符合本技术规格书的有关要求。

头轮直径的选定将与带速相对应以保证离心卸料，且无残粮重新被带回筒体内。

所有轮宽应至少大于带宽40mm，机筒宽应至少大于轮宽50mm。

斗提机头轮应有阻燃防静电橡胶层，其硬度范围为50～60邵氏硬度，厚度不少于20mm。

头轮轴采用外装式轴承座支承。

斗提机底轮轴应由斗提机张紧装置内的外置轴承承载。

斗提机的头、尾轮及导向轮应按要求加工成凸面。

斗提机轮轴应采用锥套链接。

斗提机机头和机筒设置泄爆口，符合国标泄爆设计要求。

斗式提升机头轮应有防滑和使皮带自动对中功能的表面覆胶或插片式胶层，胶层具耐油、阻燃、防静电物理特性，硬度60DURO，厚度20mm、凸度大于10mm（注：头轮覆胶采用整体表面硫化）。

提升机机筒

斗式提升机的上行、下行侧都有各自独立的筒体。

筒体内部宽度比驱动带至少宽90mm，带背面与机筒间的最小间隙不得小于50mm。畚斗的最大突出部分和筒体之间的最小间隙不小于75mm。

筒体以低碳钢板、角钢等型材构成，厚度不低于2.5mm。

法兰应满焊接在机筒两端或密封防腐蚀，机筒装配时应防止焊接变形，变形的机筒将不被接受。

筒体内应设置滑动接头用来调节斗提机头部和尾部之间的垂直移动，设计中应杜绝畚斗与接头的碰击，在封闭结构内安装斗提机的地方，滑动接头要进行密封处理以防止粉尘逸出。

应根据本规格书的要求在所有斗式提升机机筒上安装尺寸足够大的低惯量泄爆板（或利用以透明有机玻璃制成的检查门代替）

机筒内不得有螺母等突出物。

除非经买方认可，否则，每个箱体组件单元垂直方向不大于3m，以保证在各种载荷条件下，每个方向的垂直定位。其公差为3mm。

所有接头在螺栓连接前，都用橡胶条或挠性材料如硅密封剂涂在法兰上进行密封，以防尘和防雨。

各斗式提升机筒体都设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板，用于畚斗装配、维修、清理和检查。所有门或板的制造和安装要注意密封，防尘防雨，同时要防止粉尘和谷物沉积。所有检修门或拆卸板要在楼层结构或钢结构塔架便于操作处。

畚斗带

所有斗式提升机的驱动带都须是防火、防油、阻燃和抗静电的，符合相关认可的标准，其尺寸和强度应适合斗式提升机的工作要求。

驱动带在初次使用12个月后拉伸量不得大于1.5%，卖方提供制造厂出具的证书。

驱动带能在规定的温度范围内工作而没有裂纹、强度损失或者在驱动轮上打滑，并有相应的书面说明。

卖方将向买方提供制造厂出具的证书，证明本合同项下供应的驱动带适用于现场工作条件。

使用聚脂（EP）驱动带，其强度要高于根据实际经验和设计标准计算出的强度，没有买方预先认可，不准采购驱动带。带宽和层数要适合其用途，并要满足张力和畚斗连接螺栓抗拉标准的要求。

驱动带比固定在其上的畚斗至少宽50mm。驱动带的面层厚度不低于2mm。面层阻燃、抗静电，并符合相关标准。

制造厂不得在厂里进行皮带拼接。

所有畚斗带应符合认可的相关标准的要求，胶层为橡胶EPB1，外胶层厚度至少2mm，抗静电、非易燃，带芯材料为聚脂（EP）。

畚斗带应按每台输送机一整条的方式提供，每条输送带仅允许有一个接头。制造商应将带缠绕在合适的卷盘上，悬挂存放，使之在运输和贮存过程中不和地面及其它任何表面接触。在运输和储存期间，带不得受日光直接照射和物理性破坏。

驱动带要用防霉剂保护以防产生霉变和细菌引起的老化变质。

驱动皮带拼接采用S5对接的机械连接形式进行。皮带只允许一个接头。连接处每边至少用6排畚斗螺栓连接搭板，或发包人认可的其它连接方式。

提供的驱动带是带模制边面层的，切割边面层的禁止采用。

搭板的材料应为合适的韧性材料并符合本技术规格书规定的要求，包括书面形式的证明和认可。

驱动带额定最大容许工作张力应至少超过计算出的最大运行张力15%。断裂强度与工作张力之比不能小于9。

畚斗和固定螺栓

斗式提升机畚斗一律由非金属材料的防静电高分子材料制成（高密度聚乙烯），卖方将制造厂提供的关于畚斗的证书交由买方认可。

采用由卖方认可的螺栓连接方式将畚斗安装到驱动带上，使用高强度锁紧式螺栓。

安装在皮带拼接处的畚斗，其突出长度不得超过安装在皮带其他位置的畚斗的突出线，在拼接处专门配置突出量小的畚斗来解决该问题，而不可用切割标准畚斗的方式来进行。

固定螺栓由畚斗供应商附配。

用于将畚斗固定到搭板上的螺栓应能安全承受附加在它上面的额外荷载。

畚斗螺栓采用牙口螺钉，并有自锁螺母锁紧.

检修门和观察口

为便于检查维修，应根据规格书的要求，在所有斗式提升机的机头、底座和机筒处设置可拆卸检修门和观察口，开门和开口的尺寸应足以满足对机头、底座、导向轮和畚斗的拆卸更换。

除了上述要求，还应在所有双机筒机头下面，上行机筒和下行机筒之间，装上并列铰门板盖。

根据通风除尘的要求，在筒体上开设吸风口和排灰口。

底座

提升机底座应用厚度不小于6mm的低碳钢制成，提升机底座应有足够的刚度。

物料可通过前部或后部的进料溜管口进入提升机底座，应尽可能选用逆向进料。

底段应设计成：上行侧筒体的喂料管当其位于行程最高位置时应处在尾轮的中心线以上，下降侧筒体的喂料管当其位于行程最低位置时应处在尾轮的中心线以上。

喂料斗的长度和形状应能保证提升机畚斗中心装粮。粮流冲击会造成皮带跑偏时，在喂料斗内应安装可调节的导流板。

应将插板装在底座的前部和后部以最大限度减少滞积的粮食，便于底座排空。

在底座每侧可装一溢流粮进入口，并带铰盖，其尺寸和位置应满足将溢流粮用人工方法铲到提升机中。

斗式提升机底轮应装认可的重力型张紧装置形式，它应足以维持皮带最小的张力以防起动时畚斗带打滑。

张紧装置应可进行张力调整。

张紧装置的尾轮垂直张紧行程除非发包人另外认可，应能满足使带的缩短长度至少为5个畚斗间距，且满足使带的缩短长度至少为450mm。

重力张紧装置应带有限位开关，当带延长时显示张紧达到它的极限位置。

安装有自动重力张紧器的斗提机，尾轮轴承应安置在能自由进行垂直移动的刚性轴架上，张紧装置重力平衡块应承载于此轴架上，并使其重量均匀分布于轴承上。尾轮轴的定位应不影响张紧装置的整个行程，并应能用具有螺纹调节功能的轴承座在轴架两侧调整其位置，调整范围应为±10mm。

底座的两侧应设有槽孔，其长度应能满足如规定的尾轮轴全行程。

底座外壳和滑动轴承板之间应有一个认可的密封装置，使全部张紧行程内在底轮任何位置上都不会有粮食和粉尘泄漏。

安全保护装置

每台斗提机应装有以下如电气说明书中定义的电器安全和机械保护装置，这些装置应包括但不限于以下：

（1）卸料溜管料堵限位

（2）头部跑偏限位

（3）尾部跑偏限位

（4）失速开关（带躲避启动延时功能）

（5）张紧限位开关

（6）通长设置拉绳开关

（7）轴温传感器

（8）液力耦合器超温检测开关

所有检测开关和保护装置由斗提机供货商提供，所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件电源采用直流DC24V。

螺旋输送机

一般要求

本招标中U型螺旋输送机用于杂质输送，碳钢材质；

螺旋输送机的设计须满足满载起动的要求。满载运行时，电动机须在小于或等于额定电流的条件下运转；

螺旋输送机能在当地的气候条件下作业，并满足防尘、防水、防振的要求。运行过程中不允许出现擦碰及异响，操作区域内的噪音符合环保要求；

所有的螺旋输送机能在指定的产量下连续工作，且有如本规格书中规定的110％过载能力。

螺旋输送的转速不大于80转/分钟。

合适位置设置观察检修门，用于观察和清理检修。所有检修门的制造和安装要考虑密封、安全，并防止粉尘的沉积。

机头、尾

采用直联传动形式。

机头尾结构设计合理，强度足够，正常运行情况下禁止出现不合理的振动，摇摆。

头、尾安装法兰轴承和轴密封件，防止漏灰漏粉。

机尾部设失速报警装置。

所有转动部件均采用护罩进行防护。

输送机筒体U形槽及螺旋叶片

机筒底部带清理门，用于清理螺旋和内槽。

出料口上方设置溢出式堵料报警开关。

螺旋轴超过3米需设置中间吊挂，吊挂轴瓦采用特氟龙材质。吊挂轴瓦设计合理，方便观察、检修及更换，优先采用飞翼式悬挂结构，降低功率损耗。

空心轴的直径及壁厚设计合理，可靠。叶片与空心轴的焊接工艺先进，合理，转动时最大扰度不大于3mm；

叶片厚度不小于4mm，螺距为叶片直径的0.8倍；

靠近头部及尾部各设置半个螺距反向螺旋；

叶片与机筒之间的间隙不大于10mm。

壳体食品级多层抗腐蚀涂层，可用于室外安装。

气垫带式输送机

一般要求

气垫带式输送机应包括输送带、驱动装置、传动和改向滚筒、气室及供气装置、托辊、张紧装置、清扫装置、喂料靴、机架、密封罩、控制装置、安全监测保护装置。各进出口法兰螺栓连接件直至与建筑物或栈桥相连接的地脚螺栓或预埋件也包含在本招标范围内。

输送机盖板的所有接头处均应采用密封措施，确保粉尘不得外泻，雨水也不能侵入输送机内。

气垫带式输送机的设计能力应最低不小于总设计生产能力的110％。

气垫带式输送机应能在满负荷下顺畅启动。

气室应设计成使空气能顺畅移动，并使沿输送机长度方向的压力降最小。能储备一定的空气量，保证气室压力的稳定性。

输送带在所有负荷条件下正常作业时应居中运动，输送带中线离机头或机尾轮中心的偏离满足安装规范。

通常皮带及气室应完全密封在一防雨密封罩内，但对置于室外并位于仓顶通廊的气垫带式输送机，出于抗风压的考虑，返程皮带亦应置于防风雨的密封罩或挡板内。

气垫带式输送机的承载分支在皮带进入和离开气室段应设置特别的托辊过渡装置，在返回分支，皮带进入和离开气室段应设置特别的托辊过渡装置，在皮带机的驱动端和卸载端要设置特别的托辊过渡装置。

所有倾斜气垫带式输送机均需装置止逆器，保证满足重载启动时驱动电机不工作情况下皮带不逆转。

每台机的尾部均要求设置有挡粮胶板，保证粮食不能从尾部落出。

气室

气室的横截面积大小应足以保证输送机在满载作业时各部分压力均匀。为避免焊接应力造成气室盘槽的变形，可采用机械联接的拼装方式；组装前应将盘槽的内表面进行不低于本规格书要求的防腐处理

应在合适的中心位置上提供直径适宜的孔眼，以使空气从气室通过底板为输送带提供支撑力，气室盘槽表面应规则、均匀，不应有局部凸起和明显折痕，孔眼应光滑，不应有毛刺。

对较长的气垫带式输送机和有多个喂料点的输送机，可将气室分隔成几个，并由几个风机分别带动，以控制输送带下分布的气流。每个气室应配置气室压力开关。

风机和风管

风机应能在所有荷载条件下为输送机气室提供足够的风量和风压，以支撑输送带。

风机应为带可调节消声器的非超载型，风机和叶轮应做动平衡。

风机应由电动机直接驱动。不得采用三角带传动。

应提供带有弯头、软联接件、法兰、压力调节阀和紧固连接件，钢风管的厚度不小于1.6mm，为气室提供所要求的风量和风压。

皮带机托辊

所有皮带机托辊都应是采用托辊专用高频焊管，配有环槽球轴承，并具有多功能润滑和密封防尘功能。

所有托辊的最小直径要符合有关标准，并由皮带厂家决定其安装间距，托辊的外沿应有弧度防止皮带磨损。

托辊轴承的密封应为耐久型，并且轴承工作寿命不小于30000小时。

托辊要有互换性，在同样带宽的情况下可互换使用。

托辊的安装座允许在不打开皮带机罩的情况下，可以方便地互换。

若托辊为平直型，应在皮带机尾部滚筒后设导向托辊。

在试车期间，任何被发包人认为噪音过大的下托辊应更换或修理，直到发包人满意。

机架

机架构件的刚度、强度应能承受全部荷载，而不会引起输送带的跑偏、气室的变形或振动。

机架由头架、尾架、气室和气室支腿组成，气室应由若干个标准段和必须的调节段组成，它们用螺栓连接成一个整体。

机架的所有构件表面不得有会引起粮食或粉尘聚积的凹表面。出厂以前应检验机架的平直度。达到规定的标准要求。

机架中的头架、尾架、气室的支承构件和张紧装置导向架，均应采用Q235B钢焊接而成。

皮带

输送带宽度应保证当输送机满载时，输送带上粮食的外缘与输送带外缘距离(以粮食表面最大过载角10°为基础)不小于50mm。

输送带额定最大许可工作张力应至少超过计算最大运行张力15%，断裂张力与工作张力的比率应不小于9。

输送带应为聚酯带（EP），具有耐蚀、耐油、阻燃、防静电性能，每层芯层的抗拉强度不小于200N/层.mm，带的延伸率不大于1％，每条输送带仅允许有一个接头，接头须用硫化法粘接。

所有输送带应为“阻燃防静电”，符合认可的有关标准。

所有输送带的承载面应有一层厚度最小为3mm的保护层。

输送带应能在规定的温度范围内作业，而不会发生断裂、强度损失或在驱动滚筒上打滑。

承包人应向发包人递交由输送带制造商提供的证明，证明提供的输送带和连接材料符合本说明书的要求和完全适于在作业条件下作业，同时要沿重力张紧滚筒反向弯曲，滚筒的直径、过渡距离和和凹弧的曲率对输送带的影响考虑在内。事先未经发包人认可不得采购输送带。

所有输送带应根据制造商的建议用热硫化的方法在现场连接。承包人应提供连接输送带所需要的所有材料和设备，在现场对维修人员进行输送带连接培训并提供有关连接程序的文字说明。除了第一次连接剩下的材料以外，承包人应提供对最宽的输送带进行3次连接所需要的足够的材料。

每台输送机的输送带应整条供应，应由输送带制造商在工厂包装到一个合适的带轮上。应将带轮固定挂在一个轴上使之在运输和储藏过程中不和地面或其他表面接触。在运输、搬倒和长期存储过程中应避免日光直晒和物理损伤。

在工厂连接的输送带将不为接受。

每条输送带在储存和搬运过程中应用霉菌抑制剂加以保护。

抛料罩

所有气垫带式输送机应配有封闭的厚度不小于3mm钢板抛料罩，其形状应保证粮食从输送带上卸向溜管或其他连接的设备上，而不引起任何抛洒或堵塞。

抛料罩尺寸和形状应满足粮食抛料曲线与其相交的夹角小于15°。

抛料罩内表面需根据本规格说明的要求采用光滑斜面，不得有任何可能引起粮食滞积的突出面。

凡受到粮食冲击的抛料罩内的所有表面应铺设安装在耐磨衬板，并在抛料罩上设工作口，以便更换耐磨板和维护。

在需要粉尘控制时抛料罩应设吸尘口，详细规定见粉尘控制系统规格书。

应根据本技术规格书的要求提供便于观察粮流和拆换耐磨层的检修孔。

进料槽

粮食应通过设计合理的进料槽按输送带运动方向喂到带式输送机上，以最大限度减少粮食和输送带间的水平速度差。

进料槽应装有可调节的导料板，使粮食在各种荷载条件下进到输送带中心位置，导料板的长度沿进料方向不宜少于1.5m。

仓下闸门下的进料槽应使从闸门出口下流出的粮食冲击到进料槽的坡面上，而不会直接冲到输送带上。

受到粮食冲击的进料槽内表面应装有本技术规格书别处所定义的耐磨衬板。

各进料槽的上表面应装有检查门以便于检查喂到输送带上的粮流和更换耐磨衬板。

传动装置

传动装置应符合本技术规格书的要求。

倾斜带式输送机的传动装置应保证在输送机重载停机时输送带不会逆转。

滚筒

所有带式输送机滚筒应符合本技术规格书的要求。

滚筒直径的设计应考虑在寒冷天气条件输送带表面胶层开裂的风险。

所有滚筒轴承座应装有如本技术规格书其他地方定义的调节螺钉。

输送带张紧装置

所有气垫带式输送机应装有重力张紧装置或尾部车式重力张紧。

重力张紧装置应紧挨驱动滚筒后面，尾部车式重力张紧装置在机尾后面，短于30米的输送机可以滑动尾轮作重力张紧或丝杠张紧，或发包人认可的其它型式。

张紧装置的张紧行程应满足输送带使用期内所需的总伸长长度，行程应至少足以允许一次重新接带，张紧装置架的位置在进行调试时须满足以上要求。

运行在钢轮上的刚性架内的张紧滚筒装有适当大小的深槽滚珠轴承，使张紧滚筒能做自由直线运动。

张紧滚筒架的安装应便滚筒轴在整个张紧过程中都保持平行，张紧滚筒的位置应是可调的，以便调正输送带位置，承重块的调整幅度至少为±10mm。

各张紧滚筒和平衡块应根据本技术规格书的要求加防护装置，如果张紧滚筒或平衡块没有全部装在一个安全架内，或当皮带断裂时会引起各种损坏、伤害和危险，则装紧滚筒架应装一个安全装置，以防止张紧轮和/或平衡块自由下落时不超过任何张紧行程位置500mm，此安全装置不得影响张紧滚筒架正常作业时的自由直线运动。

张紧滚筒平衡块中钢筋混凝土块占平衡重量80%，钢丝绳和预铸的钢板支件占总重量的20%，还应另有20%附加平衡重量。

应由承包人确定平衡块的重量以达到本技术规格书要求的性能。

所有重力张紧装置应装有将平衡块提升到一定高度的提升勾挂件。

所有钢丝绳滑轮应装有密封的深槽滚珠轴承，应有张力平衡调节系统，使钢丝绳所承受的张力均匀。

输送带清扫装置

气垫带式输送机头部应装有可调节的输送带清扫装置。

输送带清扫装置应由一清扫板和滚动毛刷组成（或发包人同意的其他形式），它可在机头滚筒卸粮之后将粘积在输送带上各种物料和粉尘刷去。

清扫刷应装在机头抛料罩内，其所在位置不得影响粮流，而使由清扫刷除去的物料落入抛料罩体内。

清扫刷应采用橡胶或其他不会对输送带造成损坏的材料制成，可调节易更换。清理时清扫刷应始终和输送带接触。

安全保护装置

- 所有气垫带式输送机应装有如电气规格书定义的电气安全和机械保护装置。这些安全保护装置应包括但不限于以下：

- （1）输送带失速传感器

- （2）设置输送带跑偏开关，若输送机长度超过（含）50米，则机头机尾处应分别设置输送带跑偏开关。

- （3）如果输送机长度超过（含）50米，则每个人行机侧边需设拉线（急停）开关

- （4）卸粮处的溜管堵塞传感器

- （5）气室空气压力传感器

- （6）重力张紧限位开关

回抛皮带输送机

一般要求

输送机应包括输送带、驱动装置、传动和改向滚筒、托辊、卸料装置、气室及供气装置、张紧装置、清扫装置、喂料靴、机架、密封罩、控制装置、安全监测保护装置。

皮带机的承载托辊要求采用单托辊输送，回程要求采用气垫。

输送机盖板的所有接头处均应采取密封措施，确保粉尘不外泻，雨水不能侵入输送机内。

输送机应能在满负荷下顺畅启动。输送机的实际能力应最低不小于总设计生产能力的110％。

输送带在所有负荷条件下正常作业时应居中运动，输送带中线离机头或机尾轮中心的偏离满足皮带机标准规定。

皮带及气室应完全密封在一防雨密封罩内，在回程皮带的适当位置设置粉尘回收装置。

所有倾斜带式输送机均需装置止逆器，保证满足重载启动时驱动电机不工作情况下皮带不逆转。

要求多点卸料皮带机能够实现重载带料平稳切换作业，切换过程无需停机，切换过程不得洒料。

每台机的尾部进料靴均要求设置有挡粮胶板，保证粮食不能从尾部落出。应能满足本规格说明中叙述的在现场气候条件下作业的有关性能要求，能满足设计、性能、设备部件和粉尘控制的一般要求，以及其他一般要求。

在满负荷的条件下应能平稳起动，在驱动轮和输送带之间不得打滑，粮食不得从输送带上溢出。

输送带在所有负荷条件下正常作业时应居中运动，输送带中线离机头或机尾轮中心的偏离不得超过30mm。

托辊间距和输送带的结构应保证输送带在额定产量作业时，带向下的弯曲度不大于托辊间距的2%。

在设计长度内应能满足不必拆卸任何溜管或进料槽就能使输送带进行热硫化连接。如有必要，可安装便于进行硫化连接的可拆卸盖。

皮带机要求在适当的位置增加伸缩缝。

粉尘防爆要求:DIPA2ITAPT4粉尘防爆。

承包人如有侵权他人知识产权，出现侵权行为所引发一切经济后果应全部由承包人承担，包括采购人的赔偿也应由承包人承担。

输送机槽

托辊和下托气室应安装在刚性钢架上并螺接在连续纵向钢架上，机槽应为防水、防尘密封型设计，法兰连接处应用硅密封剂密封。

机槽应有足够的强度和刚度。机槽长度应考虑安装条件及运输条件。机槽两端法兰要保持平行并与机槽轴线垂直，连接面要求密封，防止粉尘外泄。

输送机头尾部分之间在整个长度上应装有带铰链或方便拆装机构的盖板，以便机槽内部的检修。

输送机盖应密封装配，能防水、防粉尘外溢;紧固形式宜采用方便开启的扣式机构，防止粉尘外溢，并在合适位置开有满足本招标文件其他条款所规定的观察窗。

托辊

本机承载分支输送带采用两端锥台加中间圆柱体的单托辊支承。

皮带机的承载托辊采用槽形单托辊，其布置间距应不大于1200mm，轴承应该外装。

皮带机在接料点可采用缓冲托辊，缓冲托辊要求覆胶，厚度应不小于10mm .

托辊厚度应不小于5mm 。

清扫托辊应采用螺旋梳形形式的托辊组。

每根托辊应做静平衡试验。

托辊同心度±0.5mm 。

托辊安装精度:每3根托辊圆柱上表面的高低差≤2mm，每100mm范围内≤5mm，托辊中心线的对称度≤3mm 。

标准段托辊为槽角为40度的两端锥台和中间圆柱段组成单托辊。

托辊两端锥台用压力机整体拉伸成形，中间圆柱体采用托辊专用钢管制造，两端轴头在中间圆柱体钢管内焊接后加工，所有焊接均为CO2保护焊；两端锥台和中间圆柱体钢管的厚度不小于5mm；中间圆柱体的圆跳动符合GB/T 10595-2017的规定。

单托辊两轴头各用1个外球面滚动轴承安装在箱型机壳的侧板上，箱型壳体侧板上的轴承安装孔为长腰圆孔。

承载分支单托辊间距不大于为1.2m。单托辊组的平面度和各单托辊间的平行度为GB 1184中的10级。

回程气室

浅盘槽气室用来支承回程输送带。

每标准段气室长度为2.4~3m，气室长度公差为士1.0mm;盘槽板应采用冷轧钢板，厚度>2.0mm；封底板可采用镀锌钢板，厚度≥0.75mm ;

气室应采用工装胎具成型、组合焊接机一次压装并焊接而成，以保证形状和尺寸的准确和减少变形。盘槽板应平整，气室下封板应尽量采用整长板。

盘槽上表面应光滑、无毛刺、弧面及弧线的曲率均匀，曲直的过渡平顺，没有局部凸起及明显折痕，在盘槽的任意横截面，其包络线轮廓度偏差小于1 mm。气室应保证精度以提高互换性，确保承载能力可靠和耐久。法兰端平整并与盘槽中心线垂直，其垂直度和平行度为GB1184中的10级。气室长度公差为士1.0mm 。

分段气室连接处盘槽高低差只允许顺胶带运动方向低于0.2mm。气室盘槽中心线与安装基准中心线的重合度在任意20米长度内不大于3.0mm，全部长度不大5.0mm。

气室的连接应设置定位装置，并具有良好的互换性。气室与机架的连接应设置有可调节盘槽接合面位置的调节螺栓和孔洞。

气室段内任意两处的静压差应不超过100Pa。

输送带

所有皮带都应为聚脂/尼龙结构或其它据认可的材料。其强度适合于皮带机的设计和能力，并符合被认可和通过的计算标准或方法，芯层的数量要适合用途并达到最大产量的要求。

所有皮带都应是阻燃抗静电的，符合相关认可的标准。

皮带应是模制边，切边皮带不接受。

所有皮带承载面的最小橡胶盖层厚度为3mm，非承载侧2mm，经过采购人和监理工程师另有认可的情况除外。

皮带应能在规定的整个温度范围内使用，没有裂纹与强度降低或在驱动滚筒处打滑。皮带也应在规定的环境条件使用，特别在可能与厂区盐雾接触的条件下使用。

在正常条件下，皮带的延伸率不大于l%。

应完全根据皮带制造厂的推荐在现场热硫化拼接所有的皮带，承包人要供应进行拼接所需的所有材料。并且在拼接皮带的现场培训维修人员，提供书面操作程序说明书。

每条皮带机应供应一个长度的皮带，所有供应的皮带要加上接头和取样检验的长度。

供应的皮带应由制造厂以适当的卷筒工厂包装，卷筒被挂在一根轴上并支承皮带在运输和存放期间不与任何地面或表面接触，皮带要避免在运输、装卸和长期存放时的物理伤害。

皮带在工厂拼接是不可接受的。

各皮带都要在存放和装卸期间进行霉变保护，在正常条件下，皮带表面不允许龟裂、老化。

皮带的额定最大容许工作张力值要超过计算最大运行张力值至少15%，破断强度与工作张力的比值至少为9。

滚筒

所有带式输送机滚筒应符合本技术规格书的要求。

所有滚筒轴承座应装有如本技术规格书其他地方定义的调节螺钉。

张紧装置

所有皮带机都装有重力张紧装置、尾部车式重力张紧或机械张紧装置。

重力张紧装置应尽实际可能采用设置在紧靠驱动滚筒后的悬挂张紧滚筒的形式，尾部车式重力张紧装置在机尾后面。螺杆张紧装置可被用于短于40m的皮带机或另经采购人和监理工程师认可的地方。

悬挂的张紧滚筒组应由两个缓冲滚筒和一个由皮带吊挂的张紧滚筒组成，重块装在该滚筒上。缓冲滚筒和张紧滚筒的直径至少要与皮带机的尾滚筒的直径相同。缓冲滚筒的轴承座应可调节，方便调节张紧装置处的皮带跑偏，调节距离不小于士20mm 。

滑动张紧滚筒要安装在一个刚性的托架上，托架在装有合理的轴承的钢轮上运行。要提供适当装置防止托架的可能的抬举。在张紧行程的两端要装有缓冲器。

张紧装置的行程要足够，要考虑皮带寿命期内的拉伸，行程的长度也应足够。要考虑至少一次的再拼接而使皮带变短，调试时，张紧托架的位置应满足这些要求。

张紧托架要适当地导向使滚筒轴的皮带在全部张紧范围内不发生改变。在托架内滚筒的定位将按皮带的轨迹作调整，至少提供士20mm轴承座的调整量。

依据相关认可的标准在所有的张紧装置小车，包括重块和绳缆的周围要安装护板，以保护人员的安全。合理的人行通道应设置用以操作起升装置和检修张紧装置。

缓冲器组要设置在所有配重块之下，足以吸收下落重块的冲击。

设置张紧滚筒或重块的地方及一旦发生皮带断裂可能产生伤害和危险的地方，要在张紧托架上配有安全装置，使滚筒和重块在任何行程的位置自由下落不超过500mm，这样的安全装置在正常工作期间不限制托架的线性运动。要装配限位开关，用于探测张紧的极限行程(由于皮带断裂，过份拉伸等造成)。

配重块应可由占总重量80%的钢筋混凝土构成，并带有钢丝绳把手和预铸的铁板支件钢板外壳，后两者占总重量的20%。张紧重块也可为铸铁制成。由钢板制成作为支承架。另备20%的重块在调试期间使用。

重块质量要足以保持皮带的张紧度满足本规范的功能要求，重块质量应在调试期间按需要调整。

所有重力张力装置安装时应将配重箱尽量安装在最上位置。

所有钢丝绳滑轮都要装配密封深槽球轴承。平衡或调节系统应配置以平衡联到滚筒上钢丝绳的张力。

所有重力张紧装置上方要设吊耳，以便设备维修时的抬起。

安全保护装置

所有输送机应装有安全和机械保护装置。这些安全保护装置应包括但不限于以下：

- 1）头部跑偏开关；

- 2）尾部跑偏开关；

- 3）皮带失速检测开关；

- 4）气室设置气压开关。

- 5）如果输送机长度超过（含）50米，则每个人行机侧边需设拉线（急停）开关。

检查门

输送机的头、中、尾段处应安装检查门，以便于设备的检查和维修。

卸料装置

卸料点应为回抛式卸料装置，以保证卸料点卸料彻底、不漏料。

回抛式卸料装置应为一个整体结构，由改向滚筒、导料靴、接料斗、清扫器、操纵机构等组成。不卸料时，物料通过上部改向滚筒抛出，落至通过下部改向滚筒换向后的皮带上，继续往前输送；卸料时，操纵机构控制导料靴下落，承接上部滚筒抛出的物料，并将其导入到接料斗中排出。

改向滚筒应保证满负荷时皮带不打滑，壁厚比小于10mm，轴承外置，轴与滚筒之间采用胀套连接，不接受键连接。

导料靴应起落灵活，升起时不影响物料往前正常输送，落下时应满足完全承接抛出的物料，不允许漏料，与物料接触部位应铺设耐磨衬板。

接料斗的大小应满足产量要求，按该项目对溜管的要求制作。清扫器应保证抛料干净彻底，按该项目对驱动滚筒的要求制作。

操纵机构应满足导料靴起落位置准确，可采用电动操纵，也可采用气动操纵。操纵机构应有处于何种状态的位置显示，并有位置信号输出，以便总控操作。采用电动操纵时，总控应加过流保护，以防止误操作时对设备造成损害；采用气动操纵时，应保证到达气动元件处的压缩空气压力满足设计要求，以保证导料靴按设计的动作运行。

卸料装置应有防止皮带跑偏的设计，并有调整结构便于调节跑偏，以保证皮带运行正常。

卸料装置应在适当位置设置大型检修口，便于设备调试与检修。

除尘系统

一般要求

应按设计要求对需吸风除尘的设备和装卸点安装除尘设备，以防粉尘逸出。

应当在适当的位置（如仓下皮带机、接转皮带机）进行粉尘泄漏的控制。空气中粉尘浓度不应超过本技术规格书中其他章节的有关规定。

除尘系统的各个风网相互独立，互不影响，因此在整个粮食处理系统中，每个独立的除尘风网仅专门处理与其相关联部分。

除尘系统的现场控制箱应包含在本招标供货范围中。

除尘系统应满足中央自动控制系统对其进行远程监视和控制的要求。中央自动控制系统通过硬线I/O提供对除尘器风机和闭锁器控制以及除尘风网气动阀门的控制，并采集除尘器风机和闭锁器的运行、故障等工作状态（无源触点）。

除尘系统的施工验收应GB50234-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

粉尘特性

在设计粉尘输送设备和储存仓计算容积时粉尘密度取200kg/m3。

计算重量和动力时，粉尘密度为250kg/m3。

除尘系统组成

每个除尘系统应由以下主要部分组成：

（1）吸尘点

（2）除尘管网

（3）带闭风器的布袋除尘器

（4）离心通风机

（5）灰尘输送绞龙（如果需要）

（6）灰箱（如果需要）

吸尘点

应在所有位于粮流上部设有吸尘点的地方安装吸尘罩，吸尘罩的钢板厚度为2.5mm。

吸风罩与相应的风管直管段用一锥形过渡段连接，应装有大小对应的标准法兰同它连接。吸风罩附近的风管应设有空气调节阀和关闭阀。空气调节阀应为手动插板阀，用于风量调节。关闭阀应为气动蝶阀。

任何吸风罩在同设备连接处的吸尘点的横截面积需保证“吸点风速”不大于3m/s。吸点速度为吸尘罩的风量除以吸尘点与设备连接处的横截面积。

吸尘点与管道的过渡区应设计成过渡角在90°～120°之间。

所有皮带输送机的吸尘点应位于卸料溜管的顶部，且其风速足以保证吸走产生的粉尘。

风管

含尘空气须通过风管进入集尘器，风管材料厚度见下表，材料使用热镀锌板。

风管应为圆形截面，风机排气管可以是正方形或长方形。

所有风管的安装应保证所有法兰或/和挠性连接处的接地的连续性，以防止静电的聚积，在调试前应对静电进行测试和记录，并得到发包人的认可。

风管直径不大于(含)200mm的安装支撑中心间距应不大于3.5m，直径大于200mm的风管支撑中心间距不大于6.0m。支架应能支撑完全装满粉尘的风管。

风管的尺寸应使任何风管中的风速应不小于15m/s，必要时应采用辅助风机来达到此要求。所有风管的内径都应为5mm的倍数。在风管直径尺寸变化处，变截面管的锥角不大于15°。

90度风管弯头至少由七节组成。其它角度按比例确定。弯头中心线曲率半径R应不小于如下要求：

| 风管直径D（mm） | 弯头中心线曲率半径R（mm） |
| --- | --- |
| ≤200 | 2.0 |
| 200 ＜ D ≤500 | 2.5 |
| 500 ＜ D ≤1000 | 3.0 |
| 1000 ＜ D ≤1250 | 3.5 |
| 吸尘罩 | 2.5 |

所有的风管连接，包括弯头、吸风罩等须用法兰和螺栓连接。各种尺寸风管的连接应标准化。槽孔连接不允许使用。所用螺栓应为直径不小于M8镀锌螺栓，硅密封剂应在螺接以前就涂在连接表面。

直风管每段长度不大于6m，段间用法兰螺栓连接。如果直风管与弯头连接，或与支管或吸风罩连接，为了便于安装，应在直风管上提供一非固定法兰。

每一支管应从过渡管的较大端不超过50mm处进入主管，进入角度不大于30°，支管应只从主管的顶部或侧部进入。

在风管穿过室内的楼面或墙面处，承包人应提供加工好的钢盖板盖住风管和楼面或墙面之间的洞孔，在穿过屋顶或外墙面处应由承包人提供和安装防风雨薄盖板。

风管和顶壁、墙壁、支柱或楼面之间的间隙应不小于100mm。

在单段长度大于4m的水平风管均需设置清灰门。长度大于6米的风管，每6米开设一个清灰门。

布袋除尘器

布袋除尘器应用于收集粮食输送过程的粉尘。

布袋除尘器应有必要的完整的支撑结构和基础。

每一布袋除尘系统应由以下部分组成：

（1）密闭在适于室外工作的防尘防风雨的金属结构内的布袋滤尘组件

（2）布袋自动清理机构

（3）布袋滤尘组件下面的集尘斗（如果需要）

（4）闭风器

布袋除尘器应采用高压脉冲清灰，压力为 0.6 MPa。压缩空气由空压系统提供，投标商应提供每台除尘器的压缩空气用量。

布袋除尘器的高压脉冲清灰应由除尘器自备的控制器控制，脉冲的启动由布袋内外的压力差决定，而布袋的清灰效果取决于脉冲长度和脉冲平均压力。

（1）决定脉冲启动的布袋内外压力差应可调。

（2）脉冲长度应可调。

（3）布袋除尘器自身的压缩空气罐应有足够的容量，以保证脉冲有足够大的平均压力。

（4）投标商应在控制器中设定布袋内外压力差的上限值和下限值。当达到上限值时，说明布袋发生堵塞；当达到下限值时，说明布袋发生破损。在上述情况发生时，控制器应向中控室发出故障信号，并在现场报警。

布袋除尘器上的所有电器设备应符合GB17440中“防尘阻燃”的粉尘防爆标准。所有设备的电缆应接在接线盒内。

应采用的泄爆面积为1m2/8m2。的除尘器容积，壳体容积包括底斗。泄爆孔应能释放任何大于10kPa的内部压力。泄爆孔应为气密型且适合于泄爆目的认可的型式。在使用轻质稳定的UV（紫外线）塑料膜时，可用轻质钢丝网支承以减小系统运行时产生的负压对膜盖的应力。泄爆孔应直接引出室外，不能引出的必须安装无焰泄爆装置。

布袋应有高的集尘效率，应用发包人认可的PTFE覆膜抗静电材料制成，且风量和滤布面积的比率(升/秒/米2)不超过25：1。过滤风量/滤布面积比率是在“有效过滤面积”的基础上决定的。有效过滤面积是指在清理循环时，可用于集尘的面积。布袋应适合于在本技术规格书相应部分规定的外部温度范围内工作。

布袋应用抗静电材料制造，当在纤维表面任何间距2m的两点间测量时电阻小于1欧姆。部件应支撑在直径不小于120mm的钢丝框架上。钢丝框架应同除尘器的壳体相连，保持装置在工作时始终连续接地。除尘器的任何部件与接地点的电阻不得超过1欧姆。承包人应在安装布袋的框架上提供接地柱。

布袋上所有的缝应为双线型缝线，足以承受布袋在现场各种外部条件下布袋清理产生的振动力。

布袋除尘器下的集尘斗应作成灰尘在内部任何处均不结拱的形式。斗上应设置一尺寸足够大、位置合适能清理可能产生堵塞的检修门。这些板的内表面应与斗内表面相平，使斗内部没有任何突出面。开口尺寸最小为300mm×300mm，检修门应用六角螺母拧在焊斗表面上的螺柱上固定，斗斜面与水平面倾斜角不小于70°，斗的所有内表面应涂上低摩擦高光泽搪瓷以有助于物料流动。

除尘器的出灰口应为标称250mm×250mm的卸料口，其尺寸与配套的闭风器正确吻合，在两者的法兰连接处应无任何突出部分。

应在除尘器的所有部件的必要处提供维修的梯子、扶手和平台。

除尘器必须是整体粉尘防爆型。室外安装要具有防水性能。

为方便布袋清理、更换，选用侧面拆装布袋方式。

闭风器

每个除尘器出灰口处都应装有闭风器。

每台闭风器都应由支承在耐磨轴承上的机加工的转子组成。

闭风器的端盖应用螺栓连接。

闭风器的机体应由铸铁或厚钢板卷板制造。

闭风器应由减速电机驱动，并配有可由人工摇动的手柄。

每台闭风器的转速应能保证它的容量至少是设计粉尘荷载的300%。闭风器的转子至少应有6个叶片。

闭风器的进出口应光滑，防止所处理的物料结拱。

4.6.13.10闭风器进出口部位设置清灰孔。

风机

所有的风机应能在所要求的风量和压力下连续运转，同时要考虑到所有的风管漏风损失，集尘器所引起的压降及任何消声设备或其他附属设备引起的风量损失。

风机应能在设计风量和压力条件下连续24小时有效地工作。

风机应为离心式通风机，采用直联或发包人认可的其他传动方式。风机及驱动装置应装在有减振器和护罩的钢底座上。还应提供底座与楼面接地柱的接地线。

离心风机与除尘器之间应采用挠性连接，以防止风机的振动传给除尘器。

风机的风量和相应的电机容量应能处理比所需大15%的风量。

风机叶轮应进行动平衡。

处理粉尘的风机应装在集尘器的清洁空气端，并应单独安装。风机应为有功率自限及制造商建议的高效型叶轮的非过载型风机，风机出口速度不超过17m/s。

所有风机的旋转部件应达到动平衡并装在带有迷宫式密封的使用寿命为30000小时的耐磨的轴承上。

风机传动的外露部分以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施。

风网阀门

空气调节阀应为手动插板阀，用于风量调节。插板阀的开度应能可靠的锁紧。

关闭阀应为气动蝶阀。关闭阀应有二个位置“开”和“闭”。在“闭”位置，阀门应能关闭风管且保持气密。

防火阀应设置在布袋滤尘器进气风管上。

插入式除尘器

插入式除尘器适用于单点扬尘处的除尘。

插入式除尘器自带风机，并与风机结合为一整体（不用再设计风网），粉尘就地收集，就地返回至输送设备中的物料内。

插入式除尘器的滤尘布袋应易于更换。所有除尘器应尽可能采用同一类型，并使用相同型号和尺寸布袋。

插入式除尘器应有自动清灰装置，利用压缩空气，通过控制电磁阀，对滤袋内腔反气流喷吹。

除尘器应当自带法兰，直接与输送设备连接，法兰连接处应平整贴合。在必要时要自带支撑机架，但增设的机架不应影响输送机的正常工作和维护便利。

插入式除尘器箱体上应在合适的位置上开设大小尺寸合适的设检修门。

插入式除尘器的排风应通过管道排到建筑物外，管道的直径、走向布置应当合理美观，并且不得对其它设备造成干涉。

布袋自动清理系统应为高压脉冲反吹气流式，压力为0.4~0.6MPa。压缩空气由空压系统提供，投标商应提供每台除尘器的压缩空气用量。

布袋自动清理系统的清理时间及间隔时间均应可调。

灰仓

根据图纸要求，部分除尘器应配有灰仓容积见相关图纸 。

散粮秤

一般要求

散粮秤应包括秤体结构（含进/卸料闸门），传感单元，气缸，电磁阀，三联件，气动管路及附件，称重仪表和显示终端，PLC 及相关软件，控制柜及柜内低压电器元件；校秤装置，含提升装置，校秤砝码；秤斗内料位器，控制电缆，专用工具等。秤体整体和现场机箱要满足粉尘防爆规范要求。

散粮秤及其附件需进行深化设计，以满足发包人的实际使用需求。

称量秤斗

以传感器支撑，斗体内与流动物料接触面应加装耐磨衬板。衬板的材料要经过发包人批准，连接设计合理，更换，维修方便。

整体设计上应考虑方便下列工作：

A：检查、调整限位机构、斗门；

B：更换传感器、气缸；

C：在计量塔内安装就位

闸阀门及气动系统

闸阀门采用用气力驱动（气源由压缩空气系统提供）。当气压不足时能发出报警信号到中控电脑。

进料闸门应具有至少粗、细两种进料方式，阀门和气动系统应采用低温型元件。

吸尘及气压平衡装置

承包人应统筹考虑整个称重系统的气压平衡问题，在投标时对此应有说明。

吸尘器（除尘器）、吸尘主管路和吸尘阀将由除尘系统解决，承包人应提出对吸尘风量、风压、吸尘口连接方式和吸尘阀开闭时序等要求。

承包人应负责避免因吸尘或气压不平衡而对秤量精度产生影响。

在吸尘器（除尘器）正常工作时，称量过程中不得有粉尘外泄。

料位检测装置

在秤上斗内设低，高，料位器以开关形式指示，

在秤下斗内设低，高料位器以开关形式指示。

承包人应提出对所述料位器的其它特殊要求。

自动校验机构

应在每个传感器附近设一组气动校准装置，每台秤设四组，气源由发包人提供。每组砝码由数个25kg砝码组成。各组砝码总重量相等。四组砝码总重量等于最大秤量。

在控制柜（设于斗秤旁）上可以控制每组砝码独自起落以及同时起落。在中控室操作台上可控制四组砝码同时起落。

校准机构应与自动操作过程互锁。

称重检测及控制系统

称重传感器

称重传感器应符合国际法制计量组织（OIML）第60号国际建议和JJG669－2016《称重传感器》检定规程中C3级的要求。

传感器应能在－20ºC～＋40ºC温度界限内正常工作。承包人给出在－20ºC以下时传感器的误差界限，并保证传感器继续工作。

称重仪表和显示终端

A：称重仪表

称重仪表设于秤控制柜内，它可显示每次秤量数据并通过网络将其传送给中央控制室内的操作台上的计算机。

称重仪表的技术性能参照JJG649－2016《数字称重显示器》检定规程执行。

该称重仪表应有键盘校准，自动跟踪零点、去皮等功能。

B：视频显示终端（VDU）

视频显示终端设于中央控制室内的操作台上，该终端能与称重显示仪表同步显示每次秤量数据，而且应能显示累计重量，工作状态等相关信息，并能执行远程清零，去皮等仪表操作功能。

可编程序控制器（PLC）

斗门开闭，状态指示，手动操作等开关量控制采用可编程序控制器（PLC）。

该PLC与中央控制系统（PLC）交换的信号不少于下列所示：

斗秤准备好

运行中

称重斗溢料

达到设定值

称                                                 中

重                               流程选择          央

系                               启动称重          控

统                               停止称重          制

秤上斗料位       系

秤下斗料位       统

禁止卸料

在选择PLC容量时应留有一定备用I/O点数。该PLC与中央控制PLC工作站之间用网络联接。

控制柜

在工作塔MCC室设控制柜一台。内设称重仪表、PLC、手动操作按钮、自校机构操作按钮及自动/手动转换开关、连锁开关等。

接口条件

A：计算机管理系统

自动料斗秤由中央控制系统中的一套计算机控制管理系统进行管理（由自动秤生产厂家提供），该系统负责处理接收和发放作业量，产生相应信息和报表，供粮食数量管理和核检使用。包括如下参数：秤参数管理；称重作业管理；设定计量优化；工作画面动态显示；过程I/O与联网通讯；实时数据打印；自动校验管理；故障诊断；车辆文件、货物文件、流程文件、客户文件管理；班报、日报、月报、年报、批次等报表管理。该计算机管理系统设于中央控制室的操作台处，开放接口与粮库信息化系统无缝衔接，与秤的控制系统进行上述参数的信号交换，并能实现远程操控秤的动作。所有计量数据通过网络保存于信息中心机房的服务器中。数据库结构应符合现有信息化软件要求，或通过转换软件生成符合现有信息化数据结构要求的数据库。

B：信号传输方式：

秤对中央控制系统的的PLC输出信号为无源触点方式；中央控制系统的的PLC对秤的输入线圈为220V的继电器。

系统要求

A：按操作员或中央计算机由第三方输入的设定总量，以非连续累计方式自动作业。在即将达到设定总量时以定量方式进行最后秤量。

B：作业流程由中央控制系统（由第三方提供）选择和控制。自动料斗秤应与中央控制系统进行信息交换和信号连锁。承包人应与控制系统承包人协商接口。当秤出现故障或紧急情况，应能立即向中央控制系统的PLC发出急停信号。当中央控制系统的PLC发出急停信号时，秤能立即停止。

整体检定要求：应通过法定计量鉴定机构按JJG648-2017规范检定合格。

闸阀门

一般要求

所有的三通阀门为气动翻板阀。电动闸门应为齿轮齿条控制的滑板型或发包人认可的其它型式。

所有闸门的滑板应适当地支撑在闸门侧板上的滚柱或滚子上，平导条或凹形导向板都不能采用。

闸阀门应完全密闭防止粉尘外溢且在打开时能自我清理、刮净闸板处所有的物料。

闸门的滑板和阀门翻板应有足够的刚度，在受到粮流冲击时，其最大的挠度不得大于1000∶1。

在有粮食冲击处的闸阀门滑板表面和壳体处应装有耐磨钢NM400衬板。

闸阀门应装有与溜管法兰相配的标准连接法兰。

对闸阀门的所有维修，包括闸阀门滑板的拆卸，都应在不动闸阀门外壳的条件下能够进行。

需要润滑的所有闸门部件应尽可能永久密封和/或润滑。

阀门要有良好的隔离性能，不得出现选通通道的物料漏入非选通通道的情况。

气动阀闸门

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，气动阀闸门可以本地操作，也可以由中央自动控制系统远程操作。在维护时，应能关闭阀闸门的供气。

气动阀门采用单线圈直流24VDC，电磁线圈得电时闸门打开，断电时闸门自动关闭，开到位、关到位限位开关采用无源触点。

所有气动阀门在断电时应能自动关闭出料口。

当粮食流动或闸板上粮食堆积时，打开气源应有足够大的功率保障正常操作，无卡死或闸板不到位现象，关闭不能有漏料情况出现。

所有的气动闸阀门应装有限位开关。这些限位开关应与控制系统相连以监控闸阀门的正确定位。

气缸应为双作用缸。

气动三通阀应设接近开关，以探测阀板的位置。接近开关应面朝下安装，以减少开关的清洁工作。

气动三通阀在2个工作位置，阀板均能完全关闭相应的出口。

由于三通阀门无论任何时候工艺要求只有一个方向物料可以通行，因此对三通阀门的气路要求：阀1开阀气路和阀2关阀气路连通，阀1关阀气路和阀2开阀气路连通，控制三通阀动作的电磁线圈采用双线圈，给其中一个电磁线圈发送信号时阀1开和阀2关同时动作，给另一个电磁线圈发送信号时阀2开和阀1关同时动作，线圈为直流24VDC，三通阀门两侧到位信号为无源触点。

气动阀闸门壳体应为钢板结构。阀门壳体上所有可能出现严重磨损的部位，应装有可拆换的耐磨衬板。

检查窗应能检查阀板。

电动闸门

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，电动阀门可以本地操作，也可以由中央自动控制系统远程操作。

所有电动闸门在断电时应能手动操作。

电动闸门应由装配了制动器的带减速齿轮的电动机驱动，还应采取适当措施以实现闸门的手动操作。

当粮食流动或闸板上粮食堆积时，驱动电机应有足够大的功率保障正常操作。

所有的电动闸门应装有开到位和关到位限位开关以防止过量移动给驱动装置带来的损坏。这些限位开关应与控制系统相连以监控闸门的正确定位。限位开关提供两常开两常闭无源触点。

限位开关应由闸板的自身运动来驱动，且不受驱动机构的动作影响。

电动闸门应设置电子尺，可向控制系统发出闸门开度信号反馈，实现出料流量调节（具体以图纸清单为准）。

所有的闸门的外壳上应设有带铰链的检查口以便于齿条和齿轮的检查清理。

电动闸门应经试验台测试，并出具测试报告，测试内容由发包人代表认可。

电动闸门的测试应包括满负荷模拟试验，应连续开启、关闭一小时，无卡住等故障出现。

手动闸门

手动闸门应装在每个电动或气动阀门的上面，用于控制粮食的流量和电动/气动阀门的维修。

手动闸门壳体应为钢结构，手动闸门闸板应由手轮或其他经发包人认可的形式操纵。

手动闸门的开启位置应可调并锁定。

安装在仓底下部用于熏蒸目的的手动气密闸门应有手动机械密封装置，密封时可防止空气进入仓内或熏蒸气体逸出仓外并能满足仓内压力的要求。

每个手动闸门都应配置操作平台，或通过链轮形式传动把操作手轮安装在便于操作的高度。

耐磨衬板

耐磨衬板技术要求参见本技术规格书3.3.8条款。

手动气密闸门

4.9.6.1 用于熏蒸密闭作业的手动气密闸门应操作方便、密封性能良好、密闭状态稳定可靠。密封时可阻止空气进入仓内或熏蒸气体逸出仓外，并能满足仓内压力的要求。

4.9.6.2 手动气密闸门采用特质抗老化胶条密封，可以达到国家粮食熏蒸气密性及仓内，压力要求，使用寿命不小于 2 年，且便于更换。

4.9.6.3手动气密闸门闸板，厚度不小于 10mm。

4.9.6.4 气密闸门经试验台测试，出具相应的测试报告。

（1）试验台透水测试，应达到至少 12h 不渗水。

（2）试验台打压测试，半衰期不小于 3h。

4.9.6.5 当手动气密闸门闸板水平方向关闭到位时，无需采用凸轮机构进行锁紧以达到气密要求，而应该通过特殊的密闭机构，在闸门关闭过程中实现气密效果。也即闸板的顶升动作到位与闸门关闭到位为同时完成。

粮食清理设备

圆筒初清筛

一般要求

- 机器有以下主要部件组成：吸风连接口，进料口，进料溜槽，侧边有可拆卸检修盖板，在机器的前面有一旋转侧开门作为筛筒的便捷通道。清理是通过筛筒来完成的,经过清理分成1级物料(经过清理的物料) 和筛上物（大杂）两部分物料。

- 进料溜管和出料口加装耐磨衬板，从而延长机器使用寿命。

专用要求

- 单机产量，小麦200t/h；稻谷150t/h。

- 筛筒前段为进料筒，后段为出料筒；可清理大颗粒杂质，大杂中不能含粮食。

- 传动机构采用轴装式减速机，电机能效等级不低于IE4防爆配置。

- 机壳钢板厚度不低于3mm，材质为Q235。

- 设备密封性良好，连接处用密封条或橡皮圈处理，保证设备灰尘不外扬。

- 选用钢材需经严格除锈处理，表面处理采用粉末喷涂处理，要求处理后耐腐蚀和耐磨损。

- 连接螺栓强度等级符合设备要求。

- 设备要求美观，无毛刺，边缘平滑。

- 设备采用SEW、诺德、西门子（或同等质量其他品牌）减速电机，电机满足21区防爆要求。

组合清理筛（一）

一般要求

- 设备是筛选和风选的组合，主要结构部件包括机架、筛箱体、进料风选装置、垂直风道（出料风选）和带有出料绞龙的分离器。

- 物料清理后分成下列4种物料：1级物料（清理后物料）、2级物料（小颗粒谷物/碎颗粒谷物/小石头等）、大杂和轻杂；

- 在垂直风道和进料风选处带有照明系统从而可以更好的监看机器运行情况。	坚固的机架，筛箱体通过吊杆自由悬吊于机架上，从而动载荷小不对机架产生震动。

- 筛箱体的平面回转运动由飞轮系统产生，通过一刹车电机和V 带驱动。机器上要求安装有传感器用于检测筛箱体的平面回转运动。

- 筛箱体带有按压式打开的筛箱体门，以方便进行筛网清理和更换；

- 筛网由钢板冲孔制成，通过螺栓或铆钉固定在坚固的金属筛框上，从而保持筛网面的平整度；并且带有筛网自清理橡胶球；

- 进料处需有振动式匀料调节装置。

- 组合清理筛须密封从而防尘，实现高度的卫生标准。

- 在物料冲击处加装耐磨防护，包括物料进料口，物料通道底部，筛箱体出料口底部及主物料出料斗等处以延长机器使用寿命。

- 筛箱为模块化散件组装式、非焊接式装配以确保无焊接应力和整体结构精密、耐用。 整个筛体密封性能好，无灰尘外溢,轴承加油管路引至箱体外部便于保养加油。

专用要求

- 水稻,产量150T/H；

- 筛选的筛网工作面宽度3.0M，包括大杂筛网和主筛网各5层；筛网总面积75㎡，其中大杂筛网面积和主筛网面积各37.5㎡；

- 在物料进料口，物料通道底部，1级物料出料斗等处加装聚氨酯耐磨板，物料通道侧板采用进口高强度耐磨板，从而延长机器使用寿命。

- 吊杆材质：尼龙+玻璃纤维(进口品牌)。

- 机器上部进料物料分配器和大、小杂出料斗和筛箱体采用软连接形式，从而实现设备无灰尘外溢；

- 电机品牌：ABB/SEW/西门子，电机能效等级不低于IE4，电机 防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，减速箱采用SEW、诺德、弗兰德等品牌。电机接线盒上配镀锌铁质电缆密封锁头；电机满足22区防爆要求。电机、接线盒及电气元件采用防爆配置。

- 表面处理采用粉末喷涂处理，要求处理后耐腐蚀和耐磨损。

- 传动三角带采用美国盖茨、德国欧皮特、德国马牌及同等质量产品；

- 轴承选用NSK 或SKF 或FAG等品牌。

- 配套1台移动检修梯，轮子带刹车功能。

组合清理筛（二）

一般要求

- 设备是筛选和风选的组合，主要结构部件包括机架、筛箱体、进料风选装置、垂直风道（出料风选）和带有出料绞龙的分离器。

- 物料清理后分成下列4种物料：1级物料（清理后物料）、2级物料（小颗粒谷物/碎颗粒谷物/小石头等）、大杂和轻杂；

- 在垂直风道和进料风选处带有照明系统从而可以更好的监看机器运行情况。	坚固的机架，筛箱体通过吊杆自由悬吊于机架上，从而动载荷小不对机架产生震动。

- 筛箱体的平面回转运动由飞轮系统产生，通过一刹车电机和V 带驱动。机器上要求安装有传感器用于检测筛箱体的平面回转运动。

- 筛箱体带有按压式打开的筛箱体门，以方便进行筛网清理和更换；

- 筛网由钢板冲孔制成，通过螺栓或铆钉固定在坚固的金属筛框上，从而保持筛网面的平整度；并且带有筛网自清理橡胶球；

- 进料处需有振动式匀料调节装置。

- 组合清理筛须密封从而防尘，实现高度的卫生标准。

- 在物料冲击处加装耐磨防护，包括物料进料口，物料通道底部，筛箱体出料口底部及主物料出料斗等处以延长机器使用寿命。

- 筛箱为模块化散件组装式、非焊接式装配以确保无焊接应力和整体结构精密、耐用。 整个筛体密封性能好，无灰尘外溢,轴承加油管路引至箱体外部便于保养加油。

专用要求

- 小麦,产量200T/H；

- 筛选的筛网工作面宽度2.0M，包括大杂筛网和主筛网各6层；筛网总面积48㎡，其中大杂筛网面积和主筛网面积各24㎡；

- 在物料进料口，物料通道底部，1级物料出料斗等处加装聚氨酯耐磨板，物料通道侧板采用进口高强度耐磨板，从而延长机器使用寿命。

- 吊杆材质：尼龙+玻璃纤维(进口品牌)。

- 机器上部进料物料分配器和大、小杂出料斗和筛箱体采用软连接形式，从而实现设备无灰尘外溢；

- 电机品牌：ABB/SEW/西门子，电机能效等级不低于IE4，电机 防护等级不低于IP55，绝缘等级F级，减速箱采用SEW、诺德、弗兰德等品牌。电机接线盒上配镀锌铁质电缆密封锁头；电机满足22区防爆要求。电机、接线盒及电气元件采用防爆配置。

- 表面处理采用粉末喷涂处理，要求处理后耐腐蚀和耐磨损。

- 传动三角带采用美国盖茨、德国欧皮特、德国马牌及同等质量产品；

- 轴承选用NSK 或SKF 或FAG等品牌。

- 配套1台移动检修梯，轮子带刹车功能。

空气压缩系统

总则

提供的压缩空气循环系统按要求应能供给干燥、无油空气用于除尘系统、气动阀门和其他气动装置的作业，以及用于某些工作区域的清洁工作。

每个压缩空气系统应包括空气压缩机、空气预过滤器和后过滤器，空气干燥器、储气罐、分气罐、安全阀和安全装置、压力计、气水分离器、调压器、关闭阀、管道、安装件和所有测量仪表及控制系统。

压缩空气系统应能在现场各种温度湿度条件下连续供应干燥、无油的压缩空气，不产生储气罐和供气管道的堵塞。

当设备在现场任何气候条件下工作时，压缩空气都应干燥到一定程度，以防在空压系统的任何部位发生湿气凝结和结冰现象。

应在每个气动装置附近安装一个压缩空气供给装置。

压缩空气系统的冷凝水排放应通过管道接入建筑排水系统，不得直接排到地面。

压力容器、压力管道必须经国家法定部门检验合格。

系统压力、空气压缩机运行状态实时在中控电脑上实时显示。

空气压缩机

（1）空压机应尽可能装在一个防尘的封闭结构里或专为空压机建的房间内，在有粉尘危险区域设置的空压机应符合本说明其他章节规定的有关防爆、表面温度等方面的要求。

（2）空气压缩机仅能由三相电源供电的电机驱动并应采取排风机冷却。冷却风通过管道排出室外，不得直接排到室内。

（3）空气压缩机系统须能在工作场所的所有温、湿度的混合条件下连续提供干燥、无油的压缩空气，而储气罐或压缩空气管道无堵塞现象。

（4）三联件须安装在靠近每个由空气压缩机系统供气的气动装置附近。

（5）压缩空气须经必要的干燥处理，以防止当气动装置在工作场所的通常气象条件下工作时，水气或冻结形成在任何压缩空气管道中。

压缩空气管道

（1）所有主要的压缩空气管道和支管须采用公称内径为25mm的无缝镀锌管。管道外边面油漆灰色涂料，并标注气流方向。

（2）所有90度弯管都要用T形管，T形管要调整使其两端水平管道的导管处于同一条线上。不使用的T行分支管要用螺纹堵头封堵，以便用标准扳手拆卸。

（3）所有水平走向的管道应由间距不超过3m的支架支撑。管接头的部位不能承受管道支撑力，安装时，管接头要靠近支架。

（4）所有水平走向的管道须沿空气流向有一至少1：120的下降角度。

（5）取气点和支管应位于任一气管的上部。

（6）所有接管应由螺纹生胶带或其他类似物进行密封。

（7）取气点和支线始端应位于任何管子的顶部。

（8）在管道容易凝结冷凝水的部位安装疏水阀和球阀。

空气处理三联件须包括：

（1）一带外部油量调节装置的自动补偿型油润滑器。油杯须透明以便观察油位并能在用球阀（如下所述）关闭气源的情况下加注润滑油。

（2）一压力调节范围在 50 到 1000 kPa并带有圆型压力表的压力调节器。

（3）一带透明水杯以便观察排出水位的自动排水型滤水器。

（4）一置于压缩空气管道和压力调节器之间的启闭球阀。

谷冷机

总则

谷物冷却机是实现绿色低温储粮的关键设备，对空气进行冷却和湿度调节，由大功率离心风机向仓库内吹入适合所存放谷物特性的一定温度和湿度的空气，满足对整仓粮堆进行降温冷却作业要求，实现谷物的低温储藏。用于立筒仓、浅圆仓、平房仓等不同仓型中各种类型粮食和油料的低温通风。

环境指标

电源：AC 380V10%；温度0～55℃；湿度：80%以下（无结露）。

4.12.3 参数指标

（1）使用对象：立筒仓、浅圆仓、平房仓等不同仓型；

（2） 通风方式：纵向通风；

（3） 名义制冷量：130kW；

（4）名义工况下风量：不小于10000 m3/h；

（5）出风温度(后温)设定在7～18℃时的控制精度： 0.3 ℃；

（6）蒸发器出口温度（前温）设定在4～18℃时的控制精度： 0.3 ℃；

（7） 制冷介质：R410；

（8）冷凝散热通风采用上排风方式，符合气体自然循环条件，提高冷却效率高；

（9）压缩机配备功率： 36.0 kW；

（10）离心风机最大功率：22.0 kW；

（11）冷凝风机配备功率： 4.4 kW；

（12）总装机功率：≤63 kW；

（13）最大电流：120Am；

（14）出风口直径（mm）:600（可随用户要求调整）

- 4.12.4 技术指标

（1）操作界面：采用7寸大屏Proface显示，设备运行状况和参数设置查看方便、直观。

（2）操作简便：根据需求和气候条件设置出风温湿度，开机即可自动运行。

（3）智能控制：全自动控制和智能化远程监控，使设备长时间无人值守运行。

（4）精准控制：可编程控制，保证恒温恒湿空气进入粮堆，实现保水保质。

（5）高效节能：采用变频控制技术，自动调节风量，高效节能。

（6）采用R410A制冷剂，设备更环保。

（7）配有3套独立的制冷系统，可根据环境温度、仓库粮温、风网等情况自动或人工控制谷冷机卸载和加载，使谷冷机始终能工作在高效率状态下，避免浪费能源。

（8）★上层面板采用上掀打开液压杆辅助支撑结构，打开后下边沿距地面2米以上，稳定不晃，安全可靠；下层护板均采用专用门锁固定，兼作门把手用，无需专用工具或钥匙，方便拆卸，利于设备清洁维修。

（9）所有面板和立柱等均采用304不锈钢材质加厚型，寿命长久耐腐蚀；表面均经过整体拉丝处理，美观平整。

（10）出风口配备风压传感器，送风压力可实时监控，可及时掌握送风压力异常状态；

（11）过滤网采用可折叠、可清洗，简单方便的抽拉式拆卸方式，清洗维护方便；

（12）钢构件表面在涂漆前进行喷砂处理，其除锈质量达到 Sa2.5 级。 底漆为环氧富锌漆，底漆干膜厚度不小于 60 微米；面漆为三层聚氨酯面漆，面漆干漆膜厚度不小于 120 微米；总干漆膜厚度不小于 180 微米；

（13）内部钢结构焊接，表面喷砂处理后达到GB8923中3.2.3款除绣等级Sa21/2标准规定的要求，即：Sa21/2非常彻底的喷射或抛射除锈。采用附着力强、长寿命重防腐的881-X优质富锌底漆+881-YM聚氨酯面漆；

（14）整机为移动式设计，配有牵引杆可控制方向，整机可原地360°无死角进行转向。

（15）为保证控制精度的稳定性、反应速度的快捷性，膨胀阀采用电子膨胀阀

（16）★有国家空调设备质量监督检验中心检验报告。

环流熏蒸系统

4.13.1   总则

4.13.1.1 采用固定式磷化氢环流熏蒸系统。系统由施药装置、环流装置、和磷化氢检测装置构成。熏蒸仓设两组固定环流装置，仓顶和仓底采用管道连接，每仓设有管道密闭阀门。

环流熏蒸系统应在本技术规格书现场天气条件下满足设计和性能要求，以及设备部件和粉尘控制的一般要求及其它一般要求。

4.13.1.2熏蒸时，PH3气体通过熏蒸系统控制装置进入环流管路，通过仓内风道气体分配段均匀进入仓内，气体通过粮层，由固定环流风机迫使其循环。在作业过程中，控制装置自动测定PH3浓度，适时补充PH3气体使其浓度能稳定在合适数值上，即达到杀虫目的。通过提高仓房密闭性，使药剂在粮堆内均匀分布，延长滞留时间，降低用药量，提高熏蒸效果。

4.13.1.3  承包商应提供磷化氢（PH3）和二氧化碳（CO2）混合气体环流熏蒸系统，能杀死粮堆里各种不同生长阶段的粮食害虫。

4.13.1.4  承包商对建议的能满足上述要求的熏蒸气体浓度及熏蒸时间应提供足够的试验数据，并符合有关部门的要求。

4.13.1.5  熏蒸系统应具有施药、环流熏蒸及排散气功能。

4.13.1.6  每套系统应设计成适合使用气体磷化氢熏蒸剂，并且可以在熏蒸全过程中有控制地、安全地、连续地将该气体导入粮堆。

4.13.1.7  熏蒸系统运行状态应在中控室显示。

4.13.1.8  磷化氢残渣及排散气应符合GB5085.2-2007《危险废物鉴别标准—急性毒物初筛》和GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》中对车间空气磷化氢的指标要求。

4.13.2   熏蒸系统主要设备

4.13.2.1  每套系统应该至少包括下列组成部分：

（1）仓外磷化氢气体发生器（施药装置）；

（2）环流装置；

（3）检测及安全装置。

4.13.2.2  每套磷化氢气体发生器应该至少包括：

（1）投药器

（2）反应器

（3）过滤（净化）器

（4）磷化氢气体与二氧化碳气体混合器

（5）二氧化碳减压释温装置

（6）感应压力表及控制器

4.13.2.3  每套环流装置应该至少包括：

（1）控制器，用于监控气体供应管线中气体浓度，也可以控制气路中的气体流量。

（2）熏蒸风机，使熏蒸气体进行仓内循环。

（3）仓外环流管线及必要的阀门、连接件，仓内分配管。

4.13.2.4  检测及安全装置应至少包括以下内容：

（1）气体取样装置。

（2）手提式用于测量仓内熏蒸剂浓度的检测仪和报警仪。

（3）防毒面具及可以替换的滤毒罐。

4.13.3   气密性要求

4.13.3.1  熏蒸仓应气密，仓内压力由500Pa下降到250Pa的半衰期应大于5分钟。熏蒸时所有洞孔及仓顶仓底层门窗应关闭，并随时用磷化氢报警仪检测浓度，熏蒸仓周围磷化氢浓度不得大于0.2ppm。

4.13.3.2  用于安装在仓体上的属于本系统的设备及部件应该是气密型的或者是可被密封型的，以便有效阻止熏蒸气体外泄及外部空气侵入。

4.13.3.3  需时常打开的设备及部件，如进粮管、出粮口、通风进出气口及观察口等，应可采用机械密封，或采用柔性密封材料封闭，如硅胶等。

4.13.4   磷化氢气体发生器（施药装置）

4.13.4.1  全不锈钢制造，具有防爆、泄爆功能。施药箱应能容纳环流装置和施药装置的接口和阀门等部件，并应有保护各部件不受日晒、雨淋功能。

4.13.4.2  发生器应为智能型，磷化氢反应物的投料速度、产生的磷化氢气体与二氧化碳的充兑比例可控制。

4.13.4.3  磷化氢气体发生器应提供压力容器检定资料，品牌型号应经业主方认可。

4.13.5   熏蒸气体环流装置

4.13.5.1  每个熏蒸仓配备环流装置应包括环流熏蒸机（含熏蒸风机和控制器）、环流熏蒸箱、仓外环流管线、仓内分配管、气密阀门及必要的联接件。

4.13.5.2  每套环流装置应当可以连续准确地将熏蒸混合气体送入相应的熏蒸仓。

4.13.5.3  混合熏蒸气体的流量应可用环流熏蒸机自动控制在预先设定的药剂浓度水平上，并保障可以在熏蒸的全过程中保持在需要的最低用药水平的要求，尽管有时仓中粮食品种不一样或满实度不同，系统也能自己控制并保持预设的水平。

4.13.5.4  混合熏蒸气体应通过仓内分配管导入熏蒸作业仓内，熏蒸风机应当在熏蒸全过程中保持一定的压力(但压力不宜大于1000Pa)，以便使气体可以在熏蒸仓内总向上流动，并通过仓外管道实现环流。

4.13.5.5  熏蒸仓内通风地上笼应作为仓内分配管，以使空气和熏蒸气体混合气能在每个仓内均匀分布。利用熏蒸系统仓外环流管道，实现环流。

4.13.5.6  控制系统应能根据从仓顶返回气体的浓度，自动调节熏蒸气体的补充量，保持预先设定的浓度水平。仓外环流管道上应设有熏蒸气体检测孔。

4.13.5.7  控制人员可以通过控制系统预设期望的循环管网中熏蒸气体浓度以及熏蒸周期，控制系统应能在整个熏蒸周期内保持循环管网中的熏蒸气体浓度不超过预设期望值的±10％。

4.13.5.8  在仓外管路的环流风机前、后位置应当设置手动气密阀门。

4.13.5.9  环流熏蒸管道、施药箱等均采用2mm厚不锈钢（材质304）制作，所有阀门、法兰、连接件均采用不锈钢制作。

4.13.5.10  环流熏蒸风机及排散气风机应采用具有防泄漏、防爆和抗磷化氢腐蚀性能的粮食熏蒸专用离心风机。

4.13.5.11  环流风机应为防爆型，品牌需经业主认可。

4.13.6   熏蒸检测设备

4.13.6.1  承包商应提供测定仓内熏蒸剂浓度的检测仪。

4.13.6.2  除非业主另外同意，本检测仪应为电池驱动证明可行的一种电子设备，并且具有数字显示熏蒸剂浓度的功能。

4.13.6.3  电子熏蒸剂浓度检测仪不应对仓内的一氧化碳或二氧化碳过于敏感。

4.13.6.4  便携式磷化氢电子浓度检测仪

测量范围：0～1000×10-6

最小显示值：≤1×10-6

响应时间：≤1min

测量误差：±5%

4.13.6.5  便携式磷化氢报警仪

测量范围：0～100×10-6

最小显示值：≤0.1×10-6

响应时间：≤30s

测量误差：±5%

4.13.6.6  便携式磷化氢电子浓度检测仪和便携式磷化氢报警仪的品牌型号应经业主认可。

4.13.6.7  承包商应提供能安全地从仓内提取空气样品，以确定仓内粮堆中熏蒸剂的浓度的设备。

4.13.7   特别注意事项

4.13.7.1  磷化氢气体在某一浓度和压力条件下会爆炸，用于气体循环的风机的叶片线速度不能超过40m/s。

4.13.7.2  用于将熏蒸气体输送到循环管道中的正压管线，调节器及部件应符合相关的安全标准。

4.13.7.3  系统应能在停电时自动关闭用于控制循环管网中输送气体的阀门。

4.13.7.4  由于磷化氢气体能与铜产生剧烈反应，因此所有暴露的铜构件或含铜合金，如电线及测温电缆等应密封完好，否则不应使用含铜成分的元器件。

富氮低氧储粮系统

4.14.1本设计配置固定式制氮机组（包括库区氮气官网系统、制氮机室通风排热等），采用氮气管路与熏蒸系统管路相结合以实现氮气储藏作业。

富氮低氧系统应在本技术规格书现场天气条件下满足设计和性能要求，以及设备部件和粉尘控制的一般要求及其它一般要求。

4.14.2富氮低氧系统由制氮设备机组、供气管网、浓度监测系统等组成。其中:

(1) 制氮设备机组：采用固定式制氮系统，以及配套冷冻式干燥机、空气压缩机、计量控制系统、全自动控制系统等。

(2) 供气管网：管道、进仓管道、控制阀、粮堆内分配管道、环流风机、流量计、压力表等组成。

(3) 浓度检测系统：由取样端头、气体采集管路、取样阀、检测箱和气体浓度检测仪等组成。可用于测量氮气、氧气、磷化氢等气体。

(4) 富氮空压机系统和前述空压机系统应整合在一起。

4.14.3系统参数及设备

制氮设备机组：额定氮气含量：95%±1.0%；最高氮气含量：99.5%（调整纯度控制阀可改变纯度）；使用环境条件：温度：-20～40 ℃；湿度：≤85%RH；电源：380 V，50 Hz；

4.14.4机组采用移动式设备。可实现根据各仓气体浓度进行自动补气控制。

4.14.5每栋仓设置一套供气管网，与中心均温减压管有机结合，可进行氮气气调作业。

4.14.6作业时，将密闭粮堆内的空气泵入氮分离设备中，将其中氮气富集，通过环流的方式充回粮堆，降低粮堆氧气，设备分离出的氧气释放到粮堆外部，在密封的储粮粮堆内实现富氮低氧储藏。一般将粮堆氮气富集到98%以上，或者，氧气降至2%以下，保持该浓度时间超过15天以达到相应杀虫目的。

通风系统设备技术要求

4.15.1 离心通风机。

4.15.1.1  移动离心通风机应适用于项目当地气候、环境条件、露天工作，在满负荷状态下，能连续、稳定、安全、可靠地对粮食通风作业。

4.15.1.2  离心通风机安装在可移动的小车上。

4.15.1.3  离心通风机应按相关的国家标准和原机械工业部标准进行设计、制造。在任何工况下风量、风压、效率和功率等主要参数应与其性能曲线相符。

4.15.1.4  离心通风机的叶轮必须经动静平衡校验，以减小风机运转时的振动，非电机直联的风机轴承应采用自动调心双列滚子轴承，其轴承或轴承箱不得漏油。

4.15.1.5  离心通风机的蜗旋形机壳采用厚度不小于3mm的镀锌板制成，应有足够的刚度和强度，有良好的密封性能，其进风口应设有调节阀用来调节风机的工作点，该调节阀在风机启动时可以完全关闭进风，以利风机的启动。进风口应有防护网。

4.15.1.6  通风机的噪声应符合环保要求。距风机任何部位1m远处风机的噪声应不超过85分贝。为满足此要求如必要可安装消声器。

4.15.1.7  应配有与仓底通风口相联接的挠性变形管和法兰，各仓通风口详图请参见附图。挠性变形管按1.5米报价，如与实际长度有出入以实际长度为准，风口尺寸以现场勘察为准，但中标企业不得改变其投标报价。

4.15.1.8  小车应配有三个以上行走轮并配有四个带丝杆的支撑架，以便工作时或长期不移动时能顶起轮胎。

4.15.1.9  风机与电机因采取直连传动方式。

4.15.1.10 风机应具有自动／手动两种控制方式。在自动方式下，通风机通过控制插座，由粮情测控系统自动控制。在手动方式下，通风机由启动箱上的按钮控制。

4.15.1.11 移动式离心通风机须自带电气控制箱，其制造和安装须符合以下要求：

（1） 箱体用2.5mm厚冷轧钢板制造。箱壳内外设保护接地螺栓。

（2） 箱体外表面布置风机启停按钮、风机自动／手动工作方式选择开关、电源指示灯、工作状态指示灯、电源开关操作手柄等电气装置。箱内布置启动电机所需空气开关、接触器、热继电器、中间继电器、端子板、接线柱等电气元件。

（3） 空气开关、接触器应满足AC3负载性能操作的要求。全部电气元件应满足国家标准的相关要求。电气回路元件额定电压和额定电流应与相应风机的驱动电机电压和功率相适应。启动方式为全压启动。卖方在提供货物时应充分了解用户风机需求的全部参数，达到准确配置的要求。

（4） 电气控制箱须可靠地固定在机架的适当位置，并保证在风机工作情况下，长期、正常、平稳、可靠地工作。

（5） 风机机架应配置卷电缆的电缆盘。电缆采用YZ500型橡皮护套电缆（铜芯），电缆截面与所配电机功率相适应。与控制电缆相匹配的防水防尘接插件由粮情测控承包商供应。电力电缆由承包商提供，长度为30m，依此作为电缆盘制造依据。

（6） 电气控制箱上应安装永久性的操作指示标牌。箱体制造按相关的国家标准达到相应的质量要求。

（7） 电机、电气控制箱及降压启动器防护等级为IP55。

（8） 电机和轴承应选用知名品牌，并得到业主认可。

4.15.1.12 承包商应将选择风机的细节和设计计算的依据递交给业主认可。

4.15.2   轴流风机

4.15.2.1  轴流通风机用于排除仓内的热空气、潮气或熏蒸气。

4.15.2.2  在离心通风机经仓底部的风道对粮堆进行机械通风时，轴流通风机可协助排出从粮堆表面流出的空气。

4.15.2.3  轴流通风机应为坚固耐用、经过实践考验的产品，能在当地气候条件下连续地工作。轴流通风机连续工作时间不少于72小时。

4.15.2.4  轴流通风机由电动机、叶轮、机壳、集风器和防雀网组成。电动机与叶轮直联传动。通风机应运转平稳，无明显振动，无异常声响，效率不低于80％，开车时不得有喘振工况。

4.15.2.5  集风器喇叭形的曲面进口应光滑圆整，不得有破坏气流流线的折线、拐点变形和焊接突出物。

4.15.2.6  轴流通风机应按相关的国家标准进行设计、制造。

4.15.2.7  轴流通风机电机的粉尘防爆要求：按GB50058规定中规定：11区，外壳防尘结构DP，防护等级为IP55，温度级别为TI3，绝缘等级为F。

4.15.2.8  叶轮应有足够的强度和刚度，至少有四个叶片，在使用过程中不得有叶根断裂出现。叶轮须经动平衡校验。轴承正常工作时，最高温度不超过75℃。叶轮外径与机壳内径之间的最大间隙应小于机壳内径的1%。

4.15.2.9  机壳的钢结构件应有足够的刚度和强度，在风机运转过程中，不得有振动。

4.15.2.10 通风风机应防风雨，出风口处应有合适孔距的不锈钢网以防鸟类进入仓内。

4.15.2.11 因熏蒸气体的腐蚀性，轴流风机不得有含铜零件外露。

4.15.2.12 轴流风机进口设置手动气密闸门，防止熏蒸作业时熏蒸气体的泄漏和对设备的腐蚀。

4.15.3 消音器

按说明配备风机、消音器和现场装置。

根据风机风量，配置适当规格的消音器。

其它设备

溜管

本项目溜管全部采用NM400耐磨钢板。

溜管的最小坡角应不小于45°，适合于所输送粮食的类型。

溜管应分段制造，每段长度不超过2米。每段溜管都应有法兰端。溜管的支撑结构的安排应能在拆卸没有支撑结构的溜管时，不影响支撑部分。

弯头和衬管的设计应保证在最大设计流量时粮流能顺畅通过。

溜管法兰应采用模具冲孔制成标准法兰，保证完全互换。

所有溜管的内表面不得有任何会引起粮食堆积的突出部分。应注意法兰连接处的配合，清除粮流方向中的凸起和凹陷处。

所有弯头处应用法兰和螺栓连接，保证磨损部分在不影响其它部分溜管的情况下更换。

所有焊接应为连续式，以保证粉尘不外泄，防止导致害虫滋生的粉尘的堆积。不允许有间断焊或间隔焊。

连接处应能防尘防风雨，在螺栓连接前应用密封剂(如硅密封剂)或挠性密封条密封。

溜管的垂直段应在适合的间隔(不大于4米)处装有“缓冲箱”以降低粮食流速，减少溜管的磨损及粮食的破碎。

缓冲箱的设计应能自身清理，不滞积粮食。

所有的溜管段应装有吊眼或突耳以便于安装、拆卸。

穿楼面的溜管应用螺栓连接的法兰在楼面上或楼面下固定，以保证这些部分容易拆卸。

溜管的支撑在设计时应考虑到在充满粮食时足以支撑溜管。

在所有带坡度溜管的弯处、缓冲箱、溜管过渡处弯头与料流接触的所有表面上应装有侧面耐磨板和可拆式耐磨底板。

在靠近粮流换向处和邻近任何溜管堵塞传感器的部位都应配制检查门。

所有检查门应尽可能大，不应在易冲击或飞溅处安设检查门。

在安装时对所有法兰连接应密封。

电气自控系统

一般要求

承包人所提供的电气设备和元器件都必须符合本招标文件技术规格书和国家现行规范标准的要求，为出厂后没有使用过的全新产品。国家有关部门已明确淘汰的产品不得用于本工程。

为减少备用件的种类，如料位开关、接触器、继电器等电气设备和元器件应尽可能采用同一厂家及同一型号的。所有电气配件都必须是在中华人民共和国境内制造或可以采购到的。

本招标文件中所指的“电气设备”和“元器件”是指各种类型的电气配电控制设备、开关装置、断路器、启动器、配电盘、控制装置、电缆和电线、电缆密封和终端、桥架和钢管、接线箱、操作箱、检测元件、安装和接线器件、电源、计算机及其接口、通讯装置以及所有相关附件等。

承包人应详细了解本项目总体情况，统一考虑自动控制系统工程的设计和实施，系统结构、设备选型以及应用软件的开发应保证做到本期工程和预留工程构成统一的整体。

承包人应根据最终用户提供的设计文件和要求进行详细深化设计，并按最终用户确认的详细设计进行工程实施。由于控制系统涉及到相关专业多，相关的设备和系统多，承包人有义务根据需要与其他相关专业设计或其他供货厂商之间进行协调，确认和落实相互之间的接口问题，在进行协调时应事先通知最终用户派员一齐参加，确定的问题应经最终用户认可。

承包人在投标文件中的技术规格书部分应列明是否响应本技术规格书的所有要求，偏差（无论多少）都必须清楚的表示在投标文件的“差异表”中。有无差异承包人均需对其所设计、安装的系统的技术参数、技术性能、质量及使用寿命负责。

承包人应提供上述系统所需的全套硬件、软件，并集成为一个有机整体。至少包括但不限于设备需求一览表所列内容。

需强调的是，承包人所提供的机械、电气、控制系统应完整并具有本招标文件所规定的功能。即使没有专门提及，所有必要的配件、货物及服务均为本招标范围的一部分。

电气接口要求承包人提供电源和电缆应接至对应设备的电动机上。

项目验收后提供PLC等系统的永久密码。

采用的技术规范和标准

本自动控制系统工程的设计、供货、施工应满足以下技术规范和标准：

- GB：中华人民共和国国家标准

- IEC：国际电工委员会标准

- IEA：电子工业协会标准

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《粮食加工储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-2008

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-2010

- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

- 《港口连续输送设备安全规范散粮筒仓系统》GB13561.1-2016

- 《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2023

- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022-2020

- 《低压抽出式成套开关设备的控制》GB/T24274-2009

- IEC61158.3和EN50170V2等标准

如果承包人采用技术规范和标准与招标文件不一致时按照较高标准执行。

工作及供货范围

承包人应完成本工程的电气自控系统的详细深化设计工作，且应满足发包人及设计院要求。

本期工程所有输送系统和辅助系统的电气自控系统（已明确者除外）、设备防雷接地系统等的深化、采购、供货、安装、检测、调试、验收、培训。承包人应按本技术规格书的要求完成系统的设计、系统硬件设备集成、主要设备出厂前的运转检验、软件开发等工作，负责完成设备到现场的运输保管、安装、调试、试运转、考核验收，直至发包人签发验收合格证书以及技术资料文件交付、技术培训和售后各项服务。包括虽然在本规格书中未提到，但在本规格书中叙述的用于散粮输送、储存系统和辅助系统正常工作和作业需要的电气自控设备、材料和工作。即采用“交钥匙”工程的供货方式。

不响应上述要求的投标书将被拒绝。

承包人应提供上述电气自控系统所需的全套硬件、软件和全部电气设备，并集成为一个有机整体，至少包括下列内容但不仅限于以下内容：

- MCC控制柜（含配套进线柜及电容补偿柜）

- 现场检修电源箱

- 从MCC进线柜到其它所需要的MCC柜和其它分开关盘、电动机、检修电源插座箱以及所有本合同下的其它用电装置的电缆（其中，还包括工作塔变配电所至各组筒仓MCC进线柜的主电源封闭母线槽）。

- 可编程序控制器(PLC)及其I/O装置（包括现场I/O）

- 监控操作站(CGP)

- 系统服务器

- 网络设备

- 打印机

- UPS

- 工程师站

- 中控室操作台

- 控制柜(PLC柜、继电器柜、控制电源柜等)

- 现场控制箱、接线箱、分线箱等

- 控制、网络、通讯所需的电缆、光缆

- 满足本系统使用要求的全部系统软件、应用软件

- 专用工具、辅助设备、附件等

- 所供设备的安装材料（包括电缆穿管）

- 输送机系统沿线声光报警装置及其安装材料

- 一套接收及发放批量称重系统完整的控制系统，包括批量称重系统和批量称重控制器、批量称重管理计算机、打印机、不间断电源，以及它们之间相应的接口和连线，还有相应的各种软件（除系统软件、专用软件、应用软件和用户程序等，还包括在批量称重计算机上运行的批量称重控制器软件）。批量称重管理计算机（包括打印机和不间断电源）可与仓容管理计算机共用。自动秤系统应在自动控制系统中集成。

- 一套电力监测系统

- 一套分布式光纤测温系统（轴温检测系统）

- 一套无线通讯系统

- 一套生产工业电视监控系统

- 一套设备接地系统

负责完成设备和材料至现场的运输和安装、调试、考核验收期间的保管。

包括控制系统安装和材料、调试、试运转、考核验收，以达到本技术规格书规定的全部功能要求。

承包人应提供备品备件、易磨损件和消耗品、全套竣工图（包括安装、检验、调整、交付和验收记录及报告）和其他技术资料和数据，包括：安装要求、操作和维修手册、用于检验、调整和试验的要点，产品样本和其他有关资料、检查和维修工具。

承包人应为MCC室提供和安装空调器，包括连接支架、辅件和安装材料等所有必要设施。空调的温调能力范围为夏季低于26℃，冬季高于18℃，并且能通过过滤器进入室内的新鲜空气不少于总量的10%。

承包人应提供并安装供电、设备防雷接地、控制和通讯等系统，并应配合安装工作的检查和监督，包括验收检查和试验、调试和系统的试运转，并应对全部系统的正常工作负责。

安装所有MCC、PLC柜、壳体、计算机及其外围设备、电源插座箱、电缆桥架、托盘、导管和固定件，以及本合同下的所有现场装置(含安全装置和传感器)。

承包人应为所有的电气设备提供并安装标牌，所有设备应标注清楚，必要处应说明目的和“开、关”位置，颜色应为永不退色。室外标牌应采用防腐防蚀材料。室内标牌应采用哑光表面以防止反光眩目。不得使用自粘式标牌。承包人应对每条电缆在合适的位置上安装识别牌。这个位置应在电缆密封板边上的套壳内以及电缆内套管的上面。所有电缆应通过套箍式电缆标记加以识别。C型的前接套箍式或粘接式电缆标记系统将不被接受。

承包人应自费对由于设备安装对土建工程所造成的损坏负责修复，包括室外电缆沟的开挖、回填及对路面和硬化地面损坏后的修复。

承包人提供、安装的所有系统软件及应用软件包都应为带有正版标志的软件，并在验收时，全部交给发包人。

备品备件、工具

  - 承包人提供随机备件、随机工具、附属配件和检测仪器，价格包括在投标报价中。

  - 随设备提供自动控制系统投入运行后二年内的备品备件，价格包括在投标报价中。

所有设备基础预埋件的制作。

安装调试期间所必需的备件、易耗品等。

完成“供货范围”规定的工作所需必要的场地由发包人提供。安装、调试以及一般测试所需要的电力、水和安装、调试设备均由承包人负担。试运转、可靠性考核和装卸系统重载联合试运行需要的电力、水由发包人负担。

人员培训详见本技术规格书相关规定。

技术服务详见本技术规格书相关规定。

本技术规格书中虽未提到，但确是保证本系统正常运转所必需的硬件和软件系统。

电气工程图纸

技术规格书所附的一套电气图纸，作为对本技术规格书的解释，对承包人制作投标文件、深化设计及系统集成起指导作用。

所有提供的设备应保证能在规定的外部条件下，或在作业中可能遇到的各种荷载变化，包括临时故障或短路的情况下，能满足额定生产能力的操作要求。

应注意选择的材料和设备应为经常从事制造该类产品的制造厂的标准产品目录中的产品，且为符合招标文件要求的最新标准设计。电气设计应尽可能采用同一个制造厂商制造的系列产品，只要实际可行，应采用可互换部件，以便减少备品备件的库存。

所有电气设备参考环境温度为40℃，承包人应采用适当的方法克服在现场遇到的最恶劣的环境，以限制在常温以上工作的电气设备的温升在允许的水平之内。

电气图纸和资料等技术文件的编制应按GB标准及相关规定采用一个完整明确的识别和标记系统，标识所有的电动机、装置、导体、电缆、端子等。推荐的系统需要经发包人代表批准。在所有情况下，控制系统中的导线和端子的标识同其所控制的电机上的标识或编号均要相对应。开关装置、MCC控制柜、电动机、控制装置、电缆、导线、接线箱等的实际标识工作应完全按照经批准的标识系统进行，以便维修和存档。

电气系统

概述

380/220V电源引自库区本期各区域变配电所。

中性线和保护地线接到每一个电控柜上。

所有电动机应按380V三相50Hz交流电作业，照明和其它一般用电设备采用220V单相50Hz交流电作业。

电力监测系统

承包人应将提升机、刮板机、皮带机等主要输送设备的驱动电机、各MCC室进线柜等设备的电力数据进行采集，从而在中控室内可监视到各现场设备的工作电流等数据，在中控室流程控制电脑（CGP)上的组态软件上在对应的设备图标上显示。

电力监测系统采用国产化开放式MODBUS或PROFIBUS现场总线，其与国产化的具有相协议的器件均能方便地组成智能化系统，从而实现中控系统通过总线对开关及电网的远程测量、通信、调试和控制。该系统可直接测量并上传系统总电压、总电流、总有功负荷和功率因数等运行参数。

电力监测系统应包括组成系统的仪表、CT、传输电缆及系统软件等。

承包人负责本系统全部硬件、软件的安装、调试工作。

电动机控制中心（MCC）

专用词语

  - MCC：电动机控制中心

  - MCCB：电动机控制断路器

  - DOL：直接在线

  - CT：电流互感器

一般规定

  - 系统额定电压：		380/220V有效值；

  - 系统额定频率：		50Hz；

  - 系统中性点接地方式：	直接接地；

  - 母线系统：				单母线；

  - 安装地点：				户内；

范围

本规格说明包括室内电动机控制中心的采购、制造、供货、测试、运输和安装。

承包人应按图纸上要求或其它地方规定提供所有要求的设备，以及设备正确运行所需的所有部件，包括安装支架和基座等钢构件。

设备的设计和安装应符合此处规定的要求，这些要求是将来验收的最低标准。没有发包人的书面同意，不得对这些最低标准进行任何改变。

制造商可根据图纸设计技术要求、本招标文件要求，提供技术参数优良、运行业绩良好的产品，设备型号由承包人按本工程设计文件、本招标文件的要求确定，但必须不低于图纸设计中的所有的技术参数。

基本要求

型式：金属封闭固定式开关柜。

柜体外形尺寸：按图纸设计要求。

电气参数

绝缘水平和额定工作电压：

- 主电路额定绝缘电压：（Ui）660V。

- 额定冲击耐受电压：（Uimp）8000V

- 主电路绝缘水平：工频2500V（1min）。

- 主电路额定工作电压：交流380/220V。

辅助电路额定工作电压：交流：220V、380V、DC24V

作为保护元件（如断路器、熔断器），在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于50kA；

外壳防护等级不低于IP40。抽出式部件在试验位置和分离位置以及由一个位置向另一个位置转移时仍保持连接位置的防护等级。设备柜体应能满足本工程现场高盐雾、高潮湿的环境要求。

功率因数校正

功率因数校正设备就近设在各仓房MCC室，补偿设备采用SVG静止无功发生器。

设滤波电抗器，使谐波控制在供电主管部门容许的水平。

电容补偿柜单柜最大功率见施工图设计要求。

低压开关控制柜主要元器件技术要求

空气断路器及塑壳断路器

塑壳断路器应符合GB相关标准的规定。型号见图纸。

每个塑壳断路器应设置“ON—OFF”显示器，应能锁定在“OFF”位置上。

图纸上显示的额定值是名义上的。安装在MCC内的MCCB的额定值应由承包人根据电动机的实际参数核定。

所有电动机控制断路器应装有一套电路上是分开转换的辅助触点。

主进线断路器应为智能型带通讯接口。所有的断路器、接触器、热继电器应品牌一致，型号见图纸。

电源进线、母联及电流大于等于800A的馈线断路器选用智能型框架空气断路器，其上、下进线具有相同分断能力。3200A及以下进线分断能力不小于65KA，馈线空气断路器分断能力不小于50KA。

进线空气断路器的保护单元具有瞬时、短延时、长延时等功能，出线空气断路器的保护单元具有瞬时、长延时等功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整，显示电流、电压、功率、频率。

每台空气断路器为3极，自带合、分闸线圈，弹簧储能马达，适合工程需要的足够的辅助接点；断路器在所有位置均可进行电气和机械自由脱扣。

所有同型号、同规格、同参数的断路器应能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，应采用完全相同的接线。

每台空气断路器开关合跳闸状态的辅助接点数量应满足二次设计要求，这些辅助接点应引至开关柜内接线端子上，辅助接点的允许载流量不小于10A。

塑壳断路器分断能力不小于50KA，具有短路瞬时、过载长延时保护等功能，100A以上的低压馈线塑壳断路器均选用带有电子脱扣器的产品。对塑壳断路器操作手柄，应在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分位置，并能在抽出单元门外操作断路器。

电容器及功率因数控制器

SVG静止无功发生器采用模块化标准设计。能够实现不同容量模块可自由搭配，安装维护方便；各个模块间独立运行，任意模块故障后自动退出，其余模块继续运行，可靠性更高。

SVG静止无功发生器具有补偿模式灵活方便，综合治理能力强的特点。无功、谐波、不平衡补偿可自由选择，且可设定优先等级。

SVG静止无功发生器可以补偿2~13次谐波，并可选择特定次谐波补偿。

SVG静止无功发生器可以双向动态无功调节，功率因数可补偿到0.99。

SVG静止无功发生器响应速度快，响应时间≤20ms。

SVG静止无功发生器应可外置7寸集中监控触摸屏，并具备友好的人机交互界面，可以查看实时电能质量信息。

单个监控屏应可监控12台模块。单个系统如果多于12台模块，增加触摸屏数量即可，并机台数不受限制。

补偿过程中能够应能够实时自动检测模块运行状态，故障时能够重启自诊断，如果故障消除，自动投入使用。

SVG静止无功发生器的模块散热风扇应该具备温控调速功能，通过检测内部IGBT的温度，调节风扇转速，既降低噪音，又能降低损耗达到节能的作用。

SVG静止无功发生器具有软启动控制回路，能有效避免启动瞬间过大的冲击电流。

SVG静止无功发生器具备完善的保护功能。具有过压、欠压、过流、过温等全面的保护功能。

SVG静止无功发生器应具备IGBT的温度监测功能，当温度超过软件的设计限定值时，模块会自动降额使用，有效保护模块正常运行。

额定容量：单模块最大100kvar；

滤波范围：额定容量的50%可以补偿2~13次谐波；

运行效率：≥97％（额定容量运行时）；

等效开关频率： 80kHZ；

响应速度：≤20ms	；

有功损耗：＜2.5%；

接线方式：三相四线/三线；

接入电网方式；并联接入电网；

控制方式：具有无功优先、谐波优先、不平衡优先、电压为目标补偿以及固定无功补偿，5种模式。

限流能力：限流在100%装置容量，不会发生装置过载；

通信接口：RS485通讯接口，Modbus通讯协议；

噪声水平：额定功率输出时≤60dB（距设备1m处）；

IP等级：IP20；

制冷方式：强制风冷；

模块箱体尺寸：680*530*200mm（宽*深*高）；

扩容功能：模块化设计，支持多机并联扩容。

SVG输出含谐波成分，可能干扰其附近的通讯设备，须尽量使通讯、控制传输信号线远离SVG一次回路，必要时可加装抗干扰EMI滤波器，以降低干扰的影响

接触器、热继电器、软启动器

接触器、热继电器应满足有关规程、规范的要求、满足控制回路对接点数量的需要。电容柜内要求采用电容补偿柜专用接触器，性能指标完全满足电容补偿柜的使用要求，其额定电流满足所配电容器组的要求，须大于每段电容器额定电流之1.35倍以上。

所有接触器应为符合经批准的相关标准要求的重荷载型，其额定能力不得小于AC3中关于间断荷载的0.3级标准。

最小型号的接触器应适合于4KW的电动机直接在线启动。

双向运转电机的接触器之间应在电路上和机械上彼此联锁。

接触器的布置应为它的维修，包括线圈和所有触点的更换，留有足够的空间，而使在维修时不需拆除其他设备和连线。

所有接触器应装有控制系统连线所需要的辅助触点，如果其数量超过接触器的能力，承包人应提供并安装足够数量的所需的中间继电器。辅助触点至少有:2常开，2常闭。

所有电动机应通过热过载继电器保护，以免过电流烧毁电动机。

继电器过载保护的范围为电动机额定电流的100％到110％。电动机功率大于（包含）45KW采用软启动器启动，其余采用直接启动方式。

每个电机回路均提供二个常开，二个常闭独立的引自热继电器的辅助接点和一个常开一个常闭引自塑壳式断路器的接点，以用于接引PLC的信息采集及遥控信号。

每个热过载继电器应至少有一个常开的和一个常闭的电气上独立的接点。

热过载继电器应装在MCC单元内，不受接触器作业时振动的影响。

继电器周围应有足够的空间便于拆卸热过载继电器，而不必卸除其它设备或连接线缆。

所有大于55KW的电动机过载继电器应用电子或微处理式继电器，带可调整特性、单相、接地故障、停顿和相转换保护。如果需由电流互感器操作的过载继电器，那么电流互感器应是和过载继电器一同提供的；如果分开安装，应用装在靠近电流互感器盘板上合适的端子连接起来。所有过载电流互感器应安装整齐以维持整条导线完整无缺。所有次级导线应包在PVC套内。

所有功率为55KW或更小的电动机的过载继电器应有热过载型继电器。热过载继电器应为三极、双金属片形式，以不同操作提供单相保护。热过载继电器应有可锁复位触点、加热器、所需要的电流互感器和外界温度补偿。

母线

除非图纸上另有要求，汇流母排应能承受额定的总荷载(KVA)和增加25%的备用容量。

当汇流母排密封在电动机控制中心内在规定的作业条件下时，应能连续承受额定电流。

汇流母排和其关联部件应能不受破坏就可承受由于漏电引起的热磁影响。

母排夹持件均采用高强度DMC材料制造，机械强度、绝缘强度优良，主母线与配电母线均通过100kA/1s额定短时耐受电流和176kA额定峰值耐受电流试验。

主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的高导铜材(紫铜)制成，表面应进行防氧化处理，以保护永久的高导电性能，母排的色标应符合GB标准要求且符合规定的载流量，并应包括下列特性：

本设计采用TN-C-S和TN-S接地系统，PE排必须贯穿整排柜子不能分断；主母线、分支母线及接头，都应有绝缘防护。

螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接头应不小于两个螺栓。

主母线支持件和母线绝缘物，为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能基本保持不变。

所有导体的支持件，能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

设置垂直母线关闭遮板，当抽出单元抽出时，无法触及垂直母线。

铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。在每个接地母线的端头提供L型压接型端子，供发包人连接接地线用。

低压开关柜内的其它辅助元件选用国优铭牌产品。具体参见图纸相关内容要求。

用于计量的电流互感器的精度要求为0.2级。

短路协调

所有开关隔离器和塑壳断路器应符合GB14048.2-2020与短路保护电器的协调配合第2型的要求。

所有接触器和启动器应符合GB14048.2-2020与短路保护电器的协调配合第2型的要求。

MCC柜的结构要求

电动机控制中心应为框架结构式电控柜，应符合有关制造标准并经过型式试验。

所有在电动机控制中心内安装在轨座上的设备提供的轨座应用铆根螺母或其他相似的被批准方法固定。

所有用于安装电器元件的钢件最小厚度应为2mm，电动机控制中心的壳体钢件最小厚度应为2.5mm。

电动机控制中心的壳体应包括:

（1）每个MCC壳体一个带单匙锁的门；

（2）每个MCC壳体一个带有接地保护的门；

（3）每个MCC壳体至少一个3眼壁装插座；

（4）每个MCC柜配一套照明灯具，照明开关应由柜门的启闭来控制。

（5）一个可锁住的主开关/断路器；

（6）每个MCC壳体一个使MCC壳体内部产生超出大气压力的通风系统，进入的空气将被过滤；

（7）MCC的规格应可容纳扩展10%的电机控制系统设备的备用空间；

（8）主开关/断路器和/或-隔离开关应和操作把手联锁，以防止隔离开关在“ON”的位置时柜门被打开。联锁在维修时可被取消。

开关柜按使用年限不小于30年的要求进行设计，并取得国家3C认证。

考虑到以后系统扩容及柜子的美观，对柜面布置有空余的地方,全部考虑备用回路，备用回路必须和其它回路一样装有所必需的一、二次元件等,同功率的备用回路和使用回路具有完全互换性。备用原则：1）数量以装满柜子为准，2）备用回路功率为:a)若该面柜内图纸设计上没有备用回路,按柜内功率最小的回路来考虑每个备用回路功率； b) 若该面柜内图纸设计上有备用回路,以功率小的备用回路来考虑其它每个备用回路功率。

开关柜壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2mm厚的覆铝锌板经柔性加工线一次成型，内部分隔板也选用进口覆铝锌板，前后门板、顶板和侧板应选用宝钢冷轧钢板（厚度2.0mm），表面采用高温环氧粉末静电喷涂。

配电柜内设备布置时，须能使配电柜在任何情况下都能够保证良好的运行。配电柜内留有足够的检修所需的空间。配电柜端部结构，母线和控制线槽的布置应便于扩展。

二次接线端子排接线有明显的接线标志，遥信、遥测、遥控的接线端子排单独配置。

端子排采用菲尼克斯、魏德米勒等国际知名品牌产品。额定电压不低于500V，额定电流不小于5A，具有隔板，标号线套和端子螺丝。每个端子排都应标以编号。电流端子额定电流不小于20A。对外引接均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

表计、控制、信号和保护回路连接用线选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜胶线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。电流互感器回路导线截面不小于2.5mm2。

柜体门表面经静电环氧粉末喷塑而成，无损伤，柜内干燥，清洁，美观。

柜体部件，零件均采用模数化设计。

开关柜进出线方式和平面布置详图详见相关图纸。

开关柜安装的外形尺寸、开关柜开孔尺寸及预埋件，制造商必须按所提供的图纸要求到现场勘察，实测确定。

二次接线图及端子板接线图，由开关柜制造商与中控系统供应商共同配合出图。

仪表配置

低压总进线开关柜配置全功能网络电力仪表，实现对一个回路U、I、V、P、Q、S、Kwh等全部参数的测量，同时实现对开关的遥信，遥控功能。具体型号见图纸。

大于4KW低压馈线回路配置单相电流表。具体型号见图纸。

大于4KW低压电动机馈电回路配置单相电流表。具体型号见图纸。

所有输送设备(斗提机、刮板机、皮带机)主电机回路电力仪表均带485数字通讯接口,采用标准MODBUS-RTU协议。

其它技术要求

低压开关柜铭牌

开关柜应有永久性的同时使用中文文字的铭牌及标示牌。所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装置等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向，所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。

最后工序及油漆

开关柜门板外表面的油漆层采用静电喷涂后碚烤，设备所有密封处应封闭良好。所有螺丝、螺母、铆钉等附件均应采用热镀锌金属膜防锈或不锈钢材质。

开关柜的颜色选用应和发包人另行确定。

起重装置:设备的适当部位应有便于搬运、安装和检修而设的起吊或顶起装置或其它类似设施。

作业环境

电动机控制中心应安装在各MCC室内。在设计和选择设备时，应将电动机控制中心的散热性考虑在内，柜内温度控制40℃以内。

三相和单相检修电源插座箱

承包人应在合适的经发包人同意的位置上，为设备提供并安装三相和单相电源插座箱。

所有三相和单相电源插座箱应采用304不锈钢材质制作并符合相关的粉尘防爆等防护标准。

安装在危险位置上的所有三相和单相插座箱应有和插头顶联锁的开关装置，以便开关装置在“开”的位置时不能将插头移去或插入。

所有三相和单相插座箱应包括接地装置。

承包人应为所有的三相和单相插座箱的接地泄漏保护提供并安装剩余电流装置。

剩余电流装置最小设定为30毫安，最大延时40毫秒。

照明和供电的混合电路不被接受。

控制系统

系统概述

中控系统设置主控制站、远程控制站、中央控制室（CCR），各个远程控制站与中央控制室通过工业专用网络以及工业以太网进行连接，构成统一的控制系统网络。

中控系统采用PLC和上位机监控两级控制结构，利用PLC对整个散粮输送系统中的设备进行数据采集和控制，通过上位机人机接口对系统设备发出控制命令，同时系统中各设备的运行状态信息在上位机CGP上直观，实时、动态地以图形方式显示。

操作人员通过CGP的鼠标和键盘对自动控制系统进行操作，向PLC控制器发出指令，包括散粮输送流程选择、启动、停止，以及单机设备的集中手动等操作。

PLC控制器通过工业以太网与各单机系统以及预留其他系统（如：面粉加工厂、大米加工厂等）建立通讯接口。ERP等管理信息系统通过以太网与上位机监控网络建立通讯接口。

控制系统网络结构

整个自动控制系统网络结构分为两个部分，即控制网络和上位机监控网络。两个网络相互隔离，互不干扰。

控制网络

本项目散粮输送系统设置2个控制主站，分别是立筒仓A控制主站和立筒仓B控制主站，均设置在筒库工作塔中控室。另外各楼房仓设置4个远程控制分站,分别是楼房仓A远程控制分站、楼房仓B远程控制分站、楼房仓C远程控制分站、楼房仓D远程控制分站。

控制网络分为控制器网络以及I/O系统网络。

控制器网络主要负责将散粮输送线相关系统、单机的PLC控制器通过标准工业以太网络或专用网络进行连接，互通信息。工业以太网可以采用双绞线和光纤介质，网络带宽为100/1000Mbps。交换机采用工业级产品。

为保障PLC输入/输出信号被可靠、实时地传送，要求I/O系统采用专用网络，通讯介质为双绞线、同轴电缆、光纤介质。专用网络为定速通讯方式。

上位机监控网络

上位机监控网络负责将操作员站、监控系统服务器、PLC主机连接到一起，PLC与上位机的通讯采用ModbusTCP标准工业以太网，通讯带宽为100Mbps。为保证上位机监控系统响应速度以及操作可靠性，PLC系统应设置单独的以太网通讯模块负责与监控系统服务器进行数据交换。

监控系统采用服务器/客户机模式，由监控系统服务器通过工业以太网与PLC进行通讯，监控终端通过以太网与监控服务器进行通讯。

管理信息接口服务器及管理终端接入上位机监控网络。

上位机监控网络预留与管理信息系统的以太网接口，带宽为100/1000Mbps，网络通讯介质为光纤。光纤及光电转换设备由管理信息系统供货商提供。

控制系统系统安全

为保证整个系统系统的安全，系统应满足以下安全方面的考虑：

密码保护

程序所有人认定

程序文件/数据表保护

存储器数据文件覆盖/比较/改写保护

强制保护

钥匙开关

通讯通道保护锁定

控制电源要求

各控制站电源取自控制系统电源柜，电源由承包人自行解决，电源方案需要经发包人及设计院确认后才可使用。

各控制站、远程控制站内工业以太网设备供电为直流24V DC，电源不能同控制信号回路共用，应单独设立电源供电。

控制系统电源取自本期MCC柜，在MCC室内设置电源柜，设置不间断电源UPS，容量15KVA和10KVA，提供不小于1小时断电后供电能力。

控制信号回路采用直流24V DC，电源由承包人自行解决，电源方案需要经发包人及设计院确认后才可使用。

中央控制室（CCR）

中央控制室设置工作塔附属5层，并在中央控制室内设置服务器室。

中央控制室共设置8台监控终端（其中1台计量终端、1台实时管理终端）、1台工程师站、1台轴承测温监控终端、1台A3幅面黑白激光打印机、6台工业电视管理终端及操作键盘，均布置于中央控制室的操作台。

设置2台热备监控服务器、2台管理信息接口服务器，布置在中央控制室的服务器室。服务器室内设置电气间，布置服务器柜、网络柜、工业电视柜、大屏幕控制柜、UPS电源柜、PLC控制柜等。

中央控制室布置一套面操作台及座椅，共计24工位。

有关中控室布置及设备采购应服从中控室整体设计，并经发包人认可。

PLC系统

应选择国际知名厂家功能强且先进的成熟产品,如施耐德昆腾（Quantum M580）系列、艾默生（原GE） PAC Systems Rx3i系列，AB ControlLogix 1756-L84系列、西门子S7-1517系列。。

设备应包括所有必应的处理器、存储器、机架、接口模块、通讯模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的其它结构部件，所有部件应采用同一系列产品。支持包括10M/100M工业以太网，Devicenet、Profibus、Modbus等多种现场总线。

PLC系统CPU不采用冗余配置，CPU另备一块备用模块，以备故障时使用。

作为本项目的主要控制设备，控制系统产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，厂商应保证其产品平台是在未来10年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。控制系统产品的供应商具有较强的本地的技术支持和服务能力。

控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC61131-3标准。

设备应包括所有必要的处理器、存储器、机架、接口模块、通讯模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的其它结构部件，所有部件均与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品（如施耐德X80系列、AB公司1756系列、西门子ET200MP系列），禁止高端CPU搭配低端I/O。

CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要。

CPU采用双核32位的高性能工业级别微处理器，运算速度典型位执行时间小于40Kinstr/毫秒。CPU集成工作存储区（数据存储区和代码存储区，不含装载存储区）不小于16M，并可扩展装载存储器。程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存；

控制系统支持实时抢占式多任务操作系统，要求支持不少于1个连续型任务，30个以上的周期型任务，并且能够提供基于事件中断的任务类型。程序的执行必须提供优先级区分机制，优先级的划分不少于10个等级。

系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，所有模块在安装背板上必须支持螺钉紧固的安装方式设计，模块的安装、拆卸无需任何的特殊工具，控制系统包括机架、各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于60万小时。

PLC 系统采用统一的高速背板总线，背板总线的速率不低于100M，确保系统性能的一致。以太网背板应支持BUS-X和Ethernet两种总线，可以将以太网协议Ethernet IP和Modbus TCP第三方设备更加便捷的集成到系统中。

控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能够在现场通过软件升级至最新版本；

系统没有定时器和计数器的数量限制，也没有PID回路数的限制。

控制系统支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；

工业总线通讯速率不得低于100Mbps，且通讯速率不随通讯距离延长和节点增加而改变。传输介质为同轴电缆或光缆，使用同轴电缆时两点之间的距离要求达到1Km，超过1Km时要求采用光缆连接。

控制系统处理器和输入输出模块是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；

PLC应采用模块化系统，控制器须采用独立CPU模块，CPU模块集成一对以太网通信端口并可提供额外的编程和系统诊断接口。CPU模块须不得集成I/O，须I/O跟CPU同档次，禁止高端CPU搭配低端I/O。

PLC内置存储空间的中间变量，须在断电时，内存数据和程序不会丢失。

PLC须具有有Achilles安全健壮性2级、UL、UL，CSA、CE认证。符合IEC相关标准。

为保证兼容性，I/O模块须采用和PLC控制器同一厂家的产品。

每个模块均应具有模块状态指示灯，数字量模块应该具有每个输入输出点的状态指示灯。

PLC系统CPU不采用冗余配置，各CPU另备一块备用模块，以备故障时使用。

控制器带点能力数字量不少于20000，模拟量不少于5000。

PLC主机配置I/O点数除了能满足系统实施要求外应留有20%余量。

模块的浪涌承受能力应符合IEE472-1974和ANSIC37.90A-1974标准。

控制系统电源要求：

工作电压：170～265VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～55摄氏度；

保存温度：－20～85摄氏度；

相对湿度：10～95％；

隔离：2500V DC 或 1800V AC持续 1秒；

掉电延迟：13.5ms；

开关量输入\输出模块

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

模块密度不超过32点；

故障锁定功能；

故障时标功能；

隔离功能：

用户端与系统端之间： 1500VDC

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件

工作温度		0 ~60°C

储存温度		-20 ~ 85°C

相对湿度		5 ~ 95% 无冷凝

模拟量输入模块

8通道，4~20mA；

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块分辨率16位；

故障锁定功能；

开路检测功能；

输入过载保护功能；

隔离功能：

用户端与系统端之间： 1500VDC

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件

工作温度       	     	0 ~60°C

储存温度         			-20 ~ 85°C

相对湿度     				5 ~ 95% 无冷凝

系统通讯适配器

支持远程站链路冗余功能。

以太网通讯模块

10/100M以太网接口，支持远程管理功能；

总线通讯适配器

支持冗余链路；

定速通讯；

I/O支持512点；

背板（机架）

尺寸用于满足用户的应用需要，支持带电插拔来减少停机时间，使应用的灵活性最大化。

服务器

  - CPU：Xeon Gold 2.0GHz或更高；

  - 硬盘：SAS 4TBx5或更高；

  - 内存：32GB或更高；

  - 显卡：支持1920x1080以上，真彩色；

  - 网卡：10/100/1000M自适应以太网卡；

  - 配置声卡；

  - DVD-RAM；

  - 键盘、鼠标；

  - 串口、USB口、并口；

  - 19.5英寸液晶显示器；

操作终端

操作终端选用工控或高性能商用计算机，配置不低于如下配置：

  - CPU：i7 14代或更高；

  - 硬盘：2TB+512GB SSD；

  - 内存：16GB；

  - 显卡：支持1920x1080以上，真彩色；

  - 网卡：10/100M/1000M自适应以太网卡；

  - 配置声卡；

  - DVD-RAM；

  - 键盘、鼠标；

  - 27英寸液晶显示器；

工程师站

操作终端选用工控或高性能商用计算机，配置不低于如下配置：

  - CPU：i7 14代或更高；

  - 硬盘：2TB+512GB SSD；

  - 内存：16GB；

  - 显卡：支持1920x1080以上，真彩色；

  - 网卡：10/100M/1000M自适应以太网卡；

  - 配置声卡；

  - DVD-RAM；

  - 键盘、鼠标；

  - 27英寸液晶显示器；

系统软件和开发软件

服务器操作系统为不低于Microsoft  Windows  2016 Server简体中文版

操作终端操作系统为不低于Microsoft  Windows11  Professional 简体中文版

PLC编程软件应与PLC设备配套使用，支持多种编程语言

上位机监控系统软件应支持双机切换功能，脚本编辑具备在线调试功能

数据库系统软件采用Oracle或SQL Server

其他辅助开发工具

为了发现和清除所有已知的计算机病毒，应提供计算机病毒防预系统，并在质量保证期间提供相应的升级手段

上述内容均应选用成熟的软件；为了保证正版：承包人投标需获得厂家当地办事处授权，最终用户信息必须是本项目发包人，软件的序列号必须能在厂家合法登记注册以便获得升级和全球支持服务

SCADA系统软件要求

SCADA系统软件是一套应用程序套装软件，运行在Windows中文版操作系统上，应具有高可靠性、开放性特点。因此，人机界面（HMI）所使用的SCADA监控软件应采用当前流行的成熟的先进的知名品牌工业监控软件，要求满足如下功能或具备以下特点

人机界面软件应是基于WINDOWS 或其他通用的操作系统，采用汉化的操作界面。

采用安全容器技术，可以排除ActiveX控件故障，以保证运行。

功能强大的微软标准编程语言，嵌入式VBA

纯分布式的客户机/服务器（C/S）结构，具有无与伦比的可扩展性，服务器负责采集、处理和分发实时数据，而客户机无须创建任何数据点便可直接远程访问、读写和组态数据库，服务器和客户机的数量不受限制。并提供胖客户及瘦客户等3种解决方案

即插即解决结构及COM 技术，方便集成第三方应用

完整的OPC客户／服务器模式支持，集成 OPC A&E

标准SQL/ODBC API接口，方便关系数据库集成

提供SQL Server 7.0集成安装方式

调度处理器使任务可以基于时间或事件触发，根据需要前台或后台运行

先进的报警和信息管理，提供无限制的报警区域选择、报警过滤和远程报警管理等功能

冗余选项提供了SCADA Server 和 LAN间的自动切换，实现SCADA Server间的报警同步

增强Windows 2000/NT用户级安全系统

支持FDA 21CFR PART11法规所制定的标准，用户登录和验证支持生物设备

VisiconX ：功能强大的ActiveX数据连接控件

内嵌Crystal Report运行动态库

人机界面软件应是模块化，其中包括开发软件、运行软件、模拟测试软件等等。应用软件当系统正在动作中，软件的资料可供在线和离线编辑或更改。所有组态软件应符合IEC1131-3标准。

软件授权：软件授权采用硬件授权的方式，避免因为系统的瘫痪或者重装而带来的不必要的麻烦

软件授权：软件授权采用硬件授权的方式，避免因为系统的瘫痪或者重装而带来的不必要的麻烦

监控软件采用SCADA领域的国外知名品牌。如：Citect、iFIX软件、InTouch、WinCC软件等。

数据库软件技术要求

所有管理功能 (如，标签配置、归档文件维护等) 必须可通过100%基于图形的浏览器方式（Internet Explorer）进行配置而不需在客户端安装第三方ActiveX控件。

该系统应提供在线备份所有在线/活动的归档文件的功能无需停止归档系统。

该系统应提供图形界面从支持的数据源中浏览和添加标签。已添加的标签可自动从该数据源中确定数据类型、描述、标签名。

该系统应提供计算引擎可对新进数据和归档数据进行自动计算，然后将计算结果按标签值保存到实时历史数据库中。计算功能应完全支持visual basic脚本。

该系统应具有服务器到服务器引擎以使标签数据能自动从一个历史数据库传送到一个远程的历史库中。

该服务器到服务器引擎应提供从目标服务器的管理界面中浏览和配置标签。用户应无需在远程历史库中配置服务器到服务器标签。

该系统应具有报警和事件引擎可以通过标准的OPC AE服务器获取并保存报警和事件数据。并应可通过Excel 加载宏及OLE DB获取历史数据库中的报警和事件数据。并保存在SQL Server或MSDE关系型数据库中。

网络设备

工业以太网交换机

    - 10/100/1000M自适应；

    - 支持在线管理功能；

    - 支持冗余自愈以太环网功能；

    - 支持IGMP Snooping功能；

    - 支持VLAN划分；

    - 支持链路聚合功能；

    - 带故障报警继电器，接入自动控制系统；

    - 冗余直流DC24V电源供电；

    - 导轨式安装；

    - 工作温度-10℃~50℃；

    - 支持光纤/双绞线连接和TCP/IP协议，支持前出线或后出线方式

    - 外壳工业防护等级：IP40

    - 交换机必须模块化设计，端口设计可根据用户的要求进行选择

    - 应为工业级模块化以太网产品，符合标准的802.3以太网标准

    - 模块化电源设计，可支持24/48VDC，或110/220 VDC/VAC

快速以太网交换机

    - 24端口10/100M自适应；

    - 配置2个以上千兆端口；

    - 支持在线管理功能；

    - 支持VLAN划分；

    - 支持链路聚合功能；

    - 工作温度0℃~50℃；

光电转换设备

    - 100/1000M多模/单模光纤收发器，成对使用；

    - 冗余直流DC24V电源供电；

    - 带故障报警继电器，接入自动控制系统；

    - 工作温度-10℃~50℃；

    - 导轨式安装；

不间断电源

    - 输入电压：	380VAC；

    - 输出电压：	220VAC；

    - 容量：		见清单

    - 型式：		机架模块化、在线式；

    - 电池供电：	1小时；

控制箱、柜要求

控制柜

PLC柜、控制电源柜、继电器柜为800x600x2200mm（宽x深x高）。

控制柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，从站机柜应满足电缆下进线的要求。对需强制散热的电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇。装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

控制柜内设置辅助照明系统，照明与控制柜门联动控制。控制柜内设置国标5孔电源插座。

控制柜内每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。

控制柜内应预留充足的空间，保证能方便地接线、汇线和布线。

所有输出信号通过继电器进行隔离。

承包人应设计、制造和安装PLC柜。PLC柜内应包括所有PLC设备、电源、端子、继电器，以及该系统完整运行所需的其它所有装置。

PLC柜的规格应保证不必将柜子扩展就可将控制系统的规模增加至少10~15%。

控制柜应随机提供：

（1）可锁定的主开关。

（2）用共用钥匙可以锁住的门。

（3）带接地的门。

（4）每个单元至少配一个5孔220V10安培壁装插座。

（5）每个单元配一套照明灯具。

输入输出接线端子和继电器需按逻辑关系排列，一个区域的所有相关器件在一个模块上，所有类似相关的器件在一个机架上分为一组。模块上所有的输入和输出点应依次连到接线端子或继电器上。根据实际，应为将来的系统扩展所需端子和继电器安装留有余地，以充分利用机架容量。

应在PLC柜内提供配有断路器的配电盘和交流220伏变换到直流24伏的稳压电源，它们应和柜子内的其它部分隔离开来。

配电盘应带有主电路断路器(MCB)，隔离的母线系统和设备安装底盘。应为交流220V、UPS 220V、直流24V分别从配电盘输出。所有MCB上方应安装一个标牌框，需将数字彩色标牌插入靠近每个MCB的标牌框。在每个备用回路上方应安装一备用回路标牌。应将典型的电路图安装在有机玻璃覆盖的柜门背面。作为本合同提供的设备的一部分，承包人应在PLC控制柜内提供并安装足够的回路和断路器。

所有直流稳压电源应为全波整流器型，并装有限流保护器件，以便发生任何外部故障时，包括短路和超载，除了引起保护装置的跳闸之外，都不会对电源造成任何破坏。

直流稳压电源规格至少有50%的备用容量，应能为所有输入和输出模块(包括继电器和现场装置)提供电源。

控制柜内部、外部的涂料和颜色应与电动机控制中心相一致。

现场控制箱、操作箱和接线箱

现场控制箱、操作箱和接线箱均采用304不锈钢制作并符合相关的粉尘防爆等防护标准。

现场箱采用下进线方式，进线孔应采用电缆紧塞器，有效防止粉尘、水进入。

操作台要求

控制台方案设计应结合招标控制室的物理空间及整体环境，应充分考虑美观性和可用性的协调；应满足工作环境中功能操作和安全规范要求；应符合人机工程学要求，以达到最优操作感受，减少疲劳度。

中控室(CCR)内所有计算机主机和通讯设备原则上应安装在此操作台内(除自成外放式整柜外)，除鼠标外任何设备及连线不应在正面直接露出来。打印机置于台面。各显示器和鼠标应保持一致。台面下放置键盘的滑道式抽屉及必要的文件抽屉和文件箱。

控制台的耐用性和功能性应达到一个较高的水平，可以满足7*24小时工作需求，其耐用性和功能性应符合现行国际标准，相关内容最少应具有以下测试项：

垂直加载的稳定性测试；

桌面疲劳测试满足轻放循环测试（10000次）；

桌面集中验证性静载荷达到400KG；

推拉构件耐久性测试达到15000次；

垂直铰链门及垂直伸缩门的门强度测试；

水平铰链门，水平移动和双开门的疲劳测试达到20000次；

垂直铰链门和垂直回缩门的猛关测试达到10次；

推拉构件与门的推力测试达到50N。

控制台内部应具有固定线缆的线槽及过线通孔，或同等的线缆管理系统，应方便布线及线路有序排布，同时应为操作者提供最佳的设备可接近性。

控制台安装与维护的灵活性要求：整体应采用模块组合式设计，方便拆卸以及将来的扩展；内部结构应具有较大的可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，使安装与调整更加方便；应为维护者及操作者提供最佳的设备可接近性；同时应保持最佳的观看和沟通空间，便于内部设备（计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等）的安装和维护，且控制台应具备合理的设备安装空间和位置，类似电气箱设备安装架（19英寸设备架），设备安装架应为标准19英寸配件提供便捷安装，可以实现更多需求选配功能。

控制台应采用各类现代的外表面装饰材料。如：标准的胶合木板、层压板和各类金属型材等，应达到美观、高雅的外观；台面及主体所采用的非金属材料应具有防火阻燃的性能；各种材料均应采用环保材料，保证操作人员的人身健康和安全。

控制台有符合国标GB/T3325-2017标准出具的控制台型式检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层，耐污染、耐湿热应达到5级，抗冲击不低于2级；其中有害物质甲醛释放量应≤0.009mg/m³，达到并优于国家强制标准E1级。（提供通过CNAS认证机构提供的检测报告复印件）

控制台符合GB/T10357.1-2013标准，满足主桌面垂直静载荷试验采用2000N的力无损坏；桌面持续垂直静载荷800kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过1200N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用150N的力加载60000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏（需提供相关带有CNAS、CMA认证的检测报告）。

控制台中所使用的铝合金应通过GB 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，且达到100h十级（需提供带有CNAS、CMA认证标识的检测报告）。。

控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，一氧化碳释放量最大为50ppm，质量损失率最大为0.13%，烟密度小于8%（提供通过CMA认证第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。

控制台应获得实施规则ECC-1031EL-A/0标准的中国环境标志产品认证(俗称十环认证)。

控制台所使用的热固性粉末涂料参照GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》进行测试，符合国家环保要求的热固性粉末涂料。

控制台整体产品具有依据ISO9001 标准的质量管理体系认证证书。

控制台结构设计上，符合人机工程学原理，应具有依据 Q/GDZR 001-2019标准的人类工效学认证证书。即关键位置尺寸设计应符合GB/T16251-2008《工作系统设计的人类工效学原则》、GB/T13547-1992《工作空间人体尺寸》、GB/T 7269-2008《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》标准要求，提供给使用者一个舒适的操作空间。具体为：显示器高度设定、有效的视角与视距分析、台下腿部活动空间、手臂操作范围等，应提供具体的分析图。

结合调度中心大屏幕及控制系统对线缆的要求，控制台内部应设置横竖方向的专业走线通道，与整体系统环境相适应；应具有足够的布线空间，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全；同时应具备强、弱电分离的功能，避免互相干扰，合理有序的进行布线；控制台内部应可选配标准的19英寸设备架配件，以便19英寸标准的设备安装及走线布置。

考虑到控制台内部配置电器设备且满足7*24小时高负荷运转的实际情况，科学、合理散热方式以保证机器设备正常的使用，散热解决方案应遵循以下原则：控制台内部应并非封闭结构，散热设计遵循空气动力学原理，设计隐藏式便于通风散热的空隙及通道。隐藏式通风通道散热，不可采用门板散热方式，不美观；内部散热通道应在控制台内部形成自然循环通路，保证冷空气由下部进入控制台，然后从上部流出，不依靠内置散热风扇等设备就可以确保控制台内部设备的长期稳定运行，所排出的热气流不能对操作者产生影响。

主体框架

为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用3.0mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。钣金的厚度检测应通过通过GB/T13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》（需提供具有CNAS、CMA认证标识的检测报告）

为确保主体框架内部有足够的设备存储空间和设备散热空间，主体框架宽度应不小于360 mm；

控制台深度范围应不小1020mm，提供不小于500mm的腿部空间和纵向不小于590mm桌面操作应用空间，工作台面到地面的距离应不小于740mm；

控制台内部架构应满足用户放置不同设备的各种需求；

主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚应采用高强度铝合金开模制造加工，满足控制台整体平整性和工程的受力强度要求；

所有钣金配件均做R圆角处理，外表面使用静电吸塑工艺，整体结构稳固防腐，耐划伤；

台面结构

面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度为27mm，内部为25mm刨花板；面板连接采用箭头槽样式，通过M6螺杆连接一体，其中整体厚度达到27mm，有对应检测报告，面板前侧采用25mm宽的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一；

控制台所使用的防火板与刨花板通过GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测，甲醛释放未检出，符合最高级Enf级要求；（需提供相关带有CNAS、CMA认证的检测报告）

表面覆盖层具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板（HPL），HPL覆盖层额定厚度为1.0 mm；厚度误差为± 0.12mm以内（含本数）；磨损阻抗不小于400周期；其阻燃等级符合标准《EN 13501-1:2007+A1:2009 建筑材料和构件 第 1 部分 用对火反应试验数据的分级》，达到B级；

如现有布线线槽无法避免显示器电源、信号，电话线，鼠标线等额外走线从台面外明线走线时，台面能支持额为开孔，以便这些走线的穿过；

控制台桌面最大集中载荷为400Kg，具有检测认证。

两块大面板之间开箭头槽，使用M6螺杆连接、整体连接后平整光滑无缝隙；

台面通过调整结构，始终保持平滑及水平，并且符合人体工学的标准，如：视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间，非升降工作台表面到地面距离为：740mm-760 mm，底部调节脚可微调高度；

面板支撑

面板下部应有钣金支臂支撑，应采用优质钢板折弯制作,壁厚为3.0mm,面板中间位置应根据模块大小增加相应的方管梁支撑，其规格应不小于30mm*50mm；表面应采用耐磨静电喷粉

后背墙结构

控制台背墙整体应采用铝合金型材材质，搭配背部亚克力面板装饰；背墙顶部应为铝合金开模型材，连接拐角处端盖也应采用压铸工艺一次成型开模铝型材，光滑过渡无尖角。背墙表面应采用喷漆工艺，背墙后端板亚克力应可根据客户需求私属定制；

后背墙应通过螺钉固定在厚度不小于2mm的矩形方钢管上，方钢管与框架进线连接固定。后背墙前端应安装有截面壁厚不小于2mm的铝型材背板，其沟槽采用燕尾样式，其上可悬挂显示器，电话托，工作灯等设备，其表面静电喷塑；

背板表面涂层附着力应达到0级，并附有检测报告；

背板表面涂层铅笔硬度应达到3H，并附有检测报告；

后背墙整体厚度应不小于150mm，应可选择高度不小于203mm的背墙或者高度不小于376mm的背墙，也可根据需要选择无背墙。

前后门板

框架前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应为20mm，应采用胶线较普通封边更小、无封边后期脱落问题、环保性能更优的PUR封边工艺；门板所使用的刨花板通过GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的检测，甲醛释放未检出，符合Enf级要求；

连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其200000次无障碍开启，具有认证资质。同时铰链安装方式应可实现快速安装和拆卸。

侧板

为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板。

侧板整体外观造型应采用方倒圆造型，材质应为铝型材和钣金组成，应采用模块化整体设计，分别与框架、背墙和面板采用螺钉连接，增加可靠性；

侧板应可以分为多个部分：背墙连接区域、颜色定制区域；

背墙连接区域应采用铝合金材质，开模加工工艺，和背墙有效连接，组成环绕式一体造型样式；

颜色定制区域应采用6D高分子型PVC薄膜和防火板组成，颜色有碳纤维、鼠灰、天然樱桃三种颜色可选；

控制室大屏幕（小间距LED显示屏）

尺寸约15㎡，宽度约5m，高度约3m；

物理点间距≤1.55mm，单元分辨率≥408*232；

刷新频率≥3840Hz，色温：100~10000K范围可调；

对比度≥5500：1，像素密度≥110000（像素/㎡），亮度≥1200cd/㎡；

水平和垂直视角≥170°；

工作温度在-20℃至50℃之间；

LED箱体外部采用无线缆设计，内部采用硬连接方式。

配套含屏幕支架、屏幕底座、电源、控制器、配套软件、线缆、标题LED屏、装饰墙体等配套附件，应结合室内装修一并施工，做好配合衔接。

自动控制系统功能

控制系统主要由应用控制软件通过PLC对现场设备实现控制功能，同时通过各种检测设备和传感器收集现场设备的运行状态，并进行实时显示，操作人员通过计算机操作终端的人机界面对现场设备以及作业流程等进行统一管理、控制。

设备操作方式

控制设备的运行共有三种方式，即现场手动控制、中控室集中手动和中控室自动控制。

现场手动控制

现场手动控制作为辅助控制方式，通过现场设备旁的现场操作箱来完成。这种方式在机械设备试车、机械维修保养以及中央控制室不对远程控制系统进行控制时使用。操作箱上装有“远程/本地”转换开关，当转换开关处于“本地”位置时，可在现场启停设备，此时设备间不具备联锁关系。

中控室集中手动控制

中央控制室集中手动控制作为另外一种辅助控制方式。该操作是在中央控制室内通过监控操作终端来实现，当现场“远程/本地”转换开关处于远程位置，中央控制室操作终端监控画面上“自动/手动”开关转至手动位置时，操作人员可通过中控室监控操作终端上的手动按钮对现场被控设备进行操作。

中控室自动控制

中央控制室自动控制是主要控制方式。当中央控制室操作终端监控画面上“自动/手动”开关转至“自动”，且被选择流程相关设备现场操作箱上的转换开关处于“远程”位置时，操作人员可通过中央控制室监控微机的键盘或鼠标实现流程选择、流程启动和停止，并可进行作业量设定。在该控制方式下，流程中的相关设备具有联锁关系。

流程操作方式

流程选择与确定

根据操作系统中所列流程号自动选择不同流程所需设备，也可根据流程图，选取所需首尾设备，系统自动罗列相关流程。流程可以按实际作业需要可以灵活编辑，不由程序固化。

如果所选流程设备有故障，或设备转换开关未打到“远程”，或电源未合闸，或设备已在其他流程中运行，该流程将不能选中，并提示原因。当主要输送设备被选中后，进行流程确定，流程被确定过程中三通闸阀门按流程路线自动动作，在三通阀门位置不正常情况下，流程不能确定，并在状态栏中给出主要提示。

流程启动

流程确定后便可启动。流程中设备的启动顺序按逆粮流方向进行。即：处于下游的设备最先启动，之后依次向上顺序启动。设备间启动时间间隔略大于设备单机启动时间，避免两台大功率输送设备同时启动，而对电网产生过大冲击。在启动过程中设备产生故障时，故障设备上游已启动的设备立即停止运行，故障设备下游的设备在系统未发出停止命令的情况下可继续运行，待设备故障排除后继续启动流程。若故障无法在短时间内排除，则由操作员发出流程停止命令，对已启动的设备全部顺序停止，流程重新选择、确定后启动。

流程启动预警

流程启动过程中，在输送设备运转前，现场设有的声音报警装置进行现场提示和报警，并检测流程内所有设备的故障或状态。预启动转运转应由操作员控制，不采用自动转换方式。

工艺流程处理

  - 工艺流程正常停止

流程结束发出停止命令后，设备按顺粮流方向停机。即：上游设备最先停机，依次向下停止各设备，设备停止间隔时间按工艺要求及设备运行特性调整，既保证设备中的物料走空，又能及时停机，减少能源消耗。

  - 工艺流程故障停止

若在流程运行过程中，某设备产生故障停机，按设备联锁关系，故障设备下游的输送设备不停机，上游设备应立即停机。

  - 中控急停

在中控室内控制台上和监控画面中设有急停按钮，当按下此按钮后，正在运转的所有被控设备立即停止。该操作仅适用于发生重大事故的紧急情况。控制台上急停按钮设保护盖，以避免误动作。

工艺流程自动运行

在流程运行阶段，根据流程性质不同，将具有自动切换的功能。设备发生故障时，按故障停机方式停机，并给出报警提示，显示具体故障。故障排除后，可按启动按钮重新启动。

流程联锁

不同系统联动运行时，必须有可靠的联锁信号。联锁信号允许操作员手动控制切入或断联。联锁信号以无源开关信号形式收发。进粮时，发出联锁信号。发粮时，接受联锁信号。

监控服务器功能

监控服务器负责将PLC控制器中各种数据信息采集到上位机监控软件（服务器版），允许各个操作终端通过网络访问服务器，实现相应的监控和操作功能。

监控服务器还负责将相应的生产数据传送到实时管理数据库服务器，同时还可以向中央监管系统提供必要的监控画面显示功能。

为保证系统安全可靠运行，监控服务器采用双机热备系统，当其中1台监控服务器发生故障时，另外1台服务器可以自动接管监控任务。

操作终端（CGP）功能

CGP所有监控画面显示的文字、打印输出的文字为中文。

CGP显示功能

  - 工艺系统全貌显示；

  - 分区域控制画面显示；

  - 流程运行状态和故障显示；

  - 流程空载、重载显示；

  - 现场机械设备控制操作场所选择显示；

  - 各单机的运行状态和故障、急停显示（含空压系统压力及空压机运行状态）；

  - 带式输送机运行和故障、急停显示；

  - 带式输送机制动器限位开关状态显示；

  - 分叉溜槽挡板的移动和位置显示；

  - 各个仓高、低料位状态显示；

  - 所有计量秤的投运和瞬时值、累计值显示，及根据实时计量数据的仓容信息的实时管理显示；

  - 所有现场开关状态信号、检测信号和输送设备保护检测装置的显示；

  - 通过在线流量计（或由电流表数据换算）读取的数据，显示当前动态流量；

  - 带式输送机保护检测装置的显示；

  - 运行参数显示：总电流、电压及每台输送设备的工作电流。

  - 各种故障信号显示；

  - 中控室、控制室控制电源显示；

  - 控制系统PLC设备及通信网络状态显示；

  - 各类设备的作业及管理维护信息显示；

上述显示内容只是基本的，承包人应根据控制系统的功能和操作运行需要，列出更全面更具体的显示内容，最终由用户确认。

CGP操作功能

中央控制室操作人员通过CGP的鼠标和键盘可以进行整个系统的操作功能，包括流程选择、确认、启动、停止操作，进行单机集中手动，监控画面调度，相关参数设定，输入相关信息等操作。打印相关故障信息及生产作业报表。具体报表格式及种类，最终由用户确认。

中控系统与子系统接口

与子系统（杂质打包称等）采用总线通讯方式。

系统中空压机、冷干机等为设备厂家成套控制系统，接口应满足控制系统要求。

管理信息系统

与管理信息系统接口为数据库，网络采用光纤以太网，承包人应在中央控制系统中设置相应的硬件、软件接口，以太网光纤及光电转换器由管理信息系统供应商提供。

承包人通过管理信息接口服务器向管理信息系统数据库提供必要的生产运行数据。

加工厂

大米及面粉加工厂均为二期建设项目，各自配备PLC控制系统，承包人应在中控系统中设计与各加工厂的控制接口，并统一、合理地设计自动控制系统结构。

接口采用工业以太网和硬线I/O两种方式，其中工业以太网用来建立中控系统PLC与各加工厂PLC系统的通讯连接，用于传送沿线各设备作业状态信息以及中控系统发送的各种指令，硬线I/O信号主要负责系统和设备的连锁保护。

现场装置

所有现场装置、接线端子和接线盒都应按现行国家规范标准，尤其是在粉尘防爆区安装时应根据它们所在的区域，采用符合标准壳体封装。用于联结这些现场装置、接线端子和接线盒的电缆密封和导线管入口也应进行相应的密封并符合所采用的标准。

失速检测装置

工艺设备安装有失速检测装置，以检测设备的“低速”状况。

失速检测装置应检测每台设备的非驱动滑轮。

失速检测装置应包括电感型接近开关检测头，以感应旋转器的旋转，旋转器应包括装在凸起部位铁合金金属臂，它安全地锁定在非驱动轴上。所有旋转器装有安全螺栓保护罩以防止对人员的伤害。

监测器头应靠近设备的非驱动滑轮，并与滑轮转速成正比地产生脉冲信号。

检测器头的安装应保证即使在非驱动滑轮移动时监测器头也能自动地调节旋转器生成脉冲(如皮带延伸)。

监测器头直径不得大于12mm，其等级和安装应适应于它所安装的场所相关标准要求。

需根据监测器的要求提供电源。

每个监测器应直接向PLC发送信号，并各自通过一根电缆直接从相应的PLC控制柜中获取所有的供电和信号要求。

每个监测器头应防止任何电磁影响造成误触发。

承包人应提供和安装符合相应保护等级的密封接线盒用于固定电缆端头。承包人应确定无中间接点连接到接线盒的电缆长度。

偏轨开关

需根据工艺设备的要求安装偏轨开关，以检测皮带轨迹。

偏轨开关应安装所有带式输送机距机头最大1米处(一边一个)。

偏轨开关应安装所有带式输送机距皮带长度最小的机尾最大约 1 米处 (一边一个)。

将皮带暴露在外的加盖或敞开的带式输送机，偏轨开关应安装在外部。

气垫式输送机的偏轨开关应密封在输送机的壳体内，并且很容易接近，以便于通过型号合适的进板盖进行调整，清理和维修。

所有偏轨开关应为自复位型，当皮带位置已被校正后能自动恢复。

偏轨开关应采用并联方式连接，直接向 PLC 发送信号。

承包人应提供和安装符合相应保护等级的密封接线盒用于固定电缆端头。承包人应确定无中间接点连接到接线盒的电缆长度。

堵塞溜管开关

工艺设备安装有堵塞溜管开关，以检测粮流堵塞的发生。

在输送机排粮进入提升机接粮斗的地方，堵塞溜管开关应装在提升机接料斗法兰连接上方的排粮溜管内。

堵塞溜管开关应采用批准的形式，如电容式接近开关传感器、薄膜式开关或阻旋开关。

堵塞溜管开关应装在不受粮流冲击位置，其位置不会使粮食反弹而出现错误读数。

堵塞溜管开关的安装应使其在维修时易于检查，清理和更换。

承包人应提供和安装符合相应保护等级的密封接线盒用于固定电缆端头。承包人应确定无中间接点连接到接线盒的电缆长度。

限位开关

需根据工艺设备的要求安装限位开关以检测闸阀门和其它设备的位置。

限位开关应采用模块式结构，插入式开关块，符合与它们安装场所所对应的相关标准IP64防护等级；并有一个双向90度过行程旋转头，5度预行程和2度复位。限位开关应有一个与不锈钢金属滚轮配套的可调整长度的不锈钢杠杆调节器。承包人应根据实际情况决定可调节杠杆的长度。

限位开关应有二套电气分离的触点。

承包人应在发包人代表批准的前提下，为限位开关的安装提供安装条件，限位开关的位置应便于维修和现场的调节。如果需要，应提供并安装适当的冲击板，并为试运行期间的现场调节留有一定的余地。

当提升机皮带被拉长到张紧装置所限制的25mm行程时，张紧限位开关发出指示。

承包人应提供和安装符合相应保护等级的密封接线盒用于固定电缆端头。承包人应确定无中间接点连接到接线盒的电缆长度 。

位置传感器

位置传感器应由一个感应探头组成，可以探测由一组固定一个轴套上黑金属“手指”组成的旋转机构的旋转。

旋转机构应安装 闸门驱动轮盘的另一端，安装牢固。应在所有的旋转机构稳妥地固定上保护套，以免对人员的伤害。

位置传感器应为感应接近型，其安装方式应允许探头始终感应旋转机构每个手指的端部。

当每个旋转机构的手臂经过探测头的前面时，应产生一个脉冲信号。PLC利用脉冲信号判断闸门的中间位置。当闸门全部开启时，旋转机构所安装手臂的数目应产生至少100个脉冲。

探测头的直径应不大于12mm，三线型。其安装应符合所处位置相关标准或用护栏保护。

探测器应在DC24V操作，直接向PLC发出信号。

每个探测器应经过一根电缆从相关的PLC柜获得所需要的电源和信号。

每个探测器头应不受任何电气干扰而误动作。

承包人应为固定电线的接线端子提供并安装具有一定防护等级的密封的接线盒，承包人应确定不经中间连接而直接接连到接线盒的连线长度。

注：如果提供位置传感器，每个筒仓下排粮闸门还应安装限位开关，向PLC指示闸门位置的全开和全闭，以控制它们的行程限位。

闸门“部分开启”和“全开”位置应由两个限位开关控制，两个限位开关的位置应按每条路径所需要的流速在调试期间确定。

闸门和它们的限位开关应符合本技术规格中的相关条款的要求。

充气压力开关

承包人需根据工艺设备的要求安装气压开关，以延时启动气垫输送机电机直到有足够的压力支撑输送机的皮带。

所有气压开关可以在 0 至 3 千帕可调节工作气压之间调整或是由设备制造厂商指定的其它参数。

所有空气压力开关应连到和它相关的气垫输送机驱动电动机的控制电路上。

直到气压开关检测有足够的气压时，才能启动气垫输送机；气压低于要求值时应停止输送机。

拉线开关

承包人应在所有输送设备的机身全长两侧安装拉绳开关，以便提供及时的安全急停功能。

拉线开关应采用经批准的形式，两侧操作，手动复位，并带有可见拉线指示。

拉线开关应在开关的两侧装有拉力弹簧，拉线开关应装有紧线器以调整张紧。

拉线开关应尽可能实际地靠近它所要控制的皮带机的中间点安装。然而当输送机较长时，拉线开关应按拉线开关两边的拉线长度不超过50米。

拉线开关的安装应便于接近操作且避免被误触动作，全长应按各段间隔不超过2500mm的范围，用经批准的螺丝圈支撑。

拉线开关应采用包有抗紫外线颜色为红色塑料套层的钢丝绳，其两端应用经批准的304不锈钢缆线夹连接。钢缆线夹和紧线器的线束需在安装结束时焊接起来，应将钢缆的末端用专用附件包上以防止对人员的伤害。

拉线开关应硬连接入相关的电动机控制回路中。

高料位开关

高料位开关需根据工艺设备的要求安装，以显示高料位。

高料位开关应为电容式，或其它被批准的形式，并采用内部安全绝缘保护，以便符合相关的标准。

高料位开关的定位应保证在高料位报警以后，仓内有足够的空间来容纳为该仓入粮的最长路径上的粮食。

仓顶入口足够大以便于更换和检测高料位开关。其位置及尺寸应由承包人确定，并在第一次技术洽谈时向发包人代表提供需土建专业预留孔洞或预埋管线的工作条件图。

仓顶料位布置、预留孔洞位置及预埋管件见投标书附图。

料位采用无源触点形式将料位信号传送到PLC I/O系统，控制信号回路为直流24VDC。

低料位开关

低料位开关应为电容式。

低料位开关应安装在所有料仓的底部，其位置应尽可能实际地接近仓底，以监测粮食的低位。每个开关的位置应在闸板前沿的上方。

仓底料位布置、预留孔洞位置及预埋管件见投标书附图。

料位采用无源触点形式将料位信号传送到PLC I/O系统，控制信号回路为直流24VDC。

电容式料位开关应为经发包人批准的带发光二极管指示灯的型式。

电容式料位开关应采取探管形式，插入到需要检测其料位的溜管或容器内。

电容式料位开关探管应用可更换防静电带螺纹的保护，套管应符合与其安装位置相适应的相关标准。

探测器头应为三线型24V直流电操作。开关应能不靠所有的放大器或接收器，通过一根电缆从相关的 PLC 控制柜中获得所需要的电源和信号，直接向 PLC 发送信号。

探管输出触点在正常状态下应闭合，应能不靠所有的放大器或接收器，当检测到粮流时应打开。

检测头的背面也应配有金属屏蔽板，以及与它的安装位置相适应的符合相关标准的电缆密封套。

承包人应为固定电缆的接线端子提供并安装具有一定防护等级的密封的接线盒，承包人应确定不经中间连接而直接接连到接线盒的连线长度。

现场控制箱

所有现场控制箱和接线盒应由经批准的制造商专用生产（应为粉尘防爆型）并符合有关标准。

在每一个接线箱内和接线盒内应备有3套额外的端子板以备将来使用。

接线箱内应有足够的空间以容纳所有的连线，包括将来的和备用端子板的连接。

密封板应足以容纳所有电源电缆和控制电缆端子，同时密封板还应容纳将来扩展20%的电缆要求。

现场控制按钮

承包人应在每一部输送机、提升机、清理筛、粉尘控制系统及其它电动设备的驱动端，提供并安装有适当密封的一套完整的现场启停按钮。

所有现场控制按钮的位置应便于接近，并且将它们的功能和驱动符号加以适当标注。

所有按钮和指示灯均应采用标牌或清楚地镌刻，表明它们的功能。

所有触点应采用银表面的双空气断点，自清理和自校正型，在220伏电压时最小断流容量为5安培。

所有的现场控制站应采用硬连接入相关的电动机控制电路。

每套现场控制站应采用经批准的形式，按本技术规格书的要求，定位安装到合适位置。

紧急停止控制按钮

承包人应提供并安装合适的紧急停止控制按钮，以制动所有机械驱动设备。

所有停止按钮应带有一个红色“蘑菇”头，其直径不小于20mm，但不大于36mm，可锁定，手动复位型。

所有停止按钮的操作力不大于2 公斤；当进行停止操作时，它们的安装板的变形应小于 1 mm。

中控室控制台处应设一个带透明保护盖的紧停按钮。

装车发放现场控制站

承包人应在装车发放控制平台的适当位置提供和安装一个工业质量的现场控制站，允许操作人员控制缓冲仓排粮闸门等设备及其位置。现场控制箱所放置的地方，应能使发放操作人员在操作位置能清楚地看见发放设备及正在车辆装粮过程中的汽车货箱的顶部。

现场控制箱应按本技术规格说明书其它地方所描述的那样装有按钮和指示灯。

声光报警装置

声光信号报警装置应由承包人提供并安装，以便在任何输送设备运行启动之前对操作人员发出警告。

“设备启动”的声光警报装置的数量和位置应按在系统设备所有位置都可清楚听到警报来选择。发出的警报声应大过所有设备都正在运行时的噪音，在设施的每一部分开始启动前，警报鸣响及警灯闪烁应持续至少20秒钟。

所有声光警报信号应符合它们安装场所所要求的标准，应能在220V交流电的条件下工作。

工艺设备控制及接口要求

带式输送机（包括气垫式）

通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，带式输送机可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

带式输送机的检测和保护装置主要包括：

- 料堵检测开关；

- 头部一、二级跑偏开关；

- 尾部一、二级跑偏开关；

- 皮带机张紧限位开关；

- 皮带失速检测开关（带躲避启动延时功能）；

- 拉线紧停开关（两常开两常闭，皮带机两侧每50米设置一个）；

- 气垫式皮带机每气室设置一个气压开关，并设置相应的紧停泄气阀；

所有检测开关和保护装置由皮带机供货商供货，所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件电源采用直流DC24V。

刮板式输送机

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，刮板式输送机可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

刮板式输送机检测和保护装置主要包括：

- 料堵检测开关；

- 张紧限位开关；

- 失速检测开关（带躲避启动延时功能）；

- 刮板机两侧每50米一个拉线紧停开关，触头两常开两常闭；

所有检测开关和保护装置由刮板机供货商供货，所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件供电电源采用直流DC24V。

斗式提升机

通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，斗式提升机可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

斗式提升机检测和保护装置主要包括：

- 头部料堵限位；

- 头部跑偏限位；

- 尾部跑偏限位；

- 张紧限位；

- 失速开关（带躲避启动延时功能）；

- 斗提机沿机身通长设一个拉绳紧停开关，触头两常开两常闭

所有检测开关和保护装置由提升机供货商提供，所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件电源采用直流DC24V。

气动四通阀门

通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，气动四通阀门可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

由于四通阀门无论任何时候工艺要求只有一个方向物料可以通行，因此对四通阀门的气路要求：

四通左通状态

当接收到左通命令时，气动翻板2的右通电磁阀得电。

气动翻板2开始执行右通动作。

当气动翻板2右通到位后，气动翻板1的右通电磁阀得电，同时气动翻板2的右通电磁阀失电并保持。

气动翻板1开始执行右通动作。

当气动翻板1右通到位后，气动翻板1的右通电磁阀失电并保持，系统进入四通左通状态。

四通中通状态

当接收到中通命令时，气动翻板1的左通电磁阀得电。

气动翻板1开始执行左通动作。

当气动翻板1左通到位后，气动翻板1的左通电磁阀失电，并同时气动翻板2的右通电磁阀得电。

气动翻板2开始执行右通动作。

当气动翻板2右通到位后，气动翻板2的右通电磁阀失电并保持，系统进入四通中通状态。

四通右通状态

当接收到右通命令时，气动翻板1的左通电磁阀得电。

气动翻板1开始执行左通动作。

当气动翻板1左通到位后，气动翻板1的左通电磁阀失电，同时气动翻板2的左通电磁阀得电。

气动翻板2开始执行左通动作。

当气动翻板2左通到位后，气动翻板2的左通电磁阀失电并保持，系统进入四通右通状态。

气动三通阀门

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，气动三通阀门可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

由于三通阀门无论任何时候工艺要求只有一个方向物料可以通行，因此对三通阀门的气路要求：阀1开阀气路和阀2关阀气路连通，阀1关阀气路和阀2开阀气路连通，控制三通阀动作的电磁线圈采用双线圈，给其中一个电磁线圈发送信号时阀1开和阀2关同时动作，给另一个电磁线圈发送信号时阀2开和阀1关同时动作，线圈为直流24VDC，三通阀门两侧到位信号为无源触点。

气动闸门

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，气动闸门可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。

气动闸门采用单线圈直流24VDC，电磁线圈得电时阀门打开，断电时阀门自动关闭，开到位、关到位限位开关采用无源触点。

电动闸门

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，电动阀门可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。电动阀门保护装置配备开到位和关到位限位开关，限位开关提供两常开两常闭无源触点。

如果仓底出仓电动阀门需要流量控制，需要按照流量控制需求增加相应的限位开关，除开、关到位以外，至少增加两个限位位置，限位开关位置可以任意调整。

卸料犁和卸料托板平台

通过现场操作箱上的“本地/停止/远程”选择开关设置，卸料犁和卸料平台可以本地操作，也可以由中控系统远程操作。卸料犁和卸料平台保护装置配备升到位和落到位限位开关，限位开关提供两常开两常闭无源触点。

计量秤

散粮计量秤由制造商成套提供，中控系统通过现场总线通讯接口和硬线I/O与计量秤建立通讯。

硬线连接主要负责计量秤与中控系统的连锁控制，包括来自中控和去中控的信号，均为无源触点信号：

去中控信号：秤备妥、秤运行、称量结束、故障报警。

来自中控信号：称量启动、称量停止、接受超差、最后一秤、允许启动、允许放料。

PROFIBUS DP总线通讯接口用于读取计量秤的每秤实时重量、累计重量、秤数、当前流量等数据，同时可以在中控系统上设置和修改计量秤的各称重参数，如单秤目标重量、总目标值、称量稳定时间等等；同时也可在中控系统上远程操作和监控计量秤。

计量秤上配置PROFIBUS DP总线接口，可直接连接到中控系统的PLC，并提供相关的通讯格式说明。在实施过程中，计量秤厂家积极予以配合保证通讯的完成。

提供设备故障信号对外接口，以便第三方软件实时读取设备运行中的各种报警信号。

开发数量统计报表，累计各仓各车流量秤入库数据，支持报表一键导出等功能，对接信息化粮库系统统一报表格式并可上传数据报表，以报表可读写到智能粮库系统为准。

汽车接、卸站

汽车发放站配有定量装车装置。

中控系统采集装车量，并控制装车溜管完成装车控制工作。

卸汽车站配有两个卸车地坑及相应的散粮输送设备，位于立筒库工作塔处。

汽车衡

汽车衡由制造商成套提供，中控系统通过网络接口与汽车衡系统建立通讯，且应具备下列功能：

- 2个串行口：RS232 / RS485 / 20mA电流环。

- 网络接口：以太网接口，用于联网和数据传输。

- WEB Server 功能：提供远程监控。

电缆

0.6/1KV电力电缆

电力电缆采用V90℃额定温度、0.6/1KV等级的铠装铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

电流互感器的次级导线最小规格是4.0mm2。电动机主回路导线最小规格是2.5mm2。

所有用于支线，照明和供电的电缆应全长采用颜色编码，应采用绿/黄颜色编码接地导线。

主电缆及分支线的规格应允许能增加按设计电气要求的20%。

所有电力电缆除了按有关规定送检之外，进场前还需加载检测，由发包人配合提供相应的荷载设备，承包方配合，监理单位负责检测，同一批次不少于一根的前提下，抽检比例为30%，同批次如发现有1根不合格，可以整批退货。

控制电缆

控制电缆采用450V/750V绝缘聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃钢带铠装铜线电缆，单芯截面不小于1.5mm2，所有控制电缆的芯数应有20％的余量。

模拟量信号电缆450V/750V绝缘采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃屏蔽铜线软电缆，单芯截面1.0mm2 。

控制电源电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃钢带铠装铜线电缆，单芯截面不小于2.5mm2

数据通讯电缆

所有通讯电缆的规格型号必应符合所连接设备接线的需要。

单股数据通讯电缆应为封闭，分层，钢丝缠绕和PVC护套。

单根双股和三股电缆应采用7/0.50铜芯导线，多股电缆应采用7/0.30的铜导线。导线应全部用一个7/0.25的铜屏蔽线封闭。

绝缘、分层和护套应采用V105 ℃ PVC。

通讯光缆

通讯光缆采用轻型铠装单模光缆。

分布式光纤测温系统（轴测测温系统）

系统方案及内容

本期设置1套轴承测温系统。本系统基于后向拉曼散射效应，通过实时检测光纤中受环境温度变化而导致散射光强变化实现对各输送设备重点部位的温度进行监控，及早发现设备故障隐患，确保设备安全有效运行，防患于未然。系统主要由监控计算机及软件、测温主机、测温光纤及安装附件等设备组成。系统可实时以列表或曲线形式显示各个设备的实时温度情况。当被测设备温度超过报警及限时，控制室内能够发出报警信号，能够打印输出报表,可以进行温度回放及历史记录追溯。报警类型主要包括：最高温度报警、差温报警、沿光纤温差过大报警、温度上升速率报警、局部过热点报警、光纤破坏报警、装置异常等。

系统技术要求

系统主机设于本期立筒仓工作塔控制室专用机柜内，通过网络与库区中控室连接。

系统主要监控点有机头减速机两端及液力偶合器、主从滚筒两端、皮带托辊、卸料犁托板轴承、张紧装置两端、各气垫机、刮板机及提升机机壳两侧等。

本系统的深化设计、设备供货及安装调试均由专业厂家负责。

系统主机

FT1000 5km/4通道 SIL3安全认证，报警长度0.8m，定位精度±0.5m，测量时间<1s，测温范围-190~700℃，测温精度±0.5℃，温度分辨率≤0.1℃，单通道最大监测距离5km，工作温度-10~50℃，工作湿度0%～95%，供电方式AC220V，通信接口包括RJ45、RS232、USB、CAN，操作系统RTOS嵌入式，通讯协议ModbusTCP、Modbus485。

测温光缆

光纤类型62.5μm /125μm（多模），光缆直径3.3mm，参考重量22kg/km，最小弯曲半径静态10倍光缆外径，最小弯曲半径动态20倍光缆外径，最大承受压力≥3000N，最大承受张力≥2000N，温度范围：长期20~80℃、短期40~120℃。

设备安装

滚筒、减速机、液力偶合器设备测温光缆安装：采用结构坚固、导热性能良好的特制夹具将测温光缆固定在皮带机滚筒端面、减速机、液力偶合器处，对皮带机滚筒及机壳、减速机、液力偶合器进行温度监测。

托辊处测温光缆安装：在皮带机单侧槽钢处全程穿热镀锌焊接钢管，每组托辊支架处安装三通接头连接镀锌管，将测温光缆以双股形式引出并用特制夹具将光缆固定于承载托辊轴两侧，对托辊轴承进行实时温度监测。

双气垫式皮带机和刮板机机身侧板处测温光缆安装：在侧板外侧增加钢丝绳，将测温光缆每隔0.5米绑在钢丝绳上进行固定，用于监测气垫式皮带机整体温度，对高温及时报警。

斗提机测温光缆安装：在头部减速机低速输出端非驱动滚筒一侧机壳、头部驱动滚筒非减速机一端轴承瓦座、尾部改向滚筒两端轴承瓦座处采用测温光缆对可能发生摩擦生热的位置进行实时监测，用不锈钢扣板保护测温光缆。

测温光缆敷设：沿电缆桥架由浅圆仓接收塔MCC室引至现场设备处，出桥架穿DN20热镀锌焊接钢管保护，局部可穿SU304波纹管保护。在对皮带机两侧进行测温时，扎丝绑扎在钢丝绳上。

生产工业电视监控系统

供货范围和内容

承包人应完成生产工业电视监控系统的详细设计工作。

承包人应提供工业电视系统所需的全部设备和相应软件，并构成闭路工业电视系统，至少包括下列内容但不仅限于以下内容，并应留有充分的扩展接口：

(1) 红外高清网络摄像机：包括彩色摄像机、镜头和粉尘防爆防护罩；

(2) 彩色监视器；

(3) 数字视频录像机，32路输入；

(4) 工业电视系统用机柜和控制箱；

(5) 工业电视系统用光缆和电缆；

(6) 工业电视系统防雷设备；

工业电视系统的安装和材料、调试、试运转、考核验收，以达到本技术规格书规定的全部功能要求。

提供随机备件、随机工具、附属配件和检测仪器，价格包括在合同总价中。

设计的规范和标准

- 工业电视系统工程设计规范						 	GB50015-2009

- 民用闭路监视电视系统工程技术规范				 	GB50198-2011

- 通用性应用电视设备可靠性试验方法				 	GB12322-1990

- 保护接地和防雷接地标准							 	IEC364-4-41

- 网络电视电话系统和终端设备标准					    ITU-T H.323

- MPEG2视音频编解码标准								ISO/IEC13818

- MPEG4视音频编解码标准-视听对象编码				  ISO/IEC14496-2

- 视音频编解码标准									   ITU H.265

- 远动网络传输规约						     	  IEC60870-5-104

工业电视系统技术要求

工业电视系统用于对于生产工作区域进行监视。全部摄像机最终安装位置的选择，应本着使其发挥监控最大区域范围的原则。摄像机的安装细节，中标方和发包人将协调确认。

工业电视系统位于户外的系统部件，应被设计成可运行于超标的温度、风、降雨的工作环境下平稳操作：

- 温度：–30℃ 至+70℃

- 风速：每小时160km

- 防护等级：IP67

所有监视器均可按预先编制的流程成组和单独自动巡视各监视区域，也可手动定点监视重要区域。每个屏幕信息应能在每路输出图像上叠加日期、时间、当前摄像探头号等。

工业电视系统应有网络通讯输出和接受控制功能设备，能与以太网(IT系统局域网)连接，使得管理人员可以通过IT系统的终端监视各个监视点所监视的区域。能与已有的安防监控工业电视系统进行集成，以满足库区监控综合之需要。

系统要求具备网上分控功能，系统可以结合高速局域网络，资源共享，从而使系统更能适应现代化，大规模、跨地域的复杂应用场合从而成为一套先进的、完善的、易于组建和扩充的,可适应与各种条件的系统解决方案。系统网上分控页面显示要求最低不低于四画面显示，网上分控调看前端的用户数量设计要求不低于64个。

工业电视系统应被设计成，特定摄像机(图像)可以显示在选定的监视器上，图像不应降级(衰减)。

全部工业电视系统组件应是模块化，插件设计。承包人应提出特定式样和型号及其详尽细节，从而可理解评估全部工业电视系统。

所提供的工业电视设备应该是兼容的，包括相似的频宽特性，阻抗同步，极性和灵敏度。整个系统的主要设备同一产品必须采用同一个制造商，不同产品应尽量采用同一个制造商，系统设备的总包商应得到制造厂家的正式授权。

工业电视系统应达到，当摄像机无论是直接或是通过切换器连接到任意监视器时，当从一台监视器切换到其它时，通过观测在监视器上(图像)不能有撕裂 (图像行同步不准)、滚动或扭曲失真。

工业电视系统设备

数字彩色摄像机光学参数：

- 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

- 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。

- 最低照度：0.01 lx。

- 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。

- 需具不小于106dB宽动态。

- 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。

- 设备与客户端之间用250米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。

- 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 不低于IP67防尘防水等级。在粉尘爆炸危险区装设的应满足相关规范要求。

- 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。

- 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

- 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

数字视频录像机

考虑远期工程数字录像机至少应满足下列要求：

采用嵌入式实时多任务操作系统，完全脱离PC平台，采用H265硬件压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活；多级用户权限管理，保证系统安全；支持10M/100M兼容的以太网端口；通过网络独立浏览任何一路或多路视频信号及音频信号；支持TCP/IP通讯协议，可以通过应用软件或浏览器设置参数、实时浏览视频和音频信号、查看视频服务器状态，可以通过网络报警，可以通过网络存储压缩码流；可以通过网络远程升级，实现远程维护；具备服务器功能，可以通过浏览器访问；可以支持多个SATA硬盘，每个SATA硬盘的容量可达8TB及以上。

技术指标：

视频输入：网络视频信号

支持制式：HDMI、VGA

分辨率：1920x1080

压缩标准：H.265

采用H.265硬件压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活；

多级用户权限管理，保证系统安全；

彩色监视器

至少应满足下列要求：

- 显示屏:27寸LCD；

- 视频输入: DVI\VGA接口输入/输出；

- 电源: 电源输入范围:100-230V；

- 工作温度: 0℃～+40℃；

- 工作湿度: 10-90%；

机柜和接线箱

承包人提供的机柜和就地控制箱，应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，又能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动。在粉尘爆炸危险区装设的应满足相关规范要求。

机柜和就地控制箱的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

机柜和就地控制箱应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间产生的所有偶然应力。

供电

系统设备的供电电源应采用220V、50HZ的单相交流电源；并应由可靠的交流电源回路单独供电，并根据该系统的用电负荷设置配电盘或配电柜。

系统应采用交流稳压器，交流稳压的功率不应小于1.5倍系统实际用量。

系统应配备UPS不间断电源，以备在非正常停电时，能向系统主要设备提供不小于1小时的用电。

系统的供电应符合国家现行的有关建筑物的防低压电气规范。

设备和系统应有良好的接地，应有防雷击、防过压的有效保护措施，以保证人身安全，以及防干扰和抗雷击。

控制设备的工作接地电阻（单设接地装置）应小于4欧姆；当系统采用共用接地装置时，接地电阻应小于1欧姆。

应采用专用接地干线，由控制室引入接地，专用接地干线所用铜芯绝缘导线或电缆，其芯线截面不应小于16mm2。

接地线不能与强电交流的地线以及电网零线短接或混接，接地线不能形成封闭回路。

由控制室引到系统其他各设备的接地线，应选用铜芯绝缘软线，其截面不应小于4mm2。

系统中三芯电源插座的接地线，应与系统的接地线端相连（保护地线）

系统中所有的接地装置应与防雷接地装置相连；当不相连时，两者间的距离不应小于3m。

系统中有电缆进入建筑物时，在靠近电缆进入建筑物的地方，应将电缆屏蔽层接地。

根据库区所处地理、气象环境，应采取相应的防雷措施，以确保整个安全管理系统的可靠运行。

通讯系统

应提供一套至少由30个双向无线电收发机组成的移动通信系统，用于生产的通讯和以后的操作及维修。

收发机的结构应坚固可靠，带有可挠天线，在工业环境下使用满意，不受电场干扰及建筑结构影响。收发机使用时应不影响称重系统和计算机的性能。

每个收发机应有电池充电器。充电后使用时间至少2小时。

设备防雷和接地保护系统

承包人应为保证设备的正常工作提供一套防雷和接地保护系统。

开关柜的所有金属零部件，除了电流载体，应进行接地。应按每个开关柜提供全长最小为50mm×6mm的铜接地极。每个接地导体应单独连接在接地极上。每个可拆卸的密封钢板应连接接地极，接地极应单独装在开关柜的主接地极上。所有开关盘和MCC内的主接地母排应在主电源处用经批准的规格的接地导体同主接地线联结。接地应用可拆卸线夹，以便于分别测试电阻。

不得采用共用的接地/中性母排。

突出屋面的风管等金属物体应与各屋面防雷装置相连，在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器并和屋面防雷装置相连。

承包人应提供一套等电位连接型的接地系统。接地系统应符合国家现行规范标准的有关规定。

所有金属现场壳体和现场设备应接地，所有设备包括电动机、壳体、接线盒、电缆托盘、桥架、控制装置和其它类似物的接地导体，应在其电源处连接到主接地排上。

所有主干线、接地线、水管线、任何钢结构的所有部件的连接，应符合所在位置经批准的标准。用2.5mm2双色铜软线加线鼻连接。

弱电系统的接地应采取防雷击电磁脉冲的保护措施。

防雷和接地的保护措施应由承包人确定，若需土建配合施工时，承包人应在第一次技术洽谈时向发包人代表提供需土建专业预留孔洞或预埋管线的工作条件图。

电气设备安装

安装标准

除非另有规定，所有电气安装应满足相关经批准的标准的要求。

所有电气安装应保证满足连续作业，便于检查、清理和维修。

所有提供的设备应保证能在规定的外部条件下，或在作业中可能遇到的各种荷载变化，包括临时故障或短路的情况下，能满足操作。

电气安装应为设备和由其它合同下的有关设备的作业和维修，提供合理必要的安全保护装置。

设备应尽可能地采用标准部件。所有接触器和热过载继电器应由同一制造商供货。

所有电气连接的截面和表面应根据测试证明能连续承载规定的电流，而不会引起过度的热量。固定的联结应用同一规格的螺母或螺丝妥当地固定。

所有接触器和继电器应采取防腐蚀处理，所有部件的连接和电缆的设计和布置应最大限度地降低火灾危险以及火灾带来的破坏。

设备标记

承包人应为所有的电气设备提供并安装标牌，标牌应为带黑色刻字的白色边沿斜削塑料，或是防腐模压金属片或背部刻字和填充颜料的透明塑料。

所有的标牌应采用中文，承包人应提供一份中文标牌表供审批。

所有设备应标注清楚，必要处应说明目的和“开、关”位置。

“危险”标牌应为红底白字。

除非另有批准，所有标记标牌应为材料和型号经批准的白底黑色刻字。

颜色应为永不退色。

室外标牌应采用防腐蚀金属材质（如不锈钢）制作。

室内标牌应采用哑光表面以防止反光眩目。

所有标牌应采用不锈钢材质的螺母和螺丝或铆钉固定。

至少要用两个紧固件将标牌稳妥地固定地设备上，标牌的安装应保证将来不必破坏标牌或固定件就可以容易地更换。

不得使用自粘式标牌。

主要和辅助设备上应装有各自编号的牌子，应显示在经批准的编号表上。

材料和工艺

所有材料应为新的，质量适合规定的条件，应能够承受外部和工作环境条件而不变形或变质，或对任何部件产生任何压力，也不因承受所需要的荷载而影响各部件的强度和适用性。

没有发包人代表的书面同意，不得使用修理过的零件。

本合同下的所有材料应为防火防虫材料。

所有工作应由合格有能力的人员执行，所完成的工作整齐精细，并应获得发包人代表的批准。

设备安装

承包人应负责合同范围内的电器设备安装和所必需的安装附件和主、辅材料供货。

安装工作包括各种电气设备的使用、拆包、卸货、贮藏、组装、安装、电气连接。

除非图纸已明确表示并不可移动其位置，所有电气设备应安装在容易通行和易于操作、检查维修的位置。

必须位于入口通道旁或入口通道内的设备，应保证人或车通过时不产生危险或阻碍，并使设备不受到随机的操作或损坏。

要求手动操作的设备其安装高度为操作平台上方或与其相邻入口平台上方不大于1500mm，不小于300mm。

安装设备需在钢结构上钻孔时要谨慎，应保证钻孔不削弱钢结构强度。钻孔之前应获得监理工程师的批准。

为了符合制造厂的技术要求，设备的安装可采用制造厂的建议并由监理工程师确认。

所有螺栓、螺母、螺钉、柱螺栓、垫圈和附件应经热镀锌或静电喷涂处理，或采用不锈钢及满足强度要求的非金属材料制成。

在易受振动的任何部件或设备上的所有螺母、螺栓和紧固件应用防松螺母、自锁螺母或其它允许的方式牢固地锁紧。

应提供必要的专用工具。

设备及元件均应有铭牌，外购的设备及元件应保留原铭牌，承包人自制的设备应安装铭牌及标牌。

铭牌应标注设备的名称、生产厂、出厂日期、技术参数等。

主要设备还应安装标牌，标牌应为有机玻璃或不锈钢材料雕刻或模压而成。标牌应标明设备名称及编号，设备面板的功能部件应标明其操作位置。

除了已认可的，所有铭牌及标牌的颜色、背景、字体、尺寸及材料需经监理工程师确认。颜色应是永久、不褪色的。

MCC柜、控制柜接线及安装

接线端子能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。所有电缆接头搪锡，热缩处理.

接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线及电缆用专用的固定件固定，使导线及电缆不会随影响其寿命的应力。

电缆的入口、盖板等均采用活装结构，并在电缆与开关柜的入口处加有可根据电缆截面调整的专用密封胶圈，保证开关柜能达到所规定的防触电措施和防护等级。

低压开关柜设有独立的PE接地系统，并助理贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，接地保护导体与开关柜柜体通过螺栓可靠连接。

低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过螺钉直接连接或通过保护导体与其它的金属部件连接，确保保护电路的连续性和有效性。

低压开关柜的固定抽出式开关及抽屉的金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效的连接以确保保护电路的连续性。

保护导体能随装置的运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，但保护导体的连续性不会遭到破坏。

母线采用阻燃型的绝缘支件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支件能承受低压开关柜的额定短地耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

母线之间的连接采用高强度螺栓进行连接以保证有足够的持久的压力，但不会使母线产生永久变形。

低压开关柜柜门的开启灵活、开启角度不小于90°。紧固连接牢固、可靠。所有柜门都倒角，打磨。

电缆安装

承包人应提供安装合同范围内电力电缆、控制电缆、通讯电缆（或光缆）、视频电缆（或光缆）的敷设。

承包人应对电缆沟施工，电缆的支撑，安装和保护以及支架，电缆线槽，电缆导管，线夹，支管架和其它辅件安装提出建议。承包人在其建议被发包人批准以前不得进行电缆的安装工作。

承包人应负责其安装电缆的位置不影响其它设备，根据本技术规格书的提供并安装所有导线管。所有在沟内安装电缆所需要的材料需由承包人提供并安装并应负责电缆沟的开挖、回填及对路面和硬化地面损坏后的修复。

电缆应小心处理。大的电缆线盘应按照转盘一侧显示的方向旋转。在任何情况下，电缆的处理应满足它所需要的半径要小于允许的弯曲半径，不允许有扭曲发生。安装好的电缆应留有足够的裕度，以避免寒冷天气下的硬力。

一般来说，电缆的弯曲半径应尽可能大而实际。PVC绝缘电缆的最小弯曲半径应为电缆总直径的12倍。

可将电缆引进导线管内或置于桥架上--线槽或托盘，或直接用经批准的支管架和固定架固定。

除非发包人书面特别批准，每根电缆不应有中间接头。

所有的电线电缆应根据国家现行的规范标准进行安装。电缆安装应整齐，交叉最小。除非发包人批准，在邻近的所有土建完成之前不得开始进行线缆的安装。

粉尘爆炸危险区的所有从地面或地板突出的电缆应用合格的热镀锌金属管或防爆挠性管，其他非粉尘爆炸危险区的所有从地面或地板突出的电缆应用合格的热镀锌金属管或304不锈钢穿线软管（两端压喇叭口用304不锈钢螺栓连接），从地面或地板平面起最小高度为1200mm，加以机械保护。所有机械保护管需稳妥地固定以防止对电缆的偶然破坏。

所有未配置标准螺纹引线接口的传感器等器件均需用304不锈钢波纹软管对线路进行保护，软管两端应采用热缩套管等专用材料紧固密封，绝缘胶带缠绕的方式将不被接受。完成密封后的软管，内部能有效隔绝水和灰的进入，应至少达到防爆挠性管相应的防护性能。

所有进入导线管的电缆应用塑料管加以保护以免磨损划伤。在引入电缆之前，所有导线管应进行彻底清理以便最大限度减少磨损划伤或划槽。

在安装中由于偶然粘上油漆或破坏的电缆，应进行替换或修理以得到发包人代表的批准。

塑料电缆不得接触任何石油物质，比如油脂、石油或汽油或其它对塑料电缆有害的物质，塑料电缆的端头在完工时加以封盖以防止水分渗入。

电缆铠装带应为护套型。如果暴露在阳光下，应为防红外线照射型。其规格足以满足电缆和支件的要求。

当数据通讯电缆和供电电缆共槽平行敷设时，应将它和供电电缆用金属板分离开来，数据通讯电缆不应采用环型有色金属材料。

导线线管和电缆线槽的规格应在不影响规定的填充率的情况下，为将来发展留有已安装电缆的20%余量。

在电缆穿过用于将来扩展的结构点，收缩处，或不均匀沉降处，承包人在为这样的运动在电缆上安装套环，并保证电缆及其支架辅件不会受由于这样的结构运动而引起的应力的影响。

电动机的供电电缆应有足够的长度余量，以便于驱动电机日后的维修与调整，连接电动机端的电缆冗余量除非采用经批准的固定件支承，其长度应不超过1000mm。

地下电缆

所有地下电缆应敷设深度不小于700mm的沟内。

公路线下面的电缆应穿在钢管内或其它经批准的满足发包人代表要求的保护管内。

所有地下电缆（包括公路下面的电缆）应置于100mm厚的由干净的沙土或亚沙土构成的回填材料层的上面。

电缆在沟内的位置应使它和沟侧和沟底保持平直。

所有地下电缆在往它们上面开始填土之前应由发包人代表检查并批准。

在发包人代表检查和批准后，应用一层100mm厚的沙土或亚沙土将电缆填盖。然后再将一层50mm厚的素混凝土填在沟内。或者在发包人代表批准的基础上还可采用电缆保护预制水泥板，或PVC保护盖(最小厚度4mm)。

应采用原先挖出的材料回填在电缆保护盖的上部，然后夯实压平至发包人代表满意。

所有地下电缆位置应在回填夯实的沟中心设有电缆位置标记，电缆位置标记的应与地面平齐并不受回填材料下沉的影响。

电缆位置标记应设置在每根地下电缆进出距建筑物1米处，也应设置在改变方向处，中间电缆标记的间距应符合有关经批准的标准。

电缆位置标记最小规格为100×80mm。

所有地下电缆应在图纸上记录，并在电气安装工作完成以后交给发包人代表验收。

导线管

导线管应采用经批准电力电缆专用的端部带螺纹的金属硬导管（焊接钢管）。

所有硬钢管的规格应符合经批准的标准，外部应热镀锌。连缝的焊接应平滑，内部光滑，表面没有凸起。

所有柔性管应采用经批准的形式，适于安装在其需安装的位置。

所有柔性管应有钢螺旋缠绕的内芯，PVC护套或其他适合于不受气候影响的护套，根据制造商的推荐安装合适的端子。

电缆从电缆桥架分支出来到设备终端的电缆穿热镀锌焊接钢管保护，至设备进线末端应穿防爆专用挠性管保护（其中，传感器及保护开关线路应穿304不锈钢防爆专用挠性管保护）。

所有导线管连接应有经批准的符合安装标准的带螺纹的金属联接件连接。导线管固定件应是专用经批准的形式。所有导线管连接处应安装保护联结导体（跨接线）。

所有导线管与现场装置、现场壳体、接线盒、现场控制箱和所有连接件连接至少有5圈缧纹拧入。

所有导线管进入MCC和PLC柜端部应用垫板，并用经批准的螺纹金属导管锁紧螺母固定于垫板上，端部应用螺纹塑料垫片保护。

壳体和联接件用敲入方式连接不被接受。

所有导线管和附件应符合与它们所在地区相关的经批准的标准。

所有导线管应在间隔不超过1.3m用专门设计的固定件固定支架上。

所有安装在立筒仓壁垂直向上安装的导线管内的电缆，在20米间隔应对导线管内电缆进行支撑，以减少电缆拉紧和对绝缘体的损坏。

安装在导线管内的电缆总截面积应不大于导线管内部截面积的60%。

与电机和其他可能移动或调整的设备用硬管连接将不被接受。

当柔性管用于与电动机连接，承包人应提供至少1200 mm的柔性管，以便于驱动电机的调整，应用经批准的电缆固定件在间隔不超过1000 mm固定柔性管。

用于现场装置连接柔性导线管的长度应不小于200 mm。

导线管带螺纹的端头应用金属防腐蚀保护层，以防止生锈和潮气进入。

所有导线管端头应做倒角处理，以避免对电缆绝缘体的损坏。

所有安装在导线管内电缆，其拉入导线管的方式应避免对电缆绝缘体的损坏。

所有拉入导线管内的电缆，在与其他电缆连接前，应做绝缘测试。

导线管在电缆进和出点间应最多有两个弯曲。

安装在导线管内电缆之间的接头必应有经批准的专用电缆接线盒。导线管内的电缆在接线盒之间不允许有接头。

安装在导线管内的电缆接头必应是经批准专门制造的绝缘、管道式电缆头。

导线管弯曲不应影响其内部圆形截面。

当电缆在导线管内时，不应进行导线管弯曲、螺接配件、端子盒或类似操作。

当导线管穿过可允许扩展或不同的沉降结构时，承包人应提供导线管在这些点的可柔性长度，并保护导线管和其支承件不受结构移动而产生的应力影响。

电缆在导线管内整个长度内应标有颜色/或数字编码，电缆的颜色/或数字编码在导线管内整个长度内应保持一致。

所有电缆绝缘体损坏应更换或维修直至发包人代表认可。

当导线管头通过壳体等时，其端头应由塑料垫片保护以避免对电缆进入导管的损坏。

在任何情况下，电弧焊和气割都不应用于导线管。

所有导线管连接处都必须安装接地跨接线。

电缆桥架

电缆桥架的设计、制造及安装应满足国家现行规范标准的要求。

承包人应提供并安装支撑电缆所需要的电缆桥架，以及安装架、连接板、内部和外部弯头、T字架、变径接头、支架和线夹及其它附件。电缆桥架的固定和安装应保证平直。

除电缆的设计荷载，梯形桥架和托盘应能支撑100kg的径距荷载，而其变形不得超过径距的1/200。

所有电缆桥架都采用梯形桥架。在室外水平铺设的桥架盖板应采用屋脊型式，避免积水积灰。

梯形桥架和托盘及附件应为热浸镀锌型。安装期间由于切割或搬运损坏的表面应采用热喷锌工艺修补至发包人代表认可。

电缆梯架支臂间隔应不超过300mm。所有弯拐件和T字架内部最小弯曲半径为300mm。在需要适应最小电缆弯曲半径的地方还应更大。

电缆应按照最大1.5m的间隔，优先采用PVC或相等的管卡。将电缆固定在垂直或坡形的梯形桥架和托盘上。电缆固定于水平的桥架和托盘上，最大间隔为5m。。

在采用垂直处的托盘支撑水平电缆时，应以1米的间隔安装金属线夹(如有必要可以更小)以防止下垂。

所有电缆桥架连接连接处应安装保护联结导体（跨接线）。

电缆终端

电缆终端的定义是根据制造商的推荐将电缆密封去套，以准备安装。

所有的电缆端子应维持它们所连接设备的位置经批准的相关标准的完整性。

承包人应提供所有端子的密封盖。

所有电缆的两端应采用经批准的电缆密封盖。

所有电缆密封板应为铜材，它应适用于钢丝铠装电缆的两端，或用于联到接线盒内的设备电缆。

每条电缆的电缆密封板的型号应符合制造商的推荐。

所有现场装置，接线盒，现场控制站和壳体应带有螺纹的电缆入口，用钻孔或“敲落”片电缆入口将不被接受。

供电电缆芯线的连接

承包人应连接所有供电电缆的芯线以完成安装，每一个供电电缆两端的芯线长度应留有一定余地，以便切割和调整芯线端子。应将芯线用非金属带待整齐地包扎起来，应根据规定的要求将电缆标记安装到电动机的供电电缆上。

每一个供电电缆的接地连接导线应连接到开关盘的接地母排上，以及这个电缆连接的设备上。

控制和数据通讯电缆芯线的连接

电缆芯线一般连接到波纹形端子板上，但在必要的地方为了适应螺旋或柱形端子板上，电缆芯应装有由承包人提供的波纹形接线板。应为每一个端子板外的电缆长度留有一定的余地，以便在不会影响主电缆时，可以进行至少一次的电缆端头的切割或调整。尾端应用非金属带整齐地包扎起来。

根据本规格说明书的要求，所有控制和数据通讯电缆芯线每一端应装有带编码的套管。

备用芯线应留有足够的长度，以便接到壳体内最远的端子板，并整齐地卷好封好。

在用插入式连接器连接设备的地方，应按照供应商的建议进行连接。接线箱应装有经批准钳形接线端子。

在数据通讯、热电耦、传感电缆需要连接的地方，应根据适用于它们所在位置的标准在合格的密封连接箱内进行连接。

数据通讯电路只能在一个点上接地。屏蔽电缆和备用电缆芯线也应在同点接地。在所需要的接线盒和端子盒内应为电缆屏或罩提供额外的端子或汇流母排。承包人应根据以上描述提供仪表回路接地的额外的端子板。

其他注意的事项

输送机保护和检测装置（例如拉绳、跑偏、速度等）必须选择推荐品牌产品，这些装置是输送系统稳定运行的关键之一。

中央控制室二次装修不包括在本系统范围。

表面处理和涂漆

表面处理

所有钢结构件皆应按下述要求进行表面处理。

钢材表面处理标准：

钢材表面处理采用GB8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定》标准。主要结构、部件表面，其除锈质量必须达到Sa2.5级，即：用喷砂或抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其它污物，使表面接近金属银白色。

室外安装的输送机机壳和密封罩防护罩使用热镀锌、或喷锌处理。根据板材厚度，镀锌或喷锌厚度50~80μm。

处理质量：

表面处理必须按上述标准严格执行，使其达到规定的标准。影响漆膜质量的油脂、水、粉尘、煤渣、飞边毛刺等也必须完全清除。为确保表面质量和提高漆膜的附着力，用作表面处理的钢丸或砂粒的直径不得大于1毫米，保证处理后的表面既有一定的粗糙度但粗糙度又不大于100微米。

涂漆

应选用公认的铭牌油漆进行涂装。选用的油漆牌号需经发包人认可。

主要结构的涂漆要求如下：

底漆：第一层  环氧富锌漆  干膜厚度35μm（镀锌或喷锌处理表面第一层免去）

第二层  环氧富锌漆  干膜厚度35μm

中漆：第三层  环氧云铁中漆  干膜厚度60μm

面漆：第四层 聚氨酯面漆 干膜厚度40μm

第五层 聚氨酯面漆 干膜厚度40μm

第六层  聚氨酯面漆 干膜厚度40μm

总干漆膜厚度250μm

上述涂漆的涂装方法为无气喷涂，涂装间隔1－2层为20℃时间隔24小时，3－5层为20℃时间隔16小时，6层为16小时

补漆：在运输或施工中损坏的涂层，必须进行补漆。补修前对表面的油污等必须用溶剂清洗，并用清水洗净，然后逐层补修。

附属结构的涂漆要求：

底漆：第一层  环氧富锌漆  干膜厚度35μm

第二层  环氧富锌漆  干膜厚度35μm

中间漆：第三层 环氧云铁中漆  干膜厚度45μm

面漆：第四层  聚氨酯面漆  干膜厚度35μm

第五层  聚氨酯面漆  干膜厚度30μm

总干漆膜厚度180μm

上述涂漆的涂装方法为无气喷涂，涂装间隔1－2层为：20℃时，间隔24小时；3－4层为：20℃时，间隔16小时；5层则为间隔16小时。

补漆：在运输或施工中损坏的涂层，必须进行补漆。补修前对表面的油污等必须用溶剂清洗，并用清水洗净，然后逐层补修。

涂装方法均为无气喷涂，以上涂漆均应在工厂完成，补漆可在安装现场进行。

涂装要求

涂装必须严格执行标准，涂装应在10℃～32℃相对湿度低于80％的条件下进行，涂装表面必须严格检查，否则不得涂装。

必须保证各层漆间的匹配，同时第五层前面色要有足够的对比度，以便检查是否全部覆盖。

表面处理合格后4～6小时之内涂第一道漆，若超过这个时间应作第二次处理。

采用喷枪进行无气喷涂时，必须严格遵守喷枪的操作规程，雨、雪、雾和大风天不得在室外涂装。

交付现场使用的各种油漆，必须是出厂时的原包装，其名称、说明书、保管期应齐全。

运输和安装中损坏的各部位漆膜，必须进行补漆。补漆前，必须对损坏部位认真进行表面处理，然后分层补上相应的油 漆。现场所用的修补用漆由承包方提供。油涂的质量保证期为5年。

涂漆颜色

| 序号 | 项目 | 内容 | 方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颜色 | 国标色号 | 图色 | 备注 |
| 1 | 主输送设备 | 斗提机、气垫机、刮板机、初清筛、绞龙等 | 中储粮绿 |  |  | 无国标色卡号，油漆厂按配比可调成中储粮绿。 |
| 2 | 多层筛 |  | 布勒标准 |  |  |  |
| 3 | 闸阀门 |  | 绿 |  |  |  |
| 4 | 除尘器 | 除尘器、插入除尘器 | 绿 |  |  |  |
| 5 | 离心风机 |  | 绿 |  |  |  |
| 6 | 消音器 |  | 绿 |  |  |  |
| 7 | 溜管 |  | 绿 |  |  |  |
| 8 | 设备支腿 |  | 绿 |  |  |  |
| 9 | 观察门、窗 |  | 绿 |  |  |  |
| 10 | 风管 |  | 乳白 | Y11 |  |  |
| 11 | 灰管、灰箱 |  | 乳白 | Y11 |  |  |
| 12 | 布料器 |  | 海灰 | B05 |  |  |
| 13 | 旋转和传动部位防护罩 |  | 中黄 | Y07 |  | 警戒色 |
| 14 | 二次钢构，钢平台、走梯、爬梯 |  | 热镀锌本色 |  |  |  |
| 15 | 扶手、栏杆 |  | 不锈钢本色 |  |  |  |
| 16 | 电缆桥架 |  | 热镀锌本色 |  |  |  |
| 17 | 压缩空气管道，支架 |  | 热镀锌本色 |  |  |  |
| 色标号查询 | http://www.coatime.com/gsb.html |  |  |  |  |  |

检测、调试及验收

机械设备的检测与调试

一般要求

本招标项下所提供的设备的检测与调试应由承包人按本技术规格书别处定义的要求进行。它应包括但不局限于下列定义的要求。在任何情况下，检测与调试应符合发包人的要求且得到发包人认可。

承包人应负责总体设备的调试。承包人应负责所有作业线和连锁的调试和检测，以及本合同和其它合同所提供的设备之间的联锁和所有其它衔接，证明总体设备如同一个完整的，起作用的设备运行。

发包人应为承包人准备一批粮食供调试设备用。这批粮食的数量应是由双方商定的，以满足调试阶段的要求。

承包人应使用制造商认可的程序、说明书及有关规范标准对所有的专有设备进行检查、检测和调试。

承包人应负责所有的调试并参与验收。

在任何调试或验收中出现问题的设备应修理或更换。在发包人的指导下重新进行调试和验收。

散粮输送设备的调试

散粮输送系统应按以下步骤进行检测和调试：

（1）对设备进行静态和外观质量检查；

（2）设备空载调试；

（3）设备设计荷载调试；

（4）过载能力试验；

（5）本技术规格书要求的其它试验。

静态及外观质量检查

静态及外观质量检测须证明物料输送系统的所有部件都符合相关标准及本技术规格书要求，且系统已准备好进行空载调试。

外观质量应达到下述标准：

- 零部件表面应平整，不应有变形和损伤，焊缝应均匀美观；

- 油漆颜色应符合本技术规格书的要求，应色泽均匀，无涂斑、漏漆、剥落和流挂；

- 紧固件无松动和漏装，各相同部件的紧固件外露长度应基本一致；

- 控制电缆管线排列应整齐；

- 无油液渗漏；

- 标牌、铭牌应齐全，安装位置要合适，显示清晰。

承包人应核实每个部件都已装有正确数量的润滑剂。

承包人须检测设备的每个部件，以确定其驱动电机的转向。在所有情况下，在检测前应将电机驱动装置与输出联轴器断开。在三角带传动的情况下应将三角带拆下。

检测完电机转向后，应重新装上联轴器和三角带，且检查其平齐度及张力。

所有设备（含设备配套检测元件及传感器）是否符合相关防爆标准要求。

空载调试

空载调试应包括单机空载调试和联机空载调试。

空载运行测试应证实所有的设备在单独和作为一个系统情况（联机状态）下都运行正常。在连续运行过程中，应检查以下性能要求，证实它们符合适当的规格要求：

（1）皮带速度；

（2）皮带运动轨迹；

（4）安全拉线开关的动作；

（5）皮带跑偏开关的动作；

（6）失速开关的动作；

（7）防堵开关的动作；

（8）料位器的动作；

（9）紧急制动开关的动作；

（10）所有气动闸阀门限位开关的动作

（10）所有电动闸门限位开关的动作；

（11）所有手动闸门的运行；

（13）所有装车溜管的运行，以证实它们能在规定的范围内移动；

（15）一般和特殊位置的噪音水平；

（16）输送线的顺序启动；

（17）输送线的顺序停车；

（18）每个吸尘点的风量；

（19）所有支管和主风管及除尘器装置截面的风速和压损；

（20）有密封熏蒸要求的仓房的压力检测（主要涉及仓内溜管、进出粮口）；

（21）检查所有驱动装置是否漏油。

此外，承包人还应在开始调试运行至少30分钟后记录外部温度和输送机齿轮箱中高速轴轴承的温度。在电机接线端，记录电机的电流和电压。

设计荷载测试

设计荷载测试须证实散粮输送系统在设计荷载条件下能成功可靠地运行。

在实际可行和工作时间及粮食量允许的条件下，每个设计荷载测试应在连续运行条件下进行。

每条输送机线的测试应不少于8小时。

产量测试应不少于1小时，所用的粮食数量等于输送设备的额定处理产量。

所有输送机的满负荷起动须通过在一小时期间进行十次均匀间隔启动，紧接着三次连续启动。

每台输送机应进行额定产量的110%超荷载测试，所用的测定数量的粮食应不少于5分钟运行之用。

在设计荷载测试中，须证实单机的和作为一个系统的整个设施的运行符合规格书下列的运行要求：

（1）在所有料流量下输送机居中进料；

（2）设计作业能力；

（3）考虑包括最大偏移的皮带外形；

（4）皮带轨迹；

（5）物料的外溅；

（6）在满载时紧急制动而不引起物料外溅；

（7）满载下所有的粮食流程顺序启动；

（8）满载启动时皮带是否打滑；

（9）满载下所有的粮食流程顺序停车(系统内无残留粮食)；

（10）检查所有皮带在停车时物料有无倒转；

（11）埋刮板机中粮食是否有残留；

（12）粮食清理筛的效率；

（13）一般和具体的噪声水平；

（14）驱动装置工作情况和漏油；

（15）所有闸阀门的运行和校准；

（16）所有的轴承温度测量；

（17）所有的除尘系统设备的运行和监控；

（18）起动和满载条件下所有的电机的电流和电压的测量；

（19）满载下皮带伸长度（在张紧处）

电气和控制设备的检验和试运行

承包人应在发货前，对所有设备和软件进行测试，以达到发包人满意。

室内开关柜和电动机控制中心

承包人应提供由公认的检测部门授予的证明材料，证明汇流排系统、断路器、隔离开关、接触器和热继电器已经测试并达到规格书的要求。

测试证明尤其要证明所提供的系统能在规定的时间内成功地承受规定的漏电影响，所有电路连接装置的连接，包括电路连接装置都包括在测试当中。

开关盘在生产车间的生产过程和完工时应随时接受检测。

为发包人或其代表对设备生产和测试进行检查和测试监督提供相关的技术标准。

应对制造好开关盘和电动机控制中心进行如下检测:

（1）对供电电缆和控制电缆逐一检查，同时检查其颜色和识别标注；

（2）进行所有启动设备的运行测试，对控制盘启动或停止开关、外部按钮站、限位开关等进行模拟，然后检查接触器、继电器、定时器等的运行和内部联锁次序；

（3）进行初步通电测试以证明所有保护继电器的运行；

（4）对每一种使用在开关盘上的继电器或电流互感器的组合进行热过载继电器校正测试，即对每个开关盘上的过载进行单独的测试。

不论是否进行其它标准的测试，必应保证以上测试的执行。

所有进行测试所需的材料、设备和人员应由承包人提供。

所有测试应由合格的人员来执行。

应提供3份显示测试结果的测试证明。

PLC 测试：

发货前的测试包括但不局限于以下内容：

（1）所有 MCC、现场控制盘输入点均应测试以确保正确运行。控制盘输入点的测试应在生产车间用该装置的运行进行实测。所有现场和 MCC 输入点的测试应在输入端子处采用模拟该输入的方式进行测试。当该输入点被激活时，在输入模块上，相应的发光二极管指示应被点亮；并且所有按照逻辑控制的输出均应转为“ON”。

（2）所有输出点和继电器均应通过一个编程终端设备采用强制继电器输出方式进行测试，检查输出端子的 LED 指示等和触点闭合以及继电器通电。

应用软件的车间测试应包括，但不限于下述内容：

（1）模拟所有数字量输入应证明 PLC 正确运行和图形显示屏上显示正确。

（2）模拟成组装置的运行，应显示正确的顺序。

（3）当成组装置运行时，模拟所有故障或输入状态，应证明系统运行正常和故障显示准确。

在测试完成时，应向发包人提交一份车间测试记录。

至少在车间测试开始前三天，承包人应提供至少一份 PLC 软件的全部资料并注明参考资料来源。

承包人应逐项进行测试，并测试每一个输入输出点，以确保软件运行正确和图形系统上报警显示准确。

软件测试

承包人应执行被认为要证明该系统运行全部正确所需要的任何附加测试。

承包人应记录所有测试的结果；在所有测试完成后，这些记录的副本应提交给发包人。

按测试图表的计划进行工作，在测试开始之前要征得发包人的同意。

承包人应提供完成属于该合同的控制系统测试所需要的任何测试装置。

承包人应对应用软件的所有系统和现场的测试和试运行负责。

根据该技术规格书的一般要求，承包人应负责培训库点工作人员操作该系统以及查找故障。

电气设备的测试和试运行

在安装期间和安装完工时，承包人应测试所有装置和设备，以保证运行正确并与本技术规格说明相符。

根据本技术规格书中其他地方的规定，所有测试应有发包人和/或发包人代表在场，和/或经过发包人同意的情况下进行。

承包人应按照后面的条款对安装进行测试、校验和试运行，并应提供所有必要的劳务、材料、仪器和测试设备。

试运行预先检查和测试以及试运行测试应包括但不限于那些列在本技术规格书中的条款。

对于测试和试运行所有必要的设备应由承包人提供，且应包括但不限于下列设备:

（1）500/1000V兆欧表

（2）接地测试器

（3）安培/伏特/欧姆测试仪

（4）钳式测试仪

（5）双工无线收/发装置

试运行预先检查

承包人应做下列试运行预先检查工作:

（1）所有的断路器、操作装置、可拉开的开关设备以及类似装置都应进行检查，在必要的地方校准并加以调整。

（2）所有电缆、电线和设备标志应检查它们是否与图表和技术规格书相符。

（3）必须检查确定所有保险丝安装稳妥，并且规格正确。承包人应更换所有熔断了的保险丝。

（4）检查所有接地导体是否正确地接到了接地螺栓和接地棒上。

（5）检查所有电缆的敷设和接结是否符合经认可的标准，并且检查电的连续性。

（6）检查电源插座是否有正确的安装、接线和极性。

（7）检查所有接地漏电、残余电流装置是否有正确的电缆连接。

（8）对所有接地系统和相关电缆作直观检查以保证接线端子、结点和端点能正确联结且每个系统在电气和机械性能上是完整的。

（9）承包人应调节所有控制和保护装置以及它们的操作机械以确保它的正确运行。

（10）承包人应检查过载继电器，以保证所有电机都能达到100%满负荷电流运行状态。

试运行预测试

承包人应执行下列的试运行预测试:

（1）检查所有开关盘，证明所有的关闭装置、行程装置、开启装置、保护功能、互锁和开关功能，它们都正确运行。

（2）设备的电源电路如马达、分配盘和同类东西在电路连接完成后应做绝缘测试。

（3）所有报警电路需通过操作有关的启动装置测试。

（4）所有开关、按钮、控制装置及同类设备或部件应测试它们的行为动作。

（5）所有控制及安全装置应按要求进行测试和调整。

（6）所有现场设备如电源插座、按钮站、开关、绝缘子和同类设备或部件应测试它们的操作和极性。

（7）所有保护装置包括保护继电器和过载继电器应测试它们的动作和设置。

（8）所有的照明装置应进行正确操作、聚焦、定向测试。

（9）从主要接地端子到每台设备的外壳，做连续性测试，并测量和记录阻值，且应把所有测试结果记录交给发包人审核，在征得发包人同意后才能结束测试。

（10）应在每一根电缆上做接地连续性测试。

（11）220V控制电缆应经受500V绝缘测试。

（12）测试所有电缆、母线板和接线的正确相位。

（13）所有马达线圈在通电以前都应经受1000V绝缘测试。

（14）假如有必要，应测试并纠正旋转方向。

运行

根据本技术规格说明的要求，承包人应进行下列试运行操作:

（1）承包人应对开关、断路器等进行操作，并保证发包人同意使电缆通电。

（2）承包人应试运行装置和设备的所有条款。

（3）在电气系统和电路方面进行功能测试并可作必要的调整。

（4）为了保证正确地运行，承包人应执行所有设备从开到关的全部步骤。

（5）承包人应作最终的检查使得所有的电器外壳、罩和门是安全的，并安装好挂锁。

（6）承包人应采用钳式测试仪测试所有马达的空载和满载电流读数，并应测试每一台马达的端子电压，且记录下已获得的结果。

（7）承包人在得出测试结论时应提供所有检查测试和试运行记录，并同时向发包人提交钥匙、图和所有相关设备的文件。

控制设备的测试和试运行

在现场，承包人应负责与现场器件测试相结合的软件的运行检查，并且在生产线试运行整个期间加以调整。

作为现场测试和试运行的一部分，承包人应分别逐一测试每个输入输出点，确保软件正确运行，图形显示系统正确显示报警。

承包人应负责检查和测试所有相连设备之间的网络通讯，包括 PLC 控制和信息系统、信息通讯计算机、PLC 和带有微处理器的称重控制显示器，检查通讯接口和通讯速率是否符合网络通讯的技术标准，并且也要将测试记录的备份副本提交发包人。

承包人应检查和测试所有计算机之间的局域网系统，包括所有计算机的通讯优先权、所有软件的运行和通讯，以获得发包人的批准。

承包人应记录所有现场试运行的结果，并在每个步骤完成时向发包人提交这些记录的副本。

在试运行结束时，三份修改过的功能特性指标副本和三份打印输出的所有 PLC 软件，以及三份操作和维修手册的副本均应提交给发包人；用适当的塑料封皮分类包装它们（此维修手册不包括在1.6.3中所述的5份中）。

所有原始软件的副本与这些软件制造商的保证书一起，均应以光盘为介质提交给发包人。

所有 PLC 软件的备份盘、彩色图形接口系统组态和手册，库容管理系统、粮情测控系统软件和文件，均应提交发包人。

试运行结束时，承包人应提供三套对照目前原始图作了任一更改的图纸的副本。这些作了标记的图应包括 I/O 的分配。

承包人应保证所有数据传输准确。

承包人应保证所有输出打印设备、数据备份和安全措施是功能齐全的。

功能担保测试

概述

以下描述的功能担保测试由承包人在系统验收过程中进行，以保证系统达到合同所规定和承包人所承诺的性能水平。

除应满足以上各条款的具体要求外，本招标项下货物的主要功能要求项目为：

（1）粮食接收作业能力

（2）粮食出仓作业能力

（3）粮食倒仓能力

（4）粮食破碎率

（5）粉尘控制

（6）噪声控制

（7）气密性

承包人应在签订合同时就以上功能要求分别作出具体保证。

验收

验收要求

当满足下述各项要求后，发包人、监理单位、咨询单位、设计单位才能在“验收合格证书”上签字。

承包人已向发包人提交了全部货物并已全部满足本合同、技术规格书的要求。

在验收期间指出的所有缺陷已被纠正，发包人感到满意。

承包人已按本技术规格书及合同相应条款项规定提交了所有合格的竣工图纸、竣工资料和验收试验报告。

压力容器、压力管道、电动葫芦、散料秤必须通过法定检定机构检验合格，并提供相关证书文件。

验收日期

发包人、监理单位、咨询单位、设计单位在“验收合格证书”上签字的日期即是设备的验收日期。

- 附件1：参考品牌

主要设备材料品牌响应表

| 序号 |  | 设备名称 |  | 参考、推荐品牌（或厂商） |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 斗式提升机 |  | 江门振达、江苏丰尚、苏州捷赛或同档次以上 |  |  |  |  |
| 2 | 刮板机 |  | 江门振达、江苏丰尚、苏州捷赛或同档次以上 |  |  |  |  |
| 3 | 回抛卸料皮带输送机 |  | 郑州金谷、江苏丰尚、谷瑞斯或同档次以上 |  |  |  |  |
| 4 | 负压气垫皮带输送机 |  | 郑州金谷、江苏丰尚、谷瑞斯或同档次以上 |  |  |  |  |
| 5 | 除尘器 |  | 常州武工、常州科康、扬州西科或同档次以上 |  |  |  |  |
| 6 | 闸阀门 |  | 上海捷粮、中粮工科、江苏丰尚或同档次以上 |  |  |  |  |
| 7 | 组合清理筛 |  | 布勒（无锡）、同档次以上 |  |  |  |  |
| 8 | 计量式抑尘料斗 |  | 新乡市神牛粮食机械有限公司、广州星坤、江苏丰尚或同档次以上 |  |  |  |  |
| 9 | 风机 |  | 镇江丹徒粮机厂、蚌埠风机、蚌埠华力风机或同档次以上 |  |  |  |  |
| 10 | 畚斗 |  | 镇江三维、镇江经纬、扬州宝达或同档次以上 |  |  |  |  |
| 11 | 空压机 |  | 复盛、阿特拉斯、英格索兰或同档次以上 |  |  |  |  |
| 12 | 液压翻板卸车装置 |  | 济南金钟、浙江九牛、江苏正鼎或同档次以上 |  |  |  |  |
| 14 | 谷冷机 |  | 河南金明、上海云傲、北京东方孚德或同档次以上 |  |  |  |  |
| 15 | 汽车衡 |  | 托利多、广东力固、联廷电子衡器或同档次以上 |  |  |  |  |
| 16 | 散粮秤 |  | 托利多、广东力固、布勒或同档次以上 |  |  |  |  |
| 17 | 制氮机 |  | 广州维通、大连力德、江苏同悦或同档次以上 |  |  |  |  |
| 18 | 通风熏蒸系统 |  | 郑州新瑞、河南金明、合肥弘恩或同档次以上 |  |  |  |  |
| 19 | 扦检智能化一体机 |  | 浙江伯利恒仪器，中储粮成都储藏院，中仪智控 |  |  |  |  |
| 实验室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万分之一天平 |  | AND、赛多利斯、梅特勒-托利多 |  |  |  |  |
| 2 | 千分之一天平 |  | AND、赛多利斯、梅特勒-托利多 |  |  |  |  |
| 3 | 超纯水机 UPTA-20 |  | 法国Millipore、密理博、英国纳斯卡 |  |  |  |  |
| 4 | 降落数值测定仪 |  | 瑞典波通、德国布拉班德、英国纳斯卡 |  |  |  |  |
| 5 | 面筋测定仪 |  | 瑞典波通、德国布拉班德、英国纳斯卡 |  |  |  |  |
| 6 | 电子式粉质仪 |  | 德国布拉班德、瑞典波通、法国肖邦 |  |  |  |  |
| 7 | 电子式拉伸仪 |  | 德国布拉班德、瑞典波通、法国肖邦 |  |  |  |  |
| 8 | 酶标仪 |  | 赛默飞、北京华安麦科生物技术有限公司、上海闪谱生物科技有限公司等 |  |  |  |  |
| 9 | 洗板机 |  | 赛默飞、北京华安麦科生物技术有限公司、上海闪谱生物科技有限公司等 |  |  |  |  |
| 10 | 真菌毒素检测仪（快检） |  | 上海飞测生物科技有限公司、深圳市赛泰诺生物技术有限公司、浙江恩谱生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 11 | 重金属检测仪（自动进样） |  | 钢研纳克、江苏天瑞、美国Thermo |  |  |  |  |
| 12 | 近红外检测仪 |  | 瑞典波通、德国布拉班德、英国纳斯卡 |  |  |  |  |
| 13 | 专用降落数值振荡器 |  | 瑞典波通、德国布拉班德、英国纳斯卡或同档次品牌 |  | 增加，清单中相应增加此项目 |  |  |
| 关键部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机 |  | 佳木斯、安徽皖南、南阳防爆或同档次以上 |  |  |  |  |
| 2 | 减速器 |  | SEW、弗兰德、西门子或同档次以上 |  |  |  |  |
| 3 | 液力耦合器 |  | 大连液力偶合器有限公司、广东郁南中兴机械厂、广东福伊特中兴液力传动有限公司或同档次以上 |  |  |  |  |
| 4 | 轴承 |  | SKF、FAG、TIMKEN或同档次以上 |  |  |  |  |
| 5 | 皮带 |  | 浙江双箭、镇江三维、青岛橡胶六厂或同档次以上 |  |  |  |  |
| 6 | 高速端联轴器 |  | 广东中兴、上海融德、马丁或同档次以上 |  |  |  |  |
| 7 | 低速端联轴器 |  | 马丁、佛兰德、福克或同档次以上 |  |  |  |  |
| 8 | 耐磨衬板 |  | 营口牧阳、镇江经纬、镇江三维或同档次以上 |  |  |  |  |
| 9 | 油漆 |  | 上海海虹、佐敦、国际或其他同档次以上 |  |  |  |  |
| 电控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MCC柜 |  | 无锡威勒机电、郑州艺控、江苏恒隆电气智能科技或同档次以上 |  |  |  |  |
| 2 | 配电元器件（断路器、接触器、热继电器、软启动器等） |  | 施耐德、ABB、西门子或同档次以上 |  |  |  |  |
| 3 | 电力仪表 |  | 安科瑞、深圳中电、斯菲尔或同档次以上 |  |  |  |  |
| 4 | 防爆配电箱及连接件 |  | 合隆防爆、飞策防爆、创正电气或同档次以上 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 |  | 广州电缆、广东电缆、珠江电缆或同档次以上 |  |  |  |  |
| 6 | 光缆 |  | 长飞、中天、爱谱华顿或同档次以上 |  |  |  |  |
| 7 | 电控系统集成 |  | 无锡威勒机电、无锡新乐、郑州艺控或同档次以上 |  |  |  |  |
| 8 | PLC软硬件系统 |  | 施耐德、西门子、GE或同档次以上 |  |  |  |  |
| 9 | 保护开关 |  | 施耐德、拉姆齐、图尔克、施迈赛或同档次以上 |  |  |  |  |
| 10 | 料位计 |  | E+H、西门子、威格（VEGA）或同档次以上 |  |  |  |  |
| 11 | 控制继电器 |  | 施耐德、魏德米勒、霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 12 | 不间断电源 |  | 山特、APC、伊顿或同档次以上 |  |  |  |  |
| 13 | 服务器、控制终端计算机 |  | 华为、联想、浪潮同档次以上 |  |  |  |  |
| 14 | 网络交换机 |  | 华为、新华三、锐捷或同档次以上 |  |  |  |  |
| 15 | 工业交换机 |  | MOXA、赫斯曼、GE或同档次以上 |  |  |  |  |
| 16 | 现场控制箱 |  | 合隆防爆、飞策防爆、创正电气或同档次以上 |  |  |  |  |
| 17 | 视频监控 |  | 大华、海康威视、宇视科技或同档次以上 |  |  |  |  |
| 18 | 拼接屏（全彩屏） |  | 海康威视、京东方、利亚德或同档次以上 |  |  |  |  |
| 19 | 轴承测温（光纤测温） |  | 深圳科亿达、苏州光格、威海新北洋或同档次以上 |  |  |  |  |
| 20 | 控制台 |  | 铁力山、方玛、玛拉蒂或同档次以上 |  |  |  |  |

- 附件2：备品备件清单

| 备品备件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 提升机畚斗 | Q=150t/h | 650 | 件 |
| 2 | 提升机畚斗螺钉 | Q=150t/h | 200 | 件 |
| 3 | 提升机畚斗 | Q=300t/h | 500 | 件 |
| 4 | 提升机畚斗螺钉 | Q=300t/h | 500 | 件 |
| 5 | 刮板机链条 | Q=300t/h | 20 | 米 |
| 6 | 刮板 | Q=300t/h | 50 | 件 |
| 7 | 刮板机链条 | Q=150t/h | 20 | 米 |
| 8 | 刮板 | Q=150t/h | 50 | 件 |
| 9 | 跑偏开关 |  | 2 | 件 |
| 10 | 拉绳开关 |  | 2 | 件 |
| 11 | 堵料传感器 |  | 2 | 件 |
| 12 | 失速传感器 |  | 2 | 件 |
| 13 | 气压开关 |  | 2 | 件 |
| 14 | 重锤限位传感器 |  | 2 | 件 |
| 15 | 耦合器超温检测开关 |  | 2 | 件 |
| 16 | 轴承测温传感器 |  | 2 | 件 |
| 17 | 耐磨衬板 | 与技术规格书要求的同品质的 | 10 | 平方米 |
| 18 | 头轮包胶 | 瓦片式包胶，耐油、阻燃、防静电,配插条 | 20 | 条 |
| 19 | 气垫机清灰刮板刮片 | 适配本项目的型号 | 10 | 块 |