《工程量清单计价说明》

第一部分工程量清单计价须知

# 第一节工程量清单计价规定

- 一、工程概况

- 工程名称：广州南站商务区石北围周边道路工程（一期）施工总承包（标段一）

- 工程地址：广州市番禺区南站商务区石北围周边

- 建设单位：广州市新中轴建设有限公司

- 工程概况：本项目共包含3条新建市政道路：规划一路、规划三路（四路以南段）、规划四路。次干路1条：规划一路，支路2条：规划三路、规划四路。

- 主要建设内容包括道路工程、交通及交通疏解工程、给排水工程、电力管沟土建工程、照明工程、绿化工程等。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

- 二、编制和报价说明

- 编制及计价依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）。

- 投标人报价中“暂列金额”，按工程量清单中的金额不得修改。

- 投标人报价中“安全生产措施”，按工程量清单中的金额不得修改。

- 工程量清单特征不能详尽描述的，投标人应依据图纸大样综合在投标报价中，本工程工程量清单项目所列的清单需综合考虑完成图纸内容所需其他工序等。

- 清单报价含所有的施工设备费、劳务费、材料费、材料和机械进出场费、管理费、利润以及合同明示暗示的所有一些风险费、责任和业务等一切费用。

- 分部分项工程项目的材料消耗量应满足实体用量。建筑、装饰装修、市政、安装定额缺项的参考其它相应定额作分析。单价分析子项出现缺项或不清晰的，视该子项费用已包含在其他项目中，结算时不予调整。

- 投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单、施工设计图纸，设计单位的地质勘查报告，施工现场实际情况，施工方案，企业定额及市场价格或参照广东省2018年综合定额，建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。投标报价不能低于企业的成本价和高于招标人编制的投标限价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价。

- 投标人报价应充分考虑管线下或涵洞内施工、不同施工深度及高度要求、周边场地条件、环境限制、材料或构件场内外运输及损耗、施工场地障碍条件、现场各种不利条件发生的可能性以及施工中各种不利因素导致的降效损失等所带来的风险及增加的费用。投标人应仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度计划、合同义务和费用条款，并充分考察施工现场情况和条件（包括可知的地下情况、交通条件、水电条件、场地条件、协调报批事项等），结合企业自身条件进行报价。发包人原则上不再对因以上原因引起的签证、变更进行延长工期或增加结算费用。

- 为保证施工期间安全，承包人必须进行必要的监测，对主体、明挖基坑等的监测相关费用用包含在综合单价及合价中，属业主委托的第三方除外。

- 排水、降水措施费包括但不限于地表水、地下水、雨水、污水、潮水等，应根据地质及水文资料及现场实际情况综合考虑止水费用。投标人应充分考虑在措施费中施工排水、降水费用，二次运输费用应充分考虑当地道路状况而影响材料、机械进场不能一次到位而产生的费用。河涌渡水改水措施须考虑周边施工环境，在保持河涌水畅通情况下，不污染周边环境，抽水、排水等施工所发生的费用。

- 围堰费应按招标文件工期、质量、验收规范、施工组织方案、施工条件、设置围堰数量而综合考虑报价。

- 施工期间，对施工范围及附近的堤岸、民居、厂房等建构筑物应采取措施进行保护、修复；应保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响。发生的费用在相应的措施项目报价中考虑。

- 承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复，该费由投标人综合考虑。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格。

- 三、计价说明

- “余泥渣土消纳费”已包含在余方弃置及废料弃置清单综合单价内，投标单位在单价中综合考虑该项费用。

- 承包人投标时所报措施项目施工方案应被认为是合理可行，并符合实际施工要求的，措施项目费用总价包干计价，承包人应承担自身调整施工方案所引起的措施项目费用增加的风险。

- 四、造价

招标控制价：141,889,210.56元

其中：

（1）安全生产措施费：2,557,048.24元（投标人按清单内金额填报，不得调整）。

（2）暂列金额：11,029,857.64元（投标人按清单内或公布函金额填报，不得调整）。

# 第二节工程量清单计价规则

- 通用项目

- 挖一般土方清单项目

（1）挖一般土方是指开挖除沟槽基坑以外的土方，如山坡切土、开挖大型土方、开挖路基土方、换填(抛填)开挖土方等。

（2）单价综合考虑：土质（含淤泥）干湿程度、建筑垃圾种类、挖土深度、挖土方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、综合运输方式、二次转运、场内运距、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。

（3）为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根、建筑垃圾等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用均包括在综合单价中。

（4）挖一般土方除另有规定外，其工程量按本项目施工单位进场时的业主、监理、基坑施工单位、承包人联测标高（以下简称各方联测标高）为依据，计算出的挖方工程量（扣除爆破石方工程量）以立方米计算。业主委托有资质专业单位测量，则以专业单位测量结果为准。

- 挖基坑、沟槽土方清单项目

（1）挖基坑、沟槽土方是指开挖底宽≤7m且底长>3倍底宽沟槽土方、底长≤3倍底宽且底面积≤150m2基坑土方，如排水沟土方、管网土方等。

（2）单价综合考虑：土质（含淤泥）干湿程度、挖土深度、挖土方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、综合运输方式、二次转运、场内运距、土方的转堆、支护方式（挡土板）等计算，且应包括将挖方材料运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。

（3）为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根、建筑垃圾等）、基底钎探（不含文物保护）等，以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用均包括在综合单价中。

（4）按设计图示基础尺寸(含垫层)底面积另加工作面面积乘以开挖深度，以体积计算。

- 利用土一般回填方清单项目

# （1）回填部位的回填土方指除排水管沟、综合管沟、挡土墙、桥梁基础、集水井、地下室、建筑物基础等基槽基坑部位以外的回填土方。

（2）土方回填的计价不分土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算，且应包括将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用。投标人须综合考虑项目回填方可能与周边地块协同实施、大基坑场地道路的协调、地下交通道路回填等要求。投标人须自行勘探现场了解具体情况，并在投标时充分考虑上述情况。中标人（承包人）应无条件按招标人要求实施，结算时，工程量按实计算，综合单价按中标单价不予调整。

# （3）土方回填计量按按设计图示尺寸以体积计算。

- 利用土沟槽、基坑回填方清单

# （1）回填部位的回填土方指排水管沟、综合管沟、挡土墙、桥梁基础、集水井、地下室、建筑物基础等基槽基坑部位的回填土方。

# （2）土方回填的单价不分土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算，且应包括将基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用。

投标人须综合考虑项目回填方可能与周边地块协同实施、大基坑场地道路的协调、地下交通道路回填等要求。投标人须自行勘探现场了解具体情况，并在投标时充分考虑上述情况。中标人（承包人）应无条件按招标人要求实施，结算时，工程量按实计算，综合单价按中标单价不予调整。

# （3）沟槽基坑回填计量按挖方清单项目工程量加原地面标高至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算。沟槽基坑回填中设计明确的放坡、工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中；

- 外借土方回填一般土方

（1）指红线范围内开挖的土方不能满足回填要求需在红线范围以外借土，或可利用方量不够需在红线范围以外借土时，适用于外借土方回填一般土方清单项目。回填部位指除地下室以及沟槽基坑以外的部位。

（2）土方回填单价按综合土质、密实度、回填方式、运距、购土费等计算，包括将沟槽（坑）修整、取土点土方开挖、装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修、土方运输增加费等相关费用。

（3）外借土方回填计量按回填面积乘以回填高度，以立方米计算。

（4）回填高度按施工单位进场时的联测标高至设计回填面标高计算。回填标高未达到设计标高的，按业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认的标高计算。

（5）土方平衡结算时，外借方量按总填方量减去利用方量后的余额计算。

- 外借土方回填沟槽基坑土方

（1）指红线范围内开挖的土方不能满足回填要求需在红线范围以外借土，或可利用方量不够需在红线范围以外借土时，适用于外借土方回填的清单项目。回填部位的回填土方指地下室以及排水管沟、集水井、建筑物基础等沟槽基坑部位的回填土方。

（2）土方回填单价综合土质、密实度、回填方式、运距、购土费等综合计算，包括将沟槽（坑）修整、取土点土方开挖、装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修、土方运输增加费等相关费用。工作面、放坡引起的回填量均包含在综合单价中。

（3）沟槽基坑土方回填方计量按设计基础垫层底面积乘以设计回填高度以垂直面计算，扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算。沟槽基坑回填中设计明确的放坡、工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。回填标高未达到设计标高的，按业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认的标高计算。

（4）土方平衡结算时，外借方量按总填方量减去利用方量后的余额计算。

- 沟槽、基坑回填砂、碎石、石粉（屑）清单项目

（1）回填砂、碎石、石粉（屑）的单价不分密实度、粒径、摊铺方式、回填方式（分层碾压或夯实）、运输和材料来源等综合计算，且包括按设计图纸和规范要求而实施、完成和维护等一切相关费用。未按设计图纸施工或施工方法不当、施工措施不到位、和承包人为了方便等非招标人原因而增加的工程量均包括在综合单价中。

（2）沟槽部位回填砂、碎石、石粉（屑）的工程量按设计图示开挖体积扣减构筑物体积以立方米计量。设计明确的放坡、工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中。

- 余方弃置清单项目

（1）余方弃置是指根据工程建设实际情况将场地内多余土石方、开挖的建筑垃圾外运所发生的运输、排放费用。余泥渣土场外运输费用，在预算包干费、拆除项目及其它相关项目中已计取的不另计入。

（2）余方弃置费用的计取规定

1）单价综合考虑土石比例、建筑垃圾种类、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路、消纳及处置等，工作内容包括但不限于土石方场外运输（含泥浆池内土方）、排障、协调等。

2）投标人须自行勘探现场并了解弃土点的相关情况，根据项目周边环境现状，综合考虑水运、陆运等各种运输方式及综合考虑运距后谨慎报价，计量及结算时不因任何原因调整综合单价。工程量按联测实际开挖方量扣减回填量及预留量计算。

- 废料弃置清单项目

（1）废料弃置是指根据工程建设实际情况将场地拆除的废料外运所发生的运输、排放费用。拆除废料场外运输费用，在预算包干费、拆除项目及其它相关项目中已计取的不另计入，场地内废料挖装、转堆、运输等不计取该费用。

（2）单价综合考虑拆除废料的种类、装卸方式、垂直运输、场外运输、运输方式、场外道路、消纳及处置等，工作内容包括但不限于土石方场外运输（含泥浆池内土方）、排障、协调等。

（3）计量分不同废料种类、运距按立方米计算。

- 垫层清单项目

（1）单价综合考虑铺筑厚度、方式、粒径、材料运距、材料来源、基层夯实等，包括拌和、铺筑、找平、材料运距及按图纸和规范而进行、完成和维护等相关费用。

（2）垫层计量分不同材料按设计图示尺寸以立方米计算，须综合考虑场地土换填土（加固）费用。

- 钢板桩清单项目

（1）单价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、引孔、桩长、

桩厚度、材质、规格、型号、间距、钢板桩采购或租赁等。

（2）综合单价包含材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用。

（3）计量按设计图示以入土深度乘以单位理论重量以吨计算。

- 钢板桩(列板)支撑清单项目

（1）单价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、材质、规格、型号、间距、钢支撑采购或租赁、刷防锈漆、钢板桩与腰梁连接处细石混凝土填实等。

（2）综合单价包含材料、材料运输、工作平台搭拆、钢板桩支撑制作,试拼,安装,拆除,堆放,回程运输、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以吨计算。

- 深层水泥搅拌桩清单项目

（1）单价综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

（2）计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按设计图示桩体尺寸以体积计算。设计水泥用量变更时，调整水泥用量变化引起的材料费价差，但水泥单价变化不予调整。

（3）结算时须提供经业主、设计、监理及施工单位四方共同盖章确认的布桩图，路基工程应明确路基中线、道路边线、起止里程及桩编号等，布桩范围超出设计要求的，将不予计量。共同盖章确认的布桩图桩根数、编号必须与水泥搅拌桩施工记录上的桩根数、编号一致。

（4）沟槽部位的水泥搅拌桩设计桩顶标高按沟槽及基坑垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

（5）实桩长=设计桩顶标高－桩底标高。空桩桩长=业主、监理、施工单位三方联测实际地面平均标高－设计桩顶标高。

- 泥浆护壁成孔灌注桩清单项目

- 单价综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、材料场内外运距、抗拔桩施工工艺等。综合单价包含桩施工过程中的溶洞处理及塌孔复冲、复冲产生的浆渣清理措施费用、平台搭设、泥浆池制作拆除、泥浆制作、成孔、钢护筒、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。

- 计量按实桩、空桩分别开项，分不同桩径按立方米计算。

- 实桩结算长度=设计桩顶标高-桩底标高，桩顶标高按设计标高计算，桩底标高按实际打桩的桩底标高（包含桩尖的长度）。桩顶超灌混凝土综合考虑到成孔综合单价中。

- 空桩结算长度=业主、监理、施工单位三方联测施工前场地原土面标高-桩顶标高。如果实际入土面标高超出三方联测标高±0.300m 以上的（不含±0.300m），须经业主、监理工程师确认才能计量。

- 入岩增加费、凿桩头包含在综合单价中，不另行计算。

- 计价综合考虑钢护筒（可回收）综合成孔等一切费用，钢护筒在拔除过程中发生的一切风险自行包干处理（含溶洞桩砼面意外下陷，意外的质量缺陷等）。钢护筒需永久埋设的，可一次性摊销，计量计价按“钢护筒清单项目（一次性摊销）”执行。

- 声测管清单项目

- 单价综合考虑预埋钢管，管埋设机械等一切费用。

- 综合单价包含管制作、管件连接、下管方式、截断、封头、套管制作、焊接、机具安装、移动、拆除、管摊销、管修复、刷油、排障、场内运输等一切相关费用。

- 计量按设计图示尺寸以吨计算。

- 道路工程

- 排水沟、截水沟清单项目

（1）单价综合考虑：沟槽开挖、回填，模板制作、安装、拆除，垫层及基础铺筑，混凝土浇捣、养护，侧墙浇捣或砌筑，勾缝、抹面，盖板安装，抹灰砂浆种类、配合比，伸缩缝填塞、抹面，余方外运及弃置等。

（2）计量分不同沟体、垫层材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。

（3）当沟体混凝土材料强度或垫层材料种类发生变更时，只调整混凝土强度或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按排水沟截面积比进行换算。

- 土工合成材料清单项目

（1）单价综合考虑材料规格、铺设方式、搭接长度、基层整平、材料运距、场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量分不同材料，按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

- 水泥混凝土基层清单项目

（1）基层铺筑的单价综合考虑混凝土强度等级、石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、模板安拆、面层拉毛、锯缝、材料运距等。

（2）综合单价包含路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、模板、拉毛、锯缝、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。

（4）当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算：混凝土强度等级发生变更时，只调整相应混凝土的价差。

- 其他各类基层清单项目

（1）基层铺筑的单价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等。

（2）综合单价包含路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料、厚度、配合比，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。

（4）当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差。

- 透层、粘层清单项目

（1）单价综合考虑基层清理、铺洒方式、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

- 封层清单项目

（1）单价综合考虑基层清理、铺洒方式、碾压、材料运距、半成品场内外运输及损耗等相关费用。

（2）计量分按设计图示尺寸以平方米计算，扣除0.8m2以上（不含0.8m2）各种井位所占的面积。

- 沥青混凝土清单项目

（1）单价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、材料运输等。

（2）综合单价包含清理下承面、沥青混凝土加工、运输、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。

（3）计量分不同沥青混凝土种类（如颜色、骨料等）、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占的面积。

（4）当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算。

- 水泥混凝土清单项目

（1）单价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、施工缝规格、材料运输等。

（2）综合单价包含模板安拆、混凝土运输、浇捣、养护、压痕或刻防滑槽、胀缝、缩缝、锯缝、嵌缝等相关费用。

（3）计量分不同混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占的面积。

（4）当水泥混凝土面层种类发生变更时，只调整材料的价差；水泥混凝土面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算。

- 人行道砖铺设清单项目

（1）单价综合考虑块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等。

（2）综合单价包含砂浆垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用。

（3）计量分不同人行道砖品种、厚度，按设计图示尺寸以平方计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

（4）当人行道砖品种发生变更时，只调整材料的价差；当块料厚度发生变更时，按厚度比进行换算。

（5）人行道基础、底层（如水泥石屑稳定层、砼垫层等）另列清单项目计量。

- 安砌侧（平、缘）石清单项目

（1）单价综合考虑基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等。

（2）综合单价包含开槽、基础、垫层铺筑、模板安拆、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格，按设计图示尺寸以米计算。

（4）当侧(平、缘)石材质发生变更时，只调整材料的价差；当侧(平、缘)石的规格发生变更时，按截面比进行换算。

- 铸铁车止石清单项目

（1）单价综合考虑基础、垫层的材料品种、支模方式、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等。

（2）综合单价包含定位放样,挖土,模板制安,绑扎钢筋及基础混凝土浇捣,预埋钢管、钢管柱内灌注混凝土、材料场内运输、安装定位等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格，按设计图示以根计算。

（4）当车止石的规格发生变更时，只调整材料的价差。

- 树池砌筑清单项目

（1）单价综合考虑垫层、基础铺筑、材料放样、开槽、配料、运料、安砌、灌缝、找平、夯实、清理。

（2）计量分不同树池材料品种、尺寸，按设计图示数量以个计算。

（3）当树池材料品种、尺寸发生变化时，只调整材料的价差。

- 树池盖板/箅子清单项目

（1）单价综合考虑清理基层、材料场内运输、安装及固定盖板等。

（2）计量分不同树池材料品种、尺寸，按设计图示数量以套计算。

（3）当树池材料品种、尺寸发生变化时，只调整材料的价差。

- 盲沟清单项目

（1）单价综合考虑：沟槽开挖、清沟、配料、堆筑、铺设、场内材料运输等。

（2）计量分不同材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。

（3）当混凝土材料种类发生变更时，只调整材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按盲沟截面积比进行换算。

- 人行道栏杆/隔离护栏清单项目

（1）单价综合考虑基础、垫层、支模方式、栏杆样式、固定配件种类、安装部位、方式、预埋件、强度等级、配合比、油漆、材料的损耗及辅材等。

（2）综合单价包含基础、垫层铺筑、模板安拆、预埋件安装、底座安装、栏杆制安、栏板制安、扶手制安、除锈、打磨、油漆、材料及材料运输、材料的损耗及辅材等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、高度，按设计图示尺寸以米计算。

（4）当护栏材质发生变更时，只调整栏杆、栏板、扶手材料的价差；当相同材质的护栏高度发生变更时，按栏杆高度进行换算。

- 浆砌块料清单项目

（1）单价综合考虑结构类型、厚度、高度、石料规格、石表面加工要求、勾缝等。

（2）综合单价包含砂浆制作、运输、吊装、砌石、变形缝、泄水孔、压顶抹灰、滤水层、勾缝、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 装饰井盖

（1）单价综合考虑盖板、角钢、钢筋规格、尺寸、二次灌浆（混凝土）、砂浆种类、配合比、安装方式、固定配件种类、盖板样式、预留孔洞、防护材料种类、材料运输等。

（2）综合单价包含盖板、钢筋、角钢、预埋铁件、二次灌浆（混凝土）模板制、安、拆、砂浆、浇捣、盖板刻字、预留孔洞、养护及材料运输等一切相关费用。

（3）当板盖厚度、种类发生变化，按厚度比进行换算：当种类发生变更时，只调整相应材料的价差。

（4）计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

- 交通工程

所有工作内容项目均包含施工、安装、材料费等内容，材料费包括但不限于计价与未计价材料的所有材料费用，清单项目无特别描述说明的清单工程量参照定额计量规则执行。

- 标志杆清单项目

（1）计量分标杆类型、材质，按设计图示数量，以根计算。

（2）综合单价包含基础、垫层材料品种及厚度、钢筋、除锈、防腐、油漆、底座、法兰加劲板、雨帽板、基础预埋件、地脚螺栓、钢筋制安、标杆制作、喷漆或镀锌、底盘、拉盘、卡盘及杆件安装、材料及材料运输、土方开挖、回填（回填材料综合考虑）、场内运输、余方外运及消纳等一切相关费用。

- 标志板清单项目

（1）单价综合考虑安装部位、高度等。

（2）综合单价包含制作、安装、铝槽和抱箍、夹码等加固件、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格尺寸、反光膜等级，以块计算。

（4）当标志板材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差；当标志板规格尺寸发生变更时，按相近标志板面积比进行换算。

- 标线清单项目

（1）单价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）综合单价包含清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

- 箭头、标记清单项目

（1）单价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）综合单价包含清扫、放样、上底漆、再清扫、漆线、撒玻璃珠、修线形、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当箭头、标记材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

- 中央绿化带隐形护栏清单项目

（1）单价综合考虑护栏规格、样式、立柱、钢绞线、拉索、夹具、连接板、土方开挖、回填、余方外运及消纳处理、基础浇捣、模板安拆、钢筋制安、地脚螺栓、油漆、材料运输等一切相关费用。

（2）计量分不同材质、高度按设计图示以米计算。

（3）当隐形护栏材质发生变更时，只调整材料的价差；当相同材质的护栏高度发生变更时，按高度进行换算。

- 信号灯

（1）综合单价包含：各类预埋件留设、接线盒安装、灯具及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用。

（2）计量包括：灯具（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、光源、轨道等全部附件及配件，其中应急灯具包括配套插座及其安装）计量分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

- 设备控制机箱

（1）综合单价包含但不限于：设备控制机及附件等相关费用。

（2）综合单价包含：基础开挖、制安、本体安装，协议转换器，基础垫层及模板安拆，单体调试，试运行，接地，联合调试等相关费用。

（3）计量分不同规格、型号，以“台”为单位计量。

- 监控摄像机

（1）综合单价包含等工作内容：各类预埋件留设、接线盒安装、监控摄像机及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用。

（2）综合单价包含：监控摄像机吊杆、吊链、吊钩、底座、轨道等全部附件及配件。

（3）计量分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

- 现浇钢筋混凝土构件

- 共性问题的说明

（1）混凝土单价综合考虑构件截面形式、部位、规格尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、混凝土泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂（不含抗裂纤维），包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（2）混凝土计量分不同结构类型【包括垫层、基础、柱、梁、板、承台、墩身、垫石、小型构件、涵底板、涵侧墙、涵顶板等】及混凝土强度等级，按设计图示尺寸以立方米计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。

（3）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

（4）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

（5）各类现浇混凝土构件所需模板计入各现浇混凝土构件清单内，预制混凝土模板包含在相应预制混凝土项目综合单价中。

- 主要钢筋混凝土构件清单项目

（1）混凝土基础：综合考虑基础形式，按设计图示尺寸以立方米计量。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层另列清单项目计量。

（2）混凝土承台：按设计图示尺寸以立方米计量，不扣除浇入承台体积内的桩头所占体积。

（3）混凝土墩（台）身：综合考虑墩（台）身的截面形式、类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（4）混凝土支撑梁及横梁：按设计图示尺寸以立方米计量。

（5）混凝土墩（台）盖梁：综合考虑梁的类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（6）混凝土板：综合考虑板的截面形式、类型，根据设计图示尺寸以砼的实体积（扣除空心部分）按立方米计量。

（7）混凝土箱梁：综合考虑箱梁的类型，按混凝土实体积以立方米计算（扣除空心体积），不扣除钢筋、铁丝、预埋铁件、预留压浆孔道、螺栓及单孔面积0.30m2以内的预留孔洞所占体积。

（8）混凝土防撞栏杆：分不同断面，按设计图示长度以米计量。

（9）混凝土楼梯：综合考虑楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯），按设计图示实体积以立方米计量。

（10）混凝土垫石：综合考虑垫石的截面尺寸、类型，按设计图示体积以立方米计量。

（11）混凝土涵侧墙：综合考虑涵身的厚度、高度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，按混凝土体积以立方米计算, 不扣除单孔面积0.30m2以内的预留孔洞体积。

（12）混凝土涵底：综合考虑涵底的厚度、宽度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，按混凝土体积以立方米计算, 不扣除单孔面积0.30m2以内的预留孔洞体积。

（13）混凝土涵盖：综合考虑涵盖的类型、厚度、混凝土抗渗要求、防水工艺要求，根据设计图示尺寸以砼的体积（扣除空心部分）按立方米计量。

（14）混凝土其他构件：综合考虑构件部位（桥面立柱、端柱、灯柱、侧缘石等）、类型，按设计图示尺寸以立方米计量。

（15）钢筋清单项目

①单价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

②综合单价包含材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等相关费用，包括锚杆张拉、钢筋网、钢筋笼制作运输，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等相关费用，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

③钢筋清单项目计量按钢筋等级划分（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢，钢筋笼钢筋除外）分别开项，喷射混凝土挂钢筋网、钢筋笼钢筋单独开项（不按钢筋等级划分），按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线乘以单位理论质量以吨计算。

（16）钢筋笼清单项目

①单价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等。

②综合单价包含材料费用、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、搭接、浇捣混凝土时钢筋笼维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

③计量按设计长度（包含设计搭接长度、弯钩长度）乘以单位理论重量以吨计算。

- 绿化工程

所有工作内容项目均包含施工、安装、材料费等内容，材料费包括但不限于计价与未计价材料的所有材料费用，清单项目无特别描述说明的清单工程量参照定额计量规则执行。

- 共性问题的说明

苗木成活、保存保养费：绿化苗木的成活保养期、保存保养期按清单项目特征要求；如清单项目特征没有明确的，按三个月的成活保养期和九个月的保存保养期考虑，养护方式根据现场实际自行综合考虑，费用包括在综合单价报价中。绿化工程深化设计费用已包含在综合单价内。

（1）各植物种植的综合单价：包括苗木、运费、挖树穴、种植、肥泥、有机肥、灌木花卉保养和因土质原因须全换土、余泥外运等费用。

挖树穴已综合考虑各种土质，如要打凿地面、障碍物不另行计算，均包括在各植物种植单价内，回填的基质土土质满足乔灌木种植的设计要求。

苗木的选购为假植苗 、形态优美，树木的原有树型及风貌在移植后应基本维持不变。

（2）投标人应充分考虑现场情况、地理气候及图纸要求，选择最佳的载植方案，同时要求乔木一般比泥球边放宽20～50厘米，深度比泥球高度尺寸增加5～30厘米，灌木一般比泥球边放宽15～35厘米，深度比泥球高度尺寸增加10～20厘米，相关费用已综合考虑在各植物种植综合单价中。由于栽植方案不当引起的相关费用一律不予计量，在合同期间发包人有权要求更改方案并不因方案的改变而增加费用。

（3）苗木选购应由发包人、监理、中标人共同组织进行，严格按设计图纸的苗木规格、质量、造型等要求进行选择生长良好，树型饱满无缺损的苗木。

（4）苗木的进场及移交验收

①植物材料进场及移交使用前，无论新植、补植或换植均应经发包人和监理单位检验鉴定，不合格者应随时运离，不得留置现场，若有下列情形者，不得进场及移交使用：

·不符合设计要求的规格尺寸；

·假植苗木、高压苗、插条苗、未经苗圃培养两年以上；

·有病虫害、折枝折干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、树皮破伤害；

·树型不端正、树干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜及畸型；

·挖取后搁置过久，根部干涸、叶芽枯萎或掉落；

·剪型类植物不够大，其形状不显着或损坏原型者；

·护根土球不满足设计要求的规格尺寸、破裂、松散不完整，或偏斜；

·灌木、草花等分枝过少，叶枝不茂盛；

·树干上附有有害植物者；

·针叶树类及树木品种因观赏特性不能修剪的失去原有端正形态、断枝断梢。

②监理工程师及发包人对材料的检验认可并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时承包人应承担的责任。

- 栽植乔木清单项目

（1）单价综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、回填/换填基质土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、余土场内外运输及排放消纳处理等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填/换填种植土、余土场内外运输及排放消纳处理，回填/换填的基质土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”计量，按设计图示数量计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算。

- 地被种植清单项目

（1）单价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、施工方式（喷播或撒播）、草籽种类及比例、运费、坡地细整、肥泥、有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、坡地细整、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、施放有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、淋水、养护、除虫、清理场地，余土场内运输，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化投影面积计算。

- 铺种草皮清单项目

（1）单价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，余土场内运输，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。

- 喷播（撒播）植草清单项目

（1）单价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、施工方式（喷播或撒播）、草籽种类及比例、运费、坡地细整、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、坡地细整、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、施放有机肥、熟耕土、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）按设计图示尺寸以面积计算。

- 换填种植土清单项目

（1）厚度：综合考虑

（2）单价综合考虑外购种植土，挖土、回填方式，场地修整，材料运输，场内外运距外等

（3）综合单价包含挖土、填土、理平、清理场地,材料运输，场内运距等

（4）工程量以清运植被后和完工后发包人、监理、施工单位的联测标高（以下简称联测标高）为依据按立方米计量。若由于施工单位原因造成实际开挖、换填量超过设计图纸要求，则超挖部分的工程量不予计算。

- 迁移苗木清单项目

（1）单价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用、支撑包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填/换填种植土、余土场内运输，回填/换填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”计量，按设计图示数量计算。

（4）胸径规格为区间值时，差值计算时全部取上限或下限值。

- 砍伐乔木

（1）砍伐乔木是指根据工程建设实际情况将场地内多余乔木砍伐外运所发生的运输费用。

（2）场外运输费用的计取规定

1）单价综合考虑装卸方式、场外运输、场外道路等，工作内容包括但不限于场外运输拆除、排障、协调等。

2）投标人须自行勘探现场并了解弃置点的相关情况，根据项目周边环境现状，综合考虑水运、陆运等各种运输方式及综合考虑运距后谨慎报价，计量及结算时不因任何原因调整综合单价。

3）分不同胸径以“株”计量，按设计图示数量计算。

- 管网工程

所有工作内容项目均包含施工、安装、材料费等内容，材料费包括但不限于计价与未计价材料的所有材料费用，清单项目无特别描述说明的清单工程量参照定额计量规则执行。

- 混凝土管清单项目

（1）单价综合考虑垫层、管座的材质及强度等级、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）综合单价包含垫层、管座铺筑，混凝土制作、运输、养护，管道吊装，模板制作、安装、拆除，预制、安装管枕，管道铺设、管道接口，检验试验等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同管径，按设计图示管道中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的井（阀门）中心处。

（4）当管径发生变更时，只调整管材及管座混凝土的价差。

- 铸铁管清单项目

（1）单价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、支模方式，管道管件，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），接口方式，埋设深度，材料场内外运输，井壁凿除等。

（2）综合单价包含垫层、基础铺筑及养护，混凝土及其制作、运输，模板制作、安装、拆除，管道及管件安装铺设、管道接口，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），检验试验，CCTV检测，冲洗消毒，清理现场，材料运输、管道吊装等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同型号、规格，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

（4）当材质、管径发生变更时，只调整管材的价差。

- 塑料管清单项目

（1）单价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、管道管件、接口方式、材料场内外运输、按设计要求进行管道检验试验等。

（2）综合单价包含垫层、基础铺筑及养护，管道及管件安装铺设、管道接口，检验试验、冲洗消毒等全部材料和工艺以及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（3）计量分不同材质、管径，按设计图示管道中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占的长度。新旧管连接时，计算到碰头的阀门中心处。

（4）当材质、管径发生变更时，只调整管材的价差。

- 顶管清单项目

（1）单价综合考虑洞口处理；顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除；顶管设备、附属设施调向；管道顶进、接口；中继间、工具管及附属设备安装、拆除

管内挖、运土及土方提升；纠偏、监测；触变泥浆制作、注浆；泥浆置换；洞口止水

管道检测及试验、防腐；土方、泥浆外运及处置、接口方式、埋设深度、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）计量分不同管径，按设计图示顶管长度计算。

（3）当管径发生变更时，只调整管材的价差。

- 给排水构筑物清单项目

（1）给排水构筑物包括检查井、沉沙井、阀门井、雨水口等。

（2）单价综合考虑垫层及基础的强度等级及厚度，井筒、井圈、井盖材料规格，预制构件吊装，钢筋种类、规格，勾缝及抹面要求，砂浆配合比，防渗防水要求、井深、配合沥青路面施工的升井，模板安拆，防坠装置安装等。

（3）综合单价包含垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，预制砼构件吊装、安装，模板制作、安装、拆除，钢筋制安，装配式井筒、井座吊装，井身浇捣、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装，防水、止水处理，截污挂篮，防坠装置安装等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。

（4）计量分不同种类、井径（规格）、井深，按设计图示数量以座计算。

（5）当井盖材质及规格发生变更时，只调整井盖的价差。

- 电缆沟清单项目

（1）单价综合考虑混凝土种类、强度等级；钢筋种类、规格；抹灰砂浆种类、配合比；盖板材料、规格；支模方式；伸缩缝填塞、抹面；防雷等。

（2）综合单价包含基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；钢筋制作安装；模板安拆；盖板制作安装；电缆标志牌；沟底排水，塑料管集水口、管内填砂，预埋件，接地防雷网，沟顶铺设薄膜,沟顶敷设彩色警示带等相关费用。

（3）计量分不同沟体、垫层材料种类、沟截面尺寸、盖板材料，按设计图示中心线长度以米计算，扣除各种井位所占的长度。

（4）当沟体或垫层材料种类发生变更时，只调整沟体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按沟体截面积比进行换算；当盖板材质发生变更时，只调整盖板的价差。

- 电缆工作井、检查井清单项目

（1）单价综合考虑混凝土种类、强度等级；钢筋种类、规格；抹灰砂浆种类、配合比；盖板材料、规格；支模方式；伸缩缝填塞、抹面；防雷等。

（2）综合单价包含基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；钢筋制作安装；模板安拆；盖板制作安装；支架安装；电缆标志牌；沟底排水，塑料管集水口、管内填砂，接地网线及调试等相关费用。

（3）计量分不同井体材料种类、规格尺寸、盖板材料，按设计图示数量以座计算。

（4）当井体材料种类发生变更时，只调整井体材料的价差；当规格尺寸发生变更时，按井体体积比进行换算；当盖板材质发生变更时，只调整盖板的价差。

- 电缆保护管清单项目

（1）单价综合考虑垫层、基础的材质及强度等级、钢筋规格、管道管件、接口方式、安装部位、材料场内外运输、井壁凿除等。

（2）综合单价包含：垫层、基础浇筑（混凝土包封）、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件配件及安装、模板安拆、电缆标志牌或标志桩、接地网线等相关费用。

（3）计量包括：分不同型号、规格、截面管道的数量，按图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除管件等所占的长度。

- 室外消火栓清单项目

（1）综合单价包含安装包括消火栓及配件安装、法兰接管、弯管底座、管口除沥青、制垫、加垫、紧螺栓等。

（2）计量按设计图示数量以“套”为计量单位计算。

- 新旧管连接清单项目

（1）综合单价包含：定位、断管、安装管件、接口、临时加固、通水试验，专用管卡阀门,垫片,外观检查,定位,钻孔,开孔机拆装,接拆电源,通水试验，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。

（2）计量包括：分大管规格，按设计图示数量以“处”计算。

- 照明工程

- 控制箱，配电箱清单项目

（1）计量包括：按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为为计量单位计算。

（2）综合单价包含：现浇混凝土基础制作安装及其除锈、刷油、箱体安装、焊、压接线端子、接地、单体调试、接线等相关费用。接地母线敷设、焊接、回填土夯实、补漆。彩釉砖的粘贴。

- 箱式变电站清单项目

（1）计量分不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

（2）综合单价包含：槽钢基础制作安装及其除锈、刷油、箱体安装、焊、压接线端子、接地、单体调试、接线等相关费用。包含混凝土垫层、混凝土基础，基础槽钢，砖砌操作平台，集水口φ150PVC管，接地极，接地母线，围栏等工作内容。

- 电力电缆，控制电缆清单项目

（1）计量分不同电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）综合单价包含：揭（盖）盖板、电缆敷设、标识、连接体（含电缆穿刺线夹）、压铜端子、16mm2以下的电缆头、接地、试压、测试、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等相关费用。

- 电力电缆头清单项目

（1）计量分不同电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“个”为计量单位计算。

（2）综合单价包含：16mm2及16mm2以上电缆头(含中间接头)制作及安装、标识、定位、固定、剥铜护套、测绝缘、驱潮、终端密封、套热缩绝缘管、端子安装、接地等相关费用。

- 过马路接线井清单项目

（1）综合单价包含：垫层铺筑、基础铺筑、钢筋制安、砖砌径墙、内外抹灰、含水泥加固环和井盖等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。

（2）计量分不同名称、井径、规格，按设计图示数量以“座”计算。

- 路灯清单项目

（1）综合单价包含：混凝土垫层铺筑清基、挂线、捣固、抹平、养生,材料场内运输；混凝土基础搅拌、浇制、捣固、养护及基面抹平；钢筋准备、截割、焊接、制弯、整理、捆扎；包含灯杆、灯具安装、焊、压接线端子，路灯开关箱号、路灯杆号、基础保护帽浇制。按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。

（2）计量分不同名称、不同高度、不同光源，按设计图示数量以“套”计算。

- 配线清单项目

（1）计量分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，灯具金属软管垂直段按单组线综合考虑，以“米”为计量单位计算。

（2）综合单价包含：支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内或槽内穿线、焊、压接线端子等相关费用。

- 配管清单项目

（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管、HDPE管、加强型无碱玻璃钢管等电气管道、接线盒等。

（2）计量分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）综合单价包含：管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面、装配式构件上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、接线盒供应及安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

- 拆除工程

- 道路、人行道拆除清单项目

（1）单价综合考虑拆除方式（人工或机械）、道路类型、面层及基层材料种类、厚度，转堆、机械切缝、运输方式、场内运距等相关费用。

（2）综合单价包含：拆除、镗刨路面、路面凿毛、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆、场内运输等工作内容。

（3）计量分道路、人行道拆除厚度，按拆除面积以平方米计算。

- 侧平（缘）石拆除清单项目

（1）单价综合考虑拆除方式（人工或机械）、材料种类及规格，转堆、机械切缝、运输方式、场内运距等相关费用。

（2）综合单价包含：拆除、刨出、刮净、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆、场内运输等工作内容。

（3）计量按拆除长度以米计算。

- 管道拆除清单项目

（1）单价综合考虑拆除方式（人工或机械）、切割管、吊管、旧料就近堆、转堆、机械切缝、运输方式、场内运距等相关费用。

（2）综合单价包含：拆除、切割、刨出、刮净、吊管、建筑垃圾清理、转堆、场内运输等工作内容。

## （3）计量分材质及规格按拆除长度以米计算。

- 钢筋混凝土构件拆除清单项目

（1）单价综合考虑铲除方式（人工或机械）、机械类型、建筑垃圾清理、转堆、运输方式、场内运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）综合单价包含钢筋混凝土拆除及破碎、钢筋切割、建筑垃圾、清理、转堆、场内运输等工作内容。

（3）计量分构件类型（梁、板、柱、墙、基础）按图示尺寸以立方米计算。

- 砌体及墙体拆除清单项目

（1）单价综合考虑拆除厚度（含结构层和装饰层）、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆、场内运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）综合单价包含拆除、清理、转堆、场内运距等工作内容。

（3）计量按拆除范围按相应计价规则以立方米计算。

第二部分工程量清单填报须知

一、表格组成如下：

第1部分

- 编制说明；

- 工程量清单计算规则说明

- 工程项目投标报价汇总表

第2部分

1、分部分项工程项目清单计价表

2、措施项目清单计价表

3、措施项目清单构成明细分析表

4、其他项目清单计价表

5、暂列金额明细表

6、专业工程暂估价明细表

7、增值税计价表

第3部分其他相关表格

1、分部分项工程项目清单综合单价分析表

2、投标人（承包人）提供可调价主要材料表

二、清单表格第1项，参照广州市造价管理站发布的格式编制，也可投标人自行拟定；

三、投标报价各表格中的金额应相互对应一致，如有不一致，按就低不就高的原则进行调整。

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的综合单价必须与综合单（合）价分析表中的单价对应一致。相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）只需填报一个综合单价分析表。

第三部分工程量清单详见附表。