升级改造广东省治超联网管理信息

系统数据采集设备项目

用户需求书

目录

A.	商务要求	4

一、项目概况	4

（一）提升公路保护水平	4

（二）增强交通安全保障能力	4

（三）促进高质量发展和高水平安全	4

（四）优化公众体验	4

二、招标需求	5

三、货物内容	5

（一）建设规模和内容	5

（二）升级改造广东省治超联网管理信息系统数据采集设备项目设备清单	5

（三）各地市治超设备安装位置表	8

（四）各地市电子围栏设备数量明细表	10

（五）货物供货要求	12

（六）投标报价	12

（七）合同签订	12

（八）交货期限	12

（九）交货地点	12

（十）实施基本要求	13

（十一）质量保证期及售后服务要求	14

（十二）验收要求	15

四、履约保证金要求	15

五、付款方式	16

B. 技术要求	17

（一）项目建设内容和规模	17

（二）技术方案	18

1. 省治超联网管理信息系统	18

2. 超限检测站（点）超限称重系统	20

3. 超限检测站（点）设备功能概述	21

（三）工程总体部署	27

（四）实施建设要求	46

1. 防雷与接地要求	46

2. 时钟同步要求	47

3. 前后端数据传输（网络通信）要求	47

4. 超限检测站（点）网络传输要求	47

5. 实施期间环保、消防、职业安全卫生和节能措施要求	49

（五） 采购设备参数要求	56

注：

1 、“采购项目内容 ”中所有带★项是实质性响应要求，投标人要特别加以注意，必须逐条响应，若有一项 “★” 的指标未响应、负偏离或缺漏，将按无效投标处理。

2 、投标人须对“采购项目内容”中的其他技术内容 ( “★”项除外） ”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同没有实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。

3、招标文件中如标有“▲”、的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲ ”、条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 商务要求

- 项目概况

根据《财政部交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）、《交通运输部办公厅财政部办公厅关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级工作实施细则的通知》（交办规划〔2024〕28号），本项目通过升级改造广东省治超联网管理信息系统数据采集设备，进一步完善治超监控网络，加快构建数字治超新模式，切实提升公路安全保护水平和道路交通安全保障能力。

- 提升公路保护水平

通过升级改造广东省治超联网管理信息系统的数据采集设备，建立更全面高效的监控网络，利用先进的传感器技术和数据分析算法，确保数据采集的实时性和准确性，实时监测车辆运行状态，遏制违法超限超载行为，有效防止交通事故的发生，遏制违法超限超载行为。此外，还将建立应急响应机制，一旦发现异常情况，能够迅速采取措施，防止交通事故的发生，从而有效保障人民生命财产安全。

- 增强交通安全保障能力

加快构建数字治超新模式，充分利用物联网、大数据等前沿技术，打造一个智能化的超限超载治理系统，提高对超限超载行为的识别精度和响应速度，进一步增强道路交通安全保障能力。同时，针对设施老化问题，将定期开展健康监测，及时维护和更新路面结构，减少因超载引起的路面损坏，延长道路使用寿命，确保道路设施的安全稳定运行。

- 促进高质量发展和高水平安全

推动公路水路交通基础设施的数字化转型，鼓励创新应用和技术研发，提高运输效率和服务质量，降低物流成本，助力国家经济高质量发展。建立健全的法律法规和技术标准体系，加强行业监管力度，确保各项措施落实到位，形成政府主导、企业负责、社会参与的良好治理格局，共同维护良好的交通秩序。

- 优化公众体验

简化业务流程，提供便捷的服务渠道，减少不必要的手续和环节，使企业和个人能够更方便地办理相关事务，享受到更加透明、高效的公共服务，提高用户满意度。加强平台体系建设，及时解答用户的疑问和反馈的问题，提高用户满意度，构建一个更加便捷、透明、高效的公共服务体系，让每一位用户都能感受到改革带来的方便和高效。

- 招标需求

| 招标标的 | 数量 | 技术规格 参数及要求 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级改造广东省治超联网管理信息系统数据采集设备项目 | 1(项) | 详见技术要求 | 8225300.00 |

- 货物内容

- 建设规模和内容

本项目主要针对广州市、江门市、清远市、云浮市、茂名市和梅州市存在设备老旧、信息化程度低、现有设备故障率高等问题的8个超限检测站（点）共计10套称重检测设备进行升级改造；在频繁出现技术故障和操作问题，数据无法自动传输处理，影响到执法依据的准确性和权威性的23个超限检测站（点）加装电子围栏监控设备，依托省治超联网管理信息系统的数据集成统筹优势，织密治超监控网络，提高数据采集的准确性和实时性，增强监控系统的智能化水平，为相关部门提供决策支持。

各地市建设内容表

| 序号 | 地市 | 升级改造称重检测设备数量 | 加装电子围栏数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 2套 | 2套 |
| 2 | 江门市 | 1套 | 4套 |
| 3 | 清远市 | 4套 | 7套 |
| 4 | 云浮市 | 2套 | 8套 |
| 5 | 茂名市 | / | 2套 |
| 6 | 梅州市 | 1套 | / |
| 共计 |  | 10套 | 23套 |

- 升级改造广东省治超联网管理信息系统数据采集设备项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 1.1.1 | 静态称重秤台 | 10 | 台 |  |
| 1.1.2 | 称重传感器 | 100 | 个 |  |
| 1.1.3 | 称重处理器 | 10 | 个 |  |
| 1.1.4 | 数据转换器 | 10 | 个 |  |
| 1.1.5 | 第三方检测 | 10 | 项 |  |
| 1.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 红外光栅 | 20 | 套 |  |
| 1.2.2 | 红外光栅外壳 | 40 | 套 |  |
| 1.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 20 | 套 |  |
| 1.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 30 | 台 |  |
| 1.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍补光覆盖单地磅)) | 20 | 个 |  |
| 1.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 10 | 台 |  |
| 1.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 车辆AI轮轴 | 10 | 套 |  |
| 1.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 称量显示设备 | 10 | 台 |  |
| 1.5.2 | 发送卡 | 10 | 个 |  |
| 1.5.3 | 立杆(定制，用于安装信息发布屏) | 10 | 根 |  |
| 1.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 防雷接地 | 10 | 套 |  |
| 1.6.2 | 防雷器 | 10 | 台 |  |
| 1.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 广播管理主机 | 10 | 台 |  |
| 1.7.2 | 麦克风 | 10 | 个 |  |
| 1.7.3 | 室外网络音柱 | 20 | 个 |  |
| 1.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 1.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 10 | 套 |  |
| 1.8.2 | 激光建模单元 | 10 | 套 |  |
| 1.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 20 | 根 |  |
| 1.8.4 | 第三方检测 | 10 | 项 |  |
| 1.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 1.9.1 | 24口POE接入交换机 | 10 | 台 |  |
| 1.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 10 | 套 |  |
| 1.9.3 | 前置工控机设备 | 10 | 台 |  |
| 1.9.4 | 液晶显示器 | 10 | 台 |  |
| 1.9.5 | 打印机 | 10 | 台 |  |
| 1.1 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 1.10.1 | 线管 | 10 | 项 |  |
| 1.10.2 | 线材 | 10 | 项 |  |
| 1.10.3 | 称重检测设备辅材 | 10 | 项 |  |
| 2 | 加装电子围栏 |  |  |  |
| 2.1 | 电子围栏监控设备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 22 | 台 |  |
| 2.1.2 | 55英寸安防显示器 | 16 | 台 |  |
| 2.1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 123 | 台 |  |
| 2.1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 18 | 台 |  |
| 2.1.5 | 智能鹰眼摄像机 | 6 | 台 |  |
| 2.1.6 | 安防监控立杆9米 | 6 | 根 |  |
| 2.1.7 | 安防监控立杆3.5米 | 16 | 根 |  |
| 2.1.8 | LED户外投光灯 | 17 | 个 |  |
| 2.1.9 | 24口POE接入交换机 | 15 | 台 |  |
| 2.1.10 | 围栏监控系统工作站 | 15 | 台 |  |
| 2.1.11 | 车辆道闸系统软件 | 7 | 套 |  |
| 2.1.12 | 出入口控制终端 | 7 | 套 |  |
| 2.1.13 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 16 | 台 |  |
| 2.1.14 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 14 | 台 |  |
| 2.1.15 | 地埋式车辆感应器 | 28 | 台 |  |
| 2.2 | 基础及管线设施 |  |  |  |
| 2.2.1 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2.3 | 网络租赁 |  |  |  |
| 2.3.1 | 网络租赁费用 | 24 | 项 | 50M线路租用，共两年 |

- 各地市治超设备安装位置表

| 序号 | 地市 | 超限检测站（点）名称 | 地址 | 升级改造称重检测设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量合计 |  |  |  | 10 |
| 1 | 广州市 | 赤坭超限检测站 | 广州市花都区山前大道168号中国美林湖附近 | 1 |
| 2 |  | 雁塔超限检测站 | 广州市增城区塔山大道99号 | 1 |
| 3 | 江门市 | 广海超限检测点 | 台山市广海镇新城大道20号之一 | / |
| 4 |  | 江海超限检测点 | 江海区窖北纸扇面山土地（南海渔村后）江海超限检测点 | 1 |
| 5 |  | 君堂超限检测点 | 恩平市君堂镇堡城加油站旁 | / |
| 6 |  | 恩城超限检测点 | 恩平市恩城街道办事处米仓工业园一路 | / |
| 7 | 清远市 | 新庄超限检测站 | 清远市清城区X844线龙塘镇新庄村委会路段 | / |
| 8 |  | 清城区石角超限检测点 | 清城区石角镇114省道 | 2 |
| 9 |  | 佛冈县石角超限检测点 | 佛冈县106国道惠爱亭养护所（佛冈交警大队旁） | 2 |
| 10 |  | 连州超限检测点 | 清远市连州市G107线连州镇洲水羊角石村 | / |
| 11 |  | 保安超限检测点 | 清远市连州市G537线保安镇（原木材检测站） | / |
| 12 |  | 迳口超限检测站 | 清远市清新区114省道与G4W2清连高速入口交叉口东50米 | / |
| 13 |  | 东华超限检测点 | 英德市东华镇大镇国道G358线旁东华执法中队停车场 | / |
| 14 | 云浮市 | 南江口超限检测点 | 郁南县南江口中石化加油站旁边 | / |
| 15 |  | 连滩超限检测点 | 郁南县连滩镇连溪村委珠岗村山其坑牛王洞 | / |
| 16 |  | 朗塘超限检测点 | 罗定市朗塘镇朗塘居委马鞍山13号 | / |
| 17 |  | 芙蓉超限检测站 | 云城区腰古镇腰古村委云朵村路口 | 1 |
| 18 |  | 冲花超限检测点 | 罗定市金鸡镇燃气储备有限公司旁(国道G324线K1182+400M) | / |
| 19 |  | 河岔超限检测站 | 罗定市榃滨镇金滩村委会河岔村 | 1 |
| 20 |  | 新兴超限检测点 | 云浮市新兴县广兴大道东 | / |
| 21 |  | 天堂超限检测点 | 云浮市新兴县天堂镇东中佛仔底 | / |
| 22 | 茂名市 | 石仔岭超限检测点 | 高州市红荔路198号 | / |
| 23 |  | 白鸠垌超限检测点 | G325线化州市鉴江区路段（化州市鉴江区北京东四路交通局旁） | / |
| 24 | 梅州市 | 茶阳太宁超限检测站 | 大埔县茶阳镇太宁村正东方向140米 | 1 |

- 各地市电子围栏设备数量明细表

| 序号 | 检测站点 | 16盘位网络硬盘录像机（台） | 55英寸安防显示器（台） | 筒型网络摄像机(400万像素)（台） | 智能球型摄像机(400万像素)（台） | 智能鹰眼摄像机（台） | 安防监控立杆9米（根） | 安防监控立杆3.5米（根） | LED户外投光灯（台） | 24口POE接入交换机（台） | 围栏监控系统工作站（台） | 车辆道闸软件系统（套） | 出入口控制终端（套） | 自动道闸机(含防砸雷达)（台） | 车牌识别摄像机（含立柱）（台） | 地埋式车辆感应器（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤坭超限检测站 | 1 | / | 4 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 雁塔超限检测站 | 1 | / | 12 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 广海超限检测点 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 江海超限检测点 | 1 | 1 | 13 | 2 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 君堂超限检测点 | 1 | 1 | 6 | / | / | / | 2 | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 恩城超限检测点 | 1 |  | 7 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 新庄超限检测站 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / |
| 8 | 清城区石角超限检测点 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 佛冈县石角镇超限检测点 | 1 | / | 14 | 2 | 1 | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 连州超限检测点 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 保安超限检测点 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 迳口超限检测站 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 东华超限检测点 | 1 | / | 13 | 2 | / | / | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 南江口超限检测点 | 1 | 1 | 4 | 2 | / | / | 2 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 连滩超限检测点 | 1 | 1 | 4 | 2 | / | / | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 16 | 朗塘超限检测点 | 1 | 1 | 6 | / | / | / |  | 3 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 17 | 芙蓉超限检测站 | 1 | 1 | 7 | 1 | / | / | 1 |  | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 18 | 冲花超限检测点 | 1 | 1 | 4 | 1 | / | / | 1 | 3 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河岔超限检测站 | 1 | 1 | 10 | 2 | / | / | 3 | 11 | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 20 | 新兴超限检测点 | 1 |  | 5 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / |
| 21 | 天堂超限检测点 | 1 | 1 | 3 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 22 | 石仔岭超限检测点 | 1 | 1 | 7 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 白鸠垌超限检测点 | 1 | 1 | 4 | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
| 小计 |  | 22 | 16 | 123 | 18 | 6 | 6 | 16 | 17 | 15 | 15 | 7 | 7 | 16 | 14 | 28 |

- 货物供货要求

- 投标人必须提供具有合法来源的原厂全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，投标人必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。

- ★投标人需提供所投产品电子汽车衡的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

- 投标人所投的产品和关键元器件必须是本国产品，本项目不接受所投产品为进口产品的投标（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 投标供应商需提供所投产品（电子汽车衡）相关软件产品的《计算机软件著作权登记证书》。

- 所有设备和软件，必须兼容和对接我省、市、县的相关系统。

- 投标报价

投标报价应包括运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、安装配件费和验收等一切费用。

- 合同签订

合同由中标人与招标人在《中标通知书》发出之日起30日内双方签订。

- 交货期限

自双方合同签订生效后且招标人同意进场施工之日起 18个月内完成交货、安装调试及验收。

2025年计划完成7个超限检测站（点）称重检测设备升级改造，16个超限检测站（点）电子围栏设备加装；

2026年计划完成3个超限检测站（点）称重检测设备升级改造，7个超限检测站（点）电子围栏设备加装。

- 交货地点

| 序号 | 地市 | 治超检测站（点） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 赤坭超限检测站 |
| 2 |  | 雁塔超限检测站 |
| 3 | 江门市 | 广海超限检测点 |
| 4 |  | 江海超限检测点 |
| 5 |  | 君堂超限检测点 |
| 6 |  | 恩城超限检测点 |
| 7 | 清远市 | 新庄超限检测站 |
| 8 |  | 清城区石角超限检测点 |
| 9 |  | 佛冈县石角镇超限检测点 |
| 10 |  | 连州超限检测点 |
| 11 |  | 保安超限检测点 |
| 12 |  | 迳口超限检测站 |
| 13 |  | 东华超限检测点 |
| 14 | 云浮市 | 南江口超限检测点 |
| 15 |  | 连滩超限检测点 |
| 16 |  | 朗塘超限检测点 |
| 17 |  | 芙蓉超限检测站 |
| 18 |  | 冲花超限检测点 |
| 19 |  | 河岔超限检测站 |
| 20 |  | 新兴超限检测点 |
| 21 |  | 天堂超限检测点 |
| 22 | 茂名市 | 石仔岭超限检测点 |
| 23 |  | 白鸠垌超限检测点 |
| 24 | 梅州市 | 茶阳太宁超限检测站 |

- 实施基本要求

- 完成所有设备、软件、数据系统和传输网络，兼容和对接我省、市、县的相关系统。

- 招标人将不再统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，投标人必须自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

- 中标人在项目实施前 5 个工作日内落实详细的施工图纸与施工计划。

- 中标人落实好详细的施工图纸与施工计划后在 5 个工作日内必须进场施工。

- 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

- 项目实施期间对超载检测工作的影响

由于本项目涉及多个站点和设备的改造与安装，实施期间可能会对现有的超载检测工作产生一定的影响，具体包括以下几个方面：

- 设备停运影响：在称重检测设备的升级改造过程中，部分设备可能需要暂时停运，导致相关检测站点的超载检测能力暂时下降，可能影响超载车辆的实时监测和数据采集。

- 施工干扰：施工现场可能会对检测站点的正常运营产生一定的干扰，如施工噪音、设备搬运、人员进出等，可能影响检测站的工作秩序和效率。

- 安全隐患提升：施工区域可能成为新的安全隐患点，如施工设备、材料堆放不当，夜间照明不足等，都可能对过往车辆和行人造成影响。

- 应对措施

为最大限度减少项目实施期间对超载检测工作的影响，确保项目顺利推进，拟采取以下应对措施：

- 施工时间优化：合理安排施工时间，尽量避开交通高峰时段和检测站点的高峰检测时段，减少对检测工作和周边交通的影响。

- 提前规划与公告：提前制定详细的改造计划和时间表，并向公众广泛公告，解释改造的必要性和预期效果。明确告知改造期间超载检测工作的调整情况，包括检测时间、地点和方式的变化。

- 加强现场安全管理：设置明显的施工警示标志和夜间照明设施，确保施工区域的安全可见性。定期对施工人员进行安全培训，确保施工设备和材料的安全堆放与管理。

- 质量保证期及售后服务要求

- 本项目的设备质量保证期3年，生产厂商公布的质量保证标准大于3年的或投标人在投标文件承诺的质量保证标准大于3年的，按时间长的执行。

- 中标人须提供3年或以上免费的7×24小时上门维护服务。保修期以投标人和招标人共同检验合格之日起算。投标人必须承诺在免费售后服务期间，及时解决设备出现的所有软、硬件故障，在接到用户的维修通知后（含书面和口头通知），中标人须在2小时响应，若需要上门维修，要求24小时内派专来的技术人员到达招标人设备使用现场维修。要求设定专门24小时客户服务电话及服务专员，服务专员不少于2名。

- 在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因招标人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

- 质量保证期外发生的质量问题，由中标人负责解决，招标人应支付相应的费用。中标人需负责及时提供零配件。

- 在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，中标人须无条件给予退换。

- 中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。

- 本项目中的软件、设备、场地建设以及设备安装的相关技术指标和要求，如发现不相符或省级计量院出具的计量检定为不合格，需要软件的重新设计或升级、更换设备、重新建设场地所需的一切费用均由中标人承担。

- 本项目实施范围分散广州市、江门市、清远市、云浮市、茂名市和梅州市6个地市共24个超限检测站（点），项目涉及信息系统集成、信息技术服务、通信设施服务等多领域，高质量的售后服务是保障项目顺利推进与长期稳定运行的关键。按照星级售后服务认证作为国内服务质量评价标准，本项目售后要求投标人在系统出现问题时迅速响应，如设置7×24小时服务热线、在线客服系统，要求紧急问题1小时内响应，普通问题24小时内响应，在服务专业性上，要求投标人售后团队需要具备丰富专业知识和经验,定期接受专业培训,涵盖设备知识、服务技巧及客户沟通等;要求服务流程规范，从问题接收与分类、派单管理到现场服务，具有标准流程，所有操作记录在案并由用户签字确认。

- 验收要求

- 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

- 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、 原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

- 如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权要求更换。

- 最终验收：项目安装调试完毕，由招标人组织人员组成验收小组，按照招标文件、投标文件承诺进行验收。验收小组验收合格为最终通过验收。中标人须配合验收小组的验收工作。

- 履约保证金要求

1.收取比例：合同总额的5%,中标人在收到中标通知书后签订合同前提交给招标人。

2.说明：

- 履约保证金提交形式：支票、汇票、本票、保函（见索即付）等非现金方式。

- 所有工程设施设备最终验收合格后30日内，招标人退还合同总价5%的履约保证金（全额无息）。中标人须提供质量保证承诺函，对质保期内出现违反合同约定的情形，按合同约定进行赔偿作出承诺。如在合同期内，中标人自行停止履行合约或违反合同有关规定被招标人终止合约的，则招标人不予退还履约保证金。若中标人不履行或不适当履行其合同义务导致招标人蒙受损失的，招标人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项，也有权依据履约保函向出具保函人直接索赔；违约金或给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人应对超出部分给予赔偿。招标人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.1‰向中标人偿付违约金，但因合同的履行产生争议或由于中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 付款方式

- 付款方式：分期付款。

- 第一期：合同签订生效后的10个工作日内支付合同总金额的30%给中标人；

- 第二期：2025年计划完成7个超限检测站（点）称重检测设备升级改造及16个超限检测站（点）电子围栏设备加装，安装调试验收后，10个工作日内支付合同金额的40%给中标人；

- 第三期：2026年计划完成3个超限检测站（点）称重检测设备升级改造及7个超限检测站（点）电子围栏设备加装，安装调试全部最终验收后，10个工作日内支付至合同结算金额的100%给中标人。

- 中标人凭以下有效文件与招标人结算：

- 合同；

- 请款函；

- 中标人开具的正式发票；

- 验收调试报告（加盖招标人公章）；

- 结算书；

- 中标通知书。

- 因招标人使用的是财政资金，如因政府财政部门审查、财政支付管理流程及预算下达导致支付延期，支付期限自动顺延，招标人不承担责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

- 技术要求

- 项目建设内容和规模

本项目主要针对广州市、江门市、清远市、云浮市、茂名市和梅州市的设备老旧、信息化程度低、现有设备故障率高等问题的超限检测站（点）进行升级改造，共计10套超限称重检测设备；在频繁出现技术故障和操作问题，数据无法自动传输处理，影响到执法依据的准确性和权威性的23个超限检测站（点）加装电子围栏监控设备，依托省治超联网管理信息系统的数据集成统筹优势，织密治超监控网络，提高数据采集的准确性和实时性，增强监控系统的智能化水平，为相关部门提供决策支持。

各地市超限检测站（点）建设工作量表

| 序号 | 地市 | 超限检测站（点）名称 | 升级改造称重检测设备数量 | 加装电子围栏数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量合计 |  |  | 10 | 23 |
| 1 | 广州市 | 赤坭超限检测站 | 1 | 1 |
| 2 |  | 雁塔超限检测站 | 1 | 1 |
| 3 | 江门市 | 广海超限检测点 | / | 1 |
| 4 |  | 江海超限检测点 | 1 | 1 |
| 5 |  | 君堂超限检测点 | / | 1 |
| 6 |  | 恩城超限检测点 | / | 1 |
| 7 | 清远市 | 新庄超限检测站 | / | 1 |
| 8 |  | 清城区石角超限检测点 | 2 | 1 |
| 9 |  | 佛冈县石角超限检测点 | 2 | 1 |
| 10 |  | 连州超限检测点 | / | 1 |
| 11 |  | 保安超限检测点 | / | 1 |
| 12 |  | 迳口超限检测站 | / | 1 |
| 13 |  | 东华超限检测点 | / | 1 |
| 14 | 云浮市 | 南江口超限检测点 | / | 1 |
| 15 |  | 连滩超限检测点 | / | 1 |
| 16 |  | 朗塘超限检测点 | / | 1 |
| 17 |  | 芙蓉超限检测站 | 1 | 1 |
| 18 |  | 冲花超限检测点 | / | 1 |
| 19 |  | 河岔超限检测站 | 1 | 1 |
| 20 |  | 新兴超限检测点 | / | 1 |
| 21 |  | 天堂超限检测点 | / | 1 |
| 22 | 茂名市 | 石仔岭超限检测点 | / | 1 |
| 23 |  | 白鸠垌超限检测点 | / | 1 |
| 24 | 梅州市 | 茶阳太宁超限检测站 | 1 | / |

- 技术方案

- 省治超联网管理信息系统

- 系统总体情况

超限检测站（点）系统一般由超限检测站（点）内设备、超限检测站（点）外设备，超限检测站（点）视频监控系统、超限检测站（点）网络传输组成。

前端超限检测站（点）内设备一般由称重检测设备、轮轴识别统设备、车牌识别及抓拍设备、语音广播系统设备、称重信息显示设备、前置工控机设备、电子围栏监控设备、车辆外廓尺寸检测设备、站（点）级软件及其附属设施构成。

超限检测站（点）外设备一般由电子抓拍设备及其附属设施构成。

超限检测站（点）视频监控系统一般由摄像机、云台、编码器、硬盘录像机、视频服务器等组成。

- 系统主要功能

省治超联网管理信息系统主要功能包括治超运行监管功能、超限风险研判分析功能、蒙牌识别系统功能、超限车辆行为预测系统功能、治超稽查执法系统功能、现场稽查移动端功能、各类模型训练功能、治超执法管理功能、案件线上办理功能、普通公路治超非现场执法管理功能等。

- 系统总体架构

行政执法业务协同平台总体架构主要包括5层：用户交互层、业务应用层、应用支撑层、数据资源层、基础设施层，以及配套的标准规范体系和安全保障体系。

行政执法业务协同平台及本项目总体架构设计图

- 用户交互层

用户交互层，包括省交通运输厅政务服务业务子门户、粤政易(行政执法服务模块)的业务应用，以及“厅一体化数字平台大屏端”、“厅一体化数字平台PC端”、“粤政易工作台数字交通模块”上交通综合执法业务数据化的三屏联动。

- 业务应用层

业务应用层，包括行政许可归集系统、行政检查归集系统、交通信用归集系统、综合执法系统。

- 应用支撑层

应用支撑层，基于厅一体化数字平台提供统一身份认证、电子印章、统一事项服务等公共支撑能力，通过对协同枢纽、交通行政执法一体化感知中心、交通行政执法大数据预警与研判中心等功能运用，协助全系统应用运转。

- 数据资源层

汇聚行政许可数据、行政检查数据、交通信用数据、执法数据等类型的数据，实现行政执法的许可数据归集、行政检查归集和交通信用归集，并与厅一体化数字平台实现业务同步。

- 基础设施层

基于广东省政务云平台为基础，利用省“数字政府”信息基础设施政务云的相关能力及服务，打造系统的运行环境基础支撑，将保障行政执法业务协同平台基础应用。

- 超限检测站（点）超限称重系统

图示-超限称重系统构成示意图

超限检测站（点）系统一般由超限检测站（点）内设备、超限检测站（点）外设备，超限检测站（点）视频监控系统、超限检测站（点）网络传输组成。其中前端超限检测站（点）内设备一般由称重检测设备、轮轴识别设备、车牌识别及抓拍设备、语音广播系统设备、称重信息显示设备、前置工控机设备、电子围栏监控设备、车辆外廓尺寸检测设备、站（点）级软件及其附属设施构成。超限检测站（点）外设备一般由电子抓拍设备及其附属设施构成，超限检测站（点）视频监控系统一般由摄像机、云台、编码器、硬盘录像机、视频服务器等组成。

系统运作流程如下：

- 车辆在检测标志牌的提示下，依次按匀速进入检测车道，通过静态整车称重平台，轮轴识别设备，外廓尺寸检测设备等；

- 当车辆经过车辆分离器，车牌识别系统抓拍后与检测数据对应存储；

- 数据采集处理器采集和处理来自检测平台的信号，传送给检测计算机；

- 检测计算机综合计算分析、处理形成完整的检测信息包括：轴数、总重、限重，总重超限、长度、宽度、高度等数据，打印机自动打印检测结果；

- 显示屏根据检测结果显示本车是否超限及车辆信息，不超限车辆放行，超限车辆根据显示屏提示进入卸货场接受执法人员处理；

- 执法人员对超限车辆进行执法。超限车辆接受相关执法人员处理后，重新进入检测车道进行超限检测，检测结果不超限时放行通过。

- 超限检测站（点）设备功能概述

- 超限称重检测设备

超限称重检测设备是确保治超业务精准执行的关键设施，整套设备集成了多项先进技术和功能，旨在提供高精度、高可靠性的重量检测服务。该设备采用高灵敏度的传感器技术，能够对停靠于检测平台上的车辆进行精确的总重及各轴重量测量，确保每一辆货车都按照国家或地方规定的标准接受严格的重量检查。其内置的数据处理单元具备实时分析能力，可在极短时间内完成数据采集与处理，并自动生成详细的重量报告，极大地提高了检测效率和准确性。为了适应复杂多变的现场环境，超限称重检测设备配备了智能校准和补偿机制，能够在不同温度、湿度条件下保持稳定的性能表现。此外，设备支持无线数据传输，使得检测结果能够迅速上传至计算机管理设备及系统，便于执法人员即时获取并做出相应决策。

超限称重检测设备需拆除原设备、迁移到指定位置后并负责基础开挖、安装、调试等，费用计算总价内

- 计重设备检定的相关要求

- 检定标准器（砝码）

检定用的标准砝码误差，应不大于秤相应秤量最大允许误差的1/3。

- 检定过程

电子汽车衡的检定应符合JJG539-2016《数字指示称》检定规程，其具体操作步骤如下：

- 外观检查

检查制造许可证的标志和编号；制造商、出厂编号、准确度等级；最大最小秤量；检定分度值；标志应牢固可靠，其字迹大小和形状必须清楚、易懂。

- 重复性检测

对同一载荷多次称量所得的结果之差，应不大于该秤量最大允许误差的绝对值。

从零点起按由小到大的顺序加砝码至最大秤量，用相同的方法卸砝码至零点，进行多次测量。测量应包括（最小秤量；最大允许误差改变的秤量；50%最大秤量；最大秤量）。

- 偏载

同一砝码在不同位置的示值，其误差应不大于该秤量的最大允许误差。

对于承载器的支撑点个数N≥4的秤，在每个支撑点上加的砝码约等于最大秤量与最大添加皮重之和的1/(N-1)。

- 鉴别力

在处于平衡的秤上，轻缓地放上或取下等于1.4d的砝码，此时原来的示值应改变。

- 置零装置

置零装置的置零准确度在±0.25d，置零装置的置零的总效果应不大于最大秤量（MAX）的4%。

初始置零装置的总效果应不大最大秤量的20%。

- 置零装置的准确度

置零后，零点偏差对称量结果的影响应不大于 0.25e。

- 重复效验

找总质量大于或等于本动态汽车衡的最大秤量汽车重复压几次，其偏差应不大于最大允许误差。

- 车辆自动分离设备

车辆自动分离设备的主要功能在于实现连续行驶车辆的精准分离，保证每辆待检车辆能够单独进入检测流程。当车辆序列接近检测站时，设备通过物理屏障或信号控制手段，确保前后车辆保持适当的安全距离，避免多车同时进入检测区域造成干扰。不仅能够提高检测精度，同时有效防止车辆逃避检测的行为，增强执法效力。此外，车辆自动分离设备与其他各项检测设备协同工作，确保每一辆货车都能按照规定接受重量及尺寸检测，为治理超载超限提供坚实的技术支持。

- 车牌识别及抓拍设备

车牌识别及抓拍设备由抓拍摄像机、闪光灯、补光灯和感应线圈等构成，旨在精确记录进入检测区域的每一辆车的相关信息。当车辆触发感应线圈时，设备即时启动抓拍程序，清晰捕捉车辆的车牌号码及其他特征，并将这些数据同步上传系统。此功能不仅能够为超限违法行为提供确切证据，还支持对违规车辆进行快速准确的识别与追踪，增强执法的透明度和公正性。同时，通过有效的数据采集，为后续分析和管理提供坚实依据，保障道路运输的安全与规范。

应能清晰识别车辆车型、号牌、车身颜色等信息。

应能清晰获取车头、车尾、车侧面3张图片和车辆称重视频录像。图片分辨率应≥300万像素，且可清晰叠加字符。

日间车牌识别准确率应≥95%，夜间车牌识别准确率应≥90%。

日间车牌颜色识别准确率应≥95%，夜间车牌颜色识别准确率应≥90%。

应能识别未悬挂号牌的车辆，并提供报警信息。

应能对车速在0km/h～80km/h范围的车辆车牌进行准确识别。

本地硬盘存储容量应不少于60天。

其他相关技术指标应符合GA/T 497、GA/T 995和GA/T 832的规定

- 轴数自动判别设备

轴数自动判别设备主要用于精确识别和记录通过车辆的轴数信息，确保每辆货车按照其实际轴数组合接受相应的重量限制检测。当车辆驶入检测区域时，轴数自动判别设备能够迅速、准确地捕捉车辆轴数，为后续的超载判定提供可靠依据。此功能可以有效避免因人工误判或车辆伪装导致的检测误差，保证执法的公正性和准确性。同时，设备支持快速连续检测，提高检测效率，增强对超限运输行为的监管力度。

检测精度≥99%；

轴间距检测误差应不超过10cm；

抗干扰能力强，不受外界光线影响，环境适应性强；

系统方便升级、可适应未来出现的新车型，无需改动硬件设备；

- 防雷设备

防雷设备是保障设施稳定运行和人员安全的重要组成部分，由接地角钢和扁钢等组件构建，确保防雷接地电阻符合国家规定的指标要求。其主要功能在于有效防护检测站内各类电子设备及信息系统免受雷电冲击的影响，从而保证治超业务的连续性和可靠性。在雷电天气条件下，防雷设备能够迅速将雷电流引入地下，避免因雷击导致的设备损坏或数据丢失，进而影响到车辆超限检测工作的正常进行。此外，稳定的防雷措施有助于保护现场工作人员的安全，减少意外事故的发生，确保治超执法活动的顺利开展。

- 站场语音播报及广播设备

站场语音播报及广播设备配备扬声器、语音控制主机等关键设备，旨在通过清晰、及时的语音信息传递，指导车辆有序接受检测和处理。当车辆进入检测站时，语音播报设备能够自动或根据操作人员指令，向司机传达具体的行车指引、检测流程说明以及违规处理指示。例如，告知司机前往指定位置停车接受检查，或者通知超限车辆进行复检或卸载处理。此外，设备还可以播放交通安全提示、法律法规宣传等内容，提高驾驶人员的安全意识和遵章守纪自觉性。

站场语音播报及广播设备的有效运行，不仅提高了治超工作的透明度和效率，还减少了沟通不畅导致的混乱和延误，增强执法的公正性和权威性。通过标准化的语音服务，整套设备为维护良好秩序提供了有力支持，保障了超限检测工作的顺利开展。

- 车辆外廓尺寸检测设备

车辆外廓尺寸检测设备集成了激光检测传感器、工控机和检测机柜等组件，旨在对过往车辆的外部尺寸进行全面而精确的测量。当车辆驶入检测区域时，激光检测传感器实时捕捉车辆的高度、宽度和长度数据；工控机处理并分析这些信息，与规定的标准尺寸进行比对，以确定车辆是否符合规定条件。一旦发现超限情况，设备自动生成报警提示，为执法人员提供即时的决策支持。车辆外廓尺寸检测设备提高了检测效率，减少了人为误差，增强了执法透明度和公正性。通过严格把控车辆的外廓尺寸，不仅支持治超工作的有效开展，同时确保道路交通秩序的稳定。

- 应能形成完整的车辆外廓信息，包括长度、宽度、高度等信息，并记录车辆通过时间。具备电子标尺功能，人工可通过电子标尺检测核准货运车厢是否改装。

- 允许车辆通过速度范围：0～40km/h；测量范围及最大允许测量误差应满足表1的规定。完成单次检测和输出结果的时间应满足称重检测数据匹配实时性的要求，一般完成单次检测到输出结果之间的时间应不大于5s。

车辆外廓尺寸检测设备检测范围及误差

| 测量参数 | 测量范围（mm） | 最大允许测量误差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 整车长 | 1～33000 | ≤±300mm |
| 整车宽 | 1～4500 | ≤±50mm |
| 整车高 | 1～5500 | ≤±50mm |

- 信息显示设备

信息显示设备是治超业务中不可或缺的组成部分，旨在确保信息传递的及时性和准确性。整套设备包括显示屏、供电设施、数据传输设备及机箱等关键组件，用以清晰展示车辆超限检测结果及相关指令。当车辆完成检测后，信息显示设备能够即时呈现车辆是否超限的具体判定结果，为司机提供明确的指引，如需接受进一步检查或直接通行。信息显示设备的稳定运行对于维护检测站的工作秩序至关重要，它不仅提高了治超工作的透明度和效率，同时增强了执法的公正性和公信力，保障了道路交通的安全与顺畅。通过直观的信息传达，整套设备有效支持治超业务的顺利开展，促进良好的治超管理环境。

- 站（点）级系统软件

接入车牌识别及抓拍、称重检测、电子围备、视频监控等站内设备数据，并实现设备控制、数据加密、数据防篡改等功能，可根据广东省治超联网管理信息系统超限检测站（点）数据上传接口规范协议等要求将相应数据上传至广东省治超联网管理信息系统。

- 控制中心设备

控制中心设备是确保治超业务高效运作的核心中枢，依托服务器及相关软件，实现对各项设备系统的联合管理与协调控制。其主要功能在于集中处理和分析来自车辆自动分离设备、轴数自动判别设备及外廓尺寸检测设备等的数据信息，确保所有检测活动有条不紊地进行。

其中的计算机管理系统负责接收并记录每辆通过车辆的详细信息，包括但不限于车重、轴数及外廓尺寸，依据国家或地方规定标准进行比对，快速准确地判定是否存在超限行为，并生成相应的报告或报警提示。此外，系统还支持本地数据存储、查询及统计分析，为后续的执法决策提供可靠依据，同时保障了数据的安全性和完整性。通过整合各设备的功能，计算机管理系统不仅能够提高检测效率，减少人为干预的可能性，同时增强了治超工作的透明度和公正性。

- 电子围栏监控设备

电子围栏监控设备通过集成的感应设备、摄像机及控制装置，对检测区域进行全过程实时监控。其主要功能在于精确监控进出车辆，防止未授权车辆闯入或违规车辆逃避检测。当车辆接近或进入检测区域时，电子围栏监控设备能够自动识别并记录车牌信息，同时监测车辆行驶路径及全过程视频，视频需保存90天以上。确保所有车辆按规定的流程接受检查。此外，该设备支持数据存储与查询，为后续的执法处理提供可靠的证据支持。

应能清晰识别车辆车型、号牌、车身颜色、车牌颜色等信息；

应能清晰获取车头、车侧2张图片和过车视频录像。图片分辨率应≥300万像素，且可清晰叠加字符；

日间车牌识别准确率应≥95%，夜间车牌识别准确率应≥90%；

日间车牌颜色识别准确率应≥95%，夜间车牌颜色识别准确率应≥90%；

能对车速在0km/h～80km/h范围的车辆车牌进行准确识别；

本项目涉及安全技术防范相关工程施工与维护工作，投标人需具备广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价证书，具有实施经验符合国家、行业、《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理实施办法》、及地方相关标准规范性文件，部分规范如下:

- 《安全介防范工程技术标准》(GB 50348-2018)

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2022)

- 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(GB 35114-2017)》《安全防范高清视频监控系统技术要求》(GA/T 1211-2014)

- 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》(GA/T 1127-2013)

- 《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)

- 《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022)

- 工程总体部署

10套超限称重检测设备共分布在广州市、江门市、清远市、云浮市和梅州市，其中广州市共安装2套，江门市共安装1套，清远市共安装4套，云浮市共安装2套，梅州市共安装1套。

各站点详细设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 赤坭超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 4 | 台 |  |
| 1.3 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 1.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 1.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 1.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 1.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 1.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 1.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 1.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 1.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 1.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 1.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 1.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 1.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 1.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 1.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 1.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 1.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 1.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 1.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 1.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 1.1 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 1.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 1.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 1.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二 | 雁塔超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 12 | 台 |  |
| 1.3 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 1.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 1.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 1.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 1.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 1.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 1.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 1.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 1.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 1.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 1.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 1.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 1.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 1.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 1.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 1.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 1.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 1.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 1.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 1.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 1.1 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 1.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 1.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 1.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 三 | 广海超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.6 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.7 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.8 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 四 | 江海超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 13 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.11 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.12 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.13 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 2.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 2.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 2.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 2.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 2.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 2.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 2.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 2.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 2.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 2.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 2.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 2.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 2.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 2.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 2.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 2.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 2.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 2.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 2.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 2.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 2.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 2.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 2.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 2.10 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 2.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 2.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 2.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 五 | 君堂超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 6 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆3.5米 | 2 | 根 |  |
| 1.5 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.7 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.9 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.1 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.11 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 六 | 恩城超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 7 | 台 |  |
| 1.3 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.7 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.8 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.9 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 七 | 新庄超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 直杆式车辆道闸 | 2 | 台 |  |
| 1.6 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 八 | 清城区石角超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 九 | 佛冈县石角超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 14 | 台 |  |
| 1.3 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.4 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 2.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 2.1.1 | 静态称重秤台 | 2 | 台 |  |
| 2.1.2 | 称重传感器 | 20 | 个 |  |
| 2.1.3 | 称重处理器 | 2 | 个 |  |
| 2.1.4 | 数据转换器 | 2 | 个 |  |
| 2.1.5 | 第三方检测 | 2 | 项 |  |
| 2.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 红外光栅 | 4 | 套 |  |
| 2.2.2 | 红外光栅外壳 | 8 | 套 |  |
| 2.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 4 | 套 |  |
| 2.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 6 | 台 |  |
| 2.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 4 | 个 |  |
| 2.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 2 | 台 |  |
| 2.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 车辆AI轮轴 | 2 | 套 |  |
| 2.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 称量显示设备 | 2 | 台 |  |
| 2.5.2 | 发送卡 | 2 | 个 |  |
| 2.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 2 | 根 |  |
| 2.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 防雷接地 | 2 | 套 |  |
| 2.6.2 | 防雷器 | 2 | 台 |  |
| 2.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 广播管理主机 | 2 | 台 |  |
| 2.7.2 | 麦克风 | 2 | 个 |  |
| 2.7.3 | 室外网络音柱 | 4 | 个 |  |
| 2.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 2.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 2 | 套 |  |
| 2.8.2 | 激光建模单元 | 2 | 套 |  |
| 2.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 4 | 根 |  |
| 2.8.4 | 第三方检测 | 2 | 项 |  |
| 2.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 2.9.1 | 24口POE接入交换机 | 2 | 台 |  |
| 2.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 2 | 套 |  |
| 2.9.3 | 前置工控机设备 | 2 | 台 |  |
| 2.9.4 | 液晶显示器 | 2 | 台 |  |
| 2.9.5 | 打印机 | 2 | 台 |  |
| 2.10 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 2.10.1 | 线管 | 2 | 项 |  |
| 2.10.2 | 线材 | 2 | 项 |  |
| 2.10.3 | 称重检测设备辅材 | 2 | 项 |  |
| 十 | 连州超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 2.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 2.1.1 | 静态称重秤台 | 2 | 台 |  |
| 2.1.2 | 称重传感器 | 20 | 个 |  |
| 2.1.3 | 称重处理器 | 2 | 个 |  |
| 2.1.4 | 数据转换器 | 2 | 个 |  |
| 2.1.5 | 第三方检测 | 2 | 项 |  |
| 2.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 红外光栅 | 4 | 套 |  |
| 2.2.2 | 红外光栅外壳 | 8 | 套 |  |
| 2.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 4 | 套 |  |
| 2.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 6 | 台 |  |
| 2.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 4 | 个 |  |
| 2.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 2 | 台 |  |
| 2.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 车辆AI轮轴 | 2 | 套 |  |
| 2.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 称量显示设备 | 2 | 台 |  |
| 2.5.2 | 发送卡 | 2 | 个 |  |
| 2.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 2 | 根 |  |
| 2.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 防雷接地 | 2 | 套 |  |
| 2.6.2 | 防雷器 | 2 | 台 |  |
| 2.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 广播管理主机 | 2 | 台 |  |
| 2.7.2 | 麦克风 | 2 | 个 |  |
| 2.7.3 | 室外网络音柱 | 4 | 个 |  |
| 2.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 2.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 2 | 套 |  |
| 2.8.2 | 激光建模单元 | 2 | 套 |  |
| 2.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 4 | 根 |  |
| 2.8.4 | 第三方检测 | 2 | 项 |  |
| 2.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 2.9.1 | 24口POE接入交换机 | 2 | 台 |  |
| 2.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 2 | 套 |  |
| 2.9.3 | 前置工控机设备 | 2 | 台 |  |
| 2.9.4 | 液晶显示器 | 2 | 台 |  |
| 2.9.5 | 打印机 | 2 | 台 |  |
| 2.1 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 2.10.1 | 线管 | 2 | 项 |  |
| 2.10.2 | 线材 | 2 | 项 |  |
| 2.10.3 | 称重检测设备辅材 | 2 | 项 |  |
| 十一 | 保安超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十二 | 迳口超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 智能鹰眼摄像机 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆9米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十三 | 东华超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 13 | 台 |  |
| 1.3 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.4 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.5 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.8 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.1 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.11 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.12 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十四 | 南江口超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 4 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 2 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.11 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.12 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.13 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十五 | 连滩超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 4 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 2 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十六 | 朗塘超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 6 | 台 |  |
| 1.4 | LED户外投光灯 | 3 | 个 |  |
| 1.5 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十七 | 芙蓉超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 7 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 2.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 2.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 2.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 2.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 2.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 2.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 2.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 2.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 2.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 2.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 2.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 2.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 2.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 2.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 2.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 2.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 2.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 2.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 2.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 2.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 2.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 2.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 2.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 2.10 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 2.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 2.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 2.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十八 | 冲花超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 4 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | LED户外投光灯 | 3 | 个 |  |
| 1.7 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.9 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 十九 | 河岔超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 10 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 2 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 3 | 根 |  |
| 1.6 | LED户外投光灯 | 11 | 个 |  |
| 1.7 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.9 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 2 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 2.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 2.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 2.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 2.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 2.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 2.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 2.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 2.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 2.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 2.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 2.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 2.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 2.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 2.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 2.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 2.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 2.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 2.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 2.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 2.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 2.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 2.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 2.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 2.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 2.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 2.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 2.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 2.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 2.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 2.1 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 2.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 2.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 2.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二十 | 新兴超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 5 | 台 |  |
| 1.3 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二十一 | 天堂超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 1.4 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二十二 | 石仔岭超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 7 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 车辆道闸系统软件 | 1 | 套 |  |
| 1.9 | 出入口控制终端 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 2 | 台 |  |
| 1.11 | 车牌识别摄像机（含立柱） | 2 | 台 |  |
| 1.12 | 地埋式车辆感应器 | 4 | 台 |  |
| 1.13 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二十三 | 白鸠垌超限检测点 |  |  |  |
| 1 | 站场电子围栏监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 含90天监控存储 |
| 1.2 | 55英寸安防显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | 4 | 台 |  |
| 1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 安防监控立杆3.5米 | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 围栏监控系统工作站 | 1 | 台 |  |
| 1.8 | 管线及设备辅材 | 1 | 项 |  |
| 二十四 | 茶阳太宁超限检测站 |  |  |  |
| 1 | 升级改造称重检测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |  |  |
| 1.1.1 | 静态称重秤台 | 1 | 台 |  |
| 1.1.2 | 称重传感器 | 10 | 个 |  |
| 1.1.3 | 称重处理器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.4 | 数据转换器 | 1 | 个 |  |
| 1.1.5 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 车辆自动分离系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 红外光栅 | 2 | 套 |  |
| 1.2.2 | 红外光栅外壳 | 4 | 套 |  |
| 1.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | 2 | 套 |  |
| 1.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | 3 | 台 |  |
| 1.3.3 | 环境补光灯((用于抓拍 补光覆盖单地磅)) | 2 | 个 |  |
| 1.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 轴数自动判别系统 |  |  |  |
| 1.4.1 | 车辆AI轮轴 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 信息显示系统 |  |  |  |
| 1.5.1 | 称量显示设备 | 1 | 台 |  |
| 1.5.2 | 发送卡 | 1 | 个 |  |
| 1.5.3 | 立杆(定制 用于安装信息发布屏) | 1 | 根 |  |
| 1.6 | 防雷系统 |  |  |  |
| 1.6.1 | 防雷接地 | 1 | 套 |  |
| 1.6.2 | 防雷器 | 1 | 台 |  |
| 1.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |  |  |
| 1.7.1 | 广播管理主机 | 1 | 台 |  |
| 1.7.2 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 1.7.3 | 室外网络音柱 | 2 | 个 |  |
| 1.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |  |  |
| 1.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.2 | 激光建模单元 | 1 | 套 |  |
| 1.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 2 | 根 |  |
| 1.8.4 | 第三方检测 | 1 | 项 |  |
| 1.9 | 控制中心设备 |  |  |  |
| 1.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |  |
| 1.9.2 | 超限超载监测软件系统 | 1 | 套 |  |
| 1.9.3 | 前置工控机设备 | 1 | 台 |  |
| 1.9.4 | 液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 1.9.5 | 打印机 | 1 | 台 |  |
| 1.10 | 基础及管线支架设施 |  |  |  |
| 1.10.1 | 线管 | 1 | 项 |  |
| 1.10.2 | 线材 | 1 | 项 |  |
| 1.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1 | 项 |  |

- 实施建设要求

- 防雷与接地要求

称重检测设备应配置稳定可靠的供电线路，满足24h不间断供电运行要求。称重检测设备及相关元器件的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，防护措施应符合现行《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》(JT/T817)的有关规定。称重检测系统的机电设备应按现行《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的要求配置相应的防雷设施。本工程所采购的设备均应配置电源防雷器和网络防雷器，采购设备未内置防雷器的施工安装时应配套设置。抱杆机箱、智能交通机柜等外场设备定制时应配置电源防雷器。本工程涉及的机箱、杆件、基础的接地设计依据主要参考《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。本工程路上设备立杆安装的需在基础内设置接地扁钢并与接地极可靠连接（具体见大样图）。接地系统采用TN-S制式，电源系统侧接地电阻≤4Ω。设备机箱及立杆处重复接地，接地电阻要求≤10Ω。本工程每根监控悬臂杆旁设一根重复接地极，采用∠50×50×5镀锌角钢，L=2.5m，埋深不小于0.7m，并采用40×4镀锌扁铁与杆件的基础钢筋笼连接，才引上至杆件接地端子处。接地线与杆件（机箱）通过固定用的地脚螺栓连接，螺栓连接处的接触面应按照现行国家标准处理并配置防松螺帽（垫片），以保证接地连接可靠；设备机箱箱体和箱门之间接地采用铜绞线跨接，跨接线截面积不小于4mm；铜绞线两端接镀锡铜鼻子，并用镀锌螺栓固定；镀锌螺栓连接处的接触面应按照现行国家标准处理并配置防松螺帽（垫片），以保证接地连接可靠。

- 时钟同步要求

要求前端采集设备和后端服务器中之间时间同步，保证控制主机24h内计时误差不超过1.0s，要求前端配置独立校时模块，校时误差不超过1.0s。

- 前后端数据传输（网络通信）要求

采用设备专网光纤传输方式或VPN虚拟专网，与公安网、互联网及其他网络保持隔离，在具备敷设有线通讯的点位，宜采用有线传输方式，不具备敷设条件的，可采用无线传输方式。

- 超限检测站（点）网络传输要求

本项目实施的主要目的是提供通讯链路接入及调试维护等相关服务，确保24处超限检测站专线可完成数据传输，并进行调试顺利对接系统平台。网络与互联网物理逻辑隔离，杜绝外部网络风险，保障数据安全性和完整性。

各超限检测站（点）数据上传至所属地市机房，在各地市汇聚后上传至广东省政务云机房。

4.1 传输网络

1、各超限检测站（点）数据上传至所属地市机房使用交通虚拟专网或运营商专网。

2、各地市数据上传至广东省政务云机房使用交通虚拟专网或政务外网。

4.2 网络要求

各地市应保障机房网络同时与超限检测站（点）、广东省政务云机房网络互通。

需求清单：

| 序号 | 服务类型 | 带宽（单位：M） | 数量（条） | 服务时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超限检测站（点）链路租赁服务 | 50 | 24 | 24 |

4.3 技术要求

- 链路的信号衰减、干扰、接口等符合要求。

- 专线服务需提供维持服务正常使用的监控、运维、故障处理和保障服务。

- 每条链路的链路可用率≥99％。计算方式为可用时间/统计周期*100%。计划内中断、客户原因以及挂起时间不纳入非可用时间计算。线路误码率≤1E-9。

- 单条链路服务中断时间≤8小时/次。计划内中断、客户原因以及挂起时间不纳入中断时间计算。

- 单条链路的丢包率≤0.15%（在正常带宽负荷小于70％下）。计算方式为响应包数/发出包数*100%。在专线一端设立拨测点，以64字节ICMP包的方式，周期性探测另一端设备地址。

- 链路单向传输时延≤25ms。在专线一端设立拨测点，以 64字节ICMP包的方式，周期性探测另一端设备地址之间来回的时延除以2。

4.4维护服务:

- 中标人须配合招标人完成接入调试及巡检维护服务。

- 中标人设有专门的服务机构，提供7×24小时、365日全天候的维护和服务，提供技术业务咨询服务，提供7×24小时一站式故障申告受理服务。

- 若由于维护原因，需进行割接操作时，中标人需提前至少72小时（重大自然灾害及其他不可抗力因素除外）通知并征得招标人同意后方可进行。当中标人对系统进行调试、升级或维护等工作时，应提前通知招标人，并与招标人协商有关工作的具体执行时间。项目服务标准故障处理：重大线路故障6小时内（含赴途时间）应修复，一般故障及数据业务故障4小时内（含赴途时间）应修复。链路故障修复按照“先复通后修复”原则，如无法按时排除故障，在有备用光纤资源的情况下，需在3小时内替代解决，在无备用光纤资源的情况下，需在6小时内用其它接入手段进行替代。

- 中标人需要根据招标人的要求按期提供故障和运行报告，在出现的故障处理完毕后，在三个工作日内向招标人提供故障分析报告。

4.5 巡检服务:

租赁服务期内，提供每半年对专线接入点的设备及线路巡检服务，并于巡检后15个工作日内向招标人提交报告；包括但不限于专线运行情况、故障事件报告、专线带宽统计报告等内容。

- 实施期间环保、消防、职业安全卫生和节能措施要求

5.1环境影响分析

本项目的施工类型属于基础设施建设工程，本项目的采购内容包括地磅、称重传感器、车牌识别摄像头、称重显示设备、电子围栏立杆等基础设施设备的安装调试，这些设备在施工过程和运行中会产生污染环境的废渣、废水、废气等物质。

- 施工过程中的环境影响

噪音污染：施工期间使用的机械设备（如挖掘机、钻机等）会产生较大的噪音，可能对周边居民的生活质量和野生动物造成干扰。

尘土飞扬：挖掘、搬运材料等活动会扬起大量尘土，特别是在干燥或风大的天气条件下，这可能导致空气质量下降，影响人们的呼吸健康。

土壤扰动：施工活动可能会破坏地表植被，导致土壤侵蚀和水土流失。此外，不当处理施工废弃物也可能对土壤造成污染。

水资源消耗与污染：施工过程中可能需要使用大量的水资源，尤其是在混凝土浇筑和其他建筑活动中。如果施工产生的废水没有得到妥善处理，可能会流入附近的河流或地下水，造成水质污染。

- 设备本身可能带来的环境影响

电子废物：随着技术的进步，旧的称重检测设备和电子围栏系统可能会被新的设备取代。这些废弃的电子设备如果处理不当，会产生电子废物，其中包含有害物质（如铅、汞等），对环境和人体健康构成威胁。

电池和电源管理：许多监测设备依赖于电池供电，尤其是那些需要持续运行的传感器。电池的使用和更换如果不妥善处理，会造成重金属污染。

5.2 环保措施及方案

针对上述潜在环境影响，本项目拟采取以下环保措施。

- 废渣处理措施

分类收集：施工现场应设置专门的废弃物分类收集区，对施工过程中的固体废弃物进行严格分类，确保可回收物资得到再利用。

定点堆放：所有废渣应当在指定地点集中堆放，并采取防雨、防风措施，避免因天气原因导致废渣扩散或二次污染。

规范运输：选择有资质的运输单位负责废渣的转移，确保运输车辆密封良好，防止沿途撒漏。同时，应遵循地方环保部门规定的路线和时间进行运输。

合法处置：与具备相应处理能力的第三方机构签订合同，将废渣送往合规的处理场所进行无害化处理。

- 废水治理方案

临时排水系统建设：建立完善的施工现场临时排水网络，雨水与施工废水分离排放，确保施工废水经过预处理后达标排放。

沉淀池设置：在施工区域附近设立多个沉淀池，用于收集施工废水并进行初步净化处理，去除悬浮物和其他污染物。

化学药剂使用控制：如需使用化学药剂辅助施工，应严格按照产品说明书操作，减少不必要的化学品投入，并做好废液的妥善处理。

污水处理设施配备：对于产生大量废水的工作环节，建议配置小型移动式污水处理装置，以保证废水处理效率和质量。

- 废气排放防控

扬尘抑制：加强施工现场的洒水降尘工作，特别是在土方挖掘、物料搬运等易起尘作业时增加洒水频率；对裸露地面覆盖防尘网或植被绿化。

机械设备管理：选用低排放的施工机械和运输工具，定期维护保养，确保其尾气排放符合国家相关标准；必要时安装尾气净化装置。

封闭作业：对于会产生挥发性有机化合物（VOCs）或其他有害气体的操作，如喷漆、焊接等，应在密闭空间内进行，并配备有效的通风换气和废气收集处理系统。

噪音控制：合理安排施工时间和工序，尽量避免夜间施工；采用隔音屏障、减震垫等措施降低噪音传播；选用噪音较低的施工设备和技术。

- 环境监测与应急响应机制

定期监测：委托专业环境监测机构对施工现场及其周边环境进行定期监测，重点监控水质、空气质量以及噪声水平，及时掌握环境变化情况。

应急预案制定：编制详细的环境污染事故应急预案，明确应急组织架构、职责分工、信息报告流程及具体的应急处置措施，确保一旦发生突发环境事件能够迅速有效地应对。

信息公开与沟通：建立健全公众参与机制，通过公告栏、网站等多种渠道公开环境影响评价报告和环境监测结果，增强透明度，接受社会监督。

- 消防措施

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《高层民用建筑设计防火规划》。

- 施工期间的消防措施

- 现场防火管理

制定详细的消防计划：包括紧急疏散路线、灭火器的位置、消防栓的位置等。

设立明显的安全标识：在施工现场设置消防通道标志、禁止吸烟标志等。

定期进行消防演练：组织施工人员进行消防知识培训和应急演练，提高应对火灾的能力。

- 材料存放

分类存放：易燃材料（如油漆、溶剂等）应单独存放，并远离火源。

防火隔离：存放易燃材料的区域应有防火隔离措施，防止火势蔓延。

通风良好：确保存放区通风良好，减少可燃气体积聚的风险。

- 电气设备

规范用电：严格按照电气安装标准进行施工，避免电线裸露和短路现象。

使用合格设备：所有电气设备和工具都应符合国家相关标准，定期检查维护。

防雷接地：确保所有电气设备和建筑物都有良好的防雷接地措施。

- 动火作业

审批制度：任何动火作业（如焊接、切割等）都需经过严格的审批程序。

专人监护：动火作业时应有专人负责监护，并配备足够的灭火器材。

清理现场：动火作业前后应彻底清理现场，确保无残留火种。

- 应急准备

配备充足的消防器材：施工现场应配备足够的灭火器、消防水带、消防沙等。

设置临时消防水源：在施工区域附近设置临时消防水源，确保紧急情况下能迅速取水灭火。

建立应急响应机制：制定应急预案，明确各岗位人员的职责，确保在发生火灾时能够迅速响应。

- 设备运行期间的消防措施

- 设备安装

合理布局：设备安装时应考虑通风散热，避免过热引发火灾。

电缆敷设：电缆敷设应符合防火要求，避免电缆堆积和交叉，防止短路和火灾。

- 日常维护

定期检查：对设备进行定期检查，确保电气线路、接头等无松动、老化现象。

清洁保养：定期清洁设备，保持设备内部和外部的清洁，防止灰尘积累引发火灾。

- 监控系统

安装火灾报警系统：在重要设备区域安装火灾报警系统，一旦检测到烟雾或温度异常，立即发出警报。

视频监控：通过视频监控系统实时监控设备运行状态，及时发现并处理异常情况。

- 应急预案

制定详细的应急预案：包括火灾发生时的疏散路线、应急联系方式等。

定期演练：定期组织工作人员进行消防演练，提高应对火灾的能力。

消防培训：对操作人员进行消防知识培训，确保他们了解如何正确使用消防器材和应急措施。

- 职业安全和卫生措施

- 施工期间的职业安全和卫生措施

- 个人防护装备（PPE）

头盔：所有进入施工现场的人员必须佩戴符合标准的安全头盔。

防护眼镜：在进行焊接、切割等作业时，应佩戴防护眼镜以防止飞溅物伤害眼睛。

防护手套：根据作业性质选择合适的防护手套，如防割手套、绝缘手套等。

防护鞋：穿着防滑、防砸的防护鞋，保护脚部免受伤害。

呼吸保护：在粉尘或有害气体环境中工作时，应佩戴口罩或呼吸器。

- 现场安全管理

设立安全标识：在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止吸烟”、“小心触电”等。

隔离危险区域：对高风险作业区域进行隔离，并设置警戒线，限制无关人员进入。

临时照明：确保施工现场有足够的照明，特别是在夜间或光线不足的情况下。

- 培训和教育

岗前培训：新员工在上岗前应接受全面的安全培训，了解施工过程中的安全规定和操作规程。

定期培训：定期组织安全知识培训和应急演练，提高员工的安全意识和应对突发事件的能力。

- 机械设备安全

操作规程：制定详细的机械设备操作规程，并确保所有操作人员熟悉并遵守。

定期检查：定期对机械设备进行检查和维护，确保其处于良好状态。

持证上岗：操作特殊设备的人员必须持有相应的操作证书。

- 电气安全

规范用电：严格按照电气安装标准进行施工，避免电线裸露和短路现象。

漏电保护：所有电气设备应配备漏电保护装置，防止触电事故。

接地保护：确保所有电气设备和建筑物都有良好的接地保护措施。

- 急救措施

急救箱：施工现场应配备急救箱，内含常用急救用品。

急救培训：部分员工应接受急救培训，掌握基本的急救技能。

紧急联系方式：施工现场应张贴紧急联系电话，以便在发生事故时迅速联系救援。

- 设备运行期间的职业安全和卫生措施

- 日常巡检

定期检查：对设备进行定期检查，确保电气线路、接头等无松动、老化现象。

清洁保养：定期清洁设备，保持设备内部和外部的清洁，防止灰尘积累引发火灾。

- 操作规程

操作手册：为操作人员提供详细的操作手册，明确操作步骤和注意事项。

培训：定期对操作人员进行培训，确保他们熟悉设备的操作和维护要求。

- 监控系统

视频监控：通过视频监控系统实时监控设备运行状态，及时发现并处理异常情况。

报警系统：安装火灾报警系统和故障报警系统，一旦检测到异常情况，立即发出警报。

- 应急预案

制定应急预案：包括设备故障、火灾等紧急情况下的应对措施。

定期演练：定期组织工作人员进行应急演练，提高应对突发事件的能力。

- 节能要求

在项目实施中，将严格遵守国家的相关规定，控制能耗，计划采取的节能措施有：

- 设备选型与配置

高效能设备：选择低功耗的地磅、称重传感器、车牌识别摄像头和称重显示设备。例如，使用低功耗的LED显示屏和节能型车牌识别摄像头。

智能电源管理：采用具有智能电源管理功能的设备，如支持自动休眠模式的称重显示设备，以及能够根据负载动态调整功耗的监控系统。

- 施工过程中的节能措施

合理规划施工时间：尽量安排在白天进行施工，利用自然光照明，减少夜间施工所需的额外照明。

高效施工机械：使用高效节能的施工机械和工具，定期维护保养以确保其处于最佳工作状态。

减少材料浪费：优化材料使用计划，避免过度采购和浪费，同时回收利用可再利用的材料。

- 供电与配电

高效电源：使用高效的不间断电源（UPS）和变压器，减少电能在转换过程中的损失。

智能配电系统：采用智能配电系统，实时监控和调整电力分配，确保各设备获得最适宜的电力供应。

- 照明系统

LED照明：使用高效节能的LED灯具替代传统照明设备，特别是在夜间照明和安全监控区域。

智能照明控制：安装智能照明控制系统，根据光照强度和时间自动调节灯光亮度，或者在无人时自动关闭灯光。

- 温控与通风

自然通风：在设备间和工作区尽可能利用自然通风，减少空调系统的使用。

高效空调系统：如果必须使用空调系统，应选择能效比高的空调设备，并定期维护保养，确保其高效运行。

温度控制：设置合理的温度控制策略，避免过度冷却或加热，减少能源浪费。

- 监控与管理

能耗监测系统：安装能耗监测系统，实时监控各个设备和系统的能耗情况，及时发现并解决能源浪费问题。

数据分析与优化：通过对能耗数据的分析，找出能源使用的瓶颈和改进点，持续优化系统配置和运行策略。

- 人员培训与意识提升

节能培训：定期对操作人员进行节能培训，提高他们的节能意识和操作技能。

激励机制：建立节能激励机制，鼓励员工提出节能建议并实施，形成全员参与的良好氛围。

- 维护与更新

定期维护：定期对设备进行维护保养，确保其处于最佳工作状态，避免因设备老化导致的能耗增加。

技术更新：关注新技术的发展，适时更新老旧设备，引入更节能的新技术。

- 采购设备参数要求

本项目共计在6个地市升级改造10套超限及电子汽车衡设备，加装23套电子围栏。具体设备配置清单如下：

下表中“16盘位网络硬盘录像机”、“筒型网络摄像机(400万像素”、“电子汽车衡”为本项目核心产品，一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标无效。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升级改造超限称重检测设备 |  |
| 1.1 | 电子汽车衡 |  |
| 1.1.1 | 静态称重秤台 | 1.★称重范围:≥150吨； 2.分度值:50kg； 3.静态精度等级:Ⅲ级； 4.适应工作环境相对湿度:≤95%； 5.秤台刚度:优于1/1000,下料生产前经力学有限元分析； 6.工作温度范围:-30℃～+70℃； 7.安全超载:≥125%； 8.极限超载:≥150%； 9.★秤体结构:整根梁不对接模块化结构生产，采用插销式连接，面板厚度≥12mm（±0.5mm），≥6根U型梁，支撑板厚度≥30mm（±0.5mm）； 10.▲疲劳测试≥300万次满载状态下疲劳测试，并提供具有CMA和CNAS资质的国家认可的第三方检测机构检测的检验报告； 11.具有法定计量机构出具的有效的计量检校证书。 |
| 1.1.2 | 称重传感器 | 1.数字桥式传感器,单只额定盘程:≥30t； 2.综合精度OIMLC3； 3.▲防护等级不低于IP68，提供第三方权威检测机构出具的 IP68防护等级测试报告； 4.使用温度范围:-30℃至+70℃； 5.最大安全过载:不低于150%F.S； 6.最大极限过载:不低于300%F.S； 7.蠕变(30分钟):±0.015%F.S； 8.非线性:士0.010%F.S； 9.滞后:士0.016%F.S； 10.重复性:士0.005%F.S； 11.传感器具有智能诊断与预诊断功能； 12.具有物联网远程监管功能，具有较好的防作弊功能可实现对现场设备的监测与控制； 13.▲具备防二次雷击功能，提供国家认可资质的第三方检测机构出具的防雷测试报告。 |
| 1.1.3 | 称重处理器 | 1.采用RS845标准接口与数字式传感器通讯； 2.最大信号传输距离≥1200米； 3.可直接通过仪表表面板进行手动/自动偏载调节(四角调整)； 4.能自动对单只传感器寻址并读取数据； 5.可判断多只传感器组秤时受力是否均匀； 6.可在使用现场更换传感器编号，具有自动故障诊断功能； 7.可贮存≥250条纪录，256组车号和货号； 8,可设置零点跟踪范围和置零范围； 9.传感器错误信循环显示。 |
| 1.1.4 | 数据转换器 | 1.数据转换器(X-10) 高屏蔽防干扰型，称重信号不易被干扰。 |
| 1.1.5 | 第三方检测 | 1.第三方检测首次计量院检测费用（地磅）。 |
| 1.2 | 车辆自动分离系统 |  |
| 1.2.1 | 红外光栅 | 1.红外线波长:940nm； 2.型号规格:≥8束； 3.探测距离:≥10 米； 4.电源电压:DC:12～18V； 5.使用环境温度:-40℃～+70℃； 6.继电器触点容量:30VAC/DC0.5； 7.信号输出方式:有线、无线信号可选； 8.外壳材质:铝合金； 9.滤光片材质:优质PC工程料； 10.单边、双边、高度(1.3、1.6米)可选。 |
| 1.2.2 | 红外光栅外壳 | 1.材质:不锈钢； 2.开合方式:开门式； 3.箱体尺寸:≥1650mm(H)×156mm×256mm。 |
| 1.3 | 车牌识别及抓拍系统 |  |
| 1.3.1 | 车牌识别(用于称重区) | - 补光灯数量：≥3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； - ▲传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：H.265、H.264B、H.264M、H.264H、MJPEG； - 抓拍距离：2.5～6m； - 除雾功能：支持自动除雾； - 供电方式：AC110V～AC230V； - 镜头：标配； - 镜头类型：变焦； - 镜头焦距：标配2.7-12 mm电动变焦镜头； 11.▲防起雾功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； 12.▲LED灯模式切换功能：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； 13.配置不低于1.2M立杆； 14.防护等级:不低于IP66。 |
| 1.3.2 | 侧面抓拍机(400万像素) | - 传感器类型：不低于1/3英寸CMOS； - 像素：不低于400万； - 最大分辨率：不低于2560×1440； - 最低照度：不低于0.01lux（彩色模式）0.001lux（黑白模式）0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：不低于80m（红外）30m（暖光）； - 镜头类型：定焦； - 内置MIC：内置不低于1个MIC； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）CGIGB/T28181-2022； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：不低于IP67； 11.配置不低于1.2M立杆。 |
| 1.3.3 | 环境补光灯(用于抓拍补光覆盖单地磅) | 1.LED 灯珠数盘:16颗； 2.最佳补光距离:16米-25米； 3.防护等级:不低于IP66。 |
| 1.3.4 | 直杆式车辆道闸 | 1.机箱尺寸：≤355x249x1035mm； 2.道闸类型:直杆； 3.起落速度:≤2秒； 4.输入电源:220V50Hz； 5.机箱颜色:橙色； 6.道闸杆长:3米； 7.闸机朝向:左/右向； 8.工作电压: 90W 220V AC； 9.工作环境温度:-10℃～+55'℃； |
| 1.4 | 轴数自动判别系统 |  |
| 1.4.1 | 车辆AI轮轴 | - 通过微光检测单元进行车辆轮轴扫描； - 扫描频率:40Hz； - 角度分辨率:0.5°； - 扫描角度:300°； - 响应时间:90±20ms； - 测盘误差:±30mm； - 统计误差:±20mm； - 工作电压:DC9V～DC32V； - 防护等级:IP67； 10.▲所投产品具有AI轮轴识别相应的软件著作权证书或自主知识产权证书等证明文件，并提供证明文件。 |
| 1.5 | 信息显示系统 |  |
| 1.5.1 | 称量显示设备 | 1.具备信息发布、编辑、查看和存储等功能； 2.设备防护等级:不小于 IP65； 3.全屏显示亮度:≥8000cd/m2。具备亮度调节功能，白天全屏显示亮度宜≥8000cd/m2，夜晚全屏显示亮度宜不大于 3500cd/m2； 4.产品规格:≤P10； 5.模组尺寸:≥960*480mm； 6.屏面积：≥ 960*480mm； 7.扫描方式: 1/4； 8.像素点密度:10000； 9.像素点组成:2R1G； 10.像素点间距:10mm； 11.模组分辨率:16*16 点； 12.亮度:≥ 8000 cd/m2； 13.视角(垂直/水平)H:110°，V:55°； 14.对比度:10000:1； 15.刷新频率>800HZ； 16.供电电压:AC110、AC220、AC110V-220V，50-60HZ； 17.工作温度:-20℃～+50℃； 18.工作湿度:10%～90%RH； 19.使用寿命:>10万小时。 |
| 1.5.2 | 发送卡 | 1.单/双基色异步接收卡； 2.控制点数:8192*128 4096*256 2048*512； 3.区域支持的功能:图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声； 4.高度最大带载 16 行，超过8行时宽度最大带载不超过 32 列。 |
| 1.5.3 | 立杆(定制用于安装信息发布屏) | 1.尺寸:高≥1.5m； 2.杆件直径≥110 mm，配套法兰； 3.镀锌度≥270g/m2； 4.抗风速度≥ 35m/s； 5.抗拉强度≥ 215Mps； 6.所有钢构件都进行热镀锌防腐处理。 |
| 1.6 | 防雷系统 |  |
| 1.6.1 | 防雷接地 | 1.防雷接地系统，包含接地角钢和扁钢，满足防雷接地电阻指标要求。 |
| 1.6.2 | 防雷器 | 1.防雷设备包含等电位联结端子箱、防雷器等设备 |
| 1.7 | 站场语音播报及广播系统 |  |
| 1.7.1 | 广播管理主机 | 1.安装在检测室内，用于接收发克风风或声卡的信号，并驱动室外音柱(或喇叭)广播语音信息； 2.总功率：最大输出功率≥100W； 3.信噪比：≥68dB； 4.支持解码：支持音箱阻抗4-16Ω； 5.机身接口：USB接口； 6.机身输入：两路AUX音频输； 7.机身输出：定压，定阻输出。 |
| 1.7.2 | 麦克风 | 1.位置:办公桌台面； 2.拾音方式:电容式； 3.指向性:超心型指向； 4.灵敏度:-63dB±2dB； 5.拾音距离:10-50cm； 6.输出电阻:≥600Ω； 7.供电方式:2节 1.5v 7号电池； 8.频率响应(Hz):40Hz-16KHZ； 9.音 频 线:7米双芯、卡龙母+卡龙公； 10.底座规格(宽*深*高)mm:不低于115*140*30； 11.输出指示:座灯、管灯(LED环形灯)。 |
| 1.7.3 | 室外网络音柱 | 1.安装于检测亭外，可以壁挂安装在检测亭上，也可以立杆安装，用于语音广播，提示超限嫌疑车辆，接受引导行驶； 2.额定功率:≥70W； 3.灵敏度:≥91dB（音柱的灵敏度91分贝）； 4.频率响应:300-8000Hz； 5.防护等级:IP56。 |
| 1.8 | 车辆外廓尺寸检测设备 |  |
| 1.8.1 | 长宽高激光检测单元 | 1.激光波长：905nm； 2.人眼安全级别： Class1(IEC60825-1:2014)人眼安全； 3.量程(@ 100 klx) ：90 m @ 10%反射率，130m @ 20% 反射率，260 m @ 80% 反射率； 4.近处盲区：0.05m； 5.FOV：70.4°圆形； 6.测距随机误差：(1σ@20m) 1σ(@20m)≤2cm，1σ(@0.2～1m)≤3cm； 7.角度随机误差：(1σ)<0.1°； 8.光束发射角度： 0.28°(竖直)x0.03°(水平)； 9.点云输出：100000 点/秒(可配置第一回波或最强回波)200000 点/秒(双回波)； 10.数据延迟： ≤2ms； 11.通信接口： 100 Mbps 以太网接口； 12.数据同步方式： IEEE 1588-2008(PTPv2).PPS(秒脉冲),GPS； 13.虚警率：(@100klx)，<0.01%； 14.工作环境温度： -20°C～65℃； 15.供电电压范围：10～15 VDC(with Converter2.0:9～30VDC)； 16.防护等级：IP67； 17.测量精度需符合国家检定标准要求至少包括：(1)整车高:获取车头的高度；(2)整车长:获取车厢内长；(3)整车宽:获取车厢内宽；由第三方计量院检测出具检定证书。 |
| 1.8.2 | 激光建模单元 | - 内置 3D 建模算法，将接收到的激光测距数据还原为车辆三维轮廓； - 接口:五个10/100M自适应网口，两个RS232； - 接口供电:AC220Y，±15%，50Hz±3Hz； - 整机最大功耗:小于 50W； - 工作环境温度:-40℃～+70℃； - 外壳防护等级:IP65； 7.系统须具备三维建模功能，便于观察过车情况，实时显示过车三维监控图，显示车辆长、宽、高以及车辆三维图像。 8.▲车辆箱体进行长宽高实时检测，所投产品厂商为国产自主可控研发，所投软件产品应具有长宽高自动测量相关的软件著作权证书或自主知识产权证书等证明文件。 |
| 1.8.3 | 外廓测量系统立杆(定制) | 1.尺寸:主杆高≥6m，横臂杆≥3m； 2.主杆件直径≥220mm，横臂杆件直径≥89mm，配套法兰； 3.锁锌≥270g/m2； 4.抗风速度 ≥35m/s； 5.抵抗强度≥ 215Mps1； 6.所有钢构件都进行热镀锌防腐处理。 |
| 1.8.4 | 第三方检测 | 1.第三方检测 首次计量院（所）检测费用（轮廓识别）。 |
| 1.9 | 控制中心设备 |  |
| 1.9.1 | 24口POE接入交换机 | 1.以太网交换机主机,≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),≥4个100/1000BASE-X SFP端口,≥4个GE Combo口,支持AC/DC。 |
| 1.9.2 | 超限超载监测软件系统 | - 过磅视频抓拍，车辆图片与称重记录绑定在一起，方便查询车辆过磅实时情况； - 具有初检数据查询、复检数据查询，可分类进行数据的报表查询。可查询现场实时数据和监控图像，并处理数据异常报警信息； - ▲AI识别仪：图像防篡改，支持视频和图片具备水印和校验功能支持除时间与地点（通道地址）信息外，须具备车道信息、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车身颜色及车辆类型）等；（需提供软件功能界面截图复印件加盖投标人公章）； - 称重流程定义：可支持配置各检测称重业务流程，满足打印不同检测单的需求； - 轮廓检测：软件支持车辆三维轮廓检测功能，具备激光雷达长宽高检测功能； - 录像功能：软件支持车辆从上磅开始到下磅过程的自动录像功能； - 系统配置：系统配置中包括可修改页面标题等内容的基本配置、 设备仪配置和设置摄像头IP地址等的高级配置、 添加删除修改用户的用户管理、 登记警察和路政人员信息的磅单登记、添加删除更新治超站信息的站点登记以及连接服务器信息的服务配置； - 智能系统硬件设备故障、地磅被安装遥控干扰装置，微信小程序、平台实时报警； 9.▲支持底盘扫描：车辆底盘安全检测功能，具备对过磅车辆底盘进行扫描检测功能；（需提供软件功能界面截图复印件加盖投标人公章）； 10.▲管理权限：软件支持多级权限管理，防止人为出错和人为作弊现象发生。（提供功能界面截图佐证，并盖投标人公章）； 11.▲所投软件产品具有称重作弊自动报警相关软件著作权证书或自主知识产权证书等证明文件，并提供证明文件。 |
| 1.9.3 | 前置工控机设备 | 1.采用野外机柜，双层机箱密封设计，其电磁兼容性(EMC)温湿度控制功能应符合《动态公路车辆自动衡器》(JJG907)对称重仪表 EMC 和温湿度彩响因子的相关规定； 2.具备数据采集、匹配、合并存储、转发和查看等功能； 3.具备RS232、RS485、以太网等多种开放、通用的数据传输接口和传输协议，具备对接入设备运行状态监测、故障诊断和故障报警等功能。平均故障间隔时间应≥20000h，平均修复时间≤30min； 4.具有远程电源管理与控制能力，可对机柜供电状态、电流、电压、功率、用电量进行实时监控； 5.支持可视化界面操作，具备友好的人机接口； 6.工控机关键部件防护等级不低于IP65。 |
| 1.9.4 | 液晶显示器 | 1.屏幕尺寸:不低于22英寸； 2.最佳分辨率:1920x1080； 3.接口:VGA*1，HDMI*1； 4.面板类型:IPS； |
| 1.9.5 | 打印机 | - 黑白办公多功能打印、复印、扫描三合一体机； - 打印幅：A4； - 支持网络打印。 |
| 1.10 | 基础及管线支架设施 |  |
| 1.10.1 | 线管 | 1.包含现场所需的PVC穿线管及敷设。 |
| 1.10.2 | 线材 | 1.包含现场所需的线材及敷设。 |
| 1.10.3 | 称重检测设备辅材 | 1.包含现场所需的基础开挖、缆沟开挖等工作。 |
| 2 | 加装电子围栏 |  |
| 2.1 | 电子围栏监控设备 |  |
| 2.1.1 | 16盘位网络硬盘录像机 | - 主处理器：工业级控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； - 周界后智能性能（路数）：≥4路，每路绘制≥10规则线； - 周界前智能性能（路数）：≥16路； - 接入路数：≥32路； - 分辨率：32MP、24MP、16MP 、12MP 、8MP、 6MP 、5MP、 4MP 、3MP 、1080p 、960p 、720p 、D1、 CIF； - 解码能力：不开智能：≥2路32M@20fps ，≥2路24M@20fps， ≥ 4路 16 MP@30fps， ≥5路 12 MP@30fps， ≥8路 8 MP@30fps， ≥ 12路 5 MP@30fps， ≥16路 4 MP@30fps， ≥32路 1080p@30fps ；开智能：≥1路 32 MP@20fps， ≥1路 24 MP@20fps ，≥2路 16 MP@30fps ，≥4路 12 MP@30fps ，≥4路 8 MP@30fps ，≥8路 5 MP@30fps， ≥12路 4 MP@30fps ，≥24路 1080p@30fps； - 视频输出：≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出，其中HDMI1和HDMI2异源输出，VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，支持4K显示； - 视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG，音频压缩标准：PCM/G711A/G711U/G726/AAC； - 接入标准：ONVIF 21.12(Profile T Profile S Profile G)、CGI、SDK、GB28181、GB/T35114 A级； - RAID：RAID0/1/5/6/10； - 硬盘热插拔：支持； - 报警联动：录像、抓图、IPC外部报警输出、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件； - 音频输入：≥1路，RCA接口，音频输出：≥2路，RCA接口，报警输入：≥16路，报警输出：≥8路，其中1路12V1A ctrl输出； - 硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化，eSATA接口：≥1个，RS-232接口：≥1个，RS-485接口：≥2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口），USB接口：≥4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，HDMI接口：≥2个，VGA接口：≥2个，网络接口：≥2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； - 供电方式：AC100V–240V, 50-60Hz功耗：<15W（不含硬盘，空载）； - 支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲支持接入带有火情检测、热点检测、温度检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章） ； - 支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。 |
| 2.1.2 | 55英寸安防显示器（含支架） | 1.尺寸：不低于55寸； 2.亮度：不低于380cd/m²； 3.供电方式：AC100～240V，50/60Hz； 4.工作温度：0℃～+40℃。 |
| 2.1.3 | 筒型网络摄像机(400万像素) | - 传感器类型：不低于1/3英寸CMOS； - 像素：不低于400万； - 最大分辨率：不低于2560×1440； - 最低照度：不低于0.01lux（彩色模式）0.001lux（黑白模式）0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：不低于80m（红外）30m（暖光）； - 镜头类型：定焦； - 内置MIC：内置不低于1个MIC； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）CGIGB/T28181-2022； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：不低于IP67； 11.含摄像机支架。 |
| 2.1.4 | 智能球型摄像机(400万像素) | - 传感器类型：不低于1/2.8英寸CMOS； - 像素：不低于400万； - 最大分辨率：不低于2560×1440； - 最低照度：不低于彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； - 最大补光距离：不低于150m（红外）； - 光学变倍：不低于23倍； - 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警； - 人脸检测：支持人脸检测、抓拍、人脸增强，支持人脸抠图区域可设：人脸、单寸照，支持实时抓拍、质量优先二种抓拍策略； - 防抖功能：电子防抖； - 透雾功能：电子透雾； - 网络接口：不低于1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； - 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； - 防护等级：不低于IP66、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； - 球机尺寸：不低于6寸； 15.含摄像机支架。 |
| 2.1.5 | 智能鹰眼摄像机（含支架） | - 传感器类型：全景：不低于1/2.8英寸CMOS 球机：不低于1/1.8英寸CMOS； - 像素：全景：不低于1600万球机：不低于400万； - 最低照度：全景：不低于0.002Lux（彩色模式）0.0002Lux（黑白模式）球机：0. 001Lux（彩色模式）0.0001Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：球机：不低于100米； - 镜头焦距：全景：不低于2.8mm 球机：不低于5.3mm～134mm - 视场角：不低于全景：水平：360°垂直：103°球机：水平：3.5°～58°垂直：2°～35°对角：2°～64°； - 周界防范：全景: 绊线入侵、区域入侵、停车检测，球机: 绊线入侵、区域入侵、停车检测、穿越围栏、快速移动、物品遗留、物品搬移、人员聚集、徘徊检测； - 人脸抓拍：支持； - 人脸检测：支持人脸检测、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓图、支持人脸增强、支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测支持跟踪、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； - 智能编码：支持H.265、H.264； - 内置MIC：支持； - 内置扬声器：支持； - 最大Micro SD卡：不低于512GB； - 旋转范围：不低于水平：0°～360°垂直：-10°～90°； - 预置点：支持； - 音频输入：不低于2路（接线端子）； - 音频输出：不低于1路（接线端子）； - 报警输入：不低于3路（湿节点,支持直流3V～5V电位,5mA电流）； - 报警输出：不低于2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； - 模拟输出接口：不低于1路（CVBS输出 BNC接口）； - 供电方式：DC36V； - 防护等级：不低于IP67； - ▲设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲支持自动拼接功能,可将任意连续的2～8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）。 |
| 2.1.6 | 安防监控立杆9米 | Q235钢材，壁厚5mm，热镀锌工艺，杆高9米,含箱体、防雷接地、安装配件、辅材等。 |
| 2.1.7 | 安防监控立杆3.5米 | 1.名称:监控立杆； 2.监控立杆的材质及高度:杆高3.5米,含箱体、防雷接地、安装配件、辅材等。 |
| 2.1.8 | LED户外投光灯 | 室外Led照明灯庭院灯射灯150W，防水等级IPX5，单色冷光（5000K以上）。 |
| 2.1.9 | 24口POE接入交换机 | 1.以太网交换机主机,≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),≥4个100/1000BASE-X SFP端口,≥4个GE Combo口,支持AC/DC。 |
| 2.1.10 | 围栏监控系统工作站 | 不低于1.酷睿i5 商用台式机电脑整机CPU：i5-10400 内存：8G 硬盘：1T 键鼠 串口 22英寸显示器。 |
| 2.1.11 | 车辆道闸系统软件 | - 平台对接功能：支持将车辆入场、车辆出场、车辆预入场、车辆预出场、车位数据推等信息送至指定的http地址。 - 系统管理功能：1）支持车位数管理功能，对车位数进行修改，并且可以在车位数满时控制进出车类，并给与对应的提示；2）支持密码修改功能，用户可以修改自己的登录密码；3）具有中心值守、可视对讲；4）通道视频实时预览功能；5）支持中心值守远程开关车道道闸功能；6）停车场车道道闸常开、关闸、开闸功能配置。 - 放行规则功能：可按不同车类、不同时间段、车位满等不同情况设置是否自动起杆，可快速复用开闸规则至其他岗亭根据不同时间段设置道闸常开。 - 系统管理功能：1）支持角色、用户、权限的管理，可以根据用户需求设定收费员、财务、管理员：2）支持操作日志管理，可以查询到用户的各类操作日志；3）支持定时任务功能，系统后台具备定时清理图片、日志等功能；4）支持SQL监控功能，针对系统数据库运行情况进行监控，可以快速的查看后台数据；5）设备状态管理，快速查看设备在线情况； - 校时功能检查：具有自动校时功能，可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。车辆管理功能： - 支持特殊车牌(警车、军车、应急)管理，可设置单独放行规则； - 支持包月车辆剩余天数显示、语音提醒功能； - 支持车道上车辆滞留超过设置时间语音文字提醒功能，有报警显示、语音提醒功能； 9.支持车辆倒车离场报警功能； 10.支持获取显示道闸实时状态、使用次数、雷达状态、LED屏实时状态功能。 |
| 2.1.12 | 出入口控制终端 | - 操作系统：内置； - 内存：不低于8GB； - 设备性能：单台不低于6车道，支持不低于5台级联； - 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段支持混进混出配置； - 车类管理：支持不低于5类车类：固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车； - 车型管理：支持不低于3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； - 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； - 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； - 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； - 监控中心：支持不低于6车道监控，岗亭收费、异常放行； - 云平台接入：支持接入云睿平台实现电子支付； - 异常处理：支持手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； - 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； - 供电方式：DC12V，5A适配器； - 停车场管理功能：1.支持填写停车场，包括场区名称、场区总车位、剩余车位、经纬度、营业起止时间、场区地址、场区类型，可以对停车场信息进行修改2.支持不低于1个母车场4个子停车场支持无人值守停车场、混进混出、出入口多相机、子母计费规则不同。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲进入出口车辆匹配功能：支持车牌号码+车辆结构化数据的进入出口车辆匹配功能，车辆结构化数据包括车型、车标、车系当车牌号码识别错误其中的任一位，系统可进行匹配，针对无牌车可以采用车型、车标、车系进行匹配。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）。 |
| 2.1.13 | 自动道闸机(含防砸雷达) | 1.杆件类型：直杆； 2.起杆速度：不大于1s； 3.电机类型：直流无刷； 4.防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 5.断电抬杆：支持； 6.遇阻反弹：支持； 7.防撞功能：支持； 8.断电手摇：支持； 9.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离不低于50m； 10.供电方式：不低于AC 186～264V； 11.工作温度：不低于-40℃～+70℃； 12.防护等级：不低于IP54； 13.安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装。 |
| 2.1.14 | 车牌识别摄像机（含立柱） | - 显示屏：LED屏（不低于4行4字，支持红绿黄三色显示）； - 显示屏尺寸：不低于256mm × 256mm（长 × 宽）； - ▲护罩内置LED灯：护罩内置≥3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - 传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS； - 图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：H.265H.264BH.264MH.264HMJPEG； 7. 二维码：支持二维码显示信息功能； - 屏幕坏点检测：支持； - 抓拍距离：不低于2.5～6m； - 除雾功能：支持自动除雾； - 供电方式：AC110V～AC230V； - 镜头：标配； - 镜头类型：变焦； - 镜头焦距：标配不低于2.7-12 mm电动变焦镜头； - ▲智能帧：支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）； - ▲报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或原厂投标专用章）。 |
| 2.1.15 | 地埋式车辆感应器 | 1、响应时间：≤100毫秒； 2、工作温度：不低于﹣20℃～﹢65℃； 3、频闪持续时间：无限存在； 4、频率：不低于20KHz至170KHz； 5、工作频率：不低于20KHz至170KHz； 6、反应时间：≤100毫秒； 7、存在时间：无限存在； 8、灵敏度：三级可调； 9、线圈电感量：不低于50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 10、线圈连接线：最长≥20米，每米至少双绞20次； 11、工作电压：220V±10%； 12、额定功率：≤4.5W； 13、存储温度：不低于﹣40℃～﹢85℃。 |
| 2.2 | 基础及管线设施 |  |
| 2.2.1 | 管线及设备辅材 | 1.所需的PVC穿线管、线材、基础及辅助材料等工作。 |
| 3 | 超限检测站（点）链路租赁服务 |  |
| 2.3.1 | - ≥50M互联网专线； - 各站（点）至本市（县）交通局； - 服务时间：24个月。 |  |