
广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目

设计施工总承包

设计任务书

目    录

3第1章  总则


31.1项目背景


31.2本次设计范围


31.3任务书编制依据


4第2章  项目概况


42.1项目基本情况


62.2项目建设条件


7第3章  设计工作范围和内容


73.1设计工作范围和内容


11第4章  设计工作要求


114.1设计原则及理念


114.2对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求


124.3 限额设计


124.4设计成果要求




第1章  总则
1.1项目背景
项目位于黄埔东路和开发大道交汇处也是黄埔临港经济区重要的地铁换乘枢纽，是黄埔区重点改造区域。按照《广州东部枢纽地区发展规划》，广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目位于“穗莞大道发展走廊”之上，是联系广州中心城区与东莞、深圳的重要节点。本次旧村更新改造，可推动项目整体更新改造，为新产业、新公服、新生态、新文化、新人居拓展高质量发展空间，打造穗莞深黄金走廊上的新活力节点，为黄金走廊沿线低效发展区域的高质量转型提供示范。

1.2本次设计范围

本次设计范围广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1。

1.3任务书编制依据

编制设计任务书主要依据基础资料：

1.
行政许可性文件、规划要点、大市政条件和水文资料等；

2.
建设单位提供的用地红线图及现状地形图等；

3.
建设单位提供的使用需求；

4.
现行的国家及地方的其它有关设计规范等；

5.
初步设计文件及概算。

第2章  项目概况

2.1项目基本情况

2.1.1工程名称

广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目
2.1.2项目业主

    科学城（广州）城市更新集团有限公司

2.1.3项目地址

项目用地位于广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片，东至疏港铁路，南至东晖路，西至广石化中转库、南湾村，北至将军山二路，黄埔东路从项目中部穿过。
2.1.4项目建设规模

广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1建设项目地块用地位置详见建设用地规划红线图。 
用地性质为商业用地兼容商务用地兼容二类居住用地(B1/B2/R2)，用地面积12229.19平方米，总计容建筑面积约37432.00平方米（其中：住宅11200.00平方米，商业商务25000.00平方米，配套公服1232.00平方米），总建筑面积暂定约55552.00平方米，地下室面积约15620.00平方米，建筑高度：最高高度为99.99米。（所有指标数据最终以规划部门正式批复为准）；

2.2项目建设条件

主要规划指标如下：

1、用地概况

（一）用地性质：商业用地兼容商务用地兼容二类居住用地(B1/B2/R2)

（二）总用地面积：12229.19平方米 

2、经济技术指标：

(一)建筑密度≤40%，绿地率≥35%。

(二)容积率≤3.06，总计容建筑面积约37432.00平方米（其中：住宅11200.00平方米，商业商务25000.00平方米，配套公服1232.00平方米）。

[image: image1.png]\ i .
\ X
0 50100 200 300 400

1
1
\
\
1
1
1
! -}
1
1
1
b o
iR =
Lo
3 ]
e
L -
1
1
1
-
[
i
- -
------- [
———————————— Sy
E— 1
1

\ 1
1 3 \
\ A
i ! \‘
1 \\
i . '
rsl I [ . B )
1 1
= 1 L
¥ Q9
[ ] ,I
[0 ,I
[} ;

(BT w5 msteses — R 5 B
IR 51 eSS P N |
RPN |

I 15zt %

-7@2 py

BIESEE





(三)公共服务及市政设施建设要求：

	项目名称
	数量
	建筑面积(㎡)
	用地面积(㎡)
	规划设置要求

	警务室
	1
	200
	-
	

	物业管理
（含业主委员会）
	1
	50
	-
	

	社区卫生服务站
	1
	500
	-
	

	护理站
	1
	30
	-
	

	小区游园
	1
	-
	-
	

	快递送达设施
	1
	30
	-
	

	其他商业服务设施
	1
	292
	-
	

	可回收物便民回收点
	1
	30
	-
	

	公共厕所
	1
	100
	-
	

	5G基站
	1
	-
	-
	

	垃圾投放点
	2
	-
	-
	

	地块建设调蓄设施
	1
	-
	397
	用地面积397㎡，

规模397m³


3、上述地块最终方案及指标数据以规划部门正式批复为准。
4、关于地块内涉及历史文物、名木古树及其后续资源设计要求如下：
（1）地块内如涉及历史文化遗产和特色风貌等，应服从《中华人民共和国文物保护法》、《广州市文物保护规定》等相关规定，并征求主管部门意见，对历史文化遗产和特色风貌进行保留、复建、恢复对原村落传统生活中已形成的有传统特征的空间和场所（祠堂、学堂）；

（2）地块内如涉及古树名木及其后续资源 、现有绿地、连片成林、大树或其他树木的，按照《广州市绿化条例》《广州市古树名木迁移管理办法 》《广州市城市树木保护管理规定 （试行）》等有关规定进行设计。

第3章  设计工作范围和内容

3.1设计工作范围和内容

3.1.1设计范围：

承包人负责本项目用地红线范围内施工图设计、市政管网接驳、现场技术指导、设计变更、服务与监督工作，竣工图签审及配合竣工图编制、竣工验收配合等工作。

3.1.2 设计工作内容：

包括但不限于以下工作内容：

（1）根据发包人提供的初步设计文件完成相关施工图深化设计工作，施工图设计深度应满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于施工图设计深度要求并通过施工图审查单位审查取得施工图审查合格书。同时需配合后续人防、消防、住建等部门及施工图质量抽检复核修改工作。

（2）评估发包人提供的初步设计成果设计的合理性及合规性，提出合理性合规性优化意见建议，必要时可开展多方案比选论证并对推荐方案进行说明（可从经济性、实施条件等方面进行比较和论证），经发包人同意后对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

（3）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括：

1）建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、燃气、幕墙、门窗、栏杆、外立面分色图和控制手册等施工图设计；

2）室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及小区道路）、园林景观（含架空层）、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场施工图设计；

3）负责装修（含公共区域）施工图设计、建筑节能、绿色建筑、海绵城市设计、装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计，样板间及展示区所有专业设计（如有）；

4）对专业工程或专项深化设计（包括但不限于装修、钢结构、永久供电、智能化、幕墙、边坡防护、基坑支护、人防、泛光、燃气、抗震支架、BIM设计、标识、车位划线、第五立面设计、手机无线信号覆盖等）的设计成果进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。

针对智能化系统设计，需涵盖通信网络系统（包括电话（语音）网络系统、有线电视系统、公共广播及消防广播系统；综合布线；信息导引及发布系统）、建筑设备监控系统（满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康监测等需求。）、安全防范系统（访客对讲、紧急求助报警装置、闭路电视监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统等）、智能化系统集成（信息综合布线满足数字家庭系统需求，能实现系统平台、家居产品互联互通；户内设置基本智能产品，预留居家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件）。

（4）项目红线范围外对外接驳的外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建）、弱电（含接驳）、燃气（含接驳）等，满足规范及相关部门申报要求。

（5）装配式建筑设计及用于装配式审查的配合设计工作，费用含在工程设计费内不另行增加，装配式比例按政府相关规范要求，最终比例以政府批复为准。

（6）绿色建筑（具体绿建按照国家标准、土地规划条件及合同约定等执行）及其设计评价标识的申报（如有）

（7）配合发包人办理项目深基坑审查、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

（8）因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作，包括但不限于：文保专项设计、配合“新城建”工作等。

（9）负责三维动画、效果图制作、宣传册附图等（如有）制作；配合沙盘模型制作（如有）。

（10）落实中央关于推进新型城镇化“四好”建设标准相关规定情况，包括：

1）切实有效提升居住舒适感。安置房住宅建筑居住楼层的层高不小于 3.0m;楼板厚度不少于 130mm 且隔音涂料涂覆厚度不少于 3mm,或楼板厚度不少于 160mm;外窗采用 6+9A+6 及以上规格中空low-e玻璃;住宅建筑的电梯厅等公共空间采用自然采光、自然通风或配置新风换气设施;电梯轿厢高度≥2500mm;生活供水采用分格双水箱，达到水箱清洗或维护不影响住户用水;建筑面积超过80平方米的住宅起居室(厅)净宽不小于 2.8 米，主要卧室的净宽不小于 2.5 米，次要卧室的短边净宽不小于2米，阳台进深不小于 1.5 米（主阳台或景观阳台）。

2）提升居住环境绿色健康。落实《加强园林绿化规划建设管理推进“四好”建设工作指引(试行)》(穗林业园林通【2024】307号)相关要求。

3)开展数字家庭建设。信息综合布线满足数字家庭系统需求，能实现系统平台、家居产品互联互通:依照相关标准同步配建光纤到户和移动通信基础设施:户内设置基本智能产品，预留居家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件;满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康监测等需求。

4）完善社区配套。按照《完整居住社区建设指南》《广州市城乡规划技术规定》、用地条件的相关要求统筹设置公建配套设施。

5）智慧住区建设。满足广州市地方标准《基于城市信息模型的应用规范 第三部分:智慧住区建设、运营及评价》智慧住区部分对单栋楼控制项要求，且不少于50%项目达到二星级水平且不少于 20%项目达到三星级水平(以栋为单位进行评价)。

6）风貌保护与文化传承。保护历史文化遗产和特色风貌，保留、复建、恢复对原村落传统生活中已形成的有传统特征的空间和场所(祠堂、学堂)。

（11）落实中央关于推进新型城镇化“平急两用”相关规定情况，包括：

1）项目如有保障性租赁住房独立成栋满足平急两用楼栋间距要求，需按照《广东省“平急两用”公共基础设施建设设计指引》《旅居类“平急两用”公共基础设施转换设计方案编制指引》，在设计中嵌入“急时”功能、预留转换空间，并编制《旅居类“平急两用”公共基础设施转换设计方案》《旅居类“平急两用”公共基础设施“平时转急时”功能转换实施方案》，且内容完整且按方案执行。

（12） 落实中央关于推进新型城镇化新型建筑工业化相关规定情况，包括：

1）安置区 80%以上项目面积按照装配式建筑评价标准进行规划、设计和建造，居住建筑 100%按照装配式建筑评价标准进行规划、设计和建造。

2）模块化建筑设计（如有）。

3）设计阶段采用 BIM 技术，并采用 BIM 正向设计，BIM 模型交付深度应满足广州市 BIM、CIM 相关标准要求。

（13） 落实中央关于推进新型城镇化绿色建筑（含光伏）相关规定情况，包括：

1）按照《广州市绿色建筑发展专项规划(2021-2035)》的要求，明确新建建筑绿色建筑等级，并按绿建等级要求落实。

2）新建建筑应安装分布式光伏，新建住宅项目光伏覆盖率>15%(按屋顶水平投影面积计算)，且符合《新建建筑工程第五立面设计要求》。

（14）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料。

（15）负责项目竣工图审核工作。

（16）负责施工图阶段所有专业评审的所需的费用（含专家评审费）。

（17）本项目招标文件及本合同约定的其他设计、服务工作。
3.1.3设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求，相关专业人员应驻发包人指定场所开展设计服务及协调工作，相关费用包含在设计费中。）

（2） 负责根据政府相应文件及发包人要求组织设计范围内各项专家设计论证及评审工作，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

（3）在征得发包人同意后，设计人可以将非主体、非主要及设计人不具备资质的专业分包，分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案（分包部分设计费用含在设计费中，发包人不再支付其分包产生设计费用或价差）。

（4）其他关于分包的约定：设计人如为了给项目提供更好的设计服务，可聘请具有相关专业设计资质的顾问合作单位进行专业设计咨询工作。咨询费由设计人自行解决，费用已包含在本合同价中。

（5）对于需要对设计成果组织专家评审会认定的，相应的组织费用及专家评审费用由设计人承担。

3.1.4 设计成果文件要求

按合同要求。

第4章  设计工作要求

4.1设计原则及理念

1、满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2、项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足业主关于项目投资控制的目标。

3、合理利用土地，确保满足功能使用需求，对城市景观、邻里空间，商业价值、节约用地。做到认真深入细致研究，设计思路清晰，规划布局合理。

4、正确处理使用、辅助、交通三大部分关系，对建筑空间进行合理组合，优化设计。

5、建筑设计考虑节能要求，建筑单体平面控制建筑的体型系数，建筑立面设计应考虑工程造价及施工难度。

6、规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。
4.2对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

1、承包人交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，承包人必须按要求落实到设计和设计变更中。如果执行新标准、规定和依据导致承包人义务增加、工作量或费用增加，由承包人承担相关风险，承包人不得以此为由向发包人提出索赔或补偿要求。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

2、承包人应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、审查单位、发包人的审核、图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸直至复核相关要求
3、承包人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。
4、由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但承包人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。
5、项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。
4.3 限额设计要求
在保证设计质量的前提下，承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则在政府主管部门批复的初步设计图纸基础上开展施工图设计工作，按照政府固定资产投资估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算的原则，实行限额设计，确保工程预算、工程结算不突破政府主管部门批复的可行性研究报告、初步设计概算等限额指标。施工图设计成果进行工程预算测算后如超出政府主管部门批复的可行性研究报告、初步设计概算等限额指标，需无条件优化至满足政府主管部门批复的限额指标，不额外增加设计费用。

4.4设计成果要求

1、施工图设计应根据广州市人民政府有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等，施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

2、施工图图纸深度除应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求深度外，应达到以下深度要求：
（1）能据以编制施工图预算；

（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

（3）能据以进行施工和安装；

（4）能据以进行工程竣工验收。

3、各专业出图前必须互相合图会审图纸，如因现场原因先出图纸，则必须在出图后完成内部各专业的图纸会审。


PAGE  


