编 制 说 明

一、工程名称：

东风日产花都二工厂电池PACK厂房建设项目工程施工

二、工程概况：

本项目位于广州市花都区新华镇广州风神汽车有限公司花都二工厂内。

三、编制范围：

1、建筑工程；2、结构工程；3、给排水工程；4、电气工程（包括甲供设备安装调试及送电、全部高压柜保护系统的计算、整定、调试、试运行，以及电力全系统的电力报批、图纸优化、调试、送电等）；5、暖通工程（在综合站房内全部内容及出综合站房围墙1米内管线，不在本次发包范围内）；6、动力工程及综合站房设备基础(在综合站房内其他内容及出综合站房围墙1米内的管道，不在本次发包范围内）；7、消防工程；8、海绵城市工程；9、外网工程等。

四、编制依据：

1、业主提供的“东风日产花都二工厂电池PACK厂房建设项目”技术要求、施工图等资料；

2、《GB/T50500-2024建设工程工程量清单计价规范》；

3、2018版广东省房屋建筑与装饰工程综合定额；

4、计税方式：增值税（一般计税方法）；

5、材料价格采用《广州市2025年第8期》信息价，其他部分材料结合市场行情综合考虑；

6、人工单价按穗建造价〔2025〕111 号中“人工价格指数为 107.9（含机上人工）”作调整。

五、编制说明：

1、水泥按照散装水泥考虑；

2、混凝土按照商品砼考虑，运输15KM，均按照车载泵送混凝土计算；

3、商品砂浆按照散装砂浆，运输25KM以内，移动筒仓租赁按照市场价考虑；

4、中粗砂按照天然砂石（不过筛）计算；

5、土方运距按照15KM考虑,厂区回填所需的土方按照现场堆放，其他余土按照招标文件要求外运；

6、按招标技术要求中暂定量编制如下：

（1）围栏利旧安装：保护性拆除后的围栏，按“现场拆改利旧总平面图”，利旧安装至场地东侧、南侧，暂定工程量为200米，部分锈蚀严重的，经甲方同意可作为废品移交甲方处理。

（2）新建围栏：，以上利旧仍不足的位置，需新建围栏，做法按“现场拆改利旧总平面图”，暂定工程量为200米。

（3）热熔料漆划线：根据物流方需求，车间内需增加热熔料漆划线，线宽100mm、厚度1.5mm，暂定工程量为2200米，颜色由业主方确认。

（4）既有道路局部保护性破拆：场地南侧既有成品车物流道路，其单侧需进行保护性破拆，要求拆除的同时，不损坏待保留道路的结构。拆除长度与场地南侧新建挡土墙长度相同、拆除宽度暂按3m考虑。

（5）既有道路破拆：场地北侧、西侧既有成品车物流道路，需全部进行拆除、垃圾清运出场，暂定道路宽度6米、暂定道路长度400米。

（7）绿化带铲除：场地北侧、西侧的既有绿化带需拆除、垃圾清运出厂，暂定宽度3米（1.5米宽灌木、1.5米宽草坪）、暂定长度400米。

（8）引孔：引孔工程量=按设计桩数*设计桩长，此暂定工程量按图纸相关内容计算。

（9）土、溶洞处理：土、溶洞填充材料按水泥浆（水灰比0.6~0.8）考虑，暂定工程量100m³。

（10）遮光卷轴窗帘：应车间要求，辅房办公室窗户、厂房1轴处1层窗户需配置窗帘，窗帘为遮光卷轴窗帘，蓝底，高度随窗户，暂定长度250米。

7、按招标技术要求中暂列金额240万元（不含税）编制。