设计任务书

# 一、项目概况

1．项目名称：石井河粤上白云间文旅项目。

2．项目地点：本项目位于白云区石井河沿岸“文旅+”产城游生态综合提升首开区，由石井河海军桥至潭溪路河段，主要涉及白云区白云湖街道和石井街道，首开区河域长度2.5公里，河道宽度40至60米。

3．项目定位：项目建成后将成为广州市“生态治理+文旅体融合”的绿色水岸经济示范项目，不仅以艺术激活城市空间，打造了以健身运动、亲子游乐、极限挑战为主题的全天候活力运动休闲空间，还以“低碳运营”为核心，通过新能源游船、节能光影系统等低碳技术，打造可复制的城市滨水文旅样板。

4．发展目标：通过丰富的运动设施和活动空间，营造出一个充满活力的桥下运动公园氛围，成为城市居民休闲、娱乐、运动的重要场所。通过项目建设及营运，发展绿色旅游，带动周边绿色就业岗位增长，并形成“碧道修复-文化活化-产业升级”的可持续发展闭环，为美丽中国建设提供“白云方案”，助力广东省“绿色水经济”发展。

# 二、建设内容与规模

本项目通过结合现代光影技术与表演艺术，打造广州首个“水岸沉浸式文旅商综合体”，构建两岸商业消费风情街区。项目将打造1条石井河精品水上主题游线，以石井河的历史商贸为主题规划2.5公里水上游船环线，结合码头空间设计沉浸式演出及船上文化展演项目，打造沉浸式光影体验，通过码头连接沿岸夜市、美食街、文创集市等，带动夜间消费新体验。

石井河首开段（海军桥至潭溪路桥段水域）水上项目、石井河首开段周边物业投资建设经营。

1、提升改造工程：商业用房装修改造（张村商铺、沿街商铺、办公室和总控室）、升平社学装修改造、游客中心装修改造、绿化恢复工程、供配电系统、电力箱变等。（最终建设规模及指标以控规批复方案为准）

2、演艺工程：多媒体系统、演艺设备、音响设备、监控系统、总控系统、水系统、舞美机械装置、景观照明等。（最终建设规模及指标以控规批复方案为准）

3、设备及工器具购置工程：停车场设备、或与本项目相关的设备等。（最终建设规模及指标以控规批复方案为准）

# 三、设计范围

本项目设计范围东至石槎路，西至石潭西路，南至欣凯创意园，北至黄石西路；涉及街道2个（石井街、白云湖街）、行政村5个（槎龙村、潭村、马岗村、张村、大冈村），涵盖石井河段长度2.5公里，河道宽度40-60米；涉及潭村城中村改造项目；沿线涉及省级文保单位2处（升平社学、石井桥）、区级文保单1处（潭村电动排涝站）。

# 四、设计内容

对本项目的质量、造价、安全、工期、过程检测、竣工验收等实行全过程全面负责，包括建设项目的设计、采购、施工。设计范围包含本项目概念方案设计、初步设计、设计概算编制、施工图设计、动画片源制作；采购范围包含设计范围内所涉及的相关设备；施工范围包含施工图设计范围内的全部内容，直至竣工验收合格并整体移交达到使用功能要求，工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

动画片源制作：演艺节目约15分钟动画的制作、调试，音乐50分钟。

概念方案设计：完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作。

初步设计：根据发包人提出的本项目设计阶段性模式要求，负责完成阶段性的初步设计文件（概算编制），设计内容和深度应满足政府相关规定；制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

施工图设计：在初步设计基础上进行施工图设计、设计论证以及所有设计的后续服务。包括勘察、施工图设计、施工图报审、施工过程的设计变更等；施工图预算编制；

# 五、设计原则

设计单位应当按照《广东省建设工程设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

1.以人为本，创新提升

坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，开展城市修补，完善小区功能，改善人居环境，营造干净整洁平安有序的城市环境，提升适宜居住、适宜创新创业的城市品质，打造“温暖、宜居”的居所。

2.绿色低碳，持续发展

以低碳绿色环保、地方特色、公众参与、保护城市历史文脉、可持续发展理念为指导，提升基础设施与公共服务设施建设，改善社区人居环境。

3.因地制宜，特色设计

考虑建筑年代、街区肌理、居民意愿、文化、特色产业等因素进行设计。

4.连接联通，便民利民。

提升公共空间的基础上，促进连接联通社区医疗、教育、交通、商业服务网点等重要节点，以居民生活便利为导向。

5.建管并重，标本兼治。

实现自治管理和设施设备长效管养，巩固微改造成果。

# 六、设计成果及深度要求（包含但不限于）

概念方案设计、初步设计、设计概算编制、施工图设计、各项专业设计、竣工图编制以及后续的配合服务（负责施工定位放线、任务书编写、技术规范书的编制、验收等协助完成 其他与工程设计相关的工作任务）且确保满足节能建筑要求，设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

1.规划与方案设计阶段

①现状分析图

②总体平面图

③建筑及楼道改造效果图

④ 社区公共部分重要景观节点总平面图及效果图

⑤铺装、装修、照明、运动器具、公共与市政服务设施等设计意向图

⑥ 设计说明书

2.初步设计阶段

①初步设计说明

②初步设计图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观、市政道路、市政管线等专业。

③项目概算

④其它专项设计（如需要）

⑤效果图及透视图

⑥有关电子文档（含效果图、方案设计说明及图纸和概算等）

⑦主要材料样板

3.施工图设计阶段

①施工报建图：总平面图、平、立、剖面图，构造和主要材料说明，综合管线图等。

②各专业图纸，主要包括：建筑、结构、给排水、电气及智能化、景观、市政道路、市政管线专业及各专项设计等。

③设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书。

④管线综合图。

⑤完整版施工图。

⑥有关电子文档。

# 七、设计要求

设计标准和规范依据：

1.《广州市城市总体规划（2017-2035）》；

2.《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》；

3.《广州市旧城更新改造规划纲要》；

4.《公园设计规范》（CJJ48-92）；

5.《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）；

6.《城市道路绿化规划与设计规划》（CJJ75-97）；

7.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

8.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）；

9.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

10.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；

11.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

12.《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；

13.《民用建筑电气设计标准》 (GB 51348-2019 );

14.《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

15.《城市公园规划及设计规范》（DBJ440100/T23-2009）；

16.《广东省城市绿化条例》(1999年)；

17.《广州市公园管理条例》（1997年）；

18.《广州市海绵城市建设指标体系的通知》（穗水[2017]16号）

19.《城市古树名木保护管理办法》（2000）；

20.《广州市城市家具建设操作手册》；

21.《广州市既有建筑外立面空调机罩整治指引》；

22.《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 版)

23.《中华人民共和国文物保护法》(2024年)

24.《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2017年)

25.《中国文物古迹保护准则》(2015年)

26.《文物保护工程管理办法》(2003年)

27.《广州市文物保护规定》(2013年)

28.《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GB/T50165-2020)

29.《木结构工程施工及验收规范》(GB50206-2002)

30.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002)

31《古建筑修建工程质量检验评定标准(南方地区)》(CJ70-96)

32.《文物建筑防火设计导则》(试行国家文物局 2015年)

33.《中国古代建筑的保护与维修》文物出版社

34《广州市文物局关于加强文物保护单位周边建设工程监管通知》(穗文物【2018】807号)

35.《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》

36.其他国家、省、市的相关政策、法规及规定等；

37.其他相关设计规范；

38.建设单位提交的基础资料等；

39.本项目设计任务书。

审批通过的本项目前期成果文件及其它现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。

（二）总体设计要求

（1）设计定位准确，准确认知石井河在广州区域的城市定位，要精准对接“绿美广东”生态建设与广州打造“美丽城市”样板的战略部署。

（2）项目立足于深入挖掘和活化石井河沿线的非遗、古建筑、民俗等文化资源，推动商旅文产业的深度融合，与《白云区打造美丽中国城区样板工作方案》中保护石井河水生态环境、为构建宜居的岭南水乡添砖加瓦。

（3）以观众为基本进行设计，充分考虑多层次参与的心理。设计要融入体验性、互动性，使用数字化展示技术，让数字产业发展成果“看得见、摸得着”。

（4）在展示文化创新的广州底蕴的同时，增强对广州高品质夜间消费场景的开发以及可持续发展等内容的设计。

（5） 设计单位在其方案中要恰到好处的运用适当的夜游技术手法，通过水上游船行进、桥体光影互动、岸上夜景联动与休闲商业空间打造、码头提升等方式进行衔接整合。

（6）借助现代光影艺术与实景表演艺术的有机融合，打造互动体验突出、文化内涵丰富、消费场景多元、水岸有机联动、全年全时运营的游船行浸式夜游体系。

（7）设计要满足未来功能变化发展的要求，同时便于公众参与。

（8）演艺功能分区要做到有机整合，各区域既相互独立，又紧密联系，空间舒适大气，保证参观、运营流线组织合理。

（9）须采用先进技术，且实施必须具备可操作性，便于日常维护和更新。

（10）充分考虑安全性，符合公共场所安全、消防规范等要求。

（11）要求节能、低碳、新颖、创新。

（12）投标人的设计必须在限额范围内进行设计；

（13）投标人的设计必须符合国家、地方的相关规范、规章及现行标准；

（14）投标人必须按时间计划准时完成每个阶段的任务；

（15）严格遵循限额设计要求，确保工程概算不得超出经批复的项目投资估算以及确保施工图预算不得超出经批复的工程概算相应金额。

（16）满足规范、标准的要求，并按地块现场实际情况开展设计

应参考相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文等。应复核地块的现场情况，是否临近地铁，重要基础设施管线，与周边建筑物的关系等问题。

（17）经济合理绿色美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

（三）设备及安装要求

（1）根据技术指标进行选材，所有材料、设备要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求。

（2）设备产品应满足使用寿命长；须采用先进技术，具备可操作性，便于日常维护和更新。

（3）展示内容的策划与制作必须结合整体的设计方案，达到主题鲜明、具有视觉的冲击力，可逆性的修改，满足采购人的需求等；

（4）多媒体及数字化设备选配科学、合理，用材适当，应与陈列环境相协调，且不易损坏，经久耐用。声、光、电效果设计科学、合理，并富有创意。

（5）综合布线系统电源、防护及接地的设计要符合国家的最新规定；

（6）线路、管道敷设要求美观整齐、合理，原则暗敷，明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管保护，导线不得裸露。

（7）在免费保修期内，供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失。

（8）所有项目实施单位的现场管理工作由供应商负责，相关责任由供应商承担；

（9）项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行。

# 八、设计周期：60天。（具体详见招标公告及招标文件）

# 九、发包人实施要求

1、演艺设备系统要求

（1）所有供电线路和控制线路必须按设计规范要求穿管（线槽）敷设，严禁出现裸导线的情况，严禁把供电线路和控制线路直接埋在地面或墙体内；

（2）所有电缆在线槽内或穿管敷设，主干线埋设部分采用高密度聚乙烯碳素纤维HDPE电力波纹管或过路位置采用厚壁热镀锌钢管，户外明配钢管采用厚壁热镀锌SC管，绿地景观电线支线回路穿厚壁PE管埋地敷设。

（3）管线集中处采用铝合金线槽，板厚按国标执行；强、弱电电缆共槽时应用金属隔板隔离，电线、电缆在金属线槽内不应有接头；灯头线保护管户外穿防水可挠金属软管（或可挠金属电线保护管）敷设；

（4）本项目建筑物内电气管线、线槽在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。施工时管线出户需要穿墙或出屋顶时，应做好防水及密封，穿幕墙的地方需要提前与幕墙沟通配合，预留好安装条件。

（5）沿建筑物表面或在支架上敷设的刚性塑料导管，宜在线路直线段部分每隔30m加装伸缩接头或其他温度补偿装置。

（6）照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面 2.8m 以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源维护；

（7）室外安装照明配电箱、开关电源箱与控制箱等应采用防水、防尘型，防护等级不应低于 IP54,室内不应低于 IP40，落地安装时箱底距地不小于 300mm；

（8）人体可触及的灯具宜选用 III 类灯具，室外灯具的防护等级不应低于 IP65，埋地灯具的防护等级不应低于IP67；

（9）室外配电箱内元器件还应考虑室外环境温度的影响，距地面 2.5m 以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启；

（10）LED灯具应选用专用开关电源，具有主动式PFC功能，LED 灯具输入电压应与开关电源输出电压一致；

在正常视角范围内的光源可直视灯具，必须采取有效防眩光措施，应将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域的溢散光不应超过15%；

对人员可触及的照明设备，当表面高于 70℃时，必须采用隔离保护措施；

为保证不影响电源启动和照明效果，末端灯光电压偏差允许值为+5%~-10%，分支回路的线路走向可根据现场实际情况做适当调整。

2、景观照明要求

（1）夜景照明灯具及配套电器、开关电源、控制器等电气设备禁止安装在可燃材料表面；

（2）各种控制器必须按照施工设计规范要求安装在金属外壳的箱体内，不得埋在地面和墙体内；

（3）灯具的电缆电线接头应端子连接或涮锡连接、并做防水处理；

（4）为了保证安装强度和防止雨水腐蚀，灯具安装固定螺丝应全部为304不锈钢材质；

（5）刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度不大于1.2m，连接采用专用接头，连接处密封良好，防液覆盖层完整；

（6）可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）的接续导体。

（7）照明光源：选用高效节能、寿命长的照明光源，开关电源按光源要求配置，并满足相关能效标准的要求；

（8）照明灯具：选用功率因数不小于0.9的灯具（若灯具功率因数小于0.9，应就地补偿），灯具效率大于70%；

（9）本项目环境区域为E3、E4区，建筑物外立面夜景照明的照明功率密度值（按基础模式计算）达到规范要求。

3、视频系统要求

视频系统可以是投影设备、全息投影技术或相关多设备组合。

4、水秀系统要求

（1）水秀喷头全部采用304不锈钢产品。喷头流量、扬程、喷高满足效果相关要求；喷头进出口径满足要求并配有整流设备；喷头符合 CJ/T209-2005 相关标准。

（2）水泵采用精密铸造技术，泵的效率≥75%。每台水泵的效率曲线、流量扬程曲线和功率曲线有较宽的高效区，从设计点上升到关闭点，任何条件下水泵均能稳定运行。 每台泵的进口端自带有不锈钢过滤器，可以防止大颗粒沙粒和杂物进入泵体，防止堵塞水泵入口。采用抗沙的机械密封系统。水泵可以减少由于沙粒沉积在泵内加速水泵的磨损，从而延长水泵的寿命。电机为全封闭屏蔽式水冷马达。电机防护等级等参数符合潜水电机国际或国家相关标准。

5、音响系统要求

（1）视听音响系统需根据需要在节点处配置音箱。

（2）系统应具有扬声器、数字讯号处理器、通道数字功率放大器电源时序器、专业机柜、音箱线缆等设备组成。

（3）音响设备选型应依据品质好、经济上合理、使用上安全可靠、维护上便利快捷的原则。

6、多媒体系统要求

（1）成像投影技术先进、图像清晰、色彩绚丽，整个投影画面具有立体、清晰、逼真的效果，并能使用各种不同的信号源，配合灯光效果展现出不同的显示效果；

（2）要求产品具有高对比度和亮度，能显示画面均匀、色彩锐利的高品质无缝图像，避免画面中间亮四周暗的现象；

（3）投影单元的亮度均匀、色彩均匀，色彩还原好，无烧坏死现象；

（4）产品具有高可靠性，连续工作时间长，性能稳定；

（5）必须能输入多种信号源，使用、管理、维护方便；

（6）要求投影单元占用体积小，光损耗少；

7、控制系统要求

（1）控制室应具有控制演艺灯光、照明、音频、视频、水秀、激光、舞台机械以及实时监控等受控设备的功能。

（2）多媒体集中控制系统：表演集中控制系统应具有高容错、高性能开源分布式系统，支持远程控制、管理、无缝维护，支持在线无缝热拔插；支持自动时钟同步功能，支持时间轴多线程事件编辑功能，和自备份功能。

（3）远程控制：集成中央控制、无线远程控制为一体，自动程序,一键操控， 在固定应用场合可实现远程控制，方便管理维护，不受场地和距离的限制，达到完美的创意效果。控制系统网络通信协议使用 TCP/IP 或 UDP 数据传输方式，控制系统采用标准 DMX512 控制协议。

（4）主控制器具备≥200万像素（RGB）控制能力，软硬件设备具备连接强电系统的接口和控制水景表演、音响等第三方设备的接口；

（5）主控系统支持双机热备份功能。主控制器支持SD卡存储，能离线运行。主控制器设置密码锁，防止随意篡改程序。

（6）所有动态变化方式可以在总控进行编辑，可在非开灯时间进行下载传输。

（7）软件系统具有断网工作能力，在无网络信号的情况下可脱机工作。

（8）硬件设备要求工作温度温度-20～60℃，相对湿度0％～80％。支持防雷及POE，光电隔离浪涌抑制保护的功能。

8、舞美装置要求

（1）表演装置形式可根据演艺的需要由投标人合理选择，要求造型优美独特， 体现白云区文化特征和主题意境，配合 LED 灯光演艺互动。

（2）装置系统结合投标清单设计，照明实现手法可以是演艺灯光或投影技术等。布置在岸上的表演装置必须做好外形装饰，不影响白天景观；

（3）布置在水面的必须是移动的装置，不影响白天正常航运，具体由投标人根据需要设定。

（4）整体结构以及其它连接件、控制器、电源系统等按照投标清单设计。钢结构构筑物以及其它要求均应符合国家有关规范标准或行业标准，保证质量安全。

9、装饰装修要求

（1）装饰装修工程则围绕沿街商铺立面与内部空间升级、游客服务中心改造及绿化景观提升，融合岭南商贸文化和非遗元素，塑造集休闲、观演与文化展示于一体的滨水文旅新地标。

（2）对河道两岸原有沿街建筑进行外立面整治改造。拆除更新破损陈旧的门头和招牌，统一外立面风格和色彩，使街区形象整洁美观。

（3）改造过程中采用防水耐候材料，优化照明和招牌设计，提升夜间观感和商业氛围。所有沿街改造工程将配合城市照明规范，避免视觉冲突，打造岭南商贸文化特色的街区面貌。

（4）施工期间在土建装修配合下完成电源线、信号线与接插件敷设，并依序安装调光设备与灯具，安装过程要注意保护墙体与地面，开槽开洞后及时修复，预留孔洞需封堵并防火处理。

10、其他要求

（1）投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）游船备部件及随船所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商。

（4）投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（7）缺陷保修：如果游船交付使用后，缺陷多次反复出现，中标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。