广州市中西医结合医院门诊楼外墙改造工程（EPC）项目设计任务书

- 项目概况

本项目为广州市中西医结合医院门诊楼外墙改造工程，位于广州市花都区，建设单位为广州市中西医结合医院。项目内容包括医院门诊楼外立面改造、外墙防水补漏、救护车通道改造以及原垃圾房、救护车司机临时休息区与车棚的拆除工程、司机值班室复建等施工，其中外立面改造面积约5000平方米，拆除面积约150平方米。设计需结合建筑整体造型、功能需求及环境特点，确保在美观性、功能性、耐久性等方面满足项目目标。

1.项目名称：广州市中西医结合医院门诊楼外墙改造工程（EPC）。

2.项目地点：广州市花都区迎宾大道87号 广州市中西医结合医院。

3.改造规模：

- 外立面改造面积约5000平方米；

- 拆除面积约150平方米（包括原垃圾房、救护车司机临时休息区与车棚）。

4.建筑参数：

- 建筑面积：约14680.0平方米；

- 占地面积：约2676.0平方米。

5.项目内容：

- 门诊楼外立面改造及外墙防水补漏设计与实施；

- 幕墙设计与施工，主要用于建筑外立面装饰及外围护结构功能，涵盖主楼立面、裙楼立面及局部采光区域等部位；

- 救护车通道改造设计与施工；

- 原垃圾房、救护车司机临时休息区与车棚的拆除工程实施；

- 司机值班室复建。

二、设计目标

1.功能性目标：

- 通过外立面改造提升医院门诊楼的建筑美观性、耐久性及节能性能；

- 确保外墙防水补漏设计完全覆盖既有外墙的渗漏风险点（如裂缝、破损、密封失效等），消除改造后因防水问题导致的墙体潮湿、发霉、结构损坏等隐患；

- 救护车通道改造需满足医疗建筑的紧急通行、防滑、排水及相关设计要求。

2.合规性目标：

- 严格遵循国家及地方现行的建筑改造、防水工程、幕墙设计与施工规范（如《建筑防水工程技术规程》GB 50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、《医疗建筑通用规范》GB 50833等）；

- 符合广州市地方性建筑节能、绿色施工及医疗建筑专项标准。

3.安全性目标：

- 拆除工程需确保既有结构安全，避免因拆除作业对门诊楼主体结构或周边设施造成损害；

- 防水补漏工艺需考虑材料耐久性、抗老化性及长期荷载下的稳定性。

三、设计依据

1.国家/行业规范：

- 《建筑防水工程技术规程》（GB 50345）；

- 《建筑幕墙》（GB/T 21086）；

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009）；

- 《医疗建筑通用规范》（GB 50833）；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015）；

- 《广州市建筑工程施工图设计文件审查要点》（地方性标准）。

2.项目基础资料：

- 既有门诊楼建筑结构图纸、外立面现状照片及检测报告（需补充）；

- 医院提供的改造需求说明（如外立面色彩、材质、功能分区等）；

- 项目所在区域的气候条件（如年降雨量、风压等级、温差范围等）；

- 业主及设计院对防水性能、施工安全、环保要求的专项说明。

四、工作范围

1.外立面改造设计：

- 根据医院需求，设计外立面材料（如石材、玻璃幕墙、金属板等）的选型、构造及安装方式；

- 针对外立面改造区域（如窗框更换、面板更新、收边收口等），优化防水构造设计（如多道密封、排水槽设置）。

2.外墙防水补漏设计：

- 分析既有外墙的渗漏风险点（如裂缝、破损、密封失效、排水不畅等），提出针对性补漏措施；

- 设计防水补漏节点（如面板接缝、龙骨连接处、转角及收口部位），明确材料（如结构密封胶、耐候密封胶、防水卷材等）的性能参数及施工工艺；

- 综合考虑冷凝水排放路径，确保排水系统独立且高效，避免与雨水系统混用。

3.救护车通道改造设计：

- 优化通道的地面排水系统（如防滑坡道、排水沟设计）；

- 确保通道宽度、坡度及无障碍设施符合医疗建筑紧急通行要求（如满足救护车转弯半径、紧急疏散需求）。

4.拆除工程设计：

- 对原垃圾房、司机休息区及车棚的拆除范围进行详细规划，明确拆除顺序及对既有结构的影响；

- 提出拆除过程中的结构安全评估方案（如临时支撑、监测措施）及废弃物处理建议（如分类回收、环保合规）。

五、技术要求

1.防水构造设计：

- 外墙防水层需与主体结构及新旧材料界面紧密结合，确保连续性；

- 采用多道密封设计（如结构密封胶+耐候密封胶），重点处理面板接缝、龙骨连接、转角及收边部位；

- 排水槽、导流管等排水构件需满足设计流量要求，避免局部积水（需结合广州市降雨强度计算）。

2.材料性能要求：

- 防水材料（如密封胶、防水涂料、防水卷材）需通过防火、环保及耐久性检测（如《幕墙玻璃接缝用密封胶》GB/T 23662）；

- 外立面改造材料需兼顾耐候性、抗风压性及医院环境的卫生与易清洁要求。

3.施工可行性：

- 设计需充分考虑施工工艺的可操作性（如高空作业防护、材料运输路径）；

- 拆除工程需结合既有结构的承载能力，明确安全防护措施（如临时支护、监测点设置）。

六、交付成果

1.设计图纸：

- 外立面改造专项节点详图；

- 救护车通道改造平面图、立面图及相关施工需要的图纸；

- 拆除工程范围图。

2.计算书：

- 结构安全性计算（针对拆除区域的既有结构影响）。

3.材料清单：

- 列出防水材料（如密封胶、防水卷材）、外立面改造材料（如石材、玻璃、金属板）的名称、规格、性能参数及参考品牌（需符合项目招标要求及环保标准）。

4.专项说明：

- 针对医疗建筑外立面改造的特殊需求（如易清洁、抗污染、耐久性）进行技术说明；

- 针对既有外墙的渗漏问题，提出解决方案及施工注意事项。

七、进度安排

1.现场勘查与资料收集：设计单位需在合同签订后 7个工作日内完成既有门诊楼外立面现状勘查、渗漏点定位及业主需求确认。

2.初步方案设计：根据勘查结果，于 7个工作日内提交外立面改造、防水补漏及通道改造的初步设计方案（含图纸、材料建议及技术说明）。

3.深化设计与审核：结合业主及设计院反馈，于 7个工作日内完成深化设计，并提交相关方审核（包括结构、消防、环保等专业协同）。

4.施工配合与调整：根据施工进展，提供现场技术指导及设计调整建议，确保设计与实施无缝衔接。

八、质量保证

1.整体协调性：外立面改造、防水补漏及通道改造设计需与建筑结构、暖通、消防、无障碍设施等专业协同优化，避免冲突；

2.交付审核：所有设计成果需通过业主、设计院及监理单位的联合审核，确保符合国家规范、地方标准及项目专项要求。

九、其他要求

1.安全与环保：

- 设计需考虑施工过程中的安全措施（如高空作业防护、拆除区域临时支护）；

- 优先选用环保型防水材料及外立面改造材料，符合医疗建筑的绿色施工要求。

2.可维护性：

- 防水构造应便于后期检查与维护，避免因隐蔽设计导致问题难以排查；

- 外立面改造节点需预留检修口或便于更换的构造，降低后期维护成本。

3.医疗建筑特殊性：

- 外立面改造需兼顾医院环境的卫生要求（如材料易清洁、抗污染）；

- 救护车通道改造需确保紧急通行的无障碍性及排水防滑性能，符合医疗建筑功能需求。

十、责任分工

1.设计单位：负责外立面改造、防水补漏、通道改造的专项设计，提供完整的图纸、计算书及施工指导文件；

2.施工单位：按设计文件实施改造与施工，确保工艺符合设计要求及规范标准；

3.监理单位：对设计及施工过程进行监督，重点把控防水节点、材料性能及结构安全。

十一、附则

1.本任务书为EPC模式下的专项设计指导文件，设计单位需对设计与施工的整合性、安全性及功能性负责；

2.具体参数需结合项目实际图纸、现场条件及业主专项要求补充完善；

3.本任务书经各方确认后作为设计与施工的依据，未尽事宜由业主与EPC总承包单位协商解决。

注：本任务书内容需根据广州市中西医结合医院门诊楼的实际图纸、现场勘查数据及业主专项要求进一步细化，确保设计成果的针对性与可实施性。

编制日期：2025年10月30日