设计任务书

- 项目基本情况

- 项目概况

- 项目名称：水务配套设施及附属交通设施建设项目

- 项目性质：新建

- 建设地点：广州市从化区良口镇鸭洞河北岸，105国道东部。

- 建设内容及规模：项目占地约6341㎡，建设内容包括建筑工程及室外工程两项。

建设内容包括水环境治理、生物多样性展示、水务管理及配套用房和交通服务设施、其他环卫设施等。项目占地面积约6341平方米，总建筑面积约1700平方米，其中建筑基底占地面积约1000平方米，绿地面积约1600平方米。(具体建设指标以建设单位最终选定方案和后期项目规划报批文件为准)。

室外工程主要包括室外道路、活动广场、园林绿化、室外管网、供配电、建筑外立面亮化等配套工程、红线外周边配套设施环境提升等配套工程；

- 规划设计原则

- 符合国土空间规划及由主管部门制定的相关规划条件；

- 整合资源，科学布局，结合周边景观资源，实现景观资源优化配置；

- 依据项目需求、材料供应及施工条件，选用适宜的结构体系；

- 建筑应满足功能需求并符合消防安全规定；

- 注重建筑与当地文化的协调统一，立面造型既体现地域特色，又彰显自身风格；

- 合理划分功能分区，有序组织人流与车流，确保交通便捷、管理高效，降低能耗；

- 在满足建筑形态与功能的前提下，实现安全、适用、经济、美观、节能环保的综合目标。

- 设计依据

按国家、省、市现行有关工程建设标准和规范进行设计。

- 总体要求

设计应基于综合使用需求和建筑功能，秉持经济与适用的原则，满足项目要求，严格控制面积指标，科学合理地布置各功能空间。应贯彻“以人为本”的设计理念，营造安全、便捷、健康、紧凑且和谐的环境，同时符合国家相关技术标准与规范，满足规划、消防、安全、节能、环保、绿色建筑及海绵城市等方面的要求。

- 总平面布置
（1）总平面布置应在满足功能需求的基础上，清晰表达总体方案的构思意图与布局特点。以《广州市城乡规划技术规定》为指导，统筹考虑竖向设计、交通组织与环境保护，并符合城市规划红线和周边建筑退缩要求。
（2）应确保空间布局合理、功能完备、交通流畅，合理规划建筑基底与绿化景观，突出实用性与整体性。
（3）交通组织应便捷经济、衔接科学。

- 建筑平面布置应在满足功能需求的前提下，体现总体方案的构思意图与布局特点，并符合消防安全、节能环保等相关要求。

- 各功能用房应充分利用自然条件实现采光与通风，降低使用成本。

- 功能分区应明确，流线组织清晰，确保使用合理便利。

- 各专业图纸须严格遵循现行消防、建筑结构、水电等专业设计规范，图纸深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

- 所选材料及规格应为本地区通用产品，确保质量可靠、价格适中、节能环保。施工做法应技术可行、质量与工期可控，并契合本项目实际特点。

- 应充分考虑与室外市政道路排水等系统的衔接，结合人流状况、地理区位及周边停车条件制定科学合理的交通组织方案。

- 设计单位应依据业主投资开发需求确定建筑设计方案。优先选用节能、环保、健康材料，采用合理施工技术与工期安排，严格控制建造成本与运营费用。

- 在项目报建阶段应满足建设单位各项报批手续要求，分阶段提供符合规定的设计文件。

- 所有专业图纸应符合国家现行技术规范与标准，并达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）要求。施工阶段须对施工单位深化设计成果进行审核确认，并加盖审核章。

- 海绵城市建设要求：建设项目须采用雨污分流系统，并按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》相关规定实施雨水径流控制，确保满足规划设计条件。

- 项目设计范围

本项目占地面积约6341平方米，总建筑面积约1700平方米，其中建筑基底占地面积约1000平方米，绿地面积约1600平方米。建设内容包括水环境治理、生物多样性展示、水务管理及配套用房和交通服务设施、其他环卫设施等。还包括室外道路、活动广场、园林绿化、室外管网、供配电、建筑外立面亮化等配套工程、红线外周边配套设施环境提升等配套工程；(具体建设指标以建设单位最终选定方案和后期项目规划报批文件为准)。

- 项目设计内容

工程设计包含：方案设计及规划报建、初步设计及概算、施工图设计、图纸变更、施工配合及跟踪服务、审核确认竣工图等。（具体设计内容以建设单位最终选定方案和后期项目规划报批文件为准）。

- 建筑专业

- 总平面设计原则

总平面布置应充分考虑水环境治理、生物多样性展示、水务管理及配套用房、交通服务设施和其他环卫设施等功能需求，体现生态优先、功能复合的规划理念。建筑形态与风格应与周边自然环境和景观风貌协调，融合生态理念与绿色技术内涵，突出科技性与功能性。设计需注重各类设施之间的有机联系，通过合理布局增强参观、服务及管理流线的连贯性与便利性，塑造具有识别性的建筑群形象。建筑空间应集约布置，满足管理办公、展示教育、游客服务及环卫处理等多重功能需求。设计中应贯彻节能环保与绿色低碳原则，积极采用与场地相适应的生态技术与创新工艺，并严格遵循国家安全与消防规范，保障设施运行高效与使用安全。

- 道路和交通

根据规划条件，本项目机动车主要出入口设于地块西南侧，次要出入口设于地块西北侧。本项目地面室外停车区，机动车停车位、非机动车停车位按需布置，满足项目停车需求。

本项目人行主出入口位于项目西侧，南侧可沿着鸭洞河绿道进入项目室外活动广场，建筑入口需根据人流方向合理布置。

- 绿化

项目在西侧建筑入口处以活动广场为主，广场上设置少量绿地，在南北两侧结合自然环境设置园林绿地，布置园林绿化，增强空间层次感。项目景观绿化小品主要设置在建筑物周边。

- 建筑设计要求

本项目为一栋地上三层的建筑，各层功能用房组成如下：

（1）首层建筑面积约1000㎡，主要为排水设施附属用房、值班室、设备用房、厕所等功能；。

（2）二层建筑面积约500㎡，主要为排水设施附属用房、休息室、厕所等功能。

（3）三层建筑面积约200㎡，主要为排水设施附属用房、设备用房等功能。

（4）本项目屋面为不上人屋面，屋面需考虑岭南元素。

- 装修方案

在装修材料的选用上，本建筑注重在地性表达，强调材质肌理与色彩搭配，崇尚自然和谐的风格理念。通过适宜材料的高水准运用，贯彻环保节能原则，在关键部位突出重点表现，力求塑造出契合建筑功能、兼具新颖性与大气感的整体形象。

- 无障碍设计

本项目应做无障碍设计。建筑无障碍设计部位为：建筑基地、建筑入口及门、水平及垂直交通、厕所、停车位等。

- 结构专业

- 总体设计原则

（1）结构设计应确保安全可靠、经济合理，布置方式须满足建筑功能需求。宜选用成熟可靠的工艺与材料，以节约投资。结构体系应先进合理，并符合国家及地方现行规范、规程及相关要求。

（2）抗震设计应严格执行现行国家规范、规程及广州市地方标准。

（3）永久建筑须采用合理、可靠且便于施工的结构体系；临时建筑的主要结构构件应兼顾重复利用的可能性。

- 基础设计

根据地质情况选取合适基础形式，同时提交基础选型的经济技术多方案比选报告。

- 基坑设计

基坑支护与地基处理方案应进行多方案经济技术比选，并提交专题论证报告。

- 给排水专业

- 雨水径流控制应立足于建设项目整体，统筹协调防洪排涝、雨水资源化利用与初期雨水污染治理，确保符合《广州市水务管理条例》《广州市排水管理办法》《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规要求。雨水径流控制设施应与项目主体工程同步设计，相关内容须纳入初步设计及施工图设计文件。

- 给、排水系统设计应具备先进性与可靠性，并结合项目性质与规模，进行技术、经济及环境等多方面综合比较，实现安全、环保、节水、节能、节地和经济合理的目标。应优先利用市政供水压力实行直接供水。

- 应采用雨污分流、粪便污水与废水分流的排水体制。生活污水经室内污废分流管道收集后，排至室外污水管网。雨水系统宜优先考虑就地入渗和收集回用，最大限度减轻市政管网排放负荷。

- 应实现水资源的合理配置与高效利用，贯彻“优质优用、低质低用”原则，推进水资源阶梯利用。

- 给水系统设计应遵循供水主管部门颁布的相关技术规范。

- 给水方式及分区设计应结合市政水压、场地标高与市政条件综合确定。

- 污水管材选型须符合水务管理部门的具体规定。

- 室外场地与屋面雨水设计重现期宜取5年。建筑屋面雨水工程应设置溢流设施，重力流雨水排水系统与溢流口的总排水能力不应低于50年重现期的雨水量。

- 生活水池宜采用不锈钢水箱，并应具备卫生部门出具的检测报告及卫生许可。

- 消防工程设计

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，在确保安全的前提下，选用经济、合理的消防系统。

- 电气设计

认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程特点，因地制宜地做好供配电系统、照明系统的规划设计，确保电气及照明系统安全可靠、经济合理。

- 暖通专业

- 认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程特点，因地制宜地做好暖通工程系统的规划设计，确保暖通工程系统安全可靠、经济合理。

- 应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应考虑尺寸合适和安装方便。

- 智能化专业

- 本项目设计严格遵循国家现行主要规范、规程、行业标准及广东省地方建设相关标准。

- 在确保先进性、可靠性、标准化与结构化的同时，依据建筑智能化系统总体架构要求，对各子系统进行功能与经济性优化设计，并保障系统具有良好的扩展能力，以实现投资的长期有效性。

- 在满足用户当前使用需求的基础上，充分考量智能化技术的快速发展，确保系统技术先进并适度超前，以适应未来技术发展变化。

- 充分考虑建筑智能化系统内各子系统之间的集成与信息共享，确保整体架构具备良好的可扩展性与兼容性，能集成各类先进产品，不论其生产厂商或类型。

- 在智能系统总体方案规划及设备与系统选型过程中，全面评估各子系统之间的集成能力，并确保信息自动化系统具备接入更广泛信息网络的潜力。

- 标识系统

据实际需要设置标识系统。主要包括：立地式或挂墙式区域、楼层总索引牌、楼层号牌、各功能室名称牌、洗手间、挂墙式橱窗宣传栏、温馨标语提示牌、公共安全标识牌、禁止标识牌等等。

- 绿色建筑

项目采用《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的民用建筑一星级标准。

主要措施包括：

- 整体建筑布局及建筑本体注意物候的特征节能，尽可能利用自然通风及自然采光，减少运行能源消耗。

- 通过管理自动化系统，使空调、变配电系统、照明系统等处于最佳效率运行，最大限度节约能源。

- 采用高效照明灯具，改善传统照明耗电大，发热高的缺点。

- 合理选用变压器，提高其负荷率，使变压器处于经济运行状态。在变配电房的低压侧安装电容器，进行无功补偿，以提高变压器利用率及降低无功损耗。

- 选用节水洁具，保护水资源。

- 制定节能管理措施，严抓日常管理，避免人为的浪费。

- 使用绿色建材。

- 园林专业

- 设计范围内园林景观设计（含绿化、广场、道路、停车场、园林小品等）、标识系统、室外照明（泛光照明、景观照明）、市政管线综合等。

- 建筑物与周边环境要协调统一,充分协调好与周边环境的位置关系使建筑物合理地融入景观环境中，通过绿化环境营造出大气和庄重的效果。

- 必须保证内部交通流线顺畅，与外部交通流线连接自然。

- 遵循“因地制宜、科学务实”。根据自然地理气候条件、植被生长发育规律、生活生产生态需要，参考《广州主要乡土及适生植物名录》，合理选择绿化树种草种。积极采用乡土树种草种进行绿化，推广抗逆性强、养护成本低的植物，加强外来入侵植物防控，审慎使用外来树种草种。适地适绿、宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，充分考虑不同植物的生长周期、空间需求和种间关系，避免简单堆砌甚至互相挤压、争夺生长空间。

- 注意现状树木的保护利用。

- 海绵城市

- 设计原则

（1）保护性开发原则

工程建设过程中应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区。

（2）低影响开发原则

海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来，取代传统的排水系统，而是对传统排水系统的一种“减负”和补充，最大程度地发挥城市本身的作用。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。

- 海绵城市建设措施

（1）下凹式绿地

（2）渗透铺装

（3）生物滞留设施

（4）植草沟

（5）雨水调蓄设施

（6）生态草坡

- 红线外周边配套设施环境提升工程

梳理场地与外部环境的现状建设条件和场地特征，结合项目设计方案，对道路沿线，滨水沿线进行重点提升，进行景观设计。

- 设计阶段性要求

- 方案设计阶段要求

- 结合用地合理组织方案总平面图及技术经济指标、各单体建筑平面图、立面图及主要剖面图、各专业设计说明。

- 对建筑功能、道路交通、消防等进行合理分析。

- 同时对整个方案通过不同角度鸟瞰图及局部低点效果图进行展示。

- 初步设计及概算阶段要求

- 在合约时间内，按照业主要求，完成初步设计文件和概算编制，并协助项目单位或招标人按规定报政府主管部门批准。

- 概算编制要求准确、全面，清单详尽，并能指导后期施工图设计。

- 中标人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在编制设计文件前告知招标人；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格。

- 施工图及施工配合阶段

- 提供完整的施工图图纸，积极配合业主做好施工图设计审查工作，根据审查意见修改。

- 根据项目进度时间，及时参加项目技术交底，解决项目施工过程中的设计技术问题。

- 对业主及其他部门提出的合理化建议，在不违反国家相关规范的前提下积极采纳。

- 施工期间，根据项目施工进度和现场需要，及时参加项目各阶段分部分项验收，及时参加项目竣工验收。

- 设计要求及标准

- 设计限额及标准：承包人承诺在不降低发包人要求的主要设计指标的前提下，本工程项目投资必须按照发包人的投资额度和要求严格控制设计限额，确保经业主审定的概算金额不超过批复的项目投资估算金额，经业主审定的预算金额不超过审定概算中的建安工程费（溶洞处理不可预见，超出估算造价部分另计）。

- 方案设计、初步设计经建设单位审定后，由设计单位编制项目概算并配合概算评审。

- 造价控制要求：本工程项目实行限额设计，中标价不得超项目投资估算，必须按照发包人的要求严格控制设计限额，确保经审定的概算金额不超过批复的项目投资估算金额，经审定的预算金额不超过审定概算中的建安工程费。承包单位依据其出具的设计图纸编制的概算超岀可研批复金额或预算超出审定概算，承包单位必须无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求。

- 设计成果文件要求

- 设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)。

- 设计文件应满足广州市、从化区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

- 各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到有关审批和审查部门的报送要求，并满足相关专业的下一阶段的招标工作。施工图深度和质量必须满足其编制规范及要求，并满足预算编制，确保不出现图纸漏项漏量，并具有施工实施的可行性。

- 装修设计应美观、实用，满足建筑使用相关技术要求。

- 设计费包含设计过程需要设计技术和设计变更论证的设计技术专家评审费。

- 配合申办《施工许可证》和验收备案提交的设计单位及人员的资质和其他文件。

- 实际设计团队人员架构必须是参与投标文件中核定人员，如有变换，必须有设计单位盖章公函的人员变动证明。