广东工业大学大学城校区本科生宿舍7-9#地下室和研究生宿舍10-12#地下室消防整改工程施工总承包

招标文件

- 工程量清单

招  标 单 位：广州市重点公共建设项目管理中心

造价咨询单位：广东华禹工程咨询有限公司

日        期：2025年10月

目录

第七章 工程量清单	- 1 -

第一部分   工程量清单计价须知	- 2 -

第一节  工程量清单计价说明	- 2 -

一、总说明	- 2 -

二、分部分项工程量清单计价说明	- 5 -

三、措施项目清单计价说明	- 7 -

四、其他项目清单计价说明	- 17 -

五、税金计价说明	- 21 -

六、其它说明	- 22 -

第二节 工程量清单计价补充规定	- 25 -

第二部分   工程量清单填报须知	- 115 -

第三部分   工程量清单	- 118 -

第一部分   工程量清单计价须知

第一节  工程量清单计价说明

一、总说明

1、本项目执行《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）、《关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。

3、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。

4、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价除专业工程暂估价含税外，余均为不包含进项税额的报价。同时。报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

5、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中“项目特征”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。

6、当为单价合同时，投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；当为总价合同时，投标人认为工程量清单缺陷时，包括但不限于工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类，投标人应以招标图纸、合同价款进行充分考虑计算，招标人有权不再调整相关费用。

7、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

8、工程量清单中的主材若属于招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。

9、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

10、投标人填报单价合同工程量清单时，对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外，均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自己承担。当为总价合同时，则可以自行充分考虑招标范围内的清单工程量及相关清单项目费用。

11、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

13、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

14、合价包干类措施的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，按合同约定处理。

15、不合理报价的处理

（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。

（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：

①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；

②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。

③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。

④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。

⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。

⑥招标文件（含最高投标限价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应在中标后提供能证明此部分单价来源的相关资料，中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程中需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施，除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（成本参考价-中标价）×合同清单工程量】。成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。

成本参考价一览表

| 序号 | 清单项目名称 | 成本参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电拆除 | 7.43万元/项 | 分部分项合价费用 |
| 2 | 墙、柱面底层抹灰(10mm厚WPM5水泥砂浆+15mm厚WPM20水泥砂浆） | 36.36元/㎡ | 综合单价 |
| 3 | BHM1020钢筋混凝土密闭门 | 3805.76元/樘 | 综合单价 |
| 4 | BHFM1020-15钢筋混凝土防护密闭门 | 4017.97元/樘 | 综合单价 |
| 5 | HM1022-GD钢筋混凝土密闭门 | 5187.80元/樘 | 综合单价 |
| 6 | HFM1022（6）-GD钢筋混凝土防护密闭门 | 6388.22元/樘 | 综合单价 |
| 7 | BHFM1020-30钢筋混凝土防护密闭门 | 4478.86元/樘 | 综合单价 |
| 8 | BHFM1220-30钢筋混凝土防护密闭门 | 5374.63元/樘 | 综合单价 |
| 9 | HFM1322（6）-GD钢筋混凝土防护密闭门 | 8304.69元/樘 | 综合单价 |
| 10 | 拆除钢筋混凝土防护密闭门 | 154.20元/m2 | 综合单价 |
| 11 | 积水处理及现场清理费 | 0.27万元/项 | 措施项目合价费用 |

16、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：

（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以内时，其综合单价不作调整，执行原有合同综合单价。

（2）适用于机电安装工程（含智能化）：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+100%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1%～80%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

除机电安装工程（含智能化）以外：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1%～50%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不作调整，执行原有合同综合单价。

17、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按基准价计算。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、不可预见费、暗室增加费（30%）、机电安装工程超高增加费、建筑物超高增加人工、机具费、机电安装工程高层建筑增加费、脚手架搭拆费（机电安装工程）、预算包干费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：

1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的规定执行。

2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。

3、暗室增加费：指在洞内、地下室内、库内或暗室内、设备及大口径管道内、管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费，施工人工降效及照明等费用，此费用为《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）》中的人工和（或）施工机具降效费用。

4、机电安装工程在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费。

5、机电安装工程超高增加费：指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

6、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。

7、机电安装工程高层建筑增加费：指机电安装工程高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

##### 8、脚手架搭拆费（机电安装工程）：指机电安装工程施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆费用。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改。

9、预算包干费，包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运,若承包人未按规定及时进行清运,则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。该费用已经含在各单位工程的分部分项清单综合单价中。

三、措施项目清单计价说明

措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费，指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。

招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

#### （一）绿色施工安全防护措施费

指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建设工程计价依据(2018)》、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号），绿色施工安全防护措施费由文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施组成。其中安全生产措施应单独列项，费用不可竞争，且应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及我省有关文件规定。

1.文明施工措施，内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理等。

2.环境保护措施，内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等。

3.临时设施措施，内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等。

4.安全生产措施，内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求。

- （二）其他措施项目费

- 综合脚手架、靠脚手架安全挡板、金属防护网、围尼龙编织布、模板的支架（钢支撑）、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路。

- 1、暗室增加费

- 指在洞内、地下室内、库内或暗室内、设备及大口径管道内、管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费，施工人工降效及照明等费用，此费用为《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）》中的相关措施实施费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

##### 2、为配合第三方检测所发生的费用

指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（含提供检测工作条件的费用，检测工作条件包括桩基检测平台、支墩平台、桩顶钢筋加密和桩帽、换填等加固措施、机械进场道路、场地硬化、场地的清理平整、复原清运等），对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用统一在“建筑工程”的措施实施费用中填报。

- 积水处理及现场清理费

本项目因历史遗留原因,尚未交付使用,现状为空置未使用状态。地下室内部有积水情况,施工单位进场后应自行抽排、清理发生的费用，该费用由投标人根据市场与工程实际情况进行报价，在措施项目中填报。结算时工程量按实际发生台班计算，且费用合计不高于最高投标限价，本项目最高限价为 2677.02元。

- 综合脚手架费用

##### 指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用或高空作业车。天棚面单独刷(喷)灰水时，均不计算脚手架费用，报价需综合考虑天棚漏水维修、天棚刷大白浆时基层铲除处理。天棚脚手架计量按天棚漏水维修或刷大白浆时基层修复面积以平方米计算。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。

- 其他措施费用

以上措施项目没有体现的，施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

##### 1、暂列金额

发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。

##### 2、监理、设计等单位现场办公和设施使用费

- 指工程实施期间为建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要），相应费用由投标人自行考虑。在实施时，承包人应编制施工方案及相应费用报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。如因施工场地狭窄，承包需考虑在施工现场附近租赁房屋，采取切实措施确保建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公条件。该费用合价包干，结算时不作调整。该费用统一在其他项目清单中填报。

##### 3、工程保险费

是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为本合同工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在其他项目清单中填报。

属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。

- 4、消防接入南侧宿舍楼现有消控室、联动调试费

施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的消防新旧系统联通、连接费用，包括但不限于系统联动调试、控制器与图形显示装置联网、控制器间的联网，包含图形显示接口卡、多功能接口卡、CAN总线中继器、联网接口卡、回路板连接等。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

##### 5、其他费用

以上其他项目没有体现的，施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

五、税金计价说明

增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

六、其它说明

（一）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。

（二）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（三）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（四）智能化系统说明

智能化系统包深化设计、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包文明施工、系统制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、系统与应用软件开发、安装、接线、测试、调试及配合联合调试、系统试运行、验收及验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、日常运行维护工作、质保期保障、备品备件、工具及其他相关服务内容。

投标人必须依据招标人提供的工程量清单、用户需求、设计图纸等资料并自行考虑深化设计、注重可扩展性及兼容性（如在各个子系统均预留软件接口及开放通信协议，为更高级的系统集成提供有利条件）等各种风险因素计算投标报价，在报价时必须对本工程实施过程中的施工管理的特点和管理要求作出全面的理解，要充分考虑到由于本项目施工组织的特殊性而引起的或需有针对性地采取一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用，在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何原因向业主追加此部分费用，只有因招标人或业主单位的功能需求发生变化导致设计变更或工程签证时，则按合同换算综合单价或合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式确定结算价格。未实施内容则相应扣减费用（对于设置了成本参考价的项目，扣减方式从其规定）。

以上费用分场地按招标图纸和招标文件的要求合价包干，承包人原因造成的变更，结算时不作调整。非承包人原因造成的设计变更，按变更后的费用与对应合同费用价差进行调整。

- 工程量清单计价补充规定

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》及相应专业工程量计算标准等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按广东省建设工程计价依据(2018)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。

本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。

- 通用建筑工程计价补充说明

##### D.砌筑工程

共性问题的说明

（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。

（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。

（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。

###### D.2 砌块砌体

1.砌块墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砌块规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

##### E.混凝土及钢筋混凝土工程

###### E.1主要钢筋混凝土构件清单项目

共性问题的说明

（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。

（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪、台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。

（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

1.混凝土梁补强加固

混凝土梁补强加固：计价综合考虑梁的类型（基础梁、单梁、连续梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

2.混凝土墙补强加固

混凝土墙补强加固：计价综合考虑墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积》0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算。地下连续墙另列清单项目计量。

###### E.2钢筋工程

1.钢筋清单项目

（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。

（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

2.植筋清单项目

（1）计价综合考虑孔径、孔深、植筋胶种类、用量等相关费用。

（2）计价包括测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工作内容。

（3）计量按设计图纸以“根”计算。

（4）植筋钢筋列入钢筋清单项目计算。

##### F.金属结构工程

###### 钢结构

###### 共性问题说明

（1）计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、面漆、防火涂料、防锈漆、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。除防锈漆外，其它刷油漆另行开项计算。

（3）按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

###### 1.主要钢结构清单项目

1.金属井(沟)盖及盖板

（1）计价综合考虑：单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、刷漆、场内外运距、连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内等。

（2）计价包括井（沟）盖及盖座安装。

（3）金属井盖板计量分材质、厚度以套计算；金属沟盖板计量分材质、厚度以m计算；金属井（沟）盖板计量分材质、厚度以套计算计价包括制作、安装、运输等相关费用。当盖板材质、厚度发生变更时，只调整盖板材料的价差。

##### H.门窗工程

1.门窗工程清单项目

（1）门综合考虑可视窗、亮子、玻璃安装、门锁（智能锁除外）、长度小于1米的拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件（不含高档配件），油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门（含配套门框、门套）、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷（如有）、材料运输等相关费用。智能锁另行开项。

（2）防火卷帘（闸）门综合考虑卷帘规格、启动装置、五金、特殊五金等；计价包括卷帘（闸）门、启动装置、活动小门、各种五金等制作、安装、运输等相关费用。需考虑是否满足消防要求。

（3）防火门综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护材料等；计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护等费用。按不同等级分别计算。需考虑是否满足消防要求。

（4）钢筋混凝土密闭门（防护密闭门）综合考虑门框套、门扇、制作、安装、运输、装车、调试、油漆、预埋件及五金、门锁、拉手、人防门标牌、刷防腐油、塞口、填缝等。

（5）门窗分类型、材质、玻璃种类及厚度，按设计图示尺寸以洞口面积计算。当门窗材质（型号）、玻璃发生变更时，只调整门窗主材、玻璃材料的价差。

（6）长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧时单独开项，当长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧发生变更时，只调整相应拉手、门锁、磁吸、闭门器、地弹簧的价差。

##### J.屋面及防水工程

1.涂膜防水清单项目

（1）计价综合考虑涂膜遍数、平、立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜等相关费用。

（3）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面涂膜防水：斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加；屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面涂膜防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础单个面积>0.3m²的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积；反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度>300mm按墙面防水计算。

（4）当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差。

（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。

2.砂浆保护层、防水找平层清单项目

（1）计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用。

（3）保护层按设计图示尺寸以面积计算。

（4）砂浆防水保护层、找平层只适用于做防水的部位。

##### L.楼地面装饰工程

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。因工序搭接、预留孔洞所需的开槽、开孔费用含在相应清单费用内，不另行计算。材料的切割、磨边费用已含在相应清单费用内，不另行计算。

###### L.1（整体面层及找平层）

1.平面砂浆找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除≤0.3m²柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）平面砂浆找平层适用于仅做找平层的平面抹灰及防水部位的找平层。

2.车挡

（1）计价综合考虑样式、规格、安装。

（2）计量分不同材质，按设计图纸按个计算。

（3）当车挡材料、厚度发生变更时，调整材料价差。

3.墙柱面防撞板

（1）计价综合考虑样式、规格、安装。

（2）计量分不同材质，按设计图纸按m计算。

（3）当防撞板材料、厚度发生变更时，调整材料价差。

4.闸挡板

（1）计价综合考虑样式、规格、安装。

（2）计量分不同材质，按设计图纸按米计算。

（3）当挡板材料、厚度发生变更时，调整材料价差。。

##### M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.墙面一般抹灰

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

2.墙、柱面钉挂网清单项目

（1）计价综合考虑规格、厚度。

（2）计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸面积以平方米计量。

（4）当材质发生变更时，只调整材料价差。

3.墙、柱、梁面、零星项目找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、抹灰找平、砂浆制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

##### P.油漆、涂料、裱糊工程

1.油漆、涂料、糊裱清单项目

（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。

（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。

（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

- 通用安装工程计价补充说明

      - 1.各类泵

（1）计量包括泵及配件[含随机配套控制柜或箱、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]。分不同的型号、规格、材质、类别，不分安装方式，综合考虑减震垫（器）形式、数量、灌浆配合比，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，泵拆装检查，本体及配件[含随机配套控制柜或箱、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]安装，电动机安装、检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试，随机配套控制柜或箱与电机的电气配管及线缆连接、二次灌浆，基础型钢制安、单机试运转，补刷（喷）油漆、接地等，需保温的包括机组保温、绝热、保护层等相关费用。

      - 2.变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备

（1）计量包括泵体及附件[含配套气压罐及电动机、随机配套控制柜或箱、支架、刷油、防腐蚀等]，分不同设备名称、型号、规格、水泵主要技术参数，附件名称、规格、数量，减震装置形式，按图示数量以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括设备安装，气压罐、电动机安装、随机配套控制柜或箱安装、随机配套控制柜或箱与电机的电气配管及线缆连接、调试、减震装置制作安装、二次灌浆、支架制作安装及防锈刷油、防腐蚀、检查接线、地脚螺栓、接地等工作内容。

      - 3.给排水、消防水、采暖、燃气管道

（1）给排水、采暖、燃气管道包括各类优质水管、杂质水管、排水管、冷冻、冷却水管等。

（2）按管道有无保温绝热分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）。

（3）计量包括本体及配件[含透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件]安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂）、标识，管道支架的制作及安装、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，凿（压）槽及修补、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、介质等设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米”为计量单位计算。

（4）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、凿（压）槽及修补、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、警示带、示踪线、消毒、冲洗、吹扫、水压、气压、闭水及泄漏试验、气体置换、三通补强圈制作安装，管道支架的制作及安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。

      - 4.水阀门

（1）水阀门包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带短管甲乙阀门、塑料阀门、除污器、补偿器、倒流防止器等。

（2）按阀门有无保温分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）

（3）计量包括阀门及其配件、法兰安装、水压试验、需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等费用。分不同类型、材质、规格、压力等级、连接形式、焊接方法、接口方式及材质，按设计图示数量以“个”为计量单位计算。

（4）计价包括阀门及法兰等配件安装、电气接线、调试、保温绝热层、接地安装。

      - 5.水灭火控制装置调试

（1）计量包括自动喷淋系统、消火栓系统、消防水炮等系统试验，按“项”为计量单位计算。

（2）计价包括功能测试、系统调试。

      - 6.气体灭火系统装置调试

（1）气体灭火系统装置调试适用于管网式的气体灭火系统，是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统。

（2）计量包括管道与试验容器、瓶头阀等设备系统调试，具体包括模拟喷气试验，备用灭火器贮存容器切换操作试验，气体试喷等，按“项”为计量单位计算。

（3）计价包括模拟喷气试验，备用灭火器贮存容器切换操作试验，气体试喷等。

      - 7.室外给排水管道

（1）计量包括管道及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），套管制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作安装、除锈刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，分不同的管道材质、连接方式，按设计图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除附属构筑物、管件、阀门等所占的长度。

（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），基础铺筑及养护，模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，预制管枕安装，管道及配件安装、保温、冲洗、水压、闭水及泄漏试验等相关费用。

      - 8.室外管道附属构建物、整体化粪池

（1）管道附属构建物包括砌筑井、混凝土井、塑料检查井、阀门井、化粪池等。

（2）计量包括各类井、整体化粪池的砌筑、维护，分不同种类、井径、井深，按“座”为计量单位计算。

（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），模板制作安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，基坑支护，基础铺筑、钢筋制安、井身砌筑、勾缝、抹面、流槽砌筑、爬梯制作安装、井内外抹灰，井筒、井圈、井盖安装，井口板浇筑、踏步安装，防水止水、标识等相关费用。

      - 9.消防报警主机

（1）计量包括分不同类型、型号，以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用。

      - 10.点型探测器

（1）点型探测器包括感温类、感烟类等。

（2）计量包括分不同类型、型号，以“个”为计量单位计算。

（3）计价包括本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用。

      - 11.自动报警系统调试

（1）计量包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置、报警系统的整体调试。按“项”为计量单位计算。

（2）计价包括功能测试、系统调试。

      - 12.风机

（1）计量包括本体及配件[含随机配套控制柜或箱、减震垫（器）等全部配件）]，分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、重量、支架形式及材质，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，支架制作、安装，软连接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装，设备到随机配套控制柜或箱之间的电气配管及线缆连接，设备本体及配件安装、调试，二次灌浆，电机检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆、接地等工作内容。

      - 13.通风管道

（1）通风管道包括碳钢、净化、不锈钢板、铝板、玻璃钢、塑料、复合型等各种材质通风管道。

（2）计量包括各类风管及配件（含弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等全部配件），有保温的应含保温软木、保温材料，分不同壁厚、材质、保温材料及厚度，不分风管形状、规格、接口形式，按设计图示内径尺寸以展开面积“平方米”为计量单位计算，其中渐缩管按平均周长，计入通风管道工程量中。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设，本体及配件制作安装、封堵，支吊架制作、安装，套管制作、安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管保温及保护层的安装，过跨风管落地支架制作、安装，风管、法兰、加固框、支吊架、保护层除锈、刷油等工作内容。洁净空调应含风管内表面清洗、两端风口、涂密封胶。

      - 14.通风管道部件-风阀类

（1）风阀包括碳钢阀门、柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀，塑料阀门，玻璃钢蝶阀，不含人字阀。

（2）计量包括各类风阀及配件（含执行器等随风阀配带的全部配件），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡”为计量单位计算。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；风阀安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，电气接线，有保温的应包含保温及保护层安装等工作内容。

      - 15.通风管道部件-风口类

（1）包括碳钢风口、散流器、百叶窗，不锈钢风口、塑料风口、玻璃钢风口及铝合金风口、静压箱、消声器等。

（2）计量包括各类风口、散流器、百叶窗、静压箱、消声器及配件（含防防虫网过滤网等），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，各类风口、散流器、百叶窗及配件按设计图示尺寸面积，以“㎡”为计量单位计算。其中静压箱按设计图纸尺寸六面展开面积，即（A+B)×2×L+A×B×2；消声器按设计图纸尺寸展开面积，即（A+B）×2×L。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；本体及配件安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，风口喷塑或配合装修要求，有保温的应包含括保温及保护层安装等工作内容。

      - 16.控制箱，配电箱

（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸预留安装电源监控、漏电报警、智能照明控制器及面板等其他系统模块的位置。

（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

（3）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，本件及附件安装、调试、接地、接线等相关费用。

      - 17.小电器

（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。

（2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件（含配套的金属软管、电气配管、电气配线）安装、调试、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

      - 18.照明开关、插座

（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。

（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。

      - 19.电力电缆，控制电缆

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。

（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1、B2电缆不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。

      - 20.配管

（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

      - 21.线槽、桥架

（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括本体及配件安装（含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及，支（吊）架制作安装、除锈、刷油，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。

（3）当线槽、桥架规格发生变化时，主材价只计算线槽、桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。

      - 22.配线

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊压接线端子、接地等相关费用。

（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1、B2电线不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。

      - 23.普通灯具

（1）普通灯具包括装饰灯、荧光灯、吸顶灯、射灯、应急照明灯等。

（2）计量包括成套灯具及配件（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、灯盘、灯头、光源、底盒、轨道、电气控制装置及安装附件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。应急照明灯应含预埋插座。

（4）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（5）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

      - 24.电气调整试验

（1）计量包括电气各系统、特殊设备的调试，按“项”为计量单位计算。

（2）计价包括括电力变压器系统、10KV送配电装置系统、保护装置、自动投入装置、事故照明切换系统、无功补偿装置系统、故障滤波系统、微机监控系统、“五防”系统等系统调试

（3）此费用单项包干，结算时不做调整。

      - 25.机柜、机架

（1）计量包括机柜、机架，按“台”为计量单位计算。

（2）计价包括本体、抗震底座、机柜电源分配插座、电源配线、机架等安装、接地接地、调试等全部费用，综合考虑安装方式。

（3）报价时需充分考虑设备运行所需要的冗余空间，结算时不做调整。

      - 26.双绞线缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）安装等相关费用。

      - 27.光缆

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用。

      - 28.抗震支架

（1）计量包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件），以“m2”为计量单位计算。

（2）计价包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件）的安装及深化，含除锈、刷油，预拼装、检验、核对、拆解、标识、扫描、测量、定位、组对、吊装、安装、调整、验收。

（3）结算按建筑面积，以“m2”为计量单位计算。

#### 三、市政工程计价补充说明

##### B.1 道路工程

1.水泥稳定碎（砾）石

（1）计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距、找平、碾压、养护等。

（2）计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同厚度、配合比，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。

（4）当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差。

###### B.2 道路面层

1.水泥混凝土

（1）计价综合考虑粒径、拌和方式、支模方式、摊铺方式、养护方式、传力杆套筒、材料运距、胀缝、缩缝、嵌缝、掺和料、压痕或刻防滑槽等。

（2）计价包括基层处理、混凝土制作、运输、浇筑、养护及传力杆套筒、各类伸缩缝、切缝等及按图纸和规范要求而进行、完成和维护等一切相关费用。

（3）计量分不同混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当混凝土强度等级、混凝土面层厚度发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

###### B.3 交通管理设施

1.标志牌

（1）计价综合考虑安装部位、高度等。

（2）计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格尺寸、反光膜等级，以块计算。

（4）当标志板材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差；当标志板规格尺寸发生变更时，按标志板面积比进行换算。

2.标线

（1）计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

#### 五、拆改工程计价补充说明

拆除工程，分一般拆除、拆装两种情况：

1．一般拆除是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，拆除原有建筑实体项目，负责把拆除物清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。结算时工程量以设计图示尺寸按相应计量规则计算；没有设计图纸的以现场签证为准，其中以“项”或“宗”为计量单位计算的，属费用包干项目，投标人依据现场实际踏勘摸查情况，需充分考虑其风险性因素进行投标报价，除合同另有约定外，结算时不作调整。

2．拆装是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，保护性拆除原有建筑实体项目，按需存放，并按设计图纸要求实施安装。

###### （一）建筑装饰工程拆除清单项目

1.拆除门窗清单项目

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、基层的拆除及清理、钢材残值、拆除所产生的建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、建筑垃圾消纳处置等。

（2）计量按拆除尺寸以平方米计算。

2.拆除砌体及墙体清单项目

（1）计价综合考虑拆除厚度（含结构层和装饰层）、拆除方式（人工或机械）、拆除砖墙砖渣残值，建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等。

（2）计价包含拆除、清理、转堆、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除范围按相应计价规则以立方米计算。

3.拆除排水沟盖板

（1）计价综合考虑拆除盖板样式、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理转堆及弃运处理、建筑垃圾消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）计量按拆除长度以米计算。

4.拆除钢筋混凝土密闭门

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、基层的拆除及清理、拆除钢筋混凝土人防门钢筋残值、拆除所产生的建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等。

（2）计量按拆除尺寸以平方米计算。

5.整体拆除墙面、地面、天棚装修清单项目

（1）计价综合考虑铲除厚度（拆除饰面层、抹灰层）、原铺装材料、原施工方式及工艺、铲除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理转堆及弃运处理、消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）卫生间整体拆除地面计价包含隔断、隔板、蹲位、填充料等相关配件的拆除、清运及建筑垃圾消纳处置。

（3）计量分墙面、地面、天棚不同部位按图示拆除范围以平方米计算。不规则墙面、天棚按其投影面积以平方米计算。

6.原有建（构）筑物拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除的结构类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等相关一切费用。

（2）计价包括结构、墙体及附属品、装修工程、机电系统工程等建筑物整体拆除及拆除后场地整平清理、废渣堆放及转运、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等。

7.钢筋混凝土构件拆除清单项目

（1）计价综合考虑铲除方式（人工或机械）、机械类型、拆除钢筋混凝土结构钢筋残值、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理，消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）计价包含钢筋混凝土拆除及破碎、钢筋切割、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分构件类型（梁、板、柱、基础）按图示尺寸以立方米计算。

8.道路、人行道拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、道路类型、面层及基层材料种类、厚度，转堆、机械切缝、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括：拆除、镗刨路面、路面凿毛、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分道路、人行道，按拆除面积以平方米计算。

（二）机电安装工程一般拆除清单项目

（1）主要包括电气、给排水、通风、智能化工程等所有拆除工作内容，以“项”为计量单位计算。

（2）包括机电设备及管线等拆除工作内容，计价综合考虑：残值回收，拆除高度，拆除方式，拆除物及垃圾的转堆、弃运处理，包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费等，措施费用。

（3）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

#### 六、机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表如下（其中主材的损含在相应的综合单价中）

| 序号 | 项名名称 | 主材费内容（不含损耗） | 安装费内容（包括但不限于以下） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气系统（含消防报警） | 配电箱 | 箱内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）、互感器、避雷器）、箱体 | 基础制作安装；箱体内所必需的所有金属隔板、底板等的安装；成套箱体安装；端子板安装；引下线安装；焊铜接线端子、盘柜配线；接地等工作内容。 |
|  | 电缆 | 缆材 | 揭（盖）盖板；电缆敷设；电缆头制作、安装；支吊架、连接体、连接件；接地、试压、测试；防火堵洞；电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等工作内容。 |
|  | 电线 | 线材 | 支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装；支架制作安装；配线、管内穿线；焊、压接线端子；接地等工作内容。 |
|  | 管道(电) | 管道直材 | 管道敷设；配件管件及安装；支吊架制作安装；套管制作、安装，接线盒（箱）安装；防腐油漆、标识、接地、凿槽、刨沟、修补等工作内容。 |
|  | 开关、插座 | 开关、插座（含面板） | 终端安装；各类预埋件留设；底盒安装；接线；接地；焊、压接线端子等工作内容。 |
|  | 灯具 | 灯具及配件（含光源） | 灯具及配件(含应急装置、光源)安装；各类预埋件留设；底盒安装；金属软管；接线、接地；焊压接线端子；支架；调试等工作内容。 |
|  | 消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏 | 消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏 | 基础制作、安装；设备安装、接地、端子板安装；备用电源安装；校接线、调试等工作内容。 |
|  | 各类模块 | 各类模块 | 安装；接地、端子板安装；校接线、调试等工作内容。 |
|  | 探测器、警铃、按钮、广播、消防电话 | 探测器、警铃、按钮、广播、消防电话 | 设备安装、调试、校接线；底盒；金属软管；电气接线等工作内容。 |
| 给 排 水 及 消 防 系 统 | 各类水泵，给水设备、热水给水设备 | 水泵（设备）及随机配套材料 | 泵拆装检查；水泵安装；管道安装、配件(包括底座、地脚螺栓、减振装置、气压罐、阀门、减震软接头等)安装；预埋件预埋、二次灌浆；随机控制箱安装接线；电动机检查接线、干燥、安装、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等工作内容。 |
|  | 给水管道 | 管道直材（不含连接件），需保温的含保温材料 | 管道敷设；连接件及其安装；配件（包括透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等）及其安装；孔洞、预埋件预留；管道基础（包括挖填土方、外运）；套管（包括防水套管）制作安装；管道除锈、刷油、标识、防腐、接地；管道绝热及保护层安装；管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；三通补强圈制作安装；如设计有要求，还包括吹扫、脱脂、探伤等工作等工作内容。 |
|  | 阀门 | 阀门（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等配件），需保温的含保温材料 | 阀门安装；附件（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等全部配件）安装；法兰安装；水压试验；电气接线；需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等工作内容。 |
|  | 水龙头 | 水龙头 | 水龙头安装；铅油、线麻等辅材；配件及其安装。 |
|  | 卫生洁具 | 洁具及附件 | 各类预埋件留设、孔洞预留、防火堵洞、洁具、附件（包括水箱、水龙头等水暖五金配件、去水配件、存水弯、支架、冲洗阀、角阀等全部配件）安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。 |
|  | 消防栓箱 | 消防栓箱及配件（消火栓、水枪、水带、灭火器等） | 消防箱及自带配件安装接线；孔洞预留；接地、试压等工作内容。 |
|  | 水泵接合器 | 水泵接合器（含三阀） | 安装、试压等工作内容。 |
|  | 喷头 | 喷头及配件（装饰碟） | 喷头及配件安装；支架制作、安装；支架除锈、刷油、标识等工作内容。 |
|  | 水流指示器、湿式报警装置 | 水流指示器、湿式报警装置（含三阀） | 设备及自带配件安装接线、调试等工作内容。 |
| 通风 空 调 系 统 | 风机（通风柜） | 风机（通风柜） | 风机（通风柜）及随机配套的配件安装；预埋件预埋；基础制作安装；二次灌浆；减震垫、防虫过滤网、温控器安装；随机阀门及其安装；控制箱安装接线；电动机安装、检查接线、干燥接线、调试；仪表安装、接线；软连接；支架制作安装、除锈、油漆等工作内容。 |
|  | 风管 | 风管板材，有保温的包括保温材料 | 风管安装；配件（包括弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）及其安装；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装；弯头导流叶片制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管保温及保护层的安装；保护层除锈、刷油等工作内容。 |
|  | 静压箱、消声器 | 静压箱、消声器，有保温的包括保温材料 | 设备安装；配件及其安装；预留孔洞、预埋件留设；法兰及其安装；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐；保温及保护层安装等工作内容。 |
|  | 风阀、风口 | 风阀、风口及配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件） | 各类风阀(风口)及配件安装接线；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐等工作内容。 |

有类似的主材可参考上述的界定方式，其余按照广东省定额和广州市补充定额的相关规定界定。

第二部分   工程量清单填报须知

1.本项目分部分项人工费总额为1,768,522.73元，为本工程分部分项最高人工费总额。此价不作为否决其投标的条款。

2.投标人需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交投标报价总表。

###### 投标报价总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单计价汇总合计 |  |  |
| 二 | 措施项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 三 | 其它项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 四 | 税金计价汇总合计 |  |  |
| 五 | 投标总报价(一+二+三+四) |  |  |
|  | 其中：1.安全生产措施费 |  | 固定金额 |
|  | 2.暂列金额 |  | 固定金额 |
|  | 3.工程保险费 |  | 固定金额 |
|  | 4.分部分项人工费 |  |  |
|  | 5.总人工费 |  | 含分部分项、措施项目 |

3.安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。

###### 配电箱价格分析表

工程名称：

| 配电箱编号 |  |  | 设计图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 箱体 | （长×宽×高） | 个 |  |  |  | 需填规格 |
| 2 | 主元器件 | （按分类） |  |  |  |  |  |
|  | 断路器1 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 断路器2 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | ．．． |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合费 |  | 项 |  |  | （1+2）×综合费率 |  |
| 配电箱总价(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表中内容由投标人对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。

3．综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

第三部分   工程量清单

招标工程量清单以PDF版为准，广联达软件版（GBQ版）只是用于投标人参考使用