安樾台项目914地块工程总承包及总承包管理配合服务建筑工程设计及专项设计

设计任务书

广州越鑫房地产开发有限公司

2025年11月

# 目 录

目 录	- 2 -

第一部分 总则	- 5 -

一、 项目概况	- 5 -

二、 设计依据	- 6 -

三、 限额设计要求	- 6 -

四、 图纸要求	- 7 -

五、 提交时间	- 7 -

六、 其他要求	- 7 -

七、 内容说明	- 8 -

第二部分 建筑专业篇	- 9 -

一、 设计说明	- 9 -

二、 统一做法	- 9 -

三、 构造要求	- 10 -

四、 立面	- 12 -

五、 公共部分（除精装交付外）室内装修标准	- 12 -

六、 环境	- 13 -

七、 详图	- 13 -

八、 其它	- 13 -

第三部分 结构专业篇	- 14 -

一、 设计原则	- 14 -

二、 设计成果	- 14 -

三、 技术要求	- 14 -

第四部分 给排水专业篇	- 19 -

一、 设计范围及指标	- 19 -

二、 系统分期	- 19 -

三、 设计说明	- 19 -

四、 设计要求	- 19 -

五、 其他要求	- 20 -

第五部分 电气专业篇	- 21 -

一、 设计范围	- 21 -

二、 系统分期	- 21 -

三、 设计标准	- 21 -

四、 10KV变配电系统	- 21 -

五、 供电方案（示范区）	- 21 -

六、 系统设计要求	- 21 -

七、 其他要求	- 22 -

第六部分 暖通空调专业篇	- 23 -

一、 设计范围	- 23 -

二、 建设分期	- 23 -

三、 设计标准	- 23 -

四、 设计要求	- 23 -

五、 其他要求	- 24 -

第七部分 绿色建筑设计及绿建认证篇	- 25 -

第八部分 海绵城市设计篇	- 27 -

第九部分 BIM设计篇	- 29 -

第十部分 装配式设计篇	- 31 -

第十一部分 基坑设计篇	- 34 -

1.1 土地出让文件及设计基础资料	- 38 -

1.2 标准化专项交底与启动会配置决策内容交底资料	- 38 -

2.1 设计范围	- 38 -

2.2 各部分设计要求	- 38 -

3.1设计内容及阶段	- 42 -

3.2 设计成果要求	- 42 -

3.3 施工配合	- 43 -

3.4 计算机文件要求	- 43 -

第十三部分室内设计篇	- 45 -

附件2：设计成果要求	- 54 -

第十四部分  设计主要人员要求	- 60 -

# 第一部分 总则

- 项目概况

    - 1.1地理位置

    - 地块位于珠江后航道沿线，地处工业大道板块内广纸片区最北侧，位于鹤洞大桥、昌岗西路以南，工业大道以西，在我司星汇海珠湾项目1公里范围内。

    - 1.2地形地貌

    - 鹤洞大桥以南住宅地块地势平坦，场地内无明显高差。鹤洞大桥以北商业地块，东高西低，存在一定高差。

    - 1.3周边环境

    - 地块地处珠江后航道沿线，位于海珠“一区一谷一圈”中的海珠新活力文商旅融合圈规划范围内，该商旅融合圈占地面积约16平方公里，定位为广州历史文化传承地和品质消费体验地。

    - 地块计划作为广纸片区首期安置区，目前片区规划尚未稳定，片区内其他现行规划住宅地块主要为已开发住宅项目（星汇海珠湾、绿地越秀海玥、保利花园等）以及现有老旧社区。

    - 地块西侧为裕龙置业公司，内有油罐为历史建筑，对江景基本无遮挡，故地块西侧临江面可享江景资源。

    - 1.4 交通状况

    - 地块距离广佛线（沥滘-新城东）与8号线（万胜围-滘心）换乘站沙园站步行约1公里，距离8号线宝岗大道站步行约1.2公里，乘地铁可直达琶洲商务区，转乘一次即可到达珠江新城等核心商务圈，轨道交通通达性好。

    - 1.5 项目配套

    - 地块周边商业配套完善，3公里内可享受乐峰广场、广百新一城、江南西商圈、富力海珠城等大型商业配套。

    - 地块附近优质教育资源，东侧紧邻宝玉直实验小学南边校区（省一级小学），此外3公里内还有四十一中、江南外国语学校等省一级中学。

    - 地块周边医疗配套丰富，3公里内可前往珠江医院、广医二院等三甲医院。

- 设计依据

- 政府批文与基础资料（包括但不限于）

- 政府部门对项目方案设计的批文、设计导则

- 用地范围1：1000地形图

- 该项目红线外管线配套图

- 用地范围内的水文资料

- 用地范围内地质勘察报告

- 国家及地方现行有关的规范及规定

- 越秀地产技术标准

- 《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准》(2025年4月)

- 《住宅电梯（含自动扶梯）选型技术指引》（2023年11月）

- 《越秀地产栏杆百叶图集》（2024版）

- 限额设计要求

详见附件1内容。

- 图纸要求

- 符合国家现行有关建筑规划设计的规范及广州市地方性法规;注:广州相关设计规范可以自行在相关部门官网下载

- 应符合《设计成果标准》第六部分“施工图阶段成果标准”相关要求。

- 必须提供相应阶段的电子文件。电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，文件目录要以建筑栋号命名，子目录为各专业电子图纸。建筑相同而栋号不同的仍要分别建立相应的目录，不得以一个目录和一个文件代替。

- 提交时间

- 初步设计至施工图设计：设计时间为45日

- 上述时间为初定时间，后续时间将根据具体项目推进进度适当调整，具体提交资料时间待合同签订时商讨确定。

- 其他要求

- 自接本设计任务书之日起，两日内成立项目工作组，指定项目总负责人，并将本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限）、联系方式（办公电话及手机号码）传至我司设计管理部。

- 施工图设计单位应在三日内对我司提供的建筑设计方案进行深入研究，从施工技术层面加以分析，及时发现问题并提出合理的解决方案，报我司研究后确定修改意见。

- 应定期召开项目例会，通知我司项目建筑师参加会议，并应提供项目例会记录单至我司存档。

- 涉及环保、绿化、人防、消防、抗震等方面应满足国家有关规范及相关部门要求。

- 与景观、装修及其它单项设计委托进行设计配合，同时负责相关图纸的审核工作。

- 若无甲方的特殊要求，正式出图的施工图纸只允许有一个版本，同时作为招标及现场施工用，之后产生的所有修改均采用变更形式（变更单仅截取有修改的局部图纸），同时乙方需将每次变更内容反映至施工图中，以云线圈出变更部位，并文字标注变更单号，以便日后绘制或核查竣工图。

- 乙方需在正式施工图出图之前完成设计院内审，并且完成甲方审图意见、审图单位审查意见提出的所有修改，保证正式施工图的稳定性，减少后期变更。

- 甲方将在建筑方案定稿后，安排精装修单位进行户型砌墙及水电定位优化。乙方需在初步设计图纸完成前，按精装修图纸完成户型砌墙及水电定位的修改。

- 甲方将在建筑方案定稿后，安排电梯厂家完成电梯土建配合图。乙方需在初步设计图纸完成前，按电梯土建配合图修改相关图纸。

- 甲方将在初步设计图纸完成后，提供地库划线图。乙方需在正式施工图完成前，按地库划线图修改地库车位布置。

- 需根据分期建设的要求（如有）布置（且不限于）以下内容：变电室、电房、泵房、消防控制中心、物管中心设施、出入口配套设施；根据分期建设的要求提出管线预留方案；要求分期建设每一期的消防系统、设备监控系统、门禁系统读卡器相互兼容。

- 内容说明

- 本任务书作为施工图设计指导手册，是在国家相应标准及规范的基础之上，结合我公司以往住宅项目开发的实践经验，对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。设计单位在设计中应参考本任务书，预防住宅设计中常见错漏问题，满足我司通常做法的要求，提高住宅设计质量，满足我司成本控制要求。

- 项目设计负责人应保证各专业工程师认真阅读本任务书，相关各专业发生矛盾时，以建筑专业为依据，进行各专业的相应调整。

- 本任务书与国家或地方现行规范有冲突时以现行规范为准，设计单位需提前将冲突内容照会我司后，方可执行。

- 建筑、结构、水电等专业发生矛盾时，以建筑专业为依据，进行各专业的相应调整。各专业工程师应认真阅读建筑部分任务书。

本设计任务书的解释权属越秀地产有限公司。

# 第二部分 建筑专业篇

- 设计说明

- 参照《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准》(2025年4月)中施工图设计总说明要点。

- 统一做法

- 公共部分

  - 电梯

- 参照《住宅电梯（含自动扶梯）选型技术指引（2023年11月》执行。

- 客梯定载重1000 kg，速度 1.75 m/s，货梯定载重1600 kg，速度 1.00 m/s，以电梯参数表为准。

  - 商业门厅

- 商业门厅的层高结合平面布局宜设置为5.0  米（特殊情况具体根据方案情况特殊考虑）,面积应满足限额设计要求，同时宜小于  \ ㎡，进深宜大于   \  米。

- 注意室内外高差处理。

- 消火栓箱、电表箱等水电设备应避免设在商业门厅的主要视线范围内。

  - 设备及管道井

- 消火栓：埋墙设置。避开厅、卧室墙面及避开正对户门设置；于疏散走道两侧安装的消火栓，须确保安装完成后疏散走道的净宽满足相关规范要求。

- 消防立管：应尽量放在电梯前室以外的部位，通过支管与消防箱连接。

- 4.地下、半地下停车库

- 地下室防水采用外 防水形式。

- 地下停车库宜集中布置，合理安排设备管线与结构梁板柱等关系，尽量降低层高以节省造价的前提下，保证车位、水平车道净高不低于2.2-2.4米。升降横移机械式停车库(含复式车库)及仓储式机械停车库的净高要求按小于3.60m考虑，并应以厂家最终确认数据为准。

- 覆土深度按平均1.2米，荷载按1.2~1.5 米计算，同时应注意消防车道等其它相关荷载。大型乔木种植应考虑在地下室范围外，而一般乔木可考虑按柱顶树池方式对应布置。

- 半地下车库室内须设置防潮措施，防潮层高度至车库内窗台下。

  - 配套、配建、物业等用房

##### 按经济适用的原则，以及国家、地方相关规定、规范进行设计。

##### （1）地库：金刚砂；地库天花，结构板刮腻子刷防霉涂料

##### （2）消防控制室、安控室、电信机房：地面做防静电地板、墙面顶腻子

##### （3）电房：砂浆找平交付外电施工

##### （4）水泵房:防滑砖地面、耐水腻子墙面和顶棚

##### （5）风机房：天地墙砂浆找平

##### （6）其他物业用房：防滑砖地面、乳胶漆墙面、天花乳胶漆顶棚

##### （7）封闭楼梯间：地面防滑地砖，天花和墙面无机涂料

##### （8）垃圾收集间室内设给水及地漏，地面贴防滑砖，墙面贴瓷砖  1.8  米高，以便水洗冲刷。

##### 以上要求可根据项目实际情况进行调整。

- 商业户内部分

  - 整体要求

应符合建筑专业要求。

- 首层商铺预留卫生间，卫生间预留上下水及电源插座。商铺设计时应考虑餐饮商铺的排烟问题，以利于今后运营的便利。商铺的门面应仔细考虑店招、空调位的设置，门设置应符合精装修设计要求。

（2）二层及以上商铺不做独立划分，便于后期招商运营。

- 构造要求

- 门窗、空调百叶、栏杆、疏散楼梯等部件

  - 门窗

- 依据越秀地产湾中公司《越秀湾区标准化2024铝合金门窗》“标准化门窗大样图”、“50系列平开窗-A类”进行分隔参考执行。

- 门窗型材采用铝合金材质  /  颜色粉末涂层类产品；

##### 门窗玻璃采用按节能及门窗规范要求厚度  /  颜色按节能要求膜类产品。

- 开窗应满足我司限额设计与相关节能要求。

- 窗开启扇的设计及位置应考虑便于洗窗及空调安装。

- 东西向节能遮阳采用外置百叶(或穿孔铝板)。

- 依据越秀地产湾中公司《越秀湾区标准化2024铝合金门窗》“标准化栏杆、百叶图”进行设计。

- 通风、空调百叶采用铝合金 材质  /  颜色粉末  涂层类产品。

- 空调机板外飘的最小结构（不含保温层厚度）尺寸为 /  mm。

- 空调机板应做≥5 ％的坡度坡向外侧，板边做滴水沿。

- 应充分考虑雨水管和空调机冷凝管对立面效果的影响。

  - 栏杆

- 依据越秀地产《越秀地产百叶标准图集（2004版）》中“锌钢玻璃栏杆”及《越秀湾区铝合金门窗标准》越秀地产广州区域公司“标准化栏杆、百叶图”进行设计。

- 阳台栏杆采用 /  材质  /  颜色粉末涂层类产品。

- 阳台栏杆高度1200mm，该高度从反坎可踏面算起，同时应满足政府相关部门的验收要求。平图表达上应明确区分栏杆与栏板。

- 护窗栏杆采用锌钢材质  /  颜色粉末涂层类产品

  - 疏散楼梯

依据越《越秀地产百叶标准图集（2004版）》020、021“锌钢楼梯栏杆（组装）”“靠墙扶手（锌钢）”进行设计。

- 墙体

  - 非SSCS楼栋采用加气混凝土砌块，SSCS楼栋采用高精砌块，由内至外：砌块/mm厚；抹灰  /  mm厚，阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板_/_厚，外饰面，总计外墙标注厚度为__/__；内墙用加气混凝土\高精__砌块，装配式部内隔墙分采用轻质ALC墙板。

  - 剪力墙：起居厅与主卧室隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。主卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证主卧室墙面平整。

  - 外墙，分户墙，户内隔墙，所用材料以当地常用材料为首选，如果有装配式建筑要求满足装配式建筑相关要求，由设计单位提供建议，我方进行决定。

- 楼地面

##### 楼地面设计按照越秀地产《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》构造做法（建筑专业）中的相关规定及我司提供的交楼标准执行。

- 屋顶

  - 屋面雨水落管的布置应尽量考虑隐蔽设置，并应考虑裙房、底层出入口的使用不受影响，同时减少对立面的影响。

- 立面

  - 近人尺度范围内的立面、入口、大堂和架空层顶部等重点部位需提供局部放大图。

  - 外立面主要材料的采用需提供多种选择建议（结合标准化）。

  - 立面设计需考虑空调机的隐蔽，减少对立面的影响。

  - 考虑飘窗护栏的使用要求。

  - 商业立面应考虑商铺招牌和广告宣传位，保证后期招牌和宣传广告的设置不影响立面效果。并且，此位置宜采用经济实用的外饰面材料，以节省造价。

  - 所有外立面装修设计除由其它设计机构或专业厂家担任设计的分项以外，其余均须设计到位。部分细部构件须做专项设计并绘制详图大样，例如：阳台栏杆、架空层细部做法、门厅（外立面）细部做法、屋顶山花、装饰构件、构架做法等。

  - 所有外立面需依装饰材料做出详细的分隔设计，绘制立面分色图及排砖图。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面分隔图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。

- 公共部分（除精装交付外）室内装修标准

设备房、停车场、疏散楼梯间等装修设计按照《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》相关要求构造做法（建筑专业）中的相关规定及我司提供的交楼标准执行。

- 环境

本项目将作环境设计二次招标，需要提供二次招标的基础条件，包括相关的图纸和电子文件、招标设计的基本要求、对环境设计中的主题及小品等需要提出明确的要求，以尽可能保证环境设计延续并能提升建筑设计之主题。

- 详图

- 墙身剖面允许分段制图，不同楼型之间可使用通用节点。

- 由专业公司进行设计的详图，如钢结构、木结构的小品、构件、雨篷、天篷等应绘制能对专业公司的专业设计起控制作用的平、立、剖面图。

- 其它

其它未尽事宜，按国家相关规定、规范执行，或与我司共同商议解决、确定。

# 第三部分 结构专业篇

- 设计原则

结构选型和布置应合理优化，设计产品应满足安全、经济、适用的原则，在保证结构安全的前提下力求节约，坚持成本最优原则。构造措施仅满足规范最低要求，结构设计不应一味满足建筑要求而采用不合理、不经济的结构形式，如大跨度、大范围悬挑、转换构件、超大高宽比等，如出现上述不经济超常规设计，应及时与甲方沟通。

- 设计成果

- 结构方案设计阶段

基础和主体选型方案需完成多个可能方案设计，设计文件内容包括设计人认为有助分析方案优劣的所有资料。

- 结构初步设计阶段

### 应符合《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》结构专业的要求。

- 结构施工图设计阶段

### 应符合《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》结构专业的要求。

- 技术要求

- 材料

- 混凝土：梁板构件常用C30，除了转换层尽量不要高于C40；剪力墙和柱常用C30~C60，受压构件尽量采用高强度等级。垫层用C15；构造柱、圈梁、过梁用C25。

- 钢筋：地下室顶板及塔楼地上梁、柱纵筋采用HRB500级钢筋fy=435N/mm2，其余梁纵筋采用HRB400级钢筋（）fy=360N/mm2，箍筋均采用HRB400， 板纵筋采用HRB400；

- 砌体除特别说明外均不作承重用。室内部分采用蒸压加气混凝土砌块，砌块容重≤650/750kg/m3，室外地坪以下采用实心砌块。砌块强度等级及砂浆采用规范最低限值。

砌体的选用规定具体参见《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2024年12月)》的相关要求。

- 荷载

- 计算梁自重时，要注意扣去梁板重叠部分的板重，尤其在扁梁、宽扁梁结构中更需注意。

- 消防车的荷载取值应区分用于主梁、次梁和楼板的计算。如果有覆土，应该考虑覆土的荷载扩散作用。

- 钢筋混凝土容重取25kN/m3，剪力墙或梁面层按照墙或梁上线荷载另行输入。

- 结构计算分析

- 计算采用的软件应通过国家、省级鉴定或获得国际广泛认可，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

- 结构计算应选择合适的计算假定、计算简图、计算方法，确保输入数据的准确性，应对计算结果进行仔细分析，判断其是否合理及有效。

- 抗震结构应选用适宜的结构抗震性能目标，计算分析应依据规范规定的各项宏观技术指标来判断结构受力特性的有利和不利情况，确定结构方案是否合理；若结构方案不合理，则应对建筑结构方案予以调整。

- 体型复杂、结构布置复杂、超限结构以及计算中出现较大异常的结构应采用至少两个不同单位编制的不同力学模型的结构分析软件进行相互校核。

- 基础

- 岩土工程勘察要求应要求勘察单位提供地下水设防水位和常水位，作为地下室抗浮和抗裂设计依据。

- 基础选型应根据主体结构、地质条件、施工条件、检测验收方式及基坑支护等情况提供两个以上比较合适的设计方案及相应的概算。

- 核心筒的大承台由于电梯基坑和集水井深度要求，应进行局部下沉或整体下沉的设计方案比较。

- 地下室

- 尽量减少地下室层高，尤其是采用悬臂式支护、桩锚支护等造价较高的边坡支护形式时。

- 地下车库框架柱可根据需要局部设计为扁长柱，柱长方向为车长方向，充分利用地下室空间。

- 根据不同位置（中间层或顶板）、是否有人防、荷载大小等因素选择合适的楼盖方案。建议优先采用无梁楼盖，并考虑半地下室的可能性。

- 验算地下室抗裂设计的水位应取常水位。

- 地下室底板或楼盖采用无梁板时，尽量按各板带实际计算值，采用通长+另加方式配筋，不应任意全层拉通。各板带的配筋值不是取计算极值，而是小区域的平均值。

- 地下室外墙受力筋按实际计算结果采用通长+另加方式配筋。

- 地下室如果采用排桩或连续墙支护，应考虑支护的有利影响，对侧向土压力折减。

- 为方便施工，塔楼墙柱如落在地下室外墙上，在该层的混凝土等级尽量取同地下室外墙，可考虑地下室外墙作为墙柱翼缘。

- 主体结构选型

- 结构布置应遵循满足建筑使用要求、结构受力合理的原则。

- 高层建筑可以进行板-柱-剪力墙结构、部分框支剪力墙（包括短肢剪力墙）结构、框架-剪力墙结构、剪力墙（包括短肢剪力墙）结构和框架-核心筒结构体系的比选。

- 高层建筑结构布置不应全部采用短肢剪力墙。

- 短肢剪力墙和框架柱之间二选一时，应有经济分析比较。

- 在布置剪力墙和确定剪力墙截面时宜设置翼缘，尽量满足梁纵筋锚入支座（剪力墙）中的水平长度不小于0.4lab或0.4labE的构造要求。

- 尽量控制结构不规则项，避免超限审查；结构的高宽比宜满足《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.2条要求，避免结构含钢量及混凝土量大幅增加。

- 剪力墙

- 剪力墙厚度原则上控制为200mm。剪力墙长度原则上大于1600mm（满足超过短肢墙规定）。底部加强区优先采用增加墙长度的做法满足墙的轴压比限制。当剪力墙截面大于200mm时，在满足计算及构造的前提下及早收为200mm，以减少对使用空间的影响。

- 剪力墙根据轴压比及结构刚度，二层及以上楼层厚度尽量取200mm；首层按照刚度要求及墙体稳定性验算，厚度可以加厚至250或300mm，中间不设过渡层。

- 剪力墙翼缘（或框架柱）至窗边间距300mm以内的砖墙，改为剪力墙，方便施工，并且减少剪力墙边砌体产生裂缝的可能性。

- 约束（构造）边缘构件纵筋可采用大直径+小直径钢筋搭配布置的方式。一般角点上用大直径，内部尽量小直径。

- 节点

- 梁柱节点应为强节点，当梁板混凝土强度与柱混凝土强度相差二级以内时，节点混凝土强度原则上可以采用梁板混凝土强度。对于相差二级及以上时，原则上应采用柱混凝土强度。当在节点区采用设置短钢筋或增加核心区面积（梁加平面腋）的措施后，其混凝土强度可以采用梁板混凝土强度。

- 梁墙节点混凝土强度原则上可以采用梁板混凝土强度。

- 梁

- 边梁必须统一高度，以满足建筑立面要求；可以利用窗台高度做反梁，增加结构整体抗扭刚度。

- 梁的合理截面高度可为（1/10~1/20）计算跨度，梁净跨与截面高度之比不宜小于4，梁截面的高宽比不宜大于4；梁的合理配筋率为0.6%~1.5%。

- 卫生间板如选择下沉方式，则周边次梁下如果没有砖墙，梁底应平板底。

- 室内间墙宽度小于梁宽时，梁定位应遵循在主要房间一侧梁墙取平的原则。优先顺序为：客厅，餐厅，主卧室，次卧室，内走道，其它空间。

- 住宅客厅和饭厅（一体式）之间不应设梁。

- 次梁布置考虑尽可能使楼板大部分为计算配筋而非构造配筋。

- 对于跨度较小的框架梁（跨高比6左右），通长面筋可按一边支座较小的取用，以减少不同直径钢筋的搭接。

- 在配筋相同排数和放得下的合理情况下，尽量采用较小直径的钢筋，以减少锚固长度和搭接长度的损耗。

- 框架柱两侧的框架梁梁端弯矩相差较大时，梁面支座钢筋不一定要在支座范围贯通，即支座两侧的梁面钢筋可不同，部分梁面筋可在支座内锚固。应通过比较锚固长度和贯通后长度，选择较经济的方式。

- 梁的构造腰筋应按梁的腹板高度（有效高度-板厚）计算。

- 板

- 屋面板不宜小于120mm，面筋采用通长筋+另加筋方式。

- 预埋于结构梁、板里的管线应尽量分开布置，净间距不小于30mm，直径不大于25mm，管中对板中预埋，且不应有叠三层管的情况出现，叠两层管也限于局部交叉点位，以免对结构板造成过大的削弱，管线不能纵向穿梁。

- 如果需要双层双向拉通配筋时，拉通钢筋的直径尽量小（满足构造要求即可），另附加钢筋的直径尽量大（钢筋直径相差不得大于2级）。

- 对于平面凹凸较大、异形大板等应采用有限元补充计算，不得随意放大配筋。

- 其它

- 当项目分期出图时，对整个项目应提出统一的结构设计总说明、构造措施及统一做法。

- 所有穿剪力墙、结构梁、地下室顶板及侧墙的预埋管应在结构平面图上注明穿孔位置及标高，预埋管孔位置及大小需由水、电、暖通等相关专业提资并会签。

- 屋面或地下室顶板若采用反梁应在结构平面图纸上注明穿孔位置及标高。

# 第四部分 给排水专业篇

- 设计范围及指标

项目规划红线内的生活给排水系统、消防给排水系统及其他自动灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器。

- 系统分期

- 生活给排水系统

本项目设1个生活水箱和泵房，设于地下室负一层。

- 消防系统

本项目设置一个消防水池，水池底标高不大于负6米；设置一个消防泵房，标高不大于负10米；在建筑高度最大的楼栋设置一个高位稳压水池。

- 设计说明

参考越秀地产《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2024年12月)》中《建筑给水排水设计总说明》模板。

- 设计要求

- 生活给水系统

- 用水量指标

冷水定额：商业6L/人·d。

- 计量要求

水费计量分类：使用性质不同、物业形式不同、管理方不同的给系统应自成独立系统，不得联通。另泳池需单独水量计量。

- 室内给水系统

首层及以下采用市政直供，二层及以上采用变频水泵加压供水系统，给水系统压力末端不低于0.12MPa。（可根据项目实际情况调整）

6. 其他

车库每防火分区设置1个保洁取水点。

- 生活排水系统

- 雨水排放及计算

- 雨水量按当地暴雨强度公式计算。下沉广场按50年重现期设计，100年重现期复核。天面雨水系统与溢流系统的流量之和应按50年重现期设计。

- 室外管网设置

雨、污分流，室内粪便污水需经化粪池处理，商业含油污水需经隔油池处理。

- 其他

所有电梯底坑设置排水及防水措施。

- 消防系统

- 气体灭火系统要求

下列部位设计气体灭火系统：柴油发电机房储油间、高层建筑的变压器房、高压配电房、低压配电房等。气体灭火系统选择七氟丙烷柜式系统。

- 阀门要求

埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀，当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀；室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等；室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。

- 其他要求

未涉及的其他要求详相关专业及地方规定。

# 第五部分 电气专业篇

- 设计范围

中压变配电系统、低压配电系统、防雷接地系统、火灾自动报警系统、集中电源集中控制应急照明系统、动力系统、照明系统等。

- 系统分期

- 本项目设置消防监控控制中心。

- 设计标准

越秀地产《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》

- 10KV变配电系统

- 10KV电源引自变电站。

- 10KV电源方案：  设计院提供，甲方确认  。

- 供电方案（示范区）

（一）供电电源： 380V电源引自本项目施工临电变压器；（或10KV电源引自开关房）

（二）应急电源：除涉及交易、财务和其它重要设备等使用独立UPS作后备电源，应急照明使用A型集中电源供电外，其它由总配电柜预留接口外接临时电源供电。

- 系统设计要求

- 设计指标

- 用电负荷标准

详越秀地产《越秀地产广州区域土建（含机电）设计要求及标准（2025年4月）》

- 地下车库照明负荷

地下车库照明按  1.4  W/m2 设计。

3.商业用电按  300  W/m2 设计，办公按150 W/m2设计。

- 灯具、光源

- 精装区域：以精装图为准

- 楼梯间：  节能吸顶灯

- 地下车库：  除装修区域外，车道和车位采用成品亚克力线性灯。

- 设备机房：  LED灯

- 照明配电控制方式

- 首层大堂及电梯厅：  预留配电箱系统图，具体以精装图为准

- 标准层电梯厅：  预留配电箱系统图，具体以精装图为准

- 楼梯间：  红外控制、

- 地下停车场：  地下室车道照明设2个独立配电回路，其中一个回路设时间控制器控制；车位照明设独立配电回路。除装修区域外，车道和车位采用成品亚克力线性灯。

- 其它公共照明：  红外感应控制、时间控制、就地开关控制

- 供电局收费计量表设置

- 商铺用电计量表设置： 一户一表，采用远程集抄电能表  。

- 物业管理用房用房用电计量表设置：  一户一表  。

- 充电桩用电计量表设置：  一户一表（后期安装） 。

- 其它用电计量表设置：  除以上回路外，低压配电柜每回路安装智能电测仪表  。

- 管线预埋

- 如有管线预埋在结构里面，需要结构专业进行会签确认。

- 其他要求

      - 每层强弱电井及水井设置照明灯具及开关；

      - 每层弱电井需配置插座。

未涉及的其他要求详越秀地产《越秀地产广州区域土建（含机电）设计要求及标准（2025年4月）》。

# 第六部分 暖通空调专业篇

- 设计范围

空调系统、通风及排烟系统

- 建设分期

本项目不分期建设

- 设计标准

《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》

- 设计要求

（一）空调系统

1.系统设计要求

- （1）空调冷源形式：

- A.分体式空调机[适用范围]：电梯机房等设备用房、消防监控室、首层小商铺，地下室大堂。

- B.变频VRV空调机[适用范围]：商业、电梯厅

- C.地上商业预留空调安装条件，地上大堂、电梯厅及每栋地下室大堂空调设计到位

- （2）空调末端形式：

- A.室内挂机[适用范围]：首层小商铺公配、电梯机房、消控室、门岗

- B.室内风管机[适用范围]：商业、电梯厅

- （3）温控方式：

- A.无线遥控器

（三）通风及排烟系统

1.系统设计要求

- （1）卫生间通风：管道风机排风

- （2）商业厨房排油烟：

- A.集中排油烟竖井至屋面，设置排油烟风机

- 其他要求

未涉及的其他要求详《越秀地产广州区域土建(含机电)设计要求及标准(2025年4月)》

# 第七部分 绿色建筑设计及绿建认证篇

- 工作范围及标准

工作范围：各专业实施措施

绿建等级：本项目为绿建二星标准（具体以规划条件位置）。

- 工作内容

1、绿色建筑设计阶段，包括方案设计、初步设计及施工图配合：

a) 项目的整体绿色建筑设计理念策划、分析，项目目标的确认，分析项目适合采用的技术措施与实现策略；

b) 项目资料分析整理，明确项目施工图及相关方案可变更范围；

c) 根据设计目标及理念，完成项目星级自评估；

d) 根据项目工作计划与进度安排，完成与建筑设计、机电设计、景观设计、室内设计以及其它相关专业深化设计的咨询工作；

e) 完成相关专业技术模拟分析，提供分析报告；

g) 完成建筑单体绿色建筑施工图送审及预认证（如必须预认证时）。

2、绿色建筑设计评价标识认证阶段，包括资料制作、整理、汇总及申报：

a) 完成绿色建筑设计及评价标识预认证（如必须预认证时）所需各类报告；

b) 与甲方共同收集、整理、完善所有申报绿色建筑设计评价标识预认证（如必须预认证时）所需资料；

c) 代表甲方进行项目二星级绿色建筑设计评价标识答辩并获得认证。

3、协助甲方完成绿色建筑标识预认证工作（如必须预认证时）。

- 工作成果

1、绿色建筑设计阶段：

a) 完成风环境模拟分析报告；

b) 完成构件隔声量及室内背景噪声计算书；

c) 完成室内采光模拟报告；

d) 完成地下室空间利用计算书；

e)完成住宅人均用地指标计算书；

f) 完成高强建筑结构材料比例计算书；

h) 完成结构优化分析报告；

i) 完成照明功率密度计算书；

j) 完成装饰性构件计算书；

l) 完成广州市绿色建筑设计说明专篇；

m）绿色建筑设计相应成果及资料

2、绿色建筑设计评价标识预认证阶段：

a)协助完成预认证申报工作（如必须认证时）。

# 第八部分 海绵城市设计篇

一、工作范围及标准

工作范围：安樾台项目914地块工程总承包及总承包管理配合服务

工作内容

- 项目启动阶段：

- 前期资料的收集（包括景观的初步方案）；

- 对项目基础情况进行初步分析评价；

- 提供初期的海绵城市设计规划建议；

- 配合前期拿地等需求。

2、方案设计阶段：

- 项目相关资料的收集与整理；

- 对项目资料及设计方案进行海绵城市专项分析评估；

- 根据评估情况确定海绵城市目标及各项技术措施及相关指标；

- 提出海绵城市设计方案及相关建议，与业主确立后编制海绵城市方案设计专篇；

- 出具与海绵城市相关的景观方案平面图（包含海绵城市设施平面布置图）。

3、初步设计阶段：

- 在方案设计阶段与业主沟通的基础上，完善海绵城市设计各项技术措施；

- 进行有关海绵城市的设计工作。

- 施工图设计阶段：

- 提供海绵城市相关设施布置的构造参考详图，配合其完成海绵城市相关的施工图设计文件；

- 2、协助完成海绵城市相关的审查和评审工作；

- 3、定期参与海绵城市相关的项目例会并及时向项目组通报最新情况，同时针对海绵城市的相关问题给予解答。

- 工作成果

1、项目启动阶段：

《海绵城市初步技术及指标表》

2、方案设计阶段：

《海绵城市设计说明方案专篇》

- 初步设计及施工图设计阶段：

- 《海绵城市设计专项说明书》

- 《海绵城市设施平面图》

- 各海绵设施技术图纸

- 向甲方进行阶段性成果汇报

# 第九部分 BIM设计篇

一、工作范围及标准

工作范围：①914地块项目BIM报建及施工图BIM辅助审查；②地下室部分的BIM设计，从BIM模型到管线综合深化设计及净高分析报告。

设计范围包括：

- 施工图审查阶段施工图三维（BIM）辅助审查（全专业）；

- 施工图设计阶段BIM设计：建立BIM模型、可视化交流、检查与协调、碰撞检测和管线综合（全专业）。

- 配合装修BIM出图土建模型设计：建立土建BIM模型需满足装修出图深度，如土建有变更修改按需同步更新土建BIM模型提资，确保土建装修图模一致。

二、工作内容

- 塔楼施工图审查阶段施工图三维（BIM）辅助审查

- 建立各专业（建筑、结构、机电）的塔楼BIM模型，模型中的三维表达以及所包含的信息与施工图设计的图纸一致，满足《广州市施工图三维数字化设计交付标准》 《广州市施工图三维数字化交付数据标准》要求。

- 配合甲方完成塔楼施工图三维（BIM）辅助审查工作。

- 地下室BIM管线综合设计：

  - 建立地下室BIM模型

依据建筑、结构、暖通、电气、给排水专业施工设计图组织建立地下室BIM模型。

  - 检查与协调

建筑与结构碰撞检查；

楼梯布置与其他设计布置及净空要求之协调；

竖井/管道间布置与净空要求之协调；

防火分区与其他设计布置之协调；

各单项机电系统主要管道与其他设计布置及净空要求之协调。

  - 碰撞检测和管线综合

根据施工图的地下室BIM模型进行碰撞检测及报告编制，由业主、设计单位组成工作组，依据BIM模型对碰撞问题进行分析、梳理，确定修正方案；

根据确定的碰撞问题解决方案，进行模型调整和管线综合，完成设计优化；

  - 机电综合管道图和结构预埋留洞校核

基于地下室施工图模型，提供机电综合管道图，并进行结构预埋留洞图校核；

机电综合管道图标准依据国家规范。

  - 其他设计内容及专业协调、后期服务

根据甲方需要第一时间安排服务人员处理相关事宜；

负责协调项目地下室BIM技术方面工作；

审核施工单位提交的深化模型，并对竣工模型进行审核

按照甲方的要求定期参加项目例会（交通自理），会议的频率和时间另行约定。

三、工作成果

1、施工图设计阶段：

- 施工图深度的塔楼BIM模型，满足《广州市施工图三维数字化设计交付标准》 《广州市施工图三维数字化交付数据标准》要求。

- 全专业地下室BIM模型碰撞检查报告。

- 管线优化后的地下室BIM模型、综合管线图、各专业管线图纸、复杂部位剖面图纸、净高分析报告。

# 第十部分 装配式设计篇

一、设计范围

设计范围：依据土地出让合同及《广州市加快推进新型建筑工业化五年计划（2024-2028年）》设计，以预评价评审为准。

1、设计范围包括：单体建筑首层及以上楼层的依据相关规定规范需要按装配式设计的内容、与装配式设计、实施有关的专业设计配合及审核。

2、设计范围不包括：常规土建设计（含建筑、结构、给排水、强电、弱电、消防、综合管网、暖通）以及景观设计、水利、桥梁、基坑支护、市政道路、市政电力、热力、人防、燃气（与市政接口）、环保、泛光照明等，以及室内装修设计、建筑智能化、幕墙深化设计、钢结构深化等专项设计和概预算、竣工图编制等。

- 设计依据

（一）政府批文与基础资料

1、政府部门各阶段相关批文；

2、设计任务书、建筑设计方案及建设工程施工图；

3、与装配式相关的内装、施工、铝模、外架、塔吊、施工电梯、门窗、幕墙等部品部件条件。

（二）国家及地方现行有关的规范及规定

相关技术标准、设计任务书、其他书面补充要求后续确认后将写入合同文本；

- 设计阶段及内容

- 设计阶段：装配式方案设计、装配式初步设计、装配式送审图设计。

- 设计内容：

1、装配式方案及初步设计阶段：

- 根据建设单位要求提供项目不同预制率实现方案的技术对比，包括但不限于成本、设计工期、施工方式。

- 建筑方案设计阶段介入，根据政府土地出让中关于装配式建筑的要求，参与建筑方案设计，对建筑方案进行审查并优化。

- 结合建设单位、招标单位与建筑设计院的意见，确定装配式方案的基本内容，包括：各个单体装配式结构体系、预制构件布置范围、预制构件类别、预制率计算表及装配式结构构件连接方式的简要说明。

- 完成装配式的方案设计及报建文件装配式建筑设计专篇。

- 协助甲方向政府相关部门申报产业化政策及提供相应的装配式方案成果。

- 完成装配式建筑技术认定文本的设计部分内容（项目政策如有要求）。

- 为建设单位、招标单位提供关于构件生产、招标采购方面的设计咨询，根据建设单位、招标单位要求协助建设单位、招标单位考察项目周边构件厂的生产水平、采购价格、运输情况以及总包施工单位的PC施工技术和管理水平，为确定预制方案提供依据。

- 参加此阶段的有关装配式设计的专题会议。

2、装配式送审图设计阶段：

- 完成送审图阶段深度的装配式设计、审查主体送审图设计是否满足装配式设计要求；

- 提供满足施工图审图审查要求的相关装配式图纸和文件。

- 提供装配式设计相关的构造做法、节点大样、设计说明等（如构件与内隔墙，内隔墙与土建结构等的连接节点）。

- 配合建设单位出具招标图及构件现场施工的方案和特殊要求等。

提交图纸包括但不限于：

- 完成结构专业装配式专篇说明、构件分类编号图纸等；

- 完成建筑专业装配式专篇说明、平立面图、剖面图及详图；

- 装配式混凝土结构的连接节点详图。

- 预制构件预制率计算表；

- 协助设计院完成节能计算；

- 典型构件制作、运输、吊装工况计算书、节点连接计算书；

- 提供给厂家典型构件模板图。

- 工作成果

1、设计成果应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 设计阶段 | 提交内容 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式方案阶段 | 装配式方案汇报文件及方案设计专篇； | 4份 |
| 2 | 装配式初步设计阶段 | 1)装配式定稿方案； 2)装配式建筑技术认定（设计部分）资料，包括装配式建筑设计专篇、预制率及装配率计算书、装配式建筑项目实施方案等。 3)提供主体土建施工图与专项设计条件 | 6份 |
| 3 | 装配式送审图设计阶段 | 送审图装配式专项图纸 | 10份 |
| 4 | 以上各阶段文件、其余所有设计成果及服务内容的电子版 |  |  |

2、设计文件应按照《广东省装配式建筑发展专项规划编制工作指引（试行）》的要求设计，设计文件需满足《装配式建筑评价标准》要求，并通过装配式建筑(住宅产业化)项目技术认定。

- 设计计划

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案阶段汇报文件 | 1 | 建筑方案设计完成后10天。 |
| 2 | 预制构件拆分方案 | 1 | 与常规初步设计阶段同时完成。 |
| 3 | 送审图阶段工业化专项图纸 | 10 | 与常规送审图部分同时完成。 |

# 第十一部分 基坑设计篇

一、设计范围

设计范围：914地块基坑支护设计。包括方案设计、施工图设计工作；提供整个设计阶段应提供给业主的各种造价、审查报批材料及符合合同要求提供的工作内容。

二、设计依据、原则

1、本基坑支护设计任务书以及甲方提供的相关设计技术资料；

2、广州市海珠区相关管理规定和要求；

3、设计合同和甲方相关会议纪要；

4、相关的标准规范，包括但不限于：

国家标准：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001(2009年版)）；

国家标准：《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010(2015年版)）；

国家标准：《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

国家标准：《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）；

行业标准：《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

行业标准：《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ/80-2009)；

广东省标准：《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

5、本项目总体设计原则：方案合理、安全可靠、投资可控、便于实施。

三、工作内容

基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算，基坑降水或止水帷幕设计以及围护墙的抗渗设计，完成施工图绘制等，具体要求如下：

1、基于安全、可靠、经济的原则，选择合理的基坑围护体系，完成方案设计并提交基坑围护方案论证文本；

2、完成基坑围护体系的分析计算（包括围护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件须进行承载力验算）、基坑降水（或止水帷幕）的分析计算以及围护体系的抗渗验算。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。

3、在围护体系（方案）分析计算的基础上，绘制设计图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

4、应系统地对基坑开挖过程及地下水变化引起的基坑内外土体的变形及其对基础桩邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；

5、提出具体的土石方开挖技术要求。

6、若根据当地的要求须基坑设计专家审查，中标单位需协助甲方组织本项目基坑支护设计方案专家论证，负责通过专家论证审查。

7、负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理施工过程中有关设计问题和参加竣工验收。

四、工作成果

1、方案设计工作要求

根据规划设计条件及设计任务书等资料，在进行充分现场踏勘及调研的基础上，完成基坑支护方案设计。

基坑支护方案设计应包含以下内容：

（1）支护体系受力分析；

（2）基坑止水、防水及排水措施；

（3）基坑周边市政道路、管线、建筑物、构筑物等与基坑平面位置关系，其基坑情况，并提出相应的保护措施。

（4）基坑支护结构施工、基坑开挖等时序安排；

（5）基坑出土口的设置、基坑开挖时机械运行路线及相应的保障措施建议；

（6）基坑周边建、构筑物监测措施及布设方案；

（7）根据以上内容要求，形成多个设计方案，各方案的造价、工期、风险进行分析对比，并给出建议性意见。

基坑方案阶段将组织两次专家评审会，第一次由设计单位协助甲方组织集团内部专家方案评审；第二次由设计单位协助甲方对满足评审条件的基坑组织广州市专家库内专家进行外部评审。设计单位应根据相关单位的组织评审要求认真做好技术书、方案设计图册、汇报文件PPT等准备工作，专家评审会后，设计单位必须对专家意见逐条回复并修改方案成果文件，以取得有关单位的批复文件为方案设计阶段工作为结束标志。

2、施工图设计工作要求

（1）根据基坑支护方案评审过程中所选的方案开展施工图设计工作；

（2）施工图设计深度应满足国家关于施工图深度设计要求的有关规定；

（3）施工图表达中应包含以下内容：

①基坑支护施工图标高必须采用绝对标高进行表达；

②基坑支护施工及基坑开挖的时序及工艺安排；

③基坑布置总平面图中应标注基坑各角点的坐标，以及与周边市政道路、管线、建筑物、构筑物的位置关系，及相应的保护措施；

④出土口、周边临时场地的设置要求及相应措施；

⑤对基坑及基坑周边市政道路、管线、建筑物、构筑物的第三方监测布置、各项数据的报警值、极限值及监测要求等。

3、施工阶段的设计监造与现场服务

设计方承诺将根据本工程建设进展情况和甲方的要求提供设计监造及现场服务，设计方应根据甲方的要求，在指定的时间、地点投入一定的专业人员、设备设施，实施本工程的设计监造及现场服务，解决工程中涉及到的勘察、设计问题，条件发生变化时，及时按照规定程序进行设计变更；以保证设计方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图。

当遇基坑变形过大、政府验收、专项会议以及其他应急须设计方配合事宜，设计方认应根据甲方的要求予以及时配合。

五、设计周期

以甲方通知书签发之日第2天起算，基坑支护设计总工期为25日历天。

设计进度及文件提交要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑支护方案第一稿（含方案图册、电子文件光盘）选型方案 | 3 | 中标通知书发出后10个日历天内 |
| 2 | 基坑支护方案内审定版（含计算书、方案图册、电子文件光盘、预算造价） | 7 | 基坑方案选型确认后7个日历天内 |
| 3 | 基坑支护施工图外审版（含计算书、方案图册、电子文件光盘） | 7 | 集团专家内部评审后5个日历天 |
| 4 | 基坑支护施工图（含图册及电子文件光盘） | 20 | 审查意见反馈后3个日历天内 |

电子文件光盘内容必须含CAD及PDF格式的图形文件，计算书，CAD字库文

第十二部分 景观设计篇

一、设计输入条件

1.1 土地出让文件及设计基础资料

详见《附件一：土地出让条件（含规划设计条件，规划条件附图CAD，地形图）》（由设计提供）

1.2 标准化专项交底与启动会配置决策内容交底资料

需组织专项交底会议，由甲方项目设计负责组织各专业设计管理人员对乙方进行标准化运用专项交底，同时需将启动会的配置决策内容和物料表、敏感物料品牌进行交底，同时各专业应在《附件三：标准化应用清单》内勾选应用的标准化成果（产品标准、设计要求及标准等）后，将表格提供给乙方。

结合区域属地化配置、物料成果，项目根据情况结合启动会决策内容，确定产品配置表和物料表给设计单位；

方案和施工图为不同单位时，需在施工图任务启动时由甲方、方案设计单位、施工图设计单位共同参加三方交底会；

交底会形成会议纪要，以上表格需要甲乙双方签名确认。

二、景观设计要求

2.1 设计范围

本次设计范围为（根据项目情况选择）：

总景观计划面积约  7812 平方米（最终数据，按照实际结算）

- 商业区景观：  √  ，商业区设计面积约为：7812平方米；

2.2 各部分设计要求

2.2.1 商业区总体设计要求

设计提炼出一个鲜明的具有文化内涵的推广主题(景观规划主题)。这个主题应与项目定位及营销要求相配合，并赋予其深厚的文化内容，与建筑整体风格协调，同时突出自然环境与办公居住环境的良好结合。

景观设计需密切配合建筑设计，一是有利于建筑环境、交通、商业等整体设计，达到最佳效果；二是注重功能，强调与工程管线布置的整体协调，减少设计上不必要的冲突和反复。结合建筑规划、道路系统、日照及消防等规范提出切实可行的景观设计稿。

景观序列需主次分明，有明晰的主、次景观轴线，轴线感强烈，营造商业景观氛围。在总体基调统一的基础上，应结合建筑功能定位，构筑相对独立的特色景观区域，合理景观分区，综合布局休闲、运动、健身、游戏等各类功能性景观设施，融景观功能性与赏憩性于一体。

地形设计应结合整体布局，营造丰富的景观空间。同时，将人防出口、检查井、通风井、地下车库出入口等突出地面的构筑物合理利用、巧妙装饰，以化解对整体环境的影响。

要重点考虑项目内部之重要部位，如建筑入口周边、轴线点及项目主入口等设计。

项目环境设计应考虑无障碍设计。

- 商业区设计要求

与商业铺面外观形象结合，简约大气，层次分明。提高商铺的商业形象和临街环境的观赏性，同时满足消费者的休憩要求，提高人群的驻留时间。可适当布置具有功能性的景观小品，增加商业区的“乐趣感”，营造出舒适惬意的商业街区气氛。

- 组团设计要求

组团是较为私密的环境空间，利用围墙分隔，结合庭院的封闭空间，强调邻里概念。在满足组团内交通及基本硬质活动场地的前提下，尽量多布置软质景观，同时配备儿童游戏设施及构筑物。

- 道路设计要求

项目内道路尽量与消防车道结合布置，仔细推敲处理。小区内主要道路及单元出入口处应做无障碍设计。材料搭配应综合考虑材料的尺度、色彩、质感的对比关系。考虑入口、路牙收口部分及与绿化交接部分的细部处理手法。

重点打造出重要节点周边景观。作为小区组团首要组成部分，应通过立面形式、色彩变化、材料选择等方面提升本项目的可识别性与独特性。同时也应注意与建筑形式的紧密结合，能突出现代商住的环境特色。

建筑入口大堂周边景观设计应考虑功能性、美观效果性的精细化节点处理。

- 绿化设计

尊重适地适树原则，选择在本地生长良好的植物，以乔木为绿化骨架，乔、灌、草、地被相结合，形成具有一定面积的立体种植，层次结构明显，有组团感，使植物群落具有最大自然性与生态效益。

在全覆盖的前提下，营造多色调、多层次、多形式的园林景色。

提高区内的实际绿地面积，合理分配绿地及硬铺装比例，重视景观设计的均衡性、功能性、亲切性与文化性。

植物设计充分考虑季相变化，兼顾近期和长期的景观效果，注意植物种类的合理搭配。

景观及绿化分级处理，包括小区级和组团级,并考虑全园风格的连续性，避免过渡生硬。

充分发挥利用植物排污、防尘、减噪的生态功能。

建筑周边植物种植需遵循当地规范，要考虑住户的标准配置，包括房前屋后的绿化植被、大树等，同一级别的户型尽量做到均好。

设计应切合园区的地形状况，根据项目需要和物业服务需要，进行灌溉和排水设计。

如有反季节种植设计，必须重点写明具体种植方式方法，从而有效提高绿化施工的成活率，确保经济效益和社会效益。

从种植要求及经济考虑，地下室顶板覆土应满足厚度不超过 1200-1500 mm；种植大型乔木应尽早定位并向结构设计提出进行局部结构加强。

- 夜景设计要求

居住环境夜景应通过不同的照明形式，在不同地区按不同的要求，合理配置灯具，并在色彩、布局、方向、形状、照度上综合考虑，着重表现安静、柔和、温馨的家居氛围。灯光设置应注意避免高杆照明对业主休息的影响。数量上力求适中，做到物尽其用。夜景设计应考虑夜间不同时段的灯光效果。景观照明考虑艺术化，可与室外小品如雕塑、水景设计风格统一，形成项目特有的设计符号。

- 水电设计要求

配置应与景观总体特征相协调，注重功能性照明和装饰性照明系统分开，并注意不同区域灯具造型的区别（包括街道、行人道和绿化照明），展示不同的效果，明确照明设施布置及安排，在统一的格调中使其各具特色，更好地衬托景物，装点环境和渲染气氛。

结合园区的地形状况对配电房、水电表箱、设备管井、给排水系统的露明部分的景观做统一设计。

考虑尽量削弱市政井盖对项目品质的影响。

按照甲方要求，配合雕塑、标识、儿童设施、营销活动等用电用水要求，对应进行配合设计。

- 设计沟通要求

- 设计公司需根据任务书要求完成不超过两个对比方案，供业主选择。

- 根据项目推进实际情况，设计公司需根据业主要求及时进行设计沟通，设计方需要根据相关的要求进行设计修改。业主有对于各阶段方案的最终选择权及否决权。

- 海绵城市要求

根据项目情况选择是否实施海绵城市，根据业主提供海绵城市专项设计资料，景观方案配合落实。

- 本工程涉及实施海绵城市专项建设时，应征取有关部门意见。

- 符合上述规定同时要满足国家及地方相关海绵城市技术规定规范要求。

- 该项目海绵城市控制目标或指标：

径流总量控制：建设后的雨水径流量不超过建设前的雨水径流量。

- 主要具体措施：

- 硬化地面中的室外可渗透面积按地块具体指标。

- 硬化面1万平方以上的新建项目，按照一定标准配建雨水调蓄池。

- 活动设施运营建议及策略。建议策略涵盖内容，包括活动策划，运营模式建议及策略，等等。

- 其它要求

- 本工程涉及市政 √ 、消防 √ 、环保 √ 、绿建 √ 、绿色健康住宅 √ 等问题时，应征取有关部门意见；

- 符合上述规定同时要满足国家及地方相关技术规定规范要求。

- 其它任务书未涉及到的相关设计内容及要求。如：环卫设施设计要求，智能化设施设计要求（专业公司设计）等。

- 项目全区实施落地效果呈现后，设计单位按合同约定提供实景图片、视频短片，相关费用单列“宣传专项”由甲方支付相应款项。

- 三、景观设计成果要求

3.1设计内容及阶段

本次商业区 √景观设计包含的设计阶段（根据项目情况选择）：

商业区景观设计包含的设计阶段：景观规划 √  ；方案设计  √ ；扩初设计 √  ；施工图设计  √  ；施工配合  √  。

3.2 设计成果要求

（根据项目情况选择商业区 √）：

3.2.1 应符合《设计成果标准》第五部分“技术方案与初步设计阶段设计成果标准”、第六部分“施工图阶段成果标准”相关要求。

3.2.2 概念设计成果数量要求:

标准A3图册 3 份，电子版文件 1 份；

3.2.3 方案设计成果数量要求

标准A3图册 3 份，电子版文件 1 份；方案估算文本3份与电子版文件1份。

3.2.4 扩初设计成果数量要求

标准A3图册 6 份，电子版文件 1 份；

3.2.5 施工图设计成果数量要求

蓝图 18  份，电子版文件 2  份。施工图估算书、园建材料样板清单、苗木选型清单、小品家私选型清单、活动设施清单、灯具选型清单等，文本3份与电子版文件1份。

3.2.6 专项设计（项目推广）成果数量要求

推广视频电子版文件 /  份；项目推文（微信软文）电子版可编辑源文件/ 份。

3.3 施工配合

3.3.1 为本项目设立总工程师一职，专门严格按照经济指标，在保证设计效果的前提下控制工程造价在±5%以内，并在关键施工节点现场指导项目施工；

3.3.2 为保证项目进度，团队对甲方反馈的问题不能超过24小时进行回复和提出解决方案；

3.3.3  不限 次来项目服务次数（广州区域内），服务内容包括但不限于参加项目启动会、设计讨论会议、现场协调、施工单位技术交底、样品确认封样、苗木考察等；

3.3.4 本项目的设计团队在未经甲方认可的前提下，不能中途更换设计团队。

3.4 计算机文件要求

3.4.1 计算机文件：文字内容采用Word、Excel、PowerPoint 软件格式文件。

3.4.2 设计图形文件采用  Dwg、Skp  和  PDF  格式文件。

3.4.3 表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件。

3.4.4 如果有全方位表达空间的演示动画及推广视频，可用较为普及的多媒体软件播放；可以附送说明设计方案的多媒体、幻灯片等资料。

3.4.5 全部文本文件、设计成果均应制作成计算机文件，提交光盘 3 套及邮件提资最终电子版文件。

- 四、景观设计进度计划

4.1 概念设计_45_天日历天

概念设计阶段需提交的中间过程图纸

注：该阶段设计计划于2025年11月启动，具体以甲方书面正式通知为准

| 需提交图纸 | 提交时间 | 审核确认时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念平面总图及意向 | 甲方通知启动后7天 | 提交文件7天内 |  |
| 概念设计方案文本 | 概念总图确认后15天 | 提交文件7天内 |  |

4.2 方案设计30天日历天

方案设计阶段需提交的中间过程图纸

| 需提交图纸 | 提交时间 | 审核确认时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案过程 | 甲方通知启动后5天 | 提交文件5天内 |  |
| 方案调整 | 方案过程确认后7天 | 提交文件7天内 |  |
| 方案及局部扩初 | 方案调整确认后7天 | 提交文件7天内 |  |

4.3 扩初图设计30天日历天

扩初设计阶段需提交的中间过程图纸

| 需提交图纸 | 提交时间 | 审核确认时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩初图 | 甲方通知启动后20天 | 提交文件7天内 |  |

4.4 施工图设计45天日历天

施工图设计阶段需提交的中间过程图纸

| 需提交图纸 | 提交时间 | 审核确认时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总图（标高与大树等荷载数据） | 甲方通知启动后7天 | 提交文件7天内 |  |
| 施工图 | 总图确认后31天 | 提交文件7天内 |  |

上述时间为初定时间，后续时间将根据具体项目推进进度适当调整，具体提交资料时间待合同签订时商讨确定。

- 五、其它

设计人在设计中应充分考虑甲方提交的建筑、水电图纸，避免同其它专业设计发生冲突或是不能充分的利用其它专业提供的条件，造成成本的浪费。

设计人要将相关条件积极通过甲方反馈给其它专业设计师，使整体设计达到合理有序。

在设计过程中，设计人应积极同甲方沟通，一些重要景观节点经甲方讨论后再进行深化设计。

附件：

附件一：土地出让条件（含规划设计条件，规划条件附图CAD，地形图）

附件二：客户定位及产品价值策划资料（包含户型配比，价值策略等pdf文件）

附件三：标准化应用清单

附件四：项目概况-限额指标（如有）

- 第十三部分室内设计篇

- 设计原则和依据

- 设计方案应符合国家、本项目所在地省、市现行相关法律法规、设计规范和技术规定。

- 设计必须切合实际，达到技术先进，安全可靠，方便施工，选材用料应充分考虑环保、质量、品牌度、供货期。

- 各项指标准确，经济，合理。

- 设计文件必须完整，准确，详尽，标准统一，图纸规格一致。

- 本项目设计的设备选型、材料应用、构造和施工技术必须符合中国国情和项目所在区域特点，施工技术应切实可行，设备和材料应经济实用。

- 设计中应考虑节能措施，考虑循环经济和可再生资源利用。

- 设计应依据本项目、国家相应规范及法规进行设计，包含不限于以下：

- 《全国室内装饰行业管理暂行规定》；

- 《室内装饰工艺规程和质量验收办法》

- 《室内装饰工程质量规范》；

- 《建筑制图标准》（GB/T 50104）；

- 《房屋建筑室内装饰装修制图标准》（JGJ/T 244）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）；

- 《住宅室内装饰装修设计规范》（JGJ 367）

- 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325）；

- 《室内装饰装修材料有害物质限量》10个国家强制性标准

- 《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）；

- 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB 50210）；

- 其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

- 《广州市保障性住房设计指引》2017版

- 设计范围

2.1设计范围：公区装饰设计。

| 方案设计 | 面积㎡ | 硬装工程造价（元/㎡） |
| --- | --- | --- |
| B#首层大堂及电梯厅01、标准层电梯厅01、标准层公区卫生间01、地下一层大堂01、地下一层车马厅 | 349 | 首层大堂：5000元/㎡ 标准层电梯厅：2000元/㎡ 地下室电梯厅：3500元/㎡ 电梯轿厢：1.5万/梯 |
| 电梯骄厢 | 1个 |  |
| 套图设计 |  |  |
| A#首层大堂及电梯厅、标准层电梯厅01/02、标准层公区卫生间01/02、地下一层电梯厅01/02、地下一层车马厅 B#首层大堂及电梯厅02、标准层电梯厅02、地下一层电梯厅02 C#首层大堂及电梯厅01/02、标准层2~3层电梯厅01/02、标准层4~5层电梯厅01、标准层公区卫生间、 地下一层大堂、地下一层车马厅 | 1046 |  |

2.2.具体设计服务内容

- 配合建筑进行户型平面优化阶段。

- 装修设计范围内的施工图设计；设计变更及各阶段的室内设计服务。各阶段的汇报会议。

- 配合现场工作及控制施工效果，工作内容包括：负责图纸交底，及时配合解决施工过程中发生的与设计有关的问题；在施工各阶段对现场进行排查，排查现场是否按图施工；参与施工例会，对现场与图纸不符的地方做出设计变更、工程完成后配合甲方做竣工验收；工程招标阶段材料定板定样的配合及施工阶段的工程配合。

- 本项目的图纸存档及管理、移交工作。

- 施工过程的现场配合。

2.3.设计功能要求

- 根据本项目自身特点，要求设计单位在客户定位的指导下进行限价设计。要求室内方案注重实用与环保性，坚持生态原则，符合绿色地产及绿色住宅的要求，综合考虑客户的使用要求，考虑产品的绿色环保及人性化设计。

- 设计充分发掘生活细节，从设计中体现对今后业主使用无微不至的关照。

- 室内设计师要与建筑师进行充分的合作与沟通，配合建筑设计和户型优化设计对户型、隔墙、强弱电点位、上下水位置等提出合理化建议和精装定位，使室内设计与建筑风格协调一致，可以提出对建筑的合理修改意见。

- 精装修方案设计应根据空调室外机的位置合理的安排空调室内机的位置及管线的排布。如果采用卡式室内机，应注意送、回风口、排水管的设计和控制器的位置优化。

- 注意现场给排水的位置并进行相应的调整优化。洁具可灵活布置。厨房的布局应注重合理性和实用性，合理安排各种电器的位置并预留够用的备用插座。

- 精装修方案设计应对其它设施如红外感应器、安防对讲、报警器、电箱等设施以及梁柱等结构进行勘查并在图纸上反映出来，如需要调整须提出合理可行的方案。

- 精装修方案设计应考虑到所有点位符合项目的实测实量标准，提前考虑如地漏、开关插座不可跨砖缝等要求。

- 精装修设计需满足大批量精装修施工的可行性，进行模块化设计。

- 在设计的过程中，设计师应对建筑图纸和装修现场有充分的了解和勘查，在满足设计风格和效果的基础上注意以下细节：注意室内造型的安全、可靠性以及工艺可实施性。注意装饰材料在价格、供货期等方面的可操作性。

三、各设计阶段的要求

4.

3.1.配合建筑进行平面优化阶段

- 公区平面优化：

- 首层大堂、地下大堂、标准层电梯厅和走廊设计范围内的平面优化方案、平面系统图（包括户型图、平面图、综合点位图、设计变更及各项目各阶段的室内设计服务）。

- 对公区所有动线、固定家具、灯具等进行点位设计。

- 解决与建筑等其他专业交叉配合时出现的与设计有关的问题。

- 核查并优化建筑隔墙、结构及水电消防图纸，如对结构进行修改需与建筑设计单位密切配合。

- 应配合甲方对建筑防火门及水电井门款式及饰面、消火栓暗装，首层及地下大堂大门款式进行图纸和选型的审核工作，以及对规模产品进行归纳、统一标准。

- 应在总包施工前提供户型平面系统图、点位预留预埋条件图纸做为总包的施工依据，如对结构进行修改需与建筑设计单位密切配合。

- 本阶段至少应考虑的会议：

设计单位需要在平面优化阶段和各专业集中到甲方办公区域进行的workshop工作会议。

3.2.方案设计阶段

- 根据甲方提供标准设计方案，设计方参考标准方案设计进行深化设计，完善“工作范围”规定的所有区域。设计方须与建筑师、结构专业工程师和机电专业工程师配合，协调这些专业系统和网络，避免在实现预期设计目标时发生冲突。涉及改动或影响以上等专业的设计有必要通过该专业的校审。

- 设计方完善室内设计（固定装潢部分）的预算，并利用该修改的预算继续进行初步设计文件的编制。后续的施工定价应在该预算的5％之内。如果不在该预算额范围内，则设计方须更改和调整设计以满足预算要求。

- 本阶段设计成果：完成各区域平面布局设计图、天花设计图、立面设计图、重要空间效果图、软装方面的家具和灯具的参考、其他说明设计的展示及文本、设计预算。主要的材料展示样板。

- 以上成果均应用A3打印装订成册至少3套，电子文件一套（包含本次方案设计文件的cad文件和转换成pdf文件）。材料板1式2份。

- 本阶段至少应考虑的会议：设计协调会、方案设计成果汇报会。

- 甲方书面认可后，认为该阶段工作完成。

3.3.施工图设计阶段

- 对方案设计阶段所有设计内容进行完善和深化设计。

- 本阶段的设计成果均应用A2打印装订成册至少12套，电子文件一套（包含本次方案设计文件的cad文件和转换成pdf文件）。最终材料板1式2份。

- 本阶段至少应考虑的会议：设计协调会、施工图成果汇报会、技术交底会、样板确认、答疑会等。

- 甲方书面认可后，认为该阶段工作完成。

四、设计工作计划

  - 设计方需提交设计工作进度表，按设计阶段及项目进度进行合理编排。

  - 室内设计周期，具体的各个设计阶段的工作安排，需设计方另提供详细的出图时间计划表，并得到甲方认可。

（1）大货精装修

| 各设计阶段 | 细化 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配合建筑的平面优化阶段 | 第一轮 | 7天 | 各阶段必须预留甲方审核时间3天 |
|  | 第二轮 | 30天 |  |
| 配合标准化出效果及相关的汇报文本（母本方案确定） | 第一轮 | 25天 |  |
|  | 第二轮 | 15天 |  |
| 大货全套施工图出图 | 第一轮 | 60天 |  |
|  | 第二轮 | 15天 |  |

- 五、需设计单位配合的其他工作

  - 配合业主做好装修工作的招标工作。

  - 配合业主做好现场验收工作。

  - 配合业主做好装修材料样板的确认工作。

  - 配合业主做好整个装修工程的设计变更工作。

  - 参加装修工程的竣工验收工作。

  - 参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议。

  - 装修施工现场跟进工作。

  - 配合竣工图审核。

附件1：限额指标要求

- 强控指标

（1）规划类指标：对项目经营收益有较大影响，如规划成果无法满足要求时，必须及时采取优化措施确保该指标的实现（以最终确认方案为准），包括：

A、项目可经营面积比，要求≥75  %。可经营面积比=（地上商业建筑面积+车位产权面积）/总建筑面积，其中：车位产权面积=可售车位数量×12.5㎡+（机械车位数量×8.0㎡）。

- 建议指标

（1）规划类指标：要求规划阶段作为限额，如规划成果与指标发生较大差异的应分析原因，进行优化。

A、地下室层高，要求负一层（非人防区、人防六级）≤  3.85米；

地下室车位平均面积，要求≤45 ㎡/个。车位平均面积=地下室总建筑面积/地下室车位数量。地下室面积为整个地下室面积(含人防、设备用房、物业用房、消防水池、不计容的商业等所有地下室面积)，但扣除规划要求的自行车位或摩托车位、计容的地下商业及会所面积。

（2）设计类指标：要求在设计阶段作为限额，如设计成果与指标发生较大差异的，应分析原因进行优化。

| 分类条件 | 限额指标（实施版建筑面积） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋 （kg/ ㎡） | 混凝土 （m³/㎡） | 1、当地上塔楼有结构转换时，钢筋指标可增加3kg/ ㎡，混凝土可增加0.03m³ /㎡; 2、以下指标为地上塔楼综合平均指标，均不含装配式预制构件钢筋砼含量。 3、H表示塔楼结构高度。 |
| 装配式地上塔楼H≤24m(A#商业） | 43 | 0.33 | - 此项为SSCS装配式楼栋。 - 装配式预制叠合板的钢筋为7.5kg/ ㎡，混凝土为0.33m³/㎡ |
| 非装配式地上塔楼H≤24m(B、C#商业） | 45 | 0.35 |  |
| 地下室车库 | 160 | 1.33 | 1、其中指标不包含地下室结构空腔含量指标。 2、地下室含人防区。 |

# 附件2：设计成果要求

各专业具体内容及深度要求如下:

### 1.建筑

### 2.结构

### 3.电气

### 3.给排水

### 4.暖通空调

- 智能化

- 第十四部分  设计主要人员要求

设计主要人员要求

| 序号 | 专业分工 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（即设计负责人） | 按招标公告要求 |  |
| 2 | 建筑专业负责人 | 中级（或以上）职称及一级注册建筑师 |  |
| 3 | 结构专业负责人 | 中级（或以上）职称及一级注册结构工程师 |  |
| 4 | 给排水专业负责人 | 中级（或以上）职称及注册公用设备工程师（给水排水） |  |
| 5 | 电气专业负责人 | 中级（或以上）职称及注册电气工程师（供配电） |  |
| 6 | 暖通空调专业负责人 | 中级（或以上）职称及注册公用设备工程师（暖通空调） |  |
| 7 | 景观专业负责人 | 中级（或以上）职称 |  |
| 8 | 精装专业负责人 | 中级（或以上）职称 |  |

备注：上述人员应按《设计主要人员要求》中基本要求相应提供相关证书扫描件、本单位（不含投标人的子公司、独立法人的分公司或分支机构）社保证明资料（2025年10月）。除上述人员外，投标阶段无需提供其他人员及证明资料，投标人按招标文件“第六章投标文件格式”中的《投标承诺书》进行承诺即可。