- 发包人要求

一、项目情况

1.项目名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（龙口-小布二期）管线迁改工程施工总承包

2.项目概况：项目选址位于花都区三东大道以南、商业大道以北区域。主要建设内容包括安置区（含配套共建等）及配套市政工程。项目拟安置 2325户，总建筑面积 1320687 平方米（地上建筑面积 994519平方米、地下建筑面积 326168平方米），其中：住宅 780520平方米，商业配套 57504平方米（含3.3%以外配套商业 33517平方米），其他公建配套设施 81929平方米，架空层及连廊等 74566平方米。配套建设10条市政道路（含相应的市政配套工程），总长约 4.5公里。

3.项目地点：广州市花都区

4.工作内容：

（1）发包人提供的本工程相关行政许可文件、管线综合平衡设计图(如有)确定的范围内的管线迁改及发包人以书面形式委托承包人关于超出《建设用地规划许可证》范围的管线迁改施工总承包。包括：

1）管线迁改：本合同工作范围内所涉及的管线迁改施工、管线回迁、管线接驳、道路开挖及恢复、安全文明施工、特殊管线的补偿。迁改过程中的交通疏解、道路恢复：涉及道路安全评估、交通流量评估、道路工程施工、标识标线、交通设施、交通协管、道路养护、配合行政手续申办。

2）场地准备：场地平整硬化、施工便道修筑及恢复、临时设施、临时用水用电、围护围蔽等内容。

3）除上述工程内容外，还应完成包括但并不限于下列工作：

①负责申办与本项目有关的任何许可、执照或批准。

②为满足本工程建设运行需要，按国家、地方有关规程规范要求应由承包人完成的其他工作。

5.主要工作量：

（1）10KV电力专线：新建 2 孔顶管HDPE-Φ160mm 长80米，1 层 2 列排管（行车） Φ160 ×8mm DBW-R 玻璃钢管长250米，敷设10kV 电力电缆， ZC-YJV22-8.7/15kV -3× 300mm2长360米等。

（2）给水管线：拆除现状DN100~600给水管长1236米；新建 DN150给水管385米，DN250给水管7米等，DNDN300给水管152米，DN150给水管148米；新建∅1200砖砌阀门井10个，∅1400砖砌阀门井3个，∅2000砖砌阀门井4个，消防栓1个。

（3）雨水管线：拆除现状雨水管道 D400-1000长516米；新建 D400雨水管81米；D500雨水管113米，D600雨水管132米，D800雨水管96米.

（4）污水管线：拆除现状污水管道DN400~800长543米；新建 DN400污水管591米；D400雨水管103米，D600雨水管39米，DN200雨水管157米；D1000雨水管214米；

（5）燃气管线：敷设燃气管道D426x7钢管92米，De315x17.9PE管208米，De63x5.8PE 管209米 ；燃气管道D426x7钢管60米，燃气管道D273x7钢管21米，燃气管道D219x7钢管19米，燃气管道De315x17.9PE管170米，燃气管道De200x11.4E管41米，燃气管道新建 PE 管 De160x14.6管18米等。

（6）通信管线：铺设塑料管道 2 孔36米，铺设塑料管道 4孔336米，铺设塑料管道6孔1689米，铺设塑料管道 8 孔528米，铺设塑料管道 9 孔60米，铺设塑料管道10孔240米，铺设塑料管道 18孔46米，铺设塑料管道 21 孔8米；铺设镀锌钢管管道 4 孔60米，铺设镀锌钢管管道 6孔360米，铺设镀锌钢管管道 8孔120米；敷设管道光缆 12 芯12356米，24 芯20848米，48芯20276米，96芯47156米，114 芯27336米，288 芯24288米，12 芯12356米等。

（具体工作以工程量清单及相关图纸为准）

6.项目总投资：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（龙口-小布二期）管线迁改工程费用5763.88万元（具体以概算批复为准）。

7.工程建设质量目标：一次竣工验收合格。

8.职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。切实做好疫情防控工作，及时有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，严格落实防疫“四早”原则，确保建设项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染。确保取得市级安全文明绿色施工样板工地，确保取得省级安全文明示范工地，争创国家级施工安全生产标准化工地。

（2）环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）和《广州机场建设投资集团有限公司建设项目职业健康、安全、环境保护（HSE）标准化指南》等，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。

二、工期要求：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（龙口-小布二期）管线迁改工程施工总承包工期暂定为 6 个月（以监理单位的开工批复日期为准）

- 三、施工管理组织架构

1.投标人应在项目开工前按要求组建项目管理架构，并将项目管理架构报招标人备案，现场项目负责人负责核实人员是否符合合同、招投标文件的要求以及人员的实际到位情况。

2.项目管理架构组成人员应符合招投标文件、合同的要求，如因特殊情况部分投标人员不能到位应向招标人书面提出人员更换申请，得到批准并按合同要求办理相应变更手续后方可进行人员更换；人员的更换应在施工准备阶段完成，经招标人审核同意后的项目管理架构人员不允许随便变更。项目施工总承包人员组织配备要求如下：

| 白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（龙口-小布二期）管线迁改工程施工总承包施工总承包人员组成配备要求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 人数 | 人员技术要求 | 备注（应提供如下证明材料） |
| 1 | 指挥长 | 1 | 投标人现任董事长或总经理，或者投标人副总经理及以上行政职务、局级单位需副局级职务、处级单位需副处级职务及以上行政职务。并具高级工程师。 | 单位提供任职证明。 高级工程师及以上职称证书 |
| 2 | 项目经理 | 1 | 市政公用工程专业一级注册建造师。安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B 类） | 市政公用工程专业一级注册建造师资格证/职称证书/安全考核证书 |
| 3 | 技术负责人（项目总工） | 1 | 市政工程专业一级注册建造师、中级工程师以上。 | 职称证书 |
| 4 | 质量负责人 | 1 | 高级工程师(或以上)技术职称 | 职称证书 |
| 5 | 质量员 | 1 | 取得建设行政主管部门颁发的质量管理岗位证书。 | 专业培训证书或岗位证书 |
| 6 | 安全负责人 | 1 | 具有注册安全工程师专业工程师，且具有安全培训考核合格证(B类)或安全培训考核合格证(C类)或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 | 注册安全工程师/职称证书/安全培训考核合格证(B类)或安全培训考核合格证(C类)或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图 |
| 7 | 安全员 | 3 | 取得行政主管部门颁发的安全员岗位证书。 | 安全培训证书、上岗证 |
| 8 | 施工员 | 3 | 取得行政主管部门颁发的施工员岗位证书。 | 专业施工员资格证、上岗证 |
| 9 | 造价负责人 | 1 | 注册一级造价工程师资格、中级或以上职称。 | 注册一级造价工程师资格证书职称证书 |
| 10 | 造价工程师 | 1 | 注册二级造价工程、中级或以上证书。 | 注册二级造价工程资格证书职职称证书 |
| 11 | 档案员 | 2 | 取得档案员/资料员岗位证书。 | 专业档案员/资料员岗位证 |
| 12 | 材料员 | 2 | 取得材料员岗位证书。 | 材料员岗位证 |
| 13 | 合计 | 18 |  |  |

具体人员配备根据发包人要求进行配置，实施单位不得拒绝。

- 四、主要施工机械设备

| 主要施工机械设备表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| 1 | 发电机组 | 2台 | 无电时备用 |  |
| 2 | 挖掘机 | 1台 | 土方挖掘 |  |
| 3 | 变频串联谐振试验装置 | 1台 | 变频串联谐振试验 |  |
| 4 | 工频耐压试验装置 | 1台 | 工频耐压试验 |  |
| 5 | 绞磨机 | 2台 | 电缆布线 |  |
| 6 | 微机继电保护测试仪 | 1台 | 微机继电保护测试 |  |
| 7 | 直流电阻测试仪 | 1台 | 电阻测试 |  |
| 8 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 电阻测试 |  |
| 9 | 电缆阻尼振荡波测试系统 | 1台 | 电缆阻尼振荡波测试 |  |
| 10 | 光缆熔接机 | 1台 | 光缆熔接 |  |
| 11 | 光纤测试仪 | 1台 | 光纤测试 |  |
| 12 | 探地雷达 | 1台 | 地下管线探测 |  |
| 13 | 红外线电子测距器 | 1台 | 测距 |  |
| 14 | 管道电缆牵引机 | 1台 | 电缆牵引 |  |
| 15 | GNSS接收机/GPS接收机 | 1台 | 测量定位 |  |
| 16 | 装载机 | 2台 | 路面修复 |  |
| 17 | 沥青摊铺机 | 1台 | 路面修复 |  |
| 18 | 沥青洒布车 | 2台 | 路面修复 |  |
| 19 | 振动压路机 | 2台 | 路面修复 |  |
| 20 | 轮胎压路机 | 2台 | 路面修复 |  |
| 21 | 平地机 | 1台 | 路面修复 |  |
| 22 | 切割机 | 1台 | 切割处理 |  |
| 23 | 数控钢筋弯曲中心 | 2套 | 钢筋加工处理 |  |
| 24 | 数控钢筋剪切生产线 | 2套 | 钢筋加工处理 |  |