附件
项目概况及总体工作要求
1项目概况
莲花山通道（以下简称本项目）是跨珠江口的特大型跨江通道工程，位于珠江三角洲核心地带，上距珠江黄埔大桥约9.5km，下距南沙大桥约13.5km，目前已开展工可研究工作。本项目在《国家公路网规划》中的编号为G1536，《广东省高速公路网规划》（2020-2035）中将莲花山通道及东、西延线统一规划为“40联”，东延线自广深高速向东延伸至惠肇高速，实现与东莞城区、惠州等地的交通联系；西延线向西穿越番禺城区及佛山市顺德区，连接至佛山一环高速。莲花山通道及东西延线的建设将形成贯穿粤港澳大湾区的又一条高速公路横向大通道，对完善综合立体交通运输网络、改善珠江口北部区域过江通道稀缺局面、促进区域社会经济协调联动发展具有十分重要的意义。

本项目已列入《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，也是我“十五五”规划的重大工程。根据省政府要求，莲花山通道及东延线将一并立项、同步实施。

本项目起于东莞市望牛墩镇，连接广深高速公路，向西跨越狮子洋水道，终于广州市番禺区大龙街道，与南沙港快速路相接，路线全长约28km，拟采用设计速度100km/h的高速公路标准。

[image: image1.png]



图1 项目地理位置示意图

1.1 项目建设条件极其复杂

本项目位于粤港澳大湾区核心区域，项目沿线为高度城镇化发达地区，项目建设受控因素多，建设难度极大。沿线工业园、村落、居住小区密布，路线走廊受限；与城际铁路、地铁交叉10余次，与城际铁路并行约10km；沿线多处与地方道路共走廊建设，周边电力线路、输油、输气、水等管线分布密集；全线互通立交密集，枢纽互通占比高。

1.2 跨江段工程技术难度高

本项目跨江段建设条件复杂，受通航、防洪水利、锚地、港口岸线、土地规划、景观、交通组织等多种控制性因素制约，工可研究期间对跨江段进行了桥梁和隧道方案的同深度比较，由于桥隧方案各有优缺点，尚未稳定推荐方案，因此在工可深化阶段需对桥梁和隧道方案开展进一步深化比选。

如采用桥梁方案，将为超大跨径超宽断面特大型桥梁，将面临超高索塔、超长大直径主缆、锚碇超大水平拉力、超大规模锚碇基础、桥梁风振控制等一系列技术难题，还需结合景观需求开展桥梁景观专项研究、结合对航道、防洪、海事、码头的影响进行多种桥跨布置的比较；如采用隧道方案，需重点对盾构、沉管等不同工法开展研究比选，也面临超大直径水下隧道建设难题，需开展隧道合理断面布置、装备选型及制造、隧道纵横向力学体系、防水、耐久性、通风防灾、疏散救援、施工与运营风险管控等关键技术研究。

1.3 主线桥隧占比高，沿线互通设置密集，工程造价较高

路线全长约为28公里，其中桥隧比达到100%，全线设置互通立交7处（其中枢纽立交5处），构造物众多，工程规模大，工程造价较高。因此，工可深化研究过程中，必须加强地质勘察，摸清沿线地质及周边环境情况，同时对沿线桥梁结构型式做充分的比选论证，以合理控制工程造价，节省投资。

1.4 景观要求较高

莲花山通道地处粤港澳大湾区城市群的中心地带，地理位置极为重要，工程路线经过城市建成区，跨江段工程靠近莲花山风景区，这对桥梁/隧道的景观提出了更高的要求。工程研究设计阶段必须充分重视桥梁及隧道的景观设计，需结合地域特点，体现标志性和整体美感，充分与区域环境、文化相融合，相得益彰。

2 总体工作及要求
2.1 总体要求

目前，莲花山通道已委托专业机构开展了莲花山通道工程可行性研究工作，提交了阶段性成果，根据省政府签报意见和省交通运输厅关于推进莲花山通道东西延线前期工作的相关要求，为更好地协同推进项目前期工作，应在既有工可研究基础上，开展莲花山通道工可深化招标工作。中标人需在原工可单位形成的莲花山通道工程可行性研究阶段性成果基础上，进一步开展方案深化研究工作，形成深化研究成果报告，牵头完成莲花山通道及东延线工程可行性研究报告编制，包括路线总体方案、跨江段桥隧方案比选、主要桥隧结构物方案、互通立交方案，以及所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察、专题研究等工作均应达到初测外业验收工作深度要求；对路线涉及的生态敏感点（“五区两园”、三区三线）进行排查；从工程技术角度，利用已有的专题研究成果研究分析各种建设方案、技术标准及节点技术解决方案，确定建设规模及投资。

按照省政府《关于研究莲花山通道(含东延线、西延线)项目前期工作有关事宜的情况报告》的签报意见，本项目与东延线将一并立项、同步实施，中标人要统筹汇总东延线工可（含深化）研究成果，牵头莲花山通道项目工可报告的编制以及协助招标人开展莲花山通道工可评审、工可批复等工作。

2.2 具体要求

2.2.1 中标人根据《公路建设项目可行性研究报告编制办法》《广东省高速公路前期工作综合管理指引（试行）》《广东省高速公路工程可行性研究工作指引（试行）》《高速公路勘测技术规范》(DB44/T 2662—2025)开展深化研究，即要求路线总体方案、跨江段桥隧方案比选、主要桥隧结构物方案、互通立交方案达到初测外业验收的工作深度要求。

2.2.2 为满足深化研究工作要求，中标人应同步开展项目走廊带范围的实地航摄、倾斜摄影、地形图测量及控制测量，含首级控制及1﹕2000地形图（满足环评等专题研究的使用需求）；水文勘测研究分析，含水下地形图（通道线位上下游各5km，测量精度不低于1:5000，其中通道线位上下游各500m范围测量精度不低于1：2000；淡水河大桥位上下游各3km，测量精度不低于1：5000，其中桥位上下游各500m范围测量精度不小于1：1000；洪屋涡大桥上下游各1km范围，测量精度不低于1：2000，其中桥位上下游各300m范围测量精度不低于1：500；其他小型河涌视需要开展1：500。同时应满足防洪、通航、环保等专题研究的使用需求），应同步开展沿线（红线范围）的管线摸查（含架空线）、征拆摸查、树木保护调查等工作，作为方案深化研究的依据，以保证方案可行性及工作深度。

2.2.3 大跨度桥梁/隧道、穿越特殊地区（断裂带等构造较发育地区、深厚软土区等）工程等，中标人应开展必要的地质勘察工作，通过地质调绘、物探及地质钻探等手段，初步摸查项目区的地质情况，核实工程方案的可实施性及工程规模。

2.2.4 本项目沿线涉铁工点多处，与城际铁路、地铁交叉10余次，与城际铁路并行约10km，并与多处地方公路共用走廊带（共线里程约16km），形成立体复合走廊，建设条件十分复杂，中标人应结合管线调查及物探（含架空线），开展涉铁工程合理方案和共走廊合理方案的研究，形成涉铁工程专篇，以确保工程方案合理、规模适度，并配合招标人开展涉铁审批相关工作。

2.2.5 中标人应高度重视并切实加强外业调查工作：1）通过实地调查及意见征询，并取得地方政府、规划和交通部门及沿线街镇等相关部门的书面意见，稳定路线走廊、互通立交及路网衔接方案；2）开展用地、用海、用林、环保、拆迁、电力设施、管线、涉铁、跨路、防洪、通航、水土保持等影响工程方案及对造价影响的关键要素专项调查工作，加强材料及征地单价、临时工程及线外工程的调查工作，为编制工程投资估算提供准确翔实的基础资料，同时配合招标人开展用地、用海预审、社稳、通航、防洪、环评等前置审批手续办理。
2.2.6 中标人除承诺投入人员满足资格审查最低要求外，还应成立由公司副院长/副总经理或以上领导担任组长的协调工作小组，并将组织架构报招标人，包括但不限于负责对本项目所需的公司内部技术、人员及资源进行统一调度与统筹管理，同时明确线路总体、桥梁专业、隧道专业（分盾构与沉管工法方向）、互通立交负责人且具有丰富的高速公路设计工作经验，为本项目工程可行性深化研究工作的顺利实施提供支撑与保障。

2.2.7 总体技术统筹要求

莲花山通道工可深化研究单位为莲花山通道和东、西延线的工可（含深化）研究总体技术协调统筹单位，按照省厅、集团及招标人要求，统筹协调莲花山通道及东、西延线全线路线平纵设计标准、技术指标、互通立交、服务区布置、设计界面及投资界面等，形成科学合理、综合最优的工可方案，确保总体设计的全面性、系统性、协调性。同时，中标人应定期组织召开全线会议，项目负责人要熟悉东、西延线总体方案，负责重要会议的总体汇报，总体技术统筹费用为总价包干。

资格审查条件
资质标准对照表
	编号
	资质标准

	①
	工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级资质

	②
	工程设计综合甲级资质

	③
	工程设计公路行业 甲 级资质

	④
	工程设计公路行业（公路）专业 甲 级资质

	⑤
	工程设计公路行业（特大桥梁）专业甲级资质

	⑥
	工程设计公路行业（特长隧道）专业甲级资质

	⑦
	中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书（业务：公路）或 公路专业甲级工程咨询资质（且进入“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录备案）


附录1   资格审查条件（资质最低要求）

	企业资质等级要求

	本次招标要求投标人具有独立法人资格，具有有效营业执照（或事业单位法人证书）；还需要同时具备以下资质：

（1）①
（2）②或③或同时满足④⑤⑥

（3）⑦


注： 
1.以联合体形式参与投标的，联合体牵头人应同时具备本表（1）和（2）的资质。
2.须按投标人须知正文 3.5.1 要求提供相关证明材料，营业执照副本（或事业单位法人证书副本）和组织机构代码证副本[按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本（或事业单位法人证书副本），下同]、资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行基本存款账户证明）的复印件、“全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位名录”查询截图复印件等。
附录2   资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近10年内，投标人须满足完成过以下业绩：

（1）完成1项长度不小于30km类似工程的工程可行性研究工作或土建工程勘察设计。
（2）完成1座主跨1000米及以上过江或跨海新建公路特大桥梁工程可行性研究工作或工程勘察设计，或完成1座长度不小于3公里水下新建公路隧道工程可行性研究工作或工程勘察设计业绩。


注： 
1.投标人应根据第六章“投标文件格式”中“六、资格审查资料（三）近年完成的类似项目汇总表”填写，并按投标人须知前附表3.5.2项提供业绩证明材料。
2.业绩要求中的合同委托方应为项目法人（或其上级单位）或交通行业主管部门。
3.招标人如发现业绩有不实或做假，将导致资格审查不通过。 
4.如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 
5.同一项目不可重复计算。 
6.招标文件提到的“近10年内”除有特别说明外，均指2016年1月1日至投标文件递交之日止（下同）。 
7.若为联合体投标，投标人业绩的资格审查条件和加分条件（如有）的认定：以联合体各成员业绩之和计算。

附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（设计单位）信用评价结果中未被评为D级。


注：

1.以联合体形式参加投标的，上述信用等级的要求以联合体牵头人的信用等级为准。
2.信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。

3.投标人应根据第六章“投标文件格式”中“六、资格审查资料（四）投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）
	人员
	数量
	资 格 标 准

	项目负责人
	1

	路桥或隧道相关专业教授级高级工程师或正高级职称，作为项目负责人，近10年内主持完成过1座主跨1000米及以上过江或跨海新建公路特大桥梁工程可行性研究工作或工程勘察设计工作；或
近10年内主持完成过1座长度不小于3公里水下新建公路隧道工程可行性研究工作或工程勘察设计工作。
在本单位担任副总工程师及其以上领导岗位职务，任职时间1年以上。


注：投标人应根据第六章“投标文件格式”中“六、资格审查资料（五）拟委任的项目负责人资历表”填写，并按投标人须知前附表3.5.4项提供证明材料。
附录5资格审查条件（总体组分项负责人最低要求）

	人员
	数量
	资 格 标 准

	总体组路线

分项负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，作为路线分项负责人，近10年内完成过1项长度不小于30km类似工程的工程可行性研究工作或土建工程勘察设计工作。

	总体组桥梁
分项负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，作为桥梁分项负责人，近10年内完成过1座主跨1000米及以上过江或跨海新建公路特大桥梁工程可行性研究工作或工程勘察设计工作。

	总体组隧道

分项负责人
	1
	隧道相关专业高级工程师职称，作为桥隧道分项负责人，或近10年内主持完成过1座长度不小于3公里水下新建公路隧道工程可行性研究工作或工程勘察设计工作

	总体组工程地质勘察分项负责人
	1
	路桥相关专业或类似专业高级工程师职称，作为工程地质勘察分项负责人，近10年内完成过1项长度不小于30km类似工程的工程可行性研究工作或土建工程勘察设计工作。

	总体组工程造价

分项负责人
	1
	具有高级工程师职称，具有 一 级造价工程师注册证（交通运输工程专业）或交通运输主管部门颁发的 甲 级造价人员证书，或住房和城乡建设主管部门颁发的 一 级造价工程师注册证（土木建筑工程专业），或住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书，作为工程造价分项负责人，近10年内完成过1项长度不小于30km类似工程的工程可行性研究工作或土建工程勘察设计工作。


注：除项目负责人外，其余主要人员须按第六章“投标文件格式”中“六、资格审查资料（六）拟投入本项目的其他主要人员的承诺函”的要求提供相关承诺书即可满足资格审查条件要求。中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员情况。
附录5资格审查条件（分项负责人最低要求）
	人员
	数量
	资 格 标 准

	路线分项负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，近10年内担任过1个合同段类似工程工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的路线分项设计负责人。

	桥梁分项负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，近10年内担任过1个合同段类似工程工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的桥梁分项设计负责人。

	隧道分项负责人
	1
	路桥相关专业或类似专业高级工程师职称，近10年内担任过1座类似工程隧道工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的隧道分项设计负责人。

	路线交叉

分项负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，近10年内担任过1个合同段类似工程工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的路线交叉分项设计负责人。

	工程地质勘察

分项负责人
	1
	路桥相关专业或类似专业高级工程师职称，近10年内担任过1个合同段类似工程工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的地质勘察分项负责人。

	工程造价

分项负责人
	1
	具有高级工程师职称，具有 一 级造价工程师注册证（交通运输工程专业）或交通运输主管部门颁发的 甲 级造价人员证书，或住房和城乡建设主管部门颁发的 一 级造价工程师注册证（土木建筑工程专业），或住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书，近10年内担任过1个合同段类似工程工程可行性研究工作或土建工程勘察设计的造价分项负责人。


注：除项目负责人外，其余主要人员须按第六章“投标文件格式”中“六、资格审查资料（六）拟投入本项目的其他主要人员的承诺函”的要求提供相关承诺书即可满足资格审查条件要求。中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员情况。
评标办法（综合评估法）

评标办法前附表：
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）按招标文件规定被认定为广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公路工程从业单位信用等级（设计单位）较高的投标人优先（采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人）；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1

2.1.3

2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
形式评审与响应性评审标准

	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3） 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在招标文件规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：
a.投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。
（14）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”），投标人已录入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的项目负责人（以及备选人，如有）资格符合招标文件规定。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

技术建议书：   30   分    

主要人员：   25   分        

技术能力：   0   分      

业绩：   25   分          
履约信誉：   10   分       

第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：   10   分


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	评标基准价计算方法

	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：
评标价＝投标函文字报价

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（2）最高评标限价的确定：
①最高投标限价下浮率的确定

下浮率在第二个信封（报价文件）开标前在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，  31 个球，每个标段各依次摇出3个球（摇出的珠不放回），摇出3个球对应的下浮率的算术平均值即为本标段招标的下浮率（注：下浮率摇珠区间差值以3至5个百分点为宜，摇出3个下浮率的算术平均值四舍五入取整到0.001%）。

②最高评标限价=最高投标限价×（1-下浮率）

有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。若评标价得分均为0分，则均按否决投标处理。
（3）评标基准价的确定：

将最高评标限价下浮  2  %（取值范围为1.0%至3.0%），作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

注：偏差率计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”（例如0.0001%）。


续上表
	评审因素与评分值
	评分标准

	条款号
	评审

因素
	评分因素权重分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	2.2.4

（1）
	技术建议书
	30分
	对招标项目工程可行性深化研究的理解和总体思路
	10分
	根据对可行性深化研究工作范围和任务描述准确程度和总体思路清晰、切实可行程度：

思路清晰、切实可行程度高，得8～10分；
思路比较清晰、切实可行程度较好，得6～8分；
思路清楚、切实可行，得6分。

	
	
	
	对招标项目可行性深化研究的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施
	5分
	根据对项目特点、可行性深化研究关键技术问题的把握程度和可行性深化研究应着重解决的技术问题所提出处理措施的可行性程度：

可行性程度高，得 4 ～ 5 分；
可行程度较好，得 3 ～ 4 分；
措施可行，得3分。

	
	
	
	可行性深化研究工作量及计划安排
	5分
	根据工作计划实施、安排的合理程度：

合理程度高，得4 ～ 5 分；

合理程度较好，得 3 ～ 4 分；

相对合理，得3分。

	
	
	
	可行性深化研究的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	5分
	根据进度和质量保证措施的可实施性：

可行性程度高，得 4 ～ 5 分；
可行程度较好，得 3 ～ 4 分；
措施可行，得3分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	根据承诺的后续服务机构人员的完善程度：

完善程度高，得4 ～ 5 分；

完善程度较好，得 3 ～ 4分；

较为完善，得3分。


	评审因素与评分值
	评分标准

	条款号
	评审

因素
	评分因素权重分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	2.2.4

（2）
	主要

人员
	 25 分
	项目负责人任职资格与业绩
	 25 分
	满足资格审查条件（项目负责人最低要求）得满分 25 分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝10－偏差率×100× E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝10＋偏差率× 100× E2。

注：评标价得分计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

	
	
	E值确定方式
	E值：
E1=1.5，E2=0.5。

	2.2.4（3）
	其他因素
	技术能力
	 0分
	/


	评审因素与评分值
	评分标准

	条款号
	评审

因素
	评分因素权重分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	2.2.4（3）
	其他因素
	业绩
	25分
	/
	25分
	满足资格审查条件（业绩最低要求）得基本分15分；

在此基础上，近10年内：

（1）每增加完成1项30km类似工程的工程可行性研究工作或工程勘察设计，加2分，最多加2分；

（2）每增加完成1座主跨1000米及以上过江或跨海新建公路特大桥梁工程可行性研究工作或工程勘察设计，或每增加完成1座长度不小于3公里水下新建公路隧道工程可行性研究工作或工程勘察设计业绩，加2分，最多加8分。

业绩最多加10分。

注：同一桥梁及同一隧道不重复加分。


	评审因素与评分值
	评分标准

	条款号
	评审

因素
	评分因素权重分值
	各评审因素细分项
	分值
	

	2.2.4（3）
	其他因素
	履约信誉
	10分
	信用评价
	 5 分
	1.信用等级分值（5分）

信用等级为AA、A、B、C级单位的得分分别为 5.00、4.75、 4.45、3.65 分。

注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。

	
	
	
	
	履约情况
	 5分
	2.履约情况（5分）

若没出现下述情形得满分；

投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被：

（1）交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣2分/次。

（2）广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内的，扣1分/次。

（3）项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的，扣0.5分/次。
注：1.处罚信息公示期，是指行政机关将行政处罚决定信息通过信用中国向社会公开的期限；以投标文件递交截止日0时是否位于处罚信息公示期，来判定是否影响相关投标人的履约情况得分，投标文件递交截止日0时在处罚信息公示期内应予以扣分、否则不予扣分。
2.同一事项同时被多个部门行政处罚只按最高的扣分计算1次。

3.第2（3）条款“项目涉及各地级以上市”指：本项目（以立项为单位）涉及多个地市，如投标人所投某个标段（仅涉及部分地市），该标段履约情况按项目（以立项为单位）涉及各地市交通运输局相关行政处罚均应包含。如某项目涉及A、B、C三个地级以上市，但标段3仅涉及A市，该条款履约情况应为A、B、C三个地级以上市交通运输局相关行政处罚（而非仅A市交通运输局相关行政处罚），且在招标文件编制时明确为“A、B、C市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的”。
4.如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。


续上表
	需要补充的其他内容：

	条款号
	补充或修改的内容

	3.3
	在评标办法范本原文第 3.3 款后增加：
只有通过第一个信封（商务文件及技术建议书）评审的投标人才能继续参加第二信封（报价文件）的评审。对不通过第一个信封（商务文件及技术建议书）评审的投标人的第二信封直接退回，不再开启内层信封。


	3.6.1
	将评标办法范本原文第 3.6.1 款修改为：
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。




1. 评标方法、组织及工作程序
1.1评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

1.2评标组织

1.2.1协助工作组

招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。

招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（2）对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）；

（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；

（4）查询公路建设市场监督管理系统，对投标人的资质、业绩、信用等级进行核实。

招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。

1.2.2评标委员会

评标委员会的组建按投标人须知第6.1.1项执行。评标委员会的主要工作内容包括：

（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；

（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。

（3）按照评标程序进行各项评审工作。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 

各评分因素（评标价、主要人员、履约信誉评分项除外）及其各评审因素细分项的得分一般不得低于其权重分值的60%，评分低于上述权重分值百分比的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。

评标委员会人数不少于9人单数的，计算投标人技术得分时:首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的1名评委评分分值（若有2名或以上评委技术评分总分差值最大值相等时，则取消其中1名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

取消其中1名评委所有评分的办法一（依次按照以下流程）：（1）对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次大差值（次大差值＝某一评委技术评分总分的最高分－该评委技术评分总分的次低分），取消次大差值最大的评委所有评分；（2）如次大差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。

示例:同一评委对5名投标人技术评分总分分别为:27.3（最高分）、27.1、26.5、26.1（次低分）、25.5（最低分），则其最大差值为1.8、次大差值为27.3-26.1=1.2）。

取消其中1名评委所有评分的办法二：按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。

评标委员会人数数量为7人的，计算投标人技术得分时:对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

以上评标委员会人数以实际参与评审的评标委员会人数数量为准。

3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”）

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

g.广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6.3依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。
3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.9.3推荐中标候选人方式：按各合同段最高投标限价高低顺序依次选定中标候选人，如果出现投标人在多个合同段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高的合同段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他合同段的中标候选人资格，其他合同段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，如此类推。

3.9.4通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
3.9.5通过第一个信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.6如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。

3.9.7本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：

（1）投标人须知前附表后附录资格审查条件；

（2）投标人须知1.4.3项、1.4.4项、1.4.5项、1.12.2项、3.4.2项、3.5项、3.6.1项；
（3）本评标办法否决条款。

莲花山通道工程可行性深化研究

招标文件
[image: image2.jpg]4\

A A
I~ % X5 0 & F




招 标 人：广东省公路建设有限公司
2026年1月
