
勘察设计任务书

广州数科从城投资开发有限公司
二〇二六年一月

目 录
1

第一章 项目概况

1

1.1 项目基本信息

3

1.2项目建设范围及勘察设计范围

3

1.3 建设用地现状情况

5

第二章 设计原则及设计内容

5

2.1 设计原则

6

2.2 勘察设计内容

7

第三章 勘察设计要求

7

3.1 勘察设计总体要求

7

3.2 勘察工作要求

11

3.3 设计工作要求

16

3.4造价工作要求

17

第四章 勘察设计成果提交要求

17

4.1通用要求

17

4.2设计深度要求

17

4.3设计成果内容和要求

21

4.4提交设计资料要求




第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

1.1.1 项目名称：从化数字科技大厦建设项目勘察设计施工（EPC）总承包
1.1.2 项目位置

本项目选址位于 ：项目位于从化区从城大道，南方医院第五附属医院北侧地块。
[image: image2.png]



项目选址位置示意图

1.1.3 项目建设单位：广州数科从城投资开发有限公司
1.1.4 项目背景

2023 年 10 月，广电运通中标从化区智慧城市建设项目，项目主要围绕“ 以基承智、以数汇智、以知强智、以用联智、以规护智 ”的总体思路，建设从化区智慧城市“3 大工程 ”，即平台建设工程、平台支撑工程、业务应用工程，共计26 项建设内容。从化区智慧城市建设项目旨在打造泛在协同的物联感知、安全高效的新基础设施、集约共享的数据底座、智能敏捷的处理响应和惠民优政的应用场景，实现治理主体从单一的政府转向多元的以政府为主导、企业和社会共同参与，管理决策从经验导向转向数据驱动，以不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，推动从被动式、应急式向主动式、预警式城市管理模式转变，提高跨部门跨领域的协同指挥能力，形成“平战结合 ”的运行管理新模式，优化城市空间结构和资源配置，降低资源消耗水平，打造“高质量的生态宜居、高品质的惠民服务、高水平的精准治理、高效率的产业发展 ”新型智慧城市，为政府提供现代化城市管理模式，为市民、企业提供优质的生活、生产环境，促进城市建设、经济、社会统筹协调发展，实现政府治理体系和治理能力现代化。

为实现上述目标，在“硬实力 ”层面，广电运通计划投资建设从化区数字经济产业基地，包括商务办公、公共停车场等服务设施，建成后的产业基地将容纳上述项目中的重要组成部分——从化区智慧城市指挥中心，实现城市运行统揽全局、监测预警、协同联动、决策支持、指挥调度五位一体的“城市大脑 ”，让数据真正可知可感，让决策有数可依，大幅提升从化区公共服务和治理水平。

另一方面，广电运通对接从化区政府、广州市规划和自然资源局从化区分局、从化区政数局等相关政府机构，积极推动从化区政数局及市民中心在项目建成后迁入办公，助力从化区政数局打造一个智慧化、数字化、信息化的政务服务平台，不断提升政务服务环境、质量、效能，凸显从化政务服务新窗口、新形象、新名片，为群众提供便捷、高效、人性化的政务服务。数字经济产业基地将依托从化区行政服务中心，吸引数字经济产业链上下游企业进驻，高效聚集整合优势资源，利用数字化赋能政府和企业发展，以数据流引领技术流、物质流、资金流、人才流汇聚流通，加快发展当地新质生产力，加快形成区域数字经济和智慧城市试点示范和辐射带动效应，进一步夯实区域高质量发展基础，为从化区数字经济打造一片更有活力和生命力的全新发展空间。

对于广电运通集团而言，作为一家在人工智能行业应用领域领先的高科技上市企业，广电运通集团一直致力于推动数字经济的发展和智慧城市建设。通过安排下属成员企业组建合资公司，集团可以进一步拓展其在城市智能领域的业务版图，加强与地方政府的合作，实现企业战略目标的落地。同时，借助合资公司的平台，集团能够更好地整合资源，发挥自身在技术、人才等方面的优势，为从化区乃至粤港澳大湾区的数字经济建设贡献力量，提升企业的市场竞争力和品牌影响力。对于广州从化城镇地产开发有限公司而言，作为从化区属国有企业，广州从化城镇地产开发有限公司承担着推动区域城市建设发展的重要使命。通过与广电运通集团下属企业合作组建合资公司，公司可以借助合作伙伴在数字科技领域的先进技术和丰富经验，提升自身在数字经济基础设施建设和运营方面的实力，更好地服务从化区的经济社会发展，实现国有资产的保值增值。此外，从化区政府也在积极推动数字经济的发展，打造数字经济应用场景创新示范区。合资公司的组建与从化区的发展规划高度契合，能够得到地方政府的大力支持和引导，享受地方政府在土地供应、税收优惠、人才引进等方面的政策扶持，进一步降低项目的运营成本，提高项目的经济效益和社会效益。

1.1.5 项目建设的必要性

项目实施将为广电运通探索智慧城市建设的可持续发展模式，推动业务发展。通过项目攻坚克难，广电运通将提升对“数字政府 ”的了解，增强研发落地和运营能力，培养高效的人才队伍。
1.1.6 项目建设规模

结合场地条件，项目计容建筑面积为 20667.45 ㎡ ，容积率不大于 2.5 ，建筑物类型为商务办公（含配套底商）。根据实际使用需求，拟设置行政服务中心 9333 ㎡ ，配套商业约 2200 ㎡，银行用房约 2000 ㎡ ，剩余全部用于建设产业基地约 7100 ㎡（其中 600.00 ㎡为项目公司自持使用）。
1.1.7项目建设依据

1．现行法律法规

2．现行技术标准与规范

3．行业标准

4．相关文件

1.2项目建设范围及勘察设计范围

1.2.1项目建设范围

广州市从化区FA0601023地块，位于广州市从化区街口街从城大道东侧。项目拟建建筑面积约27300平方米。

1.2.2项目勘察设计范围

本项目规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的详细勘察及全部设计工作。

1.3 建设用地现状情况

1.3.1场地条件

商务用地（B2），批准面积：8992.02 平方米，其中可建设用地面积 8266.98 平方米，绿地用地面积 725.04 平方米，实际面积：8266.98 平方米
1.3.2交通条件

项目主要经从城大道进出项目地块。选址地块位于从化区建成区西侧，临近从化区人民政府，交通条件便捷。
 1.3.3气候条件

项目所在地从化区地处南亚热带，其气候属南亚热带典型的季风海洋气候，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季长达半年，四季气候可概括为：夏少酷热，冬无冰雪，春常阴雨，秋高气爽。

1.气温：增城年平均气温 22. 1℃ , 历年极端最高气温 38.6℃ , 极端最低气温

-1.9℃。

2.雨量：本区雨量充沛，分布不均，年平均降雨量 2039.5 毫米，其中汛期（4-10月）降雨量 1699.6 毫米； 占全年降雨量的 80%以上。年平均相对湿度 78.8% ，最小相对湿度 24%。

3. 日照：本区全年日照 1715.4 小时，年平均风速 2.1 米/秒，最多风向为 NNW风。最主要的气象灾害有寒潮、干旱、台风、大风、雷电、高温、暴雨、大雾。

项目建设时需结合项目的实际气候环境特征，采取相应的建筑节能措施。

1.3.4工程地质条件

①地形地貌：从化境内西北到东南最长直线距离约 45 公里，东北到正南边最大距离 80公里，最低点太平镇太平村，海拔 16.3 米，街口街中心区（区府大院），海拔31米，川流纵横，主要有流溪河、琶江河和莲麻河，年均水量 22.7 亿立方米。自然景观多姿多彩，地理环境多元化，地势自北向南倾斜，东北高，西南部片区低，地形呈阶梯状，属半山区，北部片区以山地、丘陵为主，中南部以丘陵、谷地为主，西部以丘陵、台地为主。地块内总体较平坦，西北侧地势较高，东南侧与南方医科大学附属第五医院相邻区域地势较低。

②区域地质构造、地层岩性、场地水文地质分析等详见地块《地质灾害危险性评估报告》

[image: image1.png]



第二章 设计原则及设计内容

勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计原则

2.1.1限额设计

设计单位应按照企业资产投资坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，做好限额设计。项目总建筑规模不能超企业可行性研究报告内容。

应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
2.1.2满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.1.3设计标准及原则

1）项目建设应满足行政服务中心、产业基地所需要的功能使用要求，应充分利用现有地块形体和自然环境，合理规划，建设标准应符合风格应遵循简朴庄重、经济适用原则。

2）本项目的建设目标就是要建立一个技术先进、功能全面、操作方便，能覆盖各功能区域的智能化办公楼。
3）生态节能，可持续发展。广州市属亚热带季风气候，北回归线从市区北缘通过，应充分考虑广州市及从化区的气候特征，体现生态思想、可持续发展的规划设计理念、五透（透风、透景、透绿、透水、透人）设计理念和节能观念。

4）人性化设计。结合环境景观特点，设计具有人性化尺度的、便于使用的活动流线、建筑空间与各种设施。

5）绿色环保。设计需以绿色、节能、环保为核心，体现绿色建筑理念，达到绿色院区、星级建筑的标准。

2.2 勘察设计内容

勘察设计包括但不限于以下内容：

（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的详细勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，进行详细勘察工作，编制勘探技术文件，编制勘探等相关总图,如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻勘察工作费用包含在本次招标的勘察设计费中）；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案深化应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

（3）配合修建性详细规划的设计：从化数字科技大厦建设项目勘察设计施工（EPC）总承包范围内总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面。

（4）室外市政、园林工程设计：合同范围内的建筑设计。

（5）建筑设计：合同范围内的建筑设计。

（6）结构设计：合同范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等工程的结构设计等。

（7）电气设计：合同范围内的建筑设计。

（8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：合同范围内的建筑设计。

（9）空调通风设计：合同范围内的建筑设计。

（10）消防设计：合同范围内的建筑设计。

（11）电梯土建工程设计与相关配合。

（12）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

（13）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物外的路由平衡设计。

（14）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如有大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

（15）建筑节能、绿色建筑设计和验收。

（16）编制初步设计概算。

（17）在规划红线范围内，承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的专业专项勘察、设计。

（18）对于专项分包勘察、设计文件，须由承包人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

（19）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在承包人设计范畴内，但承包人应配合发包人工作。

（20）幕墙工程（如有）。

（21）防雷设计。

（22）配合建设单位组织基坑支护设计专家评审会。

勘察设计全过程的勘察、初步设计、施工图设计、深化涉及、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。

第三章 勘察设计要求

3.1 勘察设计总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，并根据建设单位的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概算编制的事项、内容等要相统一。

3.2 勘察工作要求

工程名称：从化数字科技大厦建设项目勘察设计施工（EPC）总承包

建设单位：广州数科从城投资开发有限公司

委托项目：岩土工程勘察

勘察阶段：详细勘察阶段（含岩土勘察（陆地钻孔、抽水试验、波速测试）、土壤氡浓度检测）；

委托日期：

完成日期：

工程地点

本项目选址位于广州市从化区街口街从城大道东侧FA0601023 地块
二、工程概况

项目拟建在广州市从化区街口街从城大道东侧FA0601023 地块，计划新建建筑面积约2.7万平方米，总投资估算约17640.53万元人民币。项目目标打造一个集行政服务、产业办公及商业配套于一体的现代化数字科技产业基地。核心任务包括建设行政服务中心，承载从化区政务数据局迁入办公，打造智慧化、数字化的政务服务新窗口。项目将作为从化区智慧城市指挥中心的物理载体，推动城市治理智能化升级。通过吸引数字经济产业链上下游企业集聚，构建产业协同发展生态，为区域数字产业化与产业数字化提供核心载体。通过智慧城市平台与产业空间的深度融合，形成数字技术应用示范高地，助力从化区构建高质量绿色发展示范区。
三、岩土工程勘察

（一）详细勘察目的和要求：查明场地地质条件和岩土参数，为地基基础、基坑设计和施工提供地质依据。

1、查明场地内土岩结构及其物理力学性质；

2、查明场地内的不良地质现象并提出合理的防治方案；

3、评价土岩的工程力学性能，并提出土岩层的承载力特征值及桩端端阻力特征值桩侧阻力等指标；

4、查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗滨的分布范围，调查工程周边环境条件，分析评价其对设计和施工的影响；

5、查明场地地下水的类型，补给与埋藏情况，及地下水对建筑材料的腐蚀性和场地土的透水性，并提出施工时应采用的措施；

6、划分场地土类型和场地类别，判定饱和砂土或粉土的地震液化可能性，并计算液化指数；对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需的有关参数；

7、分析和评价地基的稳定性、均匀性；

8、对基础选型和基坑支护进行论证并提出建议方案，提供设计所需的岩土参数。

（二）依据的主要技术规范、规程

1、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

2、国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

3、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版）；

4、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016版；

5、国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

6、国家行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

7、国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

8、住建部标准《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

9、国家标准《《中国地震动参数区划图》》（GB18306-2015）；

10、国家行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

11、中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS 99:98)；

12、住建部(2018)37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；

13、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

14、广东省标准《建筑工程抗浮设计规程》(DBJ/T15-125-2017)。

15、其他相关设计规范与标准，国家或地方出台最新规范与标准则按最新规定。
（三）勘察成果资料

1、钻孔平面布置图，工程地质制面图，钻孔柱状图，岩石地基提供岩层等值高线图(“DWG”格式文件)；

2、抽水试验成果综合表，工程场地土层剪切波速测试报告，岩土试验报告，水质分析报告，土中易溶盐分析报告；

3、各地层的物理力学性质及有关数据，地基各岩土层的承载力特征值；

4、提出本工程的地基、基础建议方案，若建议采用桩基，应对桩型、桩端持力层、单桩承载力特征值及变形计算参数提供建议，并提供桩的极限端阻力及极限侧阻力；

5、提供基坑设计、施工的相关参数，并对施工降水提出建议；

6、对施工降水可能引起周围建筑的地基沉降情况作出预测，并提出相应措施；

7、要求提供地下室防水设计水位和抗浮设计水位。

二、土壤氡浓度检测

1、检测对象：土壤氡浓度

2、检测依据：按照国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）中4.1.1的规定，对新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。未进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的，必须进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。

3、检测方法：环境氡测量仪现场检测。在工程场地范围内以间距10m作网格布点，各网格点即为测试点，若遇到较大石块时，可偏±2米，但布点数不应少于16个。布点位置应覆盖基础工程范围。        

4、基本原理

通过泵吸将被测量气体（空气）吸入收集室内，在收集室内通过高压电场将222Rn的第一代衰变产物RaA（218Po)吸附于α射线传感器的表面（阴极），通过能谱分析，测量RaA的α粒子线计数率，定量测量222Rn的体积活度。

采用222Rn的短半衰期子体（218Po半衰期为3分钟）的α粒子的能谱测量，可能有效解决土壤氡测量过程中钍射气干扰，同时，由于被测量的子体半衰期短，在进行高活度（例如土壤氡）测量时，探测器能的较短时间内（典型条件下小于30分钟）恢复到低本底状态。

由单片机构成的控制及测量电路，把探测器输出的电脉冲整形，进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比，从而确定土壤氡中氡的浓度。
5、检测标准、评价方法

（1）检测标准

国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020，国家标准《建筑材料放射性核限量》GB6566-2001。

（2）评价方法

已进行土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的民用建筑工程，当土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大于0.02Bq/（m2•s）时，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造，可不再进行土壤氡浓度测定；其他情况均应进行工程场地土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于20000Bq/m3或土壤表面氡析出率不大于0.05Bq/（m2•s）时，可不采取防氡工程措施。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m3且小于30000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于0.05Bq/（m2•s）且小于0.10Bq/（m2•s）时，应采取建筑物底层地面抗开裂措施。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于30000Bq/m3且小于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.10Bq/（m2•s）且小于0.30Bq/（m2•s）时，除采取建筑物内底层地面抗开裂措施外，还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中的一级防水要求，对基础进行处理。

当民用建筑工程场地土壤氡浓度平均值大于或等于50000Bq/m3且或土壤表面氡析出率大于或等于0.30Bq/（m2•s）时，应采取建筑物综合防氡措施。

当Ⅰ类民用建筑工程场地土壤氡浓度平均值大于或等于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.30Bq/（m2•s）时，应进行工程场地土壤中的镭-226、钍-232、钾-40比活度测定。当测定结果表明内照射指数（IRa）大于1.0或外照射指数（Iγ）大于1.3时，工程场地土壤不得作为工程回填土使用。

6、提交的成果资料

《建筑工程场地土壤氡浓度检测报告》。

3.3 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等外，还需要做到下列设计要求（包括并不限于）：

3.3.1规划设计要求

提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。

在场地布局上，应处理好场地出入口与内部道路系统之间的衔接，充分考虑行人、车辆的交通导流问题，避免引起人车冲突、产生安全隐患。竖向设计需考虑完整、有效的雨水排水系统，与外部现有以及规划的道路、排水设施等标高相适应，满足车行与步行交通以及工程管线敷设要求。建筑空间及平面布局应以人为本，合理布局，分区明确，联系方便，互不干扰。项目综合管线应以总体规划为依据进行布置，做到平面上尽量减少管线的交叉次数，在道路断面的竖向布置则避免各管线抢位、冲突现象。各管线做到与道路中心线平行，并严格依照管线与管线间、管线与建筑物设施间的最小水平间距、垂直间距等有关规范要求。

停车场应按广州市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。认真执行广州市工业和信息化委印发的《广州市电动汽车充电基础设施建设专项规划（2016-2020年）》。

3.3.2建筑设计要求

（一）建筑退让本用地红线：

地块东北面临近排洪渠，建筑退让蓝线 10m。西面城市快速路并有防护绿地，建筑退让绿线 10m。南面为医院建筑，低、多层最小建筑退让距离6m，高层最小建筑退让距离12m，并有一栋传染科楼按规范需退让 24m。
（二）建筑间距：

应符合《广州市城乡规划技术规定》有关要求，需满足我国现行建筑设计、建筑防火等规范要求，消防和防火安全间距应在本用地红线内落实。

（三）场地设计与外环境设计：

1、建筑首层需架空或设置骑楼，提升街道通透性；鼓励屋顶绿化及第五立面“灰化 ”处理。建筑色彩需与周边环境协调，避免使用镜面反射玻璃或抛光金属板。
2、临道路侧规划为绿地，对外弹性通道出入口可设置在绿地侧。
3、场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关要求。

（四）建筑形式与功能配备：

1、建筑设计：建筑物造型、色彩、风格应与周边环境相协调，经批准后方可实施。

2、建筑不宜采用大面积的玻璃幕墙设计，宜采用综合遮阳，挡板遮阳或垂直绿化遮阳等措施。

3、靠近市政道路一侧应尽量少布置零碎的建（构）筑物，同时应注意临路立面效果，鼓励沿街建筑景观面利用外立面种植绿化，应尽量美观并与周边环境协调。

4、设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都应达到绿色建筑二星标准。

5、鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）的要求。

3.3.3结构设计要求

包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。结构设计需满足国家现行结构设计规范、规程和省、市地方标准以及地方行政法规的要求，确保结构设计安全适用、经济合理、技术先进、确保质量，方便施工，并顺利通过政府部门和审图单位的有关审查。

1. 优化设计，对出现在公共空间的裸露的结构梁柱应尽量减小断面，以创造良好的视觉空间，满足建筑、装饰对净高的要求。同时梁板布置时应考虑后期可能发生的功能房间的调整。

2. 结构设计过程中应对梁、板、柱、墙的配筋进行检查及复算，所采用的钢筋应尽量减少其种类与规格；构造配筋在满足规范及结构安全的前提下应进行经济性比较选择并采取最优设计。

3. 应优先采用轻质高强材料及环保材料，减小结构自重和节能环保；设计中应提高高强钢材使用率，降低钢材消耗量。选用材料应合理，满足国家规范规程、建筑功能及绿色建筑要求。

4. 结构设计应考虑大型设备后期安装、运输通道荷载。

3.3.4室外工程设计要求

1.室外管网

红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

2.室外绿化

设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化及泛光照明设计。绿化系统规划分别采用集中绿地、道边绿化、屋顶绿化形成绿地系统，并结合多种本地植物形成多层次绿化景观。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。

3.3.5给排水设计要求

1. 给水系统

项目水源取自所在地块周边市政道路供水管，接口位置、管径、压力，市政排（污、雨）水接口位置、标高、管径等均应向相关行政单位落实。
2.排水系统

室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。

3.雨水系统

考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。

4.消防系统

根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置等设计。

3.3.7电气设计要求

1.变配电（强电）系统

包含本项目高低压变配电的设计，具体包括：建筑内部变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力、电信等管线平衡及提供市政电源接入条件和路由预留等。

2.弱电系统

总体要求涉及的系统包括：

安防智能化系统（物管安防系统）：入侵报警系统、视频监控系统（公共区域）、出入口控制（门禁，公共区域）系统、道闸系统、停车场管理系统； 

基础设施系统包括：通信基础网络系统。

室外智能化工程：智能专业室外弱电管井及管道。

各系统要求具备未来开放协议接口的条件，用于后期接入建筑智慧弱电管理平台。
1）安全防范系统

设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用。

2）火灾自动报警及联动控制系统

在各功能用房及公共空间设置火灾自动报警装置，其现场设备有传感器（智能烟、温感器、手报器、红外探头等），主机采用总线制系统，具有报警、显示、自动记录、打印、广播及对消防设备联动等多种功能。

3）背景音乐及广播系统

广播系统主机有音乐输入口，可同时对部分、全部分机提供广播和背景音乐。广播系统具有呼叫功能，建筑物内一旦发生火灾或其它意外事故，可作为紧急广播强制切入，对相关地点进行语音之自动或人工广播输出。

4）通讯系统

根据需要设置适当数量的电信和网络端口。

5）智能照明控制系统

对楼梯间及走道等公共场所的照明按时间进行程序控制(值班照明除外)。

3.照明灯具

室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。

4.道路照明

按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。

3.3.7通风空调设计要求

系统方式须进行比选分析。
3.3.8消防工程设计要求

新建室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。

3.3.9绿色建筑设计要求

项目按照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024版）、《广州市绿色建筑发展专项规划（2021-2035年）》 的相关要求；根据专项规划图集中的绿色建筑目标单元划定图，该地块位于核心目标单元，需按二星绿色建筑标准建设。

1.建筑设计应满足国家、广东省、广州市绿色建筑与节能建筑标准。

2.建筑宜结合项目所在区域的气候条件、文化传承、功能要求等统一规划，以被动 优先、主动为辅的策略制定整体设计方案。

3.设计团队应为项目绿色建设要求提出合理化建议。

3.3.10节能设计要求

本项目的节能工作重点包括建筑节能和设备节能，项目的节能主要通过采用先进工艺、先进设备、绿色建筑节能设计及引导人们行为节能等综合节能措施加以实现，在项目设计中，节能措施应加强被动节能技术应用。
3.3.11其它设计要求

1.幕墙设计：须进行技术方案比选分析。

2.防雷设计：须进行技术方案比选分析。
3.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位。

3.4造价工作要求

 3.4.1 造价文件编制及报审工作

（1）编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制）、初步设计概算；

（2）配合初步设计概算送报审工作；

3.4.2 造价控制要求及工作要求
本项目实行限额设计，设计限额为11609.72万元。

第四章 勘察设计成果提交要求

4.1通用要求

一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

4.2设计深度要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应符合国家及地方相关工程勘察技术规范、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《建筑场地园林景观设计深度及图样》、《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》、《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》等其他相应的设计深度要求规范的阶段设计深度。
4.3设计成果内容和要求

4.3.1 成果内容

设计成果文件内容分方案深化、初步设计、施工图阶段，不同阶段设计成果文件内容不同。

1.方案设计阶段成果文件应满足建设单位对本项目的功能定位和使用需求，满足方案审批或报批的需要，应包括但不限于以下设计成果文件：

（1）方案深化文件编制；

（2）方案深化说明；

（3）总平面图以及相关建筑设计图纸

（4）效果图及透视图；

2.初步设计阶段的成果文件应按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括但不限于以下设计成果文件：

（1）初步设计方案编制；

（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书等）；

（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成）；

（4）工程设计概算；

（5）效果图及透视图；

（7）设备、材料清单；

3.施工图设计阶段按照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》施工图设计阶段的要求进行编制，并规划主管部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改，包括但不限于下列设计成果文件：

（1）施工图设计编制；

（2）所涉及的所有专业、专项工程的设计图纸及设计说明、计算书；

（3）设备材料表以及技术规格书；

（4）管线综合图；

（5）施工图预算（由施工方编制）。

4.3.2 成果要求

1.方案深化阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）设计图纸：满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》等相关文件规定的深度要求及地方性文件规定、建设单位的工作要求，体现出建设单位的建设意图。

（2）设计说明书：说明方案深化的设计依据、设计要求及主要技术经济指标。对建筑、结构、给排水、电气、采暖通风、空调及建筑节能、环保、绿色建筑等专业说明应有专门内容

2.初步设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）设计图纸：满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》等相关文件规定的深度要求及地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位所提出的技术要求，及体现出建设单位的建设意图。

（2）设计说明书：对建筑、结构、给水、排水、电气、采暖通风、空调等专业进行综合分析、技术分析及综合经济技术比较，明确重大技术的解决方案及专项工程方案等。

（3）工程设计概算文件：概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。

（4）设备、材料清单：明确各项机电设备、建筑材料、构配件等的规格参数、品质、种类、数量、要求等，原则上在初步设计送审时同步完成。
3.施工图设计阶段成果文件要求（包含但不限于）：

（1）设计图纸及设计说明、计算书：满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》等相关文件规定的深度要求及从化区地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出建设单位和使用业主的建设意图。

（2）设备材料表以及技术规格书：设备材料表包括设备、建筑材料、构配件等采购清单，满足施工图深度及施工要求，对系统、设备、材料等的规格参数、品质、种类、数量、要求、设计范围、工程量等进行限定。设备、建筑材料、构配件等清单、技术规格书原则上在各阶段施工图送审前完成。

（3）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物外的路由平衡设计。

4.3.3 图纸要求

设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案深化图

基地区位图

周边环境分析图 

周边交通分析图

内部交通分析图

总平面设计图 （电子制图建议明确比例）

各层平面图（电子制图建议明确比例）

主要剖面和立面图（电子制图建议明确比例）

主要空间节点透视图

消防分析图

竖向设计图

景观绿化分析图 

相关分析图和鸟瞰图

项目投资估算

（2）初步设计及施工图

建筑专业初步设计及施工图

结构专业初步设计及施工图

给排水专业初步设计及施工图

电气专业初步设计及施工图

暖通专业初步设计及施工图

景观专业初步设计及施工图

项目概算

管线综合平衡图

其它专项设计（如需要）

2、工程勘察成果文件（包括但不限于）

（1）工程可行性研究阶段

《岩土工程勘察大纲》

《工程测量大纲》

1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图

（2）初步设计阶段

《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《初勘阶段岩土工程勘察大纲》

《初勘阶段岩土工程勘察报告》

《初测技术要求》

《工程初测报告》

《测量技术设计书》

（3）施工图设计阶段

《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

《定测技术要求》

《定测报告》

4.4提交设计资料要求

1、承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数按合同要求。
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PDF电子版文件。

3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表，以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计人分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认。

5、建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由承包人另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或承包人指定方式确认）。
6、承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档，承包人配合提供。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

8、发包人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对承包人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。设计成果（含概算）必须经过承包人内部各专业总工审核（分包的单项设计由承包人统筹负责，由承包人内部各专业总工审核），施工图审查单位审查并修改完善。


