自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程

（一期）及污水提升泵站工程运营维护服务

合同文件

- 编号：***

- 甲方：广州南沙高端制造业产业园开发管理有限公司

- 乙方：***

签订日期：    年    月    日

目录

第一章  定义与解释	1

第1条 定义	1

第2条 解释	3

第二章  合同的生效和有效期	3

第3条 生效日	3

第4条 服务周期	3

第三章  运营维护内容及标准	3

第5条 进水及出水水质标准	4

第6条 污泥出厂标准	5

第7条 噪声、废气标准	5

第8条 对新标准的执行	5

第四章  检测、检查及处理	5

第9条 乙方检测义务	5

第10条 检测依据	6

第11条 日常检测、定期检测和在线检测	6

第12条 检测结果的报告	7

第13条 检查及结果通知	7

第14条 出水水质不符合标准的处理	9

第15条 进水不符合标准的处理	9

第五章  污水计量	10

第16条 进、出水流量计	10

第17条 液位计	11

第18条 流量计计量	11

第19条 液位控制	13

第六章  仪表校准及管理	13

第20条 测量仪表校准	13

第七章  运营维护	14

第21条 监管	14

第22条 运营维护手册和应急预案	15

第23条 报告	16

第24条 大修、改扩建和更新改造	17

第25条 运营维护履约保函	18

第八章  暂停	19

第26条 计划内暂停（如有）	19

第27条 计划外暂停（如有）	20

第28条 暂停服务的恢复（如有）	21

第九章 绩效考核	22

第29条 绩效考核	22

第十章 合同金额、支付方式与结算原则	23

第30条 合同金额	23

第31条 支付方式	24

第十一章 项目移交	25

第32条 项目移交阶段	25

第33条 移交范围及内容	26

第34条 项目移交	26

第35条 移交方式与程序	27

第36条 移交质量保证	28

第十二章  违约责任	28

第37条 违约责任	28

第38条 违约金	29

第十三章  合同的变更、终止	33

第39条 合同的变更	33

第40条 终止事件	33

第41条 因甲方违约的终止	34

第42条 因乙方违约的终止	34

第43条 提前终止后续处理	34

第44条 提前终止的补偿	34

第45条 争议解决	34

第46条 其他条款	35

附件1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同	39

附件2：安全管理合同书	43

附件3：十涌西污水处理厂工程（一期）污水提升泵站设备设施移交清单	47

附件4：绩效考核打分表	67

附件5：运营维护履约保函格式	73

运营维护服务合同

本合同由以下双方于    年    月    日在广州市南沙区签署：

甲方：广州南沙高端制造业产业园开发管理有限公司

- 乙方：***

甲方委托乙方对自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站工程进行运营维护，为明确双方在项目运营维护过程中的权利义务关系，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，遵循平等、合作、守信的原则，就本项目运营维护相关事项协商一致，共同达成如下合同。

# 第一章  定义与解释

## 第1条 定义

除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义；

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 本合同 | 指甲、乙双方共同签署的《自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站工程运营维护服务合同》，以及日后可能签署的任何前述合同之补充/修改合同和附件。 |
| 政府实施机构 | 指“广州市南沙新区产业园区开发建设管理局” |
| 设计水量 | 指经政府相关部门批复的设计日处理规模。本合同约定的污水处理厂设计水量为5万m3/d，污水提升泵站设计水量为5.0万m3/d，本期已安装设备处治能力为2.5万m3/d。 |
| 实测水量 | 指在污水处理厂或污水提升泵站出水流量计上测得的每日实际污水处理量。 |
| 进水 | 指纳入本项目合作范围内的接收点引入的污水。 |
| 接收点 | 指本合同约定污水纳入本项目进水的节点。 |
| 进水采样点 | 指甲方或政府主管部门指定的进水水质采样位置。 |
| 流量计 | 指本合同第17条所述的，用于测量进、出水流量的流量计。 |
| 进水水质标准 | 指本合同第5条约定的进水水质应达到的标准。 |
| 出水点 | 指按本合同约定经乙方处理并通过甲方或政府主管部门指定排放口排放的出水处。 |
| 出水采样点 | 指甲方或政府主管部门指定的出水水质采样位置。 |
| 药剂 | 指乙方在运营维护过程中用于处理污水/污泥的药剂或化学制剂。 |
| 污泥采样点 | 指污水处理厂处理后的污泥出料口。 |
| 污泥含水率 | 指污水处理厂处理后的污泥的含水率。本合同项下出厂污泥含水率需≤40%。 |
| 偷排行为 | 指乙方未经甲方书面同意或未按甲方书面意见的要求，将进水或未经处理的或未达标处理的出水直接排放。 |
| 控制液位 | 指按甲方或政府主管部门的要求进行液位控制为准。 |
| 生效日 | 指依据本合同第3条的约定，满足本合同生效条件之日。 |

## 第2条 解释

本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。下列约定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

2.1合同或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；

2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

2.5 “包括”，指包括但不限于；

2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。

# 第二章  合同的生效和有效期

## 第3条 生效日

本合同生效须满足下列条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；

## 第4条 服务周期

暂定服务周期9年。具体开始结束时间以甲方书面通知为准。

# 第三章  运营维护内容及标准

本项目运营维护内容包括但不限于十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站工程所有设备设施的日常运行、巡查管理、维修养护、应急抢险、功能性和结构性隐患修复等；厂区内市政、土建设施的维护管理；以及对运营范围内涉及的人力、财产等运营安全承担全部责任。

本项目日常运营维护严格按照行业技术规范执行，包括但不限于以下规范：《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60－2011）》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68－2016）》、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范（HJ2038－2014）》、《小城镇污水处理设施运行与维护技术规程（DBJ/T15-184-2020）》。污水水质、污泥、噪声及臭气标准按照广州市生态环境局批复的文件执行，包括《关于广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）环境影响报告书审批意见的函》（穗南环管影〔2020〕19号）、《关于十涌西污水处理厂新增2×1.05MW燃气锅炉项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南环管影〔2021〕12号）、《关于广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）重大变动环境影响报告书审批意见的函》（穗南环管影〔2022〕5号）和政府实施机构及甲方运营考核规定及办法。

## 第5条 进水及出水水质标准

5.1进水、出水水质标准

本项目出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水标准中较严者（TN≤10mg/L）。

处理工艺：十涌西污水处理厂（一期）核心工艺采用“水解酸化池+改良AAO生物池+高效沉淀池+反硝化深床滤池”，部分出水经次氯酸钠消毒处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）较严值要求后，回用于厂区各个工艺单体的回用冲洗水、绿化灌溉及道路浇洒水等，污水处理厂尾水排入洪奇沥水道。

主要进出水水质指标

| 名称 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 350 | 150 | 220 | 35 | 30 | 4.5 |
| 出水（mg/L） | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 |

## 第6条 污泥出厂标准

乙方负责本项目范围内的污泥厂内处理，污泥处理工艺采用“浓缩脱水+热干化”处理，脱水至含水率≤40%后，外运至甲方或政府机构指定的地点进行处置。

## 第7条 噪声、废气标准

7.1噪声标准

本项目设施范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、广东省、广州市地方标准。

7.2废气标准

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目的环境空气质量功能区属于二类，空气环境质量执行二级标准，废气排放标准值达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)表4二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

## 第8条 对新标准的执行

合同中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。若由于执行新的标准需对项目设施进行技术更新或改造的，则按本合同24.3条执行。

# 第四章  检测、检查及处理

## 第9条 乙方检测义务

9.1乙方应按适用法律对本项目污水处理厂进行包括但不限于进水水质、出水水质、污泥、废气等指标的检测。其中污泥含水率通过日常检测确定，进水水质、出水水质应通过日常检测、在线检测和第三方检测单位确定。以上污水、污泥、废气、噪声等的检测频次、检测指标及相关要求应符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全运行技术规程》（CJJ60-2011）、甲方及政府相关主管部门的要求。

## 第10条 检测依据

本合同所述检测指标种类及其检测方法、检测频次等应采用于本项目实施过程中适用的国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准中较严的要求，包括但不限于：《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕31号）等。

如遇国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准对上述标准有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。

## 第11条 日常检测、定期检测和在线检测

乙方应根据本项目所有适用法律和本合同第三章约定的标准及规范要求进行下列检测：

11.1乙方应按本合同第9条、第10条的约定对污水、污泥、废气、噪声等进行检测；

11.2 检测指标和检测方法

本项目污水、污泥、废气、噪声等检测的指标和方法，按国家标准或行业标准、广东省、广州市地方标准、政府主管部门或政府实施机构的要求执行。

## 第12条 检测结果的报告

12.1乙方应记录每次检测的所有结果，并在上述检测完成后在甲方要求的时限内将每日进水和出水的检测结果向甲方或政府相关部门报送检测结果报表及其电子文档。

12.2在任何时候出现下列情形之一项或多项的，乙方应立即通知甲方，且该通知应包括所有有关测试结果以及此等不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还可以包括乙方对不符合情况可能持续的期限所作的预测，以及引起该等情况的原因，包括乙方声称任何有关不可抗力或甲方违约事件，或归因于甲方构成违约的情形和所采取的补救措施等：

12.2.1出水采样点的出水水质不符合出水水质标准；

12.2.2进水采样点的进水水质不符合进水水质标准，且乙方合理判断会导致出水水质超标的；

12.2.3污泥、噪声及臭气不符合本合同约定标准。

## 第13条 检查及结果通知

13.1 甲方（包括相关政府部门或其委托的第三方机构）有权对本合同约定的出水水质指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。

13.2 甲方自行采取水样时应提前通知乙方人员到场。乙方人员未在甲方告知的采样时间到达现场的，不影响抽检结果的有效性。

13.3甲方在现场取样前，应通知乙方人员陪同取样，乙方人员应在采样记录单上签字。甲方应在样品的所有应测指标测试完成且有出水水质超标情形下及时将检测结果通知乙方。

13.4 甲方对出水水质指标抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。

此外，甲方有权独立委托具有相应资质的第三方检测机构对乙方出水水质予 以抽检。如经第三方检测机构抽检乙方出水水质超标，且乙方认可该等抽检结果的，则第三方抽检的结果作为本项目评价依据；如乙方对第三方检测机构出具的不达标的检测结果有异议，则乙方可和第三方检测机构共同委托另外一家具备相应资质的检测机构对同一水样重新进行检测，如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示超标，则相应的检测费用由乙方承担，检测机构的检测结果作为本项目的评价依据；如乙方和第三方检测机构共同聘请的检测机构的检测结果显示合格，则相应的检测费用由甲方另行解决。

13.5甲方有权随时对本合同约定的污泥、噪声及臭气指标进行一项或多项抽检，以核实乙方提供的结果。

13.6甲方对污泥、噪声及臭气抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方的污泥抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。如乙方未在甲方将该等检测结果通知送达后24小时内提出异议，视为同意该检测结果。

13.7 乙方根据本合同第13.4款和第13.6款约定的对甲方抽检结果有异议样品的委托检测，相应的检测费用应由乙方承担。如检测的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果显示不达标的，则乙方应按照甲方要求立即予以纠正。如检测的结果表明甲方抽检结果错误，检测费用应由甲方承担。

## 第14条 出水水质不符合标准的处理

14.1(a) 如果进水水质合格，如无合理理由（未出现突发事件等特殊情况），环保部门规定需检测的指标超标，且达到环保部门的处罚标准，责任由乙方承担，且不因此免除乙方对甲方应承担的违约责任；

(b) 在甲方或有审核权的部门对乙方出水水质进行的任何一次监测中，如发现乙方无故或无意外等不可抗力的人为因素将未经处理的污水直接排放，则甲方有理由认为乙方自正式运营日开始至监测日，每日均有相应数量未处理污水进行直接排放，甲方有权直接扣减自正式运营日起至发现直接排放当月所有相应直排量污水服务费，甲方并有权因乙方此项违约行为终止本合同。

14.2乙方在水质检测中发现下列任何情况，应12h内书面通知甲方及有审核权的部门：

(a) 任何一种进水水质指标超标；

(b) 任何一种出水水质指标超标。

上述通知应包括所有有关测试结果及就此可能出现的其它有关结果的详情，及乙方对超标情况可能持续的期限作出的预测，及引起此等状况的可能原因，及乙方将采取的补救措施的详细描述。

- 第15条 进水不符合标准的处理

15.l乙方发现进水水质超标的，应于当日及时将超标项目检测结果以书面形式向甲方及水务行业主管部门、生态环境部门进行报告。甲方或其指定第三方应在接到乙方提交的书面报告后12小时内予以复检，甲方对进水水质检测的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对此有异议的，由双方认可的具备法定资质的检测机构于甲方接到乙方前述报告后12小时内进行检测，最终以该等检测结果为准。其中检测项目为乙方书面报告的超标项目，若复检或检测结果表明进水水质超标，则：

15.1.1若进水水质指标PH值小于6或大于9，或出现重金属等有毒有害物质含量过高等对污水处理厂生化系统可能产生破坏的严重污染情形时，乙方应立即采取应急措施，该等暂停视为本合同第26.2款所述之计划外暂停；

15.2进水水质不符合进水标准时，乙方应采取应急处理措施，但仍应按谨慎运营惯例运营污水处理厂，以使污水处理厂发挥最大污水处理能力。

15.3进水水质长期超标

对于进水水质持续超标，乙方可向甲方提出申请，尽力与甲方共同寻求污水达标处理的解决方案。

# 第五章  污水计量

## 第16条 进、出水流量计

16.1流量计的选用

乙方应在进水点和出水点连续测量、计算和记录水量。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并经具备法定资质的检测机构校正合格，由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。

16.2流量计的首检

当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。

16.3流量计的安装

乙方安装、更换、维修流量计时均需提前书面通知甲方，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。

本项目设施范围内的每个进、出水流量计均需取得甲方认可，并按照甲方要求进行保护。

## 第17条 液位计

17.1液位计的选用

乙方选购液位计前，须将拟购买之品牌及型号书面报甲方批准，并按前述批准之品牌及型号予以采购。

17.2液位计的首检

每一个液位计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情形下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对液位计进行检查、检定和校准，检验合格后方能投入使用，费用由乙方承担。

17.3液位计的密封

液位计安装应用于本项目时，应提前通知甲方代表参与安装实施过程；若届时甲方代表未能参加，则视为甲方已参加安装实施。液位计应被安装在密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。

17.4 计量

本项目自开始运营日当日，液位计将在双方代表在场情况下按本项目控制液位的要求决定基数。

甲方通过在线液位计计量传感装置对液位进行实时监控。若液位计计量传感 装置发生故障，则在故障未排除期间，甲方有权随时到液位计安装处对液位进行 监控，乙方应给予相应的配合。

## 第18条 流量计计量

18.1乙方应对进、出水流量连续测量、计算和记录。

18.2 本项目从第一个运营日起开始计量进、出水流量。

18.3 除本合同另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应提前书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。

18.4实测水量

实测水量是指在一个计费周期内流量计的累计读数。

18.4.1实测水量以出水流量计读数为准。若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实测水量以进水流量计读数为准。

18.4.2若进水流量计读数和出水流量计读数存在明显异常差异，则尽快检修流量计。如出水流量计出现故障不能计量水量或进出水流量计都同时出现故障，则以甲方核定的数据为准。

18.4.3若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，乙方应按本合同第19.5款约定的时间内完成出水流量计的修复。若因乙方原因未能按时完成修复的，则按18.4.2条核定水量。

18.5运营期开始后，由甲方组织政府实施机构或相关主管部门联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经各方签字确认。作为计算处理水量的初始读数。

18.6乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本合同第21.5款约定的时间内完成维修及校准工作。

18.7在整个合作期内，以后重置或新增的进、出水流量计应按本合同第16条的约定操作。

18.8 如甲方、乙方中的任何一方就水量记录数据存在分歧，双方通过友好协商予以解决。

## 第19条 液位控制

19.1乙方应按甲方或政府主管部门的要求进行液位控制，除非：

19.1.1实测水量达到设计水量120%；

19.1.2在发生计划内暂停以及本合同第25.l款和第25.2款约定之计划外暂停的部分暂停时，实测水量超过设计水量；

19.1.3除本合同另有约定外，本款所述的实测水量及设计水量均为本项目相应水量。

19.2甲方确定的警戒液位以政府主管部门要求为准。当进水泵房液位超越警戒液位时，双方应于60分钟内互相告知。

19.3合作期内，甲方有权根据届时污水处理厂收集范围的变化和污水处理厂、污水提升泵站实际运行情况对控制液位和警戒液位做调整，并书面通知乙方。乙方在收到该书面通知后应立即参照本合同第19.1款的约定来执行新的控制液位和警戒液位。

19.4考虑到整体管理的需要，当出现本合同第19.1.1款、第19.1.2款、第19.1.3款约定之情形时，甲方仍然可要求乙方按照要求进行液位控制，乙方应及时执行。由此产生的相关问题及事项，届时由双方协商确定。

19.5若乙方违反本合同第19.1款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时24小时内恢复到控制液位以下；若发生第19.2 款的情况，乙方应当自接到通知之时起12小时内恢复到控制液位以下。

# 第六章  仪表校准及管理

## 第20条 测量仪表校准

20.1乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l号）等规定对水质检测设备进行校验。

20.2流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。

20.3 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计、液位计和水质监测仪表进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查 和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计、液位计、水质监测仪表不准确，则上述费用由乙方自行承担。

20.4 乙方应记录对流量计、液位计和水质监测仪表每次定期和非定期的检查和校准结果，并在收到检测报告后 5日内将该等结果的复印件提供给甲方。

20.5 任何一方发现并证明任何流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不准确的，乙方应在发现上述情况或接到甲方通知后立即委托具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进行检测、维修和校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作。

20.5.1自乙方发现流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不能正常工作后5日内或双方书面同意的更长期间内。

20.5.2自接到甲方通知后5日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。

# 第七章  运营维护

## 第21条 监管

21.1政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方或污水处理厂、污水提升泵站、管网进行的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本合同约束，亦不构成乙方在本合同项下义务的免除。其对乙方或污水处理厂、污水提升泵站、管网监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本合同所用，除非本合同另有约定。

21.2甲方有权依据所有适用法律、本合同对乙方以及污水处理厂、污水提升泵站、污水管网（如有）的运营进行监督、检验和评价，包括但不限于下列内容：

21.2.1处理水量；

21.2.2出水水质及污泥、噪声及臭气；

21.2.3运行工况；

21.2.4安全生产；

21.2.5清洁生产；

21.2.6管道维护质量（如有）；

21.2.7污泥运输和处置情况；

21.2.8报告制度。

21.3 乙方应按照相关规范，负责污水处理厂、污水提升泵站、管网在线监测设施（如有）、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网，以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。

## 第22条 运营维护手册和应急预案

22.1运营维护手册的编制

22.1.1在开始运营日之前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例并且按不低于初步设计的内容和要求预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及经甲方审核确定的运营维护方案等，并编制本项目运营维护手册；运营维护手册报甲方审核确认后遵照执行。

22.1.2运营维护手册在合作期内应根据污水处理厂和污水提升泵站运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方审核确认后遵照执行。

22.2运营维护手册的内容

22.2.1运营维护手册应包括污水处理厂、泵站等项目设施进行定期和年度检查及维护、日常运行维护、年度维护计划、大修维护的程序和计划，以及调整和改进检查及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急预案。

22.2.2运营维护手册应列明本项目正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

22.2.3运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理厂、泵站等项目设施正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。

22.3 应急预案

22.3.1 乙方应完善项目设施的资料图档和设施信息化管理系统，制定并遵守紧急情况下（包括指定运营维护、重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件等）的应急预案，设立应急抢修队伍。当发生紧急事件时，乙方应严格执行应急预案，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对公众及区块内企业的影响，尽快进行抢修抢险恢复运行。应急预案应根据实际情况及时更新备案。

22.3.2 出现相关政府部门及其他适用法律规定的重大事故时，乙方必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，属于乙方责任的，乙方应当进行整改并赔偿因此给甲方、政府或其他第三方造成的全部损失。

## 第23条 报告

23.1乙方应按照本合同的约定，按甲方的要求如实履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

23.1.1日常运营报表，分为月报、季报、半年报和年报；

23.1.2临时报告；

23.1.3甲方合理要求的其他运营资料。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定，由甲方代表     ，联系方式：        负责签收，甲方代表根据甲方的要求负责对乙方的履约监管。

23.2日常运营报表的内容应包括：

23.2.1运营成本[包括用电量、用水量、污水处理用药量、污泥处理用药量、其他动力燃料使用量（如有）等]；

23.2.2运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：本项目进水量、出水量、进出水质、污泥量、污泥处理、主要设备完好率、设备检修情况、停产记录、事故抢修等数据。

23.3 乙方应于次月的前10日内向甲方提交月报，季报应于每个季度结束后10日内向甲方提交，半年报应于每个运营年的7月10日之前和次年的1月10日之前提交给甲方，年报应于次年的1月10日之前提交给甲方（最后一个运营年的半年报和年报是否需提交以及提交的时点由甲方视情形而定）。

23.4 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、水质/污泥超标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告。

## 第24条 大修、改扩建和更新改造

24.1 大修

(1)合作期内，预计发生的大修（以国家、省、市、区相关规定、设计标准等且经区管委会批准为准）或设施重置费用（以区管委会批准为准），按实际发生另行计算费用。

(2)经双方就大修工作协商达成一致后，由乙方将建设方案报甲方或政府实施机构同意后实施。但甲方或政府实施机构有权通过合法合规途径选择其它单位实施项目的大修。

(3)不属于预计发生的大修责任视发生的前提条件协商而定。由乙方原因导致的大修，由乙方自行承担。

24.2 改扩建

(1)乙方可向甲方提出书面申请，说明拟在本合同规定的范围内进行涉及到本项目相关设施的必要的改、扩建和更新设备等建设项目，并应同时提供详细的建设方案。

(2)甲方在接到乙方书面申请后的10个工作日(或双方同意的更长时间)内，与乙方协商相关事宜，并对乙方的申请给予同意或拒绝。如同意，甲方应协助乙方获得有关政府部门的许可和批准；如拒绝，甲方应给予乙方充足的理由。

(3)未经甲方批准，乙方不得对已投入运营维护的设施擅自进行任何改建或扩建工程。

(4)改扩建应以国家及广州市、南沙区相关规定及流程选取、执行。

24.3 更新改造

根据实际需求工艺升级或新增的设施，甲方或政府实施机构要求更新的设施或者根据届时规范、标准要求升级改造的项目，由甲方报政府实施机构审批后，甲方或政府实施机构负责落实，乙方予以配合。

## 第25条 运营维护履约保函

25.1 项目进入正式运营维护期（以甲方书面通知为准）起七（7）个工作日内向，乙方应向甲方提供符合下列要求的运营维护履约保函，以担保乙方履行本合同项下的项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维护保函提交等：

（1）正式运营维护期间，本项目各期运营维护履约保函担保金额为年度运营维护服务费用的30%，最低不低于300万元；

（2）符合本合同附件规定的格式或甲方同意的其他格式；

（3）以甲方作为受益人；

（4）应由具有相应担保额度的中国注册国有商业银行开具。

25.2 乙方违反本合同约定的，甲方有权兑付履约保函。甲方兑付履约保函后，乙方应5日内起将履约保函的担保金额恢复至约定标准或重新提供符合约定的履约保函，逾期甲方有权直接从未支付乙方的费用中扣留相应金额作为履约保证金。

# 第八章  暂停

## 第26条 计划内暂停（如有）

26.1乙方应于每一运营年开始前一个月向甲方提交该运营年度的计划内暂停时间表。每一运营年计划内暂停服务不得超过3日。甲方应在该运营年开始前10日就该时间表作出批准与否的决定，乙方应根据甲方对该时间表的意见作相应修改，直至取得甲方的批准。

26.2乙方根据经甲方批准之时间表实施计划内暂停时，应至少提前10日书面通知甲方，该通知应包括如下内容：

26.2.1计划内暂停服务的范围和理由；

26.2.2计划内暂停服务的起止时间；

26.2.3计划内暂停服务期间预计能够处理达标的水量；

26.2.4恢复污水处理服务的预计时间。

26.3乙方应尽最大努力确保计划内暂停的影响减到最小，项目设施在计划内暂停服务期间应至少保持日均处理水量达到计划内运营能力（计划内全厂停产大修除外）。

26.4若乙方因项目设施维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，则应提前10日向甲方提交暂停服务的书面申请，该申请应明确预定的暂停服务起止时间。若该等暂停服务不影响公共利益，则甲方应予以批准。

如乙方计划内暂停的天数超出本合同第2.1款约定的上限的，则乙方应在预估暂停期间之前5日向甲方提交延长暂停期间的书面申请，该申请参照第26.2款的有关内容明确拟延长的暂停期间的有关事宜，该等延长暂停期间的申请方案在报经甲方批准后实施。如乙方计划内暂停天数超出第26.1款约定的上限，且未按照本款约定提前报经甲方批准的，则视作擅自停运，甲方有权按照本合同第38.6款的约定计收违约金。

26.5无意外事件情况下每一运营年度计划内暂停服务不得超过3日；对于因有关部门要求的检修造成的全面停产，乙方应于停产之时起24小时内将停产事项报甲方备案，否则视为乙方违约。

## 第27条 计划外暂停（如有）

27.l甲方因重大公共利益和公共安全等原因要求乙方全部或部分暂停污水处理服务时，乙方应在接到甲方通知后立即全部或部分暂停，期间暂停部分运营维护成本，由甲方承担。

27.2由于不可抗力事件、进水水质超标以及未经通知之供电中断导致暂停服务时，乙方应在污水处理全部或部分暂停后立即书面通知甲方，该通知中应说明导致暂停的原因、暂停可能持续的时间以及乙方即将要采取的针对性补救措施，并尽快处理突发事件，使项目设施尽快恢复正常运行。甲方应在收到该等通知后及时予以回复。

27.3由于乙方的原因，未经甲方同意，导致本项目全部或部分暂停服务时，乙方应在24小时内立即书面通知甲方（如该等全部或部分暂停发生在非工作时段，则乙方应在暂停发生后两小时内先行向甲方进行口头汇报，并应在此之后的第一个工作日第一时间内书面通知甲方），解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。

乙方应尽最大努力确保暂停发生后12小时内恢复服务，若该等暂停超过上述时限，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。

27.4乙方应对进水污水尽可能处理，不得人为缩减日处理量，乙方在开展设备维修等需要降低日处理量时，应提前1个月书面报备甲方、行业主管部门、生态环境部门等，并提供维修方案和应急处理方案，经甲方、行业主管部门、生态环境部门审批后，方可实施。

27.5乙方因其自身原因导致的计划外暂停致处理水量不达日均基本水量，乙方应向甲方支付处理水量不足违约金5万元。

## 第28条 暂停服务的恢复（如有）

28.l除全部暂停外，乙方部分暂停期间仍负有出水水质符合出水水质标准的义务。

28.2本合同第27.l款和第27.2款约定的计划外暂停情形下，在甲方、政府实施机构同意的合理期限内，甲方对乙方出水水质超标予以免责。

# 绩效考核

## 第29条 绩效考核

29.1 运营维护服务绩效考核

甲方有权定期或不定期参照本项目绩效考核评分表和运营惯例对本项目运营维护请况自评分。每期绩效考核得分为政府实施机构给甲方的评分及甲方自评分的算术平均值。本项目运营维护服务绩效考核系数（合作期内，甲方有权根据实际情况修改绩效考核系数）根据绩效考核总分按以下规则确定：

(a)100分≥总分≥90分，绩效考核系数为1.0；

(b) 90分>总分≥80分，绩效考核系数为0.9;

(c) 80分>总分≥70分，绩效考核系数为0.8；

(d) 70分>总分≥60分，绩效考核系数为0.7；

(e) 总分<60分的，绩效考核系数为0。

- 当绩效考核总分<70分时，甲方可暂扣该项目的运营维护服务费用不予支付，待整改完成且在乙方的绩效考核总分≥70分后一并支付，原支付比例为整改前原考核的绩效支付系数，新一期支付系数按最新一期绩效考核支付系数执行。

- 29.2可用性服务费绩效考核系数：

- (a) 100分≥总分≥85分，绩效考核系数为1.0；

- (b) 总分<60分的，绩效考核系数为（分数/60*0.90）。

- (c) 60≤总分<85分，按照上述(a)~(b)值插值计算、使得数据具有连贯性，具体而言绩效考核系数为；[0.90+总分−6085−60×（1.0−0.9）]

- 其中，该可用性服务费考核总分按完全采用运营维护绩效考核总分确定分数。

因甲方可用性服务费绩效考核系数与乙方的运营维护绩效考核总分挂钩，乙方根据本合同约定的考核方式确定的运营维护绩效考核总分过低将会影响甲方甲方可用性服务费的回收。因此，甲乙双方确认，因乙方运营维护绩效考核系数低于1.0导致甲方当期运营维护服务费及可用性服务费（约10000万元/半年）回收受损，受损部分应由乙方赔偿给甲方，乙方应在收到甲方通知之日起的【5】日内支付给甲方，逾期支付的甲方有权从未支付乙方的运营维护服务费中直接扣除或兑付履约保函，不足部分乙方另行支付。

- 29.3乙方提供的运营维护服务不符合合同约定，限期30日内整改不到位的、或连续两次项目考核总分<70分的情况时，甲方有权提取履约保函或提前终止本合同。

- 29.4若因可归责于第三方的原因导致乙方不能履行运营维护服务的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属第三方原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方应酌情考虑对应的绩效考核指标得分。

- 29.5绩效考核支付并不影响执法部门对乙方未达标排放污水的处罚。

- 29.6乙方应及时按要求对绩效考核提出的问题进行整改。

# 合同金额、支付方式与结算原则

## 第30条 合同金额

30.1本合同合同总金额（含税）暂定为人民币***万元，其中十涌西污水处理厂工程（一期）运营维护费暂定为***万元，污水提升泵站工程运营维护费暂定***万元，包括税金、电费、管理费、药剂费、污泥处置费、相关保险费用（财产一切险、公众责任险及其它通常的、合理的或者法律法规要求所必需的保险）等完成正常运营维护工作所需的全部费用，以及完成绩效考核要求整改所发生的费用，大修及工艺升级相关费用除外。

- 30.2本合同暂定总价仅作为签约依据，最终结算金额以甲方审核意见为准。

## 第31条 支付方式

- 31.1支付方式

- 31.1.1服务费采用每季度考核计量一次，每半年办理一次计量支付。乙方在完成本合同约定的工作后，按季度向甲方提交请款资料，并协助甲方向政府实施机构开展请款相关工作。待甲方收到政府实施机构支付的运营维护费用并审核确认乙方提交的请款资料后30天内付款。支付公式为∑季度运营维护服务费*当季运营维护绩效考核系数。若服务期不足一季度，则当季度按实际服务月度费用*当季度运营维护绩效考核系数*服务月份作为支付金额。季度运营维护服务费不得超过甲方收到政府实施机构支付的季度运营维护费（不含甲方7%利润的部分）。

- 31.1.2甲方每次支付乙方服务费需待甲方收到政府实施机构支付的运营维护费用后再支付给乙方，由此引起的延时支付不属于甲方违约。

- 31.1.3乙方须在甲方付款前提供合同履行所在地税务部认可的等值、合法、有效的增值税专用发票，否则甲方不予付款并无须承担任何责任。发票抬头为甲方，具体开票信息以甲方确认为准。

- 31.1.4双方委托银行代付代收有关费用。乙方的收款账号为：

- 乙方户名：***

- 开 户 行：***

- 账    号：***

- 乙方必须保证收款账号信息无误，若因开户名称、开户银行、银行账号有误，由此产生的一切纠纷和责任由乙方承担；如因账号资料有误而产生银行退票情形，乙方愿承担当次付款金额的10%但不高于5000元的管理费作为对甲方的劳务补偿。乙方应于每次申请款项时提供上述付款资料证明。如乙方收款银行账号信息有变更，应于变更之日起3日内书面通知甲方，否则由此造成的损失及后果由乙方自行承担。

- 31.1.5乙方签订本合同时已充分了解甲方的价款支付流程并接受，因甲方支付流程导致付款时间延后不属于甲方违约。

- 31.1.6乙方必须保证合同签订方、提供服务方、收款方、发票开具方一致，合同收款账号必须和开出发票上的银行账号、实际收款账号一致，否则甲方有权拒绝支付款项；乙方必须确保本合同项下服务在乙方营业范围内，发票开具项目内容要与实际发生业务相符，否则甲方有权拒绝支付款项。

- 31.1.7本合同中约定的增值税税率是在本合同签订时乙方根据现行国家税务政策履行纳税义务的适用税率；如在合同履行过程中，因国家税务政策调整导致乙方纳税的适用税率发生变化，则在确保不含税价格不变的前提下，相应调整增值税税款以及含税总价，并由双方另行签订补充合同约定。

- 31.1.8乙方提供的发票必须符合国家税务规定，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时，甲方将保留对其法律责任的追究。

# 项目移交

## 第32条 项目移交阶段

- 32.1 合作期限届满前1年，甲方、乙方、政府相关部门、其他有关单位组成移交工作组。移交工作组应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便商定项目移交的详尽程序及制定移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件等的详细清单。在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知乙方其负责接收移交的代表名单。

- 32.2 在合作期限满前至少6个月，移交工作组联合聘请具有相应资质的中介机构，对项目的技术状况进行检测并经工程质量监督机构认定,费用由乙方承担。

- 32.3 本项目各子项工程涉及两阶段移交。第一阶段为各子项工程项目资产和可用性移交，第二阶段为在各子项工程运营维护期满后按相关标准测试性能达标后进行项目设施设备和运营管理移交。

## 第33条 移交范围及内容

- 33.1 本项目合作期限期满前一年内为项目移交过渡期。

- 33.2 在合作期限满后，乙方应采取所有必要的措施和行动(包括签订任何文件)，向南沙开发区管委会或其指定机构无偿移交包括但不限于以下资产：

- (1)本项目投资经营范围内的所有资产、设备器材和备品备件等；

- (2)至少满足项目正常运营6个月所需要的设施、物品；

- (3)与项目的建设、运营维护、管理和维护有关的全部行政审批文件、合同、图纸、证明、资料、数据、报表、财务账本、账册等文件的原件；

- (4)与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；

- (5)与本项目运营和维护有关的手册、记录原件，及所有技术和知识产权的使用权等无形资产；

- (6)政府方要求的与本项目有关的其他权利、文件、资料等。

- (7)甲乙双方共同认可的其他资产。

## 第34条 项目移交

- 34.1 移交条件和标准

- (1)在项目移交前，乙方应对公司人员进行妥善安置并付清全部工资、报酬、社保及补偿费用，甲方不承担任何责任。

- (2)运营维护期满的次日为正式移交日，乙方应保证项目设施处于良好的管理和运营维护状况、处于正常使用状态、符合适用法律和本合同所规定的安全、质量和环境等有关标准。乙方应确保合作期最后一年的运营维护绩效考核指标达到移交标准，标准为最后一年每次考核分数均达到90分。

- 34.2 移交要求

- 移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。

## 第35条 移交方式与程序

- 35.1 移交前的性能测试和移交标准

- (1)移交前性能测试按运营维护绩效考核指标进行。乙方通过移交验收的标准为运营维护期满前最后两次运营维护绩效考核指标评分均达到90分及以上。如发现存在缺陷的，未能达到本款所述移交标准的，则乙方应及时修复，以满足本款所述的要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交工作组聘请第三方机构进行评定。聘请第三方评定的费用由提出异议的一方垫付，异议成立的，费用由另一方承担；异议不成立的，费用由异议方承担。

- (2)如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自该次验收被确认为不符合约定标准之日起三十（30）日内或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方有权自行或委托第三方修复，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从乙方提交的移交维护保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。若移交维护保函的金额不足以支付甲方修复费用，甲方有权扣减应付而未付的运营服务费。

- 35.2 最后恢复性大修

- 最后恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消除项目设施实际存在缺陷，包括但不限于设施设备、建筑物等；检修、探伤、检测及易损易耗件更换等。但此大修应不迟于移交日前六（6）个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前由移交工作组核准。

## 第36条 移交质量保证

- 36.1 移交后的保修责任期

- (1)在项目移交完成后一年内，乙方须履行保修义务，修复由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内因乙方的任何违约或运营维护不善造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，及/或环境污染责任。但因甲方或其指定机构自身过错以及因不可抗力造成的除外。

- (2)甲方或其指定机构应将其发现的缺陷或损坏于保修责任期内及时书面通知乙方。乙方应尽快自费修复此等缺陷或损坏。

- (3)如果乙方在收到上述通知后30日内不能修复或拒绝修复缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修复上述缺陷，并有权兑取乙方移交维护保函中的数额，如果移交维护保函的数额不足，甲方有权向乙方追偿。

# 第十二章  违约责任

## 第37条 违约责任

37.1除本合同另有约定外，当合同一方发生违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。本合同中违约方需赔偿给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于违约金、罚款、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费、财产保全费、执行费、差旅费、交通费、食宿费、医疗费等。

37.2非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

37.3如损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

- 第38条 违约金

38.1对于本项目污水处理厂（一期）和污水提升泵站，根据其运营维护绩效评价结果：

38.1.1经绩效考核，当绩效考核得分不足60分时，当期不予支付污水处理服务费，由甲方责令乙方限期整改，整改合格后，依据整改后绩效考核得分重新计算绩效考核支付比例，支付污水处理服务费；如整改后仍不合格，甲方有权按严重违约程序处理，不予支付当次污水处理服务费费用。

38.1.2乙方运营期绩效考核不足60分且经甲方限期整改后仍不合格达3次，甲方有权介入本项目的运营，并有权提前终止本合同。

38.2 如发生本合同第15.1款约定的情形，甲方抽检表明乙方经营的该污水处理厂水质连续两次不符合出水水质标准的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。该等情形下的违约金可累计计算。

38.3偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。该等情形下的违约金可累计计算。

38.4擅自调整流量计、液位计的违约金

乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。乙方在合作期内累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本合同。

乙方擅自调整液位计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。乙方在合作期累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本合同。

38.5乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金

乙方违反本合同第19.1款的约定，且拒不按照第19.5款的约定将液位恢复至控制液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。乙方违反本合同第19.2款的约定，且拒不按照第19.5 款的约定将液位恢复至警戒液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。该等情形下的违约金累计计算。

38.6乙方擅自停运的违约金

未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：运营维护服务违约金=当期运营维护服务费用×2。

38.7因乙方运营维护不当造成各行业行政主管部门下达的行政处罚费用均由乙方承担并承担相应的法律责任。如甲方受到处罚或甲方代乙方履行相关责任的，甲方所受处罚及支付的相关费、甲方代乙方支付的费用，甲方有权从未支付给乙方的任何款项中予以扣除（而且不限于本合同项目），在乙方未妥善解决相关问题前，甲方有权暂停支付乙方任何款项且不构成违约。

- 38.8因乙方违约导致甲方可用性服务费回收受损的，应由乙方向甲方足额赔偿，具体约定如下：

- 甲方可用性服务费绩效考核系数：

- (a) 100分≥可用性服务费考核总分≥85分，绩效考核系数为1.0；

- (b) 可用性服务费考核总分<60分的，绩效考核系数为（分数/60*0.90）。

- (c) 60≤可用性服务费考核总分<85分，按照上述(a)~(b)值插值计算、使得数据具有连贯性，具体而言绩效考核系数为；[0.90+总分−6085−60×（1.0−0.9）]

- 其中，甲方可用性服务费考核总分按完全采用乙方的运营维护绩效考核总分确定分数。

因甲方可用性服务费绩效考核系数与乙方的运营维护绩效考核总分挂钩，乙方根据本合同约定的考核方式确定的运营维护绩效考核总分过低将会影响甲方甲方可用性服务费的回收。因此，甲乙双方确认，因乙方运营维护绩效考核系数低于1.0导致甲方当期运营维护服务费及可用性服务费（约10000万元/半年）回收受损，受损部分应由乙方赔偿给甲方，乙方应在收到甲方通知之日起的【5】日内支付给甲方，逾期支付的甲方有权从未支付乙方的运营维护服务费中直接扣除或兑付履约保函，不足部分乙方另行支付。

- 38.9 因乙方原因导致甲方被政府实施机构追究违约责任的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于甲方向政府实施机构支付的违约金、赔偿等以及甲方因处理纠纷而发生的诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、评估费等一切支付）。甲方有权从未支付乙方的服务费用中直接扣除相应金额，不足部分由乙方另行支付。

- 38.10本合同另有约定外，乙方违反本合同内其他有关条款的约定，乙方应按甲方求限期整改， 并承担因此造成的一切损失；逾期未整改或虽整改但未达标的，乙方按10万元/次向甲方支付违约金。

- 38.11本合同因乙方违约或因乙方原因导致甲方终止本合同的，乙方应按本合同定合同总金额的20%向甲方支付违约金。

- 38.12乙方因违反本合同约定应向甲方支付的违约金，甲方有权直接从未支付乙方任何款项中直接扣除或兑付履约保函，不足部分由乙方另行支付。乙方未改正违约行为前，甲方有权暂停向乙方支付任何费用且不构成违约。

- 38.13乙方应按行业主管部门、政府实施机构和甲方对本项目日常监管发现的问题进行整改。乙方收到甲方发出的整改通知书后的14日之内(或由甲方以书面同意的时间内)尚未完成整改的，乙方应向甲方支付违约金人民币2000元且甲方有权请第三方单位完成相应整改内容，相关费用从乙方运营维护服务费中扣除。

- 38.14因乙方人为操作失误、不当或其他乙方原因，导致设施设备发生损坏的，每发生一次扣除乙方服务费人民币3000元，并由乙方自行承担相关维修工作和费用。

- 38.15乙方未及时发现设备故障或发现后未及时报告甲方的，每出现一次扣除乙方服务费人民币3000元。

- 38.16乙方未及时向甲方提交运营维护报告或甲方合理要求的其他运营资料的，每出现一次扣除乙方服务费人民币1000元。

- 38.17若发现设施设备未按相关要求进行维护保养或绿化管养不善的，每发现一次扣除乙方服务费人民币3000元作为违约金。

- 38.18甲方对乙方日常服务的质量、安全、服务期和巡视工作进行不定期抽查。若抽查时发现现场记录资料不齐全、或存在虚假记录的，每发现一次扣除乙方服务费人民币2000元作为违约金；若发现关键设施设备无故不开或不按相关操作、说明规程运行的，将扣除乙方服务费人民币5000元。

- 38.19乙方未按本合同约定或国家其他相关标准规范进行运营维护的，甲方每发现一次扣除乙方服务费人民币2000元作为违约金。包括但不限于以下规范：《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60－2011）》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68－2016）》、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范（HJ2038－2014）》。

- 38.20 乙方根据本合同约定支付给甲方的违约金如不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

# 第十三章  合同的变更、终止

## 第39条 合同的变更

39.1本合同未尽事宜，双方可协商解决或另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，为本合同不可分割的组成部分。

39.2任何一方未经另一方书面同意不得转让其在本合同项下全部或部分的权利和义务。

## 第40条 终止事件

下列任一事件发生时，本合同终止：

40.1根据本合同第41条因甲方违约的终止约定，在甲方违约事件后，乙方书面通知甲方终止本合同。

40.2根据本合同第42条因乙方违约的终止约定，在乙方违约事件发生后，甲方书面通知乙方终止本合同。

40.3 发生本合同约定甲方有权终止合同的情形，甲方书面通知乙方终止本合同。

## 第41条 因甲方违约的终止

下列事件若非因乙方原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得 到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

若甲方未按照约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知。如甲方已逾期（自应付款日起计算）超过6个月的，且甲乙方未就延期支付达成一致意见的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

## 第42条 因乙方违约的终止

下列任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在甲方规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止合同通知：

42.1依据本合同第38.4款的约定，乙方未经甲方批准而擅自调整流量计、液位计的行为第3次发生；

42.2依据本合同第38.1款的约定，本项目的绩效评价已连续3次均被判定为“不合格”即低于60分；

42.3 除本合同42.1、42.2的约定情形外，乙方违反本合同约定的其他约定。

## 第43条 提前终止后续处理

43.1如本合同需提前终止，双方另行约定执行。

## 第44条 提前终止的补偿

如本合同提前终止的，不影响相应条款违约金的计算和提取。本合同提前终 止的，补偿标准另行约定执行。

## 第45条 争议解决

- 45.1因履行本合同所发生的一切争议，双方应尽量通过友好协商解决。

45.2争议发生在六十天后如果经协商和调解仍未解决，则任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

## 第46条 其他条款

46.1本合同一式  拾  份，各执  伍  份，各份合同具有同等法律效力。

46.2本合同所有附件、招投标文件、政府实施机构的相关要求均构成本合同不可分割的组成部分，如附件、招投标文件、政府实施机构的相关要求与本合同约定不一致的，以甲方书面确认的为准。

46.3本合同未约定事项，双方另行约定并签订补充协议后执行。

46.4一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对此权利或救济的任何单一或部分行使，也不应阻碍对任何其它部分的行使。一方对本合同中任何条款的弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任何其它事件或情况的弃权，无论这种事件或情况发生在过去、现在或将来。

46.5 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知（包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序时相关文件和法律文书。）应以书面信函形式或甲乙双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。第一，如使用挂号信件的，该邮件发出之日第7天视为通知日期；如使用特快专递的，该邮件发出之日第3天视为通知日期。第二，邮件到达日期即为通知日期（二者以先到为准）。如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为通知日期。

如送达甲方，则送至：

地址：

邮编：

收件人：

电话：

传真：\

电子邮件：

如送达乙方，则送至：

地址：  ***

邮编：  ***

收件人： ***

电话：  ***

传真：  ***

电子邮件：***

双方应对本合同约定的联系地址、联系人、联系方式均确认无误，如本合同约定的联系方式有变更或者有误，应提前七天书面通知对方，一方收件人易人应提前七天通知对方。

如果未按前述方式履行通知义务，本合同约定的联系方式均视为有效；一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方或者法院、仲裁机构，或指定的接收人拒绝签收等，导致各类通知、合同、法律文书等相关文件未能被实际接收的，对于对方或者相关单位按照合同中明确约定的送达地址送达的，均视为已送达。

（以下无正文）

附件：1、南沙区建设工程项目廉洁责任合同

2、安全管理合同书

3、十涌西污水处理厂工程（一期）污水提升泵站设备设施移交清单

4、绩效考核打分表

5、运营维护履约保函格式

## （签署页）

甲方：

法定代表人：

授权签字代表：

乙方：

法定代表人：

授权签字代表：

日期：【   】年【  】月【  】日

## 附件1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙高端制造产业园开发管理有限公司

承包人（受托人）：***

建设工程项目：自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站日常运营维护服务项目

建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

（此页以下无正文）

## 附件2：安全管理合同书

安全管理合同书

项目名称：自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站日常运营维护服务项目

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本合同书，以明确各自的安全生产（含文明施工、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。

一、承包人管理架构

承包人任命为该项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命为该项目安全员，负责该项目安全管理。

二、发包人的责任、权利及义务

1、对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。

2、有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关合同（以下统称“合同”）。

3、有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工直至解除合同。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。

4、对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。

5、按合同约定支付安全生产措施费。

三、承包人的责任、权利及义务

1、依法对所施工的项目安全生产工作全面负责。

2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。

3、认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。

4、安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。每班组设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台账。

5、针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台账。

6、有限空间作业必须严格按照有限空间操作规范强制通风、检测及监护；路面作业必须严格执行发包人印发的路面作业安全指引。

7、应有保障施工等人员安全施工的、完整齐全的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台账，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。

8、应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

9、不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。

10、对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

11、主动接受发包人各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。

12、定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。

13、使用的施工工具(包括电器用具)要符合安全要求,委托方检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包方施工；同时应做好防盗工作。

14、在运输施工材料或土石、泥浆时,应采用防泄漏容器或加盖篷罩,防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。

15、施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。

16、事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。

四、违约责任

1、承包人未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由承包人承担。发生安全事故重伤一人以上（含一人）的扣除承包人10万元／次／人，发生重大安全事故死亡一人以上（含一人）的扣除承包人100万元／次／人，且发包人有权单方解除合同。给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

2、承包人安排未持证人员从事特种作业的，发包人有权责令无证照人员立即退场，并按500元/人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

3、承包人进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，发包人有权要求整改，并按200元／人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

4、承包人未按要求设置安全警示标志或对施工场所进行围蔽的，发包人有权要求整改，并按500元／次对承包人扣除 。超过3次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同总价的1%向发包人支付违约金。

5、除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同总价的1%进行扣除或要求承包人支付违约金。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同总价的2%向发包人支付违约金。

6、如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。

7、上述提及的扣除款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除。

8、本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

## 附件3：十涌西污水处理厂工程（一期）污水提升泵站设备设施移交清单

十涌西污水处理厂工程（一期）污水提升泵站设备设施移交清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备注 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅及提升泵房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手电两用铸铁镶铜闸门 | BXH=1600X1600,N=2.2kW |  | 套 | 2 |
| 2 | 钢丝绳牵引格栅除污机 | B=2400mm,b=20mm,α=75°,H=10.1 |  | 套 | 2 |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | Q=5m 3 5m,N=2.2+1.1kW /h,L=7.0m,N=2.2kW |  | 套 | 1 |
| 4 | 螺旋压榨机 | Q=5m 3 /h,N=2.2kW |  | 套 | 1 |
| 5 | 潜水离心泵 | Q=1650m 3 /h,H=20m,N=120kW,1台变频 | 不锈钢 | 套 | 3 |
| 6 | 电动葫芦 | CD 1 3-18,N=4.5+0.4kW |  | 套 | 1 |
| 7 | 不锈钢垃圾小车 | V=0.5m 3 |  | 套 | 1 |
| 8 | 存水泵 | Q=20.0m3/h,H=15m,N=4.4kW | 库备 | 套 | 1 |
| 9 | 除臭罩 | 7.2X5.4X4m,304不锈钢骨架+钢化玻璃 | 除臭设备厂商配套提供 | 米 | 140 |
| 10 | 电磁流量计 | DN600 流速3m/s |  | 套 | 3 |
| 进水井及细格栅站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅清污机 | 栅渠宽度: 1.40m 栅条间隙: 5mm 栅渠深度: 1.54m 安装角度: 75 电机功率: 1.10kW |  | 套 | 2 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | XLS-260 槽宽: 260mm 螺旋直径: φ220 电机功率: 1.50kW |  | 套 | 1 |
| 3 | 罗茨风机 | Q=10.17m/min 0.04MPa N=11kW | 1用1备 标准附件包括:进气口、出气口消声器、压力表、底座、皮带罩、安全阀、三角皮带和止回阀等 | 台 | 2 |
| 4 | 手电一体铸铁镶铜渠道方闸门 | 1400X1300 |  | 套 | 6 |
| 5 | 钢梯 | LXB=3333X1450 |  | Kg | 160 |
| 6 | 栅渣箱 |  |  | 个 | 1 |
| 7 | 细格栅机密封罩 | 3.2mX2mX3m | 不锈钢骨架+钢化玻璃 | 个 | 2 |
| 曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式刮砂桥 | HXS-7.0 |  | 套 | 1 |
| 2 | 吸砂泵 | 22m3 /h 7m 1.4kW | 与刮砂桥配套，不锈钢材质 | 套 | 2 |
| 3 | 刮砂桥驱动装置 | 2X0.37kW | 与刮砂桥配套 | 套 | 1 |
| 4 | 砂水分离器 | 0.37kW,18-43m3 /h |  | 套 | 1 |
| 5 | 铸铁镶铜圆闸门 | φ800 | 手电一体 | 套 | 2 |
| 6 | 铸铁镶铜方闸门 | BXH=1000X1000 | 手电一体 | 套 | 1 |
| 7 | 渠道闸门 | BXH=1200X1200 | 手电一体 | 套 | 2 |
| 8 | 整流栅条 | L1800 B100 δ8 | 用于整流栅条的安装玻璃钢 | 块 | 128 |
| 9 | 不锈钢肋板 | L3400 B100 δ8 | SS304 | 块 | 4 |
| 10 | 出水堰板 | L2100 B250 δ5 | 用于出水堰板的安装SS304 | 块 | 2 |
| 11 | 浮渣筐 |  |  | 个 | 2 |
| 12 | 砂箱 | 成品 | 厂家配套 | 个 | 2 |
| 13 | 浮渣挡板 | 不锈钢 | 详见SCXSC04-GY-02-01 | 套 | 2 |
| 14 | 曝气沉砂池密封罩 | 不锈钢骨架+有机玻璃钢弧形盖板 |  | 平方米 | 61 |
| 水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低速水下推流器 | 叶轮Φ2100mm,转速43rpm | N=5.5kW | 台 | 16 |
| 2 | 高速水下搅拌器 | 叶轮Φ620mm,转速480rpm | N=4kW | 台 | 4 |
| 3 | 电动圆闸门 | DN500,N=1kW | 进水管,含启闭机 | 套 | 4 |
| 5 | 电动可调式堰门 | BXH=2.0X1.0m | 含启闭机等配件 N=1.5kW | 套 | 4 |
| 6 | 电动撇油管 | DN200 L=5.5m | 含启闭机等配件 N=1.25kW | 套 | 4 |
|  | 电动撇油管 | DN200 L=11.3m | 含启闭机等配件 N=1.25kW | 套 | 4 |
| 9 | 潜污泵 | Q=45m3/h H=22m N=5.5kW |  | 台 | 4 |
| 10 | 油水分离器 | Q=5m3/h | 外壳304SS | 台 | 4 |
| 11 | 刮油刮泥机 | QG-5.5-00 N=0.55KW | 每套配33m双轨及1台刮泥车 | 套 | 4 |
| 12 | 刮油刮泥机 | QG-5.5-00 N=0.55KW | 每套配29m双轨及1台刮泥车 | 套 | 4 |
|  | 挡流板 | BXH=5.5X0.8m,δ=50mm | 玻璃钢 | 块 | 4 |
| 改良AAO生物池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧池三叶式潜水搅拌器 | 7.5kW | 配套起吊装置 | 套 | 6 |
| 2 | 缺氧池三叶式潜水搅拌器 | 4kW | 配套起吊装置 | 套 | 8 |
| 3 | 好氧池内回流泵 | 170~500L/s ,1m 11kW,D800 | 配套起吊装置 变频调节 | 套 | 2 |
| 4 | 缺氧池内回流泵 | 400~580L/s ,1m 11kW,D800 | 配套起吊装置 变频调节 | 套 | 2 |
| 5 | 盘式微孔曝气器 | Φ200 | 配套提供曝气支管系统等配件 | 套 | 4500 |
| 10 | 手电一体镶铜铸铁圆闸门 | Φ700 | 配套涡轮蜗杆手电一体启闭机,双向止水 | 套 | 4 |
| 11 | 手电一体镶铜铸铁圆闸门 | Φ1000 | 配套涡轮蜗杆手电一体启闭机,双向止水 | 套 | 4 |
| 12 | 手电一体镶铜铸铁圆闸门 | Φ800 | 配套涡轮蜗杆手电一体启闭机,双向止水 | 套 | 2 |
| 13 | 潜污泵 | 10m 3 /h,H=20m, N=2.2kW | 冷备 | 套 | 2 |
| 辐流式沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单管中心传动半桥式吸泥机 工作桥 h)。本子项中单座沉淀池直径为40米,采用单管吸泥机。 | Φ=40m 深 ,H =5.1m n=0.027rpm,N=0.55kW B=1200mm | 304不锈钢,包括排渣斗、撇渣撇沫装置 半桥式,吸泥机配套供应 | 套 台 | 2 |
| 2 | 出水三角堰板 | B=250mm,L=3m,δ=3mm | SS304不锈钢，其中包括膨胀螺栓、螺栓、六角螺母、垫 圈支撑板由吸泥机厂家一并提供 | 块 | 78 |
| 3 | 浮渣挡板 | B=300mm,L=3m,δ=3mm |  | 块 | 76 |
| 5 | 挡水裙板 | B=600mm,L=1.47m,δ=3mm |  | 块 | 168 |
| 6 | 排渣手动堰门 | BXH=500X500 配铸铁手轮铸铁启闭机 (304不锈钢丝杆 ) 2Cr13 |  | 套 | 2 |
| 7 | 滤渣筐 |  | 成品 | 套 | 2 |
|  | 电动撇渣管 | DN400 L=7.5m |  | 套 | 2 |
|  | 排泥套筒阀 | DN250 |  | 套 | 2 |
| 污泥泵池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 套筒式轴流泵(回流污泥泵) | Q=600.3L/s,H=8.24m,N=75kW | 2用1备 1台变频 | 套 | 3 |
| 2 | 轴流泵套筒 | DN600 L=4.5m | 与回流污泥泵配套 | 套 | 3 |
| 3 | 潜污泵(剩余污泥泵) | Q=56m3 /h,H=10.3m,N=4kW | 1用1备 1台变频 | 套 | 2 |
| 5 | 电动葫芦 CD 1 | 1-12D P=(1.5+0.2)kW | 配套工字钢、行车、不锈钢防雨罩等 | 套 | 1 |
| 8 | 套筒式排泥阀 | DN700 调节范围1.6m | 配套手动启闭机 | 套 | 2 |
| 高效沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水调节堰门 | L=3500mm,H=500mm,不锈钢双吊点 |  | 台 | 2 |
| 2 | 快混搅拌器 | 叶轮直径1575mm,轴、叶轮采用镍氏合金,三叶式,转速68rpm | N=18kW,变频 | 台 | 2 |
| 3 | 絮凝搅拌器 | 叶轮直径2297mm,轴、叶轮采用镍氏合金,三叶式,转速20rpm | N=11kW,变频。提升量和混合比由设备集成商根据性能确定 | 台 | 2 |
| 4 | 导流筒 | D=3500mm,5mm,不锈钢 | 由絮凝搅拌器厂家配套提供 | 套 | 2 |
| 5 | 导流板 | 5mm,不锈钢 | 由絮凝搅拌器厂家配套提供 | 套 | 8 |
| 6 | PAC加药环 | 化工用PE |  | 套 | 2 |
| 7 | PAM加药环 | 化工用PE |  | 套 | 2 |
| 8 | 中心传动浓缩刮泥机 | D=12300mm,不锈钢,N=1.1kW |  | 套 | 2 |
| 9 | 斜管及支架 | 斜长1500mm,六角形斜管,直径80mm,倾角60,PP %%d | 附不锈钢支架,抗浮绳索 | m 3 | 130 |
| 10 | 不锈钢出水槽 | LXBXH=4950X350X300mm,厚5mm | 附3mm丁晴橡胶,抗浮装置 | 套 | 32 |
| 11 | 不锈钢可调出水堰板 | LXB=4900X200mm,厚4mm,附30mm调整孔,螺栓等附件 |  | 套 | 64 |
| 12 | 叠梁闸 | B=2000mm,H=2000mm,铝合金闸槽2套,不锈钢闸板2套 |  | 套 | 2 |
| 13 | 剩余污泥泵 | Q=15m3 /hr,H=20m,N=4kW | 2用1备 | 台 | 3 |
|  | 排水泵 | Q=10m3 /hr，H=10m，N=1kW |  | 台 | 1 |
| 14 | 回流污泥泵 | Q=15m3 /hr,H=20m,N=4kW | 2用1备 | 台 | 3 |
| 16 | 手摇式铸铁镶铜闸门 | Φ1000 |  | 只 | 1 |
| 17 | 电动葫芦 | CD 1 0.5-12D,N=0.8+0.2kW |  | 台 | 1 |
| 18 | 排水泵 | Q=10m3 /hr,H=10m,N=1kW |  | 台 | 1 |
|  | 电磁流量计 | DN100 |  | 套 | 2 |
|  | 电磁流量计 | DN50 |  | 套 | 1 |
|  | 电磁流量计 | DN25 |  | 套 | 2 |
| 反硝化深床滤池、加氯间及接触消毒池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反洗风机 | Q=107m3 /min风压=66kPa N=155kW | 一用一备 | 台 | 2 |
| 2 | 反冲洗水泵 | Q=510m3 /h,H=10m,N=30kW | 二用一备 | 台 | 3 |
| 3 | 滤池进水电动闸板 | DN400 |  | 个 | 6 |
| 8 | 潜水搅拌器 | N=3.4kW | 废水池搅拌用 | 个 | 1 |
| 9 | 轴流风机 | Q=4545m3 /h,N=0.55kW | 管廊房排风用 | 个 | 1 |
| 10 | 电动单梁起重机 | 1 LX3-7.5 配CD 3-6 功率(2X0.4+4.5)kW 145c工字钢梁 | 配套工字钢梁 | 台 | 1 |
| 11 | 絮凝搅拌机 | N=5.5kW |  | 台 | 9 |
| 12 | 超声液位计 | 0-5m | 滤池池顶放置 | 台 | 7 |
| 13 | 超声液位计 | 0-8m | 滤池池顶放置 | 台 | 7 |
| 14 | 电动葫芦 |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 电磁流量计 | DN400 |  | 套 | 1 |
| 16 | HDPE滤砖 | 2.544X200X198mm，HDPE |  | 个 | 3630 |
| 17 | 布气方管（304） | 365×127×24500mm,304不锈钢 |  | 根 | 6 |
| 18 | 布气方管（304） | DN40 L=2600mm,304不锈钢 |  | 根 | 366 |
| 加氯及回水系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠储罐 | V=5m 3 | 带翻板液位计 | 个 | 6 |
| 2 | 隔膜计量泵 | Q=104L/h,PmaX=7bar,N=0.25kW | 二用一备,用于加氯 | 台 | 3 |
| 3 | 加氯流量计 | Q=0~150L/h |  | 套 | 1 |
| 4 | 次氯酸钠卸料泵 | 3 Q=15m /h,H=30m,N=3.0kW | 一用一备,用于加氯 | 台 | 2 |
| 5 | 稳压泵 | 立式罐容积2000L,水泵配套 | 用于厂内再生水回用 | 套 | 1 |
| 6 | 潜水离心泵 | Q=300m3 /h,H=40m,N=55kW | 一用一备,一台变频,用于厂内再生水回用 | 台 | 2 |
| 7 | 洗眼器 |  |  | 套 | 2 |
|  | 脉冲式阻尼器1.0L |  |  | 台 | 3 |
|  | 防毒面具 |  |  | 套 | 2 |
| 中间提升泵房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | Q=930m3/h,H=9.0m,N=30kW | 三用一备 | 台 | 4 |
| 2 | 提升泵出水管支架 | DN400 | 详见03S402,P91 | 付 | 4 |
| 3 | 电动葫芦 |  |  | 台 | 1 |
| 储泥池设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | N=3.0kW | 附起吊装置,叶轮转速 不小于740r/min, 水推力不小于575N | 套 | 1 |
| 2 | 潜水搅拌器罩 | 1.4mX1.4mX3.0m | 不锈钢+有机玻璃 | 套 | 6 |
| 3 | 有害气体报警装置 |  |  | 套 | 1 |
| 污泥浓缩机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺压式污泥浓缩机 | Q=60-100m³/h N=4.77kw | 一用一备 | 台 | 2 |
| 2 | 污泥混合系统 | 与污泥浓缩机配套 | 一用一备 | 台 | 2 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=35-100m³/h N=2.2kw | 一用一备 | 台 | 2 |
| 4 | 浓缩机进泥泵 | Q=80m³/h 出口压力2.5bar,N=15kw | 一用一备 | 台 | 2 |
| 5 | 浓缩机出泥泵 | Q=10m³/h 出口压力2.5bar,N=3kw | 一用一备 | 台 | 2 |
| 6 | 絮凝剂制备装置 | 制备能力2000L/hr,N=4kw |  | 套 | 1 |
| 7 | 加药泵 | 900-1400L/h，出口压力4bar,N=4kw | 隔膜计量泵，变频，一用一备 | 套 | 2 |
| 8 | 稀释装置 | 与絮凝剂制备装置配套 |  | 套 | 2 |
| 9 | 污泥缓存灌 | V=3m³,罐径1500 |  | 套 | 2 |
| 10 | LD-A型电动单梁起重机 | T=5t，H=9m，S=13.5m，N=2×0.4+7.5kW | 配CD 5-9D型电动葫芦 | 套 | 1 |
| 11 | 电磁流量计 | DN150 |  | 套 | 3 |
| 12 | 电磁流量计 | DN32 |  | 套 | 3 |
|  | 污泥浓缩机密封罩 |  |  | 套 | 2 |
| 污泥均质池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涡轮搅拌机 | D=1.5m,N=5.0k | 主材采用不锈钢,池深4.65m | 台 | 2 |
| 污泥脱水热干化车间 |  |  |  |  |  |
| 一 | 低温真空热干化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低温真空热干化一体机 | 单台功率N=24.2kW | 含配套仪表等 | 套 | 2 |
| 二 | 进料系统 |  |  |  |  |
| 2 | 污泥进料螺杆泵 | Q=30m3 /h H=100m P=18.5kW | 变频,一用一备 | 台 | 2 |
| 3 | 絮凝剂配备装置 | 6kg/h(干粉)，单台功率N=9.5kW |  | 套 | 1 |
| 4 | 絮凝剂加药泵 | Q=2m 3 /h H=100m | 变频,单台功率N=3.0kW | 台 | 2 |
| 5 | 静态混合器 | DN50-DN100 | SS304/Q235 | 台 | 2 |
| 6 | 混凝剂配备装置 | V=2.0m 3，单台功率N=1.1kW | SS304 | 套 | 1 |
| 7 | 混凝剂加药泵 | Q=6m3 /h H=36m | 单台功率N=1.5kW | 台 | 2 |
| 三 | 压滤系统 |  |  |  |  |
| 8 | 压滤水泵 | Q=25m3 /h H=100m | 变频,单台功率N=18.5kW | 台 | 2 |
| 四 | 加热系统 |  |  |  |  |
| 9 | 热水锅炉 | 额定热功率1.05MW,0.7MPa | 单台功率N=2.2kW | 台 | 2 |
| 10 | 加热水箱(装配式钢板给水箱) | V=20m 3 | SS304 | 台 | 1 |
| 11 | 加热水泵 | Q=150m /h H=20m 3 | 单台功率N=18.5kW | 台 | 2 |
| 12 | 锅炉循环泵 | Q=50m3 /h H=20m | 单台功率N=5.5kW | 台 | 2 |
| 五 | 软化水系统 |  |  |  |  |
| 13 | 软化水装置 | Q=6m /h 3 | 单台功率N=2.2kW | 台 | 2 |
| 六 | 真空系统 |  |  |  |  |
| 14 | 真空泵 | 25m3 /min 15kPa | 含就地控制柜,单台功率N=45kW | 台 | 2 |
| 15 | 冷凝器 | A=95m 2 | SS304/Q235 | 台 | 2 |
| 16 | 缓冲罐 | V=0.8m 3 | 采用不锈钢内壁 | 台 | 2 |
| 17 | 冷凝液储罐 | V=1.0m 3 | 采用不锈钢内壁 | 台 | 2 |
| 七 | 空气压缩系统 |  |  |  |  |
| 18 | 螺杆式空压机(含冷干机) | P=10.5bar 3.1m /min 3 | 变频,单台功率N=22kW,一用一备 | 台 | 2 |
| 19 | 主管路过滤器 | 3.1m 3/min 3μ |  | 台 | 2 |
| 20 | 油雾过滤器 | 3.1m3 /min 1μ | Q235 | 台 | 2 |
| 21 | 微油雾过滤器 | 3.1m 3/min 0.01μ | Q235 | 台 | 2 |
| 22 | 空气储罐 | V=8m3 1.05Mpa |  | 台 | 1 |
| 23 | 空气储罐 | V=1m3 1.05Mpa |  | 台 | 1 |
| 八 | 卸料系统 |  |  |  |  |
| 24 | 螺旋输送机 | 8t/h L=8200mm | 单台功率N=5.5kW | 套 | 2 |
| 九 | 滤布清洗系统 |  |  |  |  |
| 25 | 清洗泵 | Q=60m 3 /h H=30m | 单台功率N=11kW | 台 | 1 |
| 十 | 除臭系统 |  |  |  |  |
| 26 | 干化主机密闭罩 | LXBXH=11.3X4.4X4.2m | SS304/耐力板 | 套 | 2 |
| 27 | 化学洗涤塔 | Φ2300 H=5500 |  | 台 | 1 |
| 28 | 循环水泵 | KD-40-VK-02 |  | 台 | 1 |
| 29 | 玻璃钢离心风机 | Q=15000m3 /h,风压:1400-1500Pa |  | 台 | 1 |
| 30 | 风机隔声箱 | 3000X2500X3000 |  | 个 | 1 |
| 31 | 加药箱 | 1000X1000X1000 |  | 台 | 1 |
| 32 | 搅拌机 | Φ400 |  | 台 | 1 |
| 33 | 加药计量泵 |  |  | 台 | 1 |
| 34 | 排风井字架 | 包括检测平台 |  | 套 | 1 |
| 35 | 余氯监测仪 |  |  | 套 | 1 |
| 36 | PH自控仪 |  |  | 套 | 1 |
| 37 | 液位自控仪 |  |  | 套 | 1 |
| 38 | 防雨控制柜 |  |  | 套 | 1 |
| 十一 | 其他辅助系统 |  |  |  |  |
| 39 | 电动桥式起重机 | t=10t 跨距18m H=14m | 单台功率N=5.5kW | 套 | 1 |
| 40 | 小型潜污泵 | Q=10m3 /h H=7m N=1.1KW | 08S305带控制柜、自耦装置 | 台 | 2 |
| 41 | 冷却循环泵 | Q=85m3 /h H=25m | 单台功率N=9.4kW | 台 | 2 |
| 加药间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 醋酸钠储罐 | V=30m3 , =4000,PE材质 | 附带爬梯 | 套 | 1 |
| 2 | 醋酸钠投加泵 | Q=0~1000L/h,H=30m,N=0.55kW,耐腐蚀 | 隔膜计量泵,变频,3用1备 | 套 | 4 |
| 3 | 醋酸钠进料泵 | Q=0~15m3 /h,H=20m,N=1.5kW,耐腐蚀 |  | 套 | 1 |
| 4 | 聚合氯化铝(PAC)储罐 | V=30m3 =4000,PE材质 | 附带爬梯,远期增加1套 | 套 | 1 |
| 5 | 聚合氯化铝(PAC)投加泵 | Q=0~1000L/h,H=30m,N=0.55kW,耐腐蚀 | 隔膜计量泵,变频,1用1备 | 套 | 4 |
| 6 | 聚合氯化铝(PAC)进料泵 | Q=0~15m3 /h,H=20m,N=1.5kW,耐腐蚀 |  | 套 | 1 |
| 8 | 助凝剂(PAM)制备装置 | 制备能力Q=4m3 /h,干粉制备能力3kg/h,N=5.0kW | 附带爬梯 | 套 | 1 |
| 9 | 助凝剂(PAM)投加泵 | Q=2000L/h,H=10m,N=1.1kW | 隔膜计量泵,变频,1用1备, 远期增加1台 | 套 | 2 |
| 10 | 存水泵 | Q=10m3/h,H=10m,不锈钢 | 库备 | 套 | 1 |
| 11 | 洗眼器 | 壁挂式,参见09S304,P17 |  | 套 | 2 |
| 12 | 电动葫芦 | CD1型 起重量0.5T,起升高度6m,N=0.8+0.2kW |  | 套 | 1 |
| 鼓风机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | Q=6250m3 /min,H=7m,N=150kW | 2用1备。包含过滤器、过滤接 头、止回阀、柔性接头、手动蝶 阀和主控制器MCU、支架等 | 台 | 3 |
| 2 | 电动单梁悬挂式 起重机 | T=3t,H=6m,Lk=6m,N=5.7kW | 1 配CD 3-6电动葫芦 | 台 | 1 |
| 3 | 卷帘式自动粗空 气过滤器 | Q=12500m3 /min,N=0.2kW 3 |  | 套 | 1 |
|  | 轴流风机 |  |  | 套 | 3 |
|  | 电磁流量计 |  |  | 套 | 1 |
| 生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#生物土壤滤池处理气量 | 15000m3/h;土壤滤池占地面积:168m2; 滤池深:1.5m;设计接触时间不小于60s; | 风机含进出口软连接、隔音罩等材料;生物土壤滤池含布气系统、生物土壤, 喷头、PPR连接管等材料,滤池填料、喷淋系统(雨鸟控制器、电磁阀)由厂家成套提供 | 套 | 1 |
| 2 | 1#风机 | Q=15000m3 /h,N=22Kw,P=3000Pa |  | 台 | 1 |
| 3 | 控制柜 | 0.8*0.6*1.6m |  | 台 | 1 |
| 4 | 2#生物土壤滤池 | 处理气量:14000m3/h;土壤滤池占地面积:156m; 滤池深:1.5m;设计接触时间不小于60s; | 风机含进出口软连接、隔音罩等材料;生物土壤滤池含布气系统、生物土壤, 喷头、PPR连接管等材料,滤池填料、喷淋系统(雨鸟控制器、电磁阀)由厂家成套提供 | 套 | 1 |
| 5 | 2#风机 | Q=14000m/h3 ,N=22Kw,P=3000Pa |  | 台 | 1 |
| 6 | 控制柜 | 0.8*0.6*1.6m |  | 台 | 1 |
| 7 | 3#生物土壤滤池 | 处理气量:33000m3/h;土壤滤池占地面积:306m2; 滤池深:1.5m;设计接触时间不小于50s; | 风机含进出口软连接、隔音罩等材料;生物土壤滤池含布气系统、生物土壤, 喷头、PPR连接管等材料,滤池填料、喷淋系统(雨鸟控制器、电磁阀)由厂家成套提供 | 套 | 1 |
| 8 | 3#风机 | Q=33000m3/h,N=55Kw,P=3000Pa |  | 台 | 1 |
| 9 | 控制柜 | 0.8*0.6*1.6m |  | 台 | 1 |
| 10 | 4#生物土壤滤池 | 处理气量:4000m3/h;土壤滤池占地面积:45m2; 滤池深:1.5m;设计接触时间不小于60s; | 风机含进出口软连接、隔音罩等材料;生物土壤滤池含布气系统、生物土壤, 喷头、PPR连接管等材料,滤池填料、喷淋系统(雨鸟控制器、电磁阀)由厂家成套提供 | 套 | 1 |
| 11 | 4#风机 | Q=4000m3/h,N=7.5Kw,P=3000Pa |  | 台 | 1 |
| 12 | 控制柜 | 0.8*0.6*1.6m |  | 台 | 1 |
| 外水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | DN1200 |  | 套 | 1 |
| 2 | 燃气流量计 | DN100 |  | 套 | 1 |
| 自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台720×120×1800 带椅子 |  |  | 套 | 3 |
| 2 | 视频分配器 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | CPU模块 |  |  | 套 | 5 |
| 4 | 电源模块 |  |  | 套 | 5 |
| 5 | 通信模块 |  |  | 套 | 5 |
| 6 | 数字量输入模块块 |  |  | 套 | 18 |
| 7 | 模拟量输入模块 |  |  | 套 | 12 |
| 8 | 触摸屏 |  |  | 套 | 5 |
| 9 | 工业级监控计算机 i5四核，1TB，4GB，22英寸 |  |  | 套 | 3 |
| 10 | 服务器 至强四核，1TB，4GB，22英寸 |  |  | 套 | 3 |
| 11 | 网络激光打印机 |  |  | 套 | 1 |
| 12 | 便携式编程笔记本电脑 i5-4200U，4G，500G，1G独显，14.1英寸 |  |  | 套 | 3 |
| 13 | 不间断电源 在线式 6kVA |  |  | 套 | 1 |
| 14 | 不间断电源 在线式 3kVA |  |  | 套 | 5 |
| 15 | 光纤收发器 |  |  | 套 | 9 |
| 16 | 污水处理厂自控软件 |  |  | 套 | 1 |
| 17 | 工业网络交换机 24口智能型 |  |  | 套 | 1 |
| 18 | 工业网络交换机 8光8电，环网 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 工业网络交换机 2光8电，环网 |  |  | 套 | 4 |
| 20 | 网络防火墙 |  |  | 套 | 1 |
| 21 | 电源防雷单元 二、三级浪涌防雷保护 VAL-MS 230IT/1+1 |  |  | 套 | 6 |
| 22 | 防雷单元 浪涌防雷保护 PT-1X2-24DC |  |  | 套 | 85 |
| 23 | 主机房电源柜 800×600×1700mm |  |  | 套 | 1 |
| 24 | 网络设备柜 标准27U |  |  | 套 | 2 |
| 25 | 大屏幕显示系统 4*8 42" |  |  | 套 | 1 |
| 26 | 拼装控制器 32口带网络接口 |  |  | 套 | 1 |
| 仪器仪表（外水） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 DN32 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 超声波液位计 一体式量程6m |  |  | 个 | 24 |
| 3 | 超声波液位差计 0.5-11m |  |  | 具 | 4 |
| 4 | 电磁流量计 DN25 流速3m/s |  |  | 套 | 4 |
| 5 | PH计 |  |  | 套 | 2 |
| 6 | COD检测仪 0-800mh/L |  |  | 台 | 2 |
| 7 | 混合液浓度检测仪 0-10g/L |  |  | 台 | 5 |
| 8 | BOD检测仪 0-800mh/L |  |  | 套 | 2 |
| 9 | 总磷检测仪 0-50ppm 在线监测仪 |  |  | 台 | 2 |
| 10 | 氨氮检测仪 0-50ppm 在线监测仪 |  |  | 台 | 4 |
| 11 | 硝氮检测仪 0-50ppm 在线监测仪 |  |  | 台 | 4 |
| 12 | 便携式H2S检测仪 |  |  | 台 | 3 |
| 13 | 悬浮物检测仪 0-3g/L |  |  | 台 | 1 |
| 14 | 溶解氧测定仪 0-10mg/L |  |  | 台 | 8 |
| 15 | 还原氧电位仪 -1000~+1000mv |  |  | 台 | 4 |
| 16 | 电磁流量计 DN1000 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 17 | 电磁流量计 DN50 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 18 | 电磁流量计 DN1000 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 19 | 空气气体流量计 DN600 |  |  | 台 | 2 |
| 20 | 电磁流量计 DN600 流速3m/s |  |  | 台 | 3 |
| 21 | 电磁流量计 DN720 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 22 | 电磁流量计 DN250 流速3m/s |  |  | 台 | 1 |
| 23 | 浊度计 |  |  | 台 | 1 |
| 24 | 余氯计 |  |  | 台 | 1 |
| 工业视频监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警报装置 声光报警 |  |  | 套 | 8 |
| 2 | 电子围栏主机16路 |  |  | 套 | 6 |
| 3 | 报警系统主机16路 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 工业级监控计算机 i5四核，1TB，4GB，27英寸 |  |  | 套 | 3 |
| 5 | 视频分配器 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 操作员键盘 |  |  | 套 | 2 |
| 7 | 解码器 |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 监控中心控制台 |  |  | 套 | 2 |
| 9 | 主机防雨箱 |  |  | 套 | 6 |
| 10 | 电子地图联动模块 |  |  | 套 | 1 |
| 11 | 不间断电源 在线式 3kVA |  |  | 套 | 1 |
| 12 | 不间断电源 在线式 2kVA |  |  | 套 | 2 |
| 13 | 电子地图 |  |  | 套 | 1 |
| 14 | 光纤收发器 |  |  | 套 | 5 |
| 15 | 系统监控软件 根据工艺要求开发 |  |  | 套 | 1 |
| 16 | 网络交换机 2光16电，环网 |  |  | 套 | 1 |
| 17 | 网络交换机 8光8电，环网 |  |  | 套 | 5 |
| 18 | 电源防雷单元 二、三级浪涌防雷保护 VAL-MS 230IT/1+1 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 信号防雷单元 三级浪涌防雷保护 |  |  | 套 | 29 |
| 20 | 电源防雷单元 三级浪涌防雷保护 |  |  | 套 | 29 |
| 21 | 网络高清智能球形摄像机 200万像素，H265编码方式 |  |  | 套 | 25 |
| 22 | 网络高清智能固定式摄像机 200万像素，H265编码方式 |  |  | 套 | 4 |
| 23 | 网络数字硬盘录像机 16路输入 |  |  | 套 | 3 |
| 24 | 监控终端 SCM-2290 22" LCD |  |  | 套 | 2 |
| 25 | 大屏幕显示系统 2*68 42" |  |  | 套 | 1 |
| 26 | 拼接控制器 32口带网络接口 |  |  | 套 | 1 |
| 电话通信及综合布线系统（外水） |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理用计算机 i5四核，1TB，4GB，27英寸 |  |  | 套 | 1 |
| 2 | 数据模块含暗盒 |  |  | 套 | 172 |
| 3 | 语音模块含暗盒 |  |  | 套 | 130 |
| 4 | 终端座椅 |  |  | 套 | 2 |
| 5 | 不间断电源 在线式 2kVA |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 网络交换机 24口智能型 |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 数据配线箱 标准27U |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 综合接入设备 |  |  | 套 | 1 |
| 通讯设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话 |  |  | 台 | 40 |
| 2 | 对讲机 |  |  | 台 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：此清单仅作为签合同依据，实际移交清单已现场移交盘点的实物为准。

## 附件4：绩效考核打分表

注：最终考核评分表及考核方案由甲方、政府实施机构及政府行业主管部门确认的为准。

## 附件5：运营维护履约保函格式

运营维护履约保函

不可撤销的银行保函编号： 【 】
日期： 【 】 年【 】 月【 】 日

受益人： 广州南沙高端制造产业园开发管理有限公司（以下简称“甲方”）
地址： 广州市南沙区黄阁镇南府路1号2203房（仅限办公）

邮政编码： 511455

申请人： ***（以下简称“乙方”）
地址：***
邮政编码：***

致： 广州南沙高端制造产业园开发管理有限公司

鉴于： “        （中标单位名称）”（以下称“乙方”） 与甲方于【】年【】月【】日签订了《自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目十涌西污水处理厂工程（一期）及污水提升泵站工程运营维护服务合同》（以下称“运营维护合同”）；根据运营维护合同约定，应由乙方进行运营维护工作，并向甲方提供符合运营维护合同要求的运营维护履约保函。

按照运营维护合同要求，乙方作为运营维护履约保函申请人向甲方提供由甲方认可的银行保函，以担保乙方在运营维护服务期内履行运营维护合同下的项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维护履约保函的提交等义务。

我们【银行/金融机构名称】 同意为乙方出具上述履约担保函，并特此确认：若因乙方违反运营维护合同及其相关文件所确定的义务，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为人民币【  】（RMB【  】元）。 我们无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我们将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项， 并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我们放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我们承诺并保证，甲方与乙方之间可能对运营维护合同及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我们在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本履约担保函自签署之日【 】 年【 】 月【 】 日起至【 】 年【 】月【 】 日止始终有效。 如果运营维护合同提前终止， 运营维护履约保函应在终止日后陆（6）个月内保持有效。

本履约担保函中使用的所有术语具有运营维护合同中规定的含义（我们确认已收到运营维护合同及相关附件的一份复印件）。

担保人特此声明：

(1) 我们承诺为出具本履约担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我们放弃以其他任何理由主张该履约担保函无效的抗辩权利。

(2) 本履约担保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

(3) 与本履约担保函有关的各项通知和/或信函， 包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址， 即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。
收件人：
地址：
传真：
电话：

(4) 本履约担保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

(5) 担保人在本履约担保函项下的义务是独立的。

本履约担保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构名称： _________________
银行/金融机构盖章： __________________
银行/金融机构法定代表人或负责人签字： _________________
日期： _________________