基础资料和设计任务书

项目名称：番禺区南村镇住宅小区排水单元达标改造工程
1.工程背景
根据广州市总河长第四号令、《番禺区全面攻坚排水单元达标工作方案》、《番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022-2024年）》的要求，为认真落实全市水务高质量发展暨河长制会议精神，坚持系统治理、流域治理和源头治理，全力提升我区水环境和水生态质量，妥善解决无开发商住宅小区（散区）污水排放问题，有序推进我区排水单元达标创建工作。
南村镇目前仍有5个无开发商住宅小区未完成排水单元达标工作。

2.设计目标及达到效果
通过开展番禺区南村镇住宅小区排水单元达标改造工程，因地制宜构建封闭的污水系统，确保村域范围内的雨水、污水各行其道，河涌水等外水不进入污水系统。配合其他已建、在建及拟建的工程措施（如排水单元配套管网完善及改造工程、城中村截污纳管工程、村居雨污分流工程等），实现改造范围：一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%；二、消除雨季污水溢流，保障周边河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。

3工程规划和立项文件
本项目已列入《番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022-2024年）》。
4主要建设内容
开展南村镇5个无开发商住宅小区改造工作，改造面积43.05公顷，新建及改造DN300以上埋地管约25.24km，接户管（＜DN200）约46.75km，新建及改造检查井约1261座。为避免重复开挖，有自来水提质增效工程建设任务的镇街，中标设计单位要配合同步开展自来水改造同槽施工的方案设计、现场服务等工作。同时本次排水单元达标改造需梳理单元内部排水问题，针对内部存在雨水排放不畅等问题进行梳理并同步解决。
