广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程

用户需求及技术规格书

2023年4月

目 录

1	项目简介	- 3 -

1.1 项目名称	- 3 -

1.2 项目背景	- 3 -

1.3 项目建设内容	- 3 -

1.4 项目建设原则	- 5 -

1.5 项目建设依据及标准	- 6 -

2	项目建设清单及要求	- 7 -

3	项目商务需求	- 8 -

3.1 工期要求	- 8 -

3.2 交货地点	- 8 -

4	项目技术需求	- 8 -

4.1 景区安全防护屏障	- 8 -

4.1.1 立体防控系统	- 8 -

4.1.2 智慧停车系统	- 9 -

4.1.3 智慧广播系统	- 10 -

4.2 微全域旅游运营	- 11 -

4.2.1 文旅运营平台	- 11 -

4.2.2 旅游宣传小工具	- 13 -

4.3 乡村治理	- 14 -

4.3.1 智慧党建系统	- 14 -

4.3.2 乡镇综合治理平台	- 16 -

4.4 田园体综合运营管理中心	- 17 -

4.4.1 园区基础网络	- 17 -

4.4.2 数智化机房及运营调度中心建设	- 18 -

4.5 设备清单需求	- 21 -

5	项目服务需求	- 63 -

5.1 售后服务	- 63 -

5.2 培训要求	- 63 -

6	项目管理需求	- 64 -

6.1 项目机构管理人员组成	- 64 -

6.2 安全管理需求	- 64 -

6.3 工程移交	- 64 -

6.4 验收标准	- 65 -

用户需求及技术规格书

项目简介

项目名称

广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目信息化工程

项目背景

“广州市从化区越秀风行生态田园综合体风行文旅项目”是越秀集团在鳌头镇主导实施国家级田园综合体项目（2021年广东省唯一通过财政部备案的田园综合体项目）。

项目建设期限为2021-2023年，总投资7亿元。项目将结合鳌头镇田园牧歌新乡村示范带建设，将鳌头镇龙潭、横江、乌石等村建成生态宜居、产业兴旺的综合文旅观光基地，构建奶牛产业发展、文旅消费持续、农民收入增加、风行品牌提升的多赢体系，并通过城镇居民往来，拉近农村与城市的距离，促进城乡融合，带动更多产业投资进入乡村。

项目范围面积大，旅游人口容量大，安全防护难。项目涉及鳌头镇龙潭、横江、乌石三村以及龙潭社区，潖江穿越三村，东临106国道，西临广连高速。其中，乌石村范围约7.95平方公里，横江村范围约7.40平方公里，龙潭村范围约5.60平方公里，龙潭社区范围0.32平方公里，规划总面积约为21.27平方公里。按照增长对比法测算，旅游人口预测指标2025、2030、2035年旅游人数分别达到80、169、346万人。按照面积法测算，项目开启后，瞬时最大容量约1.06万人；未来开启华美牧场风光游玩区后，瞬时最大容量可以达到约1.66万人。

项目建设内容

通过使用先进的信息化系统和设备，为田园综合体在日常管理、安全防范、应急处置、对客服务等方面提供多样的智能化工具和手段，以此提升田园综合体整体的文旅观光体验，更好应对突发事件，在使用同等人力与资源的情况下，有效提升管理效率、服务范围和响应速度。

根据项目建设目标，本项目总体规划建设内容为：景区安全防护屏障、微全域旅游运营、乡村治理、田园体综合运营管理中心，具体建设内容如下：

一、景区安全防护屏障

1）立体防控系统：打造“圈、块、线、点“防控体系，掌控”人、车“整体流向，保护游客安全。

2）智能停车系统：无感出入、聚合支付，缩短停车时间便捷停车，提升效率，减少拥堵。

3）公共广播系统：营造温馨氛围、能及时、高效传导景区信息，创造舒适安全的旅游环境。

二、微全域旅游运营

1）文旅运营平台

（1）招商招租管理系统：解决传统合同管理难度大、业态出租情况无法掌控、出租定价难监管、租金催收不及时风险、咨询信息没记录等问题。

（2）旅游资源管理系统：通过对景区咨询、信息、出行等旅游资源进行统一管理，增强景区旅游资源的营销能力，提高产品销售市场渠道。

（3）智能导游导览系统：贯穿游前、游中、游后，为游客提供全流程服务。

2）旅游宣传小工具：提供旅游宣传微信小程序、官网（电脑版、手机版、外文版）等小工具，丰富旅游景区品牌推广途径，提高旅游景区品牌知名度。

三、乡村治理

1）智慧党建系统：激发基层党组织和党员队伍的生机活力，提升党组织和党务工作者的管理服务水平，提高基层党建工作信息化科学化水平。

2）乡镇综合治理平台：实现各类乡村信息的实时采集、动态跟踪、确保数据的正式可靠。

四、田园体综合运营管理中心

1）园区运营管理中枢：打造以数据传输网络为纽带，以计算机系统为支撑，集语音、视频、网络、监控等多功能为一体的现代化、智能化运营管理中枢。园区运营管理中枢为硬件支撑部分。

项目建设原则

- 实用原则

以满足实际应用需求为原则，坚持先进，兼容传统，实现系统集成、系统互联、资源整合与信息共享。把实用性放在第一位，边建设边应用，把系统建设成“实用工程”。

- 安全原则

网络环境下信息传输和数据存储注重安全，保障系统网络的安全可靠性，避免遭到恶意攻击和数据被非法提取的现象出现。

- 开放性原则

系统建设必须按照开放性和标准性原则建设；提供全套的技术资料和全面的技术培训，以满足系统与其它系统协同运行以及系统功能扩展的需求。

- 扩展性原则

技术选型除了考虑先进、实用，还必须考虑系统的扩展性，系统容量应该有可持续发展的考虑。

- 稳定性原则

从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障系统的可靠性和稳定性。

- 易操作原则

强调以人为本的建设思想，适应多功能、外向型的需求，对于来自内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询，为实际使用者和管理者提供有效的信息服务和充分的决策依据，为用户和管理人员提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的工作和办公环境。

- 可维护性原则

系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。

- 经济原则

在实现先进性和可靠性的前提下，以经济优化的建设达到较高的性价比。在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑现有设备的利旧使用。

- 先进性

系统的架构和技术均符合高新技术的发展趋势，在满足功能的前提下，能够在今后一定时间内保持系统的先进性。

- 标准性

系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等均符合相关国家标准或行业标准的规定。

项目建设依据及标准

系统建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划建设，具体如下：

- 城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629-2011）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准(附条文说明)》（GB/T 50115-2019）

- 《安全防范系统通用图形符号》 (GAT 74-2017)

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）

- 《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）

- 《电视视频通道测试方法》（GB/T 3659-1983）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB/T 7401-1987）

- 《信息技术  开放系统互连  网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-1994）

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

- 《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001)

- 《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》(GB 12663-2019)

- 《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

- 《民用建筑电气设计标准(附条文说明)》（GB 51348-2019）

- 《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504-2008）

- 《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T12505-1990）

- 《计算机场地通用规范》（GB/T-2887-2011）

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

- 《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

- 《防静电活动地板通用规范》（GB/T 36340-2018）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）

- 《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）

- 《软交换设备总体技术要求》(YD/T 1434-2006)；

- 《通信电源设备安装工程验收规范》（GB51199-2016）；

- 《通信建筑抗震设防分类标准》（YD/T5054-2019）；

- 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）；

- 《电信机房铁架安装设计标准》（YD/T 5026-2005）；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《低压配电设计规范》（GB50054－2011）

- 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

项目建设清单及要求

设备需求中标“▲”项为重要商务或技术要求，如有负偏离，不作为无效投标条款，“▲”号条款中所要求提供的证明资料在投标阶段无需提供，由投标人在《商务和技术偏差表》中响应即可并在中标后提供相关证明资料。

投标人应承诺在中标后（十五天内），签订合同前提供主要产品的原厂授权书和原厂售后服务承诺函原件加盖投标人公章，否则视为虚假应标，采购人招标人有权解除中标人资格合同并上报建设主管部门。本项目的主要产品包括：摄像机、网络视频存储服务器、IP广播服务器、核心交换机、显示屏箱体。

项目商务需求

工期要求

本项目预计工期为120日历天（其中硬件在60日历天内完成，软件在100日历天内完成）。中标人在保证工程质量和安全的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学和管理方法，精心组织、精心安排，确保工程在120日历天内完工。

交货地点

交货地点：用户指定地点。

项目技术需求

景区安全防护屏障

立体防控系统

建设需求

项目设置一套全数字网络型立体防控系统，系统通过图像监控的方式对园区室外公共重要区域和主要出入口作一个实时、远程的立体防控系统。为了使立体防控系统更加稳定和方便管理，由统一的平台来管理。监控中心可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像下载。在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆园区管理平台就能完成对网络中各监控点的控制及浏览，与传统监控相比具有明显的优势，不需重新布线，且前端监控点扩展方便，只要有网络的地方均可设置监控点位。

本项目的重要区域包括主要出入口、停车场、主干道、广场/公园、主要村落的主要出入口、其他人流密集区等。

技术要求

立体防控系统需实现以下功能：

实时监控：支持实时视频点播，查看、回放；支持人工图像抓拍和自动图像抓拍；系统能够根据用户需求，针对选定的视频图像指定调用分组、播放顺序和每组播放时间的计划，并根据计划执行，可分多个场景进行轮巡。

设备管理：支持摄像机设备添加和修改功能；支持摄像机设备按拼音首字母、摄像机编码、名称等关键字模糊查询功能。

录像检索：支持对设备存储录像按照时间查询。

设备检测：设备检测模块包括DVR状态检测、摄像机状态检测、录像完整率检测、视频巡检等功能组件组成。

权限控制：采用全域统一的授权策略，依据分区分域授权原则，对用户和摄像机资源根据所属警种、部门、行政区域、职级、类型等进行分类，据此对不同用户授予相应资源的访问控制权限。

联网配置：包括多级平台IP注册、注册端口管理、信令网关管理、子平台的添加删除、事件的订阅等功能。

统计分析：支持对设备在线离线状态按照区域，品牌等维度统计分析。

云台控制：支持对设备云台、焦距和循环等功能控制。

联网配置：支持联网配置管理。

实施要求

1)	摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场，设备运行和人员正常活动。

2)	在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离；

3)	室外环境下应采用室外全天候防护罩，保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用；

4)	在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖；

智慧停车系统

建设需求

实现对园区内停车通行、停车缴费、记录查询等管理工作。为园区停车管理提供智能化、信息化管理手段，降低停车管理成本、提升管理效率。

技术要求

固定车辆进场：车辆行驶到车牌识别区域后，车牌识别摄像机自动识别车辆车牌号码，若与系统登记的固定车牌号码匹对成功，道闸显示屏上会显示车牌号等信息，并语音播报；闸杆自动升起，司机驾驶车辆入场后闸杆自动降落。

临时车辆进场：车辆行驶到车牌识别区域后，车牌识别摄像机自动识别车辆车牌号码，道闸显示屏上会显示车牌号等信息，并语音播报；系统生成入场记录，以备查验；闸杆自动升起，司机驾驶车辆入场后闸杆自动降落，收费管理系统中该车辆的停车计时开始。

无牌车辆进场：在进出的系统上增加无牌车扫码功能，以满足无牌车进出，减少人为干扰。

智能双重防砸：地感防砸，线圈触发地感感应器时，闸杆不会落下，当触发解除时，会自动落闸；毫米波雷达防砸，处于打开状态的闸杆不会下落，除了手摇落闸，其它落闸方式都不会导致落闸。如果此间闸机收到了落闸命令，当雷达检测到物体消失时，闸杆会自动落下来，处于落闸过程中的闸杆会自动反弹，当雷达检测到物体消失时，反弹的闸杆会自动落下来。

车牌识别摄像机支持智能补光；防护等级：IP67 IK10；车牌识别：识别率≥99.99%、识别速度＜120ms；识别角度：±60度。

对讲设备：在出入口机箱位置安装对讲设备，车主可直接与楼监控中心值班人员联系，可以更直观的解决丁出口所发生的异常问题。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

（1）来车方向到道闸最好有 5 米以上的直线距离；

（2）考虑闸机装路中间往两边开闸还是装路两侧往路中间开闸；

（3）道闸底面应高于路面 10 厘米内；

（4）确定好位置后，根据现场情况做好道闸基础，非混凝土地面要做现浇基础。

已是混凝土地面的可直接用随机提供的膨胀螺栓固定。

智慧广播系统

建设需求

覆盖室外公共区域，定时任务软件编程、系统服务器自动运行、不同时间段播放不同节目、节目自动播放、自动停止等功能，满足无人值守系统自动运行需求，可以实现分区域、多区域进行独立或组团播放，其他人文知识、临时寻呼及消防报警等功能。

技术要求

IP网络广播系统是由IP网络广播控制中心、网络音柱、工作站等组成。系统服务器采用高速的双CPU处理（32位MCU＋16位DSP），数字功放，延时短（0.1s）音质好（20-16KHZ），支持各种音频格式的数据网络传送（MP3 、MP2、AAC、WAV），完善的网络适应能力，同时支持度套音频音源输入的实时编码，系统具有：直接跨网关及核心路由交换机的功能、支持互联网广播，网络流量自适应功能，同时系统升级可实现消防联动。其高效稳定的运作系统，满足了打造信息化、网络化、数字化广播系统需求；只需在局域网网覆盖的地方，接入IP网络设配器即可管理广播区域。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

施工单位应根据用户要求建设广播局域网；

如和其他系统共用网络，需要在核心交换机里面分VLAN，将广播系统和监控等系统进行隔离，保证广播系统能够更好的表现和使用；

音柱安装使用壁挂方式，距地高度2.5~3米。

微全域旅游运营

文旅运营平台

招商招租管理系统

建设需求

全面对租售、招商进行规划及管理，通过建立客户资源库，对客户进行过程跟踪洽谈，按照既定的租赁流程操作，将租赁流程规范化和标准化，同时对广告位的招租，库房招租，都采用标准化和规范化管理，通过合同的管理，进出场的管理，建立客户评估系统，为招商和租赁的管理提供最全面和灵活的数据分析，提升招商的成功率和租赁的高效性。

收费管理是物业管理中的核心业务，物业管理中存在管理面积越大、户数越多，收费工作越繁重；大量水电费、管理费等其他费用收费不但繁杂，而且易产生差错。用物业管理系统来控制收费，灵活性、准确性大有提高。客户可以分项付款，也可以预付各项费用，使用电算化最大的降低了财务收费人员的劳动强度和工作量。

技术要求

异构数据库支持，可对不同类数据库同步支持，系统支持SQL Server 、Oracle、DB2等大型数据库。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

旅游资源管理系统

建设需求

实现对景区的资讯服务、信息服务、出行服务、餐饮酒店、娱乐休闲、文旅商品等内容统一管理，具体为对旅游宣传小工具的统一管理，包括微信小程序、电脑版官网、手机版官网、外文版官网。

技术要求

旅游资源管理系统需包含文章管理、图片管理、视频管理、联系管理、管理员管理、角色管理、留言板、公告、评论、友情链接、广告、模块配置、信息管理、评论管理、管理栏目、安全中心、在线投稿、已发布稿件等功能。

能对不同展示端内容的统一管理，数据的共享及内容的联动，数据的同步更新，减轻后台人员的维护工作量。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

智能导游导览系统

建设需求

基于文旅运营平台需要，搭建智能导游导览系统，该系统为游客提供“电子地图、语音讲解、智慧引导”等业务功能。

技术要求

智能导游导览系统提供地图展示，定位点位查询、位置导航、语音讲解功能；

导游导览由电子地图、信息点列表、信息点展示、信息点分类筛选、位置导航等功能模块组成；

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

旅游宣传小工具

建设需求

根据景区的宣传推广、形象建设、对客服务等需求，以下就景区旅游宣传小工具的建设提出相关思路。

本次景区旅游宣传小工具的建设包括：微信小程序、电脑版官网、手机版官网、外文版官网。

微信小程序需要与集团客户中台对接、并允许游客通过小程序了解项目情况以及跳转到各个合作伙伴订票。

技术要求

景区官网主要由电脑端网站和手机端网站构成。

电脑和手机网站都是图文资讯展示为主要功能，两者使用统一的后台管理。景区的文章内容更新，可以一次输入后同步在电脑和手机端上完成更新推送。

电脑端在设计上更多的使用大图，提供动态页面效果，已适应电脑显示屏或其他大屏显示时的视觉美观需要。

手机端则会在压缩电脑网站内容的同时，根据手机的操作习惯和阅读感官，具有更多的点击按键的风格，和精简化的设计。

电脑和手机端网站都具有交互功能，提供给游客对内容进行留言、评论。所有的外部留言、评论内容，在后台都有审计管理功能，只有经过审计的互动内容才会内展示在网站的前端页面上。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

乡村治理

智慧党建系统

建设需求

以基层党建业务为核心，围绕基层党建实际需求。通过对党组织活动的全过程记录，党员发展的全过程管理，全面掌握基层党建情况，实现党建工作、党员管理常态规范、高效推进、精准落地。

技术要求

智慧党建系统需实现以下功能：

1）支撑能力

满足3000名党员使用，具备党务管理、志愿服务、学习管理、统计分析、组织生活、党费缴纳、信息发布。

2）党务管理

a、党员管理：基础信息维护，对党员信息进行增删改查；提供批量导出

b、党组织管理：基础信息维护，对下属党组织信息进行增删改查；合并党组织成党委/总支、拆分党委/总支为各支部；设置各级管理员；提供批量导出

c、组织生活：根据制定的积分考核办法对各种类型的活动进行发布管理，包括三会一课，主题教育，组织生活会，民主生活会等；对值得鼓励或获得各级荣誉奖项的增加激励积分，对需要批评的进行警示扣分

d、积分领取：党员通过身份证等方式实现活动签到

e、党员组织关系接转：线上实现组织关系接转流程流转并记录

f、信息上报及录用：设置专题投稿内容、字数等要求，要求党组织按要求投稿，对投稿的文章根据内容进行录用加分；对组织生活中发布的各类型活动信息稿根据内容进行录用加分

3）志愿服务

a、志愿服务站点管理：基础信息维护，对站点信息进行增删改查；设置站点管理员；查看站点成员信息

b、志愿活动开展：志愿者填写可服务时间等信息注册到所在站点；站点管理员发布志愿活动信息；志愿者参与活动，通过签到签退获取志愿服务时长；志愿服务时长可自动转换成积分

c、微心愿：管理员发布一些生活困难人员所需心愿；可提供帮助的人员可查看心愿，并留下信息确定对接；发布心愿者可对对接的人员此次帮助进行打星评价

d、积分众筹：党员通过查看众筹项目，捐出部分自己的积分，众筹得到的积分可用来在积分商场兑换物资以捐助项目（积分兑换）

4）学习管理

a、在线学习：可上传视频，文字，等学习材料，对其进行维护；党员学习这些学习材料并对党员的在线学习时长进行计时

b、学习问卷：题库管理，形成问卷，给党员提供在线测试，或者在线调查

5）智能分析

a、党务报告：每一位党员、每一个党组织自动形成一份电子党务报告，报告详细显示其积分构成

b、统计查询：对平台数据进行的一些统计或查询，例如党员年龄、性别、学习情况分析、党组织活动开展情况、月平均参与率等

g、预警警示：对于党员的活动参与还有党组织的活动开展进行推送预警，预警情况不处掉的进行扣除积分的处理，例如党员6个月未缴纳党费等；

6）党费缴纳

a、根据需要设置党费缴纳账户，党员可以通过系统进行党费缴纳。按时进行党费缴纳提醒

7）信息发布

a、发布视频、图片、文档等信息

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

乡镇综合治理平台

建设需求

通过建立多样化、多级用户管理机制，实现各类乡村信息的采集、动态跟踪、确保数据的正式可靠。

技术要求

乡镇综合治理平台具有统计分析管理、特殊人群管理、重点青少年管理、信访管理、矛盾纠纷、校园安全管理等功能。

系统管理：具有用户管理、角色管理、组织架构管理、数据权限管理、菜单管理、权限字管理、权限管理、字典管理、操作日志、在线用户等功能。

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

所交付的软件系统一致。另需提供但不限于：需求说明书、详细设计方案、系统安装手册、实施文档、系统操作手册、系统培训资料、系统验收标准、使用手册、验收报告、以及其他在实施过程中形成的相关文档。

综合运营小程序

建设需求

通过建设综合运营小程序，以提升中合体对外运营形象和客户游玩体验喜悦感和便利性

通过扫描、二维码识别等方式，添加越秀田园综合体（暂定名）小程序。小程序的功能模块主要有导览地图、亲子游乐、尊享服务、酒店民宿、农家小厨、共享农庄、越秀研选、主题研学、培训学院、我的内容。

1.导览地图实现要求：

（1）景点展示图：

①景点内餐饮、酒店、民宿、卫生间、接待中心等分类后可以点击、展示，展示可用文字、语音、图片等形式；信息点的坐标、文字介绍、语音解说、720°全景资料上传和更新；

②位置导航：界面一键返回到用户本人当前所在位置；

（2）AI建模

智能引导：含客流分析、排队时长预估、游览推荐、路线推荐

2.亲子游乐实现要求：

（1）门票套票、年票等购票产品设计；

（2）乐园内部单个产品（如萌宠、密林探索）单次、多次及产品交叉、复合（如萌宠+乐园，或萌宠+乐园+门票）后单次、多次套票设计内容；

3.尊享服务实现要求：

（1）导游服务

（2）观光车游览服务

（3）轮椅、婴儿车租赁服务

（4）跟拍服务

（5）营地木屋、帐篷租赁服务等；

4.酒店民宿实现要求：

（1）天天惦记

①稻田主题房+单价

②亲子房+单价

③大床房+单价+早餐等套票价格

······

（2）结庐丽舍

①大床房+单价

②主题亲子房+单价

③其他产品设计·······

（3）怡境民宿

①大床房+单价

②主题亲子房+单价

③其他产品设计······

（4）亲子酒店

①奶牛主题房+单价

②大床房+单价

③标间+单价

④其他产品设计······

（5）农家小厨

①小吃快餐：正果云吞、螺蛳粉等+菜品展示

②火锅：海南椰子鸡、川渝火锅等+菜品展示

③面包甜点：面包新语、新烘培等+菜品展示

④水果生鲜：百果鲜、天天水果+水果展示

⑤特色店：溪悦渔庄等+菜品展示

⑥饮品店：柠檬茶、咖啡店等+产品展示

⑦地方菜：喜湘悦、锦湘楼+菜品展示

⑧农家乐：共享农场餐厅、洞口农庄+菜品展示

（6）共享农庄（可参考农业灯塔智慧农场）

①租地：整体导览图+已租赁和未租赁的地块消控图+可直接购买功能

②监控：实时监控农产品、萌宠生长（不少于4个摄像头）

③活动：农产品采摘+门票、萌宠喂养+门票、参观+门票、采摘活动+门票、认识农作物+门票等

④认养：认养一头牛、一只鸡、萌宠、果树等

⑤资讯：农产品的种植技术、害虫防治、农业政策等

⑥直播：农产品销售直播

（7）越秀研选（可参考悦秀会，但要优化界面，要简单便捷）

商城平台—产品展示—购买—付款—收款—售后—客服等

（8）主题研学

①采摘、农事农耕、陶艺制作等研学活动

②挤牛奶、相关奶制品制作等研学活动

（9）培训学院

①培训课程介绍

②课程老师介绍

③微信公众号矩阵（参考农业农村部管理干部学院）

④乌石村创业创新孵化基地介绍

（10）我的（登录界面）：可复制集团会员系统

①储值金、积分、优惠券界面显示；

②订单：待付款、待发货、待收货、售后界面显示；

③会员卡

④优惠券：未使用、已使用、已过期

⑤储值金：立即充值界面

⑥会员商城：积分攻略、会员权益、停车优惠、百分专区、纯积分兑、品牌专区等

技术要求

根据微信小程序开发的标准进行定制开发，并且开发必须要和越秀集团已有的数据中台、客户中台、合作方的业务系统进行打通和信息互访。满足越秀集团积分系统的相互兑换功能。

田园体综合运营管理中心

园区基础网络

建设需求

满足园区内各系统前端采集设备以及后端配套设备的接入需求。实现园区内信息网络系统的数据交互。

技术要求

核心交换机：业务插槽数不少于6；交换容量不小于23.04Tbps；转发能力不小于2880Mpps；双主控引擎；冗余电源模块；支持跨设备链路聚合；双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持一虚多；支持OPENFLOW；具备千兆光口不小于28个，千兆电口不小于48个，万兆光口不小于4个，万兆单模光模块不小于4块；

接入交换机：交换容量不小于336Gbps；转发性能不小于81Mpps；接口类型：支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1000BASE-X SFP端口；具备ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；具备CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持最大堆叠台数不小于9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；

实施要求

要求施工单位实施工作符合相关国家标准外，满足下列施工要求：

1）交换机调试人员需具有相关资格证书。

2）施工单位应配置有专业工程师进行设备安装及调试工作。

3）应有明确的网络规划方案及实施部署方案，调试配置完成后应对网络规划方案进行验证。

4）应配合其他系统进行全网调试和自测。

5）应提交完整的网络配置文档并备份。

数智化机房及运营调度中心建设

建设需求

根据管理需求，需建设一个数智化机房（一级中心机房），并为一级中心机房配套建设1个一级监控中心。数智化机房按照B级机房标准进行建设，具体分布情况如下：

数智化机房建设按照B级机房标准进行建设。

技术要求

一级监控中心和一级中心机房

全彩小间距LED显示系统

建设一套全彩小间距LED显示大屏，要求采用P1.5mm小间距LED显示单元，整个LED显示尺寸约5.76m*2.4m≈13.82㎡，分辨率3744*1560，总像素5840640px。

一级监控中心装修

一级监控中心装修部分主要包括天花吊顶、地面、墙面及办公设施配套等部分。

办公设施配套：本期办公设施设备的建设，主要包括监控台椅（5人位），此部分设施需要定制。配置相应的电脑主机及显示器，用于日常办公。另外配置文件矮柜、打印机及打印机桌、空调等，并在监控中心入口门处安装人脸门禁设备，控制非必要人员进入。

天花工程：天花采用微孔铝合金吊顶，微孔吊顶不会产生灰尘，耐用可靠且十分美观。另具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工方便等优点，兼有防尘吸音功能。规格：600mm*600mm*0.8mm，采用轻钢龙骨架吊装。

地面工程：地面采用600*600的浅黄色或米色地砖装饰。

墙面工程：房间墙面全部抹灰处理，粉刷防尘乳胶漆。

空调工程：一级监控中心兼有日常办公及值班的功能，为保障办公舒适环境以及设备正常工作，按照冷负荷200W/m2进行估算，配置1台5匹的普通民用冷暖空调。

照明工程：采用LED平板灯盘，照度不低于500Lx。

消防设施：配置手提式灭火器（2kg）4个，灭火器箱、防毒面具，20KG推车式干粉灭火器等。

一级中心机房

一级中心机房建设内容主要包括服务器机柜、网络机柜、机房装修、机房布线、精密空调、配电照明、UPS系统、消防及动环系统等部分。

服务器机柜：42U标准机柜*12台；

网络机柜（用于研学营地）：42U标准机柜*1台；

机房装修：包括监控中心天花及天面处理、机房防火门、墙面处理、踢脚线、地板及地面处理、精密空调排水和防水围堰及承重等；

机房布线：6类非屏双线，走线桥架；

精密空调：总制冷量≥43.56KW，风量≥13300m3/h；显热比：≥0.99；风扇电机和压缩机分别装有过载保护器；原装ABB开关及接触器；空调室内风机数量：2；电子膨胀阀、电子再热器；加湿；Genius 5+微处理控制器；采用迎风面设计合理的高技术“V”或“Ａ”型蒸发盘管，使热交换更快，更有效率；RS485远程监控接口；线式漏水检测系统；含不少于10米安装辅材及铜管，室内室外机固定支架；

配电照明：配电和照明系统；

UPS系统：主机功率80KVA，蓄电池12V100AH；

消防及动环系统：部署气体消防系统、机房监控系统。

实施要求

施工单位应具有专业的机房实施队伍，确保机房建设的可靠性。

机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。

所用材料应检验，其规格、型号、数量应符合设计要求，并有出厂合格证。

所用设备、装备均应开箱检查，其规格、型号、数量应符合设计要求，附件、备件和技术文件齐全。

所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定，安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。

所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料，并由建设单位代表签字。机房施工及验收除应执行以上各规范外，还应符合国家其它有关标准规范。

会议系统线缆应根据需要传输的内容格式和距离选择；传输电缆距离超过选用端口支持的标准长度时应使用信号放大设备、线路补偿设备，或选用光缆传输。

机柜设备安装应该平稳、端正，面板排列整齐，拧紧面板螺钉，带轨道的设备应推拉灵活。内部线缆分类排列整齐。各设备之间留有充分的散热间隙，可安装通风面板或盲板。机柜或机架应安装在安全和便于操控的位置上,机柜上安装沉重的设备时，宜加装托盘或轨道承重。

扬声器安装应与设计一致，应满足全场覆盖及声场均匀度要求，首先考虑的是扬声器的声音能均匀地传播到需要收听的部位并尽可能做到声像一致，其次尽量远离传声器，避免引起声反馈。在观众厅(听众席）的各个位置上听到的声音，除了应有合适的声音响度之外，不得有频率失真，过载失真和由于声反馈带来的异常声的现象发生。在可能产生共振的建筑构件上安装扬声器时，必须做减震处理。

显示器屏幕安装时应注意避免反射光，眩光等现象影响观看效果。墙壁、地板宜使用不易反光材料。

设备清单需求（设备清单为最低要求，可以选择超出技术规格或指标）

| 序号 | 设备名称/系统\模块名称 |  | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 景区安全防护屏障 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 立体防控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外智能枪式摄像机 |  | 1) 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； ▲2) 摄像机内置1颗GPU芯片、2颗红外灯、2颗白光灯，具有1个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽、1个复位按钮。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 3) 像素：400万； 4) 最大分辨率：2688×1520； 5) 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 6) 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 7) 镜头类型：定焦； 8) 镜头焦距：6mm； 9) 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 10) 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 11) 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 12) 智能编码：H.264：支持H.265：支持； ▲13) 在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14)在视频结构化模式下一次可抓拍10张图片，图片类型包括场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图，其中人脸和人体图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储；可通过IE浏览器或客户端软件检索并查看存储的图片（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15) 宽动态：120dB； 16) 透雾功能：支持； 17) 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常； ▲18)在混合抓拍模式下，可对监控画面中出现的行人、机动车和非机动车分别累计计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图等形式展现，支持报表导出（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 19) 最大Micro SD卡：256GB； 20) 音频输入：1路（RCA头）； 21) 音频输出：1路（RCA头）； 22) 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 23) 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流） 24) 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;GB/35114； 25) 供电方式：DC12V/POE； ▲26)外壳防护等级: IP68等级（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 29 |  |
| 2 | 室外智能球型摄像机 |  | 1) 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2) 像素：400万； 3) 最大分辨率：2560×1440； 4) 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5) 最大补光距离：150m（红外）80m（暖光）； 6) 镜头焦距：4.8mm~154mm； 7) 光学变倍：32倍；； 8) 可视域功能：支持； 9) 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 10) 防抖功能：电子防抖； 11) 透雾功能：电子透雾； ▲12)视频输出基本要求检验：色彩还原误差检验：球机输出图像的色彩还原误差应满足:平均ΔE≤15(6500K)，平均ΔE≤25(其他色温) ；几何失真检验:球机输出图像几何失真应小于等于5%；自动白平衡调整检验:当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13)控制功能检验：区域遮盖：可设置遮盖区域位置；可在监视画面上设置24个不规则四边形区域，可以设置多边形、不同颜色或马赛克，每个场景最多支持8块； 自动定位：在接收到监控画面内二维区域坐标信息后，可自动将该区域置于监控画面中心并使该区域充满屏幕；通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14) 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 15) 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 16) 报警接口：2进1出； 17) 语音对讲：支持； 18) 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 19) 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； 20) 接口类型：RJ45接口 | 台 | 8 |  |
| 3 | 室外全景摄像机 |  | 1) 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2) 像素：全景：1600万；球机：400万； 3) 最大分辨率：5520×2700； 4) 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 5) 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 6) 镜头类型：全景：定焦 球机：变焦； 7) 镜头焦距：全景：2.8mm球机：5.5mm~220mm； 8) 周界防范：绊线入侵；区域入侵；停车检测； 9) 人脸识别：全景：NA球机：NA； 10) 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 11) 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 12) 宽动态：全景：120dB；球机：120dB；； ▲13)应具有≥1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；具有自动扫描功能，可以完成水平扫描、垂直扫描、随机扫描；可按照所设置的预置位完成≥64条巡航路径，每条巡航路径可添加≥32个预置位；可按照所设置的轨迹完成≥32条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14) 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸识别；视频结构化；安全异常；人群拥堵、车辆拥堵、停车上限； 15) 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400（只有中文带人脸或结构化才有）；GB/35114； 16) 最大Micro SD卡：512GB； 17) RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 18) 音频输入：2路（接线端子）； 19) 音频输出：2路（接线端子）； 20) 报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 21) 报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 22) 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 23) 供电方式：DC36V； ▲24)具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物；自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 25) 防护等级：IP66； | 台 | 1 |  |
| 4 | 室外全景摄像机光模块 |  | 千兆SFP光模块单模单纤,20km | 块 | 2 |  |
| 5 | 枪式摄像机电源 |  | DC12V2A | 个 | 29 |  |
| 6 | 设备箱 |  | 箱体尺寸：350mm*500mm*220mm，采用优质冷轧钢板，厚度1,2mm，设备箱表面处理进行脱脂、酸洗、磷化后整体镀锌，再进行防静电喷户外粉，含设备箱体、空开、接线排、光纤熔接盒等 | 套 | 30 |  |
| 7 | 电源网络二合一防雷器 |  | 电源部分 最大连续工作电压：AC275V 标称放电电流（8/20）In：5KA 最大放电电流（8/20）Imax：10KA 电压保护水平（In）Up:≤600V 信号部分 最大连续运行电压Uc：5V 标称放电电流（8/20）In：5KA 最大放电电流（8/20）Imax：10KA 适用网络：100M 保护水平：≤30V 插入损耗≤0.5dB | 个 | 38 |  |
| 8 | 光纤收发器 |  | 一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。 | 对 | 30 |  |
| 9 | 监控立杆 |  | 根据前端点位现场情况，选择3至6米的监控立杆，具体高度及数量根据项目实施时具体需求。采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂。 | 套 | 25 |  |
| 10 | 立杆基础笼 |  | 3至6米杆配套基础笼 | 套 | 25 |  |
| 11 | 立杆横臂或壁装支架 |  | 2米以内横臂，采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂 | 套 | 29 |  |
| 12 | 加强型室外支架 |  | 加强型室外支架，角钢塔 | 套 | 1 |  |
| 13 | 前端点光缆 |  | 前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等 | 项 | 30 |  |
| 14 | 前端点取电材料 |  | 含电源线、PVC管等 | 项 | 30 |  |
| 15 | 工程辅材 |  | 含网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材，一键报警柱用光纤熔接盘等 | 项 | 30 |  |
| 1.1.2 | 后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 |  | 1) 操作系统：嵌入式LINUX系统； 2) 主处理器：64位高性能多核处理器； 3) 控制器：单控制器； 4) 高速缓存：标配≥8GB，可扩展至64GB； 5) 视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； 6) 硬盘接口：≥24个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘； ▲7) 支持≥4个千兆RJ45自适应网络接口，支持≥1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网，选配支持带显示器的前面板。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲8) 可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲9) 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲10)硬盘错误灯提示功能 设备支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲11)具有备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像（中标后提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 2 | 存储硬盘 |  | 8000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 10 | 3M码流，满足30天存储 |
| 3 | 光纤收发器接收机箱 |  | 14槽光纤收发器机箱，含电源 | 套 | 3 |  |
| 4 | 流媒体服务器 |  | CPU: 相当于2*英特尔至强金牌4214(2.2GHz/12-Core/16.5MB/85W)Cascade lake处理器 内存: 2*16GB 系统盘: 2*600GB SAS 网卡: 2*GE RAID: 支持RAID0,1,10 含联网平台 | 台 | 1 |  |
| 1.1.3 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备安装 |  | 含摄像机及配套电源、设备箱、防雷器、光纤收发器等 | 项 | 30 |  |
| 2 | 立杆、支架及配套安装 |  | 3-6米立杆及横臂安装、地笼开挖、基础制作、回填等 | 项 | 29 |  |
| 3 | 加强型室外支架安装 |  | 加强型室外支架安装 | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雷接地 |  | 含接地极、引下线、地排及配套施工，接地阻值≤10Ω | 项 | 30 |  |
| 5 | 手井制作 |  | 300mm*300mm，含材料、水泥井盖、挖井坑、砌砖等 | 项 | 30 |  |
| 6 | 前端点光缆敷设 |  | 光缆敷设、光纤熔接、测试 | 项 | 30 |  |
| 7 | 前端点光缆管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 30 |  |
| 8 | 电源线敷设 |  | 电源线敷设 | 项 | 30 |  |
| 9 | 电源线管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 30 |  |
| 10 | 后端设备安装 |  | 含本系统后端所有设备的安装 | 项 | 1 |  |
| 11 | 设备联调 |  | 前后端设备的调试 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 智能停车系统 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场道闸 |  | 1、科技蓝，含全套配件（道闸内含功放、喇叭、电源、地感检测器、补光灯），可选直杆、曲臂杆、栅栏杆及长度，可选左向或右向；速度0.8-6秒可调；配件含地感线圈（支持大小车）、杆、万向节等全套； 2、车辆检测器：线圈电感量:50uH至1000uH(最佳100uH至300uH);灵敏度三级可调；78*40*108mm(长*宽*高)；频闪持续时间：无限存在； 3、地感线圈：铁氟龙（0.75或1.0mm2）镀银多股线； 4、主控制系统：TCP/485通讯方式，脱机10万条记录； 5、显示状态板：显示禁止、通行指示，车牌号码、剩余车位等； 6、开关电源+空开：12V/3A开关电源，防雷击，防潮湿； 7、补光灯：大功率LED白光灯，智能补光； 9、语音提示：语音播报车牌号码、一路顺风、收费金额等； | 套 | 6 |  |
| 2 | 车牌识别摄像机 |  | 1、1/2.8” 200万像素逐行扫描CMOS 2、内置16GB存储空间 3、1/2.7” 4/6mm定焦镜头 4、补光灯：大功率LED白光灯，智能补光 5、工作温度：-40~70℃ 6、防护等级：IP67 IK10 7、车牌识别：识别率≥99.99%、识别速度＜120ms 8、识别角度：±60度 9、接口参数：1个100Mbps网口，1路音频输出（带10W功放），2个RS485、1个IO输出接口（闸机控制） | 台 | 6 |  |
| 3 | 防砸雷达 |  | 毫米波，工作频率79GHz | 个 | 6 |  |
| 4 | 对讲立柱 |  | 1）2条SIP线路 2）全双工免提通话(HF) 3）智能DSS键 (速拨键、对讲键等) 4）内置2个短路输入/输出 5）外置有源音箱输出接口/录音输出接口 | 台 | 6 |  |
| 5 | 光纤收发器 |  | 一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。 | 对 | 3 |  |
| 6 | 前端点光缆 |  | 前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等 | 项 | 6 |  |
| 7 | 前端点取电材料 |  | 含电源线、PVC管等 | 项 | 6 |  |
| 1.2.2 | 后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车管理系统 |  | 提供：车场管理、车辆管理、设备管理、缴费管理、缴费记录查询、车辆进出管理、异常事件管理、商户管理、优惠券管理等功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | IP话机 |  | 智能DSS按键对应显示屏—可动态显示5个分页，每页可设置显示7 个DSS键的状态，总计最多支持35 个DSS 键的自定义配置。每个DSS 键可设置为Line/BLF/速拨分机等 支持连接蓝牙耳机 (内置蓝牙) 千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 网络机柜 |  | 42U网络机柜 | 台 | 1 | 用在主停车场管理用房 |
| 4 | 管理电脑 |  | i5/16G/256G+1T/鼠标键盘/23寸显示器 | 台 | 2 |  |
| 5 | 车闸网关服务器 |  | 2U工控整机ACP-6830，180W电源，Intel Core i5-4430 3.0GHz/ 32G DDR3/1T SATA HDD /10COM/14USB/DVI+VGA双显/2 个千兆网口 | 台 | 1 |  |
| 6 | 应用服务器 |  | 1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程； 2、内存：32GB DDR4-2133MHz； 3、网卡：标配4端口千兆以太网卡； 4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5； 5、2U机架式； 6、含服务器操作系统 | 台 | 2 | 客户提供从化项目到越秀云之间的互联网宽带 |
| 1.2.3 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备安装 |  | 含停车场道闸、车牌识别摄像机、防砸雷达、对讲立柱及光纤收发器、线圈地面切割等 | 项 | 6 |  |
| 2 | 前端点光缆敷设 |  | 光缆敷设、光纤熔接、测试 | 项 | 6 |  |
| 3 | 前端点光缆管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 6 |  |
| 4 | 电源线敷设 |  | 电源线敷设 | 项 | 6 |  |
| 5 | 电源线管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 6 |  |
| 6 | 后端设备安装 |  | 含本系统后端所有设备的安装 | 项 | 1 |  |
| 7 | 设备联调 |  | 设备联调 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络室外音柱 |  | 1）专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2）内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3）内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。内置扬声器30W输出功率。 4）支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。 5）可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求 | 台 | 12 |  |
| 2 | 设备箱 |  | 箱体尺寸：350mm*500mm*220mm，采用优质冷轧钢板，厚度1,2mm，设备箱表面处理进行脱脂、酸洗、磷化后整体镀锌，再进行防静电喷户外粉，含设备箱体、空开、接线排、光纤熔接盒等 | 套 | 2 |  |
| 3 | 电源网络二合一防雷器 |  | 电源部分 最大连续工作电压：AC275V 标称放电电流（8/20）In：5KA 最大放电电流（8/20）Imax：10KA 电压保护水平（In）Up:≤600V 信号部分 最大连续运行电压Uc：5V 标称放电电流（8/20）In：5KA 最大放电电流（8/20）Imax：10KA 适用网络：100M 保护水平：≤30V 插入损耗≤0.5dB | 个 | 12 |  |
| 4 | 光纤收发器 |  | 一光四电，百兆，千兆上行，单模单纤，20km。 | 对 | 2 |  |
| 5 | 立杆 |  | 根据前端点位现场情况，选择3至6米的立杆，具体高度及数量根据项目实施时具体需求。采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂，含基础笼、音柱安装辅材等。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 壁装支架 |  | 2米以内横臂，采用优质冷轧钢板，表面热镀锌后喷涂 | 套 | 1 |  |
| 7 | 前端点光缆 |  | 前端点到后端机房传输光缆，含PVC管材、光纤接续盒等 | 项 | 2 |  |
| 8 | 前端点取电材料 |  | 含电源线、PVC管等 | 项 | 2 |  |
| 9 | 工程辅材 |  | 含网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材等 | 项 | 2 |  |
| 1.3.2 | 后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播服务器 |  | 1）屏幕尺寸：17英寸及以上 2）屏幕颜色：TFT24位真彩色 3）分辨率：1920×1080液晶触摸屏 4）标准接口：RJ45接口1个，USB 6个，串口2个，并口1个，VGA1个，PS/2接口一组 5）支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置 6）主板：X86架构 7）内存：8G 8）网卡：集成网卡 9）显卡：集成显卡 10）声卡：集成声卡，支持2/4/5.1声道输出，高清音频 11）CPU：Intel 处理器，3.50GHz 12）存储容量：SSD固态硬盘 13）传输速率：100/1000Mbps 14）音频模式：网络数据包，CD音质 ▲15）中标后提供中国节能产品认证证书复印件，并加盖原厂公章,扫描证书二维码查询证书信息及状态正常视为有效。 | 台 | 1 |  |
| 2 | IP广播主控软件 |  | 1）系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 2）广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 3）软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4）支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 5）管理节目库资源，为音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 6）服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 7）具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 8）提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 9）支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 10）支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 11）编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 12）系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的音频格式（MP3、WAV等）。 13）能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 | 套 | 1 |  |
| 3 | IP广播分控软件 |  | 1）系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 2）广播系统管理分控软件、安装于计算机，是广播系分控中心。 3）通过服务器授权可控制系统内音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4）系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的音频格式（MP3、WAV等）。 | 套 | 1 |  |
| 4 | IP广播寻呼对讲话筒 |  | 1）桌面式设计，自带7英寸及以上电容触摸屏控制。 2）采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3）支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4）支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 ▲5）内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章) 6）支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7）带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 9）内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10）一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11）设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12）一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 ▲13）寻呼广播控制中心可管控不低手 125 个 IP网络终端，可实现相互对讲、 被动或主动广播呼叫、 音频采播推送、消防联动报警等日常广播功能，节目源丰富灵活独立。可在系统服务器出现故障情 况下作为临时服务器，维持系统的正常工作，具有脱机广播功能.(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章) | 台 | 1 |  |
| 5 | IP广播有源音箱 |  | 1）集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。 2）设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3）内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4）内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱。 5）一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 6）优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 7）可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 8）内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元. 9）标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 | 对 | 1 |  |
| 6 | IP语音编码终端 |  | ▲1）IP语音编码终端采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章) ▲2）IP语音编码终端自带不少于4路电源管理，每路电源可通过按钮实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W。（在中标后提供设备前后面板高清大图，标注不少于4路电源接口及每路电源手动打开与关闭的按钮位置，加盖生产企业公章） ▲3）IP语音编码终端设有不少于4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态，并设有默音调切旋钮。（在中标后提供设备前后面板高清大图，并标注不小于4.3寸触控屏、4路MIC与4路AUX音频输入、4路音量独立调节、指标灯状态显示与默音调节旋钮，加盖生产企业公章） ▲4）IP语音编码终端应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。(以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章) 5）IP语音编码终端设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 6）IP语音编码终端采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 7）IP语音编码终端标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 8）设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 9）IP语音编码终端可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 台 | 1 |  |
| 7 | DVD/CD/VCD/MP3播放器 |  | 1）19寸标准机柜式设计 2）支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式 3）兼容DVD、VCD、HDCD、CD、DIVX、SVCD、MPEG4、WMA、PICTURE-CD、CDR/RW等碟片 4）支持USB盘MP3音乐播放，支持遥控操作 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字调谐器 |  | 1）19寸标准机柜式设计 2）台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能 3）可存储FM/AM各40个频道 4）LCD数码显示,支持遥控操作，简单快捷 5）两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入 6）频率范围：中波（MW)522KHz-1620KHz 调频（FM)87MHz-108MHz 7）信噪比：中波（MW)≥40dB 调频（FM)≥45dB 8）限噪灵敏度：中波（MW)≤5mV/m 调频（FM)≤20uV | 台 | 1 |  |
| 9 | IP网络电源时序器 |  | ▲1）IP网络电源时序器，带有不少于8路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开或关闭，互不干扰。采用LED指示灯显示工作状态。（在中标后提供设备前后面板高清大图，标注不少于8路的电源接口位置及对应每路手动打开或关闭的按钮，加盖生产企业公章） 2）IP网络电源时序器采用嵌入式计算机技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1S。 3）IP网络电源时序器采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔300MS打开。 4）IP网络电源时序器带有不少于一路短路信号输入，一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展 5）IP网络电源时序器设备总输入功率不少于6000W，每路最大输出功率可达3000W，输出电压为AC220V 6）标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 7）本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 台 | 1 |  |
| 10 | IP网络消防联动设备 |  | 1）IP网络消防矩阵支持16路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号 2）IP网络消防矩阵面板设有16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮。 3）系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展 4）自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5）报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式 ▲6）报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；所投设备生产厂家必须拥有消防/紧急信号触发报警功能的自主知识产权，在中标后提供国家版权局颁发的“消防/紧急信号触发报警软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章。 7）IP网络消防矩阵带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8）标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 ▲9）本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。IP网络消防矩阵带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警。以上功能参数所投产品需在中标后提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖生产企业公章 | 台 | 1 |  |
| 11 | 管理电脑 |  | i5/16G/256G+1T/鼠标键盘/23寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 工程辅材 |  | 含音频线/跳线、网线、水晶头，绝缘胶布，焊锡丝，扎带，其他耗材等 | 项 | 1 |  |
| 1.3.3 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备安装 |  | 含室外音柱、设备箱、防雷器、光纤收发器等 | 项 | 12 |  |
| 2 | 立杆、支架及配套安装 |  | 3-6米立杆及横臂安装、地笼开挖、基础制作、回填等 | 项 | 2 |  |
| 3 | 防雷接地 |  | 含接地极、引下线、地排及配套施工，接地阻值≤10Ω | 项 | 2 |  |
| 4 | 手井制作 |  | 300mm*300mm，含材料、水泥井盖、挖井坑、砌砖等 | 项 | 2 |  |
| 5 | 前端点光缆敷设 |  | 光缆敷设、光纤熔接、测试 | 项 | 2 |  |
| 6 | 前端点光缆管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 2 |  |
| 7 | 电源线敷设 |  | 电源线敷设 | 项 | 2 |  |
| 8 | 电源线管道开挖 |  | 含开挖及回填、顶管、绿化复原 | 项 | 2 |  |
| 9 | 后端设备安装 |  | 含本系统后端所有设备的安装 | 项 | 1 |  |
| 10 | 设备联调 |  | 设备联调 | 项 | 1 |  |
| 二 | 微全域旅游运营 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 文旅运营平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 招商招租管理系统 | 租赁资源管理 | 资源有效管理，是保证租赁收益最大化的基础，根据不同位置，不同时间，设置不同房源属性，通过属性定义租赁价格，还可以根据市场行情对资源进行管控，先出租那些资源，后出租那些资源，灵活定义。目前更想实现的功能为：原房屋信息内容（房产证、租赁协议、业主信息）等一户一档资料上传和归档、日常巡查 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 定价管理 | 针对不同的资源，制定不同时段的价格，租赁合同签订时候，就可以根据制定的价格，计算租金。定价可以根据时间阶段，节假等特殊时段等等设计制定，一个价格可以执行多个资源，也可以一对一制定价格，灵活有规则的价格管理，可以有效的保证的租赁活动有序进行。 |  |  |  |
| 3 |  | 商机管理 | 商机管理有利于租赁成交，有效商机管理，能提升租赁的质量。商机可以根据接待招商人员划分，也可以相互之间转移，既能保证个人利益又能保证整体利益。商机追踪也是有效提高租赁成交的有效工具，设定商机追踪规则，可以在需要追踪时候给予提示，每次追踪都有详细的记录，为实现租赁成交打下基础。还有或者只体现这个：意向客户介绍的其他资源的维护，并实现租赁信息管理 |  |  |  |
| 4 |  | 预定管理 | 预订管理给租赁双方一个很方便的处理机制，根据客户要求，推荐给客户资源，客户可以先行预订，在预订有效期，资源是不可租状态，只要租赁手续完成，即可以完成租赁，如果在预定期内放弃租赁，可以退还预订金，资源转入可租赁状态。 |  |  |  |
| 6 |  | 合同管理 | 正式租赁合同管理，续租、转租、停租等业务办理，都需要正式合同变更，在合同管理过程中，严谨的数据逻辑管控，保证了每份合同都严格执行，合同租金条款的灵活管控，可以适用于各种租赁市场，例如有规律递增租金、无规律递增租金、有规律优惠、无规律优惠等等，都可以通过合同条款进行控制，真正做到灵活和严谨并存。 还有：固定租金合同、收入提成类合同及其他类合作协议的管理和分析。 |  |  |  |
| 7 |  | 出入场管理 | 客户租赁完成后，办理入场手续，开始进场装修或者直接营业，入场需要对房屋、设施设备进行检验，确保所有交付客户的资源都是完好的，客户也要按照要求办理相应的手续和配置相应的设备，在双方都按照约定办理好业务后，客户即可以进行正式营业。在客户退租时候，必须在办理完合同停租后，办理出场手续，出场对房屋、设施设备进行检验，看是否符合合同约定，当双方都办理完规定手续后，即可以出场。 |  |  |  |
| 9 |  | 房控图管理 | 采用平面图，实时展示房源租赁状态、租金缴纳等管理者所需的房控图。 |  |  |  |
| 10 |  | 报表管理 | 多种报表模板，为管理者、操作者提供数据分析。另可根据不同使用者习惯，提供自定义报表设计，最大程度满足管理者数据需求。 |  |  |  |
| 11 |  | 费用公式管理 | 完全自定义的计算公式，保证物业实现完全自定义费用计算，实现一户一标准、一户一公式、一时间一公式。对于复杂的费用计算，提供函数逻辑运算公式定义，通过数学函数，可以实现任何能想到的运算方式，公平公正的费用计算，为物业基础管理提供保证。 |  |  |  |
| 12 |  | 预存管理 | 客户可以根据自己需要交纳的费用项目、费用时间等各种条件预存一定费用，在产出费用后，直接通过系统扣除，还可有随时根据实际情况调整扣除方式和扣除比例。 |  |  |  |
| 13 |  | 算费管理 | 灵活多样的费用计算模式，为物业灵活收费提供了数据保证，根据物业公司的管理需求，可以灵活设定计算的办法，计算的种类，计算的时间，既保证了管理人性化，又保证了物业公司的管理标准化。 |  |  |  |
| 14 |  | 收费管理 | 依据计算的费用数据，按照既定的标准收取费用，负责的收费工作，通过收费管理功能，变得极其简单，通过综合的检索条件，可以随意检索客户费用情况，通过设置不同的交费条件，可以对交费信息进行批量处理，客户的费用明细清晰明了，各项参数都同步反应，票据自动打印，三方确认签字，保证收费的准确性。 |  |  |  |
| 15 | 旅游资源管理系统 | 文章管理 | 图文资讯、音频、视频、文件等内容的增删改查，批量静态化，排序、推送、移动、生成二维码以及审核等等 | 项 | 1 |  |
| 16 |  | 图片管理 | 图片资料的增删改查，排序、生成二维码以及审核等等； |  |  |  |
| 17 |  | 视频管理 | 视频资料的增删改查，排序、生成二维码以及审核等等 |  |  |  |
| 18 |  | 联系管理 | 联系信息的添加、删除、修改等等 |  |  |  |
| 19 |  | 管理员管理 | 添加，修改，删除后台管理员账号 |  |  |  |
| 20 |  | 角色管理 | 角色新建和为角色按需分配不同的权限配置 |  |  |  |
| 21 |  | 留言板 | 网站上留言的审核，回复，删除 |  |  |  |
| 22 |  | 公告 | 管理添加公告 审核公告 审核公告 公告下线 到期下线 |  |  |  |
| 23 |  | 评论 | 评论规则 |  |  |  |
| 24 |  | 友情链接 | 管理友情链接分类、添加、修改友情链接，审核交换链接的申请 |  |  |  |
| 25 |  | 广告 | 负责广告位的添加、修改和删除，广告内容的添加、修改和删除 |  |  |  |
| 26 |  | 模块配置 | 企业模块的基本设置，seo配置 |  |  |  |
| 27 |  | 信息管理 | 企业产品的增删改查，批量排序、审核、删除、推送、退回以及退稿等等 |  |  |  |
| 28 |  | 评论管理 | 对用户的评论结果进行审核和删除 |  |  |  |
| 29 |  | 管理栏目 | 栏目的添加，删除，修改，排序，移动等功能 |  |  |  |
| 30 |  | 安全中心 | 对账号进行安全设置 |  |  |  |
| 31 |  | 在线投稿 | 选择可投稿栏目进行投稿 |  |  |  |
| 32 |  | 已发布稿件 | 管理查看已发布稿件 |  |  |  |
| 33 | 智能导游导览系统 | 导游导览 | 电子地图：基于美术地图，以图层叠加方式标识点位。导航点基于百度/高德地图进行对接使用。 | 项 | 1 |  |
| 34 |  |  | 信息点列表：展示景区所有信息点的列表。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 信息点展示：点击信息点图标，展示该点的文字、语音、图片等内容展示。 |  |  |  |
| 36 |  |  | 信息点分类筛选：用户可分类筛选位置信息点（餐饮、酒店、景点、厕所等）。 |  |  |  |
| 37 |  |  | 位置导航：界面一键移动到用户本人当前所在位置，调取高德/百度地图进行步行、车行等位置导航。 |  |  |  |
| 38 |  |  | 权限管理：后台账户、登录、使用权限管理。 |  |  |  |
| 39 |  |  | POI信息点管理：信息点的坐标、文字介绍、语音解说、组图、720全景资料的上传和更新。 |  |  |  |
| 40 |  |  | 内容管理：导游导览前端展示内容、附件管理模块。 |  |  |  |
| 41 |  | 内容制作 | 语音讲解：按需制作，根据内容文字稿件进行语音配音，配音请专业老师进行（非电子合成语音)。15分钟。 |  |  |  |
| 42 |  |  | 美术地图：导游导览地图的美术定制设计，一张用于电子地图底图，一张用于平面静态出图； |  |  |  |
| 43 |  | AI建模分析及推送 | 智能引导：含客流分析、排队时长预估、游览推荐、线路推荐 |  |  |  |
| 2.2 | 旅游宣传小工具及综合运营小程序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微信小程序 | 前端界面 | 前端界面：小程序界面设计； | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 资讯服务 | 资讯服务：景区新闻、活动资讯、旅游攻略、商家店铺、互动留言； |  |  |  |
| 3 |  | 信息服务 | 信息服务：交通信息、气象信息； |  |  |  |
| 4 |  | 出行服务 | 出行服务：电子地图、导游导览、停车指引、数据请求； |  |  |  |
| 5 |  | 商城模块 | 商城模块：餐饮酒店、娱乐休闲、文旅商品、购物车、优惠卷/积分、个人中心； |  |  |  |
| 6 |  | 客户管理 | 包括：集团客户中台对接、允许游客通过小程序了解项目情况以及跳转到各个合作伙伴订票。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 官网制作 | 电脑版网站/手机版网站 | 电脑版网站/手机版网站：网站可在电脑和手机上浏览，自动识别访问者所使用的终端进行切换，根据景区提供素材进设计，根据景区内容设计栏目。主要功能包括图文资讯内容展示、留言交互功能、对外链接等。根据实际实用规划可与小程序联动。 | 项 | 1 |  |
| 8 |  | 外文版 | 外文版：2个外语版本（英文版+韩/日文版）。设计风格与中文版一致，但版式不完全一样，制作时会根据栏目数量、图文内容数量以及外文词语展示的美观进行调整。外文翻译内容由景区提供。 |  |  |  |
| 2.3 | 平台计算支撑资源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 |  | 1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程； 2、内存：32GB DDR4-2133MHz； 3、网卡：标配4端口千兆以太网卡； 4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5； 5、2U机架式； 6、含服务器操作系统 | 台 | 4 |  |
| 2 | 自助查询机 |  | 视频广告、平面广告、语音提示、多媒体广告、触摸屏幕 | 台 | 3 |  |
| 2.4 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装服务 |  | 本系统软硬件的部署安装 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统联调 |  | 系统测试联调 | 项 | 1 |  |
| 3 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |
| 三 | 乡村治理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 智慧党建系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧党建系统 | 支撑能力 | 满足3000名党员使用，具备党务管理、志愿服务、学习管理、统计分析、组织生活、党费缴纳、信息发布。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 党务管理 | a、党员管理：基础信息维护，对党员信息进行增删改查；提供批量导出 b、党组织管理：基础信息维护，对下属党组织信息进行增删改查；合并党组织成党委/总支、拆分党委/总支为各支部；设置各级管理员；提供批量导出 c、组织生活：根据制定的积分考核办法对各种类型的活动进行发布管理，包括三会一课，主题教育，组织生活会，民主生活会等；对值得鼓励或获得各级荣誉奖项的增加激励积分，对需要批评的进行警示扣分 d、积分领取：党员通过身份证等方式实现活动签到 e、党员组织关系接转：线上实现组织关系接转流程流转并记录 f、信息上报及录用：设置专题投稿内容、字数等要求，要求党组织按要求投稿，对投稿的文章根据内容进行录用加分；对组织生活中发布的各类型活动信息稿根据内容进行录用加分 |  |  |  |
| 3 |  | 志愿服务 | a、志愿服务站点管理：基础信息维护，对站点信息进行增删改查；设置站点管理员；查看站点成员信息 b、志愿活动开展：志愿者填写可服务时间等信息注册到所在站点；站点管理员发布志愿活动信息；志愿者参与活动，通过签到签退获取志愿服务时长；志愿服务时长可自动转换成积分 c、微心愿：管理员发布一些生活困难人员所需心愿；可提供帮助的人员可查看心愿，并留下信息确定对接；发布心愿者可对对接的人员此次帮助进行打星评价 d、积分众筹：党员通过查看众筹项目，捐出部分自己的积分，众筹得到的积分可用来在积分商场兑换物资以捐助项目（积分兑换） |  |  |  |
| 4 |  | 学习管理 | a、在线学习：可上传视频，文字，等学习材料，对其进行维护；党员学习这些学习材料并对党员的在线学习时长进行计时 b、学习问卷：题库管理，形成问卷，给党员提供在线测试，或者在线调查 |  |  |  |
| 5 |  | 智能分析 | a、党务报告：每一位党员、每一个党组织自动形成一份电子党务报告，报告详细显示其积分构成 b、统计查询：对平台数据进行的一些统计或查询，例如党员年龄、性别、学习情况分析、党组织活动开展情况、月平均参与率等 g、预警警示：对于党员的活动参与还有党组织的活动开展进行推送预警，预警情况不处掉的进行扣除积分的处理，例如党员6个月未缴纳党费等； |  |  |  |
| 6 |  | 党费缴纳 | a、根据需要设置党费缴纳账户，党员可以通过系统进行党费缴纳。按时进行党费缴纳提醒 |  |  |  |
| 7 |  | 信息发布 | a、发布视频、图片、文档等信息；添加村民与村委的互动和即时回复功能，村民反映问题，村委可以即时回复。同时，结合村规民约，如果有违规行为，比如所有村民原始积分（可兑换物品）1000分，实现随手拍功能，确认后，扣除违规行为村民的积分，添加到举报人的积分中。（如，原始积分1000分，违规村民扣除100分，剩下900分；举报人变为1100分） |  |  |  |
| 8 | 应用服务器 |  | 1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程； 2、内存：32GB DDR4-2133MHz； 3、网卡：标配4端口千兆以太网卡； 4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5； 5、2U机架式； 6、含服务器操作系统 | 台 | 1 |  |
| 9 | 党建一体机 |  | 1) 操作系统：Android 9.0 2) 双系统均具备三指按压息屏，三指按压唤醒屏幕功能； 3) 具备≥7个前置物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏； 4) 前置接口≥3*USB3.0 blue Type A，≥1*全功能 TypeC 接口，≥1*USB2.0 white Type B，≥1*HDMI2.0,Up to 3840X2160@30Hz 5) 整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用提供不少于8个快捷功能;可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置; 6) 触摸技术类型：红外触摸 7) 响应时间：≤5ms 8) 触摸点数：20 点， Windows7/8/10 20 点， Android 10 点 9) 触摸有效识别：≤2mm 10) 可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式; 11) 一键录屏按键，可将大屏显示内容和大屏播放音视频以及老师讲课人声都录进微课，录制结束自动保存，且保持文件可快速在文件中查看; 12) 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对RTC、PC模块、网络状况、WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块给出相应提示; 13) 外观简约,配置齐全、高清显示、安卓系统、白板书写、音响等于一体 | 台 | 5 |  |
| 10 | 壁挂机柜 |  | 6U壁挂机柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 交互式平板的布线 |  | 5台交互式平板所需的电源线布线及网络布线 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装服务 |  | 本系统软硬件的部署安装 | 项 | 1 |  |
| 10 | 系统联调 |  | 系统测试联调 | 项 | 1 |  |
| 11 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 乡镇综合治理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡镇综合治理平台 | 综合治理 | 统计分析管理：实现组织、村民、场所、事件信息等维度的数据分析统计。通过对各项数据统计、分析，按事件类型、来源、网格分布、历史区域对事件多维度进行分析，辅助决策指挥。 | 项 | 1 |  |
| 2 |  |  | 特殊人群管理：实现艾滋病危险人员、吸毒人员、刑满释放人员、社区矫正人员以及严重精神障碍患者的记录与管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，利用人口卡片功能建立特殊人群档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 重点青少年管理：实现闲散青少年群体,有不良行为的青少年群体,流浪乞讨青少年群体,服刑在教人员未成年子女群体,农村留守儿童群体等群体的记录与管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，利用人口卡片功能建立重点青少年档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 信访管理：实现信访人员、信访事件的记录与管理等功能。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立信访人员档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 矛盾纠纷：实现乡村矛盾调解线上备案、调解人员管理。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立乡村矛盾调解档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管控。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 校园安全管理：实现学校、校园周边重点人员以及涉及师生安全案件的基本信息建档备案。以国标GB/T31000及GB/T34300为基础，建立学校、校园周边人员及涉及师生安全安检档案，后台数据可自动生成数据看板供决策者进行数据分析，进行全面管。 |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理 | 用户管理：后台用户管理，提供增、删、改、查等基础功能，支持导入导出。通过建立多样化、多级用户管理机制，实现各类乡村信息的实时采集、动态跟踪、确保数据的正式可靠、乡村事务及问题统一管理，实现乡村治理主体、对象、业务等一体化的乡村治理基础平台。用户可根据实际工作开展需求进行相对应模块使用，实现网格员的群防群治，网格员通过APP上传事件，指挥中心管理人员接到上传事件后进行事件分派、处理解决和反馈。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 角色管理：对平台用户的角色资源进行管理。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 组织架构管理：监督管理组织架构成员，使组织架构成员能够在各自的岗位上做好本职工作，相互合作。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 数据权限管理：管理员通过数据权限管理设置查看数据的权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 菜单管理：管理员可随时修改内容，展示信息更加自由，更加多元化。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 权限字管理：管理员通过权限字管理设置查看权限字的权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 权限管理：管理员通过权限管理设置查看角色权限，并对资源进行权限设置和分配，分等级开放，从而维护平台基础数据的安全性，进一步做好乡村治理的精细化管理。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 字典管理：对数据的类型进行管理和节约内存。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 操作日志：通过操作日志排查平台相关内容是否被篡改、查看角色的操作详情与具体操作时间等。提供增、删、改、查等基础功能。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 在线用户：查看统计在线用户情况。 |  |  |  |
| 3.6 | 平台计算支撑资源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 |  | 1、CPU：不低于2*银牌4210 20核40线程； 2、内存：32GB DDR4-2133MHz； 3、网卡：标配4端口千兆以太网卡； 4、硬盘：硬盘3*1T SAS硬盘，配置RAID 5； 5、2U机架式； 6、含服务器操作系统 | 台 | 2 |  |
| 3.4 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装服务 |  | 本系统软硬件的部署安装 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统联调 |  | 系统测试联调 | 项 | 1 |  |
| 3 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |
| 四 | 田园体综合运营管理中心 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 园区基础网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | ▲1）业务插槽数：≥6 2）交换容量：≥23.04Tbps/64Tbps 3）转发能力：≥2880Mpps/22500Mpps 4）主控引擎：双主控 5）电源冗余：电源模块冗余 6）关键部件热插拔：主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 ▲7）链路聚合：聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； 8）可靠性：双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；BFD收敛时间<100ms； ▲9）虚拟化：一虚多技术（1:N）； ▲10）SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter； 11）配置要求：实配双主控；实配千兆光口≥24；千兆电口≥48；万兆光口≥4；万兆单模光模块≥4，10km； | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入交换机 |  | 1）交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 转发性能：≥81/96Mpps 接口类型：支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1000BASE-X SFP端口 2）ERPS：实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms ▲3）CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 ▲4）堆叠：最大堆叠台数>=9台；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 5）VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094； 6）链路聚合：支持链路聚合基本功能及聚合零丢包; ▲7）资质认证：要求在中标后提供信产部入网证和检验报告 | 台 | 4 |  |
| 3 | 千兆光模块 |  | 20km，千兆单模光模块 | 个 | 16 |  |
| 4 | 安装服务 |  | 本系统设备的安装 | 项 | 1 |  |
| 5 | 系统联调 |  | 本系统设备调试 | 项 | 1 |  |
| 6 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 数智化机房建设 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 一级监控中心 |  | 位于龙潭村政务服务中心对面 |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 显示部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏箱体 |  | 1. LED显示屏尺寸：宽5.76m*高2.4m，显示屏分辨≥3744*1560，为规范安装尺寸，要求屏幕显示尺寸及面积相差在1%范围以内； 2. 点间距：1.54±0.01(mm)（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）； 3. 为确保屏体安装厚度，显示屏箱体厚度（mm）≤31（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 4. ▲为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 5. ▲为了让箱体表面更光泽、颜色一致性更好，箱体采用电泳工艺。（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 6. 为了确保屏幕安装平整度,箱体要求采用一体成形的压铸铝合金，不接受采用灯板现场组装。 7. 白屏亮度≥700cd/m² 8. 最大功耗≤460W/m²，平均功耗≤140W/m²（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 9. 亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx,Cy色域覆盖率≥114%NTSC 10. 对比度≥6500:1 11. 色温支持1000K-13000K可调，并支持自定义 12. 平整度≤0.1mm；拼缝≤0.1mm 13. 视角：垂直≥170°，水平≥170°（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 14. LED像素失控率≤1/1000000 15. 刷新频率≥3840Hz（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 16. ▲LED显示屏系统支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/MacOS），且传输延迟≤100ms；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 17. ▲LED显示屏系统支持wifi双模式，LED系统连接可上网的wifi后，手机、平板电脑、PC能通过LED系统自身热点投屏的同时也不是影响手机，平板电脑，PC设备上网功能；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 18. VICO：VICO指数(人眼视觉舒适度) 0-1 级 19. ▲为保证设备运行稳定，支持自动除湿功能。屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 20. 低亮高灰效果满足100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度 21. 为保证设备使用更加环保，设备支持智能(黑屏)节电功能，黑屏状态可节电40%以上 22. 蓝光辐射等级：LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级 23. ▲灯板上的绿、蓝灯支持3.8V-4.1V供电，红灯支持2.8-3.1V供电，并且供电电压支持软件调节（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 24. 输入电压采用AC100-240/50-60Hz电压 25. ▲灯板储存校正系数,换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 26. ▲箱体内电源、接收卡、转接板等系统集成设计，将包含接收卡、电源、转接板等模块都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上)；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章） 27. ▲LED显示屏控制系统接收卡控制方案(FPGA) 为国产芯片，配合不同点间距灯板可正常工作.（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 28. ▲采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护有效节约安装空间（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章） | ㎡ | 13.82 |  |
| 3 | LED发送盒 |  | 1. 采用二合一设计，具有视频处理器及发送卡功能，可实现全屏、两分屏、三分屏、四分屏显示，画面大小可调节； 2. 单台设备最大带载面积830万像素，支持最大输入分辨率4K@60HZ，并可以实现3840*2160以内标准分辨率图像缩放，多通道环出支持4K@60HZ； 3. ▲输入接口支持3路HDMI2.0+1路DP1.2，输出接口：网口18路（支持网口备份）+2路HDMI2.0+1路DP1.2；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及样品实物照片，加盖原厂公章） 4. 具有监控功能，可以实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测、屏体的连线关系等功能； 5. ▲内置Adroid9.0操作系统：CPU:2xCortex-A72+4xCortex-A53六核，2.0GHz频率，4G内存+32G存储；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 6. 支持音频输出，当整机多画面显示时，可以通过遥控器选择其中画面的音频作为输出； 7. ▲支持无线传屏功能（手机、MAC系统、Windows系统）；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章） 8. 具有灯板参数和屏体连接关系的加载功能，以及灯板参数与屏体连接关系的回读功能； 9. ▲支持移动端控制功能，手机可轻松实现简单操作，并且通过安卓移动端连接局域网实现遥控器功能，可以远距离控制整机；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及支持现场演示，加盖原厂公章） 10. ▲为确保系统稳定性，要求无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED屏同一母公司；（在中标后提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告以及支持现场演示，加盖原厂公章） | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频拼接器（多路拼接） |  | 1. 4U主箱体，共8个卡槽，1-2卡槽为混插卡槽，3-8卡槽为输入卡槽。配置16路HDMI输入，16路1080P@30解码；16路HDMI输出； 2. 所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔； 3. ▲支持窗口布局保存至设备，支持不少于128000个单屏场景且另外支持不少于12800个全局场景，支持调取预先存好的窗口布局，支持场景一键切换，支持场景布局可视化；设备支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记，并支持用户自定义图形标记（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 4. ▲支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；板卡支持设置超低功耗模式,在板卡闲置时,可设置为超低功耗模式,将板卡功耗降低至0.6w以下，在使用时恢复为正常工作模式,进而实现系统的系统功耗动态管理（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 5. ▲支持浏览所有输入信号的实时预览画面，所有信预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于42W,流畅模式帧率不少于30Hz;支持所有信号输音星开关控制、预监及预调节功能;同时支持对输入信号源叠加VU音频音柱显示,并可根据音频大小进行变化。（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 6. 两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，保证设备不断电能正常工作； 7. 支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步，可配合录播进行使用（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 8. ▲支持RealControl接口板，支持通过USB线缆与信号源计算机链接，传输USB信号，用于KVM控制；支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素 ，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 9. ▲设备具有滚动字幕OSD功能，支持文字，图片，时间内容显示，支持用户调整字幕的位置，大小，字体，颜色，背景色，样式、动作、方向；支持与多种时钟系统进行对接，在静态条幅上添加实时时钟，支持多种不同时间支持顶端横幅和左右条幅功能，扩展支持语音控制功能；（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； 10. 可设置不同管理权限的用户，可进行用户添加、删除、权限配置操作； 11. ▲设备最大单机背板信号处理带宽不小于16000Gbps；单路信号带宽不小于50Gbps；信号切换延迟<6ms，切换无黑屏、蓝屏、闪烁情况。图像处理延迟时间<6 ms;图像开窗响应速度≤7ms;场景调取响应速度<6ms（在中标后须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章）； | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 |  | 15KW，支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能 1. 具有供电指示功能； 2. 使用优质品牌产品、符合国家用电标准 3. 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况； 4. 保证大屏电压供电稳定 5. 采用分步上电的方式，避免大负载对电网的冲击。 6. 可实现远程有线方式控制屏体上电、断电 | 台 | 1 |  |
| 7 | 钢结构 |  | 定制 | ㎡ | 13.82 |  |
| 4.2.1.2 | 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 1、CUP类型：不低于i7—11700 2、内存：≥16G 3、硬盘: 2TB+256GB SSD 4、显卡:GT730 2G独显 5、显示器：23 英寸 6、含操作系统 | 台 | 2 | 用于一级监控中心视频监控 |
| 2 | 监控台椅 |  | 定制，每位宽1200mm*深900mm*高600mm，钢木结合，框架为优质冷轧钢板，柜体19英寸机架式，含层板。 | 位 | 5 |  |
| 3 | 文件矮柜 |  | 定制，宽400mm*深460mm*高600mm | 个 | 8 |  |
| 4 | 打印机桌 |  | 定制，宽800mm*深460mm*高600mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 打印机 |  | A4三合一多功能黑白激光网络一体打印机（打印 复印 扫描） | 台 | 1 |  |
| 6 | 人脸门禁设备 |  | 含人脸门禁一体机、门磁、开门按钮、闭门器、10张IC卡等设备 | 套 | 1 |  |
| 7 | 立式空调 |  | 5匹，含室外机，不少于10米安装辅材及铜管，室内室外机固定支架 | 套 | 1 |  |
| 8 | 消防设备 |  | 手提式（2kg）4个，灭火器箱、防毒面具，20KG推车式干粉灭火器等。 | 项 | 1 |  |
| 4.2.1.3 | 环境装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础装修 |  | 一级监控中心天花及天面处理、地板及地面处理、墙面处理、踢脚线等。背景墙制作、电动窗帘、水晶字、效果图、制度牌等。 | ㎡ | 52.7 |  |
| 2 | 综合布线 |  | 一级监控中心信息点布线，及所需的配线架、跳线、辅材等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 配电和照明系统 |  | 一级监控中心配电箱、插座、电源线、开关、LED平板灯盘、配管等。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雷接地处理 |  | 在机房所在建筑整体接地≤1Ω的情况下，机房整体接地≤4Ω。 | 项 | 1 |  |
| 4.2.1.4 | 系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装服务 |  | 本系统软硬件的部署安装 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统联调 |  | 系统测试联调 | 项 | 1 |  |
| 3 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |
| 4.2.2 | 一级中心机房 |  | 位于龙潭村政务服务中心对面 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | 600*1200*42U服务器机柜，钢化玻璃前门密封处理，后门网孔 | 台 | 8 |  |
| 2 | 机房装修 |  | 中心机房天花及天面处理、机房防火门、墙面处理、踢脚线、地板及地面处理、精密空调排水和防水围堰及承重等。效果图、制度牌等。 | ㎡ | 45 |  |
| 3 | 机房布线 |  | 6类非屏双线，走线桥架等。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 精密空调 |  | 1)总制冷量≥43KW，风量≥13300m3/h； 2)显热比：≥0.99； 3)风扇电机和压缩机分别装有过载保护器； ▲4) 原装ABB开关及接触器； 5)空调室内风机数量：2； 6)电子膨胀阀、电子再热器； 7)加湿；Genius 5+微处理控制器； 8)采用迎风面设计合理的高技术“V”或“Ａ”型蒸发盘管，使热交换更快，更有效率； 9)RS485远程监控接口； 10)线式漏水检测系统； 11)含不少于10米安装辅材及铜管，室内室外机固定支架； | 台 | 1 |  |
| 5 | 机房防雷接地处理 |  | 在机房所在建筑整体接地≤1Ω的情况下，机房整体接地≤4Ω。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 配电和照明系统 |  | 含市电引入ZR-YJV-4*50+1*25mm2，100米以内，含强电线管ø50mm，强电配电箱、插座、开关、LED平板灯盘、线槽、各种线缆等。 | ㎡ | 45 |  |
| 7 | UPS系统 |  | 一、主机基本功能 1）【延时软启动功能】UPS系统的延时，软启动功能，能大大减小系统启动过程中对设备和电网的冲击。 2）【电池节数可选功能】UPS系统通过显示屏可以很方便的对本系统电池节数进行选择（电池节数可选择范围：±16节、±17节、±18节、±18节、±20节），当在显示屏上设定了电池节数时，则UPS系统会自动的根据所设定的电池节数值与所对应的程序进行运算，使浮充电压、均充电压和电池低点关机电压均会自动的改变，这样用户就可以方便快捷的选择电池节数。 3）【告警和保护功能】UPS系统具有多种告警方式，可通过声、光、LCD以及网络传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示。 4）【冷启动功能】UPS系统在没有交流电源输入时用电池组可直接启动UPS。 5）【监控系统功能】UPS系统的监控具有优异的本机监控功能支持灵活的网络化监控，可以充分满足不同用户的应用需求 二、主机性能指标 1）额定功率：30KVA 2）输入额定电压：380Vac 3）输入电压范围：176~264Vac（单相）302~472Vac（三相） 4）输入频率范围：45~55Hz 5）▲输入功率因数：≥0.998满载时 6）输入旁路范围：176~264Vac（相电压） 7）▲输出功率因数（输出有功功率）： 1 8）▲输出电压精度：0.3% 9）▲效率：正常模式95%(100%负载） 10）▲资质认证：主机电池同一品牌，非贴牌设备，分别在中标后提供泰尔认证证书及检测报告（申请单位和生产单位需一致或分公司）；在中标后提供原厂质保3年的售后服务承诺函。在中标后提供ISO9001、45001、14001（证书内容必须包含：电源装置、蓄电池极板、蓄电池的设计/开发、生产；变压器生产）。在中标后提供资质证书复印件加盖厂家公章。 三、电池技术性能 1）外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 2）结构：正、负极端子有明显标志，便于连接 。 3）阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求 。 4）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、 内部汇流排不熔断,外观不出现异常 。 5）容量保存率：静置28天后容量保存率≥96.9% 6）防酸雾性能：对完全充电后的电池以 0.2IlOA电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 7）安全阀要求：开阀压力:22 闭阀压力:14。 8）耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3IlOA连续充电16Oh,无变形、无漏液 。 9）▲端电压均衡性：开路：最高与最低差值≤54mV；浮充:进入浮充状态24h后端电压差 ≤52mV；放电:端电压差≤28mV； 10）电池间连接电压降：△U≤5.6mV 11）防爆性能 ：充电过程中遇明火,内部不引燃、不引爆 12）封口剂性能：环境温度-30℃-+65℃ 之间,封口剂无裂纹与溢流现象 13）热失控敏感性：电池温度：31.5℃；每24h的电流增长率≤33% 14）过度放电： 容量恢复值≥90%。 15）低温敏感性：10h率 容量≥0.94C10，外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象 16）再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥96%。 17）容量—致性：同组蓄电池10h率容量试验时 ,最大实际容量与最小实际容量 差值 ≤1.9%。 18）▲资质认证：拒绝采用OEM/ODM设备及组装型设备，蓄电池在中标后提供泰尔认证证书（申请单位及生产单位需要同一公司或分公司）、CE证书、入围《铅酸蓄电池行业规范条件（2015本）企业名单。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 气体消防系统 |  | 最大容量70L；喷放时间 ≤10s；灭火剂最大装密度：1120kg/m3； | 套 | 1 |  |
| 9 | 机房监控系统 |  | 动环监控主机、各种监测模块、软件、监控摄像头等。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 人脸门禁设备 |  | 含人脸门禁一体机、门磁、开门按钮、闭门器、10张IC卡等设备 | 套 | 1 |  |
| 11 | 安装服务 |  | 本系统软硬件的部署安装 | 项 | 1 |  |
| 12 | 系统联调 |  | 系统测试联调 | 项 | 1 |  |
| 13 | 集成技术服务 |  | 集成技术服务 | 项 | 1 |  |

注：1、不含系统前后端设备运行所需电费；2、不含互联网链路租赁费用；3、不含第三方检测验收费、等级保护测评费、工程监理费等；

项目服务需求

售后服务

项目要求提供质保服务（硬件部分的质保期为3年，软件部分的质保期为1年），免费服务期从技术服务与实施结束并通过现场验收签证之日起计算。质量保证期内，除人为和不可抗力因素损坏外，全部免费服务。

如果所提供设备在使用过程中出现故障，在接到用户故障报警后，中标人应在2小时之内响应用户的服务请求，对于通过电话无法解决的问题，中标人应派遣技术工程师到用户现场服务。

中标人应委派技术工程师和技术专家对用户设备进行一年两次的定期巡检，该工作的目的是向用户提供有关系统调整、优化、故障预防等建议，帮助用户及时发现潜在的问题，提高系统的运行效率。

验收完成后根据要求提供1人为期12个月的运维服务，进行日常运维保障工作。中标人应以当前业界ITIL服务管理主要理论中的配置管理标准作为指导，结合现有的IT运维管理基础，以文档、图表或配置管理软件作为展现手段，保障运行维护体系的高效、协调运行，同时依据管理环节、管理内容、管理要求制定统一的运行维护工作流程，实现运行维护工作的流程、标准化、规范化。

主要的服务内容包括：

对主要区域各个系统的运行情况进行巡检，检查内容包括：大屏显示状态、UPS电源的延时时间、各设备报警、机房洁净度等。

利用基础设施监控系统对大屏显示系统、配电系统、机房动环等设备状态进行实时监控，出现异常及时做出响应。

负责对设备的维修、保养等，协调设备供应商提供服务。

处理突发事件。

培训要求

中标人将针对各个子系统提交详细的培训计划，对受训学员的资格有一定要求，并按培训计划协调培训工作的实施，通过培训使用户能够独立运行和维护相关系统。中标人负责提供本项目范围内技术及管理培训，负责指导接管单位的管理人员了解系统工程的设计、管理、维修、维护、保养以及事故的处理等。

为了更好的进行培训工作，合理安排培训内容，中标人应成立以技术质量总监为核心，包括现场工程师在内的培训小组，专门负责系统的培训工作。制定本项目范围内子系统的培训内容和计划；根据用户的要求，在实施过程中进行必要的调整。

为使培训对象更好的掌握培训内容，在培训课程的安排上将保证既有理论讲解，又有实际操作，使接手管理的用户使用人员能熟练掌握整个工程各个系统的基本操作；使系统管理员有进行日常维护的能力，能对系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。

项目管理需求

项目机构管理人员组成

项目机构管理人员组成：

1)	项目负责人

2)	技术负责人

3)	专业工程师

4)	深化设计人员

5)	施工员

6)	安全员（含专职）

7)	资料员

8)	质量员

安全管理需求

中标人必须服从招标人对安全各项管理规定和要求并签署责任书，对因工作疏失出现的机房消防安全、网络与信息安全、安全保密责任事故，必须承担相应责任，接受惩处。

工程移交

工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。

验收标准

项目已按施工图纸和合同规定的要求施工完毕，并达到本合同约定的标准，能够满足使用要求。所有系统设备安装工程施工完毕，经系统调试、试运行达到设计与质量要求。

交付竣工图和其他技术资料齐全。现场卫生清理完毕、达到使用要求。工程资料通过监理或质检站的核验。当具备上述前提条件，中标人应向监理及建设方提出验收申请，按照建设方和监理公司的验收程序配合建设方进行工程的验收。最终形成各方签认的完整的验收报告。

在工程竣工验收后，即进入工程试运行期。试运行一个月，中标人应按照培训方案完成对建设方维护及管理人员的系统培训，使维护及管理人员做到应知应会。同时中标人应指定售后服务经理，保持与用户的密切联系。随时排除现场出现的各种故障，确保正常运行。