黄埔区CPPQ-A4-4地块项目设计施工总承包（EPC）

设计任务书

- 项目概况

项目区位：广州市黄埔区长贤路以南、萝岭路以东（详见建设用地规划红线图）。

用地概况：项目总用地面积101117㎡，可建设用地面积101117㎡。一共包含3个地块，其中AG0119060地块为二类居住用地(R2)，AG0119061地块为服务设施用地(R22)，AG0119065地块为二类居住用地(R2)

- 规划设计条件（具体详见《关于核发广州市黄埔区CPPQ-A4-4地块规划条件的函》（穗规划资源业务函[2022]11532号））

| 规划条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地位置 | 黄埔区长岭居萝岭路以东、长贤路以南 |  |  |
| 地形图号 | 236-62-8、236-58-12 |  |  |
| 一、规划技术指标 |  |  |  |
| 总用地性质 （含兼容性） | 二类居住用地（R2）、服务设施用地（R22） |  |  |
| 总用地面积（㎡） | 101117 | 可建设用地面积 （㎡） | 101117 |
| 总计算容积率建筑面积（㎡） | ≤225339 （不含服务设施用地计容建筑面积） |  |  |

| 各分地块指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地块 1 编码 | AG0119060 | 用地性质 （含兼容性） |  | 二类居住用地 （R2） |  |
| 用地面积（㎡） | 32465 |  |  |  |  |
| 容积率 | ≤3.0 | 计算容积率建筑面积（㎡） |  | ≤97395 |  |
| 建筑密度（%） | ≤28% | 绿地率（%） |  | ≥35% |  |
| 分地块 2 编码 | AG0119061 | 用地性质 （含兼容性） |  | 服务设施用地 （R22） |  |
| 用地面积（㎡） | 4680 |  |  |  |  |
| 容积率、建筑密度、绿地率 | 幼儿园的班级规模（原则上不少于 12 班）以教育部门核定意见为准；具体建设规模、指标结合建筑设计方案合理设置，建筑报审阶段征求教育部门意见。 |  |  |  |  |
| 分地块 3 编码 | AG0119065 |  | 用地性质 （含兼容性） |  | 二类居住用地 （R2） |
| 用地面积（㎡） | 63972 |  |  |  |  |
| 容积率 | ≤2.0 |  | 计算容积率建筑面积（㎡） |  | ≤127944 |
| 建筑密度（%） | ≤25% |  | 绿地率（%） |  | ≥35% |

| 其他指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户数比例 |  |  |  | 不低于总计容建筑面积的 30%设置大户型（户型面积不小于 150 平方米/户） |  |  |
| 层高要求 |  |  |  | 住宅建筑室内净高不宜低于 3.1 米。 |  |  |
| 建筑间距、建筑退让 |  |  |  | 按照《广州市城乡规划技术规定》执行。 |  |  |
| 停车配建 |  |  |  | 按照《广州市建设项目停车配建指标规定》执行。 |  |  |
| 二、公共服务及市政交通设施配套要求 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 设施名称 | 数量 | 用地面积 （㎡） |  | 建筑面积 （㎡） | 设置要求 |
| 教育设施 | 幼儿园 （≥12班，班级规模以教育部门意见为准） | 1 | 4680 （含托儿所） |  | ≥288 0（以教育部门意见为准） | 设置在 AG0119061 地块。 幼儿园应有独立用地。户外活动场地生均使用面积宜≥4㎡/生。幼儿园生活用房及教学用房不应设在四层及四层以上。 教育设施不得与殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑毗邻，且不宜与市场、公共娱乐场所、公安看守所、加油站、变电站、垃圾压缩站、公交首末站等毗邻，与易燃易爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50116）的有关规定。高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园，当在学校周边敷设时，安全防护距离应符合《广州市城乡规划技术规定》等的要求。 宜与托儿所合设。其中12、15、18班幼儿园中宜加设2个托儿班，设置规模可参照托儿所相关规范适当增加用地和建筑面积。 出入口处应设置不少于300平方米的人员安全集散空间，应设置临时接送车位（不少于10泊），结合场地整体方案统筹布局，不得占用道路用地。 在详细方案或建筑报审阶段就规模、班级、面积等征求区教育局意见。 |
| 行 | 社区居委会、社区议事厅 | 1 | - |  | 500 | 宜与其他居委级行政管理、服务和文化、体育、公园设施集中设置。应设于建筑首层。 社区议事厅宜与社区居委会等集中设置。 |
| 政管理设施 | 社区警务室 | 1 | - |  | 300 | 宜与社区居委会等集中设置。 |
|  | 党群服务 站 | 1 |  |  | 1000 | 同一宗地内分期建设项目，党群服务阵地用房应在首期建设和验收。 |
|  | 行政管理设施设置要求：应规划在主要或次要街道旁，交通便利、出入方便的位置；环境和采光条件好， 配备一定数量停车泊位，方便群众办事；在详细方案或建筑报审阶段应就行政管理设施的设置要求、布局等征求属地街道意见。 |  |  |  |  |  |
| 服务设施 福利设施 | 社区服务 站 | 2 | - |  | 200/ 处 | 设置在 AG0119060、AG0119065 地块；或可合并设置。 宜与社区居委会等集中设置。 |
|  | 物业管理 （含业主委员会） | 1 | - |  | 500 | 按照不少于物业总建筑面积的 0.2%配置。可结合其他建筑设置，以便民、交通便利、出入方便、通风采光良好的位置为设置原则。 |
|  | 星光老年之家 | 2 | - |  | 200/ 处 | 设置在 AG0119060、AG0119065 地块；或可合并设置。 选址应公共交通便利、环境较好、日照充足、通风良好，临近医疗卫生等公共服务设施，远离污染源、噪声源、危险品生产储运、垃圾站、殡仪馆、太平间等邻避设施。 应进行无障碍设计，符合《无障碍设计规范》（GB 50763）的规定。 应设于建筑首层且有对外方便的出入口。 |
|  | 托儿所 | 1 | - |  | 800 | 设置在 AG0119061 地块。 宜与幼儿园合设或附设，一般不独立用地；独立设置时应保证室外场地。 托儿所生活用房及教学用房不应设在四层及四层以上。 |
|  | 社区日间照料中（含养老设施） | 1 | - |  | 1500 | 设置在 AG0119060 地块。 养老设施不少于 600 平方米，应符合《广东省养老服务条例》相关要求。按每千人 2 床位控制，建筑面积不少于 20㎡/床。 选址应公共交通便利、环境较好、日照充足、通风良好，临近医疗卫生等公共服务设施，远离污染源、噪声源、危险品生产储运、垃圾站、殡仪馆、太平间等邻避设施。 应进行无障碍设计，符合《无障碍设计规范》（GB 50763）的规定。可结合老年人服务中心设置，应符合《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标[2010]193 号）。 |

| 医疗卫生设施 社区卫生服务站 | 1 | - | 500 | 对社区卫生服务中心难以覆盖的区域，设置社区卫生站作为补充， 可结合社区居委会、文化室、老年人服务站点等集中设置。 全部或 1/2 以上的面积应设在首层，并有方便的对外出入口，另宜设置垂直电梯。 在详细方案或建筑报审阶段应就设置要求、布局等征求卫健部门意见。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理站 | 1 | - | 200 | 可与养老、社区卫生服务站等设施合建、集中设置。 |
| 妇女儿童活动中心 | 1 | - | 10000 | 可非独立占地，确保室外活动场地不低于 1000 平方米。 结合妇女儿童活动中心功能及需求，应合理设置一定数量停车泊位， 优先考虑地面停车泊位，在详细方案或建筑报审阶段就妇女儿童活动中心的设置要求、布局等征求妇联等行业主管部门意见。 |
| 文化室、公共图书馆 | 1 | - | 700 | 公共图书馆不少于 500 平方米（阅览室面积不得少于 300 平方米， 少年儿童阅览区域面积应当不低于全馆借阅服务区域面积的 20%）。文化室不少于 200 平方米。 应专门设置老年人、儿童活动场地。 在详细方案或建筑报审阶段就设置要求、功能布局等征求区文化广电旅游局、属地街道意见。 |
| 居民健身场所 | 2 | - | 250/ 处 | 设置在 AG0119060、AG0119065 地块，或可合并设置。 按千人用地面积 200～250㎡ 控制。保障房住区按用地面积的上限控制。宜与文化室等集中设置。可设于建筑首层架空层。 可设置各类球场等设施满足体育运动需求。 |
| 小区游园 | 1 | - | - | 用地≥15 ha 的居住用地，人均公共绿地面积≥1.5㎡；用地≥5 ha 且＜15ha 的居住用地，人均公共绿地面积≥1.0㎡；用地＜5ha 的居住用地，人均公共绿地面积≥0.5㎡。 宜与社区居委会等集中设置；应满足居民休憩、散步、交往之用， 组织好人行与机动车交通。 管理建筑及游览、休憩、服务、公用建筑用地不大于总用地 3%。 |
| 5G 基站 | 1 | - | - | 根据《广东省通信设施建设与保护规定》和《广州市公众移动通信 5G 基站站址布局专项规划（2019-2023 年）》，地块内应当预留移动通信设施的建设空间、建设位置、用电容量及其配套资源。移动通信设施（宏基站、微基站及室内覆盖系统）所需的机房、供电线路、通信管线、室外支撑物等配套设施应按《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T 15-190-2020）及工信部门的的相关要求配置。 |

文 化、体 育、公 园

市政公用设施

| 商业服务设施 | 垃圾收集站 | 2 | 250/处 | 200/ 处 | 可结合建筑方案布局合设。 新建、扩建或旧城改造的居住社区每个居委应设置 1 座或以上数量的垃圾收集站。应独立用地。 收集站服务半径不宜超过 400m，宜控制在 300m 左右，应选择在对周围环境影响较小、交通便利的区域。 收集站用地内宜设置宽度不小于 2m 的绿化隔离带，距离其它建筑不宜小于 8m。 垃圾收集站必须满足垃圾收集小车、垃圾运输车通行、方便和安全作业要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垃圾投放 点 | 4 | 10/处 | - | 原则上每 300-500 户设置一个垃圾投放点，服务半径不宜超过70m，选点应对周围环境影响较小。 |
|  | 再生资源回收点 | 2 | - | 20/处 | 可结合建筑方案布局合设。 宜与垃圾收集站集中设置，但应相对独立，不影响垃圾收集站作业。应设于建筑首层，以便民、不扰民为原则。 |
|  | 公共厕所 | 2 | - | 100/ 处 | 可结合建筑方案布局合设。 公共厕所宜临宽度大于 15m 的道路，宜设于公共建筑首层。应易于识别，至少应设一个残疾人专用厕位、配置残疾人通道。男女厕位比例宜按 1:1.5 设置。 鼓励居住社区内设置为区内居民服务的公厕，并设置在公共空间及容易到达的区域。 |
|  | 公共非机动车停车场 | 2 | 50/处 | - | 公共非机动车停车场单个停车位建筑面积宜采用 1.5-1.8m2。 公共非机动车停车场服务半径不宜大于 100 米，不得大于 200 米，宜结合公共活动中心、公服设施、交通枢纽、公交站点等设置，公共非机动车停车场可与机动车停车场结合设置，但进出通道应与机动车分开设置。公共自行车租赁点可与公共非机动车停车场结合设置。 |
|  | 肉菜市场 （生鲜超市） | 1 | - | 1500 | 市场应独立用地或结合非居住建筑设置。 市场宜设在运输车辆易于进出的相对独立地段。应保证不少于 1/2 面积设在首层，有方便的对外出入口，且出入口设置应适应市场人流和货流进出需求，禁止露天设置。 |
|  | 快递智能末端服务 设施 | 4 | - | 30/处 | 应在小区入口、物业管理处、小区中心位置等多点集中设置智能快件箱。 |
|  | 其他商业服务设施 | - | - | 3000 | 其他商业服务设施可根据市场需求进行设置，可包括综合百货、超市、餐饮、中西药店、书报、银行、储蓄所、小型影视厅、电信营业所、美容、综合修理、智慧家居、快递服务等。 |

|  | 注：1. 公共服务设施设置标准应符合《广州市城乡规划技术规定》附表二 《广州市社区公共服务设施设置标准》的规定及专业管理部门意见。如根据区域情况、专业管理部门意见等，需调整公共服务设施项目、及提高具体公共服务设施项目的设置指标（如容积率、建筑面积、建筑密度等），则从其规定，无需申请调整本规划条件中公共服务设施项目及其相关设置指标，具体在规划方案及单体报建阶段结合行业规范及专业管理部门意见等核定落实。 2.居住用地内独立设置的市政公用设施和公共服务设施必须在规划地块建设总量（不含上述市政公用设施和公共服务设施）完成 50% 前建设完毕，并取得规划条件核实意见书。其中，幼儿园、垃圾压缩站、垃圾收集站、再生资源回收站（点）、变电站、公共厕所、综合医院、消防站、派出所、燃气设施和燃气抢险点、公交首末站、党群服务中心、雨水调蓄设施等设施应当先于住宅首期工程或者与其同时申请建设工程规划许可证，并在住宅首 期工程预售前先行验收，取得规划条件核实意见书。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.居住区公共服务设施应当依据《广州市居住区配套公共服务设施管理暂 |  |
|  | 行规定》相关规定进行规划、建设和移交。其他用地上配置的公共服务和市 |  |
|  | 政交通设施参照上述要求执行。其中，社区卫生服务中心、社区卫生服务站、 |  |
|  | 幼儿园、老年人福利设施应按照《广州市工程建设项目审批制度改革领导小 |  |
|  | 组办公室关于印发<居住区项目预售阶段推行配套公共服务设施建设承诺制 |  |
|  | 的试行意见>的通知》执行。 |  |
|  | 地块周边的规划市政规划道路位置及宽度，地块内规划设置的垃圾收集站、 |  |
|  | 垃圾投放点、肉菜市场、公共厕所、社区卫生服务站等配套设施的用途、具 |  |
|  | 体位置、规模等内容，房地产开发企业销售商品房时应以书面方式在销售现 |  |
|  | 场显著位置给予公示。 |  |

- 项目定位

本案地段区位、景观资源优势明显。充分利用周边山景、公园等自然资源优势，打造高绿化、高舒适度、配套齐全的精品中高端居住社区。综合考虑项目所处位置、交通、自然环境、周边配套提供合理的产品组合，分别面向改善及偏舒适刚需型客户。

（1）档次定位：中高端住宅

（2）形象定位：第四代、第五代居住

（3）产品定位：改善及偏舒适刚需定位。

- 设计依据

- 中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程，现行图集等；

- 本设计任务书、招标文件及设计合同；

- 详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线等资料；

- 政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

- 建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

- 地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

- 发包人提供的其他有关资料及要求。

- 设计要求

（一）建筑设计要求：

建筑设计应能充分体现广州地域文化，反映时代精神，符合适用、坚固和美观原则，体现城市的历史文化、风貌特色。

以人为本，科学建造：建筑设计采用智能化，人居智能化，小区管理智能化等，采用现代的、科学的建造方法，从材料到施工都应有所体现，可在建筑中适当运用新型、环保材料。

开发资源：充分运用地形，使建筑层次丰富，建筑环境丰富；对项目周边景观（山体等）充分利用与引入，使项目内人行步行系统能与其对接，使内外景观有机结合。

为客户提供安全、快捷、优质的服务：建筑及规划设计应考虑用户使用细节，对近人部位、使用频繁等部位应仔细考虑，避免出现卫生死角、保安死角、管理不可到达区域等；对项目内外人车流线、地铁公交自行车接驳、地下室人车流线等方面应作详尽设计。

单体建筑分布合理，通风及朝向良好，充分利用景观资源。提高空间利用率和使用系数，户型有一定创新性。

住宅空间布局合理，噪声隔绝，避免视线干扰，房屋散热，空气流通，朝向和开窗合理。从使用者的角度考虑单元设计，具有预见性和适应性，舒适实用，功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性，多功能使用的灵活性，可再调整分隔，迅速、廉价地改变布局。

充分发挥色彩与材料质感的装饰作用。

多角度、多层次体现人性化住宅设计。

建筑设计要结合结构、设备等专业统筹考虑，住宅室内空间无突出墙面的梁柱，住宅公共前厅尽量采用有自然通风的设计，避免封闭式走廊的压抑与不安全感，并减少机械通风及排烟设备的经济投入。

项目应对细部设计予以充分重视，对建筑下部的近人立面，窗户、阳台、花槽、空调机位等建筑构件均需仔细考虑；并应考虑建筑无障碍设计。

在满足机动车位、设备用房、人防、结构等前提下，尽量减少地下室埋置深度及层数；结合地形高差，尽量使地下室能自然采光通风，减少机械通风设备设置；不考虑布置机械式停车车位；地下室与盖上下之间的夹板层考虑设计入户电梯厅，结合首层入户大堂设计。

项目地块内外车流流线及衔接、项目地块内外人行流线及衔接、项目内人车流线分流、周边绿化、山体、水体与本项目人行系统的对接、地下室车行、人行流线等方面进行仔细研究及单独设计，并在方案成果中提供以上的交通流线设计图；

物业管理用房规模根据《广州市城市规划设计管理技术标准与准则-修建性详细规划篇》标准配置，布置于用户方便到达，并不占用主要功能空间的位置。

（二）交通规划要求

外部车行进出项目交通设计要求：需有利于外部交通与内部交通有序互通，避免出现交通流线混乱、交通拥堵等情况。

外部人行进出项目交通设计要求：结合项目地块周边有利公共交通枢纽，综合考虑方案设计，实现公共交通枢纽与项目之间形成便捷性。

项目内部交通设计应考虑人车分流。

（三）竖向设计要求

竖向设计要充分利用场地内高差，减少场地平整或建设地下车库的土方开挖量，同时丰富小区内的空间层次。

（四）景观设计要求

（1）结合总体规划方案及单体建筑方案，对基地的地形地貌加以研究和利用，注重空间关系的处理和发挥，使之与整体建筑风格相融合和协调，其中包括道路的布置、水景的组织、路面的铺砌、照明设计、小品的设计、公共设施的处理等等。

（2）总体景观设计必须呼应总体规划设计整体风格的主题，硬质景观要同绿化等软质景观相协调。

（3）考虑分期开发，每个组团在项目总体景观特色下，要有自己鲜明的景观主题。应充分考虑利用现有的景观资源。

（五）立面设计要求

项目整体风格建议：采用以现代风格为主的建筑立面。建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与传统文化及周边环境整体和谐。建筑屋顶及山墙面要作为重要的景观元素来进行设计，特殊位置的住宅要进行独立设计，作为一个重要的景观元素重点处理。

（六）地下车库及人防工程要求

- 明确车位数量按规划要求配置，机动车与非机动车分区停放。其中部分地下停车场按人防批复要求进行设计。

- 地下停车场人、车出入的交通应予周密考虑，出入口的数量和宽度要满足使用要求。

- 地下设备用房较多，需明确合理设计各设备房的面积，充分考虑设备维修及保养。对强电间、弱电间等设有发大热量设备的房间，应对机房内的通风散热进行相应设计，避免机房内温度过高，影响设备的正常运行。

（七）消防设计要求

- 消防设计应符合国家及地方消防部门制定的法律法规要求。

- 若部分消防设计采用性能化设计，请说明并负责协助甲方与消防审批部门沟通。

（八）管线设计要求

建筑物的主要外立面无突出的设备管线，并充分考虑不得影响盖下停车场空间使用安全。

（九）物业定位要求

根据物业管理类型及管理模式要求进行编制，对物业管理用房等配套用房规划提出要求，尽量确保物业管理公司管理的独立性。

（十）绿建及建筑节能

- 项目按绿建一星进行设计。

- 建筑应符合全面节能的原则，节能设计必须符合《地区居住建筑节能设计标准》的国家标准，并列出主要节能计算数据。

- 外围护结构、屋顶结构应采用低散热材料，以避免阳光长时间直射室内，节约能源。

- 拟采用的节能措施应稳定可靠，有良好的性价比，最好有成功的先例，并在设计成果文件中表示出来。

（十一）设计沟通要求

- 设计公司需根据任务书要求完成满足业主要求的方案。

- 根据项目推进实际情况，设计公司需根据业主要求及时进行设计沟通，设计方需要根据相关的要求进行设计修改。业主有对于各阶段方案的最终选择权及否决权。

- 设计公司需配合业主与政府相关部门进行沟通及设计汇报、解析。需要根据政府部门的修改及审批意见修改设计方案，协助业主尽快获取政府对各阶段设计方案的审批，以加快项目的推进工作。

（十二）其它要求

- 本工程涉及市政、消防、环保等问题时，应征取有关部门意见；

- 符合上述规定同时要满足国家及地方相关技术规定规范要求。

- 本工程应按国家《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》进行残疾人无障碍设计。

- 阶段性工作成果要求

提交的设计成果包括但不限于以下内容：

- 概念设计阶段

- 设计工作要求：

- 提供满足业主需求的概念方案

- 规划方案设计应符合项目规划设计条件，还须满足《广州市城市规划技术标准与准则（2019）》，并符合国家、省、市有关法律、法规、标准和规范等要求。

- 场地设计、功能分区和平面规划

- 重要功能空间的设计思路

- 解决建筑内部的各种流线和出入口问题

- 充分表达建筑空间的关系和设计意图

- 立面风格意向

②提交成果内容：

- 现状分析图，包含地形、水系、景观资源等

- 规划总平面图

- 鸟瞰图、主要节点效果图

- 道路交通分析图，包含人流、车流、物流的动线分析图

- 景观及空间结构分析图

- 主要单体的典型标准层平立剖面图

- 场地竖向设计图

- 建筑风格意向图，主要节点的环境设计及园林风格选型示意图

- 经济技术指标

- 规划报建阶段（原修建性详细规划设计阶段）

①设计工作要求：

- 根据概念设计方案对本项目的总体规划设计进行深化、完善。

- 根据建筑单体设计方案，完成总体规划设计以及建筑单体平立剖（具体以满足规划管理部门要求为准）。

- 负责修建性详细规划设计方案在审批过程中的修改工作，直至方案通过审批并取得规划管理部门的正式批文。

- 完成管线综合规划设计（包括给水燃气工程管线规划、雨水污水工程管线规划、电力、电讯工程管线规划、工程管线综合平衡规划和文本说明）。

- 负责提供本项目上述阶段在规划行政主管部门审批过程中的技术顾问工作。

- 需按业主及政府相关要求及时更改方案。

②提交成果内容：

- 规划报建相关电子报批文件，含修详通等相关文件。

- 规划报建相关蓝图。

- 建筑方案设计阶段

①设计工作要求：

- 方案深化设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、建筑专业设计图纸。设计单位应按相关报建批文、专家意见和建设管理单位要求进行完善，如完善交评、环评等。应达到和满足进行初步设计的要求。

- 设计单位应根据实施方案提交投资估算编制说明及投资估算表。

- 结构应提供地上、地下主体结构与基础选型，以及结构布置初步比选方案，并对结构体系进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

- 设计单位对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

- 电气专业应进行负荷估算，对变、配电站的位置、数量、容量提出初步建议；

- 给排水专业应就供水方式（包括消防供水、热水供水）及排水体制（包括化粪池的设置）进行说明，并对关键设备的布置地点提出初步建议；

- 暖通专业应就空调与通风系统选型，及关键设备的布置地点提出建议。

- 机电专业需按要求提交机电比选方案，需综合考虑绿建、海绵等相关部门要求

②提交成果内容：

- 建筑单体方案报建图，报建通等。

- 人防方案报建图。

- 结构、机电专业的设计说明。

- 主要立面、节点效果图及方案表达动画。

建筑专业需提交相关立面施工图控制图册、设计样板、色卡等相关材料用于材料定板。

- 初步设计阶段

①设计工作要求：

- 初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、消防设计专篇、各专业设计图纸、主要设备和材料表、工程量清单及工程概算书。初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

- 初步设计阶段应具备技术先进性、可行性和经济合理性。满足以下要求：

A.应符合由建设管理单位提供的设计方案和实施性方案要求，能按方案设计意愿提出专业的设备选型对比方案；

B.能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

C.能据以编制、审核该工程的投资概算；

D.能据以进行施工准备；

E.能作为各专业施工图设计的依据。

- 负责灯光设计、标识设计、车库设备公司等专业的图纸的方案对比及优化和调整；

②提交成果内容：

- 各专业初步设计文件与概算文件；

- 其他专项初步设计文件（包含幕墙工程（如有）、人防设计、绿色建筑、海绵城市设计说明及做法表格等相关图纸）

- 提供节能计算初期结果；

- 提供结构电子计算模型与计算书，主体结构布置图及特殊结构部位的构造简图，要求注明构件尺寸、标高及关键部位净空尺寸；

- 各专业设备选型与布局说明；

- BIM专项要求：配合土建机电及装修专业做好管线综合等净高控制，立面模数化控制，完成BIM报建文件及相关审查文件。

- 施工图设计与施工配合阶段

①设计工作要求：

- 施工图设计应根据广州市人民政府有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

- 施工图设计文件的深度要满足以下要求：

A.能据以编制施工图预算；

B.能据以编制招标文件；

C.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

D.能据以进行施工和安装；

E.能据以进行工程竣工验收。

②提交成果内容：

- 负责建筑、结构、电气、智能化、给排水、暖通空调、绿建及海绵城市，泛光标识，装配式及BIM等等各专业的施工图设计并通过主体内容的施工图审查。

- 负责建筑节能设计并通过设计管理部门审查。

- 负责人防施工图设计并通过施工图审查。

- 负责幕墙设计单位完成节点详图的深化设计，提供幕墙工程技术招标文件。

- 负责建筑专业平、立、剖竣工图及其他竣工图的审核和盖章。

- BIM专项要求：管线综合及净高控制，BIM碰撞等相关审查文件及专项报告，并提交相关电子文件。

③设计配合工作：

- 协调配合燃气、电信等专项工程施工单位的施工设计方案，对建筑图纸进行调整和优化。并反映在建筑内与室外综合管线施工设计图纸上。

- 配合红线外的市政设计，对总平面的道路竖向设计及建筑物室内外标高进行调整，总平面施工图中的道路竖向标高应与红线外围市政道路设计的关键点标高一一对应。

- 负责配合后期运营标识、广告设计进行外立面及详图的设计调整及优化。

- 负责完善政府相关部门的调整要求及完成方案、初设、市政、规划、交通、消防、绿化、泛光等专业的报审工作。以主设计协调的方式为甲方的其它设计合作方提供图纸、设计数据、电子文件等相关技术支持。

现场服务：

- 乙方将提供周期性的工地建设视察，审察工程建造质量、进度，协助甲方确认工程建造是否符合施工文件设计方面的要求，参加定期的工程会谈、解答与施工文件相关的问题。

- 乙方应按需求指派有资格的各专业驻场代表，及时解决工程现场的设计问题。

- 设计院在后期现场服务中负责现场变更管理，需整理变更清单，做好变更签证记录及相关依据资料收集及提交。

6.其他：

各阶段设计成果文件不应低于国家相关制图深度规定，且应满足后期深化设计的需求。

各阶段最终设计成果除纸质图纸外，应制作成电子文件。设计文本文件采用Microsoft word2007或以上的DOC格式或PDF文件；图形文件采用AutoCADR14或以上的DWG格式文件；如有包括电脑动画或电脑渲染图等图片的电脑文件，应考虑采用较为普及、通用的应用软件制作。并提交以上电子文件一式一份。

- 工作时间要求

| 序号 | 资料及文件名称 | 约定提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念设计方案 | 完成上阶段工作并在业主确认启动后的30天内 | 含业主要求的相关概念设计方案调整 |
| 2 | 建筑方案深化设计 | 概念方案阶段工作并在业主确认启动后的45天内 | 含景观、室内装修、外装饰装修、泛光照明、室内外标识、幕墙（如有）的方案设计 |
| 3 | 修建性详细规划设计及报建文件 | 完成上阶段工作并在业主确认启动后的15天 |  |
| 4 | 各专业报建文件 | 修建性详细规划设计文件批出后15天 | 人防、卫生防疫等报建图 |
| 5 | 初步设计 | 方案设计文本确认后60天 |  |
| 6 | 建筑单体报建文件 | 施工图出图前的15天/初步设计完成后15天 （与施审图重叠） | 具体按业主需求 |
| 7 | 建筑单体施工图 | 初步设计完成后60天 | 含景观室内外装饰装修及泛光照明等 |