| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场 三期扩建工程空管工程 气象工程-综合探测场 总图设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-099-ZND-S |  | 日期：2023年3月 |
| - 设计依据、技术标准 1.1设计依据 - 《广州白云国内机场三期扩建工程飞行区设计合同》（合同编号：20-37-0023-0），广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，2020年6月； - 《民航局关于广州白云国内机场总体规划的批复》（民航函 [2020]275 号），民航局，2020年4月； - 《国家发展改革委关于广州白云国内机场三期扩建工程项目建议书的批复》，国家发改委，2020年5月； - 《广州白云国内机场三期扩建工程可行性研究报告》，民航机场规划设计研究总院有限公司，2020年7月； - 《关于广州白云国内机场三期扩建工程可行性研究报告的评估报告》，中国民航工程咨询有限公司，2020年8月； 《国家发展改革委关于广州白云国内机场三期扩建工程项目可行性研究报告的批复》，国家发改委，2020年8月； 1.2技术标准 国家与行业标准及技术规范： - 《民用机场管理条例》中华人民共和国国务院令第553号； 《民用机场建设管理规定》交通运输部令2016年第47号； - 《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）及第一修订案； - 《民用机场总体规划规范》（MH5002-1999）； - 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）； - 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019； - 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）； - 《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）； - 国家其他现行的有关标准和规范。 - 基础资料 - 白云机场1:1000现状地形测量图； - 《广州白云国内机场总体规划（2020年版）》设计图纸（民航机场规划设计研究总院有限公司）； - 《广州白云国内机场三期扩建工程可行性研究报告》设计图纸（民航机场规划设计研究总院有限公司）。 - 总平面布置 本项目为广州白云国际机场三期扩建工程中空管工程，新建气象工程探测场小区。 （1）气象工程综合探测场 位于陆侧东三跑道南端的工作区内，距东南跑道二平滑南端约400m。小区总用地面积为13300㎡，综合探测楼建筑面积为494㎡。 机场对本地块的净空限高为32m（绝对高程）。综合探测楼为最高建筑，建筑高度为13.5m，楼顶设空管设备，最高点15.6m，绝对高程为11.45m，满足机场控制高度要求。 道路设置为环路，可达建筑所有出入口，均为单车道，路面宽度为4m，道路纵坡为0.3%-1.23%之间，横坡均为1.5%。设置小汽车停车位6个，大车位2个。道路设施满足使用及消防要求。 - 竖向及土方设计 小区内竖向高程设计输入条件为以现状地势设为基础计地面标高，以此作为小区地面高程设计基准。小区场地为平坡设计，高差控制在±0.5m范围内，小区地面排水以有组织散排水设计为主。 土方压实度要求：0~0.8m压实度不小于92%，0.8m以下压实度不小于90%，。 - 绿化布置 本工程绿化布置主要为裸露的土面区，植物以种植当地适宜的常绿草坪为主。 - 管线综合 本工程室外管线包括：给水管、污水管、消防管线、通信管线、电力管线等。根据各专业提供的管线路由合理安排平面位置，减少管线之间的交叉，管线交叉部分满足各管线垂直净距。上述管线在管线综合时，满足《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）要求。 ①压力管线让重力自流管线； ②可弯曲管线让不易弯曲管线； ③分支管线让主干管线； ④小管径管线让大管径管线的原则。 - 一般说明 本工程采用机场独立坐标系，即A、B坐标；其中，A轴垂直跑道方向，由东向西递增，B轴平行跑道方向，由南向北递增。 本工程采用的高程系为国家85高程基准。 |  |  |