土方平整设计说明

设计依据

（1）岩土工程勘察规范GB50021-2001（2009年版）；

（2）建筑抗震设计规范GB 50011-2010（2016年版）；

（3）《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；

（4）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（5）《土方与爆破施工及验收规范》（GB 50201-2012）；

（6）《建筑地基处理技术规范》   JGJ 79-2012

（7）《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ 83-2016）

（8）建筑边坡工程技术规范（GB 50330-2013）

（9）室外排水设计标准GB50014-2021

（10）开发建设项目水土保持技术规范（GB50433-2008）

未尽事宜，应严格按照国家相关规范执行。

工程概况

本项目位于广州市花都区，本册图纸为空管工作区及塔台工作区内的场地土方平整设计，场地平整范围与标高由建筑总体专业提供。本次场地平整结合项目整体竖向标高规划进行平整设计。

场地整平设计

空管工作区场地标高经过初步平整后，基本介于15m~16.85m之间；塔台工作区场地标高经过初步平整后，基本介于17.95m~18.15m之间。本工程根据该规划标高进行进一步场坪设计。

场地平整设计原则

①尽量结合规划道路的标高，避免场坪后的场地与道路产生陡坎，避免支护。

②尽量减少土石方的开挖量，充分利用开挖弃土，尽量不占或少占农田，减少工程造价及施工难度。

③场地平整后场地宜形成0.1%坡率，利于施工期间场地内排水。

场地平整设计要点

（1）场地平整设计图中采用的坐标系统为广州2000坐标系统，高程系统为广州城建高程系统。

（2）土方计算以方格网法计算，生成方格网结点高程，根据各个结点设计高程值与自然标高差值，按照四角棱柱法计算每个方格的填挖方量，形成土方计算图，最后统计土方量。

（3）本项目土方量均为实方，填挖清表土30cm厚，此部分土方必须弃置。

（4）本次场平按总图室外标高设计，未考虑地下室基坑、建构筑物基础和场地不良地基处理等的土方统计，具体设计详见各专业图纸，场平施工涉及地基处理等需结合相关专业图纸进行实施。

（5）本次临时排水设计出口以道路规划标高为准，场地雨水收集至沉泥井后散排至周边。

场地平整方案

1、填方边坡：本工程填方边坡不高于8m，采用不陡于1:1.5坡率放坡。

2、挖方边坡:本工程挖方边坡不高于8m，采用不陡于1:1坡率放坡。

3、本图的填挖边坡坡率及护坡方式仅考虑维持土方开挖过程中临时边坡的稳定。

场坪工程量

工程量如下：

工程量统计表

| 地块位置 | 全区面积 | 填方 | 挖方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (万m2) | (m3) | (m3) |
| 空管工作区北地块 | 5.98 | 26609.23 | 14179.10 |
| 空管工作区南地块 | 9.37 | 21043.31 | 14284.45 |
| 塔台工作区 | 0.6 | 5576.67 | 325.89 |

注：场地内开挖基本为土方，土方量均为实方量，未考虑松散系数及压实系数。

# 三、场地平整施工技术要求

1、在正式场地整平前进行场地的地面清理、清淤、表面土层清除工作，具体情况如下：

（1）地面清理

地面清理应包括场地内所有树木、倒木、沉木、草木、垃圾和有害质的清除，且包括树桩和树根的掘除和妨碍工程的建、构筑物的迁移和处理。砍倒的树木和植被不得在现场焚烧，清除的树木及建筑垃圾等应运至场地外，并堆放在业主指定的区域。场地已进行过初步平整，本次不考虑清表。

（2）清除淤泥

如果发现场地内有鱼塘、河沟，或地面下任何部分为潮湿松软不稳定土壤结构，如淤泥，应排除积水并清除淤泥，然后用满足要求的粘土分层碾压密实，或采用特殊可行的措施予以处理达标。

（3）土层清除

若有必要，场地开挖及填土前应清除表土。表土是指场地内坡残积及由于农耕或自然植被作用而破坏的耕植土，清除的表土应在指定的区域内堆放，可以作为场区绿化或租地还耕的备用土。

2、填土要求

（1）填土以透水性较好的土质，如砂性土为宜，不准用腐植土、淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根及工程性质不良的粉土。填土含水量以接近最佳含水量为宜。

（2）填土的土质必须均匀，不得夹有泥块和其它不良土质。如使用不同种类的土壤填筑时，应以同一种类的土壤填筑在一起，不同种类的土壤不能夹杂填筑，以免造成不均匀沉陷或产生水囊现象。填土中如有团块，应先粉碎后再摊铺碾压。

3、挖方要求

由于场地内存在新填土，若挖方区域内开挖至设计平整标高后，仍然存在新填土，则需要对场地内的新填土路段进行压实，并满足相关规范要求。

4、平整压实

（1）本次土方平整压实密实度应达到92%。填土必须分层压实，分层检验，每层填土压实度均须符合压实度要求。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。

（2）用不小于12吨的重型机械压实，机械压实不到之处和小面积回填土采取人工夯实方法。为保证填土压实的均匀性及密实度，避免碾轮下陷，提高碾压效率，在碾压机械碾压之前，宜先用轻型推土机推平，低速预压4遍~5遍，使平面平实。碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般平碾和振动碾不超过2km/h，并要控制压实遍数，用平碾压路机进行填方压实，应采用"薄填、慢驶、多次"的方法，建筑结构区域的填土压实厚度不应超过30cm，其余区域的填土压实厚度不应超过50cm，每层压实遍数6遍~8遍，碾压方向应从两边逐渐压向中间，碾轮每次重叠宽度约15cm~25cm，避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于50cm，以防发生溜坡倒角。边角、边坡边缘压实不到之处，应铺以人力夯实或小型夯实机具配合夯实。平碾碾压一层完后，应用人工或推土机将表面拉毛，土层表面太干时，应洒水湿润后继续回填，以保证上、下层结合良好。

5、含水量控制

施工前必须作好排水工作，场地内的地表积水(包括鱼塘中的水)均需排除。填土压实工作在应控制在最佳含水量进行，最佳含水量根据填土的土质试验确定。

6、其他

（1）场地平整应尽量避免雨季施工。在特别潮湿的天气中，若由于填土湿度过大而无法达到合格的压实密度时，应暂停填土工作。在中等湿润的条件下，进行填土工作时，应即将其铺展为均匀平面，且不应淋雨或淋水。

（2）施工前应作好施工组织设计，施工时尽量减少对周围环境的影响。

（3）其它未尽事宜按土方施工及验收的有关规范进行。

场坪区排水措施

施工时应根据建设时序及周边状况，合理设置临时排水措施，临时排水边沟坡率不宜小于0.3%。

场地平整后近期暂未建设范围设置临时截排水措施排入近期建设雨水系统或散排至周边场地，地表复绿和微地形设计由景观专业设计，近期建设范围场地的排水详见室外排水、景观等设计。

在施工期可因地制宜利用现有低洼的采石坑口作为沉砂池，雨水汇集到坑口后沉淀后采用抽排方式，从而可以起到较好的沉砂效果。