
花都区洪秀全纪念广场停车场改造项目

建设工程设计任务书
2023年4月
项目概况

工程项目名称：广州市花都区洪秀全纪念广场停车场改造项目

项目概况

1.项目地处新华街新华路52号，位于新华街道城区中心地带，人流密集。周边有住宅区、医院、学校、公园、距离广州北站约 1400米、地铁9号线约 840米，交通无缝衔接，公共配套完善，周边住宅密集,2公里以内住宅小区约 60个，当街商铺较多旺中带静，地理位置理想，商业环境成熟、品牌识别较高。
2.建设用地面积：13339.7㎡。

3.规划用地性质：文化、商业、服务业设施用地

项目背景

项目位于花都区新华街，是花都区的城市中心地带，也是老城核心区域。

片区内现状建设以老旧小区为主，大部分建筑建成于70-90年代，现状建设密集、土地产权复杂、停车设施等配套设施严重不足。洪秀全纪念广场作为周边居民们休闲文化活动场所，为了填补城市居住社区停车配套短板，解决老城区“停车难”问题，项目根据上位规划及片区停车需求配建地下室停车场及地上商业文化活动综合体。
项目条件

交通生活条件

本项目选址位于广州市花都区，地块东侧和南侧为秀全公园，西侧为居民楼，北侧为新华路，周边配套完善。
周边设施生活条件

本项目选址位于广东省广州市花都区居民区商用地块，具有较好的交通运输条件、市政设施较完善、建设材料市场丰富，对项目提供较好的建设条件。

气象条件
广州市属亚热带海洋气候，受海洋性季风影响，气候温暖多雨，终年无雪，气温年际变化不大。年日照时数1838.6小时，平均温度22°℃，降水量1800多毫米，夏秋季常有台风、暴雨。广州常年的年降水日数在150天左右。
设计依据及基础资料

依据

国家相关法律、法规、规定、条例

当地行政主管部门相关规定、条例

国家现行设计规范、标准

当地行政主管部门相关设计条例、指引

当地行政主管部门相关批文、意见

设计合同

本设计任务书

三、市场分析

项目定位

项目主服务于周边居民楼区，致力于打造休闲娱乐、商业、文化多种功能为重点，集娱乐休闲、文化服务等多种功能于一体的是商业配套项目。

客群定位

项目周边为二类居住用地，主要为商业产业，有大量居住区居民为主要服务人群。
产品定位

结合区客群年龄段及客群未来期许生活状态，打造活力、文化、宜居的年轻态生活社区。最大化利用场地周边，增加户外活动场地满足年轻社区活动需求。打造商业、社区服务中心，联系各功能区，实现活力社区。

四、设计目标、原则与范围

（一）设计目标

项目以促迸可持续发展为项目的发展目标。以休闲、文化多种功能为重点，集休闲、商业、文体等多种功能于一体的配套商业综合体，商业配套综合体以其环境好、高品位和整体性强的优势，首先吸引商业区商家以及居住区的居民到来，并在后期区域板块成熟时，可形成一定规模的休闲娱乐区，成为理想公共空间。

（二）设计原则

塑造高品质产品的原则

根据项目产品定位，致力于建设成为服务于周边居民区的活力、文化、休闲娱乐的新时代娱乐生活社区。

经济、合理、适用的原则

在不违反国家及地方有关政策、规范、条例的前提下，在为创造高品质空间的设计过程中，也要注意经济、合理、适用的设计原则，灵活应对相关规定,避免无谓的浪费和不经济的设计。

大胆创新的原则

既要创新，注意项目全生命周期综合运行成本合理、可操作性强、具有可推广性，易于维护运营管理。平面布局合理、功能分区明确、空间组织与地理环境有机结合，整体构思新颖，建筑造型简洁大方，色彩明亮轻快。
（三）设计范围

用地范围

用地净用地面积13339.7平方米。本规划用地平坦，边线为规则形状。 

五、设计要求

（一）总平面布局设计

总平布局

总平面设计应充分考虑建设用地环境和未来发展需求，对地块周边的功能、空间、景观和交通等进行综合分析，研究城市形态和空间环境关联的各种要素,在道路界面、建筑形态、绿化与开敞空间体系等方面既然富于特色又与环境相协调。

主要经济技术指标：

净用地面积：13339.7㎡

建筑密度：<40%

建筑高度：29.7m
容积率:≤3.0
绿地率：≥30%

（二）建筑设计
原则与目标

建筑与结构设计遵循国家有关工程建设的方针、政策、法规和广州市建设总体规划实施条例。项目设计将根据其规模、所处环境、用途及性能要求，综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。以充分体现各建筑物的安全性、可靠性和适用性，并使其体现出时代风貌和独特风格。 

建设内容：计划建设商业、停车楼、室外配套设施。（规划条件见附件）

交通设计：
	停车位
	
	
	总数（个）

	
	地下一层
	160
	160


    整体交通设置力求以人为本，以安全方便的交通联系为宗旨，做到人车分流有序。纪念馆人行主出入口位于北侧中间位置。根据规划条件，地下室机动车入口于北侧两边，不与中部人行主入口流线冲突。

行人从纪念馆北侧主入口进入前广场，主入口设置行人绿道、斑马线、警示牌、共享单车缓冲地带等设施和安全警示标志，确保行人安全进入广场。建筑物预留人行廊道建设条件。
目前花都区人源分布情况分析，大部分人源应该来自附近居民。考虑影院设置地下室停车场，需要配置足够的机动车停车位并确保真正的人车分流，且需要与周边社区共享车位，本项目设置约160个地下停车位，能够满足周边居民及影院顾客停车需求，减少纪念馆、人民医院及周边路面的交通压力，营造安全、平静、顺畅、和谐的影院周边通道。本项目符合商业需要，是绿色、环保的设计。

商业设计：根据现有的用地及建筑条件，尽可能尊重保留原建筑形制，同时也少大拆大建对居民的干扰，打造社区文化中心+文创商业，将项目改造结合周边城市环境，功能分区明确。建筑布置整体东西向布局，争取良好的朝向、通风与采光。
商业及辅助用房以满足文化、休闲、商业等功能要求，应具有良好的自然采光和自然通风，优良的隔热、隔声、防火、防水、抗震性能，功能分区明确、交通组织顺畅、人流疏散合理，避免外界干扰，相对集中、便于管理。商业集中设置。
建筑形态：考虑不同功能分区之间的联系。各建筑经济适用美观，造型大方简练的同时符合造价。

（三）景观设计要求：

基于近期建设策划方案和建筑设计方案，优化纪念馆周边的景观设计和前广场花园设计。明确提出景观设计策略，建筑周边景观设计重点提升城市公共空间品质，合理布局和优化机动车道、慢行步道和公共空间。设计需与街区发展（改造）、公园相适应，预留景观对接口。前广场花园设计尊重和传承场地历史，融入多元复合的空间功能。

整体景观的设计风格应与建筑设计协调，体现岭南景观的创新形象。引入如海绵城市、老旧小区微改造的新理念和技术要求，针对洪秀全纪念馆院周边街区的地域特征，提出因地制宜的设计理念及提升策略，制定合理的工程方案。

本次景观设计涉及城市（乡）规划、园林景观、建筑、结构、水电等多专业内容。

方案内容包括：项目概况、设计理念、改造策略、分析示意图、总平面图、效果图、设计说明等。

初步设计内容包括：设计说明、总平面图、分平面图、主要技术经济指标（总用地面积、各种材料铺装面积）、设计大样图、结构设计图（结构选型、基础形式、主要构件等）、结构计算书、给排水设计图、电气设计图等。
施工图内容包括：设计说明、总平面图、分平面图、主要技术经济指标（总用地面积、各种材料铺装面积）、设计大样图、结构设计图（结构选型、基础形式、主要构件等）、结构计算书、给排水设计图、电气设计图等。
（四）总体要求

（1）设计文件包括但不仅限于以下内容：建筑、结构、电气、给排水、暖通、人防、消防、室内室外管线综合、节能专篇、消防专篇、防雷、抗震专篇、初步设计概算以及当地政府及行业报批报建所需的专业设计工作和成果。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

（2）本项目采用实行限额、限规模设计，具体规划指标应严格满足规划设计条件的要求，设计方案应遵从相关城市设计导则（如有）的要求进行设计。

（3）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

（4）各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）深度要求。施工阶段需要对施工单位深化设计成果进行确认，并加盖审核章。

2.建筑总图设计

在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，主要完成总图专业各项内容的初步设计、技术设计和施工图设计，含总平面设计、竖向标高设计、交通道路广场设计、景观绿化设计、总平面管线综合设计，在符合规划部门批复意见前提下，可合理优化布局。

（1）完成汇总各层总体平面图（包括地下及地上各层、总平面图等）。

（2）应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、燃气、通信等市政设施的衔接。

（3）交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理，管线布置经济合理。

（4）建筑布局应适应气候特点，满足通风、采光、遮阳、防水等功能使用要求。

（5）总平面设计满足公办养老建设标准的要求。

3.建筑设计

主要在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，完成建筑各单体的初步设计、技术设计和施工图设计，具体如下：

（1）建筑设计标准：设计使用年限50年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

（2）根据规划设计条件完善建筑设计方案、建筑功能划分，细化流线设计及竖向设计。

（3）建筑外立面：建筑立面应以现代，大气，庄重的风格为主，避免繁复，夸张的建筑风格与大量装饰性构件。

4.结构设计

包括设计范围内建筑体的结构设计，结构设计一般要求。

（1）结构设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。

（2）具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

（3）风荷载按50年一遇的基本风压取值。特殊结构的风荷载体型系数应通过风洞试验确定。

（4）结构设计应充分考虑阳春地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

（5）结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

（6）进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

（7）选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

5.电气设计

包含本项目高低压变配电的设计，具体包括：变配电系统、动力系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地系统、景观道路照明工程及提供市政电源接入条件和路由预留。

（1）强电系统设计应满足运营基本要求。

（2）以当地电网电力为主要能源。

（3）低压配电设计应尽量避免全部采用放射式供电，应与其它供电方式综合考虑，以减少低压柜出线回路数量，限额设计。

（4）变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价，不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积，对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

（5）应采用适宜的照明设备，高效节能。

6.给排水设计：

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（建筑给水、中水、排水、热水系统等）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等。

（1）建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。

（2）在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

（3）根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道。

（4）采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

（5）建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

（6）根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

7.空调通风设计： 

包括但不限于建筑物内部空气调节系统及通风系统设计。

（1）采暖通风与空气调节设计应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

（2）根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

（3）根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

（4）所有空调制冷设备、消防设备中的有关冷制剂不得采用对臭氧层破坏的物质，相关选材和型号应符合国家环保要求。

（5）设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

（6）应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

8.消防设计

（1）建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

（2）各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。

（3）其余按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）进行设计。
设计成果要求

设计方案表现形式为纸质文件和电子文件。主要包括但不局限于以下内容：
（一）规划设计、方案设计及初步设计阶段

规划设计图（按要求装订）      不少于12套

方案设计图（按要求装订）      不少于12套

初步设计图（按要求装订）      不少于12套

初步设计概算书资料            不少于12套

电子图纸                             2套
（二）施工图设计阶段

全套施工图（含管线综合图、按要求装订，其中陆套精装版图纸） 不少于12套

电子文档（U盘)

主要施工图纸A3装订成册
屋面和外墙材料确定后，提供建筑外观效果图      不少于12套
施工图均应加盖审查章。
（三）施工图服务阶段

设计变更文件（包括造价变更文件）不少于12套

招标配合，由发包人单独发包的专业工程，承包人须配合编制招标文件中的技术要求和参数指标。

提供所需的材料样板。不少于12套。
附件

附件一：土地证、项目用地红线
附件一   土地证、项目用地红线
[image: image1.png]AR ‘f?/%/fﬂé\,-fﬁ W oW O+ B #rp
) i e iissk 52 g oW ﬁ%/ﬁi\ﬁf@}gﬁ%lgl
=] B |Rb.-40—-18-)F5 84-40-19-00 o, RS (;Mzrzm;t;;\in
2GR Yeded Jetetiom BBl
B & {tifE -
TR ‘
D Y
3 duns@l {
Bl 363l | & A o+ w0
%o, GETWE. | 4 A B -
i"'i’“}%' ‘ X+ » x-@ R
CROI
il
I H| R e
# Y |
o ‘ i B
|
¢ { " A
‘1 i £
|




[image: image2.jpg]BERAAL

3339.7m

1

REFRER

TERIEES

TEREEERALOS 20

BT RS

ATRERERS 1250

HR RS,

HERIHER278010°






