基础设计送审报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2022-12-28 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1总参数	1

3.2地基承载力计算参数	1

第4章 荷载、荷载组合	1

4.1荷载	1

4.1.1上部荷载	1

4.1.2附加荷载	1

4.1.3板面荷载	1

4.1.4覆土重	1

4.1.5基础自重	1

4.1.6轴向荷载总值统计	1

4.2荷载组合	1

4.2.1准永久组合	1

4.2.2标准组合	1

4.2.3基本组合	1

第5章 材料、材料用量	1

5.1材料表	1

5.2钢筋强度设计值	1

5.3构件数目及混凝土用量	1

第6章 地基、桩基承载力验算	1

6.1地基承载力验算	1

6.1.1独立基础	1

第7章 基础设计	1

7.1冲切验算	1

7.1.1独立基础	1

7.2受剪验算	1

7.2.1独立基础	1

7.3局部受压验算	1

7.3.1独立基础	1

7.4配筋设计	1

7.4.1独立基础	1

第8章 结构分析及设计结果简图	1

8.1地基承载力验算结果	1

8.2独基、承台冲切验算结果	1

8.3独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果	1

8.4独基、承台局部受压验算结果	1

8.5配筋简图	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》: 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15 - 92 - 2021

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计规范》DGJ08 – 11 - 2018

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

17、《新版抗浮规范》:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476 – 2019

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) v4.0.0。

第3章 设计参数

3.1总参数

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 0.0 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |

3.2地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 120.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 1.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 0.0 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

第4章 荷载、荷载组合

4.1荷载

4.1.1上部荷载

表4-1  上部荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 143.5 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | 4.6 |
| 活载 | 9.8 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 1.1 |
| X风 | -0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.6 | 38.3 |
| Y风 | 0.0 | -0.0 | 35.7 | -115.4 | -1.7 |
| X地震 | 0.0 | 5.9 | -0.3 | 0.7 | 13.7 |
| Y地震 | 0.2 | 0.1 | 5.9 | -19.0 | -0.2 |
| 竖向地震 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：1、轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

2、“人防荷载”指作用于顶板、由竖向构件传递到基础的人防荷载。

3、当采用倒楼盖法计算人防时，顶板人防荷载按不动支座考虑。

4.1.2附加荷载

表4-2  附加荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

4.1.3板面荷载

表4-3  板面荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 29.4 |
| 水浮力（最高水位） | 29.4 |
| 人防荷载 | 0.0 |

注：1、恒载、活载向下为正，水浮力、人防荷载向上为正。

2、“人防荷载”指作用于底板的静荷载，不应大于表4-1的“人防荷载”。

4.1.4覆土重

表4-4  覆土重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |

4.1.5基础自重

表4-5  基础自重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 75.0 |

4.1.6轴向荷载总值统计

表4-6  轴向荷载总值表

| 工况 | 轴向荷载总值N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 218.5 |
| 活载 | 9.8 |
| X风 | -0.0 |
| Y风 | 0.0 |
| X地震 | 0.0 |
| Y地震 | 0.2 |
| 竖向地震 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 29.4 |
| 水浮力（最高水位） | 29.4 |

注：1、恒载、活载、风、地震、人防向下为正，水浮力向上为正。

4.2荷载组合

4.2.1准永久组合

表4-7  准永久组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (1) | 准永久组合 1.0恒+0.5活 |

注：准永久组合用于沉降计算、筏板重心校核。

4.2.2标准组合

表4-8  标准组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 标准组合 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 标准组合 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 标准组合 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 标准组合 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 标准组合 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.38震Z |
| (16) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.38震Z |
| (17) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.38震Z |
| (18) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.38震Z |
| (19) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.38震Z |
| (20) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.38震Z |
| (21) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.38震Z |
| (22) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.38震Z |

注：标准组合用于地基、桩基承载力验算。

4.2.3基本组合

表4-9  基本组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (23) | 基本组合 1.3恒+1.5活 |
| (24) | 基本组合 1.3恒+1.5X风 |
| (25) | 基本组合 1.3恒+1.5Y风 |
| (26) | 基本组合 1.3恒-1.5X风 |
| (27) | 基本组合 1.3恒-1.5Y风 |
| (28) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9X风 |
| (29) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9X风 |
| (30) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9Y风 |
| (31) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9Y风 |
| (32) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5X风 |
| (33) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5X风 |
| (34) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5Y风 |
| (35) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5Y风 |
| (36) | 基本组合 1.2恒+0.6活+1.3X地震+0.5震Z |
| (37) | 基本组合 1.2恒+0.6活-1.3X地震+0.5震Z |
| (38) | 基本组合 1.2恒+0.6活+1.3Y地震+0.5震Z |
| (39) | 基本组合 1.2恒+0.6活-1.3Y地震+0.5震Z |
| (40) | 基本组合 1.2恒+0.6活+0.3X风+1.3X地震+0.5震Z |
| (41) | 基本组合 1.2恒+0.6活+0.3Y风+1.3Y地震+0.5震Z |
| (42) | 基本组合 1.2恒+0.6活-0.3X风-1.3X地震+0.5震Z |
| (43) | 基本组合 1.2恒+0.6活-0.3Y风-1.3Y地震+0.5震Z |
| (44) | 基本组合 1.2恒+0.6活+0.3X风-1.3X地震+0.5震Z |
| (45) | 基本组合 1.2恒+0.6活+0.3Y风-1.3Y地震+0.5震Z |
| (46) | 基本组合 1.2恒+0.6活-0.3X风+1.3X地震+0.5震Z |
| (47) | 基本组合 1.2恒+0.6活-0.3Y风+1.3Y地震+0.5震Z |

注：基本组合用于冲切、受剪、局部受压验算和配筋设计。

第5章 材料、材料用量

5.1材料表

表5-1  材料表

| 构件 | 混凝土 强度级别 | 钢筋 级别 | 箍筋 级别 | 底保护层 厚度(mm) | 顶保护层 厚度(mm) | 最小 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C25 | HRB400 | — | 40 | — | 0.15% |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.20% |
| 地基梁 | C20 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 筏板 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 筏板桩 (梁下桩) | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.20% |
| 拉梁 | C20 | HRB400 | HPB300 | 40 | — | 0.15% |
| 拉梁 | C20 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |

5.2钢筋强度设计值

表5-2  钢筋强度表

| 钢筋级别 | 抗拉强度设计值(N/mm2) | 抗压强度设计值(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 210 | 210 |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB335 | 300 | 300 |
| HRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |
| RRB400 | 360 | 360 |
| HTRB600 | 500 | 500 |
| HTRB630 | 525 | 525 |
| CRB600H | 430 | 380 |
| HRB635 | 550 | 550 |

5.3构件数目及混凝土用量

表5-3  构件数目及混凝土用量

| 构件类型 |  | 构件数目 | 混凝土用量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立基础 |  | 4 | 3.0 |
| 承台 |  | 0 | 0.0 |
| 地基梁 |  | 0 | 0.0 |
| 筏板 | 主筏板 | 0 | 0.0 |
|  | 加厚区 | 0 |  |
|  | 集水坑电梯井及减薄区 | 0 |  |
|  | 洞口 | 0 |  |
| 防水板 |  | 0 | 0.0 |
| 桩 | 承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 非承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 锚杆 | 0 | 0.0 |
| 拉梁 |  | 0 | 0.0 |
| 条形基础 |  | 0 | 0.0 |
| 合计 |  |  | 3.0 |

第6章 地基、桩基承载力验算

6.1地基承载力验算

6.1.1独立基础

表6-1  独立基础地基承载力验算结果

| 独基 编号 | fa | faE | Pkavg (kPa) | Pkmax (kPa) | (fa or faE) /Pkavg | (1.2*fa or 1.2*faE) /Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ1 | 120.00 | 132.00 | 25.28(11) | 49.90(14) | 4.75 | 2.89 | 满足 |
| DJ2 | 120.00 | 132.00 | 19.42(11) | 53.39(13) | 6.18 | 2.70 | 满足 |
| DJ3 | 120.00 | 132.00 | 20.43(14) | 28.05(14) | 5.87 | 5.13 | 满足 |
| DJ4 | 120.00 | 132.00 | 18.61(13) | 30.26(11) | 6.45 | 4.76 | 满足 |

注：1、Pkavg、Pkmax为控制组合的基底平均压力、基底最大压力，括号内数字为组合号。

2、当(fa or faE)/Pkavg > 50或(1.2*fa or 1.2*faE)/Pkmax > 50时，取50。

表6-2  独立基础软弱下卧层承载力验算结果

| 独基 编号 | 软弱层 | faz(kPa) | pz(kPa) | pcz(kPa) | faz/(pz+pcz) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、pz、pcz为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(pz+pcz) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

第7章 基础设计

7.1冲切验算

7.1.1独立基础

表7-1  独立基础冲切验算结果

| 独基 编号 | Fl (kN) | h0 (mm) | at (mm) | ab (mm) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6(35) | 200 | 400 | 800 | 17.39 | 满足 |
| 2 | 7(34) | 200 | 400 | 800 | 15.88 | 满足 |
| 3 | 6(35) | 200 | 400 | 800 | 17.57 | 满足 |
| 4 | 7(32) | 200 | 400 | 800 | 14.42 | 满足 |

注：1、Fl为控制组合的冲切力，括号内数字为组合号。

7.2受剪验算

7.2.1独立基础

表7-2  独立基础受剪验算结果

| 独基 编号 | Vs (kN) | h0 (mm) | βhs (mm) | A0 (mm*mm) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |
| 2 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |
| 3 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |
| 4 | 基础尺寸满足构造要求，不用验算受剪承载力 |  |  |  |  | 满足 |

注：1、Vs为控制组合的剪力设计值，括号内数字为组合号。

7.3局部受压验算

7.3.1独立基础

表7-3独立基础局部受压验算结果

| 独立基础 编号 | Fl (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73(28) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 2 | 51(28) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 3 | 46(33) | 50.00 | 不配筋满足 |
| 4 | 40(34) | 50.00 | 不配筋满足 |

注：1、Fl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号。

7.4配筋设计

7.4.1独立基础

表7-4独立基础配筋设计

| 独立基础 编号 | X向配筋 |  | Y向配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底部配筋 | 顶部配筋 | 底部配筋 | 顶部配筋 |  |
| 1 | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | NO |
| 2 | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | NO |
| 3 | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | NO |
| 4 | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | 375(0.15) | NO |

注：1、按非有限元计算的独立基础，X向和Y向顶部无配筋;

2、表中的配筋面积为每延米的配筋面积(mm*mm/m)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

3、表中括号内数字为配筋率（%）。

第8章 结构分析及设计结果简图

8.1地基承载力验算结果

图8-1地基承载力验算结果（非地震）

图8-2地基承载力验算结果（地震）

图8-3零应力区面积校验

图8-4软弱下卧层承载力验算结果

8.2独基、承台冲切验算结果

图8-5独基、承台冲切验算结果

8.3独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果

图8-6独基、承台、砌体条基及地基梁翼缘受剪验算结果

8.4独基、承台局部受压验算结果

图8-7独基、承台局部受压验算结果

8.5配筋简图

图8-8配筋简图（基本模型）