承包范围

- 概述

  - 本项目位于广州增城荔湖街增城大道三联路段北侧

  - 本次招标范围包括 国贸增城三联村房地产开发（新建）项目整个西地块红线内及红线外变电站至本项目西地块开关房的高压业扩配合部分。总建面约39万㎡（含地下室），占地面积约8万㎡，主体共13栋。建筑物情况：1#－12#楼为33F高层住宅，其中1#、2#、11#、12#楼为一层地下室，3#－10#楼为两层地下室；13#楼为4F集中商业区及29层公寓，含两层地下室。

- 作为简单的介绍，本工程包括但不限于：

  - 措施费项目：为完成本工程所需各种措施产生的相关费用。

  - 承包范围及工作内容：

本项目施工图纸、审图意见书与本项目工程量清单规定的所有内容（包含高低压变配电设备、材料供应及安装）及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

1）变电站至本项目的开关房线路及开关房管网、新建管廊、电缆沟、检查井、顶管、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、原有管廊的疏通、电线电缆敷设、电缆头制作、光缆敷设、光缆保护套管、高压开关房内土建、开关房照明、防雷接地、标识标牌、开关房安、键、环、设备安装等一切业扩配套工程施工、验收内容。

2）公变/专变10KV高压进线部分、环网部分：由开关站/房出线至各变配电房之间的管廊、电线电缆敷设、高压桥架安装、桥架穿越墙体的开孔及封堵、电缆头驳接、光缆敷设及安装、光缆/光纤保护管、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、防雷等一切配套施工、验收内容。

3）变配电部分：各变配电房内高压柜出线至变压器、变压器出线至各低压配电房（设备）；以上高压柜出线端至低压柜本体安装之间所有的高低压柜体安装、变压器安装及之间电线电缆/母线槽回路敷设和安装、桥架安装、电缆头制作、配电房设备基础、配电房照明、防雷接地、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、进出变配电房机电管线留洞及封堵、标示标牌、配电房安、键、环及其一切配套检验调试、验收等工作内容。

4）低压表前配电部分：由各公用配电房内低压柜出线端至各楼栋电表箱间的电线电缆敷设、母线槽安装、线槽/桥架安装、桥架穿越墙体的开孔及封堵、电表箱箱体安装、电缆头制作、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、进出变配电房机电管线留洞及封堵、配电管线接地、穿越隔墙楼板的防火封堵、桥架或母线槽的防水坎、电表安装、标识标牌及其一切配套检验调试等工作内容。

5）集中抄表系统满足供电部门验收要求的一切内容；供电局集抄系统所需的网络信号覆盖、防雷接地，及其一切配套检验调试等工作内容；。

6）开关房/开闭所、高低压电房的附属设施安装，电房内标示、防火工具及地面防静电漆、警戒线等配套设施、电房内所有设备基础（含砼和砖砌基础）、电缆沟砌筑、电缆沟盖板、百叶窗、电房门外挂锁、电房回填、电表房门双头外挂锁（包含但不限于清单项目描述等工作内容），配电房照明、穿墙套管、封堵、防雷接地系统、安、建、环、电缆敷设、电缆头驳接确保符合验收规范的一切内容；

7）配电房电力设施号牌、标示牌、绝缘漆、胶垫、操作工具等配套工程。进入室内的最后一级井道的防水封堵、防水措施以及不需使用的预留外电进线使用的套管封堵、所有开关房/开闭所、高低压电房门安装、地面找平，挡水坎、挡鼠板设置。

8）发电机柜出线部分至低压柜（含低压柜）间的线缆、母线槽、线槽；发电车接入柜至低压柜（含低压柜）间的线缆、母线槽、线槽等。

9）由配电房至充电桩电表箱间的桥架、桥架穿越墙体的开孔及封堵、电线电缆、电表箱箱安装、防雷接地、标识标牌及其一切配套检验调试等内容；充电桩电表箱至车位桥架安装、防雷接地、标识标牌及其一切满足供电部门验收等内容。

10）由专变低压柜至1-12#楼底部商业集中电表箱的电线电缆敷设（该部分桥架由总承包单位安装）、底部商业集中电表箱安装（商业电表箱甲供）、电缆头制作、标识标牌及其一切配套检验调试等工作内容。

11）由专变低压柜至13#楼商业集中电表箱及13#塔楼电表箱的电线电缆敷设/母线槽回路敷设和安装、桥架安装、桥架穿越墙体的开孔及封堵、集中电表箱安装（电表箱甲供）、电缆头制作、标识标牌及其一切配套检验调试等工作内容，配电管线接地、新增穿墙/楼板套管安装及封堵、进出变配电房机电管线留洞及封堵、桥架或母线槽的防水坎等。

12）本工程全部项目必须通过供电部门的验收合格并供电，包括与永久用电设计单位的沟通与协调、跟进项目用电总规、方案及优化、深化图纸对当地供电部门的手续办理及审批、报装、永久用电的施工及其一切满足供电部门的手续办理、施工、设备安装、验收、送电，配合完成发包人第三方评估、竣工验收、交付验收、整改维修及交付工作。

13）项目分批进行竣工验收备案，每批竣工验收，需要配合完成该批次楼栋所有永久用电部分按审批通过图纸施工完成，并完成竣工验收通电、要求，并配合完成所有竣工验收备案所需的一切内容（竣工验收备案前，需要提前配合完成所有低压部分施工，并接通临时用电（包含临时电缆敷设），配合精装、公共区照明、应急照明、消防、电梯、智能化等各专业工程的调试、验收。

  - 合同价款中包含的风险范围

1）作为有经验的承包人，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到项目所在地的有关规定、周边市场和行业等现状、本项目工程的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、发包人对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等因素。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

2）任何外汇与人民币汇率的变化。

3）本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动，合同履行期内不调整。

4）包含了结构施工的洞口尺寸误差引起的风险费。

5）承包人居住于工地之外所需要的办公、生活、生产用房的房租费用，人员往来于工地之间的交通费用。

6）施工场地内需由承包人自行配置的临时给排水、供电设施，可能发生的夜间施工照明等设施的设置和施工期间的维护。

7）承包人对自身人员所投保的施工人员意外伤害保险、施工设备保险及第三者责任险的费用。

8）因雨季施工降效、因缩短工期和抢工所增加的直接和间接费用和额外开支。

- 以下的项目，不包含在本工程合同范围内：发电机柜本体供应安装及调试、发电机环保工程均不在本次招标范围内。

- 与其它单位施工界限如下：详见06附件2：与其它单位施工界面划分。

- 工期要求：

本招标工期为三部分，工程全部完工并通过验收、送电，取得验收合格证，合同总工期：705天（日历天）；

第一批次（1#、2#、3#、10#、11#、12#楼）开工时间暂定为2023年6月 25日，竣工时间暂定为 2024年 3月30日，总工期279天（日历天）；

第二批次（4#、9#楼）开工时间暂定为2024年6月 1日，竣工时间暂定为2024年11月30日，总工期182天（日历天）；

第三批次（5#、6#、7#、8#、13#楼）开工时间暂定为2024年11月 1日，竣工时间暂定为2025年5月 30日，总工期 210天（日历天）；

（具体进场时间以甲方书面通知为准，具体工期起算以收到发包人提供的满足现场分部分项施工需要的图纸起算、其中实体样板间、展示区需要提前进行预埋的，需要无条件进场配合施工。项目分批竣工验收备案时，在竣工验收备案前，需要提前配合完成所有低压部分施工，并接通临时用电（包含临时电缆敷设），配合精装、公共区照明、应急照明、消防、电梯、智能化等各专业工程的调试、验收，并配合完成所有竣工验收备案所需的一切内容。）

- 材料供应方式

关于甲供、甲指乙供、乙供等供货方式的约定详见清单说明。

- 发包人有权根据现场实际情况，对材料供应方式、施工承包范围的划分做出相应调整；对此承包人不得以任何理由向发包人提出相关费用、工期的索赔。

- 发包人指定了品牌、款式、规格、型号及材质等的材料，承包人不得随意变更材料的品牌、款式、规格、型号及材质等，如擅自更换，发包人有权要求立即撤换，由此造成的工期延误及经济损失概由承包人承担，并处合同金额3%的违约金。

- 发包人有权对承包人已自检合格后的发包人限定的材料设备、承包人自购的材料设备随时进行抽查或送相关权威部门复检，若复检合格，复检费用由发包人承担；若抽查或复检出不合格的，每检查到一次对承包人处以10000元/次的罚款,若复检不合格，复检费用由承包人承担, 承包人须立即重新采购该批材料设备,若因材料设备质量问题造成的工程质量和工期损失由承包人全部负责。

- 本文中所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅招标文件中的其他部分，包括但不限于分包合同协议条款、合同条件、工程规范、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。

（以下无正文）