广州大厦整体改造工程

设计总包设计任务书

2023年4月

一、项目概况

- 广州大厦位于广州市越秀区北京路374号，西靠广州市政府，北接广东省政府，南连北京路步行街、南越王宫博物馆，是广州城市中心的政务酒店。

本项目定位：项目改造后具备政务接待及酒店餐饮市场运营需求，建设符合当代人使用的、具有岭南风格的酒店空间，改造原有建筑，全面提升现代化智能化接待能力，由传统的商务型酒店升级为集政务服务、会议、餐饮、宴会、康体于一体的精品商务酒店。

二、建设规模及内容

本次涉及改造工程总建筑面积56600（房产证面积）平方米，其中地上建筑面积为46477.97平方米，地下建筑面积为9785.4平方米。地上共计35层，地下三层，建筑总高度134.7米。（注：以上数据仅基于现有资料提供，后续以招标人确认的方案为准。）

室外工程：

根据场地条件及相关设计要求，室外工程包括红线范围内的酒店广场、车道、露天泳池、屋顶露台、景观绿化、小市政、泛光照明、标志标识等设计内容（备注：后续以招标人确认的方案为准。）

主体内改造内容

- 根据现状条件及相关设计要求，主体改造内容包括建筑内部平面功能调整，建筑内墙、地面、天棚、吊顶、梁、柱等构件的饰面翻新及二次机电设计；外立面装饰，给排水系统、电气系统、智能化系统、通风空调系统、消防系统、结构改造及加固等主体工程的更新改造，同时包含门窗、幕墙、室内外标识、建筑及园林泛光、声学、AV与音视频、软装设计及艺术品、泳池、厨房及洗衣房、五金等专项设计。（注：以上数据仅基于现有资料提供，后续以招标人确认的方案为准）。

三、项目现状

- 本项目自1997年正式营业至今已25年，现大多设备已经老化，装饰陈旧，机电设备老化，内部功能布局与酒店的运营存在一定的脱节，故本次酒店的改造十分必要。

- 改造前后建筑功能的主要对比

| - 序号 | - 楼层位置 | - 原设计功能 | - 改造后功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - B2 | - 设备层，包含变配电房、空调机房、水泵房、水池等 | - 设备层，包含变配电房、空调机房、水泵房、水池等 |
| - 2 | - B2—G | - 停车场（220多个位） | - 停车场 |
| - 3 | - M | - 后勤办公、员工餐厅及厨房、隔油池 | - 后勤办公、员工餐厅及厨房、隔油池 |
| - 4 | - 1层 | - 锅炉房、发电机房、 - 消防控制中心、红棉厅 | - 锅炉房、发电机房、 - 消防控制中心、红棉厅 |
| - 5 | - 2层 | - 酒店大堂、五羊厅 | - 酒店大堂、全日餐厅/西餐厅 |
| - 6 | - 3层 | - 中、西餐厅及厨房 | - 中餐厅（含包厢）及厨房 |
| - 7 | - 4层 | - 宴会厅、厨房 | - 宴会厅、厨房 |
| - 8 | - 5层 | - 健康中心、后勤用房、弱电机房 | - 后勤用房、弱电机房、屋外露台 |
| - 9 | - 6层 | - 露天泳池及更衣室，大厦生活热水热交换站、水池 | - 健康中心、露天泳池及更衣室，恒温泳池及配套用房 |
| - 10 | - 7—9层 | - 办公、会议 | - 酒店客房（暂定） |
| - 11 | - 10—30层 | - 酒店客房 | - 酒店客房 |
| - 12 | - 31层 | - 行政客房与广州厅、羊城厅、花城厅及厨房 | - 行政客房与广州厅、羊城厅、花城厅及厨房 |
| - 13 | - 32层 | - 办公用房（竣工图） | - 后勤用房（暂定） |
| - 14 | - 33层 | - 电梯机房、后勤用房 | - 电梯机房、后勤用房（暂定） |
| - 15 | - 34层 | - 水池、稳压泵房、后勤用房 | - 设备房、后勤用房（暂定） |
| - 16 | - 35层 | - 后勤用房、设备房 | - 后勤用房、设备房（暂定） |

备注：

- 本表格仅供参考，后续因应设计方案的推进，可能存在局部调整

- 31层广州厅、羊城厅、花城厅及厨房不属于本次改造范围

四、项目投标阶段设计要求及成果编制要求：

- 1、设计要求：

- 设计需符合甲方指定的品牌酒店定位、使用要求、建造标准和目标成本；

- 优化平面布局，功能合理，符合防火规范，设施使用方便、安全；

- 设计应具岭南地域特色，结合项目现状最大程度符合酒店空间和人体舒适度要求以及无障碍设计要求；

- 符合国家要求的环保和节能要求；

- 各空间净高要求在合理舒适度的基础上尽量增大，进行管线综合设计。

2、投标成果编制要求（包括但不限于）：根据发包人提供的现有图纸、设计任务书等相关资料，阐述总体方案设计概念及改造策略；

- 各层平面优化设计：包括主要平面布置图、功能分析图、消防疏散分析图；

- 质量、进度保证措施；

- 现场配合；

- 方案文本页数不超过60页。

- 五、项目实施阶段设计内容：

- 本项目实施阶段的工作包含设计、技术服务以及专项顾问三部分内容：

- 技术服务包含：对所承接的所有设计内容的设计统筹协调管理；配合甲方完成对各项设计方案的汇报、沟通与决策；协助甲方完成施工图审查及相关专项评审；施工现场的会审、交底、巡场、材料样板选样、深化图纸审核、竣工图审核等相关技术配合服务，以及因报建验收、重点专项，需要组织专家进行设计/专项评审的统筹组织工作。

- 设计工作包括但不限于：建筑、结构、电气、智能化、给排水、暖通、消防、幕墙门窗、泛光照明、电梯、室内外标识、室内外园林景观、室内外艺术品、小市政、BIM设计、声学、AV音视频设计，以及根据室内方案单位提供的室内及软装家具初步设计图纸完成相应的施工图及二次机电设计。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。各阶段的节能专篇、消防专篇、交通设计、环保专篇、卫生防疫、防雷专篇，方案投资估算、初步设计概算、当地政府及行业报批报建所需的土建专业设计工作和成果。利旧分析报告：包括但不限于机电、建筑、幕墙门窗、园林等专项，并根据利旧报告确认改造内容及范围。

- 专项顾问工作包括但不限于：交通（含交通划线）、泳池/水疗、声学、厨房及洗衣房、门窗五金设计顾问。

- 各部分具体工作内容详下表

| - 服务内容 | - 主要工作 |
| --- | --- |
| - 设计总协调 | - 根据项目实际需求，经甲方确认后可对本项目中的部分专项设计工作进行分包招采及团队管理，确保项目设计完整性； - 针对上述设计工作内容进行设计的总体协调管理工作，满足招标人的工作计划要求； - 统筹并把控设计过程中的技术协调，审核各方面设计成果内容，确保项目技术的统一性； - 配合甲方组织完成各专项验收、深化图及竣工图审查、巡场、材料样板选样、设备设施调试、专家评审、设计复盘（含汇报文本）等设计相关技术服务。其中，专家评审会指：根据业主指令，项目全过程组织设计相关专项专家评审会，确保项目在规划、技术、消防、安全、经济等方面满足相应要求，包括但不限于规划环艺/景观会、结构（如加固、钢结构等）评审会、消防设计评审会等。 - 对业主提供的纸质版竣工图，包括建筑（总图、平立剖、涉及改造的楼梯大样等）、结构进行CAD复原绘制 |
| - 主体设计方案到施工图设计（建筑、结构、给排水、暖通、空调、电气） | 内容包括方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段，设计深度达到以下要求： 1、方案设计阶段： （1）与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场策划，结合项目实际需求，通过创意设计，满足功能要求的同时创造出有地域特色的功能空间； （2）结合项目实际需求与精装修方案，完成建筑布局调整的方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并编制符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； （3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； （4）负责完成消防等设计方案，协助发包人完成报批工作。 （5）负责结构方案比选及评估论证工作，根据原竣工图、结构检测报告、设计方案等，进行结构改造及加固落地实施方案。 （6）结合项目建设标准与功能需求，负责完成机电方案设计（含恒温泳池）。 2、初步设计阶段： （1）负责完成并编制总图，建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、概算等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； （2）结合项目需求，编制报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行包括但不限于规划、交通、园林、消防、供电、市政、环保等政府各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。 3、施工图设计阶段 （1）负责完成并编制总图、建筑、结构、机电专业（含恒温泳池）的施工图，以及物料样板及技术规格书等设计文件； （2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。 （4）对酒店各顾问和专项设计公司提资复核，并将相关需求条件落位施工图。 （5）统筹并整合红线内室外管线综合成果（小市政综合管线） （6）对酒店后场区（包括地下、地上等非面客范围，包括但不限于员工通道、后勤办公区、员工更衣室、客房部、制服间、保安室、洗衣房、布草间、员工餐厅、员工厨房等）进行简装及二次机电方案及施工图设计。 （7）提供实体展示模型（包括建筑、园林、泛光），具体工作启动时间根据业主要求配合响应。 4、施工配合阶段 （1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助发包人处理工程洽商和设计变更（含对应成本测算），负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）根据业主方要求提供现场巡场及巡场报告。 （5）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （6）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。 （7）对所有深化图及竣工图审核并复核原设计图。 |
| 二次机电 （含厨房及洗衣房） | 对酒店范围（含厨房及洗衣房）部分进行二次机电设计及对已设计的一次机电图纸进行修改并出图，具体工作内容如下: 1、配合装修设计调整装修版平面图，审核消防合规性； 2、配合装修进行机电施工图设计; 3、根据要求，提出修改内容，提供前期技术性、服务性的咨询服务工作; 4、具体要求参照酒店管理公司标准设计。 5、配合室内设计单位，提二次机电设计原则及规范输出，协助其完成综合天花点位统筹工作。 6、根据委托人要求配合装修进行相关机电专业图纸修改并出图（含对应成本测算），配合报建工作。 |
| - 园林景观 - （方案至施工图） | 设计内容： 1. 室外范围园景及绿植设计，包括但不限于入口构筑物、车道、坡道栏杆、景墙、花池、架空层的铺装 2. 主楼室外泳池、屋面等 方案及初步设计阶段： 在项目整体定位要求的前提下进行红线范围内（如项目需要，包括红线外市政人行道路部分铺装更换）的园景及景观构筑物、植物景观、水景及雕塑（如有）的方案设计、设计范围内概算及后期设计服务，配合本项目的景观施工图设计，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 - 服从项目总负责人要求，在满足项目整体需求前提下开展设计，在方案阶段提供不少于三个方案比选。 - 配合主体设计单位提供、参与相关汇报评审工作。 - 配合建筑设计师的审核，及时根据其修改要求、建议进行修改。 - 根据工程设计进度并结合建筑、小市政工程的需求进行景观设计。 - 提供设计实物样板及详细物料参数。 - 指导施工单位对施工图纸进行深化设计，并对之审核、确认。 - 指导现场施工,协助发包人招标、评标。 - 配合现场要求的设计样板等要求。 施工图阶段： 1、包括用地红线范围内园景及景观构筑物的全部施工图设计； 2、植物景观的施工图设计； 3、场区植物景观机电施工图设计（水、电、音视频），包括照明、灌溉、音响、插座、清洁维护，一次机电界面。 施工配合阶段： - 施工阶段定期现场巡查，提供巡场报告，对现场问题及时跟进。 - 配合发包方进行设计变更（含对应成本测算）、材料定板、工程样板审核、苗木选型、深化图审核等工作。 |
| 室内装修施工图设计（含室内效果图更新） | - 提供规范及技术咨询，协助室内方案单位完成样板段施工图、室内方案设计及初步设计（包括但不限于综合点位布置的规范要求的输出与指导），确保设计效果落地 - 室内装饰施工图设计、室内效果图更新包含： - 室内施工图设计：根据提供的室内装饰的初步设计文件，完成设计范围内的施工图设计，并提供全套室内装饰施工图及设计概算（成果测算成果由方案单位提供初步设计及对应概算，施工图设计单位根据初步设计进行施工图及复核、更新概算成果，并对最终输出成果负责）； - 室内效果图更新：根据提供的室内装饰初步设计文件，提供可视化模型，并提供所有面客区的建模翻模及效果图；在室内装修施工图输出后，调整更新模型及效果图；及各面客区的立面带材质渲染（含物料标注）。 - 室内灯光专项：根据经发包方确认的室内灯光方案，并提供全套室内灯光施工图和施工配合。 - 完成所有非面客区（包括但不限于疏散楼梯、前室、后勤走道、后勤办公、员工餐厅、厨房、洗衣房、卸货区、设备房）等区域的粗装修或简装施工图（办公区平面方案及主材由室内顾问提资）。 - 后期服务应包含： - 应与酒店管理公司、发包人及室内硬装、软装等方案设计单位密切配合。 - 对室内设计顾问提供技术及规范指导，确保设计满足国家规范、行业规范、集团要求及酒管公司标准。 - 应根据酒店管理公司及业主方的要求修改设计、出设计变更。 - 审核建筑、结构、机电以及消防专业图纸，提出修改建议。当建筑、结构、机电、消防因规范、承重计算等等其他原因无法修改时，室内设计方应根据既有建筑、结构、机电、消防设计图纸，修改室内设计相关图纸，修改相关图纸。 - 负责设计范围的整体施工跟踪过程服务，含各专业的施工图纸会审实施阶段的设计变更（含对应成本测算）。 - 专业负责人负责会同发包人设计部门一起审核施工单位报送的施工材料实物封样（确认能够满足室内设计要求后签字确认）。 巡场、物料、综合点位统筹、概算 |
| - BIM设计 | 1.编制项目《BIM 实施计划》及《统一建模标准》；协助发包人进行设计阶段BIM成果审查。 2.在项目前期阶段，负责统筹项目《BIM实施计划》的编写，在设计阶段，根据项目情况修订、更新项目《BIM实施计划》，审核设计BIM成果满足《BIM实施计划》的要求协调、组织各方BIM团队工作，提供技术支持与意见。 3.提供BIM技术运用：组织编制设计阶段BIM任务书、划分工作界面和技术管理要求；利用BIM模块进行参数化设计、虚拟仿真漫游、面积统计、环境分析；并利用BIM模型进行设计协调及优化,完成设计方案复核、三维管线综合等BIM应用，并提交相应的成果报告；组织、参与BIM专题会、协调会；对BIM数据进行管理和维护，充分考虑BIM成果的复用性和沿用性。 4.依据施工图建立设计BIM模型（含建筑、装修、结构、智能化、水、暖、电、标识，幕墙，含二次机电） 提供成果：BIM模型。 5.复核各专业设计图纸内容和信息是否完整，汇总整理问题报告并协调各专业设计人员及时解决，成果向甲方反馈。 提供成果：图纸问题报告及修改意见 6.在甲方提供的管综原则要求基础上，结合项目实际情况与甲方商定该项目的管综原则和层高要求提供管综服务。 提供成果：BIM模型 7.基于BIM模型进行管线与结构构件及管线之间的碰撞检查。通过三维方式发现图纸中各专业的碰撞问题。 提供成果：《碰撞检査报告》。 8.根据甲方对项目特定使用空间的净高要求进行复核检测，对不满足净高要求的部位，提出影响专业或不合理情况的说明。 提供成果：《净高分析报告》。 9.基于完成碰撞检查的BIM模型,管线综合图,修改建议(局部剖面图)。 提供成果:管线综合图、局部剖面图。(彩色PDF和DWG电子文件)用于甲方提供给施工图设计单位进行必要的变更修改 10提供NWD格式的BIM模型文件用于相关协调会议使用，必要时提供在现有模型基础上进行截图、生成漫游、相机视图、局部三维视图等展示文件。 提供成果：BIM模型 11.小市政模型搭建：给排水附属构筑物、室外消防设施、市政管道及管件、电气附属构筑物、电气配管 提供成果：BIM模型 12.导向标识模型搭建：路牌标识、导向标识、信息标识、提示标识、位置标识、疏散标识 提供成果：BIM模型 14．BIM建模：依据精装施工图和设计深化图完成指定重点区域的深化设计，重点区域包括：大堂入口、侯梯厅、休息室、接待室、卫生间、典型客房。对业主选定精装区域进行管线优化设计及合理布置满足吊顶净高要求，并精确定位天花、灯具、卫浴洁具、隔断、家具机电末端装置（包含各类灯具、风口、烟感、喷淋、广播、监控标识） 提供成果：BIM模型，图纸问题报告及修改意见，《净高分析报告》。 15. 向施工单位进行设计BIM交底，并对施工单位提供的施工BIM进行复核 |
| - 小市政设计 | 红线范围内室外机电管线综合设计，包括给排水、强弱电、通讯、燃气。 |
| - 其它专项设计或设计顾问工作 |  |
| 机电顾问 | 1.服务范围：包括并不限于以下机电系统提供顾问服务，现场服务次数不少于50人次。 1.1 暖通工程 空调及采暖系统、机械通风系统、空调计量系统（根据运营需要） 1.2 消防工程 火灾自动报警系统、火灾事故广播系统、电气火灾监控系统、自动喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、厨房防火系统以及其它防火装置、防排烟系统 1.3 给排水工程 生活用冷热水供应系统、雨水和废水排放系统以及厨房排水系统、生活水和废水处理系统、水景、泳池及其水处理系统、绿化用水系统、给排水计量系统 1.4 强电工程 变配电系统、室内外照明系统（包括园林照明供电，不含灯光效果）、应急照明及备用照明系统、动力系统、防雷接地系统、备用发电系统、计量系统 1.5 垂直运输系统 客用电梯、服务电梯/消防电梯、手扶梯（如有）、餐梯 1.6 配合其它专业顾问的服务 外立面及室内照明灯光效果设计（其它专业顾问指导，机电顾问配合二次配电设计）； 厨房设备、洗衣房设备设计（其它专业顾问主导设计，机电顾问配合机电系统预留审核）； 泳池系统设计（其它专业顾问主导设计，机电顾问配合机电系统预留审核） 2.具体服务内容 2.1方案阶段，熟悉现场原有机电系统、收集项目现状图纸、机电系统运行数据、现有机电系统存在的问题。根据改造业态的情况，结合原有机电系统，提出机电系统利旧及改造方案（包括机电系统设计标准、负荷总量的独立计算、原有系统的利用、需要新增系统的设计、机电系统设计参数等）比较及分析，并与业主、物业管理公司、设计院沟通，结合成本、技术优点、工期的因素选择最优方案并交付相应图纸。根据建筑改造方案中的电梯、扶梯布置分析计算，并提供电梯使用分析报告，确定是否需要增加垂直电梯或扶梯；提供相关电扶梯参数要求。等 2.2. 一次机电阶段，根据机电方案设计，提供与机电系统相关的足够资料予建筑师以便于其对平面布置进一步进行深化。资料包括管道井、风井、配电间、风机房及空调机房等。提供一次机电设计阶段审核及优化建议，配合业主完成机电方案评审工作。 2.3 二次机电阶段，提供二次机电设计各阶段审核及优化建议，配合业主完成机电方案评审工作。 2.3. 招标配合阶段，提供机电相关系统及设备技术规格书，招标界面、招标设备及系统品牌范围等资料，对厂家提供的参数进行复核及校正。 2.4施工配合及现场服务，包括参加工地现场例会、现场巡查及出具巡场报告、设备材料报审资料审核、深化设计审核、调试督导、机电竣工图审核等，并提供满足酒管公司要求的《机电调试报告》。 |
| 外立面改造（方案设计、初步设计） | 在符合国家和地方规范的前提下进行红线范围内的建筑外立面优化设计、初步设计、主材选型（包括但不限于玻璃、金属、石材等）、设计范围内概算（方案阶段提供估算、初步设计提供概算）及后期设计服务，指导配合本项目的幕墙门窗设计，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 设计内容： - 塔楼（含塔冠）及裙楼部分按修缮处理，以安全及修旧如旧为原则。 - 南北大堂入口立面提升 服务内容： - 服从项目总负责人要求，在满足项目整体需求前提下开展设计。 - 提供政府部门报批报建（含环艺会）所需的设计工作和成果，组织、参与相关评审会工作。要求方案阶段提供不少于3个方案供发包方进行比选。 - 配合建筑设计师的审核，及时根据其修改要求、建议进行修改。 - 根据工程设计进度并结合建筑装修、相关机电系统工程的需求进行设计。 - 指导施工单位对施工图纸进行深化设计，并对之审核、确认。 - 指导现场施工,协助发包人招标、评标。 - 配合现场要求的视觉样板等设计要求。 - 物料审定 施工阶段定期现场巡查，对现场问题及时跟进，提供巡场报告。 |
| 幕墙及铝合金门窗设计 塔楼（含塔冠）及裙楼部分修缮处理，原则：修旧如旧 南北大堂入口 | 在符合国家和地方规范的前提下进行红线范围内的建筑外立面幕墙及门窗设计、设计范围内概算及后期设计服务，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。内容包括但不限于以下要求： 1、服从建筑师对外立面的设计风格、建筑需求，对幕墙结构造型进行验算、提供规范等，提供满足幕墙招采的招标图、技术规格书、物料白皮书等内容。 2、服从建筑设计师的审核，及时根据其修改要求、建议进行修改。 3、根据工程设计进度的需求进行设计，配合泛光设计单位进行幕墙深化设计与调整。 4、指导幕墙、门窗施工图纸深化设计，并进行审核、确认。 5、对幕墙、门窗材料施工版进行审核及确认。 6、施工阶段定期现场巡查，对现场问题及时跟进，提供巡场报告。 |
| 泛光照明设计（含外立面及园林景观） | 在符合国家和地方规范的前提下进行红线范围内的建筑外立面及园林中的泛光照明设计、设计范围内概算及后期设计服务，配合发包人完成各项技术服务工作至验收结束。 - 服从项目总负责人要求，在满足项目整体需求前提下开展设计。 - 配合主体设计提供政府部门报批报建（含环艺会）所需的设计工作和成果，组织、参与相关评审会工作，要求提供不少于两个以上的方案及对应估算。 - 配合立面优化建筑设计师、景观设计师、幕墙顾问、室内顾问、机电顾问的审核，及时根据其修改要求、建议进行修改。 - 根据工程设计进度并结合建筑外立面优化、景观设计、相关机电系统工程的需求进行设计。 - 根据灯具点位图和技术参数，提供满足招标要求的招标图、技术规格书、灯具控制表、概算书。 - 结合建筑和幕墙对外立面的要求，进行泛光照明的机电系统设计。 - 指导专项施工单位对施工图纸进行深化设计，并对之审核、确认。 - 指导现场施工,协助发包人招标、评标。 - 配合现场要求的视觉样板等设计调整。 - 施工阶段定期现场巡查，对现场问题及时跟进。 灯光安装阶段提供现场调试指导服务，确保灯光效果落地，满足设计要求。 |
| 弱电智能化设计 | 设计范围： 1、信息设施系统：综合布线系统、计算机网络系统、无线WIFI覆盖系统、移动通信室内信号覆盖系统、程控电话交换机系统、卫星接收及有线电视系统、IPTV系统； 2、公共安全系统：视频监控系统、视频数据加密系统、入侵报警及紧急求助系统、电子巡更系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、客房门锁系统； 3、建筑设备管理系统：建筑设备监控系统、厨房排油烟自控系统、建筑能效监管系统、客房集控系统RCU、语音交互系统、智能照明系统、电梯集中监控及五方对讲系统； 4、机房工程 5、安防集成平台、设备集成平台BMS； 6、不间断电源系统设计 现场服务次数： 方案设计阶段至竣工验收阶段不少于20次现场服务，其中样板段验收、项目预验收、正式验收必须到现场。 具体设计服务： - 方案阶段：熟悉现场智能化系统的现状，结合酒店需要提出智能化系统设计方案 - 初步设计阶段，提交系统图、点位平面图等设计成果，并与建筑师、室内顾问、机电顾问、厨房顾问等相关专业进行设计交圈。 - 编制弱电工程施工招标图；编制各系统技术规格说明书，包括各项设备及材料的技术规格、技术标准及各系统安装标准要求，编制系统设备材料列表及招标所需费用表等，满足业主招标之用。编制材料设备清单（含清单描述）及概算书。 - 招标阶段，制定承包商、设备及品牌选型策略，供业主决策。制定承包商、设备及品牌选型策略，供业主决策。协助业主及业主委托的有关公司完成招标文件，提供招标建议及报告书。按业主安排的时间审核投标文件，分析中标人提供的设备、技术数据，针对各投标文件提供专业的分析意见，编写投标分析报告书和推荐书。 - 施工及验收咨询阶段，审核弱电工程承包商提供的深化施工设计图及其合理性，确保达到实际施工所需深度，包括不限于各系统设计施工说明及系统图、平面图、管线综合图等，以及必要的原理图、安装大样图、接线图、设备间布置图等。向中标的承包商进行设计交底，审查施工单位提交的施工计划、设备规格等，提供专业意见。协助业主审核承包商提交的各系统调试及验收方案，确保项目移交酒店管理公司。审核系统工程竣工图纸。 |
| 声学、AV及音视频顾问服务 （会议厅声学模拟） | 服务范围包括但不限于：建筑声学、机电声学、室内外声学、AV音视频系统 现场服务次数： 方案设计阶段至竣工验收阶段不少于20次现场服务，其中样板段验收、项目预验收、正式验收必须到场，声学在项目初期要至少一次去现场勘查现场及测量 音视频系统范围： 背景音乐系统、信息发布系统、会议系统、客房音视频系统 音视频设计各阶段内容： 具体设计服务： - 方案阶段：熟悉现场智能化系统的现状，结合酒店需要提出音视频系统设计方案 - 初步设计阶段，提交系统图、点位平面图等设计成果，并与建筑师、室内顾问、机电顾问、厨房顾问等相关专业进行设计交圈。 - 编制弱电工程施工招标图；编制各系统技术规格说明书，包括各项设备及材料的技术规格、技术标准及各系统安装标准要求，编制系统设备材料列表及招标所需费用表等，满足业主招标之用。编制材料设备清单（含清单描述）及概算书。 - 招标阶段，制定承包商、设备及品牌选型策略，供业主决策。制定承包商、设备及品牌选型策略，供业主决策。协助业主及业主委托的有关公司完成招标文件，提供招标建议及报告书。按业主安排的时间审核投标文件，分析中标人提供的设备、技术数据，针对各投标文件提供专业的分析意见，编写投标分析报告书和推荐书。 - 施工及验收咨询阶段，审核弱电工程承包商提供的深化施工设计图及其合理性，确保达到实际施工所需深度，包括不限于各系统设计施工说明及系统图、平面图、管线综合图等，以及必要的原理图、安装大样图、接线图、设备间布置图等。向中标的承包商进行设计交底，审查施工单位提交的施工计划、设备规格等，提供专业意见。协助业主审核承包商提交的各系统调试及验收方案，确保项目移交酒店管理公司。审核系统工程竣工图纸。 声学设计各阶段内容： 1.方案及初步设计阶段 （1）现场测试环境噪音值； （2）根据酒店咨询公司要求和酒店建筑条件，规划确定酒店各声学敏感空间的建筑声学技术指标及要求： a）酒店各类空间的室内噪声指标(NC)：客房、大堂、餐厅、会议和多功能厅等； b）对有室内音质要求的空间，如会议厅、多功能厅、宴会厅等，确定混响时间标准； c）各类空间的墙体、楼板、门隔声指标（STC）； d）提供各区域建筑声学处理要求，包括墙体、楼板、天花等的声学物料选择和布置； e）根据建筑声学处理要求，提供各种符合建筑隔声要求的墙体结构及材料的意见； f）建议地面隔声及隔振处理区域和规格要求； （3）根据对机电设备噪声的评估，确定酒店机电设备噪声的规划和技术要求： a）确定所有机电噪声源及对声学敏感区域的影响确定各种设备的最大噪声限值指标； b）对机电设计进行分析，确定机电设备的声学处理规则和隔振、隔声处理要求； c）确定机电设备机房，如：电梯机房、冷冻机房、锅炉房、发电机房、空调机房、水泵房、冷却塔机房等的声学处理规格和要求； d）根据噪声指标要求，提供设备管道的内风速、水流速度的规格要求。 e) 提供声学方案估算 2.深化设计阶段 （1）检查并评估3个不同酒店设计发展计划，对上述各项提供建议，包括特别设备、声学处理、物料、建筑用料及隔音技术的选择； （2）检查酒店冷却塔、冷冻机的位置以及声学处理措施，确保符合当地环保部门的要求； （3）检查AHU或FCU的声学设计，根据声量提出风速、风管长度及声学处理的建议，以达到应有的背景噪音水平； （4）检查现有的机电设备房间的结构需要，包括地板及墙身厚度、门，以确保符合噪声指标要求，包括变压器房、风机房、电梯机房； （5）建立一系列不同隔音标准的墙体隔音要求，并确定具体的构造和物料； （6）检查具有音质要求空间，如；宴会厅、多功能厅、会议室的室内声学处理，并提交物料规格； （7）对宴会厅大空间运用计算机仿真模型进行音质设计，提供装饰材料的布置及选材建议； （8）审核并评估所有建筑文件，确保符合所有声学设计准则，使用适当建筑物料及采用正确物料及产品； （9）提交声学报告，包括：建筑室内声学设计标准和声学处理规则，建筑构件声学规格和要求，机电设备噪声、振动控制规格和物料参数。 3.施工图阶段 （1）对施工图设计单位进行技术交底； （2）审核设计成果，复核是否符合声学要求，设计成果包括： a）建筑、机电初步设计及施工图； b）室内初步设计及施工图、幕墙及门窗施工图； c）机电设备及材料技术规格书。 d) 声学专项相关概算成果复核 4.施工阶段 （1）对施工单位进行技术交底； （2）声学材料和噪声设备的声学性能审批，为材料和设备的选型提供声学专业咨询； （3）检查并评估相关建筑，在不同的完工阶段，确认所有声学设计规范符合标准，确保使用合适的建筑类别及详细规定，使用恰当的物料及产品； （4）协助解决施工中的声学技术问题及参与施工过程中与声学相关的技术协调； （5）对样板房的声学施工提供技术指导，并对其声学质量进行评估，提供声学报告； （6）在需要时，对施工提出声学补救和整改措施； （7）开展工地现场检查，提交工地检查检测验收报告，并提出建议补救措施。 5.验收阶段 （1）测试，提供声学测试报告（含测试数据）。 6.验收交付阶段 （1）参与验收、复核验收报告。 |
| 泳池专项 | 1.提供用泳池设备解决方案，满足酒店品牌设计标准， 2.提供整体设备的成本比选方案及概算书，满足成本限额需求。 3.配合建筑、机电、结构专业的技术条件输入，并完成整体泳池水循环、消毒过滤、水下灯光、水下音乐以及按摩泳池的方案设计。并实施落地。 |
| 消防顾问 | 在满足项目设计要求的前提下对项目各专业消防设计进行评估，给出明确的设计建议，并协助与酒管公司沟通协调，确保设计满足酒管公司需求，最终配合发包人完成各项技术服务工作至项目验收、酒管公司接收结束，提供符合酒管方要求的消防评估报告。 施工过程中对材料、设备进行复核，满足消防验收要求 |
| 厨房及洗衣房顾问 | 内容包括但不限于 1、协助发包人及管理公司对餐饮厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房等工程进行前期的实地勘察，并提交符合厨房、洗衣房设计条件的现场实际勘测结果建议，以供发包人及管理公司参考。 2、根据发包人提供的建筑平面图及管理公司提供的餐饮、洗衣要求进行平面功能流程的初步设计。 3、综合发包人、管理公司、环保防疫、消防通风等专业部门意见对厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房等设计方案进行优化设计。 4、根据厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房所需要的水、电、燃气、排烟通风等关键性技术数据给发包人方及规划建筑设计院做各专业施工的设计依据。 5、依据最终确认的方案分别提供厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房等各区域土建、给排水、机电、燃气接驳、厨房排油烟等设备所需的机电点位图纸。 6、负责图纸交底、施工指导等工作，确保发包人工程的建设与完善。 7、负责各厨房的排油烟罩系统、消防灭火及联动的设计（设计需达到当地消防部门的相关要求）。 8、负责干湿垃圾房（含废品回收房）、酒水食品库房、大堂酒廊备餐间、酒店内各吧台、各楼层客房服务间内的杯具消毒间的设计。 9、需负责提供及配合向有关当地政府部门（如环保、消防、防疫、卫检等部门）批报所要的一切资料、图纸、设备数据参数等。 10、在向发包人提供的厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间设备清单除有设备预算外，还需提供所设计的各成品设备主要零部件的型号、规格等参数（如冰柜的压缩机、炒炉的炉芯、安全阀等各阀门参数），提供各厂制品设备主材的型号、规格等参数（如所使用不锈钢的型号、规格参数，水管、阀门的型号、规格参数等），提供各进口成品设备的主要技术规格等参数。以便发包人在设备招标时有统一的标准。 11、编制标准厂制品及非标产品的工艺标准和三视图及用料工艺标准。 12、提供三家及三家以上国内或进口设备的生产厂家及品牌，供发包人选购。 13、为发包人编制厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房的设备采购明细清单及技术资料。 14、编制厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间、垃圾房的工程招投标技术文件及概算书，以供发包人向外招标及作为评标依据。 15、负责审查厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间设备供应商及与厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间设备相接应的工程承建商的施工、安装是否符合设计的要求。承担厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间设备供应商产品施工图，外购件采购的技术审批工作。 16、协助完成厨房、洗衣房、楼层服务间及洗消间工程的最后验收工作。 17、配合室内设计单位，对开放式厨房（面客精装区）进行三维模型展示。（如方案有开放式厨房） 18、现场服务次数：方案设计阶段至竣工验收阶段10次现场服务，其中前期勘察、与卫健委沟通、隐蔽工程验收、项目预验收、正式验收、项目移交必须到现场。 |
| 室内专项顾问 |  |
| 室内设计 （硬装、软装、艺术品） | 概念方案至初步设计，含样板段施工图 详附件A |
| 室内标识专项 | 详附件B |
| 室内灯光专项 | 详附件C |
| 五金顾问 | 服务区域为酒店全区域： 室内精装与后勤区域等门控五金（包含总钥匙系统）；门类型包含：木质/钢质/玻璃/钢木等材质的平开/平移/电动门等。服务内容包括酒店区域整体门控五金方案规划、五金方案设计与确认、招标服务、实施准备、方案实施、现场安装技术指导、安装完成后检查及验收等，以及重点门型提出深化建议与要求；家具五金技术支持。 服务咨询流程与成果： 1、五金整体规划及初步方案阶段 - 明确顾问与甲方双方组织架构，相关负责人进行五金顾问实施流程与总体规划交底。 - 与酒店管理团队相关负者人进行建设要求和管理要求的整理 - 五金件在项目中的主要时间倒排节点梳理。 - 配合室内设计单位进行重点门型深化，考虑门的结构设计与五金适配性，进行建议与要求沟通。 - 跟踪项目进度及现场情况，就已经存在的问题进行汇报及提出建议。 - 根据项目进展及时进行碰头会，严格执行会前邮件提告，会后形成会议纪要记录的沟通机制。 - 完成初步五金方案：方案配置结合项目地理位置、动线、风压、安全与功能；同时考虑门的材质/尺寸/重量/使用频率/开启形式等参数合理配置整体五金解决方案。 - 协助业主对潜在供应商的进行资质评估，形成统一标准。 本阶段需要达到的目标： 完成本项目所有关于门、五金产品的深化图纸的审核，基本明确门的结构、材料设计及五金产品的选型，对不符合要求或者不符合规范的部分进行讨论整改。有效的避免实施时设计效果无法落地而造成设计更改。 本阶段需要递交的成果： 成果提交应具备条件：项目背景及工程整体规划资料，理念定位明确，预算及采购模式明确，平面设计概念及布置成型，酒店管理公司确定，设计公司深化资料，完整准确的平面布置图，门材料表及深化图，酒店管理公司系统架构表，防火门相关资料 成果提交内容： - 项目门、五金规划报告 - 门表图审核记录 - 五金系统初步配置文件 成果提交时间：条件具备后的15个工作日内。 2、五金方案深化以及五金招标阶段 - 与室内设计与门深化设计单位、幕墙单位、消防单位、弱电智能化设计、精装单位对初步设计过程中所出现的门表图及大样图的问题进行沟通。包含建筑结构与分区，分析特殊门型与五金相结合的受力及结构的合理性， 根据建筑功能动线，无障碍通行，防火分区，安保要求，隔音要求提出具体位置门及五金的功能及性能标准。完成五金方案深化，具备招标条件（门信息表、五金配置表、五金标准与数量清单） - 与酒店运营部门确认运营管理要求、总钥匙系统点位确认；完成总钥匙招标方案 - 协助招标：提供技术文件（产品标准、数量清单、技术规范）。 - 协助业主对五金成本和预算进行分析（若需要），根据甲方实际情况和项目要求对产品标准进行合理优化。产品标准至少3个品牌满足。 - 标过程技术审核服务：针对投标单位技术疑问进行答疑； 审核投标单位产品标准与招标要求是否有偏离； 产品证书真伪、时效的审核； - 审核五金供应商提供的样品与投标清单一致性，对样品的质量进行评估，封样确认。 - 对采购部提供成本和预算进行审核分析（若需要），根据甲方实际情况和项目要求进行合理优化。 本阶段需达到的目标：解决各单位交圈工作中有关门与五金的疏漏点，有效避免产品因配置不当造成的隐患以及成本浪费。确定最终门材料表，五金产品选型、五金配置、五金清单、并形成招标文件。对投标单位技术文件与样品进行审核，确保技术文件证书的真实性以及产品质量符合要求。 本阶段需要递交的成果 - 成果提交应具备条件：装饰施工深化资料完整，门型设计平面，立面，大样，门表及索引等资料完整，完整准确的平面布置图。 - 成果提交内容： - 提交方案包括：五金配置表、汇总表 - 提交带门编号的方案图纸 - 提交样品评估报告 - 招标/议标过程中的技术澄清及技术答疑问卷 成果提交时间：条件具备后的30个工作日内。 3、实施前准备阶段 1）审核门加工图和五金开孔图与设计阶段方案符合，备案记录； 2）督促五金供应商与门厂的技术对接，形成管理痕迹。 3）核查项目五金实际订货与签字确认的五金方案和标准是否一致。 本阶段需要达到的目标：明确五金产品的开孔和安装准备，跟踪门加工厂或安装单位的准备工作。督促五金供应商安装前的各项工作及相关单位的协调，保证安装的顺利进行，避免前期开孔错误、预埋错误、图纸变更等原因造成安装错误、无法安装及工期耽误。 本阶段需要递交的成果 - 成果提交应具备条件：五金供应商确定并提交全部样品，施工条件具备 - 成果提交内容： - 五金方案技术交底资料 - 五金协调工作函（如有） 成果提交时间：技术交底会后的5个工作日内。 4、实施阶段 1）供货验货期： 在第一次大面积供应时到场进行产品进场验收，剩余小范围供货，进行抽查。 2）大面积安装期： - 安装前的技术交底 - 如遇变更，协调各方并记录在案 - 安装难点攻关，联合供应商赴现场解决 3）巡场报告阶段 - 在现场施工进度约为50%时进行第一次安装巡场，进行第一次巡场并上报《安装质量进度报告》，报告中附整改建议。 - 在现场施工进度达到95%时（去除现场一些定制型产品，周期较长的进口产品安装外），进行第二次巡场并上报《整体安装质量报告》，附整改建议，约定好整改日期。 - 在约定整改完毕日期达到后，进行第三次巡场，对《整体安装质量报告》里面记录的问题逐一排查，提交《最终质量报告》，并将弊端和使用风险告知甲方，整个过程形成记录在案。 本阶段需要达到的目标：督促及协同五金供应商做好安装技术指导，确保产品顺利合格的安装，开展定期巡检，对于安装不到位或不符合要求等情况，及时提出整改通知和整改指导意见。把控现场安装质量，并形成书面报告。总钥匙系统设计方案需酒店管理公司总钥匙负责人到位。 本阶段需要递交的成果： - 成果提交内容： 1.到货验收报告 2.巡场报告整改意见 3.整体安装质量报告 4.总钥匙系统点位图和组织架构图 - 成果提交时间： - 巡场报告在每次巡场完成后的3个工作日内提交 - 突发问题发现当天提交五金协调工作联函 5、验收和培训阶段 1）汇总所有来往文件和报告，包括《最终质量报告》提交甲方。 2）协同供应单位，进行产品使用培训，特别是一些电气化产品和特殊产品。 本阶段需要达到的目标：协助甲方将项目顺利移交酒店运营团队。 本阶段需要递交的成果：提交整体五金验收报告 |

备注：上述工作内容如与分包设计任务书或合同条纹有冲突，以设计总包任务书内容为准

六、设计要求

- 1、技术文件编制要求

  - 本次改造范围内所有设计内容：建筑、结构（含加固钢结构）、给排水、电气、电梯、消防系统、建筑智能化、空调、暖通、建筑室内园林景观、建筑室内装修装专项、室内二次机电设计、立面泛光、标识设计、地下室划线。并包含现场设计所需巡场、驻场、差旅、配合招采、设备调试、土建机电验收等相关费用。本设计任务书工作范围内因业主变更产生工作内容修改量不超过15%的不做费用增加。如超过15%，按超过比例（含15%）计算增加费用。

  - 城市设计与市政要求：

满足酒店管理公司品牌个标准，凸显项目品质感、处理好项目景观，精心配制绿地环境；与城市管网合理衔接，排水系统设计须按雨污水分流设计。

  - 建筑形态及风格建议

本项目建筑形态根据项目功能定位和规划设计条件，按照功能分区明确、易于管理的原则进行设计；

建筑控高：保持原建筑的建筑高度不变；

  - 本项目采用实行限额、限规模设计，具体指标应满足酒店各项功能需求，具体数据需满足合同附件：限额指标控制要求表。

  - 设计单位需满足发包人需求文件《材料设备推荐品牌一览表》（详见合同附件）的要求。

  - 设计单位应依据业主单位的投资开发、酒管顾问公司要求确定建筑平面功能设计方案，提交设计选型成果报告（含造价比较、运营费用比较）。同时应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

  - 在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

  - 应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价。

  - 技术服务：配合各专项验收、施工图审查、巡场、驻场、材料样板选样、专家评审等设计相关技术配合等服务。

- 限额设计原则

本工程实行全过程限额设计和施工。承包人必须严格控制每阶段投资目标，确保结算总金额控制在设计限额指标对应的投资限额内。在初步设计时，发包人将招标估算指标限额中的建安工程费进行分解，分解后的建安工程费分别作为初步设计限额控制的直接依据，确保控制在限额指标范围之内，具体详见附件十《限额指标控制要求表》。承包人超出控制限额应主动优化，经优化后仍超出所属等级限额指标，可提出整体调配方案，经发包人、第三方咨询单位评审确认后方能实施，确保设计概算低于投资估算值。限额设计具体要求如下：

- 本工程实行全过程限额设计和施工，造价限额指标设一级指标和二级指标，承包人必须严格控制每阶段投资目标，确保结算总金额控制在设计限额指标对应的投资限额内。

- 承包人必须确保设计概算指标限额≤招标设计限额指标。

- 在总费用不超前阶段相应费用的基础上（若为施工图阶段，应不超概算中建安费的99%)，经发包人、第三方咨询单位审核确认后方能实施，确保各阶段金额(设计概算、施工图预算、工程结算）低于项目各阶段控制目标。

- 承包人对于超出控制限额要求部分应主动优化，在单项工程的一级限额指标不超的情况下，在保持标准、效果不降低的情况下允许同一个一级指标下的二级指标之间互相调整，报备发包人确认后实施；如经优化后的一级造价指标仍超出对应限额指标，可提出整个项目的一级指标调配方案，一级指标之间的调整必须报送委发包人审核通过后方能实施，否则对于超出一级指标以外的费用不作计算，由承包人承担。

- 因承包人原因造成超出经核准的限额指标，承包人必须在保证设计质量标准和施工进度的前提下，优化调整设计直至符合限额要求并承担相关费用。若承包人未按限额设计要求执行，则超出限额部分的费用由承包人承担。为满足限额设计要求对各阶段设计文件和概预算进行调整的时间均不作为工期顺延理由。

- 本设计任务书中做法仅为意向参考方向，若超出限额要求，必须执行限额设计相关要求。若未按照限额设计执行而导致产生的所有费用均由承包人承担。