| 教学装楼配率统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项 |  |  |  | 评价要求 | 分值 | 最低分值 | 应用比例（应用量/总量）（%） |  |  |  |  |  | 本项 | 缺少的评价项分值 | 本大项得分值 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 子项 |  | 单位 | 应用量 | 总量 | 比例 | 得分 |  |  |  |
| Q1：主体结构（50 分） | Q1a | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  | 35%≤比例≤80% | 20～30* | 20 | q1a |  | (m3/m3) | 70.86 | 184.56 | 38.4% | 20 |  | 32 |  |
|  | Q1b | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等 构件 |  | 70%≤比例≤80% | 10～20* |  | q1b |  | (m2/m2) | 2450.44 | 3303.18 | 0.74 | 12 |  |  |  |
| Q2：围护墙和内隔墙（20分） | Q2a | 非承重围护非砌筑 |  | 比例≥80% | 5 | 10 | q 2a |  |  | 1427.34 | 1686.29 | 84.6% | 5 |  | 10 |  |
|  | Q2b | 围护墙与保温（隔热）、装饰一体化 |  | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  | q 2b |  |  | — | — | — | 0 |  |  |  |
|  | Q2c | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% | 2～5* |  | q 2c |  |  | 847.04 | 1233.78 | 68.7% | 5 |  |  |  |
|  | Q2d | 内隔墙与管线、装修集成一体化 |  | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  | q 2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3:装修和设备管线（30分） | Q3a | 全装修 |  | — | 6 | 6 | q 3a |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  | Q3b | 干式工法的楼面、地面 |  | 比例≥70% | 3～6* | — | q 3b |  |  | ─ | ─ | ─ | 0 |  |  |  |
|  | Q3c | 集成厨房 |  | 70%≤比例≤90% |  |  | q 3c |  |  | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |  |  |
|  | Q3d | 集成卫生间 |  | 70%≤比例≤90% | 3～6* |  | q 3d |  |  | ─ | ─ | ─ | 0 |  |  |  |
|  | Q3e | 管线分离 |  | 50%≤比例≤70% | 4～6* |  | q3e |  |  | ─ | ─ | ─ | 0 |  |  |  |
| Q5:细化项 （30分） | Q51 | Q51a | 主体结构竖向构件细化项 | 5%≤比例＜35% | 7～10* | ─ |  |  | ─ |  |  |  |  | ─ |  |  |
|  |  | Q51b | 预制外墙板 | 5%≤比例≤15% | 7～10* |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q52 | 围护墙和内隔墙细化项 | 围护墙与保温、隔热集成一体化 | 50%≤比例≤80% | 1～1.25* |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内隔墙与管线集成一体化 | 50%≤比例≤80% | 1～1.25* | ─ | ─ |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q53 | 装修和设备管线细化项 | 干式工法楼面、地面 | 50%≤比例＜70% | 1～2* | ─ | ─ |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集成厨房 | 50%≤比例＜70% | 1～1.5* |  | ─ |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 集成卫生间 | 50%≤比例＜70% | 1～1.5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管线分离 | 30%≤比例＜50% | 1～2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q6:鼓励项（8分） | Q61 | 标准化鼓励 项 | 平面布置标准化 | — | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件与部品标准 化 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节点标准化 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q62 | 绿色与信息化应用鼓励项 | 绿色建筑 | 取得绿色建筑评价1星 | 0.5 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取得绿色建筑评价2星 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取得绿色建筑评价3星 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BIM应用 | 满足运营、围护阶段应用要 求 | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能化应用 | — | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q63 | 施工与管理鼓励项 | 绿色施工 | 绿色施工评价为合格 | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿色施工评价为优良 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程总承包 | 一家单位/联合体单位 | 0.5 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目装配率 | = + + + × 100%+ × 100 100 − 100 |  |  | P = 51.06 % | 4.1.2 |  | 得分合计：Q 1+Q 2+Q 3 |  |  |  |  |  |  | ─ | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 4.1.2 |  | 缺少的评价项分值合计：Q 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 4.1.2 |  | 鼓励项得分合计：Q6 =Q61+Q62+Q63 |  |  |  |  |  |  | ─ | 0 |  |