| # 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元) | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防 护措施费 |  | 规费 |
| 1 | 化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综 合楼建设项目 |  | 908234.00 | 482149.90 |  |  |
| 1.1 | 化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综 合楼建设项目-建筑工程 |  | 886834.00 | 420424.64 |  |  |
| 1.2 | 化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综 合楼建设项目-安装工程 |  | 21400.00 | 61725.26 |  |  |
| 合计 |  |  | 908234 | 482149.9 |  |  |

| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-02 |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  | 886834 |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 桩基工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.5 | 装配式结构工程 |  |  |  | 886834 |
| 1.6 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 1.8 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 1.9 | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 420424.64 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 377766.25 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 886834.00 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 人工费 |  |  |  |  |
| 7 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 886834.00 |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:场地挖填土±30 cm以内找平 |  | m2 | 522.0001 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土、挖土 机挖土 人工辅助 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 119.1 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计设计 要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 56.48 |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 62.62 |  |  |  |  |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔 灌注桩 | 1.桩径:D=1000mm 2.成孔方法:钻孔灌注桩 3.混凝土种类、强度等级:普 通商品混凝土 C30 4.泥浆罐车泥浆运输 运距： 投标人自行考虑 |  | m3 | 320.4432 |  |  |  |  |
| 6 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 2.装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距投标 人自行考虑 |  | m3 | 9.42 |  |  |  |  |
| 7 | 粤010302008002 | 入岩增加费 | 1.桩径:D=1000mm 2.地层情况:中风化岩层 3.入岩厚度:1000mm 4.成孔方法:钻孔 |  | m3 | 10.99 |  |  |  |  |
| 8 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 |  | t | 18.044 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010402001002 | 砌块墙 (200 外墙) | 1.墙体类型:200mm厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 200 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 43.9935 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 010402001003 | 砌块墙(200内 墙) | 1.墙体类型:200mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 200 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 42.9488 |  |  |  |  |
| 11 | 010402001004 | 砌块墙 (120 内墙) | 1.墙体类型:120mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 120 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 26.2988 |  |  |  |  |
| 12 | 010402001005 | 砌块墙 (100 内墙) | 1.墙体类型:100mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 100 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 0.9963 |  |  |  |  |
| 13 | 010402001006 | 砌块墙 (180 内墙) | 1.墙体类型:180mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 180 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 0.27 |  |  |  |  |
| 14 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室外 台阶 |  | m3 | 1.806 |  |  |  |  |
| 15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网 加固 | 1.部位:墙柱、墙梁交接处， 外墙面 2.加固方式:墙、柱面钉(挂) 钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 2671.52 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 13.1182 |  |  |  |  |
| 17 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 27 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 39.64 |  |  |  |  |
| 19 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 56.8614 |  |  |  |  |
| 20 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 88.1721 |  |  |  |  |
| 21 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 22.555 |  |  |  |  |
| 22 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 21.5047 |  |  |  |  |
| 23 | 010503004001 | 反坎 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 28.471 |  |  |  |  |
| 24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 7.2918 |  |  |  |  |
| 25 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.1376 |  |  |  |  |
| 26 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 60.14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 59.23 |  |  |  |  |
| 28 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 277.83 |  |  |  |  |
| 29 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 52.3792 |  |  |  |  |
| 30 | 010507002001 | 室内地坪 (首 层) | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 522.0001 |  |  |  |  |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 3.962 |  |  |  |  |
| 32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 0.086 |  |  |  |  |
| 33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以 内 |  | t | 18.487 |  |  |  |  |
| 34 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以 内 |  | t | 85.666 |  |  |  |  |
| 35 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以 内 |  | t | 1.456 |  |  |  |  |
| 36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋( HRB400内) φ10以内 |  | t | 31.235 |  |  |  |  |
| 37 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋( HRB400内) φ10以外 |  | t | 2.127 |  |  |  |  |
| 38 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 412 |  |  |  |  |
| 39 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 908 |  |  |  |  |
|  |  | 装配式结构工 程 |  |  |  |  |  |  |  | 886834. 00 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 40 | 穗010518001003 | 装配式混凝土 柱 | 1.构件类型:混凝土预制柱构 件 2.构件混凝土强度等级:C35 3.钢筋含量:135.7kg/m3 4.底部座浆:砌筑用混合砂浆( 配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 26.4 |  |  |  | 103652. 56 |
| 41 | 穗010518001001 | 装配式混凝土 柱 | 1.构件类型:混凝土预制柱构 件 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:135.7kg/m3 4.底部座浆:砌筑用混合砂浆( 配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 32.64 |  |  |  | 126292. 32 |
| 42 | 穗010518007003 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 连接柱 2.泵送商品混凝土C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.泵送商品混凝土C35 |  | m3 | 2.41 |  |  |  |  |
| 43 | 穗010518007001 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 连接柱 2.泵送商品混凝土C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.泵送商品混凝土C30 |  | m3 | 2.99 |  |  |  |  |
| 44 | 穗010518003003 | 装配式混凝土 板 | 1.构件类型:混凝土预制叠合 板构件 2.构件混凝土强度等级:C40 3.钢筋含量:162.2kg/m3 |  | m3 | 19.83 |  |  |  | 61310.0 4 |
| 45 | 穗010518003001 | 装配式混凝土 板 | 1.构件类型:混凝土预制叠合 板构件 2.构件混凝土强度等级:C35 3.钢筋含量:162.2kg/m3 |  | m3 | 19.83 |  |  |  | 60977.2 2 |
| 46 | 穗010518003002 | 装配式混凝土 板 | 1.构件类型:混凝土预制叠合 板构件 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:162.2kg/m3 |  | m3 | 81.85 |  |  |  | 250314. 90 |
| 47 | 穗010518007005 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 叠合梁、 板 2.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 3.泵送商品混凝土C40 |  | m3 | 27.21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602547. 04 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 48 | 穗010518007004 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 叠合梁、 板 2.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 3.泵送商品混凝土C35 |  | m3 | 27.16 |  |  |  |  |
| 49 | 穗010518007002 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 叠合梁、 板 2.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 3.泵送商品混凝土C30 |  | m3 | 98.03 |  |  |  |  |
| 50 | 穗010518001002 | 套筒注浆 | 1.预制混凝土构件安装 套筒 注浆 钢筋直径(mm) ≤ φ18 |  | 个 | 700 |  |  |  |  |
| 51 | 穗010518004001 | 装配式混凝土 墙 | 1.构件类型:预制隔墙蒸压轻 质加气混凝土板 (NALC板) 外墙 200mm |  | m3 | 173.41 |  |  |  | 146192. 30 |
| 52 | 穗010518004002 | 装配式混凝土 墙 | 1.构件类型:预制隔墙蒸压轻 质加气混凝土板 (NALC板) 内墙 200mm |  | m3 | 156.85 |  |  |  | 138094. 66 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M120220 、M150220 2.镶嵌玻璃品种、厚度:普通 实木门 |  | m2 | 165 |  |  |  |  |
| 54 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M090220 、M100220 2.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 25.74 |  |  |  |  |
| 55 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金单扇平开门 (无上亮) M080220 2.玻璃品种、厚度:6mm无色透 明玻璃 |  | m2 | 35.2 |  |  |  |  |
| 56 | 010802003001 | 丙级防火门 | 1.钢质防火门 双扇(丙级) |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 57 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C080100 、C090140、C100150、C1801 50、C240100、C240100 2.框、扇材质:80系列铝合金 窗 (双扇无上亮) 3.玻璃品种、厚度:6mm无色透 明玻璃 |  | m2 | 113.96 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284286. 96 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 58 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C150200 、C180200、C240200、JYC21 0200 2.框、扇材质:80系列铝合金 窗 (双扇有上亮) 3.玻璃品种、厚度:6mm无色透 明玻璃 |  | m2 | 328.8 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 010902003001 | 屋面找坡、找 平层 (上人屋 面) | 1.30厚 (最薄处) LC5.0轻骨 料混凝土找坡3% 2.20厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 467.9 |  |  |  |  |
| 60 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (上人屋面) | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚 聚酯胎自粘防水卷材 |  | m2 | 509.8 |  |  |  |  |
| 61 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (上人屋面) | 1.防水膜品种:2厚单组份聚氨 酯涂膜防水 |  | m2 | 509.8 |  |  |  |  |
| 62 | 010902003002 | 屋面刚性层 ( 上人屋面) | 1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混 凝土 3.嵌缝材料种类:聚氨酯建筑 密封膏 4.钢筋规格、型号: Φ6钢筋双 向中距150 5.找平层:20厚1:3干硬性水泥 砂浆 |  | m2 | 467.9 |  |  |  |  |
| 63 | 010902003003 | 屋面找坡、找 平层 (梯屋面 ) | 1.20厚 (最薄处) LC5.0轻骨 料混凝土找坡3% 2.20厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 50.82 |  |  |  |  |
| 64 | 010902001002 | 屋面卷材防水 (梯屋面) | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚 聚酯胎自粘防水卷材 |  | m2 | 63.36 |  |  |  |  |
| 65 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 (梯屋面) | 1.防水膜品种:1.5厚单组份聚 氨酯涂膜防水 |  | m2 | 63.36 |  |  |  |  |
| 66 | 010902003004 | 屋面刚性层 ( 梯屋面) | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 ，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡ |  | m2 | 146.4806 |  |  |  |  |
|  |  | 保温、隔热、 防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 67 | 011001001001 | 保温隔热屋面 (上人屋面) | 1.保温隔热材料品种、规格、 厚度:40厚挤塑聚苯板(计算值 为32) |  | m2 | 467.9 |  |  |  |  |
| 68 | 011001001002 | 保温隔热屋面 (梯屋面) | 1.保温隔热材料品种、规格、 厚度:30厚挤塑聚苯板 (40施 工厚度) |  | m2 | 50.82 |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011202001001 | 柱、梁面一般 抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15 厚1:2.5水泥砂浆底层 |  | m2 | 382.86 |  |  |  |  |
| 70 | 011407001003 | 梁、柱、线条 喷刷涂料 | 1.氟碳漆成活 墙面及天棚面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 |  | m2 | 382.86 |  |  |  |  |
| 71 | 011204003003 | 块料墙面 (外 墙砖) | 1.15厚M10混合砂浆底层 2.5厚聚合物水泥砂浆防水层 3.外墙砖 120*60橘红色仿红 砖 |  | m2 | 2671.52 |  |  |  |  |
| 72 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.底层:15mm厚1:2.5水泥砂浆 抹灰 2.面层材料品种、规格、颜色 :黄锈石面层 |  | m2 | 10.16 |  |  |  |  |
| 73 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.底层:15mm厚1:2.5水泥砂浆 抹灰 2.面层材料品种、规格、颜色 :外墙砖,陶瓷墙地砖胶剂粘粘 贴,填缝剂填缝 |  | m2 | 91.2004 |  |  |  |  |
| 74 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 |  | m2 | 22.68 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费 ( 工期暂定220天) |  | m2 | 2895.14 |  |  |  |  |
| 76 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3 .6m |  | m2 | 521.93 |  |  |  |  |
| 77 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 3063.215 |  |  |  |  |
| 78 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 55.0109 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 79 | 011702001001 | 基础 | 1.桩承台模板. |  | m2 | 72 |  |  |  |  |
| 80 | 011702002001 | 矩形柱4.5m | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.8外 实际支模高 度(m):4.5 |  | m2 | 267.8293 |  |  |  |  |
| 81 | 011702002002 | 矩形柱3.6m | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 1186.705 |  |  |  |  |
| 82 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 41.43 |  |  |  |  |
| 83 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 371.47 |  |  |  |  |
| 84 | 011702006002 | 矩形梁4.5m | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际 支模高度(m):4.5 |  | m2 | 467.9572 |  |  |  |  |
| 85 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 2392.881 1 |  |  |  |  |
| 86 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 198.6443 |  |  |  |  |
| 87 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 311.8818 |  |  |  |  |
| 88 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 111.8512 |  |  |  |  |
| 89 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 37.136 |  |  |  |  |
| 90 | 011702021001 | 栏板 | 1.屋面女儿墙造型压顶 |  | m2 | 133.9001 |  |  |  |  |
| 91 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 50.0875 |  |  |  |  |
| 92 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 272.9438 |  |  |  |  |
| 93 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 491.0538 |  |  |  |  |
| 94 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.1.建筑物20m以上的垂直运 输 30m以内 |  | m2 | 3324.18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886834. 00 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护 措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 19 | 142458.46 |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省 级文明工地 为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工 项目人工费 的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 = (1- δ ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费 ) *0.3 (0 .8≤ δ＜1 式中： δ =合同工期/ 定额工期) |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的 专项施工组 织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 142458.46 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) |  | 结算金额 (元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 377766.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 886834.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 (元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 377766.25 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 377766.25 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料 (工程设备) 暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 # 程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估 (元) |  |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | C40混凝土预制叠合板 构件 162.2kg/m3 | m3 | 19.9292 |  | 3076.40 | 61310.1 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蒸压轻质加气混凝土 板 (NALC板) 内墙 2 00 | m3 | 164.692 5 |  | 838.50 | 138094. 66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C35混凝土预制柱构件 135.7kg/m3 | m3 | 26.532 |  | 3906.70 | 103652. 56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C30混凝土预制柱构件 135.7kg/m3 | m3 | 32.8032 |  | 3850.00 | 126292. 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C30混凝土预制叠合板 构件 162.2kg/m3 | m3 | 82.2593 |  | 3043.00 | 250315. 05 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸压轻质加气混凝土 板 (NALC板) 外墙 2 00mm | m3 | 174.277 1 |  | 838.85 | 146192. 35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C35混凝土预制叠合板 构件 162.2kg/m3 | m3 | 19.9292 |  | 3059.70 | 60977.3 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 886834. 50 |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 13 |

| # 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 | 人工费 | 元 | 1028917.8 921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费调整 | 元 | -0.0468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 型钢 综合 | kg | 121.7684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 5.4539 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 热轧圆盘条 φ12~25 | t | 0.0882 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 105.6501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 50.7164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 922.1711 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 766.8642 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 59.3504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 圆钢 φ10以内 | t | 4.4082 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 圆钢 φ10以内 | kg | 103.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢板 综合 | kg | 135.995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 门窗密封橡胶条 | m | 213.4669 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 密封胶圈 | 个 | 22.695 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 2667 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PE棒 | m | 1537.5917 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 土工布 | m2 | 1984.2239 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢螺钉 M5× 12 | 十套 | 426.5499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 木螺钉 M5× 50 | 十套 | 811.402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 对拉螺栓 | kg | 300.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 膨胀螺栓 M5× 50 | 十套 | 20.2576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 膨胀螺栓 M6× 80 | 十套 | 5.7903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 圆钉 综合 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 圆钉 50~75 | kg | 846.3074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 马钉 综合 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水砂纸 | 张 | 45.9432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1024.0513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 74.1211 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 30 | 焊剂 | kg | 35.004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 钢丝网 综合 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 810.9721 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 铁件 综合 | kg | 47.0706 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 垫铁 | kg | 455.6156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 镀锌铁码 | 支 | 4202.6716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 预埋铁件 | kg | 355.2618 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 零星卡具 | kg | 453.3538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 直螺纹套筒接头 φ20以内 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 冷挤压套筒 φ32内 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | t | 59.7909 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.2778 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 中砂 | m3 | 139.1065 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 生石灰 | t | 8.3568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 粘土 | m3 | 13.3625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 标准砖 240× 115× 53 | 千块 | 0.9958 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 100× 200 | 千块 | 0.0801 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 120× 200 | 千块 | 2.1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 200× 200 | 千块 | 3.4429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 200× 180 | 千块 | 0.0107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 板枋材 综合 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 松杂板枋材 | m3 | 32.1627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 垫木 | m3 | 0.424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 松杂直边板 | m3 | 3.2595 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 840.3921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 6厚透明普通玻璃 6 | m2 | 442.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 57 | 6厚透明普通玻璃 6 | m2 | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 黄锈石 400*400 | m2 | 10.3632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 丙烯酸聚氨酯漆 | kg | 91.5418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 腻子粉(氟碳漆用) | kg | 1085.791 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 聚氨酯防水涂料 单组份 I 型 | kg | 1783.424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 629.682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 橡胶沥青防水涂料 溶剂型 | kg | 11.4632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 氟碳清漆 | kg | 23.163 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 金属氟碳漆 面漆 | kg | 67.0005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3 mm厚 I型 | m2 | 723.9011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 密封毛条 | m | 2682.3729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 聚氨酯密封膏 | kg | 183.0701 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 嵌缝料 | kg | 134.9652 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 软填料 | kg | 241.2199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 清油 | kg | 0.0538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 松节油 | kg | 195.4542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 灯用煤油 | kg | 0.4064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 石蜡 | kg | 0.2692 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 草酸 | kg | 0.1016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 53.9833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 隔离剂 | kg | 673.7444 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 氟碳漆固化剂 | kg | 6.0492 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 丙烯酸固化剂 | kg | 16.3098 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 聚合物乳液 | kg | 1500.0585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 18.1476 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 改性沥青卷材基层处理剂 水性 | kg | 200.606 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 234.9672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 墙边胶 | L | 73.0223 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 85 | 胶粘剂 | kg | 4.2672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 塑料胶布带 20mm× 50m | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 石棉垫 | kg | 45.048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.6027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 30厚挤塑聚苯板 (40施工厚 度) 40厚 | m2 | 51.8364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 40厚挤塑聚苯板(计算值为3 2) 40厚 | m2 | 477.258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 高压橡胶管 综合 | m | 7.5651 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 管箍 | 个 | 5.0434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 白棉纱 | kg | 27.7288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 水 | m3 | 1187.7248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 脚手架钢管 | kg | 13745.539 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 脚手架接驳管 φ43× 350 | 支 | 2.2692 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 脚手架钢管底座 | 个 | 98.1174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 脚手架钢管 φ51× 3.5 | m | 70.1329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 木支撑 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 31.0547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 364.3244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 97.0364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 斜支撑杆件 φ48× 3.5 | 套 | 16.3657 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 立支撑杆件 φ48× 3.5 | 套 | 33.1723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1065.4115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 钢支撑 | kg | 4099.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 钢支撑及配件 | kg | 484.2175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 炉(矿)渣 综合 | m3 | 91.3697 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 其他材料费 | 元 | 24762.472 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 材料费调整 | 元 | -1.314 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 304不锈钢门 | m2 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 112 | 成品套装平开门(含框、扇) 实木门 | m2 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 钢质防火门 双扇(乙级) | m2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 铝合金全玻单扇平开门46系 列 无上亮(无横框) | m2 | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 铝合金双扇推拉窗80系列 无上亮 | m2 | 113.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 铝合金双扇推拉窗80系列 有上亮 | m2 | 328.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10 | m3 | 42.5952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 泵送商品混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 | m3 | 21.4766 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 | m3 | 62.4968 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 泵送商品混凝土 碎石粒径 综合考虑 C40 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 预拌泵送水下混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | C30混凝土预制柱构件 185. 15kg/m3 | m3 | 32.8032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | C35混凝土预制柱构件 185. 15kg/m3 | m3 | 26.532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | C30混凝土预制叠合板构件 162.2kg/m3 | m3 | 82.2593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | C35混凝土预制叠合板构件 162.2kg/m3 | m3 | 19.9292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | C40混凝土预制叠合板构件 162.2kg/m3 | m3 | 19.9292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 套筒灌浆料 | kg | 394.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 预拌水泥砂浆 1:1 | m3 | 2.3863 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 17.2133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 19.9298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 3.6181 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-建筑工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 133 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 0.3811 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 预拌水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 8.9294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 53.0802 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 预拌混凝土 | m3 | 1378.9538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 机上人工 | 工日 | 508.938 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 折旧费 | 元 | 31688.369 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 检修费 | 元 | 5345.0299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 维护费 | 元 | 14146.050 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 安拆费 | 元 | 11094.624 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 582.7033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 柴油 (机械用)0# | kg | 2063.3279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 电 (机械用) | kW · h | 9728.9749 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 电 (机械用) | kW · h | 41178.020 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 机械费调整 | 元 | -1.3627 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  | 21400 |
| 1.1 | 防雷工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电气工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | 给水工程 |  |  |  |  |
| 1.4 | 排水工程 |  |  |  |  |
| 1.5 | 消防工程 |  |  |  | 21400 |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 61725.26 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 62463.19 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 21400.00 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 人工费 |  |  |  |  |
| 7 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 21400.00 |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 | 标段： | 第 1 页 共 10 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 防雷工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷短针 2.材质: Φ16热镀锌钢管 3.规格:H=500mm | 根 | 16 |  |  |  |
| 2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质: Φ12热镀锌扁钢 3.安装形式:沿屋面女儿墙顶 面一周明敷 | m | 156.4 |  |  |  |
| 3 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质: Φ12热镀锌扁钢避雷 带 3.安装形式:暗敷 | m | 90.3 |  |  |  |
| 4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用柱内主筋2条 | m | 347.4 |  |  |  |
| 5 | 030409008001 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称:总配电箱等电位联结 箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030409008002 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称:卫生间局部等电位连 结箱 | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 030409008003 | 防雷测试卡 | 1.名称:防雷测试卡 2.材质:离地0.5m安装 | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:地梁主筋(两条)作通 长焊接 | m | 239.5 |  |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总照明配电箱 2.型号:ALZ 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱 2.型号:AL-GG 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:ALE 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:楼层照明配电箱 2.型号:AL2~AL6 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 5 |  |  |  |
| 13 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:楼层动力配电箱 2.型号:AP1~AP6 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:首层配电箱 2.型号:AL1 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:阶梯教室配电箱 2.型号:AL1-H 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:标准层教室配电箱 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 17 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:标准层办公室配电箱 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:稳压泵配电箱 2.型号:AP-WYB |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 030412001002 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:22W 3.类型:吸顶式安装 |  | 套 | 60 |  |  |  |  |
| 20 | 030412001003 | LED节能灯 ( 防水型) | 1.名称:LED节能灯 (防水型) 2.规格:12W 3.类型:吸顶式安装 |  | 套 | 49 |  |  |  |  |
| 21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.型号:32W 3.规格:单管 4.安装形式:吊装 |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 22 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:黑板灯 2.型号:16W 3.规格:单管 4.安装形式:吊装 |  | 套 | 167 |  |  |  |  |
| 23 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:带格栅的LED灯管 2.型号:双管、带格珊保护 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 48 |  |  |  |  |
| 24 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 2.型号:9W |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:30W |  | 台 | 19 |  |  |  |  |
| 26 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.型号:40W |  | 台 | 150 |  |  |  |  |
| 27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:暗装 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:暗装 |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 29 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:暗装 |  | 套 | 45 |  |  |  |  |
| 30 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:单面双向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:暗装 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | 030412002001 | 应急灯 | 1.名称: 自带电池应急灯 2.规格:持续供电时间60min |  | 套 | 62 |  |  |  |  |
| 32 | 030404034001 | 一位开关 | 1.名称:一位单控大跷板开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 030404034002 | 二位开关 | 1.名称:二位双控大跷板开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 34 | 030404034003 | 二位开关 | 1.名称:二位单控大跷板开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 030404034004 | 三位开关 | 1.名称:三位单控大跷板开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 83 |  |  |  |  |
| 36 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四位单控大跷板开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:延迟开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 38 | 030404035001 | 安全型单联二 三极插座 | 1.名称:安全型单联二三插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 147 |  |  |  |  |
| 39 | 030404035002 | 安全型单相三 极空调插座 | 1.名称:安全型单相三极空调 插座 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN100mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 38.7 |  |  |  |  |
| 42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN32mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 41.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 108.5 |  |  |  |  |
| 44 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 1665.4 |  |  |  |  |
| 45 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗配 |  | m | 2024.4 |  |  |  |  |
| 46 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 205.4 |  |  |  |  |
| 47 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 803.1 |  |  |  |  |
| 48 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制 |  | m | 29.8 |  |  |  |  |
| 49 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 |  | m | 229 |  |  |  |  |
| 50 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV22-4*95mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 51 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 198.6 |  |  |  |  |
| 52 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 34.2 |  |  |  |  |
| 53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-16mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 544.2 |  |  |  |  |
| 54 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1253.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 55 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 7748.1 |  |  |  |  |
| 56 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 6240.6 |  |  |  |  |
| 57 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 mm2 3.配线部位:暗敷 |  | m | 803.1 |  |  |  |  |
| 58 | 030414002001 | 送配电装置系 统 | 1.送配电装置系统调试 (综合 ) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管材 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 65 |  | m | 58.85 |  |  |  |  |
| 60 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管材 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 50 |  | m | 54.5 |  |  |  |  |
| 61 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN40 3.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 40 |  | m | 43.8 |  |  |  |  |
| 62 | 031001006005 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 32 |  | m | 125.9 |  |  |  |  |
| 63 | 031001006006 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 25 |  | m | 62.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 64 | 031001006007 | 塑料管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 20 |  | m | 54 |  |  |  |  |
| 65 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):水表组 2.型号、规格:DN65 3.附件配置:止回阀DN65*1个 ，Y型过滤器DN65*1个，闸阀 DN65*2个 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 67 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 68 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 031003001004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 自动排气阀DN25 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | 031004014001 | 水龙头 | 1.水龙头DN25 |  | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 031001006008 | 塑料管 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或 HDPE](承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 400 2.HDPE双壁波纹管DN400 Ф40 0 8kN/m2 |  | m | 5.4 |  |  |  |  |
| 73 | 031001006009 | 塑料管 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或 HDPE](承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 300 2.HDPE双壁波纹管DN300 Ф30 0 8kN/m2 |  | m | 120.255 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 74 | 031001006010 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 2.PVC排水管Φ200 |  | m | 83.111 |  |  |  |  |
| 75 | 031001006011 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 2.PVC排水管Φ160 |  | m | 59.947 |  |  |  |  |
| 76 | 031001006012 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料雨水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.PVC排水管Φ110 |  | m | 150.6 |  |  |  |  |
| 77 | 031001006013 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2.PVC排水管Φ110 |  | m | 573.6 |  |  |  |  |
| 78 | 031001006014 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2.PVC排水管Φ75 |  | m | 42.6 |  |  |  |  |
| 79 | 031001006015 | 塑料管 | 1.空调凝结水塑料管安装(热 熔连接) 公称外径(mm以内) 4 0 2.空调凝结水塑料管Φ40 |  | m | 69.6 |  |  |  |  |
| 80 | 031004014002 | 检查口 | 1.检查口DN110 |  | 个 | 54 |  |  |  |  |
| 81 | 031004014003 | 雨水斗 | 1.87型侧式PVC塑料雨水斗DN1 00 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 82 | 031004014004 | 通气帽 | 1.通气帽 DN100 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 83 | 031004014005 | 普通地漏 | 1.普通PVC地漏DN110 |  | 个 | 66 |  |  |  |  |
| 84 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.附件名称、数量:含进水阀 及上下水附件等 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质：陶瓷 2.名称：蹲式大便器 3.配件：含截止阀DN15、角阀 DN15、金属软管DN15等配件 |  | 组 | 66 |  |  |  |  |
| 86 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应开关 3.组装形式:壁挂式 |  | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 87 | 031004008001 | 其他成品卫生 器具 | 1.成品拖布池安装 |  | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 88 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.附件名称、数量:包含洗手 盆托架、排水附件、水龙头等 附件 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式洗手盆 3.附件名称、数量:包含洗手 盆托架、排水附件、水龙头等 附件 |  | 组 | 46 |  |  |  |  |
| 90 | 011702031001 | 化粪池 | 1.钢筋混凝土化粪池 30m3 2.参见国标图集：17ZS03-P22 5-P233 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 010401011001 | 检查井 | 1.井截面、深度:雨水检查井 井深1.2m 2.砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 240*115*53mm 3.垫层材料种类、厚度:C15混 凝土 4.井盖安装:铸铁井盖 (重型 、 Φ700) 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | 座 | 13 |  |  |  |  |
| 92 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土质，机械 开挖人工配合 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 439.2924 |  |  |  |  |
| 93 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计设计 要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 334.6811 |  |  |  |  |
| 94 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3km |  | m3 | 104.6113 |  |  |  |  |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  | 21400.0 0 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 95 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌加厚 钢管DN150 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管道标识设计要求:红色面 漆 |  | m | 51.776 |  |  |  |  |
| 96 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚 钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管道标识设计要求:红色面 漆 |  | m | 267.23 |  |  |  |  |
| 97 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式消防栓 2.型号、规格:DN150 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 98 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:水枪、衬 胶水带、软管卷盘 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 99 | 030901010002 | 室内消火栓 ( 试验) | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 100 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:ABC型灭火器 |  | 具 | 24 |  |  |  |  |
| 101 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 102 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 104 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 105 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 106 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 107 | 031003001012 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 108 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 031003001013 | 浮球阀 | 1.类型:螺纹浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.类型:玻璃管水位计 2.规格:DN20 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 030901012001 | 消防水泵接合 器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:地上式100 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 112 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.型号、规格:稳压设备 2.附件名称:含2台水泵、1个1 50L气压罐 |  | 套 | 1 |  |  |  | 7000.00 |
| 113 | 031006015001 | 成品消防水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:18m3 |  | 台 | 1 |  |  |  | 14400.0 0 |
| 114 | 030905002001 | 水灭火控制装 置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火 栓灭火系统 |  | 点 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21400.0 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21400.0 0 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护 措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 35.77 | 61725.26 |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进 行增加费用 | 分部分项人工 费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环 境中施工增加费 | 分部分项人工 费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下 (暗) 室、 设备及大口径管道 内等特殊施工部位 进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人 工费的30% 计算 |
| 5 | 粤0313020080 01 | 赶工措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 = (1- δ ) * 分部分项 ( 人工费+施 工机具费) *0.344 (0 .8≤ δ＜1 式中： δ =合同工期/ 定额工期) |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施 工项目人工 费的20%计 算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工 增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算 |
| 8 | 粤0313020090 01 | 文明工地增加费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地1. 00%；省级 文明工地2. 00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效 费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工方案计 |
| 编制人 (造价人员)： |  |  |  |  |  | 复核人 (造价工程师)： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 61725.26 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) |  | 结算金额 (元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 62463.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 21400.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 (元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 62463.19 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 62463.19 |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| 材料 (工程设备) 暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 # 程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估 (元) |  |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 稳压给水设备 含2台 水泵、1个150L气压罐 | 套 | 1 |  | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 成品消防水箱 18m3 | 台 | 1 |  | 14400.0 0 | 14400.0 0 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 21400.0 0 |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 13 |

| # 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 | 人工费 | 元 | 166623.43 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费调整 | 元 | 6423.5078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 2.2063 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 45.3445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 0.6429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 83.9752 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 8.5487 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 34.0396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 8.7283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 角钢 综合 | kg | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢板 综合 | kg | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢板 3.5~4.0 | kg | 0.7249 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢板 8~15 | kg | 1.4234 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢板 12~20 | kg | 13.0943 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 3.5255 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.9494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 47.7671 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 2.183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 聚四氟乙烯生料带 26mm× 2 0m× 0.1mm | m | 142.736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 312.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 棉纱 | kg | 49.7469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 白布 | kg | 4.6261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 白布 宽900 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 细白布 宽0.9m | m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 破布 一级 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 油麻丝 | kg | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 29 | 镀锌自攻螺钉 M4~6× 20~3 5 | 十套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 自攻螺钉 M4× 30 | 十套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 木螺钉 M2~4× 6~65 | 十套 | 221.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 木螺钉 M4× 65 | 十套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 木螺钉 M6× 100 | 十套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.1815 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 六角螺栓 M16× 65~80 | 十套 | 46.144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 六角螺栓 M8× 14~75 | 十套 | 0.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 六角螺栓 M20× 85~100 | 十套 | 3.296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 对拉螺栓 | kg | 69.5299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 膨胀螺栓 M6~12× 50~120 | 十套 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 27.174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6 × 100以内 | 十套 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~ 50 | 十套 | 67.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M1 0× 100以内 | 十套 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 12.8544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 53.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 45.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 0.408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 膨胀螺栓 M8× 80 | 十套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 145.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 镀锌锁紧螺母 DN15× 1.5 | 十套 | 12.4079 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 镀锌锁紧螺母 DN20× 1.5 | 十套 | 3.1734 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 镀锌锁紧螺母 DN15× 3 | 十套 | 31.003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 六角螺母 M8 | 十套 | 0.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 垫圈 M8 | 十个 | 0.412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 圆钉 50~75 | kg | 0.9614 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 56 | 风扇吊钩 | 个 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 大便器胶皮碗 | 个 | 69.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2886 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.2886 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 19.1041 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 水砂纸 | 张 | 17.5146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 铁砂布 0~2# | 张 | 70.2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 85.3226 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 55.4292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 焊锡丝 综合 | kg | 2.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 焊锡膏 | kg | 2.3533 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 锡基钎料 | kg | 22.7789 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 冲击钻头 φ8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 14.2776 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 4.776 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 合金钢钻头 φ3 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 钢锯条 | 条 | 308.4808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.5491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 钢板网 0.8 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 垫铁 | kg | 11.796 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 平垫铁 综合 | kg | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 斜垫铁 综合 | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | t | 0.0461 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | kg | 8.0434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 复合普通硅酸盐水泥 P.O 4 2.5 | kg | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 84 | 砂子 | kg | 0.594 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 中砂 | m3 | 5.0062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 碎石 10 | m3 | 0.0522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 石灰膏 | m3 | 1.221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 烧结粉煤灰砖 240× 115× 5 3 | 千块 | 1.056 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 松杂原木 φ100~280 | m3 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0903 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 枕木 | m3 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 枕木 2500× 250× 200 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 垫木 | m3 | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 胶合板 2440× 1220× 3 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 19.7244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 石板材 成品 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 醇酸清漆 | kg | 2.9054 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 酚醛磁漆 | kg | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 酚醛调和漆 | kg | 2.3615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 厚漆 | kg | 6.3857 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 防锈漆 C53-1 | kg | 1.112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 3.195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 酚醛红丹防锈漆 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 钢结构厚型防火涂料 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 防水密封胶 | 支 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 密封膏 | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 清油 | kg | 0.8633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 煤油 | kg | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 汽油 综合 | kg | 98.7376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 溶剂汽油 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 溶剂油 | kg | 2.7454 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 113 | 机油 综合 | kg | 1.018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 电力复合脂 | kg | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 润滑脂 | kg | 1.7808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 丙酮 | kg | 25.6491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 硬脂酸 | kg | 0.1744 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 隔离剂 | kg | 15.0281 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 酒精 | kg | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 漂白粉 综合 | kg | 0.1931 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 氧气 | m3 | 44.241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 乙炔气 | kg | 1.1342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 乙炔气 | m3 | 14.9263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 16.9189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 胶粘剂 | kg | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 焊接钢管 DN20 | kg | 0.6156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 焊接钢管 DN80 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 镀锌钢管 DN25 | m | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 热轧无缝钢管 D22× 2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 塑料异型管 D5 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 塑料软管 D5 | m | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 塑料软管 D25 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2739 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 黑玛钢直通 DN25 | 个 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 黑玛钢直通 DN50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 黑玛钢弯头 DN25 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 黑玛钢活接头 DN25 | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 黑玛钢活接头 DN32 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 黑玛钢活接头 DN65 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 143 | 黑玛钢活接头 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 黑玛钢堵头 DN15 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 黑玛钢堵头 DN25 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 镀锌管卡子 12~40× 1.5 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 扁钢卡子 25× 4 | kg | 19.1558 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1756 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 大便器排水接头 | 个 | 67.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 吊盒 | 个 | 438.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 压力表 0~1.6MPa(带弯带 阀) | 套 | 0.6898 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa | 块 | 0.0859 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0859 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 仪表接头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 瓜子灯链 大号 | m | 651.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm | 卷 | 97.5569 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 裸铜线 6mm2 | kg | 6.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 铜芯橡皮花线 2× 23/0.15 mm2 | m | 328.305 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-4mm2 | m | 193.2959 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-6mm2 | m | 58.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 铜芯橡皮绝缘电线 3× 2.5 mm2 | m | 31.558 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 1.5mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 105℃-1mm2 | m | 1.527 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 38.9385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m | 466.3915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
|  | BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 6mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 16mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型 软导线 ZR-RVS 2× 1.5mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 镀锌电线管接头 15× 1.5 | 个 | 206.7983 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 镀锌电线管接头 20× 1.5 | 个 | 52.8905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~ 20 | 个 | 155.8133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 310.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 难燃塑料管接头 15 | 个 | 521.283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 428.8405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 27.9388 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 难燃塑料管接头 32 | 个 | 10.6863 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 难燃塑料管接头 50 | 个 | 9.9653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 难燃塑料管接头 80 | 个 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.0472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 87.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 455.735 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 75.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 镀锌地线夹 15 | 套 | 661.7544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 169.2496 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 镀锌扁钢支架 40× 3 | kg | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 塑料圆台 | 块 | 457.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 水 | m3 | 81.4099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 标志牌 塑料扁形 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 位号牌 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 钢支撑 | kg | 109.6049 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 193 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 0.0784 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.0204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 其他材料费 | 元 | 1056.0032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 材料费调整 | 元 | 0.0034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10 | m3 | 1.8879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 | m3 | 20.1536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | HDPE橡胶圈 Ф300 | 个 | 24.7725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | HDPE橡胶圈 Ф400 | 个 | 1.1124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 水龙头 | 个 | 37.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 镀铬龙头 | 个 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 地漏 | 个 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 瓷制大便器用存水弯 Ф110 | 个 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 存水弯 DN50 | 个 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 检查口 DN110 | 个 | 54.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 通气帽 DN110 | 个 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 159.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 瓷蹲式大便器水箱及配件 | 套 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 桥架盖板 300 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 桥架盖板 200 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 醇酸防锈漆 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | 267.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | 52.2938 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 塑料管 Φ40 | m | 70.992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | PP-R给水管材 Ф40压力1. 6MPa | m | 44.5008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | PP-R给水管材 Ф32压力1. 6MPa | m | 127.9144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | PP-R给水管材 Ф63压力1. 6MPa | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 220 | PP-R给水管材 Ф25压力1. 6MPa | m | 63.3984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | PP-R给水管材 Ф20压力1. 6MPa | m | 54.864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | PP-R给水管材 Ф50压力1. 6MPa | m | 55.372 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | HDPE双壁波纹管 Ф300 8 kN/m2 | m | 121.4576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | HDPE双壁波纹管 Ф400 8 kN/m2 | m | 5.454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | PVC排水管 Ф110 | m | 694.6164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | PVC排水管 Ф160 | m | 59.5274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | PVC-U塑料排水管 Ф200 | m | 82.5292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | PVC排水管 Ф75 | m | 41.748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 室内塑料雨水管件(粘接) Ф110 | 个 | 62.6496 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 室内塑料排水管件 Ф110 | 个 | 663.0816 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 室内塑料排水管件 Ф75 | 个 | 37.701 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) DN40 | 个 | 38.8506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) DN32 | 个 | 136.0979 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) Ф63 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) Ф25 | 个 | 76.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) Ф20 | 个 | 82.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 室内塑料给水管接头零件( 热熔接) Ф50 | 个 | 40.439 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 空调凝结水室内塑料管热熔 管件 Φ40 | 个 | 38.4888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 塑料排水管直接 Ф160 | 个 | 3.1772 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 塑料排水管直接 Ф200 | 个 | 3.9893 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Y型过滤器 公称压力PN(MPa ):1.6 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工

第 10 页  共 14 页

程                                                            标段：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称直径DN(mm):100 品种:Y型过滤器 型号:SY4P-16 接口形式:法兰式 本体材质:球墨铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 法兰挠性接头 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 闸阀 DN25 | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |
| 244 | 闸阀 DN65 | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 245 | 闸阀 DN40 | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |
| 246 | 闸阀 DN32 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 止回阀 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 蝶阀 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 闸阀 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 弹性压力阀 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 闸阀 DN50 | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |
| 252 | 止回阀 DN50 | 个 | 3.03 |  |  |  |  |  |
| 253 | 闸阀 DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 254 | 碳钢法兰闸阀 DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 256 | 倒流防止器 公称压力PN( MPa):1.6 公称直径DN(mm):100 型号:HS41X-16Q 密封面材料:橡胶 连接方式:法兰式 阀体材质:球墨铸铁 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 螺纹浮球阀 DN50 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 3 |  |  |  |  |  |
| 260 | 洗脸盆 | 套 | 46.46 |  |  |  |  |  |
| 261 | 洗脸盆排水附件 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 46.46 |  |  |  |  |  |
| 263 | 成品拖布池 | 套 | 12.12 |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 264 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 66.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 陶瓷大便器 坐式 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 马桶抽水箱 6L | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 挂式小便器 | 套 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 灭火器 4kg | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 地上式消防栓 DN150 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 成套消防软管卷盘箱 | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 室内消防栓 DN65 (水枪、 衬胶水带、软管卷盘) | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 消防水泵接合器 公称直径 DN(mm):100 压力等级(MPa):1.6 型号:SQS100-1.6 安装方式:地上式 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 消防增压稳压设备成套 (立 式) Q=1.5L/s、H=30m、N =1.5Kw、V=150L | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 声光报警器 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 报警按钮 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 螺纹水表 DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 压力仪表 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 差压、流量仪表 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 浮标液面计 DN20 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 取源部件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 安全出口指示灯 | 套 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | T5-LED灯管 (单管) 36W 带格珊保护、含底座 | 套 | 168.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 楼层标志灯 | 套 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 应急照明灯 5W | 套 | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | LED螺口灯泡 9W | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 单面单向疏散指示灯 | 套 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 单面双向疏散指示灯 | 套 | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 12 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 289 | 自带人体感应开关吸顶灯 1 6W | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | LED节能灯 (防水型) 12W | 套 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | LED吸顶灯 22W | 套 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | T5-LED灯管 (双管) 36W 带格珊保护、含底座 | 套 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | T5-LED灯管 (单管) 36W 含底座 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 一位单控大跷板开关 10A25 0V | 个 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 二位单控大跷板开关 10A25 0V | 个 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 三位单控大跷板开关 10A25 0V | 个 | 84.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 四位单控大跷板开关 10A25 0V | 个 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 二位双控大跷板开关 10A25 0V | 个 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 声控延时开关(红外线感应) | 个 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 安全型单相三极空调插座 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 安全型单联二三极插座 10A | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 避雷针 | 根 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Φ12热镀锌扁钢避雷带 | m | 239.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ-16mm 2 | m | 571.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5 mm2 | m | 6864.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm2 | m | 8367.948 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm2 | m | 1353.348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 无卤低烟阻燃耐火双绞线 WDZB1N-BYJS-2*2.5mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 无卤低烟阻燃耐火双绞线 WDZN-RYS-2*1.5mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 铜芯电缆 WDZB1-YJV-5*16 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 13 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 311 | 铜芯电缆 WDZB1-YJV-5*2. 5 | m | 34.542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 铜芯电缆 YJV22-4*95 | m | 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 桥架隔板 150 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 镀锌电线管 SC16 | m | 827.193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 211.562 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | PC难燃电线管 Ф32 | m | 45.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | PC难燃电线管 Ф20 | m | 1831.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | PC难燃电线管 Ф16 | m | 2226.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | PC难燃电线管 Ф50 | m | 42.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | PC难燃电线管 Ф100 | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | PC难燃电线管 Ф25 | m | 119.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 接线盒 | 个 | 307.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | PVC侧排雨水斗 圆形Ф110 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 成品消防水箱 18m3 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 铸铁圆形检查井盖座 Ф700 (重型) | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 排气扇 70W | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 摇头风扇 40W | 台 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 总照明配电箱 ALZ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 总动力配电箱 APZ | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 楼层照明配电箱AL2~AL6 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 楼层动力配电箱 AP1~AP6 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 首层配电箱AL1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 标准层教室配电箱 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 标准层办公室配电箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 阶梯教室配电箱 AL1-H | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | AP-WYB配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 公共照明配电箱 AL-gg | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 应急照明配电箱 ALE | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：化州市鉴江街道中心学校鉴江小学综合楼建设项目-安装工 程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 14 页 共 14 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 339 | 埋入式感应控制器 | 个 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 总等电位连接端子板 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 卫生间局部等电位连接端子 板 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 预拌混凝土 | m3 | 22.0415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 止回阀 DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 机上人工 | 工日 | 9.2988 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 折旧费 | 元 | 1858.0382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 检修费 | 元 | 518.1208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 维护费 | 元 | 1176.9227 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 安拆费 | 元 | 1052.4779 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.1299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 柴油 (机械用)0# | kg | 214.536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 电 (机械用) | kw · h | 3755.4462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 电 (机械用) | kw · h | 1856.7193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 校验费 | 元 | 15.3612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 机械费调整 | 元 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |