目录

1. 项目概况	3

1.1 项目概况	3

1.2 项目背景	3

1.3 编制依据	3

1.4 测设简况	4

1.5 采用的规范和标准	4

1.6 初步设计批复意见的执行情况	4

1.7 设计内容及文件组成	4

2. 建设条件	6

2.1 地理位置	6

2.2 工程沿线现状	6

2.3 主要相交道路情况	6

2.4 工程沿线架空高压线分布情况	8

2.5 现状地下管线情况	8

2.6 沿线河流及桥涵情况	9

2.7 沿线文物古迹情况	9

2.8 相关规划	9

2.9 自然地理条件	11

2.9.1 地形地貌	11

2.9.2 气候	11

2.9.3 水文	11

2.9.4 对工程不利的埋藏物	11

2.10 区域地质	11

2.10.1 地层	11

2.10.2 地质构造	12

2.11 场区工程地质条件	12

2.11.1 地层岩性	12

2.11.2 水文地质条件	12

2.12 岩土工程评价	14

2.12.1 场地稳定性、适宜性评价	14

2.12.2 地震效应	14

2.12.3 不良地质及特殊性岩土	14

2.12.4 地基土评价	15

2.12.5 岩土设计参数建议	15

2.13 沿线筑路材料及运输条件	15

3. 工程总体设计	16

3.1 工程建设规模	16

3.2 工程技术标准	16

3.3 道路平面设计	16

3.3.1 平面线形设计指标	16

3.3.2 平面圆曲线加宽设计	16

3.4 道路纵断面设计	16

3.4.1 纵断面设计考虑因素	17

3.4.2 纵断面设计	17

3.5 道路横断面设计	17

4. 路基路面工程	19

4.1 一般路基	19

4.1.1 路基设计原则	19

4.1.2 路基填筑要求	19

4.1.3 一般路基处理	19

4.2 特殊路基处理	19

4.2.1 地质情况分析	19

4.2.2 技术控制指标	19

4.2.3 处理方案	19

4.3 路基防护设计	20

4.3.1 放坡设计	20

4.3.2 防护工程	21

4.3.3 挡土墙设计	21

4.4 路面结构设计	22

4.4.1 主要设计指标	22

4.4.2 路面结构	22

4.4.3 人行道结构设计	23

4.4.4 路面材料要求	23

4.5 路基、路面排水	26

4.5.1 路基排水	26

4.5.2 路面排水	26

4.6 无障碍设施	26

4.7 公交站点设置	26

4.8 调头位设置	26

4.9 人行过街设施设置	26

4.10 龙山古树公园人行栈桥衔接	26

5. 城市道路海绵城市系统建设	28

5.1 理念及基本要求	28

5.2 城市道路低影响开发雨水系统构建	28

5.3 本工程海绵城市低影响开发的措施	28

6. 安全生产、环境及职业健康安全管理的技术要求	29

6.1 施工注意事项	29

6.2 安全生产、环境及职业健康安全管理	29

附件	31

- 项目概况

  - 项目概况

- 项目名称：永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程。

- 项目性质：新建。

- 建设单位：广州市增城区公共建设项目管理服务中心

- 建设地点：本项目位于增城区永宁街。

图1-1工程地理位置图

- 建设内容和规模：本项目线位整体呈西北-东南走向，西北侧起于创业大道，往东南侧延伸依次经过永宁中学和誉山国际五区东侧、中汽研北侧，终点接新耀北路，全长约1.45公里。道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，规划红线宽度为20m，双向4车道布置。起点段长约240米范围考虑利用现状沥青路面作为改造后的半幅行车道，其余范围均为新建道路。涉及的相关专业主要有道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程、管线迁改等。

- 资金筹措: 本项目资金来源为区财政资金。

- 建设期：本工程施工总工期为12个月，计划23年5月动工，24年4月底建成通车。

  - 项目背景

永宁街陂头村拟对规划一横路周边的集体预留发展用地通过公开招标方式选定企业进行合作开发利用，为了推动合作开发项目早日落地，首先需要改善拟开发地块交通出行条件，完善地块周边路网；因此，永宁街向区政府请示加快实施永宁街规划一横路的道路建设工程有关事项。

在2022年3月份，经区政府常务会议（第3届16次[2022]6号）、区领导工作会议研究讨论，同意实施永宁街规划一横路道路建设工程，并要求加快推进前期工作。

本项目建成后，一是能够带动沿线地块的开发利用；二是维护社会稳定、改善周边人居环境的需要；三是提升群众出行交通便利性和安全性的需要。

图1-2 工程位置图

  - 编制依据

（1）依据性文件

- 《关于增城区石毅大道建设工程、永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程建设方案联审决策会议的纪要》 增联审住建〔2023〕1 号

（2）有关基础资料

- 测量部门提供的地形测量、初勘报告、管线摸查资料

- 片区的相关规划资料

- 坐标系：国家2000坐标系统

- 高程系：国家1985高程

- 其他已建或在建工程的相关资料

- 业主提供相关资料

  - 测设简况

1、2021年10月~12月，增城区永宁街道开展了永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）前期研究工作，并发函征求了区财政局、区自然资源局、区发改局、增城经开区国土规划建设环保局、区住建局、区交通局、区林业和园林局、区文体局、增城供电局等部门意见。

2、2022年12月，增城区永宁街道向区政府报告请示实施永宁街规划一横路（创业大道—新耀北路）道路建设工程相关事项。

3、2022年3月，经区政府常务会议（第3届16次[2022]6号）、区领导工作会议研究讨论，同意实施永宁街规划一横路道路建设工程，并要求加快推进前期工作。

4、2022年9月，现场踏勘及收集相关资料；相关勘察部门进行勘察、测量及树木摸查并提供相关资料，并开展建设方案编制工作。

4、2022年11月，建设单位邀请了道路交通、给排水、电气、绿化、造价等不同专业5位专家对本工程建设方案进行审阅。

5、2022年12月，区联审决策委员会主任、区政府副区长罗迎在区行政中心1号楼616会议室，主持召开永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程联审决策会议。

6、2023年4月20日，区公建中心组织召开了《永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程》初步设计专家会议。

  - 采用的规范和标准

- 《城市道路工程设计规范》                            CJJ 37-2012（2016年版）

- 《城市道路路线设计规范》                                  CJJ 193-2012

- 《城市道路交叉口规划规范》                           GB 50647-2011

- 《城市道路交叉口设计规程》                       CJJ 152-2010

- 《城市道路交通设施设计规范》（2019年版）                          GB 50688-2011

- 《城市道路路基设计规范》                             CJJ 194-2013

- 《公路路基设计规范》                                   JTG D30-2014

- 《公路路基施工技术规范》                                 JTG F10-2006

- 《公路路面基层施工技术细则》                           JTG/T F20-2015

- 《城镇道路路面设计规范》                              CJJ 169-2012

- 《公路沥青路面设计规范》                                JTG D50-2017

- 《公路沥青路面施工技术规范》                              JTG F40-2004

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》                          CJJ 1-2008

- 《建筑地基处理技术规范》                          JGJ79-2012

- 《建筑抗震设计规范》                             GB 50011-2010

- 《城市道路工程交通工程项目规范》                    GB 55011-2021

- 《建筑与市政地基基础通用规范》                    GB 55003-2021

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》                    GB 55019-2021

- 《无障碍设计规范》                                       GB 50763-2012

- 《透水砖路面技术规程》                                 CJJ/T 188-2012

- 《透水水泥混凝土路面技术规程》                             CJJ/T 135-2009

初步设计批复意见的执行情况

1、建议横断面按市交通局发布的横断面指引建设，增加非机动车道。

回复：根据交通量预测结果和机动车出行特点，本工程宜采用双向四车道断面布设能够较好的满足远期交通出行需求，受规划红线宽度限制，已无富余空间设置非机动车专用道，非机动车考虑与人行共用慢行道。

2、按横断面指引，20m宽道路可不设置非机动车道分隔栏，建议交通工程取消。

回复：结合横断面布置，已不再布置非机动车道分隔栏。

  - 设计内容及文件组成

本项目线位整体呈西北-东南走向，西北侧起于创业大道，往东南侧延伸依次经过永宁中学和誉山国际五区东侧、中汽研北侧，终点接新耀北路，全长约1.45公里。道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，规划红线宽度为20m，双向4车道布置。起点段长约240米范围考虑利用现状沥青路面作为改造后的半幅行车道，其余范围均为新建道路。全线为路基段，沿线共设置9处开口。

建设内容主要包括：道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程、管线迁改等。

本次施工图设计专业主要包含：道路工程、交通工程（包含交通疏解）、给水工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程以及绿化工程。

本次施工图设计，图纸共分七册，其分册情况如下：

第一册 总体及道路工程      第二册 交通工程         第三册 给水工程

第四册 排水工程            第五册 照明工程         第六册 电力管沟工程

第七册 绿化工程

本册为第一册 总体及道路工程。

- 建设条件

  - 地理位置

本项目位于增城区永宁街，线位整体呈西北-东南走向，西北侧起于创业大道，往东南侧延伸依次经过永宁中学和誉山国际五区东侧、中汽研北侧，终点接新耀北路，全长约1.45公里。道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，规划红线宽度为20m，双向4车道布置。

本项目建成后，一是能够带动沿线地块的开发利用；二是维护社会稳定、改善周边人居环境的需要；三是提升群众出行交通便利性和安全性的需要。

图2-1工程地理位置图

  - 工程沿线现状

根据现状调查，工程沿线西侧为永宁中学、誉山国际学府里小区，南侧为中汽研试验基地；东侧为林地、山地、菜地；北侧为草地、荒地。

本工程位置

图2-2工程沿线现状

  - 主要相交道路情况

本工程沿线主要相交道路有创业大道、新耀北路、小区自建道路。

图2-3 沿线相交道路

- 创业大道：

本工程西北侧起点接现状创业大道，创业大道为增城区永宁街东西向主干路，连接新新公路与沙宁公路，设计速度60km/h，双向8车道，沥青混凝土路面。

图2-4 创业大道

- 新耀北路：

本工程东南侧终点接新耀北路，现状新耀北路呈南北走向，南起荔新公路，北至永宁大道，城市次干路，设计速度40km/h，沥青混凝土路面。本工程所接新耀北路路段为中汽研下沉式隧道段，断面布设为主四+辅一，本工程与辅道相接。

图2-5 新耀北路

- 小区自建道路：

现状小区自建道路，宽约9m，道路为双向2车道，单幅路型式，为沥青混凝土路面，供誉山国际小区（五区）居民、永宁中学师生出入。

图2-6 小区自建道路

  - 工程沿线架空高压线分布情况

起点路段有两处500kv高压线跨越本道路工程，高压线距离路面最小垂直距离≥14m，满足500kv架空线路跨越道路的竖向安全距离要求。

图2-7现状架空高压线分布情况

  - 现状地下管线情况

工程沿线现状地下管线较多，主要分布于起点的创业大道、终点的新耀北路以及誉景国际小区自建道路以下，包括给水管、雨污水管、电力管、燃气管、通信管等。

图2-8现状地下管线分布

图2-9 现状燃气管                        图2-10 现状10kv电力管沟

图2-11 现状给水管                 图2-12 现状通信井

  - 沿线河流及桥涵情况

道路沿线位于K0+340~K0+380、 K0+662~K1+247西南侧处存在现状排水渠，水流方向由北往南，水流量较小。灌溉渠渠底宽约2.5~4.5m，渠底标高约为12.94m，对在本工程范围内水渠进行填埋处理，本项目无需设置过路箱涵。

  - 沿线文物古迹情况

本工程无文物古迹情况。

  - 相关规划

1、三规相关情况

（1）总规：经初步核查，方案不涉及中心城区用地规划，不涉及四线，不涉及限建区。

（2）土规：经初步核查，本方案主要为城乡建设用地，涉及部分公路用地和林地，涉及限建区和有条件建设区，不涉及占用基本农田。

（3）控规：经初步核查，本方案基本符合现行控规，涉及少量占用居住用地和工业用地。

图2-13 中心城区用地规划核查情况

图2-14 四线核查情况

图2-15 三区核查情况

图2-16 期末地类图斑核查情况

图2-17 建设用地管制区核查情况

图2-18 基本农田核查情况

图2-19 控规核查情况

  - 自然地理条件

广州市位于广东省的中部，南亚热带季风气候显著，同时受低纬度海洋湿润气流的调节，日照充足，热量丰富，长夏无冬，雨量充沛，干湿季明显，暖湿气流盛行，气候高温多雨。

    - 地形地貌

场区位于广州市增城区，地处于丘陵前缘，山前冲洪积平原，场区地势较平坦，标高一般为14.00~18.70m。根据现状调查，工程沿线西侧为永宁中学、誉山国际学府里小区，南侧为中汽研试验基地；东侧为林地、山地、菜地；北侧为草地、荒地。

    - 气候

场区位于南亚热带季风气候区，春秋风和日丽，夏炎冬暖，降水丰沛，日照充足，在季风环流控制下，4～8月受海洋气流影响，气候炎热，降水量大，多偏南风；时年9月至翌年3月，受大陆冷高压影响，气候干燥，降水较少，多偏北风。每年5～10月，多热带气旋，中心最大风力达12级以上，形成台风，侵袭广州。据广州市历年统计资料，年平均气温21.9℃，极端高温可达38.7℃，极端最低气温0.0℃。年平均降雨量1696.5mm，最大降雨量2864.7mm，最小降雨量1113.2mm，日最大降雨量284.9mm；年平均风速1.9m/s，极大风速35.4m/s；年平均影响广州的热带气旋3.2个；年均气压1012.3kPa；年均相对湿度77％。

    - 水文

增城区水资源丰富，处于东江流域，东江发源于江西省寻乌县娅髻钵山，上游称寻乌水，南流入广东龙川与安远水(定南水)汇合后称东江。流经龙川、河源、紫金、惠阳、博罗、东莞石龙后进入东江三角洲河网区，汇入狮子洋水道，经虎门出海，流域总面积为35340km2。主要一级支流有增江、西福河、兰溪水、温涌、官湖河、雅瑶河等，都是自北向南流入东江北干流。 雅瑶河自西向东流入东江，河口以上集雨面积为67.28km2，主河长21.9km，河道平均坡降为2‰。

本线路地表水不发育，沿线分布有一条小沟渠，内有少量地表水。

    - 对工程不利的埋藏物

1、重要管线：根据管线资料成果，结合现场踏勘和调查，拟建场地主要存在电力、通讯、自来水、燃气、污水等地下管线，地下管线埋深一般在2~3m米以内，设计中应予以注意。地下管线分布详细情况参考该工程“地下管线探测技术报告”。

2、埋藏的建（构）筑物：本项目在桩号K0+660~K1+200位置有一条排水沟，可能存在混凝土等地下结构物或者填石、抛石等硬质物；根据钻孔资料揭露，拟建场区道路局部有软土揭露，现状路建设过程中可能有搅拌桩、旋喷桩、CFG桩等复核地基处理，设计过程中应予以注意。

3、本场地为花岗岩地区，通常分布球状风化体，俗称“孤石”。本次钻探深度范围内未揭露“孤石”。

4、本次勘察未揭露埋藏的岩溶、河道、沟浜、墓穴、防空洞等。

  - 区域地质

    - 地层

勘察区位于广州市增城区永宁街，根据野外钻探资料，场区上覆土层主要为第四系全新统人工填土层（Q4ml）、第四系全新统河流相冲积层（Q4al）、第四系上更新统冲积层（Q3al）及残积层（Qel），基岩为（T3ηγ）花岗岩。

图2  区域地质略图

    - 地质构造

根据区域地质资料，场区区域构造上属白云山－萝岗隆起，控制本场区稳定性的断裂主要是余家庄断裂（221）衍生的次级断裂石迳断裂（222）和来安断裂（223）。

余家庄断裂：位于场区东侧，距场区约600m，走向300°～320°，倾向南西或北东，倾角70°至近直立，长约28km。北段发育于J3G花岗岩中，中段为第四系覆盖，南段发育于K1F、K1L花岗岩中。断面呈舒缓波状，航片上线性影象特征明显。南东段航磁异常呈北西向分布，正负磁场伴生。沿断裂发育硅化岩和硅化压碎岩，镜下观察，见两期硅化作用。见石英脉及细粒花岗岩脉顺破碎带贯入。蚀变主要见硅化、褐铁矿化。

场区地质构造总体比较稳定。

  - 场区工程地质条件

    - 地层岩性

场地主要出露第四系全新统人工填土层（Q4ml）、第四系全新统河流相冲积层（Q4al）、第四系上更新统河流相冲积层（Q3al）及残积层（Qel），基岩为三叠纪（T3ηγ）花岗岩。可根据土层的成因类型及岩性由上而下划分为：

1﹑第四系全新统人工填土层（Q4ml）

①1杂填土：揭露于钻孔zk13，呈似层状分布。褐黄色，稍湿，松散，局部稍压实，主要由粘性土、砂土、碎石、砖块和少量生活垃圾组成，硬质物含量约占40～45%。该层直接出露于地表，层厚4.80m。统计标准贯入试验1次，N=7.0击。

①2素填土：揭露于场区大部分钻孔，呈似层状或层状分布。褐黄色、灰色、褐灰色，稍湿，局部稍压实，主要由粉质粘土和少量砂土组成，顶部10~30cm为砼路面，zk3孔深2.7-2.9m揭露第二层砼路面。该层直接出露于地表，层厚3.00~5.10m，平均4.03m。统计标准贯入试验8次，N=6.0～12.0击，平均10.0击。

①3耕土：揭露于钻孔zk5~zk7，呈似层状或层状分布。褐黄色、灰色、褐灰色，稍湿，局部稍压实，主要由粘性土组成，局部含少量植物根系。顶部10~30cm为砼路面，zk3孔深2.7-2.9m揭露第二层砼路面。该层直接出露于地表，层厚2.30~4.00m，平均3.03m。

- 第四系全新统河流相冲积层（Q4al）

②1淤泥质粉质粘土：揭露于钻孔zk11、zk13，呈透镜状分布。灰黑色，饱和，流塑，含有机质，有机质含量约3.36%~3.72%，平均3.54%，具臭味，偶夹薄层砂。层顶埋深3.70～4.80m，层厚1.75～2.20m，平均1.98m。统计标准贯入试验2次，N=3.0击。

②2粉质粘土：揭露于场区全部地段，呈层状分布。灰黄色、褐黄色等，可塑，局部偏硬塑，土质不均匀，砂感强烈，局部夹薄层砂。层顶埋深2.30～10.00m，层厚0.60～11.40m，平均4.21m。统计标准贯入试验19次，N=5.0～13.0击，平均9.6击。

②3中、粗砂：揭露于钻孔zk3~zk4、zk10~zk11、zk13~zk15，呈似层状、透镜状分布。灰白色、灰黄色、褐黄色等，饱和，松散，局部稍密，粒径较不均匀，含少量粘性土。层顶埋深3.10～10.00m，层厚0.450～6.95m，平均2.37m。统计标准贯入试验9次，N=9.0～12.0击，平均10.0击。

    - 水文地质条件

1、地表水

本线路地表水不发育，沿线分布有一条小沟渠，内有少量地表水。

2、地下水

场地地下水类型主要有上层滞水和孔隙潜水、承压水。

（1）上层滞水：人工填土层结构较疏松，含上层滞水，但含水量不大，其动态受季节性控制。上层滞水主要接受大气降水和生活用水的渗入补给。

（2）孔隙潜水、承压水：赋存于第四系全新统河流相冲积层的中粗砂②3层中。场区砂层分布较不均匀，厚度较大，层位较稳定，透水性良好，含丰富的地下水。主要为潜水和承压水。孔隙潜水、承压水水主要接受大气降水的渗入补给和上游地下水的侧向补给。

根据钻孔终孔24小时后观测，场地地下水混合稳定水位埋深一般为1.40～5.40m，地下水位的变化幅度一般为1.00～2.00m。

3、水、土腐蚀性

（1）地下水腐蚀性

本次勘察在场区钻孔zk1和zk15中各取地下水样1组进行工程水15项分析，水质分析结果见附表二（水质分析报告）。根据《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011），水样对混凝土结构、混凝土结构中钢筋的腐蚀评价见下表。

表2.11-1地下水腐蚀性评价

| 水样 | 主要指标 |  |  |  |  |  | 对混凝土结构 腐蚀性 |  |  | 对混凝土结构中钢筋 腐蚀性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 侵蚀性CO2 | HCO3- | Cl- | SO42- | 矿化度 | 按环境类型 | 按地层 透水性 |  | 浸水条件 |  |
|  |  | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | II类 | A | B | 长期浸水 | 干湿交替 |
| zk1 | 7.4 | 7.84 | 1.926 | 12.3 | 15.0 | 186 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |
| zk15 | 6.9 | 19.5 | 1.698 | 15.2 | 8.79 | 165 | 微 | 弱 | 微 | 微 | 微 |

从表2可以看出，场地的地下水对混凝土结构和混凝土结构中钢筋一般具微腐蚀性，局部（zk15）地下水对混凝土结构在强透水性下呈弱腐蚀性。

（2）土的腐蚀性

本次勘察于钻孔zk1和zk15各取地下水位以上的土样1组作土腐蚀性常规分析，土质分析结果详见附表三（土的腐蚀性分析报告）。根据《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011），场地土对混凝土结构在强透水层中具弱腐蚀性，在环境II和弱透水层中具微腐蚀性；对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，详见下表。

表2.11-2土的腐蚀性评价

| 土样 | 主要指标 |  |  |  | 土对混凝土 结构腐蚀性 |  |  | 土对混凝土结构中钢筋腐蚀性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | Mg2+ (mg/kg) | Cl- (mg/ kg) | SO42- (mg/ kg) | 环境 类型 | 渗透性 |  | 土的类型 |  |
|  |  |  |  |  | II | A | B | A | B |
| Zk1 | 5.63 | 2 | 23 | 1 | 微 | 弱 | 微 | 微 | 微 |
| Zk15 | 5.80 | 9 | 30 | 0 | 微 | 弱 | 微 | 微 | 微 |

（3）岩土物理力学性质

为查明场地各岩土层的物理力学性质，本次勘察通过原位测试、室内试验等多种综合勘察手段，查明场地各岩土层的物理力学性质，并根据规范的要求，将各岩土层的物理力学参数进行分层统计。统计各种参数的平均值φm、标准差σf、变异系数δ和标准值的计算公式为：

式中  n — 岩土参数的统计个数；

— 岩土参数测试值；

— 岩土参数的平均值；

σ — 岩土参数的标准差；

δ — 岩土参数的变异系数；

— 岩土参数的标准值；

— 统计修正系数，式中正负号按不利组合考虑。

由于局部地层不均匀性的影响，统计过程中对部分岩土测试数值进行筛选、取舍，各岩土层物理力学性质统计结果详见表5（物理力学指标统计表）。

  - 岩土工程评价

    - 场地稳定性、适宜性评价

1、根据区域地质资料，场区距区域深大断裂较远，本次勘察中未发现有断裂通过场地的迹象，不良地质作用不发育，根据《城乡规划工程地质勘察规范》CJJ 57-2012，综合判断场地稳定性为稳定场地。

本场地稳定，岩土种类较多、分布较不均匀，软地下水对工程影响较小，地表排水条件尚可，总体评价本场地的工程建设适宜性为较适宜。故本场地稳定，较适宜开展本项目工程建设。

2﹑据《广东省地震烈度区划图》，场区地震基本烈度属VI度区。据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001，场区的地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

    - 地震效应

1、场地软土不甚发育，属可进行工程建设一般地段。

2、依据《建筑抗震设计规范》(2016年版)（GB50011-2010）4.1.5条规定，土层的等效剪切波速，应按下列公式计算：

式中：  vse —土层等效剪切波速（m/s）；

d0 —计算深度（m），取覆盖层厚度和20m二者的较小值；

t  —剪切波在地面至计算深度之间的传播时间；

di —计算深度范围内第i土层的厚度（m）；

vsi —计算深度范围内第i土层的剪切波速（m/s）；

n —计算深度范围内土层的分层数。

表2.12-1土层剪切波速估算表

| 地层编号 | 岩土名称 | 剪切波速vs（m/s） | 场地土类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 杂填土 | 100（经验数据） | 软弱土 |
| ①2 | 素填土 | 100（经验数据） | 软弱土 |
| ①3 | 耕土 | 100（经验数据） | 软弱土 |
| ②1 | 淤泥、淤泥质粉质粘土 | 90（经验数据） | 软弱土 |
| ②2 | 粉质粘土 | 160（经验数据） | 中软土 |
| ②3 | 中粗砂 | 150（经验数据） | 软弱土 |

从表6可以看出，场地土层主要由软弱土～中硬土组成。本次勘察选择钻孔zk1和zk11进行剪切波速计算，等效剪切波速计算结果如下表，据《公路工程抗震规范》（JTG  B02-2013），场地覆盖层等效剪切波速250m/s≥Vse＞140m/s，覆盖层厚度大于3m，小于等于50m，场地为Ⅱ类建筑场地，特征周期为0.35s。

表2.12-2场地类别成果表

| 孔号 | 等效剪切波速Vse(m/s) | 覆盖层厚度H(m) | 计算深度 d0(m) | 场地类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zk1 | 250m/s≥Vse＞140m/s | -- | 20.00 | Ⅱ | 延至20m |
| Zk11 | 250m/s≥Vse＞140m/s | -- | 20.00 | Ⅱ | 延至20m |

3、场区揭露有第四系全新统饱和、松散的中粗砂层②，根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），场区的抗震设防烈度为6度，可不进行液化判别。

    - 不良地质及特殊性岩土

场区无不良地质，特殊性岩土主要为人工填土、软土、风化岩和残积土。

（1）人工填土：场区的人工填土层主要为杂填土①1、素填土①2、耕土①3，其中里程段K0+000~K0+260为路基填筑土，已经压实，但填土层成分复杂，而且均匀性较差；其余地段为新近填土，未完成自重固结，结构松散，压缩性大，而且成分复杂，土质不均匀，承载力低。

（2）软土：场区软土主要为淤泥质粉质粘土，呈流塑状态，具有触变性和流变性，含水量高，孔隙比大，压缩性高，渗透性低，灵敏度高，自然固结程度低，固结变形持续时间长，承载能力低的工程性质。在地面荷载作用下或降低地下水位，软土将产生固结沉降，可造成管道下沉、断裂或脱节等，对路基的工后沉降产生较大影响，并对桩基产生负摩阻力作用。此外，场地软土含有机质，有机质对搅拌桩水泥土固化有较大影响。

（3）风化岩和残积土：场区的基岩为花岗岩，花岗岩残积土层及其全、强风化岩遇水易软化、崩解，容易造成土体强度降低，易产生滑坡和坍塌。

    - 地基土评价

1、第①层人工填土层，钻孔zk1~zk3地段为路基填筑土，稍压实，其余地段结构松散，填土层成分复杂，土质不均，其承载力仍较低，工程性质较差。

2、第四系全新统冲积层之②1淤泥质粉质粘土层呈流塑状，属高压缩性软弱土层，在荷载作用下易产生固结沉降，工程性质极差；②2粉质粘土呈可塑状，具有一定的承载力，工程性质较好；②3层中、粗砂呈松散状，承载力低，工程性质差。

3、地基均匀性评价

本次勘察揭露的地基土主要由填土①、淤泥质粉质粘土（②1）、粉质粘土（②2）、中、粗砂（②3）。地基土类型较简单，埋深和厚度差异不大，故综合评价场地属较均匀地基。

    - 岩土设计参数建议

岩土层设计参数根据岩土试验结果，经统计并结合地区经验综合确定，详见下表（岩土设计参数建议值表）。

表2.12-3岩土设计参数建议值表

| 土层 编号 | 时代 成因 | 岩土名称 | 状态 | 天然含 水量 W | 重度 γ | 天然 孔隙比 e0 | 液性 指数 IL | 压缩 模量 Es 0.1-0.2 | 直剪 |  | 承载力特征值 fa0 | 水泥搅拌桩 侧阻力特征值 qsi | 土、石工程分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内摩 擦角 φq | 粘聚 力Cq |  |  | 土石 等级 | 土石 类别 |
|  |  |  |  | % | kN/m3 | － | － | MPa | 度 | kPa | kPa | kPa |  |  |
| ①1 | Q4ml | 杂填土 | 松散 |  | 19.0 |  |  |  | 15.0 | 5.0 | 80 |  | Ⅰ | 松土 |
| ①2 |  | 素填土 | 松散~稍压实 |  | 18.5 |  |  |  | 10.0 | 10.0 | 80~100 |  | Ⅰ | 松土 |
| ①3 |  | 耕土 | 松散 |  | 18.5 |  |  |  | 10.0 | 10.0 | 80 |  | Ⅰ | 松土 |
| ②1 | Q4al | 淤泥质粉质粘土 | 流塑 | 36.4 | 16.5 | 1.136 | ＞1.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 60 | 4 | Ⅰ | 松土 |
| ②2 |  | 粉质粘土 | 可塑 | 34.5 | 19.0 | 0.785 | 0.56 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 140 | 15 | Ⅰ | 松土 |
| ②3 |  | 粗砂 | 松散 |  | 20.0 |  |  | 7.0 | 25.0 | 0.0 | 120 | 15 | Ⅰ | 松土 |

  - 沿线筑路材料及运输条件

1、石料：由于环保需要，所需石料均需从外地采购；地方路网发达，运输方便，石料运输以公路汽车运输为主。

2、砂：砂料可从镇区内取用。

3、钢筋、水泥等：钢筋、水泥等主要材料，均采用外购方式，市场供应充足，运输条件良好。

4、水、电：沿线的水电充足，可以保证施工期间水电供应。筑路材料主要采用公路运输方式，沿线路网较发达，可以满足本项目建设期间材料运输要求。

- 工程总体设计

  - 工程建设规模

本项目起点于创业大道，终点到新耀南路，全长约1.425km，红线宽度20m，为城市支路，设计速度30km/h。本项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

  - 工程技术标准

3-1技术指标表

| 项目 |  | 单位 | 规范要求值 | 设计取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 |  |  | 城市支路 | 城市支路 |  |
| 标准轴载 |  | kN |  | BZZ--100 |  |
| 行车净高 |  | 米 | ≥4.5 | ≥4.5 |  |
| 计算行车速度 |  | km/h | 40、30、20 | 30 |  |
| 平 曲 线 | 设超高最小半径 | 米 | 85（40） | ≥151 | 括号内为极限值 |
|  | 不设缓和曲线最小半径 | 米 | -- | ≥151 |  |
|  | 圆曲线最小长度 | 米 | 25 | 56.151 |  |
|  | 缓和曲线最小长度 | 米 | 25 | -- |  |
| 竖 曲 线 | 凹形竖曲线一般最小半径 | 米 | 400（250） | 2500 | 括号内为极限值 |
|  | 凸形竖曲线一般最小半径 | 米 | 400（250） | 4000 | 括号内为极限值 |
|  | 最大纵坡 | % | 7（8） | 2 |  |
|  | 纵坡最小坡长 | 米 | 85 | 90 |  |
|  | 竖曲线最小长度 | 米 | 60（25） | 60 | 括号内为极限值 |
| 停车视距 |  | 米 | ＞30 | ＞30 |  |
| 横坡 |  | % | 1~2 | 2 |  |
| 最大超高横坡度 |  | % | 2 | 不设 |  |
| 地震设防烈度 |  |  |  | 按地震烈度VII度设防 |  |
| 坐标系统 |  | 米 |  | 国家2000系统 |  |
| 高程系统 |  | 米 |  | 国家1985高程系统 |  |

  - 道路平面设计

    - 平面线形设计指标

本项目起点于创业大道，终点到新耀南路，全长约1.425km，红线宽度20m，为城市支路，设计速度30km/h。本项目建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

表3-2 平面线形指标情况一览表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计速度 | km/h | 30 |
| 2 | 路线总长 | km | 1.425 |
| 3 | 路线增长系数 |  | 1.132 |
| 4 | 平均每公里交点个数 | 个 | 2.107 |
| 5 | 平曲线最小半径 | m/个 | 151 |
| 6 | 平曲线长占路线总长 | % | 17.03 |

图3-1 道路平面设计图

    - 平面圆曲线加宽设计

加宽设置：K0+607.965~K0+729.661段圆曲线半径采用R=151进行设计，按《城市道路路线设计规范》要求，无需设置超高和缓和曲线，应对该段进行加宽设计。针对小客车和大型车采用0.3m和0.45m的加宽宽度，考虑到外侧公交站场用地限制不宜加宽，对双向四车道弯道内侧车道共加宽1.5m。该圆曲线段不设置缓和曲线或超高缓和段，因此加宽缓和段长度按加宽侧路面边缘渐变率为1:15~1:30计算，本工程加宽缓和段选用长度为25m，设置于K0+582.965~K0+607.965，K0+729.661~K0+754.661路段左侧。

  - 道路纵断面设计

    - 纵断面设计考虑因素

（1）与已建、已设计道路的标高衔接，包括创业大道、新耀北路等。

（2）项目西南侧为已开发地块，考虑永宁中学、誉山国际、中汽研地块等建筑物密集区域，纵断面设计应结合现状道路和两侧房屋标高，以为周边居民提供便利为原则，能不抬高的尽量不抬高。

（3）架空管线不得侵入道路建筑限界，满足高压电线下净空要求。

（4）按城市支路的标准设置，采用较缓的纵坡值，一般路段纵断面最小纵坡不应小于0.3%，减少道路的纵坡起伏，尽量做到平缓、顺畅、行车舒适。

    - 纵断面设计

纵断面设计以上述控制参数作为控制要点，以满足技术标准，行车平顺、少填少挖，土方平衡、路基稳定、排水顺畅、地下管线埋设、防洪标高、填土最小高度、节省投资为设计原则。路基段标高主要以周边地块建筑标高为控制。

采用的纵断面指标采用城市支路30km/h的标准，经检查纵断面各项指标均满足规范要求，详细指标见下表：

3-3 纵断面型指标情况一览表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计速度 | km/h | 30 |
| 2 | 路线总长 | km | 1.425 |
| 3 | 最大纵坡 | % | 2 |
| 4 | 最短坡长 | m | 90 |
| 5 | 竖曲线占路线总长 | % | 40 |
| 6 | 平均每公里纵坡变坡次数 | 次 | 8.43 |
| 7 | 竖曲线最小半径（凸型） | m/个 | 4000/1 |
| 8 | 竖曲线最小半径（凹型） | m/个 | 2500/1 |

  - 道路横断面设计

根据起终点处道路设计条件和红线宽度，同时结合道路性质、交通需求、用地情况、投资及近远期结合等因素综合论证确定横断面。

- 现状配套道路断面

道路车行道宽约9m，配套路西侧为商铺，人行道砖铺至商铺门口，道路最外侧为农田菜地，人行道外侧设置侧绿化退缩带。

- 规划一横路一般路基段

规划一横路规划红线宽度为20m，参照《广州市城市道路标准横断面设计指引》布置横断面。

1、标准横断面：

2.85m（人行道+树穴）+0.25m（路缘带）+3.5m（车行道）+3.25m（车行道）+0.3m（双黄标线）+3.25m（车行道）+3.5m（车行道）+0.25m（路缘带）+2.85m（人行道+树穴）

2、加宽段横断面（R=151路段）：

2.85m（人行道+树穴）+0.25m（路缘带）+[3.5m+0.45m]（车行道）+[3.25m+0.3m]（车行道）+0.3m（双黄标线）+[3.25m+0.3m]（车行道）+[3.5m+0.45m]（车行道）+0.25m（路缘带）+2.85m（人行道+树穴）

图3-2 道路标准段横断面图

图3-3 道路加宽段横断面图

- 路基路面工程

  - 一般路基

    - 路基设计原则

路基必须做到密实、均匀、稳定。路槽底面土基应保持中湿状态，其土基设计回弹模量值不小于40Mpa，不能满足上述条件时，应采取处理措施。

根据场地的地形、地貌、气象、水文等自然条件和地质条件，选择适当的路基横断面和边坡坡度，并设置必要的路基防护措施。

路基设计要经济耐用，同时也要注意环境保护，景观协调。

    - 路基填筑要求

本工程处于平原微丘区，基本为填方。填料的要求和路基压实度要求如下表：

表4-1 路基填料最小强度和最大粒径要求

| 项目分类 | 路面底面以下深度（cm） | CBR（％） | 填料最大粒径 | 路基最小压实度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0～30 | 5 | 10cm | 92 |
|  | 30～80 | 3 | 10cm | 92 |
| 上路堤 | 80～150 | 3 | 15cm | 91 |
| 下路堤 | 150以下 | 2 | 15cm | 90 |
| 零填及挖方路基 | 0～30 | 5 | 10cm | 92 |
|  | 30～80 | 3 | 10cm | — |

路基筑路基前，应先清除地表草皮、腐植土后方可进行填筑。当原地面坡度陡于1：5时，应把原地面挖向内倾斜2％的台阶，台阶宽度不小于2.0米。

新旧路堤结合部及填挖方交界处，为了减少路基的不均匀沉降，采用铺筑一层土工格栅网进行防护。

    - 一般路基处理

（1）清表

在填方路基及浅挖方路基（指路床底标高高于耕植土或杂填土底面标高），须将耕植土全部清除，以满足路基压实度及强度的要求。

（2）挖淤

当路基占用鱼塘或河涌时，将鱼塘底或河涌底的淤泥浮土清除，并抛填块石及填筑渗水性材料。

（3）填挖交界处理

本工程场地地势平坦，基本为填方，故无需进行填挖交界处理。

  - 特殊路基处理

    - 地质情况分析

根据有关地质勘察报告，本项目范围内软土地基分布较少，主要为不适用的素填土（杂填土）、耕土、夹层淤泥等。

    - 技术控制指标

表4-2 稳定安全系数

| 方法 安全系数 指标 | 固结有效应力法 |  | 改进总强度法 |  | 简化Bishop、Janbu法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不考虑固结 | 考虑固结 | 不考虑固结 | 考虑固结 |  |
| 直接快剪 | 1.1 | 1.2 |  |  |  |
| 静力触探、十字板剪 |  |  | 1.2 | 1.3 |  |
| 三轴有效剪切指标 |  |  |  |  | 1.4 |

表4-3工后沉降控制

| 工程位置 道路等级 | 桥台与路堤相邻处 | 涵洞、通道处 | 一般路段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支路 | ≤0.20m | ≤0.30m | ≤0.50m |

    - 处理方案

方案应综合考虑软土厚度分布范围及地下水位的深度，软基处理方案：

- 原誉山国际配套道路旧路范围，道路已运行多年，该路段路基不考虑处理；

- 现状水沟：清除1.5m浮淤，抛填1m块石，块石的尺寸30-50cm，回填1m碎石砂（7:3）+0.5m路基土。

- 夹层淤泥段采用水泥搅拌桩处理：水泥搅拌桩复合地基处理采用单轴双向水泥搅拌桩，梅花形布置布桩，桩径为50cm，平均桩长两路段夹层淤泥分别为6m和6.58m。水泥搅拌桩间距为车行道1.2m，人行道1.5米。

- 耕土路段采用换填路基土，换填平均深度2.5m

- 其余路段采用其余范围路基顶以下2.5m范围内翻挖并分层回填压实至规范要求值

新建道路填方路段软基处理至边坡坡脚线外侧1m，挖方路段软基处理至人行道边线；同时考虑开挖放坡宽度，本工程地下水位较高，路基处理过程中应挖临时排水沟降水。

1）水泥搅拌桩施工技术要求

1.应保证在人行道坡脚外侧至少有一排水泥搅拌桩。

2.搅拌桩于施工前平整场地（清除杂草、树根及建筑垃圾）和夯实回填粘性土料，并进行成桩试验确定技术参数。

3.拌次数采用四次喷浆四次搅拌，提升速度不超过0.5m/min。加固剂采用42.5级及以上的普通硅酸盐水泥，水灰比控制在0.45~0.55之间，水泥掺合量为12~15%，其中桩顶6m范围内设计水泥量不低于为55kg/m，具体用量应通过试桩确定。成桩桩径为500mm，每米水泥用量55kg（最终以拟加固场地的水泥加固土室内配比试验确定），均匀搅拌，桩身强度28天龄期达到0.8MPa，单桩承载力设计值100kN，搅拌桩施工后，间距为1.2m的复合地基承载力应不少于120kPa，间距为1.5m的复合地基承载力应不少于100kPa。

4.要严格控制喷浆时间和停浆时间，不得中断喷浆，确保桩长，严禁在尚末喷浆的情况下进行钻探提升工作。施工的钻机上应配置经有关部门认可的水泥浆量自动计量装置。桩长应穿透软土层进入持力层不少于1米。

5.搅拌桩施工允许误差:

| 项目 | 桩距 | 桩径 | 垂直度 | 桩长 | 单桩水泥量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | cm | mm | % | m | % |
| 允许偏差 | ±10 | 不少与设计 | 不大于1.5% | 不少于设计 | 不少于设计 |

6.在搅拌桩施工7天后可验收桩身直径.挖去桩周土，露出1米桩长，观察搅拌均匀性；  量测成桩直径.抽检桩数为总桩数的5%；并在成桩3天内用轻便动力触探（N10） 检查每米桩身的均匀程度.检桩数为施工总桩数的1%，并不少于3根。

7.承载力检验采用单桩复合地基载荷试验，载荷试验应至少在一个月龄期后进行。检桩数为总数的0.5%，并不少于3根。

8.为避免人行道不均匀沉降，保证路基整体稳定，在人行道处同样进行软基处理。

9.全线施工前，在现场选取典型路段，作出试桩，现场检测得出单桩承载力和复合地基承载力.大面积施工前必须通过现场试桩试验取得设计喷入量的各种技术参数和合适的施工工艺。

10.桩顶铺2层单向土工格栅。两层格栅主受力方向交替铺设。

11.施工时宜根据设计要求选择合宜的搅拌专用机械，以确保桩体质量。

12.桩体施工完成后需进行桩体质量检测，其中轻便触探、室内无侧限抗压强度试验和现场载荷试验为必做项目。检测合格标准为（均需要满足）:1）要求28d桩身无侧限抗压强度达到0.8MPa以上，90d桩身无侧限抗压强度达到1.2MPa以上；2）桩身3d龄期的击数10达到15击以上（包括15击）或3d龄期的击数N10大于原天然地基击数N10的一倍以上；3）单桩容许承载力和复合地基承载力标准值达到设计要求。

13.碎石垫层中碎石粒径不宜大于2厘米。

2）水泥搅拌桩施工注意事项

①施工前应进行试桩，确定施工参数及水泥用量。

②设备就位后场地必须平整，确保施工过程中不发生倾斜和移动，机架和钻杆的垂直度偏差不得大于1%，施工过程中可采用吊锤观测钻杆的垂直度，如发现偏差过大，必须及时调整。桩机桩位对中偏差不得大于20mm。

③施工严格按照试桩确定的参数控制喷浆量和搅拌提升速度，应尽量连续施工，输浆阶段必须保证足够的输浆压力，连续供浆。如短时间停浆，应将搅拌头下沉到停浆点0.5m以下，待恢复供浆后再喷浆，如因停浆40分钟以上，必须对输浆管路全面清洗，防止水泥浆在管路中凝结影响施工。

④严格控制搅拌机的下沉速度和提升速度，提升和下沉速度不得超过1m/min，提升度0.5～0.8 m/min为宜，具体最优参数应通过试桩确定。提升出地面时应慢速以保证桩头质量。当灰浆到达出口后应原位喷浆搅拌30秒钟。

  - 路基防护设计

本地区属南方暖湿气候，降雨量较为充沛，存在有利于植物生长的先决条件。从沿线外业调查来看，为与周围自然景观充分融合，将工程对环境的影响降低到最小程度，在保证路基稳定的前提下，首先考虑植物防护。

结合本地区路基填料、气候特点，本项目沿线路堤边坡高度以及工程经济等因素，填方边坡坡率及防护形式设计如下：

    - 放坡设计

本工程主要为设计标高拟合现状道路标高，人行道与周边现状标高高差较小，以填方路基为主，主体采用1:1.5放坡，K0+120~K0+240段路线左侧临近现状步道采用1:1.25放坡减少放坡对步道侵占影响。

    - 防护工程

边坡主要采用喷播草籽护坡防护。在放坡条件受限的位置设置挡土墙。

新旧路堤结合部及填挖方交界处，为了减少路基的不均匀沉降，采用铺筑一层土工格栅网进行防护。

    - 挡土墙设计

K0+287~K0+667段路线左侧采用380m挡土墙支挡收坡减少用地。现状龙山古树公园人行栈道桥与本工程相交，在拆除现状人行栈桥后填筑土方至原桥位高度，其路基端部采用挡土墙支挡，与未拆除栈道桥衔接处的人行防护栏杆应与栈桥护栏做好衔接。其余挡墙顶部均设置人行道防护栏杆。

1）有关设计参数：

a.墙后填土：综合内摩擦角φ≥35°、容重γ=19KN/m3；

b.墙后填土材料：采用粗粒砂性土或碎石土。

c.挡土墙基底摩擦系数f=0.4；

d.地震烈度：本项目区的地震动峰值加速度为0.1g，根据规范规定，按0.15g动峰值加速度进行抗震设计；

e.汽车荷载：按《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）第5.4.2条采用。

f.人群荷载：3.5kN/m2。

g.当挡土墙高于5m时，结构重要性系数γ0=1.05；当挡土墙高不大于5m时，结构重要性系数γ0=1.0；

2）挡土墙构造设计应符合下列要求：

a.应做好挡土墙与路基或其他构造物的衔接处理。挡土墙和路堤之间可采用锥坡连接，墙端应伸入路堤内不小于1.5m；路堑挡土墙端部应嵌入路堑坡体内，其嵌入原地层深度，土质地层不应小于1.5m，风化地层不应小于1.0m。

b.墙身应设置倾向墙外且坡度不小于4%的排水孔，墙背应设置反滤层。墙背反滤层宜采用透水性的砂砾、碎石，含泥量应小于5%，厚度不应小于0.5m。

c.路肩式挡土墙的顶面宽度不应侵占行车道及路缘带或硬路肩的路基宽度范围，其顶面应设置护栏。

d.挡土墙的基底纵坡应采用平坡，当基底具有纵坡式，应按挡土墙封端长度做成台阶型基础。

e.当地基为一般土质及岩质地基时，除应满足基底稳定性及承载力要求外，其基础最小埋深深度应不小于1m。风化层不厚的硬质岩石地基，基底应置于基岩未风化层以下。当基础位于横向斜坡地面上时，其墙趾的最小埋深深度和距离地面的水平距离宜按《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）中表5.4.3执行。

4）工程材料

a.钢筋混凝土挡土墙采用C30钢筋砼砌筑；

b.墙后填料：采用渗水较好的粗粒砂类土、砾类土和碎石土等。

5）挡土墙施工注意事项

（1）挡土墙基础采用分段跳槽开挖，分段长度按设计图纸中所示。开挖时须注意基坑支护，开挖后应立即施工挡土墙及墙后回填。

（2）墙后填筑采用与路基相同的填料，且墙后填料的内摩擦角须大于35°，压实度不小于96%，宜采用小型手扶振动压路机压实，不允许采用大型机械振动压实，墙后填筑需在水泥混凝土强度达到设计值85％时方可进行。

（3）为避免地基不均匀沉降引起墙身开裂，每隔10m左右或地形突变设置一道沉降缝，但分段长度控制在10~15m之间，挡土墙按设计图纸要求设沉降缝，缝宽2cm，缝内用沥青木板填塞，沿墙顶、内、外侧填塞，填塞深度不小于20cm。

（4）地基承载力要求不小于设计图中给出的值，如地基不满足要求，须进行加厚加宽垫层或进行地基处理。

（5）为排泄墙后渗水，墙后设置1m厚的砂砾排水层，同时在挡土墙墙身下端设置一排φ8cm的PVC排水管作泄水孔，间距为2m，泄水孔的出水口最低位置宜高于地面30cm，并设4%向外侧的坡度，泄水孔采用无纺土工布包裹，挡土墙后设厚度30cm过滤层。墙高H低于2m的挡土墙不设泄水孔。

（7）当墙底基础为岩石时，应注意岩面的倾向和粗糙度。当岩面倾向于路基外侧或岩面光滑时，应进行植筋，并现浇砼与挡土墙基础连接牢靠。

6）挡墙其它施工注意事项

（1）数据复测

各段挡土墙尺寸、设计高程均在施工前要求先进行复算，并现场放样。

路基横断面、墙趾处地面高程均需要复测。

（2）在挡土墙施工过程中，应做好水土保持措施，尽可能将影响降低到最小。施工完后，应及时对因施工造成的破坏，应及时地进行清理和防护绿化。

（3）施工挡土墙时应注意与桥台、路堑、涵洞及其他构筑物的连接。当挡土墙中有涵洞穿过时，施工时应特别注意核对高程、连接方式、施工顺序及防排水措施。

（4）挡土墙及桩基应尽量安排在旱季施工，并做好排水设施和临时防护，避免场地积水和冲刷。

（5）斜坡路堤上的挡土墙，应特别注意墙底基础的处理、墙后原地面台阶的开挖、填土的压实。同时，应注意墙后的排水通畅。

（6）挡土墙顶防撞栏基础应与墙身连接牢靠，注意预埋好钢筋。防撞栏应注意与其基础连接好。

（7）实施时应注意挡土墙墙外边缘始终与桥梁外边缘一致，放样时应注意。

（8）挡土墙段应注意与横向排水管、急流槽等排水设施连接好。

（9）挡土墙墙后填土的压实是个关键技术，也是难点，实施时应改进填筑及压实工艺，逐层认真压实或夯实，保证墙后填土达到规定的压实度，进而保证路基、路面质量。

（10）如斜坡表层土质较差，除挖除表层土外，斜坡基底应夯实片石等材料，并按设计要求挖台阶施工。

（11）施工过程中，应注意对原路基、路面及桥台、桥墩等构造设施、临近民房加强位移、裂缝观测，确保不因施工而造成损害。当开挖土方用在台前填筑时，应注意慢速填筑、逐层均铺，切忌快速堆载。

（12）施工期间应加强环境保护。施工完毕后，施工驻地、场地应及时清除其中的一切杂物、土堆等，属于地方的场地应归还地方；施工过程中，应注意加强施工机械及夜间施工的管理，尽量减少灰尘和噪音。

（13）凡本说明未提及的有关设计要点、注意事项和施工要求，均按本项目相关图纸和《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）、《公路路基设计规范》（JTG  D30-2015）等规范的有关规定办理。

（12）开挖两侧采用挡土板+对撑支护，同步做好栈桥的监测，根据监测情况，适时对栈桥采取保护

（13）施工期间应加强环境保护。施工完毕后，施工驻地、场地应及时清除其中的一切杂物、土堆等，属于地方的场地应归还地方；施工过程中，应注意加强施工机械及夜间施工的管理，尽量减少灰尘和噪音。

（14）凡本说明未提及的有关设计要点、注意事项和施工要求，均按本项目相关图纸和《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）、《公路路基设计规范》（JTG  D30-2015）等规范的有关规定办理。

（15）开挖两侧采用挡土板+对撑支护，同步做好栈桥的监测，根据监测情况，适时对栈桥采取保护。

  - 路面结构设计

    - 主要设计指标

（1）气候类型及地质条件

广州属于IV7华南沿海台风区，年降雨量为1600～2600mm。

土基模量选用：由于土基以粘性土为主，土基顶部回弹模量值选用40MPa。

（2）设计年限及交通等级

设计年限采用沥青路面设计年限15年，设计年限累计标准轴次为1.1*107次/车道。

交通等级：中等交通。

（3）路面结构

根据《广州市道路工程路面结构设计指引》（2020.06），结合建设单位意见及在建相交道路的建设标准，选取适用的路面结构。

（4）标准轴载转换

根据《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）规定，路面设计以双轮组单轴载100kN为标准轴载。

（5）路面材料力学指标

表4-4 路面结构材料力学参数

    - 路面结构

新建路面结构拟定：

图4-1 新建道路路面结构图

旧路病害处理或刨铺范围，路面结构为：

图4-2 旧路病害处理或刨铺范围路面结构图

    - 人行道结构设计

（1）人行道铺装结构

结合本工程的特点，推荐采用透水砖铺装形式。

人行道透水砖抗压强度应大于40MPa，抗弯拉强度大于5.0MPa，渗水系数应大于0.01cm/s，磨坑长度≤35mm，防滑性能（BPN）≥60，防滑等级为R3。透水砖的性能还应满足《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）的要求。

图4-3 人行道铺装结构

（2）道路侧平石及压条

侧、平石、压条采用仿花岗岩材质。侧、平石施工时应采用对缝施工。半径小于或等于15m时，侧、平石、压条须采用弧形预制构件。预制仿花岗岩水泥混凝土标号采用C50标准。仿花岗岩材料要求：抗压强度≥40MPa，抗折强度≥4.0MPa，耐磨性—磨坑长度≤32mm，耐磨度≥1.9。

    - 路面材料要求

（一）水泥稳定碎石、水泥稳定级配碎石

水泥稳定级配碎石及水泥稳定碎石基层采用42.5级普通硅酸盐水泥与碎石均匀拌和，其水泥用量的重量比均为4％。质量要求坚硬、清洁、无风化、无杂质，应用适当的级配，泥土含量不得大于5%。施工时应作好基层回弹模量的测定。施工过程中，要求水泥和碎石拌和均匀，在最佳含水量状态下进行摊铺，随即压实，其压实后的厚度不得小于设计要求，拌和与碾压的间隔时间不能超过3小时，采用10～12T重型压路机碾压，碾压速度要均匀，轮缘要重叠，先路边，后路中，直至无明显轮痕，并保持路拱横坡，摊铺宽度每侧应超过路面宽度35cm。

车行道4％的水泥稳定级配碎石层的压实度要求不小于98％，七天抗压强度要求达到R7≥3MPa。车行道4％的水泥稳定碎石层的压实度要求不小于97％，七天抗压强度要求达到R7≥2MPa。

表4-5 水泥稳定级配碎石的集料级配范围

注：底基层与基层使用集料的粒径应以方孔筛为准。水泥稳定碎石根据公称最大粒径的不同可以分为 CCS25 和CCS30 两种级配类型。当用于基层时，选择 CCS25；当用于底基层时，选择CCS30。

（二）沥青路面结构

（1）普通沥青

本工程下面层的沥青采用70号A级石油沥青。沥青的性能和指标满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2004）表4.2.1-2和《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》的要求。各项指标要求如下：

表4-6 道路石油沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 70号沥青 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） |  | 0.1mm | 60～80 |
| 针入度指数P.I |  | — | -1.5～+1.0 |
| 延度（5cm/min，15℃） |  | cm | ≥100 |
| 延度（5cm/min，10℃） |  | cm | ≥20 |
| 软化点（R&B） |  | ℃ | ≥47 |
| 闪点（COC） |  | — | ≥260 |
| 含蜡量（蒸馏法） |  | % | ≤2.2 |
| 溶解度（三氯乙烯） |  | % | ≥99.5 |
| 60℃动力粘度 |  | Pa.s | ≥180 |
| 薄膜加热试验 163℃ 5h | 残留延度（5cm/min，10℃） | cm | ≥6 |
|  | 残留延度（5cm/min，15℃） | cm | ≥15 |
|  | 质量变化 | % | ±0.8 |
|  | 残留针入度比 | % | ≥61 |

（2）改性沥青

本工程上中面层改性沥青采用成品SBS改性沥青。改性沥青的质量应符合下表的技术要求。

表4-7 SBS 类（I-D 型）改性沥青技术要求

| 试验项目 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 40～60 |
| 针入度指数PI | － | ≥0 |
| 延度（5℃、5cm/min） | cm | ≥20 |
| 软化点 T（R&B） | ℃ | ≥70 |
| 运动粘度（135℃） | Pa.s | ≤3 |
| 闪点 | ℃ | ≥230 |
| 溶解度 | ％ | ≥99 |
| 弹性恢复（25℃） | ％ | ≥90 |
| 储存稳定性（离析）：48h 软化点差 | ℃ | ≤2.5 |
| TFOT （或 RTFOT）后残留物 |  |  |
| 质量变化 | ％ | ±1.0 |
| 残留针入度比（25℃，100g，5s） | ％ | ≥65 |
| 残留延度（5℃） | cm | ≥15 |

（3）粘层油

热拌热铺沥青混合料路面的沥青层间，及路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面必须喷洒粘层油，粘层油宜采用快裂或中裂的乳化沥青，规格为PC-3，采用沥青洒布车喷洒，洒布量为0.5L/ m²。粘层油必须喷洒均匀，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，紧跟铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

（4）透层油

路面基层表面必须喷洒透层油，沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑，透层油宜采用乳化沥青，规格为PC-2，用量为1.5 L/ m²，具体用量通过试洒确定。透层油深入基层的深度不宜小于5mm。

（5）下封层

下封层可采用热沥青同步撒布瓜米石封层，SBS改性热沥青用量为1.4～1.6kg/m2，热沥青用量为1.2～1.4kg/m2，瓜米石规格为4.75mm～9.5mm碎石，碎石覆盖率按70～80%控制。下封层用沥青技术指标宜与面层用沥青一致。厚度10mm，要求完全密水，采用70#热沥青，撒布瓜米石。

（6）粗集料

集料应按要求尺寸轧碎的坚固、强韧、耐久的石料，表面应粗糙有棱角、尽量接近立方体形状，应具有较低的压碎值、磨耗值和较高的磨光值，并与沥青具有良好的粘附性，应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）表4.8.2、公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南（SHC  F40－01－2002）表3.1.1和《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》的要求，试验方法请参照《公路工程集料试验规程》（JTG E42－2005）进行，应对每批来料进行检验。

表4-8 沥青表面层粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压碎值（或冲击值），不大于 | % | 26 | T0316-94 |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.45 | T0304-94 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T0305-94 |
| 对沥青粘附性，不小于 |  | 4 级 | T0616-93 |
| 坚固性，不大于 | % | － | T0314-94 |
| 细长扁平颗粒含量，不大于 |  | 20 | T0312-94 T0311-94 |
| 其中粒径大于 9.5mm，不大于 | % | 18 |  |
| 其中粒径小于 9.5mm，不大于 |  | － |  |
| 含泥量（<0.075mm），不大于 | % | 1 | T0310-94 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | T0320-94 |
| 石料磨光值（PSV），不小于 |  | 40 | T0321-94 |
| 磨耗值（道瑞法）（AAV），不大于 |  | － | T0323-94 |

注:坚固性试验可根据需要进行。

集料的粒径规格应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2004）表4.8.3的要求。

（7）细集料

沥青混合料上、中面层采用人工砂（机制砂）作为细集料。

细集料的质量技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2004）表4.9.2的要求，并参照《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》表 6.5.1-3取值。

表4-9 沥青面层用细集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.45 | T 0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | ％ | - | T 0340 |
| 砂当量，不小于 | ％ | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不小于 | g/kg | - | T 0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | - | T 0345 |

注:坚固性试验可根据需要进行。

（8）填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表的技术要求。

表4-10  沥青混合料用矿粉质量要求

| 项 目 | 单 位 | 要求值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度不小于 | t/m3 | 2.50 | T 0352 |
| 含水量不大于 | ％ | 1 | T 0103 烘干法 |
| 粒度范围 <0.6mm <0.15mm <0.075mm | ％ ％ ％ | 100 90～100 75～100 | T 0351 |
| 外观 | － | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 | － | <1 | T 0353 |
| 塑性指数 | ％ | <4 | T 0354 |
| 加热安定性 | － | 实测记录 | T 0355 |

（9）沥青混合料

沥青混合料中面层沥青采用SBS类I-D改性沥青。

沥青混合料的矿料级配范围见《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2004）表5.3.2-1、-2、-3、-5和《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》，设计目标配合比可取中值，配合比设计按马歇尔试验法进行，技术指标按夏炎热区重交通，设计空隙率按4%进行控制，技术标准应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2004）表5.3.3-1、-2、-3和《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》的要求。沥青混合料的使用性能指标应符合下表要求。

沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配范围。

表4-11  沥青混合料矿料级配范围

沥青混合料技术要求应符合下表的要求。

表4-12 密级配沥青混合料使用性能指标

表4-13 沥青路面抗滑性能指标

  - 路基、路面排水

    - 路基排水

（1）路基排水考虑因素

路基排水考虑以下两个方面：排除坡面水，保证路基稳定并满足当地排洪、菜地灌溉的需求。

（2）排水沟和截水沟的设置

本工程沿线西南侧为已建成区或在建区，东北侧为农田菜地、未开发荒地，道路西南侧基本与沿线地台标高接顺，雨水通过路面集水井收集，部分路段为荒地，需设置排水沟收集坡面水。

    - 路面排水

本工程路面排水采用设雨水进水口方式，路面雨水首先汇集到雨水口，然后通过雨水口排入雨水管。正常路段进水口位置设在机动车道的外侧，人行道的里侧，进水口间距为30～40m。机动车道横坡为2％，人行道横坡为1％。交叉口与全线人行道根据交叉口竖向设计情况加设雨水进水口。

  - 无障碍设施

（1）行进盲道

本道路工程无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在人行道上连续铺设，铺设位置一般距绿化带或者道树树穴0.25～0.30m，宽度为0.3m。行进盲道转折处设提示盲道，对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残者绕行。

（2）交叉口缘石坡道

道路交叉口人行道在对应的人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，其中三面坡缘石坡道坡度≤5％。缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差，交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路与隔离带处压低高度，以满足轮椅车通行。在交叉口处设置提示盲道，提示盲道与人行道的行进盲道连接，以使视残者确认可以通过交叉口。

（3）直线段缘石坡道

沿线单位出入口车辆进出少，出入口宽度小的，设置压低侧石的三面坡形式出入口，人行道上行进方向的坡度应≤5％，行进盲道连续通过。沿线单位出入车辆多，出入宽度大的，设置交叉口缘石式的出入口，人行道在缘石处设置单面坡缘石坡道，坡度为1：20，并在坡道上口设置提示盲道。

（4）公交车站处盲道

公交车站处在人行道对应的位置设置提示盲道，与轮椅坡道，方便视残者与肢残者候车、上下车。人行道上提示盲道与行进盲道连接，提示盲道设置在行进盲道转折处，并在候车站牌一侧长度4米的提示盲道。

  - 公交站点设置

根据沿线现状公交车站分布情况可知，于K0+600处有1处现状公交首末站场；本次设计考虑在K0+260、K1+130两处交叉口范围设置2对路侧直接式公交车站。

  - 调头位设置

本工程为双向四车道，不专设调头位。

  - 人行过街设施设置

本工程结合沿线出行过街需求，于部分道路开口位置共设置5处人行过街。

| 序号 | 桩号 | 过街方式 | 间距/m | 平均间距m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+240 | 斑马线 |  | 352 |
| 2 | KO+260 | 斑马线 | 260 |  |
| 3 | K0+510 | 斑马线 | 250 |  |
| 4 | K1+130 | 斑马线 | 620 |  |
| 5 | K1+410 | 斑马线 | 280 |  |

  - 龙山古树公园人行栈桥衔接

规划一横路线位与现状龙山古树公园人行栈道桥交叉，道路施工前需拆除现状人行栈桥。拆除栈桥上部结构为钢梁和组合楼板，下部结构为钢管柱与浅基础。栈桥拆除范围为道路红线外侧桥梁47~54#墩柱处，栈桥拆除面积共93.706m2，拆除墩柱基础共7个（48~54#墩柱）。栈桥拆除分界线位于47#墩柱往48#墩柱3.5m处，保留利用栈桥47#~48#段未拆除的钢梁、楼板，47#~48#段未拆除的栈桥上部结构搭接在新建道路挡土墙上。人行栈桥下桥后，顺坡接入新建道路，通过斑马线穿越一横路。

拆除人行栈桥具体流程如下：临时封闭栈桥→施工准备（临时支撑措施）→梁体切割→汽车吊吊装至运输车→钢管柱切割吊装拆除→清理场地。

栈桥拆除时应注意以下事项：①栈桥为浅基础，施工设备进场时应与保留使用的墩柱保持适当的安全距离；②施工前应首先进行现场放线、定位、管线摸查等工作，拆除施工之前转移重要管线，并在施工期间注意对这些管线进行保护；③施工前注意对栈桥标高进行复核；④钢结构切割时应采用氧气切割。

- 城市道路海绵城市系统建设

  - 理念及基本要求

海绵城市是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的”弹性”，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，将部分降雨就地消纳和利用。

城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、市政道路等城市配套设施。在市政道路中的建设中着力开展透水铺装路面、生物滞留带、下凹式绿地、生态树池等的推广与应用。海绵城市建设，以城市道路、城市建筑与小区、绿地与广场、水系等建设为载体，城市规划、设计、施工及工程管理等各部门、各专业要统筹配合。

城市道路径流雨水应通过有组织的汇流与转输，通过绿地滞留、净化和传输，下渗及溢流的雨水会同地表径流通过雨水管道（有条件的地方还可经过雨水塘、雨水湿地处理）排入水系，从而减轻径流污染，改善道路与广场周边整体环境。

  - 城市道路低影响开发雨水系统构建

城市道路海绵城市低影响开发雨水系统构建，可密切结合周边地形地貌，力求在技术经济许可的条件下，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，最大程度发挥周边区域对雨水的吸纳能力，将部分降雨就地消纳和利用。

（1）透水铺装

路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，因此可以减少中心城区地面硬化率，提高地面的渗透能力，如在人行道和停车场上铺设透水方砖。道路路面采用透水性材料，增加入渗量，减低暴雨径流流速和流量，减少地表径流。

（2）生态植草沟

生态植草沟是一种利用植被截流、土壤渗透原理截流和净化小流量的径流雨水的渗透措施。生态植草沟的构造比较简单，为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地，主要是利用天然的地形分布截流和输送雨水。适用于道路两旁绿化隔离带等狭长地带。虽为带状转输雨水措施，但植草沟的宽度并无硬性规定，亦可设计为绿地形式，成为集休闲绿化、转输渗留于一身的多功能区域。

设置下凹式绿地相应路缘石应隔段采用开口路缘石，开口间距应根据道路宽度汇水面积确定，一般间距采用10m左右。所有下凹绿地最低处应设置溢流口，溢流口间距约30m左右设置一处。下凹式绿化带应设置渗透设置及穿孔盲管。

（3）生物滞留系统

雨水花园、生态滞留区是一种生物滞留设施，可作为地表水流、屋面径流的缓冲器，有助于减少由暴雨所带来的降水。

（4）人工湿地公园

人工湿地公园是对雨水调蓄与净化的措施。其可以将雨水花园、植草沟等措施收集的雨水进行集中净化，与其他处理手法一起形成多功能的雨水调蓄系统，打造怡人的湿地景观。

（5）生态旱溪

人工仿造自然界中干涸的河床，以形态各异的卵石为基调，在其周围布置了各种适合湿地生长的植物，对雨水径流具有明显的滞留作用，生态旱溪常结合景观设计而设置。

（6）生态树池

树池下方设置透水材料。雨水流入树池后经过适当滞留，进而下渗，同时净化，然后排至下方穿孔收集管排至附近雨水管道。

  - 本工程海绵城市低影响开发的措施

本工程通过设置人行道透水砖、生态树池构建低影响开发雨水系统，优先利用自然排水、净化系统，建设生态排水设施。削减城市径流污染负荷、保护和改善城市生态环境。人行道透水砖做法详见路面结构大样图，生态树池做法详见排水工程分册。

- 安全生产、环境及职业健康安全管理的技术要求

  - 施工注意事项

道路工程施工过程中应遵照现行的建设部和交通部颁布的有关道路施工设计规范，质量检验标准遵照《城市道路与桥梁施工验收规范》。施工前，对各主要施工工艺制定详细的施工组织计划及施工流程，并征得监理工程师同意后再进行施工作业。

（1）路基施工之前，必须先将原地面表层得耕土、垃圾土、腐植土、草根等等清除干净，并选用符合要求的土石回填夯实，挖土应由边到中、由低至高，分层循序渐进，挖土过程中应保持一定的纵、横坡度和平整度，以利于排水。

（2）施工前平面放样时，平面设计图及有关设计图已有详尽的桩号、坐标、方位角、尺寸等资料，作为施工放样的依据。对于个别细部，可参照相邻尺寸上下或左右对照放样，并前后顺接。

（3）施工放样时均应严格以导线点作为控制点，按设计的逐桩坐标逐一放桩，以道路各部分平面位置准确无误。测量精度必须符合有关规定的要求，对于边沟、排水沟，施工时可根据实际情况适当调整。

（4）由于施工场区属于雨水较为丰富地区，路基施工过程中应注意做好临时排水设施，严禁出现由于长时间浸泡而影响路基的强度与稳定。

（5）在低洼路段应做好路基疏水、降水措施。当路基挖至标高后，如果发现土质松软或含水量过大，在采取必要的降水措施后，仍不能达到要求的压实度的地方，可以采用换填或掺石灰进行处理。

（6）软基处理时，应明确各处理方法的分界线，新旧路基之间必须铺设一层土工格栅。当施工时软基深度或性质与施工图有出入时，应尽快会同勘察单位进行核实，及时调整设计。

（7）施工前应做好地下管线的摸查工作，避免对现有管线造成破坏。施工时应注意保护地上、地下管线，避免造成管线损坏事故。新埋设的地下管线应满足埋深大于0.7m的要求，管侧及管顶覆土应薄铺轻夯，对于埋深小于0.7m的管道应采取管顶加固措施。

（8）探测范围内有较密集的地下管线，请注意避让或迁移。

（9）本次工作经过调查、探测，基本查明施工范围内的地下管线，但物理探测管线成果是根据物理场的特征来判断管线的埋藏位置和深度，其探测精度必然受场本身的特性、多个场源的叠加及其它场的干扰等的影响，故存在多解性，所探测到管线在实地的存在是确定的，但具体位置和埋深可能存在偏差，这是使用物探结果的共性问题，因此施工中要注意到这一点。

（10）非金属给水、煤（燃）气管线探测效果不理想，埋深及路径均可能有较大变化，应重点注意。

（11）工程施工时应联系管线权属单位进一步确认管线情况。

（12）路面结构施工前，应先对路基进行验收，对弯沉达不到要求的必须进行补强；各结构层施工前，必须对其下层顶面进行弯沉值检测，验收合格后方可进行上一结构层的施工。

（13）在各土建工程施工时应注意做好临时道路的维护保通工作。施工前，施工单位应详细制定施工期间的交通组织方案，原则上采用分段，分幅交替施工的方案，并报交警部门审批同意。施工过程中，必须保障施工期间的正常交通运行，必要时设置施工便道。

（14）施工中应注意环境保护，采取适当的措施来减轻或避免对周边环境的影响，应选用低噪音设备或带隔声、消声的设备，严禁高噪音设备在作息时间作业。施工车辆在运输中应采用相应的防护措施，减轻由于施工车辆运行导致的滴漏与扬尘等。

（15）做好边坡排水系统施工，包括永久的与临时的，施工过程中保持排水顺畅。

（16）施工过程应按设计要求做好监测，实行动态信息化管理，监测数据应及时反馈给业主及设计单位，如出现坡面滚砂（石）、坡脚隆土的现象，应立即报告监理、业主及设计单位，尽快处理。

（17）避免在坡脚或挡墙墙趾前超挖，如必须同时开挖的地下管线（本工程或其他工程）施工，应复核边坡稳定性，并采取相关措施后施工。

（18）工程范围内，凡废弃的明渠、暗渠，必须进行填埋并满足路基压实度要求，不能留空。

（19）其他施工注意事项参见各部分图纸说明，并满足招标文件及有关施工规范。

  - 安全生产、环境及职业健康安全管理

（1） 本工程场地周边环境有河涌、建筑物等，施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、管线等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

（2）施工单位应根据《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、《建筑施工安全规范》（2008年版），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

（3）本工程有关高压电塔、高压走廊、地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）、燃气管等，施工前，应与有关管线单位，协调好施工安全事宜。

（4）凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对地面以下3米深度范围进行人工探挖，确认无地下管线后方可施工。

（5）高压线下桩机（含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺）及架桥机施工，应复核桩机（或架桥机）设备与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施。

（6）环境及职业健康执行国家及地方法律法规：《中华人民共和国劳动保护法》、《中华人民共和国环境保护法（2015修订）》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011及其他相关规定。

（7）编制施工场所信息表，其内容包括常规和非常规的、所有进入施工场所的人员（施工、业主、监理、设计、来访及其他人员）的活动，基本设施、设备、材料的危险源及其相关信息。

（8）识别与本项目建设实施中每项工作活动（包括材料运输、物品存放、施工工序等）有关的、可能导致事故的危险源，并确定其特性。

（9）评估具体危险源在某种具体控制措施状态条件下导致的风险的程度，界定风险的可接受性准则。

（10）采取的风险评价的方法，确定适当的控制措施，保持相对的安全状态，将风险降低到可接受程度。

（11）除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

（12）鉴于场区的复杂及施工不可预见性，在施工过程中若发现图纸问题与现场情况有出入时应及时知会设计单位，及时处理。

# 附件

1、《关于增城区石毅大道建设工程、永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程建设方案联审决策会议的纪要》 增联审住建〔2023〕1 号

1、永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程初步设计审查的意见