交通工程设计说明

- 工程概述

- 增城永宁街规划一横路位于增城区永宁街，项目线位整体呈西北-东南走向，西北侧起于创业大道，往东南侧延伸依次经过永宁中学和誉山国际五区东侧、中汽研北侧，终点接新耀北路，全长约1.45公里。道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，规划红线宽度为20m，双向4车道布置。起点段长约240米范围考虑利用现状沥青路面作为改造后的半幅行车道，其余范围均为新建道路。涉及的相关专业主要有道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程、管线迁改等。

本册为交通工程图纸，设计内容主要包括交通标志标线、信号控制、管线、交通监控、电子警察和安全设施。道路标准分幅如下：

（1）永宁街规划一横路20米标准横断面图，标准段路幅分配与分配形式为：2.85m（人行道+树穴）+0.25m（路缘带）+3.5m（车行道）+3.25m（车行道）+0.3m（双黄标线）+3.25m（车行道）+3.5m（车行道）+0.25m（路缘带）+2.85m（人行道+树穴）

永宁街规划一横路20m标准横断面

二、设计依据

1、道路工程平面图

2、<<中华人民共和国道路交通安全法>>

3、<<道路交通标志和标线 第1部分：总则>> GB 5768.1-2009

4、<<道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志>> GB 5768.2-2022

5、<<道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线>> GB 5768.3-2009

6、<<道路交通标志和标线 第4部分：作业区>> GB 5768.4-2017

7、<<道路交通标志和标线 第5部分：限制速度>> GB 5768.5-2017

8、<<道路交通标志和标线 第6部分：铁路道口>> GB 5768.6-2017

9、<<城市道路交通标志和标线设置规范>> GB 51038-2015

10、<<城市道路交通设施设计规范>> GB50688-2011（2019年版）

11、<<公路交通安全设施设计规范>> JTG D81-2017

12、<<公路交通安全设施设计细则>> JTG/T D81-2017

13、<<城市道路交通工程项目规范>> GB 55011-2021

14、<<广州市地方标准>> DB 4401/T55-2020

15、<<路面标线用玻璃珠>> GB/T 24722-2020

16、<<道路标线漆（常温型）>> (GN47-1989)

17、<<道路标线漆（热塑型）>> (GN48-1989)

18、<<<道路交通反光膜>> GB/T 18833-2012

19、<<给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材>> GB/T 13663.2-2018

20、<<一般工业用铝及铝合金、带材第2部分：力学性能>> GB/T 3880.2-2012

21、<<一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分：尺寸偏差>> GB/T 3880.3-2012

22、<<路面标线涂料>> JT/T280-2022

23、<<公路工程质量检验评定标准>> 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017

24、<<变形铝及铝合金化学成分>> GB/T 3190-2020

25、<<道路交通信号灯>> GB 14887-2011

26、<<道路交通信号控制机>> GB 25280-2016

27、<<道路交通信号灯设置与安装规范>> GB 14886-2016

28、<<道路交通标志板及支撑件>> GB/T23827-2021

29、<<突起路标>> GB/T24725-2009

30、<<公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》 GA/T 652-2017

31、<<建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012

32、<<安全防范系统验收规则>> (GA 308-2001)

33、<<通信电源设备安装工程设计规范>> (GB 51194-2016)

34、<<通信电源设备安装工程验收规范>> (GB 51199-2016)

35、<<剩余电流动作保护装置安装和运行>> GB/T 13955-2017

36、<<建筑物防雷设计规范>> GB 50057-2010

37、<<广州市道路交通管理设施设计技术指引>> （2014年）

38、<<人行横道以及“礼让斑马线”交通设施设置技术指引>>

39、广州市重点区域道路交通标识系统(完善)设计指引（正稿）

40、广州市建设委员会<<广州市建设工程现场文明施工管理办法>>

41、广州市建设委员会<<关于进一步规范建设工程现场围蔽的通知>>（穗建质[2008]1008号）

42、<<城市道路施工作业交通组织规范>> GA/T 900-2010

43、<<广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求>>穗建质[2016]1085号）

44、广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）

45、其他相关现行规范规定

# 三、设计原则及设计要点

1.严格按《道路交通标志和标线》第1部分 总则GB 5768.1-2009;第2部分 道路交通标志 GB 5768.2-2022;第3部分:道路交通标线GB 5768.3-2009 的规定进行设计。

2.标志内容力求简洁与清晰，给司机以确切的道路情报，保障行车安全与快捷。

3.以道路交通管理的相关法律、法规、规章和交通组织为依据，结合道路线形、交通状况、沿线的设施等情况来设置道路的交通标志标线，为道路使用者提供通行的指示，为交通民警提供执法的依据。

4.安全与畅通为原则：根据道路等级、状况、交通流特性、科学组织交通流，有利于道路交通安全与畅通。

5.根据道路宽度合理设置车道的原则：充分利用道路的有效面积，提高道路的利用率，合理配置清楚明确的交通标志和标线。

6.当有标志牌与人行灯具共杆时，杆件采用立柱式机动车杆。

7.本图设施结构除按图共杆外，不得额外增加其他任何标志等附着。

四、交通设施工程

（一）、交通标线

- 车道分界线

- 可跨越对向行车道分界线为单黄虚线，用作双向两车道中心线，线宽为15cm，线段及间隔长分别为400cm和600cm。

- 可跨越同向行车道分界线为白色虚线，用来分隔同向行驶的交通流，一般线宽为15cm；设计速度＜60km/h，线段及间隔长分别为200cm和400cm；设计速度≥60km/h，线段及间隔长分别为600cm和900cm。本项目车行道分界线采用白色虚线，主线车行道分界线，实线段长2m，虚线段间距4m。

- 禁止跨越对向车行道分界线，有双黄实线、黄色虚实线、单黄实线三种。

双黄实线：禁止双方向车辆越线或压线行驶，用作双向大于或等于4车道而没设置实体中分带的道路中心线，线宽15cm，标线间隔10～30cm，当间距大于50cm时，应用黄色斜线或其它设施填充两条黄实线间的部分，禁止车辆压线或进入该区域。黄色斜线线宽45cm，间隔100cm，倾斜角度45°。

黄色虚实线：实线一侧禁止车辆越线或压线行驶，虚线一侧准许车辆暂时越线或转弯。越线车辆应避让正常行驶的车辆。适用于双向2车道单侧视距受限的平竖曲线路段或有其它危险需实行单侧禁止超车路段、双向3车道允许单车道一侧跨越超车或左转路段、已设置双黄实线而允许单侧车辆左转或掉头路段。线宽15cm，标线间隔10～30cm，虚线线段及间隔长分别为400cm和600cm。

单黄实线：禁止双方向车辆越线或压线行驶，适用于双向2~3车道视距不满足超车要求的路段或有其它危险需实行双向禁止超车路段，线宽15cm。

- 禁止跨越同向车行道分界线为白色实线，适用于同方向不允许车辆变道或越线行驶的路段，线宽15cm。

- 导向车道线

导向车道线为设置于路口驶入段的车行道分界线，用以指示车辆应按导向方向行驶的导向车道位置，导向方向固定的导向车道线为白色实线，线宽为15cm,长度不小于30m。

- 车行道边缘线

车行道边缘线一般为实线，用以标示车行道边缘。车行道边缘线在临时可跨越路段设置白色虚线，虚线线段及间隔长分别为200cm和400cm。线宽15cm。连续设置的实线类标线，应每隔15m设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3cm~5cm。

- 出入口标线

包括出入口的纵向标线、三角地带的标线，适用于机动车辆驶入或驶出主路时设置，标线颜色为白色。

- 导流标线

导流线设置于道路分合流口或道路的交叉口等处，表示车辆需按规定的路线行驶，不得压线或越线行驶。导流线颜色白色，与道路中心线相连时，也可用黄色。外围线宽150cm，内部填充线宽45cm，间隔100cm。倾斜角为45°。

- 公交车停靠站标线

公交停靠站标线用以标示公交车通向专门的分离引道的路径和停靠位置，有路边式停靠站和港湾式停靠站。

- 公交车专用道标线

公交停靠站标线用以标示规定时间段内专供公交车辆通行的车道，标线颜色为黄色，线宽25cm,文字颜色为白色。 公交专用道线为虚线，线段及间隔长分别为400cm和400cm。

- 人行横道线

人行横道线为白色平行粗实线（又称斑马线），即表示一定条件下准许行人横穿道路的路径，又警示机动车道驾驶者注意行人及非机动车过街。线宽40cm，间隔60cm，白色实线，人行横道宽≥3m。

- 停止线

表示车辆让行、等候放行等情况下的停车位置，为白色实线，于对向车行道分界线连接。线宽40cm。设置于人行横道前时，宜距人行横道距离3m。

- 导向箭头

主要用于交叉道口的导向车道内，出口匝道附近及对渠化交通的引导，其颜色为白色。本工程箭头长度为3m。

（二）标线技术要求

（1）道路标线涂料采用环保反光热熔涂料涂划。标线涂料应符合《道路交通标志标线 第3部分：道路交通标线》(GB5768.3-2009)、《路面标线涂料》 (JT/T280-2022)、《道路标线漆常温型》(GN47-1989)和《道路标线漆热塑型》(GN48-1989)的有关规定。

（2）路面标线喷涂前，应仔细清洁路面，保证表面干燥、无起灰现象。

（3）路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》(GB5768.3-2009)的规范和设计要求。

（4）标线施工污染路面应及时清理。

（5）标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

（6）反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。

（7）标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。

（8）热熔标线厚度为1.8±0．2mm，减速标线厚度为4．0±0．2mm，涂料中应混合占总重18～25％的玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布0．3～0．4kg／m²的玻璃微珠。

（9）玻璃微珠的质量应当符合GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》的要求。

（10）玻璃微珠的施工质量要求：a.使用的玻璃珠必须过筛，筛除粒径不合格部分；b.玻璃珠的使用量不小于涂料的30％，其中20％掺入涂料中，表面再撒10％的玻璃珠；c.表面撒布的玻璃珠嵌入涂料中部分应为玻璃珠粒径的40％～60％，若不满足要求，则应调整撒玻璃珠时涂料的温度，试撒合格后方能正式施工。

（11）车行道边缘线每间隔15m断开5cm的缺口以利于道路排水。

（三）施工过程中的注意事项

（1）标线施工前，应对标线、图形、文字的位置进行测量放线，定出精确位置，再按图复核无误后才能敷设底漆，进行划线。

（2）控制涂料及玻璃珠的材料品质、控制路面干燥清洁、控制底漆均匀到位、控制水线线形顺直及位置正确、控制划线机行走线形顺直及位置正确。

（3）车道的划分见图中标注(线中至线中标注)。道路平面宽度不规则的路段原则按车道平均分配划线。(车道尺寸与虚线间距单位为米，标线、导向箭头和路面文字的厚度为1.8mm)。

（4）敷设标线的路面表面应清洁干燥，在水泥砼或旧沥青路面敷设标线时，需要预涂底油，水泥砼和沥青路面的下涂剂不能混用。

（5）标线翻新时，清除旧有标线后应用高压空气喷射清理废渣，以保障新划标线的粘附效果，然后按照新施划标线的工序及要求重新施划路面标线。

（6）为尽量减少标线施工时对交通的影响，应安排在夜间施工，并做好交通引导及安全措施。标线施划后注意保护，不辗压，开放交通前需修剔不合格标线，收集散落玻璃珠，清扫干净。

（7）连续设置的实线标线，应每个15m左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为3~5cm。

（四）、交通标志

标志颜色以国标为准，指示、指路标志采用蓝底白色图案。文字指示标志中中英文字大小为2:1。标志面板反光材料采用国标V类反光膜（微棱镜型）（GB/T 18833-2012）。标志板全部采用3mm厚铝合金作底板，铝合金板采用滑动铝槽加固，加固间距50cm。

1、一般规定

（1）交通标志牌面颜色由底色、图形或字符色、边框色和衬边色组成，除特别规定的标志种类外，标志边框颜色应与标志的图形或字符颜色一致，标志衬边颜色应与标志底色一致，各类标志的边框和衬边颜色根据国标<<道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志>> GB 5768.2-2022规定执行。

道路交通指路标志的颜色规定：

1）一般城市道路的指路标志为蓝底白图案。

2）高速公路和快速路的指路标志为绿底白图案。

3）旅游景区指路标志为棕底白图案，重要场所指路标志的颜色应与所在道路的指路标志颜色保持一致，引用的特征标识或图形符号除外。

4）一般城市道路的指路标志在反映高速公路或快速路、旅游景区信息时，应符合有关高速公路和快速路指路标志使用颜色的规定。

5）指路标志上反映旅游景点、道路编号等信息，应符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》GB 5768.2-2022有关旅游景点、道路编号等标志使用颜色的规定：旅游景点标志为棕底白图案，国道编号标志为红底白字白边，省道编号标志为黄底黑字黑边，县道编号标志为白底黑字黑边。

（2）道路交通标志的字符应规范、正确、工整；按从左至右、从上至下顺序排列。

（3）交通标志的汉字采用专用字体，除特殊规定外，汉字高度和比例符合国标<<道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志>> GB 5768.2-2022规定，字宽和字高相等，辅助标志、告示标志的字高一般按标准汉字高度的一半，最小不得小于10cm。

（4）版面设计应以司机在行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应美观、

醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。本路交通标志是根据国标<<道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志>> GB 5768.2-2022的要求进行设计的。标志版面内容采用中、英文两种文字对应标识，中文在上，英文在下，小写英文字高为汉字字高的一半，英文首字母大写，其余均为小写，阿拉伯数字与汉字同高，字体采用交通部统一的交通标志专用字体。

（5）标志板的设计抗风速度 ω=0.5 kPa 按广州地区50年一遇设计。

2、材料质量要求

标志底板的铝合金板材应满足GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》规定，其力学性能满足《一般工业用铝及铝合金、带材第2部分：力学性能》GB/T 3880.2 规定；其尺寸满足《一般工业用铝及铝合金板、带材》第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3规定；用于标志底板的复合铝塑板应满足《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748。标志板采用3004型防锈铝合金制作制成，标志板厚3mm，其性能应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892-2015的有关规定或设计要求。

3、柱体材料要求(具体按设计图纸)

柱体一般采用牌号为Q235的钢材(A3钢)制成。镀锌量:立柱、横梁不低于18um，紧固件不低于50um。

4、版面反光材料要求

反光材料应符合设计规定的等级要求。参照《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012。

采用国标Ⅴ类反光膜（通常为微棱镜型结构，称大角度反光膜），不含金属镀层，具有优异的大入射角及大观察角性能。厂家必须提供书面的十年的质量担保，确保十年内标志牌的字膜和底膜的逆反射数不低于初始值的80%。

5、未能明确路名的标志牌版面暂时留空。施工时所有指路标志牌的版面内容必须经业主和交警部门的审核和认可方可实施。

6、立柱和标志牌安装

标志基础经养护达到设计强度的80%后才允许进行标志立杆和标志牌安装。标志安装的要求如下:

（1）立柱竖直度误差为±3mm/m。

（2）门架水平横梁误差为±5mm/m。

（3）标志牌安装角度误差为±3°。

（4）标志牌下缘至路面净空(净空)误差为±50mm。

（5）标志牌紧固螺栓安装螺母后要求有适当余量。

（6）标志牌要求外观整洁、无透光、起泡、划痕和损伤，安装前用湿布拭檫干净表面的灰尘。

（7）立柱要求外观整洁，镀锌量符合要求，锌层无脱落、污染和损坏。

7、交通信号灯路口编号牌的技术标准

交通信号灯路口编号牌的技术标准如下：

小型标志板：

（1）小型标志底板采用整件2mm合金铝板成型，底板和铝槽固定采用铆钉连接，铆钉间距≥170mm，铝槽宽度≥80mm，高度≥25mm，厚度≥2.3mm。采用M12螺栓连接。

（2）标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，标志板每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

（3）标志板的形状、图案、文字、外形尺寸应符合GB5768-2022及设计文件的规定。对标志底板的边缘和夹角应适当倒角，呈圆滑状，且须打磨光滑，边缘不得有毛刺。

（4）全部采用采用国标V类反光膜制作，应采用贴膜机粘帖，底膜不允许拼接，不允许有裂纹、明显的划痕、损伤和颜色不均匀；在任何一处面积为（50×50）cm2的表面上，不允许存在一个或一个以上任何一处总面积大于10mm2的汽泡；不允许有逆反射性能不均匀的现象。

安装条件和位置：双向10车道或以下的路口，安装在L杆的左侧第一和第二信号灯具中间

交通信号灯路口编号牌示意图

（五）、交通信号灯组

1、机动车信号灯的要求

- 符合国家标准GB 14887-2011《道路交通信号灯》技术要求,具有公安部交通安全产品质量监督中心出具的有效期内的检测报告。

- 机动车信号灯、非机动车信号灯每组由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成。同一方向红、黄、绿三色方向指示信号灯应为三个几何位置分立单元。为了保证路口相位设计的灵活性，信号灯要使用箭头和全屏可互换的灯具。

- 灯具外壳必须采用黑色PC材料,不用金属材料。其中PC材料采用进口的原装产品,不能使用二次料。招标时必须出具相应厂家的材质证明。灯具外壳防护等级不小于IP65。

- 所有信号灯光源应采用户外超亮度LED管。 信号灯使用双层配光方式，通过菲尼尔透镜聚光，通过外透镜进行光束分配。其光学性能及色度性能应符合国标GB 14887相关要求。

- 单灯视在功率不超过15VA,功率因素>0.95。采用自耦式变压器电源，恒流供电电路。

- 紧固标准件全部采用不锈钢材料。安装支架由钢板成型并经热镀锌(锌层厚度不小于350mg/m²)。所有密封件采用硅橡胶材料。灯壳的背面设置出线孔,能容纳20MM电缆出入并有可靠的防水防尘措施。

- 灯芯电源和LED灯板装成一个整体,但相互之间必须隔开并设置保护罩,以保证LED灯板的密封和电源的散热。单个灯具具有独立的模块结构并能任意组合成多灯结构。

- 前盖开启采用转轴铰簧结构。转轴和铰簧都需使用不锈钢材料。前盖开启时不需使用螺栓,只需用手压下铰簧即可。而且可以任意向左或向右双向打开前盖,并可实现与后壳分离,便于维修。

- （9）全屏灯/箭头灯显示单元直径为400mm±10%。

- （10）机动车灯具、非机动车灯具的上下沿采用半圆形样式；竖式机动车信号灯杆的接线口盖板应有防盗功能。

- （11）施工单位须保证所提供的信号灯均可跟现在使用的广州市SCATS交通信号控制系统及其信号机兼容。

- （12）机动车信号灯设有倒计时显示功能，具体要求如下：

- 机动车信号灯倒计时显示模块与机动车信号灯黄灯处于同一版面，不得另加显示模块。

2）支持红灯、绿灯倒计时，倒计时显示为七段式“8”字样式，最大显示时间为“9”，字体不小于10×20（宽×高，单位：cm）。

3）红灯倒计时在信号灯红灯阶段显示，倒计时显示“1”后，在0.2秒内信号灯转绿灯。

4）绿灯倒计时在信号灯绿灯及绿闪阶段显示，倒计时显示“1”后，在0.2秒内信号灯转黄灯。

5）倒计时启动信号从灯具内的红灯及绿灯信号线获得，由信号机发出。其启动信号为0.2 -0.4秒时间宽度的熄灯脉冲信号（即需要启动红灯倒计时时熄灭红灯0.2-0.4秒，启动绿灯倒计时时熄灭绿灯0.2-0.4秒）。

6）倒计时器应具有脉冲宽度识别功能，小于0.2秒或大于0.4秒的脉冲不得启动倒计时器。

7）倒计时器应具有亮度感应及亮度调节功能，在白天等亮度比较大的条件下，所显示数字的亮度达到最大；在晚上等亮度比较小的条件下，所显示数字的亮度降为最大亮度的1/2-3/4。

2、人行横道信号灯的要求

（1）人行横道信号灯每组由红、绿两个几何位置分立单元组成。

（2） 人行信号灯均需配盲人敲击器,相关设备具备多时段音量调节功能和GPS自动校时功能,能较好的解决盲人及弱视人士过马路困难的问题。

（3）灯具外壳材料、光源等要求与机动车灯具要求相同。

（4）人行信号灯透光镜直径为300mm±10％

（5）电源适应性同机动车道信号灯，功率采用有图案LED信号灯，功率不超过12W,发光功率因素应不小于0.85。

（6）LED二极管发光技术要求：单管发光强度不低于600mcd，角度大于30度；波长红620-630nm、黄588-592nm、绿503-506nm

（7）人行横道信号红灯灯芯设有倒计时显示功能，采用两位7段显示，可以在绿闪时间显示倒数数字。灯板、控制板采用双面设计，倒计时控制器具有学习功能，可根据需要随时调整倒计时时间，绿倒计时每笔画使用6只发光管。

（8）绿色倒计时要求使用每个发光管单独恒流的方式工作，不得采用恒压方式工作

（9）绿色倒计时要求从人行绿灯开始闪烁时显示倒计数字，直至人行绿灯熄灭，显示的数字不跟随人行绿灯进行闪烁，

（10）竖式人行横道信号灯杆的接线口盖板应有防盗功能。

（六）、交通信号控制机

路口所采用信号区域智能交通信号控制系统信号控制设备需符合《广州市道路交通管理设施设计技术指引》中全部技术要求,需与现有增城交警区域智能交通信号控制系统完全兼容和匹配，保证新增外场设备与原交通智能系统的兼容接入。施工单位必须在相关技术人员指导下安装、调试运行。

(1)系统功能

区域智能控制系统的功能主要有以下几个方面：

1. 交通信息的实时采集和统计分析；
2. 战略和战术两个层次的策略控制；
3. 根据实际流量，自动连接相邻的子系统；
4. 交通流的自适应协调控制；
5. "绿波带"控制功能；
6. 公交车辆优先通行权；
7. 交通信号灯人工操作功能；
8. 系统和路口设备状态的实时监控；
9. 远程维护功能。

（2）区域智能信号控制机技术要求

- 区域智能信号机应通过公安交警的相关检测部门各项测试，并具有经公安交警批准的使用许可证。

- 可连接16个信号灯组48路输出，每个信号灯组均可定义为机动车灯或行人灯，通过增配可以控制24个信号灯组；

- 可连接不少于8个行人按钮，安装行人按钮就可以响应行人需求进行控制；

- 可连接不少于16个通道检测器，通过增配可实现24通道检测器或以上的感应控制；

- 具备TCP/IP网络接口和RS232标准通信接口；

- 信号机配备全铝合金外壳，便携式键盘，信号机尺寸符合RTA标准；

- 线路板进行防潮、防腐、防盐雾处理，适应在室外环境下长期稳定运行。电源输入和信号灯输出均有防雷装置；

- 信号机应具备手动控制功能（自动、黄闪、关灯、手动转换相位），应在机箱外侧设置旋钮或小门进行以上的手控功能。手控功能配置的钥匙不能与机箱的大门互开。信号机的大门锁采用旋转抽紧式门锁；门锁需加装电子锁，可实现远程检测信号机大门的开关情况及记录。

- 灯接线端子应采用RTA标准，即信号灯组逐个顺序排列，即灯组1红、黄、绿到灯2、灯组3、灯组4的排列顺序。接线端子电流20A以上。

- 10）信号机内应增设漏电保护装置。

（3）区域智能信号控制机安装要求

- 施工单位必须严格按照产品说明书的指引进行安装调试。

- 信号机基础位置的选取应考虑在交叉口范围（人行道内）视野宽阔、不妨碍行人及车辆通行、能观察到交叉口的交通状况和交通信号灯的变化状况、并能容易地驳接电源的地点。

- 机箱与基础之间的密封,采用专用材料进行密封,避免潮气进入机箱。

- 安装完成后,对信号机运行状况进行测试,能分别运行黄闪、单点、无电缆、主控各种控制方式,能按预置的程序运行。机内电路板及其他电器配件无松动或接触不良现象。

- 重点检查线圈号对应的车道连接到检测器板是否准确。

- 检查信号灯电缆与接线端子的接线接触是否良好、输出保险丝是否完好,电缆接线与接线图是否一致,保证每灯色输出正常。

- 检查信号机的电源输入电压和地线阻抗是否在正常范围以内。

（4）光纤收发器

配置：2路视频+3路双向数据+1路以太网数据；

配线形式：全部为前面板配线；

具有过载保护、自动恢复功能；

防雷参数：标称电压12V，残压<20V；响应时间<1ns；

工作温度：-20℃～+70℃；

存储温度：-40℃～+85℃；

工作湿度：0～95%，无冷凝；

电源：开关电源，功率至少3倍于额定功耗；

平均无故障时间(MTB)：>10万小时；

尺寸(独立式)：<300mm(长)×200mm(宽)×30mm(高)。

视频方面指标：数字非压缩视频调制方式；视频采样率10bit或以上；数据接口兼容RS-232、RS-422、RS-485等数据格式，用户可自定义；浪涌保护：RS485/RS422数据传输精细保护，线对线，线对地全保护；工作频率：5～7.5MHz；物理接口：BNC接头；信噪比：≥67dB（加权）。

数据接口：速率：0～115.2kbs；电平：标准RS-232、RS485、RS-422、曼码；误码率：<10-9；以太网传输速率：10/100Mbps自适应；以太网工作模式：全双工模式。

光纤接口类型：FC；工作波长：1310/1550nm；光纤类型：9/125u单模；传输距离≥60km；接收机灵敏度-25dBm；光学允许最大链损≥20dB；光学动态范围20dB。

（5）光纤收发器机箱

采用19英寸标准机架式结构；

采用全铝结构；

采用双电源冗余设计；

采用模块化插卡式设计，可使用的业务槽位不少于17个。

(七）、雷达视频一体机

- 1、功能特性

- 采用77G毫米波雷达，分辨率高，距离远，穿透性强

- 雷达视频数据融合，检测范围最远可达280米

- 一体化设计，集成度高，防护等级IP66

- 多样性混合场景应用，集道路监控、流量采集于一体

- 国密35114-A级认证，，加强公安网络视频信息数据安全

- 供电方式多样化，支持DC12V/AC24V/DC48V

- 支持3D降噪、强光抑制、宽动态，并具有多种白平衡模式和ICR切换功能，适合各种场景需求

- 集成双网卡、4G、WIFI等多种数据传输方式，方便用户使用

- 2、设备技术参数

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 基本参数 |  |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 快门方式 | 单快门 |
| 电子快门 | 1/50s~1/100000s（可手动或自动调节） |
| 曝光模式 | 全自动/自定义区间自动/自定义 |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 图像分辨率 | 2688×1520（不包含OSD黑边） |
| 视频分辨率 | 4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288） |
| 视频帧率 | 最大支持25fps；主码流（2688 × 1520@25fps），辅码流（1600×1200@25fps） |
| 视频码率 | H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps |
| 视频压缩标准 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265 |
| 视场角 | HFOV 37.24°/VFOV 20.75°/DFOV 42.96° |
| 图片编码格式 | JPEG |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux@(F1.7,AGC ON) 黑白0.01Lux @(F1.7,AGC ON) |
| 宽动态 | 90dB |
| 白平衡 | 区域白平衡;路灯;自然光;室外;手动;自动 |
| 降噪 | 2D降噪;3D降噪 |
| 日夜转换 | 支持ICR切换 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 坏点校正 | 支持 |
| 边缘增强 | 支持 |
| 补光灯数量 | 6颗（红外LED常亮灯，亮度可调） |
| 扩展模块 | 内置77G毫米波雷达，支持远距离车流量采集 |
| 雷达发射频率 | 77GHz |
| 雷达天线波瓣角度 | 水平：-11°~+11°，垂直：-6.5°~6.5° |
| 测速范围 | –200km/h~+250km/h(+表示远离目标，–表示靠近目标) |
| 测速精度 | ±0.5km/h |
| 检测区域 | 雷达：22m~280m(不同场景会有差异);视频：18m~60m |
| 测量误差 | ±0.6m |
| 功能参数 |  |
| 图片合成 | 支持1、2、3、4张图片合成 |
| 触发方式 | 视频触发/雷达触发 |
| OSD信息叠加 | 时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车身颜色；车标；车系；车辆类型 |
| 存储功能 | FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10） |
| 报警事件 | 存储已满；存储故障；无存储卡；姿态异常；非法访问；网络断开；IP冲突；安全异常 |
| 断网续传 | 平台；FTP |
| 图像防篡改 | 支持，视频和图片具备水印和校验功能 |
| 定位功能 | 支持北斗;支持GPS |
| 校时功能 | 支持，NTP校时；FTP校时；平台校时 |
| 姿态检测 | 内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 |
| 自动注册 | 支持 |
| Wi-Fi | 支持Wi-Fi热点，手机、电脑可通过Wi-Fi连接 |
| 3G/4G | 三网通用，支持图片传输 |
| 国密功能 | 支持国密GB 35114-A级功能 |
| 自动画线 | 支持，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线 |
| 专业智能 |  |
| 目标检测 | 最大支持128个目标检测 |
| 目标跟踪 | 双向4车道128个目标轨迹跟踪，机动车检测距离最远可达280米 |
| 车牌识别 | 支持大型汽车车牌、小型汽车车牌、使馆车牌、领馆车牌、警用车牌、武警车牌、军队车牌、部队双层车牌、港澳车牌、外籍车牌、教练车牌、低速车牌、混合电动新能源小车牌、纯电动新能源大车牌、混合电动新能源大车牌、摩托车牌 |
| 车辆类型识别 | 支持大客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、二轮车、摩托车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车 |
| 车身颜色识别 | 支持白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色 |
| 流量检测 | 支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示 |
| 镜头接口 | M16 |
| 外部接口 |  |
| 网络接口 | 2个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输 |
| GPS接口 | 1个，GPS/北斗接口 |
| 4G接口 | 1个，天线接口 |
| Wi-Fi | 1个，天线接口 |
| 存储接口 | 1个，最大支持256G TF卡本地存储 |
| RS-485接口 | 2个，连接常亮灯等 |
| RS-232接口 | 1个，用于串口调试 |
| I/O接口 | 1个，用于I/O报警输出 |
| 供电方式 | DC12V/AC24V/DC48V |
| 常规参数 |  |
| 功耗 | ≤20W |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 防护等级 | IP66 |
| 产品尺寸 | 201.7mm×148mm×440.5mm（长×宽×高） |
| 净重 | 3.4kg |
| 毛重 | 5.4kg |
| 认证 | 公安三所 |
| 安装方式 | 柱状支架安装 |
| 电源 | 标配AC24V适配器 |
| 镜头 | 标配12mm定焦镜头 |

(八）、交通管线

全线设置交通信号控制通信传输管线，路口交通管线形成闭合回路，路口交通井应设于各交通信号组件旁边，由于本工程沿线交通管道是走电气专业的综合管廊，转弯位置可根据实际情况增设转弯拐点交通井。

交通信号控制电缆地下管道、接线井的施工要求：

1、管材的选用

交叉口沿线交通管线构成回路，沿线一侧预埋交通管线，过街时采用5×DN100mm(内径)钢管，其中两条内套直径90PVC管，使沿线交叉路口管线连通，以便路口联动控制。敷设在人行道、绿化带、渠化岛上的管道采用2～5孔Ф90mmHDPE管材。附于立交或隧道的管线采用2Φ60mmPVC管明敷。管道施工完毕后应进行穿透试验，以确保管道畅通，管内应穿一根Ф4mm的镀锌铁丝。YJV-1KV-1×102用于连接永久电源，RVV4*1.5²一灯一线连接人行道灯具与交通信号控制机箱，RVV5*1.5²一灯一线连接机动车灯具与交通信号控制机箱。

由于本工程信号灯接入电源位置未最终确定，暂按200米外接电源考虑。

2、接线井的施工要求

管线连接大井采用2号井，小井采用4号井。管道底部与井底的距离应大于20cm，井内的管道口应切齐至距井壁5cm 左右，用内套式带拉手环套管盖对管道进行密封。井盖必须与井环配套而且有<<公安交通>>的标志。井内四周的水泥批荡完整,无其他通道通到地面或连接废弃不用的管井,井里电缆无盘绕、打结现象,井内电缆长度在两米以内,井内管口距井壁的长度在5公分左右,管壁打磨圆滑,没有电缆的预留管道的端部,应采用生产厂家生产的专用管套封管,专用管套为内置式。

(九）、电缆（电线）

交通信号系统的电缆，一般采用地下敷设，但在某些情况下，例如交通灯挂于高架路墩柱或人行天桥底部，施工单位则需在现有建筑物表面上，装置PVC管，以便穿放电缆。把PVC管挂于墩柱或直墙表面的施工，交通信号系统的电缆，敷设时不允许在管道或交通井内有接头。

1)电力供应电缆应采用多支铜线，聚氯乙烯绝缘和护套(RVV)，线芯标称面积不少于10平方毫米的双芯线。

2)保护接地线应采用铜芯，黄绿间条聚氯乙烯绝缘(BVR)，线芯标称面积不少于6平方毫米的单芯线。

3)整个交叉口所有外部非带电的金属部件应用铜线连成一个完整的接地系统，用保护线接地分别连接至控制机的接地座。所有埋在地下的物件和电缆的设计与安装应使他们在浸水时能连续运行而不出现故障。

4)生产电缆厂家应有《中国国家强制性产品认证证书(3C认证)》、《ISO9001：2000标准质量管理体系认证证书》及质检部门产品检验报告。

1.信号灯的定点和安装

本工程沿线的交叉口采用两相位或多相位信号控制，图中所示信号灯在施工时需根据现场情况，并考虑停车时间的需要，加以定点和安装，电源接原有信号管线。

2.交通灯管线

交叉口沿线交通管线构成回路，沿线一侧预埋交通管线，过街时采用5×DN100mm (内径)钢管，其中两条内套直径90PVC管，使沿线交叉路口管线连通，以便路口联动控制。人行道交通灯管线采用直径90mm的HDPE(高密度聚乙烯管) 埋设, 高架桥全线采用直径60mm的PVC在梁底埋设，管线设施施工完毕后应进行穿透试验,以确保管道畅通。管内应穿一根Ф4mm的铁丝,预留管道的头部应用专用管套进行密封。管线连接大井采用2号井,小井采用4号井。YJV-1KV-1×102用于连接永久电源，RVV4*1.5²一灯一线连接人行道灯具与交通信号控制机箱，RVV5*1.5²一灯一线连接机动车灯具与交通信号控制机箱。

3.供电设施要求

所有交通信号设施供电由路灯箱式变电站提供，每个交通信号灯设施连接路灯开关箱都要经过当地路灯所的批准。要通过埋设交通管道将路灯箱式变电站与最近的交通管线井连接起来，从路灯箱式变电站接驳电缆至交叉口信号机。

4.管井施工

1）管道采用明挖方式施工时，交通井应尽可能靠近交叉口人行横道线范围内，设置在人行道或渠化岛上；人行道上的交通井应与路缘平行，距路缘尺寸在 0.5～1m左右。

2）严禁在马路面或人行道低洼积水处设置交通井。

3）在交通井施工过程如发现已有管线及障碍物体，不能满足交通井的尺寸和深度要求的，应选择临近地点进行重新开挖直至满足要求。

4）交通井完工后井盖应高出地面 0.5～1.5cm，井环井盖吻合良好，井口表面平整，四周无破损、漏水；管道底部与井底的距离应大于 20cm，井内的管道口应切齐至距井壁 5cm左右，用内套式带拉手环套管盖对管道进行密封。

5）交通井内应设置“交通井铭牌”，并注明该沙井的权属单位及抢修电话，施工单位在施工前，应查明交通井的权属单位及抢修电话。

6）井盖：井盖采用球墨铸铁新型可调式防沉降井盖，并且具备防沉降、防盗、防跳防噪音的功能，所有井面标高以路面设计标高为准，要求所有井面标高与道路完成路面平齐。

5.管道施工

1）预埋管及埋深：人行道覆土深度不低于50cm，绿化带及有树池的人行道覆土深度不低于70cm，过机动车道时采用钢管时混凝土包封处理，覆土深度不低于70cm。

2）管道设计时，2号井管道底部距井底高度大于500mm，4号井管道底部距井底高度大于 200mm，以保证雨水或污水不能流进交通井内管道。

3)支管道一般在人行道或渠化岛上埋设，埋设深度为300mm。

（十）、防雷接地

本图中所有带电设备基础需做防雷接地设施，配电接地系统采用TN-S接地系统，接地电阻应不大于1欧姆，所有的电源引入口加装避雷器。

(1)每个交叉口交通信号设施必须设置重复接地，使整个交叉口的信号灯杆、信号机箱得到有效保护，防止雷击对设备造成的损坏或信号灯杆、信号机箱因外壳漏电引起的触电事故。接地线需把所有信号灯杆及信号机箱接地端子连接一起，形成环状，使整个交叉口各点的交通信号设施保护接地电阻应不大于1欧姆。不允许连接其他部门的地线作为交叉口交通信号设施的地线使用。

(2)信号机箱接地极应采用铜制接地棒打入信号机基础旁交通井内的地下，如该位置下面有较多管线，为避免损坏管线，可选择靠近信号机基础的另一交通井打接地棒。铜制接地棒其直径不少于12．5mm，长度为2.5m，埋深不小于0.7米。如需加长接地棒，应以耦合器把每截接地棒连接起来。当只设置一根接地棒接地电阻不符合要求时，需要安装额外的接地棒以降低接地电阻值至满足接地电阻要求为止，应使每根接地棒之间保持5m或大于插入长度两倍的距离。各接地捧之间应用YJV-1Kv(1*16mm2)（需穿PVC40管进行保护）接地线连接起来。

(3)每个信号灯杆旁设一根重复接地极，采用L50X50X5镀锌角钢，长度为2.5米，埋深不小于0.7m，并采用40x4镀锌扁铁与信号灯杆的基础钢筋笼连接，才引上至信号灯杆接地端子处。

信号机箱的接地端子到各信号灯杆的接地端子之间应接通，采用每个信号灯配电回路内的一根线芯做为接地线加以连通，拉线时需预留足够裕量的电线于信号机旁及信号灯立柱旁的手井内。信号机箱内、信号灯杆内的接线端子和螺丝要使用铜或不锈钢材料保证各接地连接点接触良好，不生锈腐蚀，并使用铜制端子压紧线芯后用螺丝螺母固定。

(十一）、机箱的防漏电保护说明

1）机箱防漏电保护说明

本工程所有的机箱内各配电回路应配置防漏电保护措施。要实现加避雷器、漏电开关，金属壳接地等。控制箱应良好接地,接地电阻为4欧姆。

漏电开关额定动作电流为30毫安，具备过载和短路保护功能。防护等级：不低于IP54。漏电保护开关需选取可靠性更高的电磁式漏电保护开关。

落地式配电箱的底部应抬高，电箱基础不能设置在低洼水浸处，电箱基础高度至少60cm及以上，且确保底部排水顺畅；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类小动物进入箱内，机箱金属壳应接地。在机箱张贴“电器设备，严禁触碰”V类反光膜警告标志。机箱的防漏电保护应按照 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB/T 13955-2017 中相关规定。

2）其它要求及注意事项

a.交通灯上所有电缆接头做好防水防漏电保护。

b.电缆穿管后应做好防水封堵措施。穿了电线后，管、孔的缝隙要防水封堵，塞防水胶泥。

c.交通灯线路。交通灯供电线路统一采用YJV单芯电缆，单相供电，控制线路机动灯统一采用RVV5*1.5mm²电缆，人行灯统一采用RVV4*1.5mm²电缆，控制线路从控制机到灯具不允许驳接。

d.交通灯井盖。交通灯井盖采用球墨铸铁装饰井盖，详见广州市住房和城乡建设委员会于2018年6月印发的《广州城市道路井盖建设实施指引》。

e.交通灯设施移交检测。对于新建及改造的交通灯设施在移交前需委托有资质的第三方对工程总体质量符合设计和规范要求进行检测，并出具检测报告，作为移交的必要条件。

电源取电位需配自动重合闸漏电保护开关。

五、交通监控

主要对交叉口进行CCTV闭路电视监控系统的前端设备包括：监控点电源取电，交通监控手井，交通监控管道，机箱和杆座，接地电阻等设计细则进行设计。

根据现场条件,在本工程内选择重要的路段及交叉口设置监控点安装闭路电视，监控道路的交通状况。使用光缆将路口(路段) CCTV监控前端信号接入广州市增城交警大队监控室，以实现远程控制。

光缆从监控区域的CCTV路口机箱终端盒连接到广州市增城交警大队监控室。

光缆租用(光缆由网络营运商投资建设)：

光缆的建设采用租用网络营运商的光纤使用权(5年)，每个点连接1条光纤，光纤需1对1连接。含5年的使用权和相应的维护费。

本工程内光缆可通过交通管道井进行穿线，不足部分管道井由光缆租用营运商投资建设；

本工程外光缆路由应由光缆租用营运商根据已有的光缆资源，选取合理和节省的光缆路由以实现监控通信。

1.CCTV主要设备的技术要求

- 网络高清一体化高速云台摄像机

采用 CCD/CMOS 传感器；

图像分辨率应不低于一千万像素(4096*2160P) ，不低于 25 帧/秒；

最低照度满足 0. 005Lux/F1.2（彩色模式）、0.0005Lux/F1.4（黑白模式），根据交通监控点现场情 况，可考虑增加补光设备；

镜头应支持不小于 23 倍光学变倍；

应具备 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据；

应具备 micro SD 卡插槽，支持不小于 64G micro SD/SDHC/SDXC 卡；

视频压缩标准:H.264/H.264H/H.265/MJPEG/MPEG4/SVAC。

电器安全性：电源绝缘、耐压、电磁抗干扰性等均应符合电工电 子产品相关标准。

供电条件：电压为 220V±20%V；频率为 50±4%Hz。

气候环境适应性：外场设备应能在环境温度-5℃～+65℃，相对湿度 30%～95%的条 件下正常工作；并能承受长期的太阳辐射，能免受雷电袭击，能在 40m/s 以下的风速时正常工作。

密封及抗腐蚀性：设备应密封完好，具有防水、防尘、防止动物损坏，并在通用的盐 雾、汽车废气及其他化学腐蚀的环境条件下长时间运行。

机械环境适应性：除了管线跟电缆线外，城市道路上安装的所有设备，都应能承受频 率介于 10～50Hz 的冲击和振动。在承受道路车辆行驶产生的振动和承受维修时出现的敲击振动和摇动时，系统应能保持正常工作。

摄像机外壳防尘防水等级不低于 IP66；不低于 TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波， 符合 GB/T17626.5 四级标准。

- 光纤收发器

采用单模线路，FC 接口；

支持不少于 4 路 10/100 自适应网络信号传输；

支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准；

传输距离≥60km；

光纤收发器的接收端采用插卡式结构，配合光纤收发器机箱使用。

- 光纤收发器机箱

采用 19 英寸标准机架式结构；

采用全铝结构；

采用双电源冗余设计；

采用模块化插卡式设计，可使用的业务槽位不少于 17 个。

- 网络交换机（分控中心）

应用层级：二层/三层；

传输速率应支持 10/100/1000/10000Mbps；

MAC 地址表不小于 16K；

不少于 48 个 GE 端口、2 个 10 GE SFP+端口。

- 网络硬盘录像机（分控中心）

支持不少于 32 路视频输入，接入带宽应满足实际接入需求；

应支持 ONVIF、PSIA、GB/T28181 等标准协议摄像机接入；

应支持 HDMI/VGA 视频输出；

具备不少于 8 个 SATA 接口，每个接口支持不小于 4TB 的硬盘；

具备不少于 2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。

- 磁盘阵列（分控中心）

采用双控制器，每个控制器高速缓存不小于 4GB；

单台设备具备不小于 24 个盘位，可通过扩展柜扩展存储空间；

单块磁盘空间支持不小于 4TB，采用企业级 SATA 或 SAS 磁盘，支持热插拔；

支持 RAID0、1、3、5、6、10、50；

每控制器不少于 4 个千兆以太网口，可扩展 4×GE 或 2×10GE；

支持 RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP、AFP 协议。

- 机箱基本要求

机箱制作的金属材料应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，宜采用优质冷轧钢板。

箱体的钢板厚度不小于 2mm，机箱骨架不小于 2.5mm×2.5mm。

机箱内应具备安装稳压电源、光端机（模拟视频光端机、HD-SDI 光端机、光纤收发器）、防雷器、电源、光纤终端盒、散热装置等设备的空间。

可适应户外恶劣环境，防护等级应不低于《外壳防护等级》GB4208-1993 中 IP54。

机箱安装好后，规格为 200mm×70mm 的光缆终端盒和各种电缆可从箱体外手井管进入机箱，但老鼠不能进入机箱。

机箱门为嵌入式，即机箱门关上后门和门框同一平面。

机箱锁采用三点卡式锁定机箱，上锁后机箱门的上下左用 10mm 的不锈钢条作锁舌卡住箱体使门不容易被撬开，钥匙必须采用通用钥匙。

箱体表面应喷涂防锈油漆，颜色与杆体颜色一致。

箱体正面应喷写“公安交通设施”字样，应使用华文细黑字体、使用警用蓝色字体，喷涂在箱体正面中央略偏上，可根据箱体大小做调整，应保证整体美观。

箱体进线孔处要求有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤，并规范设置各类线缆的摆设。

机箱带有电源插座和空气开关，安装有温度自动控制系统、排气扇、防雷装置。

箱体的防腐蚀、防风、散热性等应符合实际使用要求，在正常情况下不应出现外观损坏、油漆脱落、温度过高导致设备损坏等问题。

落地式机箱尺寸宜采用 540 mm×750 mm×1100mm，其安装位置的选择以不妨碍交通为宜，有高压危险影响、电磁干扰严重、化学腐蚀和低 洼积水处不能安装。 落地式机箱基座应为混凝土结构，尺寸应满足实际使用要求，充分考虑牢固性、防水、 防破坏等功能。

背杆式机箱尺寸宜采用 400mm×300mm×600mm，安装高度应不低于 3m，以防止被盗及被破坏。 桥梁、隧道、高楼等壁挂安装的机箱，参考背杆式机箱的相关规范。

- 电缆与电线

视频信号、控制信号的传输，应根据系统要求选择线缆，线缆的选择应符合国家标准 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007） 的相关规定。

供电电缆应采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套（RVV）、线芯标称面积不少于 10mm2 的双芯线。

网线应采用不低于Cat5e级别的屏蔽双绞线（STP），选用优质RJ45水晶头。

电缆敷设时不允许在管道或交通井内有接头。

电缆两端使用相同的号码套管编码以便日后的维修。

电缆的连接部分要有足够的导体保证信号控制系统的全负载运行。

放线后每根电缆线尾端应独立密封，防止雨水渗入线内。

引向立杆、机箱的每根电缆应在相应的拉线井内留有余量。

线缆两端应设置标签，标签的内容包含“广州交警，交通监控系统，020-83112424”，中文采用黑体、数字采用 Times New Roman 字体，字体颜色为黑色。

标签采用 PET/PVC 材料，要求可防水、防油、不可撕破、耐高温、耐磨擦，粘贴牢固。

所有标签应保持清晰、完整，并满足使用环境要求。

- 供电

交通监控设施供电由临近的交通岗,或该路口路灯供电系统的低压单相220伏电力分布系统提供,每个交叉口连接路灯开关箱都要经过当地路灯所的批准。要在交叉口交通井埋设管道至离交叉口距离最近的路灯开关箱,从路灯开关箱接驳电缆至监控机箱。

（10）监控摄像机的安装

监控摄像机一般安装于交通监控悬臂式L杆上,；

高架桥的监控点，可采用高架桥加装支架的方式安装；

现状已有龙门架或信号灯杆的监控点，可采用门架或信号灯杆加装支架的方式安装；

高楼监控点可在楼顶搭设支架的方式安装。

所有安装摄像机的支架应设置避雷针接地保护。

2.项目建设必须符合以下原则

（1）保密原则

项目建设的路由设计及施工环节均需保证其保密性，光纤不得与其他网络进行物理连接，不得经过设备的转接处理，必须保证所提供的光纤与其它非有光纤之间没有接口。

（2）保障线路安全原则

线路走向必须安全可靠，以免其轻易受到外界破坏。一般情况下不得进行线路的架空连接。

总体要求：

提供光纤线路及相关部件从指定的通信机房连接到指定路口的机箱。

在机房端，要求利用ODF架进行光纤成端。若已有ODF支架，则利用现状。若暂无，需新建OTF支架。提供并实施相关尾纤及适配器的布置和连接（包括连接到光端机架的光纤跳线）；在路口信号机端，要求光纤成端，提供光纤终端盒、尾纤和接头等必须部件，并负责安装连接。

3.施工及相关传输介质、接头相关技术要求

工程施工及选用的联网设备、介质等必须符合国内外相关标准和规范。

除了与其它部门共用的主干光缆外，要求在每一个管井都对相关光缆作出标识。

光纤配线架采用模块式结构。

本设备必须配备防雷设备且满足交警部门防雷的相关要求。

电源取电位需配自动重合闸漏电保护开关。

施工单位进行监控设备施工前需提前征求广州市公安局增城区交警大队意见，由增城交警大队明确安装位置和安装方式，避免监控盲区。

- 六、电子警察

新建闯红灯型电子警察系统，电警卡口主要具备闯红灯、不系安全带、打电话、违法变道、压实线抓拍、违法逆行抓拍等多种功能；前拍设备应能识别大型汽车、小型汽车、大型新能源汽车、小型新能源汽车等多种车辆类型，后排设备应能识别大型汽车、小型汽车、大型新能源汽车、小型新能源汽车、挂车、普通摩托车（黄牌）、轻便摩托车（蓝牌）等车辆类型。路口多种交通违法拍摄功能，同时具备车牌识别、交通流量检测等功能，根据安装地点的实际情况启用设备不同的功能。

电子警察主要是对灯控路口及路段违法闯红灯的车辆进行自动检测和拍摄，同时设置反向卡口对车辆驾驶人面部特征进行记录。电子警察系统采用高清视频检测闯红灯一体机系统。

电子警察系统每个方向分别设置高清摄像机、补光灯和闪光灯，安装于相应电子警察悬臂式L杆立柱上，为避免眩光影响，补光灯和闪光灯的安装应与来车方向保持一定的角度。正向车尾抓拍按照每车道一台LED补光灯补光；反向抓拍车头采用每车道一台气体闪光灯，并且在摄像机护罩内置3颗LED灯珠辅助夜间视频检测补光。电子警察悬臂式L杆原则上距停止线后23m~25m设置。

- 1、系统的架构及组成

高清视频检测闯红灯一体机系统采用采取纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，无需破坏路面，不埋设线圈。采用900万CCD高清一体化摄像机为采集主体，单台摄像机可覆盖单向3车道；采用LED频闪灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

系统主要由前端数据采集子系统、网络传输子系统和中心管理平台构成。系统整体结构如下：

- 系统结构示意图

系统中主要设备由嵌入式一体化高清摄像机、补光单元、网络传输和数据中心管理等部分组成，系统核心设备为嵌入式一体化高清摄像机，集抓拍、控制、识别、录像、压缩、传输于一体。具有先进的视频检测功能，可以对视频图像进行逐帧识别，同时自动匹配对应车道，对过往车辆进行轨迹跟踪并做行为判断，如有违章车辆即进行抓拍、车牌识别、录像、存储，处理结果上传到后台。

系统增设人像卡口抓拍功能，车辆分别通过人像卡口抓拍机和电子警察抓拍机后，对应的正向卡口图片和违章合成图片都汇聚到了路口数据合成处理主机上。主机通过图片对应的车道方向属性和车牌识别结果，把同一车辆的违章图片、正向卡口图片和卡口人脸特写图片做匹配合成，形成完整的包含车辆头部、尾部画面的违法合成图片，最终达到违法处罚到人的目的。系统可以根据需求进行合成，例如将原3+1图片中的特写图片替换成人像抓拍的特写图片，或直接将人像卡口抓拍机抓拍下的1+1图片于原3+1图片直接合成为新的违法合成图片，直接用于执法。

  - 高清抓拍摄像主机

本系统采用900万像素高清抓拍摄像机，摄像机成像图片分辨率达4096×2160。1至2个车道采用1台900万像素摄像机，3至4个车道采用2台900万像素摄像机，以此类推。摄像机提供红绿灯检测、车辆检测及高清录像的视频流。

  - 补光单元

系统包含自动补光单元。系统采用LED补光灯+气体闪光灯相结合的方式，LED补光灯主要用于夜间及光线不足时的环境补光，光源柔和，光污染小；气体闪光灯主要用于人像抓拍补光，闪光时间短，闪光强度可调，不影响行车安全。

  - 智能交通终端管理设备

作为前端数据存储，采用嵌入式高性能处理平台，内置大容量硬盘，可接收来至高清摄像机的JPEG流、H.264视频流，并进行图片、录像的前端存储。支持700万高清监控摄像机的接入，具有图片断点续传、图片录像检索等功能。

  - 网络传输设备

包括交换机、光端机或光纤收发器等，承担将前端设备记录的车辆违法信息传输到后端管理中心的任务。

承包商须负责系统前端至交警部门监控中心之间所有必须设备及设施的供应、安装、入网和调试。

本系统满足公安部《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《道路交通违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）及《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2014)。

本系统的数据处理平台应与交警部门现有系统兼容。

- 2、系统的功能

- 车辆捕获功能

系统除了能够捕获违法闯红灯的车辆外，还能捕获在车道上正常行驶的车辆（卡口功能），能捕获记录车辆闯红灯过程中三个不同位置的信息以反映机动车闯红灯违法全过程。

- 视频检测功能

系统采用视频检测技术，可以检测2~3个车道，车辆捕获率全天95%以上。能自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片，违章照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录。

- 闯红灯记录功能

系统采用计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合红绿灯状态智能判断车辆运行是否闯红灯违章。当判定车辆有闯红灯违章时，记录车辆闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。

系统应能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：

a) 能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

b) 能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；

c) 能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

系统记录的各个位置间保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

系统支持对车辆直行、左转、右转闯红灯违法行为的全面记录。

- 卡口记录功能

系统兼顾卡口功能，当车辆在其对应的绿灯或黄灯相位时越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别红绿灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

- 闯禁令、违反禁止标线等违法行为抓拍

系统可以通过对视频的智能分析判断车辆右/左转、逆向行驶、压线、跨线、违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍，同时，对逆向行驶等违法行为进行抓拍记录，系统抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

- 信号灯状态视频检测功能

系统同时支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能，更加广泛的适用在各种现场情况下。 其中外接红绿灯通过信号检测器来识别，可适用在红绿灯部分被遮挡或者红绿灯特别昏暗的路口，同时支持视频检测识别红绿灯信号，可区分直行、左转、右转、掉头等不同类型的红灯、黄灯、绿灯信号，这种方式无须接入红绿灯信号，消除施工困难，红绿灯信号判断时间：＜0.5秒。

- 信号灯相位同步功能

摄像机能够与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，进而避免引起处罚争议。

- 智能补光功能

为了更好的提高夜间模式的检测率，在夜间情况，LED补光灯路口进行补光，依据车牌反光原理加大了视频检测的准确性，解决了行人、自行车、大型车辆干扰问题。同时LED补光灯与相机同步，在相机捕获图像时，LED灯补光强度增强，而且对人眼不造成影响。

针对有客户需求更佳的图像质量效果，系统支持闪光灯补光，在对违章数据进行取证时，通过闪光灯进行补光，更好的反映了违章的过程。

- 号牌自动识别功能

- 系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。白天车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。识别准确率统计不包括抓拍到摩托车、非机动车和行人的图片。

- 1)	车牌号码自动识别

- 系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

- 2)	车牌颜色自动识别

- 系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 3)	系统识别的车牌类型部分示例：

- 车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕、紫、青。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

- 高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能，分辨率可达1600*1200。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像；视频编码格式支持主流的H.264；可自动记录车辆通过时间、地点、所在车道、违法类型等信息；录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。

- 数据存储功能

系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储。

前端存储设备包括抓拍摄像机内置的SD卡和智能交通终端管理设备内置的大容量硬盘，系统在前端即可实现数据的备份存储功能。

中心存储是将数据保存在位于后端中心的集中存储系统，如大容量磁盘阵列等。

- 图片合成与防篡改功能

系统支持将三张违章数据进行合成的功能，使得图片存储上传和处罚更加方便，系统从前端摄像机的DSP上对图片加水印，也就是从数据的源头加密，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，断绝了数据篡改的可能性。系统通过图片加水印的方法来实现图片防篡改功能。抓拍主机抓拍图片时会对原图加水印（水印在图片上不显示），图片通过网络传输到中心管理服务器，中心管理软件自动对每一张图片进行水印验证，在图片查询中列出正常图片、被篡改图片等信息。也可通过单独的验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片进行手动验证。

- 断点续传功能

系统支持多种方式的数据传输：可通过FTP或TCP/IP方式将违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据等上传到中心管理系统；也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。

系统支持数据的断点续传：如因网络中断或其它故障，无法将数据由前端上传至中心，可暂时将数据存储在前端，待网络恢复后前端存储设备会自动上传网络中断期间的数据。

- 远程系统管理维护功能

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。

系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。

系统具备远程维护及参数的设置等功能。

- 3、主要设备

本系统主要由图像采集设备高清摄像机、辅助光源补光灯与闪光灯、智能交通终端管理设备、网络传输设备光端机或光纤收发器等组成，完成红绿灯状态检测、机动车违章行为检测、违章图片抓拍、补光灯控制、违章记录本地储存、相关信息网络上传等任务。

主要设备的规格及参数，施工单位在施工前应再次征询交警部门意见，以确保设备与交警后台兼容。

- 闯红灯900万环保相机

本系统采用900万像素高清抓拍摄像机，摄像机成像图片分辨率达3392*2008。单台700万高清摄像机可覆盖2个车道，提供红绿灯检测、车辆检测及高清录像的视频流。

像素≥900W

分辨率≥4096(H)×2160(V)

帧率：25fps

防护等级：不低于IP65

摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制

通讯接口不少于4个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

图片分辨率≥4096(H)×2160(V)

图片格式：JPEG

智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。

支持协议：ISAPI ,GB28181，视频分辨率≥4096(H)×2160(V)

存储功能：TF;USB

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

终端接入：支持违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测

- 闯红灯环保微光频闪光

最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W

1路频闪输入接口、（1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口）

支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节

支持频率及占空比保护功能

支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设，支持通过同步输出端口级联

支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭

支持通过RS485对补光灯升级程序

支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态

支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调，频闪响应时间≤20微秒

- 卡口900万环保相机

采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片；

采用不低于900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机；

输出图片格式：JPEG；

支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯加红外爆闪同步补光；

抓拍图片可看清前排司乘人员人脸，并可用于后端人脸比对；

支持视频触发模式；

支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别；

支持多种车牌种类识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

支持多种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；

支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV；

支持车辆检测处理器（RS-485协议）、雷达、补光灯的接入；

- 卡口环保微光频闪灯

最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W

不少于1路频闪输入接口、（1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口）

支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节

支持频率及占空比保护功能

支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设，支持通过同步输出端口级联

支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭

支持通过RS485对补光灯升级程序

- 卡口环保微光爆闪灯

支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；光源可见光 （波长350-780nm）红外（截止710nm）；色温氙气：5800K±200K

LED：4500K；中心光照度LED：<40lx（20m光照度）

氙气：≤4000Lx（白光）；触发方式脉宽触发/边沿触发；光斑覆盖范围4米宽（安装高度6米，抓拍距离26米时）；补光距离16m~26m；回电时间<60ms，满足相机2张连拍需求；闪光持续时间180us~500us；爆闪计数支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；频率50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz；灯珠数量24颗（进口暖光LED）；光通量1800lm；频闪时间统计支持统计频闪持续时间；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；红外白光切换支持；级联功能支持频闪级联功能；远程故障显示支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障；

亮度调节氙气：1~16级亮度可调

LED频闪：1~20级亮度可调；功耗氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）

LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W

- 智能交通终端管理设备

作为前端数据存储，采用嵌入式高性能处理平台，内置大容量硬盘，可接收来至高清摄像机的JPEG流、H.264视频流，并进行图片、录像的前端存储。支持900万高清监控摄像机的接入，具有图片断点续传、图片录像检索等功能。

采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量≥2GB

具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键、1个GPS天线接口、1个4G全网通天线接口

不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、不少于2个1000M SFP光口(分别与G1、G2处于同一网段)

支持不少于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，需配备不小于12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储

- 窄波测速雷达

最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W

1路频闪输入接口、（1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口）

支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节

支持频率及占空比保护功能

支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设

支持通过同步输出端口级联

支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭

支持通过RS485对补光灯升级程序

支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态

支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调

频闪响应时间≤20微秒

防护等级不低于IP66

- 主光纤收发器

工业光纤收发器，支持不少于1个千兆电口、1个千兆SFP光口

3种工作模式：Extend、Default、VLAN 模式，适应各种复杂的应用环境

单模单纤

支持超长帧传输

- 点对点光纤收发器

接入方式：10/100Mbps

传输距离：双纤多模：2Km，双纤单模：20/40/60/80/100/120Km，单纤单模：20/40/60/80/100Km

转换方式：介质转换、存贮转发/直通

- 交换机

工业级交换机，全铝合金外壳；

传输接口：千兆自适应电口不少于12个，千兆光口不少于12个；

组播数：不低于256个；

MAC表：不低于16K个；

包缓冲区：不低于4M bit；

交换容量：不低于192 Gbps

包转发率：不低于41.6Mpps；

带2层网管，支持QoS、VLAN、MSTP、多播、端口管理等；

端口配置：自协商，流量控制，流量统计；端口镜像；

端口聚合：静态链路聚合，LCAP；基于源/目的MAC的算法，基于源/目的IP的算法；支持8组每组8端口；

VLAN：端口隔离,基于协议的VLAN,MAC VLAN,管理VLAN,Q-in-Q，私有VLAN，端口虚拟局域网；

组播：256组，IGMP v1/v2/v3，快速离开，组播VLAN，静态组播，组播过滤，IGMP统计，MLD窥探；

工作温度：-40℃~+85℃，内置风扇；

光模块满配：传输距离不少于40公里的单模千兆光模块不少于12个。

- 红绿灯信号检测器

具有不少于6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口

检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息

当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮

- 卡口车检器

线圈检测器，支持不少于8路线圈信号接入；

支持线圈状态检测及指示；不少于2路RS485接口，用于数据传输；

不少于1路MINUSB接口，用于数据配置；支持灵敏度8级可调；

支持线圈频率4级可调；测速范围5KM/h～250KM/h,测速精度0～200KM/h时，－4%，200～250KM/h时，－6%；

支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式；

支持红绿灯信号接入；

- 环保监控球机

支持五种智能资源切换：人脸抓拍、人脸布控，车辆布控，Smart事件，混合目标检测

光学变倍不低于35倍

主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 × 1440)；60Hz: 30fps (2560 × 1440)

视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG

网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS)

网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G

防护优于IP67

- 网络传输设备

包括交换机、光端机或光纤收发器等，承担将前端设备记录的车辆违法信息传输到后端管理中心的任务。

承包商须负责系统前端至交警部门监控中心之间所有必须设备及设施的供应、安装、入网和调试。

本系统满足公安部《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）及《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）。

本系统的数据处理平台应与交警部门现有系统兼容。

二路单向视频+二路双向数据+以太网口光端机

本工程所使用的光端机的传输距离应不小于60km,所采购的光端机应具备双向传输RS422、RS232、RS458三种数据格式的接口。

数字视频非压缩

视频数码位宽:10比特

单模单纤

光接口:FC接口兼容PAL、NTSC视频制式

视频输入/输出阻抗:BNC/75Ω

视频带宽:10～10MHz,微分增益:＜5％,微分相位:＜5°

信噪比:≥65dB

数据接口:RS-232/485/422

数据速率:DC-400Kbps

以太网接口:10/100M自适应

工作温度:-20℃～+75℃

湿度:0～95％无泠凝

七、交通疏解

1、施工区域交通疏解方案：

本工程对现有交通有影响的部分施工路段采用分段分幅进行施工，其余新建道路采用全封闭施工。施工围蔽采用A5装配式临时活动式围蔽以及利用道路建设范围内现状围墙进行围蔽。

在施工期间施工单位必须组织人员在现场协调组织并疏导交通，在施工区域前100米处设置A=90、80*40前方施工及D=80限速标志；提示司机安全、有序地通过施工路段。施工完毕后恢复设计路面交通。施工期间，施工单位按要求在施工路段安装防护围挡、设置交通标志、警示灯，做好安全维护工作。本次围蔽施工单位必须结合各专业施工设计图制定详尽的、有可操作性的施工组织方案必须避免二次开挖。

2、围蔽要求

1）一般规定

（1）施工现场四周应设置连续、封闭的围蔽。围蔽设置的位置遵照广州市文明施工管理有关规定，临时设施修建标准，以及消防、防雷、安全、卫生等有关规定，根据工程现场环境对施工围蔽进行合理的平面布置，做到施工方便，整齐美观，与周围环境协调。

（2）围蔽材料要求：装配式钢结构围蔽所采用的材料具备制作简单、安拆方便、搬运轻捷、安全性强、耐腐蚀、周转次数多、定型化、标准化等特点；再生混凝土围蔽的主材强度符合有关规定的要求。

（3）围蔽材料外观颜色以#1272和#1264灰色为主（《中国建筑色卡》国家标准号GB/T 18922-2008），详见各方案。

（4）实体围蔽上部安装降尘喷淋装置，喷头向内，间距不大于1.5m，喷淋装置和围墙上电气设施保持安全距离。

（5）根据围蔽类型，每隔3-6m在围蔽柱顶安装节能灯具，电压应低于36V，具体造型参考图集，并采取措施保证用电安全。

（6）工地出入口推荐设置人脸识别摄像系统、考勤系统等，并安装PM2.5空气监测仪、电子监控系统。

（7）工地的车辆出入口设置洗车槽和沉淀池，并配备洗车设备。余泥渣土的排放运输符合

“一不准入，三不准出”的管理规定。

（8）工地出入口围蔽上设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单、监督电话牌和施工现场总平面图，以及扬尘防治措施公示牌、工人工资发放监督公示牌等。

（9）根据国家标准《道路交通标志和标线  第4部分：作业区》GB5768.4-2017中的要求，距离交叉口20m范围内、距离地面0.8m以上的部分应采用网状或者缕空等通透式围蔽。临近机动车道的围蔽前方应设置成品铸铁或钢制防撞杆，并按相关交通管理规定及标准设置各种交通标志、夜间反光警示标志和渠化设施。

2）选用要求

（1）房屋建筑工程和工期在半年以上的市政基础设施工程，优先采用装配式方钢结构围蔽、装配式H型钢结构围蔽、装配式穿孔金属板等装配式围蔽，选择性使用再生混凝土围蔽；工期在半年以内的房屋建筑和市政基础设施工程，可采用装配式方钢结构围蔽、装配式H型钢结构围蔽、装配式临时活动式围蔽等；工期在1个月以下的市政工程，可采用标准水马和密扣式铁马围栏等。

（2）装配式临时活动围蔽要求如下：

a) 围蔽高度不低于2.5m。

b) 应设置基础、立柱和斜撑。基础为预制砼，混凝土标号不低于C25，立柱与基础螺栓连接，钢梁分别于上下两端与立柱螺栓或焊接连接，钢柱之间距离为3.1m；钢斜撑应与地面固结；每隔60-100m应设置伸缩缝，宽度不小于5cm。

c) 围蔽所有钢材选用Q235型号，钢材面板采用不小于2mm厚。

（3）标准密扣式铁马围栏要求如下：

a) 围栏高度不低于1.0m。

b) 围栏应密排整齐，相邻单元间应扣接。

本工程采用A5装配式临时活动式围蔽作为交通疏解围蔽，详情见《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》（V2.0版）

A5装配式临时活动式围蔽效果图

（6）城市道路非机动车道和人行道作业时，作业区布置示例如图所示：

城市道路非机动车道和人行道作业区布设示例

3、施工期间实施的管理措施以及注意事项

1、由市政府提前向传媒通告交通疏导方案，让广大市民和驾驶员提前了解周边区域的交通组织。

2、施工围蔽措施必须严格按照"广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知"、"广州市建设委员会《广州市建设工程现场文明施工管理办法》"。执行。

3、本工程施工范围内的各个交通要点、人行横道线，包括易拥堵路段和交叉口，施工单位需派出交通协管员（每天6.00-23.00）、协助辖区交警维持秩序。

4、实施后可能会出现交通组织设计方案中未能预测的路段断面车流变化，需要根据现场实际流量与交警部门一起及时调整交通组织和信号控制方案，保证周边道路车流的连续。

5、施工单位必须针对现状路况成立应急抢修小组对施工范围内出现的问题及时进行解决，例如若施工范围内的车行道、人行道出现破损，影响通行能力，施工单位必须立即对其进行抢修。

6、施工区域导向车流采用铁马、水马、路锥相结合的方式，同时在迎车方向摆放警示牌、减速牌、导向牌、警示灯；施工作业人员必须穿反光衣、戴安全帽。作业现场周围及渐变段设置锥形交通路标每3米一个施工围蔽板上四个角都必须悬挂夜间警示红灯，施工围蔽路段每20米挂夜间警示红灯，施工围蔽起点、终点处及施工开口处必须设置黄闪警示灯具。

7、本交通组织设计的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各种设施的使用。施工单位施工前必须报交警部门审核及认可后和必须在辖区交警指导下才进行施工。

8、施工单位施工上下部结构时采用的任何施工方法都应以不影响交通通行能力为前提，并注意施工高度的限制，在施工期间施工单位应该有计划、有步骤地分阶段进行施工，并应该根据施工进度的情况相应减少围蔽的范围，尽早还路于民。

9、施工单位必须严格按照图纸的要求进行围蔽施工，在施工之前，按照图纸对现场踏勘，检验现状与图纸所示是否相符，若现场与图纸不吻合的地方，应立即通知建设单位和设计单位进行调整。

10、施工单位施工前必须对现状的交通设施及设备进行保护，并保证施工完毕后正常使用

11、施工单位在围蔽进场前，提前用水马围蔽演练施工期间道路的行驶中车流拥堵情况。

八、交通工程注意事项

1.在施工过程中,如发现现场情况及路名与图纸不符的,应及时通知设计人。

2.未能明确路名的标志牌版面暂时留空,施工时标志牌的版面内容必须经交警部门的审核和认可方可实施。

3.机箱锁采用交警部门通用机箱锁。信号井井盖应采用防盗井盖的要求。

4.标牌安装时注意不能给树木遮挡。

5.本交通工程施工时须同时征求当地交警部门意见，并在交警部门指导下实施。

6.交通平面图中所有减速标线均采用满足国家规范要求的振动标线。

7.本工程中如有保留原交通标志牌杆件或信号灯杆件，需按规范要求核实净高，如净高不满足规范要求，需重做基础。

8.施工单位进场后，须与交通大队信号灯维护单位及时进行衔接，方便拆除部分及时入库。

9.施工单位施工前应对现状周边已开工的相交道路及交通设施进行摸查，做好交通设施的衔接工作，发现与图纸不符处，应及时通知设计人。

10.电源接电端要安装20A的双极空气开关，信号机箱的基础位置与人行横道的路缘距离应在50-100cm，基础高于地面30cm。

11.根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006 )》相关要求：路口所有的灯杆、设备采用共地的接地方式，防止雷电对设备造成损坏，防止杆件、机箱因外壳漏电引起的触电事故；不允许连接其他部门的地线作为灯控路口的地线使用。

12.取电位需增加自动重合闸漏电措施，防止漏电事件的发生。

九、安全生产、环境及职业健康安全管理的技术要求

1．交通工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

2.交通工程的建设、养护、维修工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

3.施工过程中，如发现现场情况与本图纸不符，应通知设计单位进行调整。

4.施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、线路（航道、铁路）等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

5.施工单位应根据《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)、《建筑施工安全规范》（2008年版），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

6.本工程有轨道交通、高压电塔、高压走廊、地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）、燃气管等，施工前，应与有关管线单位，协调好施工安全事宜。

7.凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对地面以下3米深度范围进行人工探挖，确认无地下管线后方可施工。

8.高压线下桩机（含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺）及架桥机施工，应复核桩机（或架桥机）设备与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施。

9.除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。