丰顺县建桥镇洋坑水库除险加固工程

初步设计报告

10  水土保持设计

目  录

10.1.概述	10-1

10.2.水土流失防治责任范围及措施布局	10-5

10.3.表土保护利用与土地整治工程设计	10-11

10.4.植被恢复工程设计	10-12

10.5.临时防护与其他工程设计	10-12

10.6 水土保持施工组织设计	10-14

10.7水土保持监测与管理	10-16

10.8 水土保持投资概算	10-19

10.9 结论及建议	10-21

10  水土保持设计

10.1.概述

10.1.1.项目区自然概况

洋坑水库位于梅州市丰顺县。丰顺县是广东省梅州市辖县，位于广东省东部、梅州市南端。

项目区地处低纬度，属南亚热带季风气候，多年平均气温21.4℃，最高气温38.6℃，最低气温-1.9℃。多年平均相对湿度为78%~84%，全区无雪少霜，多年平均日照1986.1小时。多年平均降雨量2298.8mm，最大年降雨量3755.4mm(1961年)，最小年降雨量1489.2mm(1956年)。流域内多年平均水面蒸发量在996mm～1406mm之间，年总日照时数在2082.8小时～2580.1小时之间。

项目区地形上总的北高南低。根据区域地质资料及现场调查复核，本区出露的地层主要有：侏罗系下统金鸡群 (J1jn)、侏罗系上统兜岭群 (J3dl)、第四系洪冲积层(Qpal)、坡积层(Qdl)及人工堆积层(Qml)，在外围还发育燕山三期（γ52(3)）侵入岩等。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），项目区地震动峰值加速度为 0.10g，相对应的地震烈度为 7 度区，地震动反应谱特征周期为 0.35s。

项目区处于赤红壤带，要土壤类型包括赤粘土、粉土质砂和水稻土。水稻土主要分布河道两边地区，根据母质来源分为河积、谷积及海积潴育性水稻土，各类土壤中一般都有沙质、沙泥质和泥质田，多分布在水源充足、排灌方便的平原和平缓的台地上。项目区未有发现沼泽化、盐碱化、潜育化等现象。

10.1.2.项目区水土流失现状及水土保持敏感区

10.1.2.1.水土流失现状

根据《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》的调查结果，2013 年梅州市总侵蚀面积2477.62km2，其中自然侵蚀面积为1973.65km2，人为侵蚀面积为 503.97km2。自然侵蚀中轻度侵蚀面积最大，为1255.97km2，人为侵蚀中坡耕地侵蚀面积较大，为260.29km2。

丰顺县总侵蚀面积278.91km2，侵蚀面积占比达10.26%，自然侵蚀142.32km2，人为侵蚀136.59km2。丰顺县属于水力侵蚀类型区中的南方红壤陵区，区域水土流失类型主要是水力侵蚀，部分山丘区存在着滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀。土壤侵蚀的表现形式主要是坡面面蚀，丘陵地区亦有浅沟侵蚀及小切沟侵蚀。人为侵蚀面积较大，以陡坡开荒为主，次为生产建设和火烧迹地。说明该市的山区农业开发和城市化建设强度较大，引发了较大面积的土壤侵蚀，成为该市土壤侵蚀的重要因素。

项目区位于南方红壤丘陵区，土壤侵蚀强度为轻度~微度，土壤容许流失量为500t/(km2·a)，水土流失背景值为 500t/(km2·a)。根据对项目区及周边地区的植被、水土流失状况等进行的现场调查，项目区场地内地质稳定，自然条件较好，在无人为破坏的情况下，土壤抗蚀能力较好。本项目区内主要的占地类型为耕地、园地、鱼塘、林地、水域及交通道路用地等，地表植被主要为农作物、杂树林以及杂草，没有发现珍稀植物。区内植被覆盖度约 85%。

10.1.4.2.其他水土保持敏感区

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定，本项目区周边无各级政府机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区，周边无水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等水土保持敏感区。

10.1.3.工程概况

洋坑水库是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电的水利工程，灌溉下游农田面积5100亩，捍卫下游耕地7200亩，人口6.2万人。水库工程建成时原配套有坝后电站装机1×84 kw（设计流量0.52 m³/s）及利用库后灌溉渠道跌水的郑屋电站装机1×160 kw。

洋坑水库工程枢纽建筑物包括土坝、溢洪道、输水涵管等。

现状土坝为均质土坝，坝顶长度168m，坝顶高程231.16（防浪墙顶高程231.70）m，坝顶宽5.0m，最大坝高33.5m。

现状溢洪道位于土坝右坝端，为开敞式无闸控制宽顶堰型。

现状输水涵管位于坝体左侧坝端，原为钢筋砼结构圆涵，内径0.7m，水库除险加固采用涵管内套钢管，管径0.62m，管壁厚10mm，涵头进口底高程206.75m，涵管全长160m。涵管出口底高程205.45m，涵头设螺杆式斜拉铸铁闸门控制。

2009年洋坑水库列入广东省水利厅2010年度（第二批）病险水库除险加固计划。洋坑水库于2010年11月开始进行除险加固，2018年6月由丰顺县水务局组织了完工验收，工程质量等级均为合格。

本次除险加固工程主要内容为：重建马道，重建坝身排水设施，拆除重建排水棱体，新建量水堰；新建进水渠段砼底板及两侧挡墙；加高控制段两侧挡墙，增设交通桥等，拆除挑流鼻坎，增设一小段泄槽段，新建消力池段及海漫段。加固进村公路，修缮管理房等。

10.1.4.本阶段设计成果

根据主体工程设计方案和本工程特点，本阶段设计成果主要如下：

（1）工程占地

工程总占地面积为0.442hm2。其中永久占0.285hm2，永久占地主要包括大坝加固、溢洪道改造、村道等建设用地；临时用地0.097hm2，临时用地主要为施工营造区。

（2）土石方平衡

经综合统计，本工程表土剥离面积0.382hm2，剥离平均厚度约0.3m，可剥离表土数量约0.115万m3。施工期间表土单独就近存放在主体工程区内，堆土高度0.3m。施工结束后，就近用于表土回填，回填表土0.115万m3。

本工程大坝加固和加固上坝公路开挖土方量为1.33万m³，回填利用土方量为 0.63万m³，旧砌石、砼拆除量0.52万m³，余方总量为1.22万m³。工程土石方平衡详见表11-3.

表10-1     土石方平衡表               单位：万m³

| 项目 | 开挖 |  | 回填 | 利用土方 来源 | 余方量 | 余方 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖土方 | 开挖石方 |  |  |  |  |
| 一、表土剥离与平衡 |  |  |  |  |  |  |
| 1.表土剥离 | 0.115 |  |  |  | 0 |  |
| 2.表土回填 |  |  | 0.115 | 利用表土剥离土方0.115万m3 |  |  |
| 合计 | 0.044 |  | 0.044 | 0.044 |  |  |
| 二、土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.主体工程 | 1.33 | 0.52 | 0.63 | 利用开挖土方0.63万m3 | 1.22 | 工程余方1.22万m³可运至城镇建设回填工程利用，运距约为10km |
| 合计 | 1.85 |  | 0.63 | 0.63 | 1.22 |  |

（3）余方量

经综合统计，本工程余方总量为1.22万m³，主要为工程开挖土方及拆除的旧砌石、砼。经调查，工程余方可运至城镇建设回填工程利用，运距约为10km。

本工程不设弃渣场。

（4）表土保护

工程占地类型为林地、空闲地，林地分布有表层熟土，在施工前需考虑表土剥离。结合地形现状估算可剥离表土面积0.382hm2，剥离平均厚度约0.3m，可剥离表土数量约0.115万m3。剥离的表土单独就近存放在工程区内，堆高0.3m，堆放边坡设置彩条布苫盖，工程结束后，就近用于表土回填。

（5）水土流失防治责任范围及防治分区

工程水土流失防治责任范围面积为0.442hm2，包括永久占地面积0.285hm2、临时占地面积0.157hm2。根据水土流失防治分区原则，工程水土流失防治分区划分为主体工程区、施工营造区等2个一级防治分区，其中主体工程区分为除险加固工程工程区和进村公路工程区等两个二级分区。

（6）水土保持措施布设成果

本方案新增水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。其中，工程措施包括表土剥离及回填；植物措施包括全面整地、撒播草籽；临时措施包括开挖临时排水沟、临时沉沙池、彩条布苫盖。本项目新增水土保持防治措施的总工程量如下：

①工程措施：表土剥离数量0.146hm2，表土回填数量0.043万m3；

②植物措施：全面整地0.03hm2，撒播草籽0.03hm2 ；

③临时措施：临时排水沟长度200m，临时沉沙池1座，彩条布苫盖1000m2。

（7）水土保持监测

水土保持监测范围为项目水土流失防治责任范围，本项目水土保持监测范围为0.442hm2。本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始，至设计水平年结束。具体监测时段为 2023年11月~2024年4月。

本项目属于鼓励监测类项目，建设单位可以自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案，在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告，在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时报送至梅州市水务局。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向梅州市水务局报告。

10.2.水土流失防治责任范围及措施布局

10.2.1.设计依据、理念及原则

10.2.1.1.设计依据

（1）法律法规

《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12修订，2011年3月1日施行）；

《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院120号令，1993年8月1日）；

《广东省水土保持条例》（2016年9月29日，第十二届人大常委第二十八会议通过，2017年1月1日施行）；

- 部委规章及规范性文件

《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）；

《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015年10月13日）；

《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；

《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）；

《广东省发展改革委　广东省财政厅　广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231号）。

（3）技术标准

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）；

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL 73.6-2015）；

《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）；

《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）；

《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额》。

- 技术文件

- 《广东省水土保持规划》（2016-2030）年；

- 《梅州市水土保持规划》（2016-2030）年。

10.2.1.2.设计理念

根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规以及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等技术标准，贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确定“因地制宜、因害设防、总体控制、分区治理”的防治思路，结合项目实际，以控制建设过程中的水土流失为重点，以工程措施、植物措施、临时措施以及合理有序的施工工序为手段，采取综合防治措施，建立一个与主体工程相衔接、措施实用、效果显著的水土流失综合防治体系，保护项目区的水土资源，维护项目区生态环境。

10.2.1.3.设计原则

采取综合防治措施，预防和治理因项目建设造成的水土流失，确保本工程的建设不会明显增加工程建设区的水土流失量，尽早恢复因工程建设破坏的生态环境。

（1）贯彻执行“预防为主，保护优先，综合治理”的原则。

（2）对主体工程进行充分的分析与评价，从水土保持角度明确有无限制性因素，针对不利于水土保持的施工环节和水土流失可能会发生和影响到的区域，提出防治措施。

（3）坚持水土流失防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，水土保持方案的设计时段、防治责任范围和设计阶段与主体工程相一致。

（4）坚持“先挡后弃、先防护后施工”的原则，提出切实可行的预防治理措施，有效控制水土流失。

（5） 坚持生态建设优先原则，贯彻“以人为本、人与自然和谐共处、可持续发展”的理念。在措施布局上，因地制宜，因害设防，植物措施与工程措施相配套，永久措施与临时措施相结合，建立水土流失综合防治体系。

（6） 坚持“经济、合理、安全”的工程设计原则。在科学评价和水土流失预测基础上，根据防治目标确定工程措施和植物措施的具体内容，科学合理地布置水土保持措施，使水土保持措施技术上可靠、经济上可行。

（7） 坚持“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则。根据工程开发建设方式和新增水土流失的特点，水土流失防治与当地社会经济发展、环境生态保护、土地利用与水土保持等专项规划相结合，维护生态系统良性循环，改善当地投资环境，为区域经济的可持续发展服务。

10.2.2.水土流失防治责任范围和防治分区

10.2.2.1.防治责任范围确定的依据和方法

（1）依据《中华人民共和国水土保持法》(1991 年 6 月 29 日颁布，2010 年 12 月 25日修订，2011 年 3 月 1 日起施行)等法律法规要求，坚持“谁开发谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”原则；

（2）依据《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012)及《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定；

（3）依据主体工程布局；

（4）依据工程征、占、租赁、管辖土地范围和权属；

（5）依据项目区地形地貌、自然条件及水土流失类型、特点。

10.2.2.2.防治责任范围的面积和分布

依据主体工程设计和施工特点，结合项目区地形地貌、自然条件及水土流失类型、特点，参照同类工程在相似地形条件下施工活动造成的水土流失影响划定本工程的防治责任范围划分为项目永久占地和临时占地两部分组成。经测算，本项目水土流失防治责任范围为0.442hm2 ，其中永久占地0.285hm2 ，临时占地0.157hm2 ，均位于丰顺县范围内。详见表10-2。

表 10-2 水土流失防治责任范围统计表

| 序号 | 防治分区 | 占地面积 （hm2） | 占地性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久占地 | 临时用地 |
| 1 | 主体工程区 | 0.382 | 0.285 | 0.097 |
| 2 | 施工营造区 | 0.06 |  | 0.06 |
| 5 | 合计 | 0.442 | 0.285 | 0.157 |

10.2.2.3.水土流失防治分区

1）分区依据

根据项目区自然环境条件，项目组成及区域划分、工程布局并考虑与主体工

程相衔接，结合工程布局特点、施工特点、各施工扰动区水土流失类型和强度和

方案编制原则、防治目标。在防治责任范围内，以项目区的地形地貌类型、水土

流失和防治措施特点等主要因子为依据。本方案主要根据便于水土保持方案的组

织实施等主导性因素，进行水土流失防治分区划分。

- 2）分区原则

- （1）区内气候特征、地表形态和地面物质组成和外营力（侵蚀营力和抗蚀性）相似；

- (2) 造成水土流失的成因、特点相似；

- (3) 区内建设时序相同；

- (4) 区内土地利用方向具有一致性；

- (5) 区内主导性防治措施选择具有同一性。

- 3）分区划分

- 本项目区内土壤侵蚀类型以水蚀为主。根据工程的特点，工程施工过程中，土方开挖填筑、施工器械占压地表和植被，改变原有地形地貌及土壤的物理结构，使地表裸露，大量松散土体受施工机械的碾压以及降雨的冲刷的作用下，将造成一定的水土流失。根据不同区域施工扰动特点，本项目水土流失防治分区为主体工程区、施工营造区等2个分区。水土流失防治分区详见表 10-3。

- 表 10-3   水土流失防治分区表

| 序号 | 项目区名称 | 扰动地貌、影响土地及植被 |  |  | 原有土地主要利用 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地面积 (hm2) | 扰动面积 (hm2) | 主要扰动形式 |  |
| 1 | 主体工程区 | 0.382 | 0.382 | 扰动形式为挖损地表、土石方开挖回填 | 林地 |
| 2 | 施工营造区 | 0.06 | 0.06 | 扰动形式为挖损地表、机械碾压 | 空闲地 |
| 合计 |  | 0.442 | 0.442 |  |  |

10.2.3 水土流失防治执行标准

10.2.3.1.防治目标

- 生产建设项目水土流失防治目标如下：

- （1）项目水土流失防治责任范围内扰动土地应全面整治，新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

- （2）水土保持设施应安全有效；

- （3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护和恢复；

- （4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定。

10.2.3.2.防治标准

- 本工程属于建设类项目，位于梅州市丰顺县，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定，同时考虑项目周边500m范围内有乡镇、村居民点，确定本项目水土流失防治标准执行等级为南方红壤区建设类项目一级标准。

10.2.3.3.防治目标值

工程水土流失防治指标值执行南方红壤区一级标准。项目区所属区域为湿润地区，现状水土流失以轻度为主；经修正后水土流失防治目标在设计水平年具体指标值：水土流失治理度 98%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 97%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 98%、林草覆盖率 25%。详见表 10-4。

- 表 10-4	    水土流失防治目标值表(设计水平年)

| 防治指标 | 标准规定 |  | 按降水量 修正 |  | 按土壤侵蚀 强度修正 |  | 水土流失重点预防区 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 |
| 水土流失治理度（％） | - | 98 |  |  |  |  |  |  | - | 98 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.9 |  |  |  | +0.1 |  |  | - | 1.0 |
| 渣土防护率（％） | 95 | 97 |  |  |  |  |  |  | 95 | 97 |
| 表土保护率（％） | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（％） | - | 98 |  |  |  |  |  |  | - | 98 |
| 林草覆盖率（％） | - | 25 |  |  |  |  |  |  | - | 25 |

10.2.4水土流失防治措施总体布局及分区措施

10.2.4.1.水土保持措施总体布局

本工程为水库除险加固工程，主要建设内容为大坝加固、溢洪道改造等。为了使因工程建设引起的水土流失降到最低程度，达到保持水土的最终目的，本着“预防为主、防治结合”的方针，遵循“总体控制、集中沉沙、分区覆盖”的原则，结合本项目特点，水土保持设计在对主体工程既有水土保持功能进行评价的基础上，因地制宜、因害设防，前期以排水和拦挡等工程措施为主，后期则工程与植物措施相结合，统筹安排水土保持措施总体布局，使本工程形成一个完善的水土流失防治体系。

10.2.4.2.分区措施

根据主体工程设计方案和本项目各防治区的特点，水土保持措施布局如下：

- （1）主体工程施工区

- 本分区主要建设内容为大坝加固、溢洪道加固、加固进村公路等，施工期间有土方开挖回填、拆除旧砌石、砼。主体设计已考虑开挖边坡支护、边坡排水沟等措施。本次设计考虑在工程开挖边坡及区内堆土边坡增设彩条布苫盖措施。施工前对场区进行表土剥离，施工结束后，进行表土回填。新增水土保持措施工程量为：

- 1）除险加固工程区：

①工程措施：表土剥离数量0.382hm2，表土回填数量0.115万m3；

- ②临时措施：彩条布苫盖500m2。

- 2）进村公路工程区

- ①临时措施：彩条布苫盖500m2。

- （2）施工营造区

- 为满足施工要求，本项目共设置1处施工营造区，包括施工仓库及施工工棚，临时占地面积0.03hm2，现状为空闲地。施工期间，在施工营造区场地周边布设临时排水沟，以疏导场地内外汇水；为避免降雨及径流冲刷地表松散土屑，携泥沙外溢，在排水出口设1个临时沉砂池；施工结束，拆除施工营造区后，对本区扰动场地进行全面整地并撒播草籽绿化。新增水土保持措施工程量为：

①植物措施：全面整地0.03hm2，撒播草籽0.03hm2 ；

②临时措施：临时排水沟长度200m，临时沉沙池1座。

10.3.表土保护利用与土地整治工程设计

10.3.1.项目区表土分布情况

根据工程设计方案，本项目建设主要包括大坝加固、溢洪道改造等，施工期间有土方开挖回填、拆除旧砌石、砼，工程占地类型主要为林地、空闲地等，表土剥离面积0.382hm2，表土平均厚度为0.30m，可剥离表土数量约0.115万m3。剥离的表土临时堆放在场区内，后期用于绿化覆土。

10.3.2.表土的保护与利用方案

本工程可剥离表土数量约0.115万m3，剥离的表土单独就近存放在工程区内，堆高0.3m，堆土边坡坡比1:2，堆放边坡设置彩条布苫盖，工程结束后，就近用于表土回填。

10.3.3.土地整治工程

本工程包括主体工程区和施工营造区。主体工程区施工均在水库管理用地范围内进行，施工营造区为临时占地。施工结束后，拆除施工营造区的临建设施、清除建筑垃圾进行全面整地，并撒播草籽绿化，归还当地居民使用。

经统计，本项目共需土地整治面积约0.06hm2，均为施工营造区临时占地。

10.4.植被恢复与建设工程设计

- 本工程植物恢复范围为施工营造区。主要植物措施为撒播草籽，草种以乡土品种为主，兼顾景观和经济性效益，选用狗牙根，撒播草籽密度为32kg/hm2，共计需撒播草籽0.06hm2。

10.5.临时防护与其他工程设计

10.5.1.临时防护对象及范围

- 本工程临时防护对象主要是主体工程区开挖边坡和区内临时堆土。临时防护范围为工程施工过程中扰动的区域。

10.5.2.临时防护工程设计

（1）临时排水沟

①设计标准

依据《防洪标准》和《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014），本方案新增截排水沟按 5 级防洪标准进行设计，坡面洪水频率标准按10年一遇 1h 最大暴雨设计。

②设计流量

设计流量按《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中“A.4 截排水设计流量计算”进行设计。

设计排水流量应按下列公式计算：

Q m =16.67φqF

式中：

Q m —截排水沟设计流量，m3 /s；

q—设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度，mm/min；

φ—径流系数，按《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）径流

系数参考值确定，本工程按细粒土坡面取值，取为 0.50；

F—汇水面积，km2 ，分区最大汇流面积，在地形图上测量最大汇流面积约为 0.0036km2。

- 经计算，设计排水流量为 0.082m3 /s。

- ③过流能力

- 采用曼宁公式计算截、排水沟过水流量，用试算法计算最大水深 h max ，设渠道断面底宽 b，水深为 h，坡比为 1：m。公式为：

- Q=AV，

- Q—最大洪峰流量，m3 /s；

- A—过水断面面积，m 2 ，A=bh+mh 2 ；

- V—流速，m/s；

- ④断面确定

- 本方案新增排水沟主要是施工营造区、施工临时道路区和临时堆土场四周的临时排水沟，排水沟计算的设计流速要满足不冲和不淤流速的要求。临时排水沟设计为梯形断面，下底 0.4m、高 0.4m，边坡系数 1:0.5。根据计算成果，排水沟设计流速为 0.5m/s～0.98m/s，满足不淤、不冲流速条件，即 0.15m/s＜Qm＜5.2m/s。详见图11-1。

- 图10-1  临时排水沟断面图  单位：mm

- 为避免降雨及径流冲刷地表松散土屑，携泥沙外溢，在排水沟出口设1个简易沉沙池。沉砂池采用内面抹2cm水泥砂浆，如图11-2所示，建成后应定期或视淤积情况清淤。

- 图10-2  简易沉砂池典型设计图  单位：mm

10.6 水土保持施工组织设计

10.6.1.分区防治措施工程量

本工程新增水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施等三方面，其中，工程措施包括表土剥离及回填；植物措施包括全面整地、撒播草籽；临时措施包括临时排水沟、沉沙池、临时苫盖等。新增水土保持措施工程量详见表 10-5。

表 10-5 各水土流失防治区新增水土保持措施工程量表

| 序号 | 分区 | 单位 | 主体工程区 | 施工营造区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 第一部分 工程措施 |  |  |  |
| 一 | 表土开挖 | 万m3 | 0.115 |  |
| 二 | 表土回填 | 万m3 | 0.115 |  |
| Ⅱ | 第二部分植物措施 |  |  |  |
| 一 | 全面整地 | hm2 |  | 0.03 |
| 二 | 撒播草籽 | hm2 |  | 0.03 |
| Ⅲ | 第三部分临时措施 |  |  |  |
| 一 | 临时排水沟 | m |  | 200 |
| 1 | 土方开挖 | m3 |  | 48 |
| 2 | 土方回填 | m3 |  | 48 |
| 3 | 沟壁、底面夯实 | m2 |  | 260 |
| 4 | M7.5水泥砂浆抹面 | m2 |  | 260 |
| 二 | 沉砂池 |  |  | 1 |
| 1 | 土方开挖 | m3 |  | 7.2 |
| 2 | 土方回填 | m3 |  | 7.2 |
| 3 | M7.5水泥砂浆抹面 | m2 |  | 13.43 |
| 三 | 彩条布苫盖 | m2 |  | 1000 |

10.6.2.水土保持施工

本工程水土保持工程措施施工组织要与相应的主体工程施工紧密衔接，要遵循避开不利气象因素、先拦后弃、紧凑有序的原则。

10.6.2.1.施工条件

本项目主体工程对外交通方便，能满足施工材料运输需要，场内可利用的施工布置场地较宽阔，施工用水、用电及其他施工条件与设施，利用主体工程已有的，可满足各项水土保持工程施工要求。

工程所需砂、砼粗骨料、块石料参照主体工程，按当地市场价就近购买；工程所需水泥及其它建筑材料可就近购买，工程所需土方采用外购方式。

10.6.2.2.施工方法

（1）工程措施

土方开挖：采用挖掘机开挖，渣料就近堆放以利回填。

土方回填：填筑料直接采用开挖渣料，推土机推土回填。

（2）植物措施

撒播草籽：种子处理、人工撒播草籽、覆土、抚育。

（3）排水沟、沉沙池

流程主要为：测量放样——沟槽、柱坑开挖——砖砌+砂浆抹面——养护测量放样：根据设计图纸定出排水沟边线，用石灰划线标示。沟槽、柱坑开挖：先采用小型挖掘机进行挖掘，预留底部 20cm 采用人工清底。人工清底的同时应该将水沟边及水沟底部夯实，防止水沟基底不密实造成不均匀沉降。施工中避免土基超挖，当超挖发生时可用原土回填（夯）实。砖砌+砂浆抹面、养护：由人工砌筑，洒水养护，定期清理。

（4）彩条布苫盖

采用彩条布对裸露面进行覆盖，人工铺设。

10.6.3.施工管理

加强施工组织管理与临时防护措施，严格控制施工用地，严禁随意扩大占压、扰动面积和损坏地貌、植被，建筑物基础开挖土石必须及时防护，禁止随意堆放，严格控制施工过程中可能造成的水土流失。

10.6.4.实施进度安排

按照“三同时”原则，水土保持措施实施进度须结合主体工程的施工进度确定。水土保持设施的施工按拦挡工程先行，排水工程同时施工，土地整治与植物措施略为滞后的顺序进行，与主体工程同步实施。以尽早发挥水土保持措施的作用。水土保持保持施工进度详见下图10-3。

| 项目 | 工期(月) | 第一年 |  | 第二年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 一、主体工程施工进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备期 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 大坝工程 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 溢洪道工程 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 收尾工程 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、水土保持工程施工进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.表土剥离 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.表土回填 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.临时排水沟 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.临时沉砂池 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.彩条布苫盖 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.全面整地 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.撒播草籽 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |

图10-3  水土保持施工进度图

10.7.水土保持监测与管理

10.7.1.水土保持监测

10.7.1.1.监测时段

本工程属于建设性项目，水土保持监测划分为3个时段：建设前的背景监测调查（施工准备期）、工程施工期监测和自然恢复期监测。

本工程施工准备期和施工期为0.5年，自然恢复期（林草恢复期）按1年计。

10.7.1.2.监测频率

施工准备期：在防治责任范围内全面调查监测一次。

施工期：水蚀为主的水土流失量和水土流失危害监测主要在雨季进行，计划在2月～3月旱季每季度2次。另外扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果每1个月记录一次，主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施等生长情况每2个月监测一次，遇暴雨、大风等情况加测一次。

植被恢复期：植物措施实施后3个月内监测1次，监测其成活率；一年后监测1次，监测植物措施保存率、生长量；同时再进行1次全面监测，监测水土保持措施的数量、质量及其防治效果。

10.7.1.3.监测内容

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的要求，结合本工程实际情况，确定本工程水土保持监测内容：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面的情况。具体包括以下几方面：

（1）扰动地表面积监测

通过调查，对不同施工阶段的扰动地表面积进行监测，使施工工作在其征地范围内实施，避免随意扩大扰动面积。

（2）水土流失量的监测

水土流失量主要是水蚀量。通过在主体工程区等地段设立监测点，定期进行水土流失量的测定，即可得到本项目施工过程中土壤侵蚀量及其变化。

（3）水土流失危害的监测

通过收集资料结合调查分析，监测项目区内水土流失对项目区和周边地区生态环境的影响。

（4）水土流失防治效果监测

在施工结束后监测本水土保持设计已布设的水保设施的实施及运行情况，以及各项水保措施完建后产生的效益（包括水保、生态、经济和社会效益），如所植树的成活率、生长状况及覆盖率等。

（5）水土保持措施实施情况的监测

水土保持措施的实施情况的监测，包括施工期临时防护措施、工程措施和植物措施总体实施情况的监测。

其中施工期水土流失量及施工结束后水土保持措施的实施情况及其防治效果是监测的重点内容，施工期是重点监测时段，监测的重点位置是主体工程区。

10.7.1.4.监测点布置

根据本工程水土流失影响因素分析和工程布局，结合工程建设水土流失预测结果，主体工程区为本工程建设水土保持监测的重点区域，本工程共布置2 个监测点，分别在主体工程区中的除险加固工程大坝背水坡坡脚设1个监测点、施工营造区排水出口布设1个监测点。

水土流失监测规划见表10-6。

表10-6     水土流失监测表

| 施工 时段 | 监测 分区 | 监测点位 | 监测项目 | 主要监测指标 | 监测时段及频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 前期 | 整个 项目区 | / | 植被状况、水土流失现状 | 水土流失背景值 | 1次 | 巡查、调查监测法。 |
| 施工期 | 主体工程区 | 大坝背水坡 | 土壤流失量变化情况 | 植被成活率、覆盖度；施工面面蚀厚度、沟蚀深度、宽度。 | 每月监测1次；植物措施施工时，每10天监测1次。 | 侵蚀沟法、影像对比法、调查法 |
|  | 施工 生活区区 | 排水出口 |  |  |  |  |
| 自然恢复期 | 整个项目区 | / | 工程措施防护、植被恢复状况 | 扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、水土流失控制比、林草覆盖度、植被恢复系数。 | 施工结束后1次，之后运行期1年内监测频次为不定期。 | 调查、巡查 |

10.7.2 水土保持管理

（1）管理人员

在工程筹建期，建设单位需设置水土保持专职管理人员，负责水土保持方案的委托编制和报批工作，并在工程建设和运行期负责工程水土保持方案的实施工作。

（2）工作职责

1）认真贯彻、执行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，确保水保工程安全，充分发挥水保工程效益。

2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，并制定水土保持方案详细实施计划。

3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度地减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

4）深入工程现场进行检查和观测，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。

5）建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

（3）管理措施

在日常管理工作中，建设单位主要应采取以下管理措施。

1）生产建设项目的水土保持措施是生态建设的重要内容，建设单位要把水土保持工作列入重要议事日程，切实加强领导，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查并自觉接受有关部门和社会监督。

2）加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员、各级管理人员以及群众的水土保持意识。

3）在施工和运行过程中，定期或不定期地对在建或已建的水土保持工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水土保持工程完整。同时，要制定突发事件应对处理方案，如遇险情和事故，需有应对预案和补救措施。

10.8.水土保持投资概算

10.8.1  编制依据

依据广东省水利厅粤水基[2006]2号文发布的《广东省水利水电工程设计概(估)编制规定》、《广东省水利水电建筑工程概算定额》、水利部水总[2003]67号《水土保持工程概(估)算定额》、《水土保持工程概(估)算编制规定》、以及《广东省发展改革委　广东省财政厅　广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231号）进行编制。经计算，本工程水土保持工程投资概算总投资23.99元。

- 本工程水土保持工程投资概算见表10-7。

表10-7    	水土保持工程投资概算总表      单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |
| 1 | 一 表土剥离及回填 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 1 | 一 植物措施 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 10. |  |  |  | 10. |
| 1 | 一 设备及安装 | 2. |  |  |  | 2. |
| 2 | 三 建设期观测人工费用 | 8. |  |  |  | 8. |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.77 |  |  |  | 0.77 |
| 1 | 一 临时防护工程 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |
| 2 | 其他临时工程费 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 16.03 | 16.03 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.34 | 0.34 |
| 2 | 招标业务费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 经济技术咨询费 |  |  |  | 10.06 | 10.06 |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| I | 一至五部分合计 | 11.26 |  | 0.06 | 11.03 | 22.35 |
| II | 基本预备费 |  |  |  |  | 1.37 |
| III | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 0.27 |
|  | 静态投资(I+II+IV) |  |  |  |  | 23.99 |
|  | 总投资(I+II+III+IV) |  |  |  |  | 23.99 |

10.9.结论及建议

本工程满足《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中关于对主体工程的约束性要求，工程建设将产生一定的水土流失，通过加强施工管理和落实水土保持措施可以得到有效控制。工程选定的方案合理，工程布置、施工组织设计等基本符合水土保持的要求，本工程不存在限制工程建设的水土保持制约性因素，从水土保持角度分析建设可行。建议下阶段对以下问题进行落实。

（1）下阶段应根据主体设计的优化进一步优化水土保持措施体系，确定水土保持工程设计标准，逐项进行水土保持工程措施设计和植物措施设计，细化水土保持施工组织设计，优化水土保持监测设计。

（2）进一步优化施工组织设计和施工工艺，尽量避开雨日施工，在施工过程中坚持“预防为主，防治结合”的原则，确保施工期不发生大规模高强度水土流失。

（3）工程在开工前，必须编制水土保持方案报告书并报水行政主管部门批准，取得水土保持方案批复（或行政许可）后工程方可开工。同时，应提前与弃渣接收方做好衔接，签订余泥排放接纳协议，明确水土流失防治责任。