丰顺县建桥镇洋坑水库除险加固工程

初步设计报告

11  劳动安全与工业卫生

目录

11.1  危险与有害因素分析	11-1

11.2  劳动安全措施	11-5

11.3  工业卫生措施	11-7

11.4  安全卫生管理	11-9

11  劳动安全与工业卫生

11.1  危险与有害因素分析

11.1.1 设计依据

#### 11.1.1.1  法律法规、主要技术标准和相关文件

（1）中华人民共和国安全生产法《主席令 第70号》(2002.11.1)

（2）中华人民共和国劳动法《主席令 第28号》

（3）中华人民共和国电力法《主席令 第32号》(1996.4.1)

（4）中华人民共和国防洪法《主席令 第88号》(1998.1.1)

（5）中华人民共和国职业病防治法《主席令 第60号》(2002.5.1)

（6）中华人民共和国放射性污染防治法《主席令 第6号》

（7）中华人民共和国消防法《主席令 第4号》(1998.9.1)

（8）中华人民共和国防震减灾法《主席令 第94号》

（9）中华人名共和国水土保持法《主席令 第39号》

（10）建设工程安全生产管理条例《国务院令 第393号》(2004.2.1)

（11）地质灾害防治条例《国务院令 第394号》

（12）建设项目(工程)职业安全卫生监察规定《(96)劳动部令第3号》(1997.1.1)

（13）特种设备安全监察条例《国务院令 第373号》

（14）建设项目(工程)职业安全卫生预评价管理办法《劳动部令第10号》(1998.2.5)

（15）《安全评价机构管理规定》《国家安全生产监督管理局第13号令》(2004.10.20)

（16）关于印发《安全评价通则》的通知《国家安全生产监督管理局安监管技装字［2003］37号》(2003.3.31)

（17）关于印发《安全预评价导则》的通知《国家安全生产监督管理局安监管技装字［2003］77号》(2003.5.21)

（18）“关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见”《国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号文》

（19）《国家发展改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施‘三同时’工作的通知》《国家发展改革委员会、国家安全生产监督管理局，发改投资[2003]1346号》(2003.9.30)

（20）《国务院办公厅关于加强中央企业安全生产工作的通知》《国务院办公厅 国办发[2004]52号》(2004.6.24)

#### 11.1.1.2  国家标准

（1）安全色《GB 2893-2001》

（2）安全标志《GB 2894-1996》

（3）生产设备安全卫生设计总则《GB 5083-1999》

（4）起重机械安全规程《GB 6067.1-2010》

（5）企业职工伤亡事故分类《GB/T 6441-1986》

（6）生产过程安全卫生要求总则《GB12801-1991》

（7）作业场所微波幅射卫生标准《GB 10436-1989》

（8）防止静电事故通用导则《GB 12158-1990》

（9）机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离《GB12265.2-2000》

（10）工业企业厂界环境噪声排放标准《GB12348-2008》

（11）生产过程危险和有害因素分类与代码《GB/T 13861-1992》

（12）安全标志使用导则《GB 16179-1996》

（13）建筑物防雷设计规范(2000年局部修订条文)《GB 50057-1994》

（14）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范《GB 50058-1992》

（15）工业企业设计卫生标准《GBZ 1-2002》

（16）工作场所有害因素职业接触限值《GBZ 2-2002》

（17）建筑灭火器配置设计规范《GB50140-2005》

（18）建筑设计防火规范《GB 50016-2006》

（19）作业场所工频电场卫生标准《GB 10603-1996》

（20）环境电磁波卫生标准《GB 9175-88》

（21）机械防护安全距离《GB 12295-90》

（22）噪声作业分级《LD 80-1995》

（23）工业企业噪声控制设计规范《GB/T 50087-2013》

（24）建筑照明设计标准《GB 50034-2004》

#### 11.1.1.3  水电水利行业主要技术标准

（1）水利水电工程初步设计报告编制规程《SL 619-2013》

（2）工程建设标准强制性条文(水利工程部分)《2010年版》

（3）水电枢纽工程等级划分及设计安全标准《DL 5180-2003》

（4）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》《GB 50706-2011》

（5）水利水电工程设计防火规范《SDJ 278-90》

（6）水利水电工程启闭机制造安装及验收规程《DL/T 5019-2004》

（7）水力水电工程接地设计规范《SL587-2012》

（8）通信设备安装抗震设计规范《YD 5059-98》

（9）水利水电工程启闭机设计规范《DL/T 5167-2002》

（10）水电站基本建设工程验收规程《DL/T 5123-2000》

（11）水工混凝土施工规范《DL/T 5144-2001》

（12）水工混凝土结构设计规范《SL 191-2008》

11.1.2  工程概况

洋坑水库是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电及水库养殖的水利工程，灌溉下游农田面积5100亩，捍卫下游耕地7200亩，人口6.2万人。洋坑水库工程枢纽建筑物包括土坝、溢洪道、输水涵管等。土坝为均质土坝，坝顶长度168m，最大坝高33.5m；溢洪道位于土坝右坝端，为开敞式无闸控制宽顶堰型，顶高程223.80m，为浆砌石结构面层批砼砂浆护面；输水涵管位于坝体左侧坝端，为钢筋砼结构圆涵内套钢管，管径0.62m，设螺杆式斜拉铸铁闸门控制，配手动15T螺杆式启闭机，启闭机机室设于坝顶。11.1.3  危险和有害因素

#### 11.1.3.1  工程建设期主要危险和有害因素

（1）工程施工产生的污废水、废弃物较多；施工产生的噪声和扬尘将对施工区及周边环境产生一定的影响。

（2）工程建设期的工程用地、弃渣堆放等将破坏原有植被，造成新增水土流失，直接影响工程区域的生态环境。

（3）施工期施工环境较差，人群集中的地方，有可能造成痢疾、病毒性肝炎等传染病的传播，对施工人员的健康造成短期影响。

（4）夏季台风季节，对施工安全造成一定影响；暴雨、洪水的出现，可能导致水库垮坝危害。

（5）水库岸坡、开挖边坡局部失稳；土方开挖、运输过程中施工机械密集，车辆来往密度高，容易出现安全事故；浆砌石挡墙施工中块石滚落、砌体坍塌可能危及施工人员安全。

（6）由于工作人员的错误行为，如吸烟不慎、未加管理的明火（电焊、喷灯等）、携带易燃易爆物品、使用电热和其他电气设备未及时切断电源等引起火灾危害。

（7）使用的建筑材料和构件的燃烧性能和耐火极限不符合要求，因设备的辐射热引起火灾风险，如灯具热量引起木质材料燃烧等。

#### 11.1.3.2  运行期主要危险和有害因素

（1）放水涵闸门启闭机旋转部位如没有保护措施，并采用警示色，加上操作人员作业方法不慎可能造成机械伤害。

（2）巡查人员失足从坝坡滑入水库，或者不慎从溢洪道边墙、交通桥、马道边沿等高处跌落。

（3）设备漏泊、电缆电线保护层受损或老化引起短路、电器短路、设备发热量过大引起火灾危害。

（4）水库周边村民在库区钓鱼、游泳存在水淹的风险。

11.2  劳动安全措施

11.2.1  防机械伤害、防坠落措施

（1）高度在2.0m以上的工作平台、人行通道（部位），在坠落面侧设置固定式防护栏杆。

（2）凡检修时可能形成的坠落高度在2.0m以上的孔、坑，均设置固定栏杆及临时防护栏杆用的槽孔等措施，以便检修时设栏杆以保护检修人员的安全。

（3）所有机械设备防护安全距离，机械设备防护罩和防护屏的安全要求，以及设备安全卫生要求，均符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）、《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2003）有关标准的规定。

（4）启闭机等起吊设施所用钢丝绳、滑轮、吊钩符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定，吊运时按操作规程，避免碰伤、砸伤人员和吊件坠落。启闭机与墙的净距满足规范要求，开式齿轮设有防护罩。

（5）楼梯、钢梯、平台均设扶手并采取防滑措施，所有工作平台在坠落面侧均设固定式防护栏杆。

（6）施工机械运作范围布设安全标志，并设安全检测人员，减少机械对人身伤害。

（7）高边坡开挖符合稳定要求，避免塌方。

（8）施工期高空作业时，必须按照操作规程进行操作，做好安全防护措施，以免造成安全事故。

11.2.2  防强风、防雷击措施

（1）施工工区、施工仓库、施工辅助企业等临时建筑物场地应当做好排水措施，雨季和台风来临之前，要求对施工临时设施和电气设备进行检修，备好相应的防洪材料、工具储备。

（2）露天工作的起重机应安装有显示瞬时风速的风级风速报警仪。当风力大于工作状态的计算风速设定值时，风速仪应发出报警信号。

（3）电气设备和线路的选型、安装必须符合设计规范的安全要求。各种电气设备的外壳必须保持清理干净；各配电系统的接地装置，各配电系统的接地设计遵照《建筑物防雷设计规范》和《交流电气装置的接地》进行。

（4）为了防止直击雷破坏电气设备，利用建筑物天面钢筋点焊成防雷网格，女儿墙四周敷设避雷带并可靠引下地网。

（5）充分利用自然接地体，把底板钢筋、挡水墙钢筋、闸门预埋件、输水钢管等连接成具有良好通路的整体接地网。安全接地、工作接地、过电压保护接地使用一个接地装置。

11.2.3  防火、防爆安全

按照《中华人民共和国消防法》第二条的规定，防火、防爆安全贯彻预防为主、防消结合的方针，实行防火安全责任制。主要消防措施包括：

（1）建立专职消防队，配备消防器材，训练人员上岗值班。

（2）在消防设施和器材上设置安全标志、并定期组织检验、维修，不得埋压圈占；经常检查自动报警装置是否灵敏；消火栓灭火器是否有效，并进行维护保养，失效的及时更新，确保消防设施和器材完好、有效。

（3）制定本工程的消防安全制度、消防安全操作规程。

（4）实行防火安全责任制，划分防火区域，分区负责，确定消防安全责任人。

（5）对职工进行消防安全培训。

（6）保障各个疏散通道、安全出口畅通，严禁堆放物品，停放车辆，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志，疏散标志和指示灯要保证完好长明。

（7）发生火灾后，紧急广播通知在场人员进行扑救，并通知专职消防人员进入事故现场。指示在场人员按指示的方向疏散避难，采取相应措施如利用消防栓、灭火器等灭火设施灭火。通知医疗卫生人员利用急救车抢救烧伤和电击伤害人员，伤情严重者送城市医院急救。

11.2.4 防电气伤害对策措施

（1）为防止运行人员操作维护中发生触电事故，保证运行人员的安全，电气设备的防护围拦按《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB 50706-2011）的规定设计。对于有可能触电危险的部位，为增加运行安全感，装设保护网。对施工设备和人员可能触及的带电部位设置相应的防护围栏和安全标志。

（2）屋外开敞式电气设备，应在周围设置高度不低于1.5m 的围栏。对人员可能触及的初期投运配电装置的带电部位应设置相应的防护围栏和安全标志。

（3）对于电气设备及建筑物，根据规范要求，设置防雷设施和接地装置。

11.2.6  防交通事故伤害

（1）各类车辆驾驶员必须获得相应的驾驶证，上岗证，并且不能驾驶不符合自身驾照规定的车辆。

（2）各类车辆必须定期保养、检测和维修。存在安全隐患的车辆未经修理合格不准使用。

（3）应做好施工场地及运输道路的维护工作，防止施工扬尘对大气的污染及影响开车视线，防止路面坎坷不平对车辆行驶的潜在安全影响；对水泥、砂石料等实行库内堆放或加盖蓬布，尽可能避免刮风扬尘及减少泥灰砂石对开车视线的影响；当工地裸露地面较干燥时，应使用洒水方法防止扬尘。

（4）经常对驾驶员进行安全教育宣传和培训，要求驾驶员严格遵守国家交通法律和法规。

11.3  工业卫生措施

11.3.1  防噪声与振动

各生产、工作场所的噪声设计及设备选型按《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB50706-2011）规定要求执行。本工程产生噪声、振动危害的机械设备主要有施工机械、发电机、混凝土施工、钢筋加工等，应充分利用地形、声源指向、施工围蔽、绿化等因素合理布置有关设备和建筑物（房间），必要的部位采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。尽量采用自然通风，既节能又能减少通风设备振动产生的噪音。

11.3.2  防尘、防污、附腐蚀、防毒

（1）易发生火灾的部位应设置事故排烟设备。

（2）生产生活用房的建筑装修材料，一定要选择符合国家有关卫生标准规定的达标产品，防止散发有毒有害物质或放射性物质，危害人体健康。

（3）生活水（包括厕所污水）经处理后方排入地面水体。

（4）启闭机支撑构件、启闭杆、基座等采取合理的防腐蚀措施。除锈、涂漆等防腐处理工艺应符合国家现行的有关标准的规定。

（5）机械通风系统的进风口位置在屋外空气比较洁净的地方并设在排风口的上风侧。

11.3.3  采光与照明、通风、温度与湿度控制

作业环境不良，会使作业人员处于身体疲劳、视线不清、注意力不集中、反应迟饨、昏昏欲睡状态，使操作失误增多，所以也是导致事故发生的危害因素。

高温环境会引起中暑，长期高温作业（数年）可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。工程各类工作场所的室内空气均应控制在一定的温度和限度。

（1）启闭室、管养房室等地面建筑物主要采用自然采光，辅以人工照明。设计依据为国家标准《工业企业采光设计标准》(GB50033)、《工业企业照明设计标准》(GB50034)。在建筑楼梯口设立紧急情况下作安全疏散用的应急灯，应急灯内的蓄电池应随时充满电。工程按“绿色照明”设计，即采用高效节能光源、灯具、灯用电器附件和声控光开关等。

（2）在夏季高温环境中作业和施工时，应采取必要的遮挡日晒和防暑降温措施。连续工作时间不宜过长，要符合有关规定，要合理安排工作时间。

（3）各种工作场所天然采光照明度均满足《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB50706-2011）的有关规定。

11.3. 4  防电磁辐射

（1）遵守辐射防护三原则(屏蔽、防护距离和缩短照射时间)，使各区域工作人员受到的辐射照射不超过标准规定的个人剂量限制值。

（2）减免影响或防护的措施。放水涵闸门启闭均采用手电两用启闭机，可以减少电磁辐射。

11.4  安全卫生管理

11.4.1安全卫生管理机构设置

根据本工程的规模和特点，不再设置安全卫生管理机构，施工项目部设专职安全管理员，负责工程项目投产后的安全卫生方面的宣传教育和管理工作。

安全生产是水利工程顺利运行的重要保证， 需由主要领导主管该工作，并经常对职工进行安全生产方面的培训。为保证职工的卫生管理和产安全，并根据工程运行的需要配置一定的防护工具。

11.4.2辅助用室

工程的辅助用室要求应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）。在生产和工作场所，须结合工程具体情况，按照《工业企业设计卫生标准》设置休息室和厕所，休息室可兼作学习、进餐等使用，厕所污水须经过处理后才能排入水体。设置一定数量的淋浴室用于淋浴，工作场所考虑生活垃圾的清扫与存放。

11.4.3劳动安全管理措施

运行期内加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度；完善安全生产条件，确保安全生产所必需的资金投入，提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

安全生产管理人员经安全生产培训、考核合格，从业人员经安全生产教育和培训合格，特种作业人员经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证。

为迅速而有效地将事故损失减少至最低程度，应编制事故应急预案，以应对各类事故、工程应急抢险、暴雨及超标洪水、地震及边坡失稳、突发性群体事件等。事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。