# 丰顺县建桥镇洋坑水库除险加固工程

初步设计报告

# 13工程管理

目  录

13.1 管理机构及人员编制	13-1

13.2 工程管理范围和保护范围	13-2

13.3 工程管理制度	13-2

13.4管理设施与设备	13-4

13.5 大坝白蚁防治	13-7

13.6防汛备汛	13-8

13  工程管理

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水方针，紧紧围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，强化小型水库安全管理责任，进一步提升小型水库运行管理水平，守住小型水库安全底线，广东省水利厅2019 年8 月制定了《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）》，从基础管理、运行管理、安全管理、信息化管理和标准化达标等方面提出了广东省小型水库安全运行管理要求。

根据《广东省水利厅关于落实病险水库除险加固工作中几项重要内容的通知》（粤水运管函〔2021〕1318 号）的要求，为汲取近期国内水库失事教训， 应对极端异常天气和超标准洪水，科学实施病险水库除险加固，确保水库安全运行底线，按照水利部相关要求，病险水库除险加固工作中要秉持“建管并重”的理念，切实提高除险加固前期工作质量，初步设计方案要同步落实各项水库建后管护设施建设。防汛道路、管理用房、雨水情测报设施、安全监测设施、标识标牌、界桩、防汛物资等管护设施应同期实施，同步验收。

13.1 管理机构及人员编制

洋坑水库为小（一）型水库，水库主管部门为丰顺县水务局，水库安全管理责任主体为建桥镇人民政府，运行管理机构为建桥镇农业服务中心，水库日常运行管理、巡查由镇政府指派水库所在村委的干部负责。因本次水库除险加固未改变水库现有规模，故不新设管理机构，不新增岗位人员。管养房沿用现有管养房，现有管养房装修维护后继续使用。

根据工程的等别及水库的具体情况，管理人员编制按2 人，负责水库的日常维护运行。工程管理实行正规化、制度化、规范化管理，以确保工程正常运行。每年按规定收取灌溉水费作为工程运行费(工作人员的工资、福利费、办公费、防洪设施的正常维护修理费等)的主要来源，由地方镇政府统一发放。参照水利部、财政部颁布的《水利工程维修养护定额标准（试点）》，工程基本维修养护费约14.52万元/年，严格资金管理，维修养护经费要做到专款专用，严禁挪作他用。洪水等重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。

13.2 工程管理范围和保护范围

为确保工程管理界限分明，便于管理，根据工程管理和安全的需要，确定本工程的管理范围和保护范围如下：

工程管理范围：库区为坝顶高程线231米以下土地和水域；坝区包括大坝、溢洪道、输水涵及电站厂房的占地范围及其周边外延10m的范围；生产、生活区范围也属于工程管理范围。

工程保护范围：根据《水库工程管理设计规范》SL106-2017第3.0.4条，在工程管理范围边界线外延50m，工程保护范围内的土地不征用。

水库保护范围：根据《水库工程管理设计规范》SL106-2017第3.0.4条，由坝址以上，库区两岸管理范围线以上至第一道分水岭脊线之间的土地。

洋坑水库目前已完成管理范围的立桩、划界。

13.3 工程管理制度

13.3.1 工程管理任务

（1）日常管理

在正常情况下，掌握工程状态，维护和改善工程设施，促使工程设施安全完好和正常运转，按规定备足防汛材料，并收取水费。在非常情况下，保证通讯和道路畅通，及时掌握雨情和水情，巡查工程设施，发现问题及时向有关领导汇报并采取有效措施，防止事故发生。

（2）水库调度运用原则

洋坑水库的工程任务为蓄水灌溉为主，并兼有防洪、发电任务，因此，根据来水和需水，合理调配水库水量，节约用水，发挥最大的经济和社会效益。

（3）洪水调度

洋坑水库是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的小（一）型水库。水库的运用在丰顺县水务局指导下进行，不考虑洪水预报和预腾防洪库容，当水库水位高于正常蓄水位223.8m 时，采用敞泄方式，由溢洪道自由泄洪。非汛期按正常蓄水位223.8m蓄水，已满足下游灌溉水量的要求。大坝运行执行《建桥镇洋坑水库大坝安全管理应急预案（修订）》、《建桥镇洋坑水库调度运用方案》，有紧急情况时由建桥镇农业服务中心派人前往水库现场进行管理工作。

13.3.2 工程管理制度

（1）建筑物维护和检修

工程主要建筑物有大坝、溢洪道、输水涵管等，对各类建筑物的维护应以“经常养护、随时维修，养重于修、修重于抢”为原则进行养护和检修，以保护工程和设备的完好。

1）大坝。对可能出现的坝体上、下游坝面、坝顶的裂缝，应查明其具体位置、裂缝的伸延特性及深度，做好记录并分析原因，及时采取处理措施。如为贯通性裂缝或进行性裂缝时，应及时向主管单位书面报告。

2）溢洪道。溢洪道进口、泄槽以及消能设施应保持整洁。两侧如有松动土石方应采取清除、削坡和其他加固措施。消能设施如有破坏应及时抢修。对于裂缝，应采取填塞或加固措施。

3）放水设备。输水涵放水闸门拉杆、及启闭设备应定期清理、除锈、加润滑油养护，拉杆支承必须稳固，遇有因撞击、震动、结构变形等造成的损坏，应及时修补加固，损坏部件必须及时更换；放水涵管无锈蚀、渗漏。

（2）维护工程安全运用和充分发挥工程效益的措施

1）认真贯彻执行有关工程管理通则和上级部门的指示。

2）建立健全岗位责任制，制定奖惩制度。

3）熟悉工程的规划、设计、施工和管理运用的要求，及时掌握工程的运用动态。

4）对工程认真检查观测，及时分析研究，随时将工程动态报告上级部门，及时进行养护修理，消除工程缺陷、维护工程完整，确保工程安全。

5）及时掌握水情、雨情及水文预报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

6）因地制宜，利用坝后电站、库周及库区的水土资源，开展综合经营。

13.4管理设施与设备

根据《广东省水利厅关于落实病险水库除险加固工作中几项重要内容的通知》（粤水运管函〔2021〕1318 号）的要求，为汲取近期国内水库失事教训， 应对极端异常天气和超标准洪水，科学实施病险水库除险加固，确保水库安全运行底线，按照水利部相关要求，病险水库除险加固工作中要秉持“建管并重”的理念，切实提高除险加固前期工作质量，初步设计方案要同步落实各项水库建后管护设施建设。防汛道路、管理用房、雨水情测报设施、安全监测设施、标识标牌、界桩、防汛物资等管护设施应同期实施，同步验收。按照广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）有关规定执行。

（1）管理房

现有管养房位于大坝右岸坝肩，面积120m2，为2010年除险加固时重建，为完善其实用功能，本次对管养房进行装修，并添置必要的办公设施和生活设施及防汛、抢险交通工具；硬化管理房前小路。

（2）对外交通

防汛道路目前能通至坝顶。由于现状进村公路在溢洪道进口处，在泄洪时会截断交通，有安全隐患，本次除险加固需新建进村公路，宽3.5m，长约311m；道路内侧设排水沟。

（3）通讯手段

洋坑水库为小（1）型水库，坝高33.5m，根据有关要求，坝高超过15m应具备两种以上有效通讯手段，水库现状通讯手段有移动电话和网络通讯等方式。对外通讯应与水库主管部门、防汛指挥机构等相关部门保持顺畅联接。

（4）完善观测设施、设备

水库目前无沉降、位移观测设施、渗流监测设施。水位尺的刻度数字已脱落，无法读数。根据《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》（SL189-2013）的要求设置必要的水雨情预警预报、安全监测及巡视检查等设备设施。结合本工程具体情况，配备以下观测设施、设备等项目。

1）库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）“三要素”

根据上级主管部门的要求，库水位、降雨量、坝体外观（视频或图像）“三要素”可集中于“一杆式装置”，一般安装在坝顶靠上游侧，实现数据实时感知、自动传输。“一杆式装置”包含雷达水位计、自动雨量计、图像摄像头、视频摄像头、太阳能电池板、遥测终端机、避雷针、D110镀锌钢管等。

此外，为防止“一杆式装置”故障，水库还设置水尺，水库大坝原设计有水尺，但刻度模糊、脱落，本次除险加固拟更换新水尺。水尺采用立柱式结构，立柱直径为110mm厚度为3mm钢管，长度为150cm。开挖深为50cm，直径为20cm的圆坑，用来安装水尺桩。在每根水尺桩底部做好尺寸为25cm×25cm×10cm的基座。

溢洪道入口水尺也存在模糊、脱落情况，本次除险加固也一并更换新水尺。采用尺寸为50mm×50mm×5mm的热镀锌角铁作为水尺的固定杆，将红蓝两种颜色水尺按交替按顺序用自攻螺丝固定到热镀锌角铁上，在每根水尺的0刻度上焊有长为30cm将热镀锌偏铁，并用红漆喷上颜色。

2）渗流压力

在大坝最大断面处布置1个断面、共3处测压管，布置于坝后坡的上、中、下坝坡部位，以监测渗流压力。测压井采用机钻开孔，直径110mm，下套管固壁；反滤料采用干净碎石砂，粒径5~8mm；配3个压力水位计。测压管的进水管采用DN50镀锌钢管，进水孔φ6mm，呈梅花型布置，水平方向沿管壁周长均匀布成4排；竖向孔距为100mm，每节钢管两端加工外丝扣；导管和沉淀管：DN50镀锌钢管、外箍接头，每节钢管两端加工外丝扣连接。渗压井加井盖进行保护，管帽采用DN50带丝扣和止水垫圈，管盖采用DN50镀锌管堵头，带电缆穿线孔；测压管保护箱采用砖石砌筑，外部尺寸为50×50×30cm，厚度10cm。

3）渗流量

在大坝下游坡脚排水棱体后建集水沟、量水堰，将渗漏水全部集中至量水堰中进行观测。渗流量感知原则上应采用自动化监测，配流量计，可通过线缆集成于“一杆式装置”。

智能感知数据均应接入小型水库动态监管预警系统和水库运行管理信息化平台。管理单位应定期对感知数据进行分析，发现异常变化时，应组织专业技术人员或委托有资质单位查明原因，及时采取有效应对措施。

4）大坝表面沉降及位移

在坝体表面布设位移沉降测点，测点位于最大断面、特殊地质条件等处，沿坝顶轴线约每50m设一标点，同时在大坝两岸设置工作基点以及校核基点，以对大坝表面的位移标点进行监测。施工期测点应与永久测点相结合。本次除险加固共布设位移沉降测点共3 个，工作校核墩2个。位移观测墩基础为1m×1m×1m，墩上端为0.3m×0.3m，下端为0.4m×0.4m，高度1.2m。在上端安装强制对中盘，在基础上安装水准标点。工作校核观测墩基础为1m×1m×1m，墩上端为0.3m×0.3m，下端为0.4m×0.4m，高度1.2m。在上端安装强制对中盘，在基础上安装水准标点。建设在远离水库大坝的稳固基岩上

（5）标识标牌

根据标准化管理的要求，结合工程规模、结构型式、工程环境及管理需要，在水库管理区域内设置必要的标识标牌，包含公告类、警示类、指引类、制度类。各类标识标牌设置要求见表4。

公告类包括工程简介标牌、责任人标牌、管理范围公示牌、界桩等5种。采用蓝底、白字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、花岗岩、混凝土等材质，尺寸不小于1200mm×800mm。管理范围公示牌、界桩按《广东省河湖及水利工程界桩、标示牌技术标准》要求。

警示类包括深水警示牌、坠落警示牌、滑坡警示牌、警示标线、汛限水位标线等5钟。警示牌采用黄底、黑字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、混凝土等材质，尺寸不小于500mm×400mm。警示标线户外用黄色警示标线，线宽100mm；室内用黑黄相间警示标线，宽50mm。汛限水位标线涂红色的不锈钢条或PVC板条，宽度不小于100mm。

指引类包括监测设施名称牌、巡查工作线路指引牌、巡视检查平面布置示意图3种。监测设施名称牌、巡查工作线路指引牌监测设施、测点表面或周边醒目位置。指示牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、塑料等材质，尺寸不小于300mm×150mm。巡视检查平面布置示意图设于工程主要建筑物附近醒目位置，标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、混凝土等材质， 尺寸不小于1200mm×800mm。

制度类包括巡视检查、操作运行、岗位责任、防汛值班、档案管理5种。标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、亚克力、PVC板等材质，尺寸不小于1200mm×600mm。

标识标牌内容应准确、清晰、简洁，文字字体一般采用标准黑体（简体），行距应与标识标牌尺寸协调。标识标牌出现倾斜、破损、变形、变色、字迹不清、老化脱落等，应及时维护更换，保持标识标牌完整、可视。

13.5 大坝白蚁防治

土坝白蚁危害是危及大坝防洪安全的重大隐患之一，尤其在气候温湿的广东省，受土栖白蚁危害更为严重，因此白蚁防治任务十分艰巨，只有消除蚁源蚁患才能把白蚁对工程的危害控制在最低限度。

白蚁防治遵循“安全环保、防治结合、综合治理、持续防控”的原则。管理单位每年要制定白蚁防治计划，管理人员负责白蚁蚁害巡查和预防，发现存在明显蚁害安全隐患时，可委托专业白蚁防治公司进行处理。

白蚁蚁害检查时应对水库大坝各部位及邻近大坝的蚁源区进行全面的检查，每年至少进行2次全面检查，检查时间一般为4~6月和9月下旬~11月下旬。

白蚁蚁害检查时应特别观察坝体湿坡、散浸、漏水、跌窝等现象，对白蚁活动留下的痕迹或真菌指示物等应做好记录，并设置明显标记或标志。

检查结束后，应对白蚁及其他动物危害进行全面分析，初步评估危害程度及后果，有针对性地制定防治方案。

管理单位应及时清除坝坡、两岸山坡及蚁源区白蚁喜食的物料，消除白蚁繁殖条件；并在白蚁分飞期（4~6月）减少坝区灯光。

白蚁蚁害治理可参照《广东省水利厅关于水利工程白蚁防治的管理办法》执行。根据水利部堤坝白蚁防治技术规范要求堤坝工程扩建或除险加固时，必须对原堤坝工程内的白蚁隐患进行全面检查和彻底处理。结合洋坑水库大坝蚁害实际情况，决定采取两岸预防、坝面灭杀、坝身蚁坑回填的综合治理方案，白蚁防治范围包括坝顶、上下游坝坡及大坝周边50m范围山体，采用以诱杀灭蚁的土栖白蚁防治技术。

大坝坝体内的白蚁灭杀，在坝顶、下游坝坡坝脚以上治理范围内设置引诱坑，坑内放置松柴和诱饵条，其间隔为10.0m，呈梅花型布置，让白蚁自由取食，反复取食，白蚁食带药的毒饵后，带回巢中相互传染，反复传染，直到蚁巢内白蚁慢性中毒后，全部死亡。一个月后对治理范围内的诱杀效果进行检查，并抽查开挖死巢验证灭蚁的效果，若有漏网的白蚁则进行施药衬杀，直至全部消灭干净。白蚁灭杀后详细探明较大蚁巢坑，采用挖除回填土料方法密实坝身。以消除隐患，争取早日达到无蚁害堤坝标准。

13.6防汛备汛

13.6.1 汛限水位

小型水库应根据工程实际设置汛限水位，并逐级上报各级水利部门备案。水库主管部门或管理单位对设计洪水、工程状况等发生变化需要调整汛限水位的水库，经研究论证提出汛限水位调整意见，报有审批权限单位批准；汛限水位有调整的，应于调整后1个月内上报有管辖权的监督管理单位。洋坑水库汛限水位为223.8m。

在汛期应严格控制库水位运行，科学调度，严禁擅自超汛限水位运行。

小型水库应做好汛限水位标识，可采用涂红色的不锈钢条、PVC板条等材料（宽度不小于10cm），并安装在大坝迎水坡或水位桩尺对应汛限水位的位置，且应在监控设备可以识别的范围内。

13.6.2 防汛物资

管理单位应储备必要的防汛物资，防汛物资种类、数量应符合相关规定，根据《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）》（2019）附表6 ——广东省小型水库防汛物资储备表，即如表13.6.1所示。

表13.6.1 小型水库防汛物资储备标准

| 工程规模 | 抢险物料 |  |  |  |  |  | 救生器材 |  | 小型抢险机具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 (条) | 土工 布 (m2) | 砂 石 料 (m3) | 块石 (m3) | 铅 丝 (kg) | 桩木 (m3) | 救 生 衣 (件) | 抢险救生 舟 (艘) | 发电 机组 (kW) | 便携 式工 作灯 (只) | 投 光 灯 (只) | 电 缆 (m) |
| 小(1)型 | 4500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 1 | 50 | 1 | 10 | 10 | 1 | 150 |
| 小(2)型 | 1500 | 800 | 200 | 150 | 200 | 0.5 | 20 | * | 5 | 5 | 1 | 50 |
| 注1：块石和砂石料储备视水库大坝工程情况和抢险需要在总量范围内可以互相调整。 注2：上表所列为每座水库大坝防汛物资储备单项品种基数表。每座水库防汛物资储备单项品种储备数量=防汛物资储备单项品种基数×大坝安全状况调整系数×坝长调整系数×坝高调整系数。 注3：大坝安全状况调整系数。大坝安全类别为一类坝时，调整系数为1.0；大坝安全类别为二类坝时，调整系数为1.5；大坝安全类别为三类坝时，调整系数为2.5。 注4：坝长调整系数。坝长小于100m时，调整系数为0.7；坝长在100m~1000m之间时，调整系数为0.7~1.0；坝长在1000m~2000m 之间时，调整系数为1.0~1.1；坝长大于2000m 时，调整系数1.2。 注5：坝高调整系数。坝高小于15m 时，调整系数为0.8；坝高在15m~30m 之间时，调整系数为0.8~1.1；坝高在30m~50m 之间时，调整系数为1.1~1.35；坝高大于50m 时，调整系数1.5。 注6：有副坝时，副坝防汛物资储备单项品种基数取上表所列数值的1/2取值后单独计算。 *注7：每座小（2）型水库宜配备1艘抢险救生舟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洋坑水库坝顶长度168m，最大坝高33.5m，2021年安全鉴定为三类坝，大坝加固处理后为一类坝，因此大坝安全状况调整系数取1.0，坝长调整系数取0.7，坝高调整系数1.1，需要配备有防汛物资见表13.6.2。

表13.6.2 洋坑水库防汛物资储备表

| 工程规模 | 抢险物料 |  |  |  |  |  | 救生器材 |  | 小型抢险机具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 (条) | 土工 布 (m2) | 砂 石 料 (m3) | 块石 (m3) | 铅 丝 (kg) | 桩木 (m3) | 救 生 衣 (件) | 抢险救生 舟 (艘) | 发电 机组 (kW) | 便携 式工 作灯 (只) | 投 光 灯 (只) | 电 缆 (m) |
| 小(1)型 | 4500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 1 | 50 | 1 | 10 | 10 | 1 | 150 |
| 洋坑水库 | 3465 | 1540 | 385 | 385 | 385 | 0.8 | 40 | 1 | 8 | 8 | 1 | 120 |

防汛物资应摆放整齐、堆砌平整，并在周边设置标识标牌。防汛砂石料靠近管养房储于大坝右侧坝端砂库、石库内，所建料库容积与所储物料相应，约为长15m，宽10m，高2.5m，需建2个，砂石料、块石分别堆放。其他防汛物资储于管理房内。

管理单位应建立物资出入库管理台账，明确各类物资的规格（品种）、数量及质保期。对不符合要求的防汛物资应及时清理并更新。