# 丰顺县建桥镇洋坑水库除险加固工程

初步设计报告

# 14工程信息化

目  录

单击此处输入文字。

14.1概述	14-1

14.2需求分析	14-3

14.3总体设计	14-4

14.4分项设计	14-4

14.5网络信息安全	14-9

14.6系统集成与运行维护	14-12

14工程信息化

14.1概述

14.1.1项目背景

洋坑水库是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电任务的小(1)型水库。

14.1.2水库信息化存在的问题

(1)小型水库建设时间久，标准化程度低

小型水库的挡水坝，一般是均质粘土坝，标准较低，一些小型水库没有进行设计就进行施工，工程设施建筑物没有达到相应的级别标准。如挡水坝高度或坝顶宽度也不够，坝的坡度较大，坝坡稳定安全系数低。相当一部分水库的坝基清理不完整，缺少反滤体，坝基渗漏较大。坝体与两岸的山坡交接处没有排水沟，坡面雨冲刷坝体。坝的上游坡面没有块石或混凝土块护坡，受水库风浪冲刷，下游坝坡也没有草皮护坡。

(2)基础管理建设落后

1)多数小型水库技术管理人员缺乏，无管理房，少数有管理房的小型水库存在管理房面积不够或管理房老旧、残破等问题，办公管理条件较差；

2)多数启闭房破损，配套设施不齐备，管理不严；

3)多数小型水库管理范围边界桩不齐全、不明显；

4)多数缺乏水法规宣传标语、危险区警示等标志，标识、标牌不醒目、不规范、不齐全，夏季存在游泳现象，缺乏有效行政管理手段；

5)多数小型水库防汛道路缺乏维修资金，个别土石路面狭窄，冲刷比较严重。

(3)管理制度不健全

各小型水库基本都有岗位责任制、安全管理制度及水库调度规程与防洪预案等规章制度，但是普遍存在内容不全面、不具体，可操作性差的问题，并缺乏有效的管理制度考核手段。部分制度缺失，缺少突发事件应急预案，机电设备运行维护规程、岗位职责与考核、职工教育培训制度松懈甚至形同虚设，且已编规程、制度、应急预案中的有关工程技术管理方面的内容较简单、深度不足，可操作性不高，不满足相关规范和工程安全管理要求。

(4)安全运行管理不完善

1)水库白蚁防治基本到位，坝坡虽无缺损，但是坝容坝貌有待提升，个别存在树木、高草繁茂，存在维修养护不力问题。

2)水库安全管理建设缺失，水尺及汛限水位标识缺失或模糊不清。

3)安全运行档案管理水平较低，安全运行管理要求不严。

(5)信息化管理建设落后

小型水库大多数信息化建设落后，近些年，随着信息化管理手段的不断完善，个别小(1)型水库信息化建设配套逐步完善之外，大部分小型水库水位、降雨量、坝体外观(视频或图像)、渗流量“四要素”设施建设水平较低。

14.1.3智慧水利建设的必要性

(1)满足提高水务局水利综合管理水平的需要

强化新技术与业务深度融合，充分利用已建成的水利信息资源，加强分析研判、模型仿真、预测预警、指挥调度、应急处置等环节的联动、协同和智能应用，为决策指挥调度提供科学依据，充分发挥已建水利工程设施效能，实现防洪减灾、水资源、水环境的智能化管理。

(2)满足本工程管理调度的需要

本工程信息化的建设，将实现互联网技术与防洪减灾，水资源综合利用，水环境保护和生态修复，水利综合管理等本工程核心业务的深度融合，通过本工程新建监测点或对已建监测点的数据接入，传感器和监控装置能及时将现场监测信息、图像信息以及具体位置坐标发送到管理调度中心系统平台，能够实现对流量、水位、水质进行实时监测，以便准确分析流量、水位、水质的状况;充分借助已建成的数据分析与展示系统、视频会商及大屏显示系统，可实现远程监控中心对现场情况的实时掌握，及时与现场进行会商或发布指令;有利于决策人员做出判断，进一步提升本工程管理调度的效率与实施效果。

14.1.4小型水库工程信息化总布置

小型水库的信息系统建设采用数字模块化设计，根据地理环境和已建成的水利设施，对前端部署点位，以智慧化物联感知监测设备设施为基础，建设一套在线监测与监控、实时分析以及联动预警的信息系统。

通过前端的物联感知，收集有时间序列的终端感知数据，这些是原始的未经加工的数据，经建设的智慧化系统应用接收与分析处理，再结合业务应用形成结果数据，采用信息化技术手段建设的应用系统进行呈现。在水务局建立一个信息系统，以此为基础平台，以二三维地理信息引擎为核心，提供强大的集成和大数据承载能力，集成水文监测、水质在线监测、气象监测、视频监控、闸门远程控制系统等系统功能。

14.2需求分析

小型水库具有重要的资源功能和生态功能，是水资源开发利用、蓄滞洪作用的重要补充载体，也是生态环境的重要组成部分。小型水库安全运行管理信息化是规范小型水库运行管理，进一步夯实小型水库安全基础，全面提升小型水库运行管理水平的重要措施，是水行政主管部门的重要职责，也是加强水利管理的一项基础性工作，也是水利建设管理中一项重要工作。

现如今的小型水库多建于50年代末至70年代，受当时的经济、技术条件的限制，缺乏必要的水文、地质、设计、施工等技术资料，再加上群众性施工，施工工艺差、质量控制不严，造成了小型水库大都标准低、质量差、隐患多，存在危及大坝安全问题。经过多年运行，水库年久失修，工程老化严重，出现有逐年增多的趋势。虽然2000年以后陆续开展了水库除险加固，但是进入2010年以后，小型水库除险加固和水库安全运行管理依然存在较多的问题，水库安全运行管理不标准、不规范给社会造成不利的因素，也给工程管理方面带来不少问题。

根据广东省的总体安排，逐步深化小型水利工程管理体制改革工作，大多数小型水库管护主体责任明确，但因管护经费不足的问题，大部分小型水库运行管理标准化建设滞后，与标准化工作尚有一定差距，安全运行管理方面存在较大的隐患，开展小型水库安全运行管理标准化建设迫在眉睫。

因此，开展小型水库安全运行管理标准化工作，紧紧围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，为全区下阶段水利事业改革的顺利实施，是十分必要且紧迫的。

14.3总体设计

小型水库安全运行管理标准化工作主要概括为“四个落实、三个规范、两个创新、一个美化”，即落实管理责任、落实管养经费、落实管护人员、落实管理与保护范围，规范工作制度、规范管理设施、规范标识标牌，创新管理手段、创新管养模式，美化水库环境。基本实现职责明确、机制完善、制度健全、管理规范、监督有力的小型水库安全运行管理新局面。

本工程主要为针对长坑水库完善规章制度、提升坝容坝貌以及增设“三要素”、“四要素”视频监控系统。

并以此为基础平台，以二三维地理信息引擎为核心，将各个水库连接起来，提供强大的集成和大数据承载能力，集成水文监测、水质在线监测、气象监测、视频监控、闸门远程控制系统等系统功能。

14.4分项设计

14.4.1智能感知系统建设

1、小(1)型水库和坝高超过14m及以上的小(2)型水库智能感知必设项目为库水位、降雨量、坝体外观(视频或图像)和渗流量监测，简称“四要素”。

2、坝高小于14m的小(2)型水库智能感知必设项目为库水位、降雨量、坝体外观(视频或图像)，简称“三要素”。

3、库水位、降雨量、坝体外观(视频或图像)可集中于“一杆式装置”，一般安装在坝顶靠上游侧，实现数据实时感知、自动传输。

4、智能感知数据均应接入“广东水利云”和省级开发建设的水利工程运行管理平台。

首先将新建的水库“四要素”、“三要素”监测系统的数据需要无缝接入广东省水利工程运行监管云平台。其次，各个小型水库逐步完善水库安全运行标准化档案管理，并形成信息化数据传输到广东省水利工程运行监管接收服务器，并入库，数据经规范化、标准化处理后统一进入监管云平台。

(1)上报数据内容

小型水库日常管理上报信息化数据包括：

1)静态数据

①基本信息：水库注册登记号、水库名称、水库位置、水库概况。

②主要特征数据：坝型、坝高、坝长、溢洪道堰顶高程、校核水位、设计水位、正常水位、汛限水位、死水位、库容曲线、泄流能力曲线和发电装机容量等。

③档案资料：工程地质勘察资料、关键图纸、地形测量等资料文档(PDF、图片等)。

2)动态数据

①责任人信息、调度方案及应急预案。

②监控监测数据：库水位、降雨量、坝体外观(视频或图像)、渗流量。

③巡查数据：巡查人员、巡查时间、巡查类型(日常、定期、特别)、巡查路线、巡查项目结果记录(包含异常情况图片)。

④险情上报：险情部位、险情时间、险情描述、险情图片/视频/语音。

(2)上报数据格式

报文格式上采用通用JSON格式文本信息；现场照片或文件类上报内容，使用HTTP文件流形式上报。

1)上报数据接口

数据接口采用基于HTTPS协议的REST接口。

14.4.2数字水库建设

数字水库建设主要内容包括：

(1)将主要工程特征数据(坝型、坝高、坝长、溢洪道堰顶高程、校核水位、设计水位、正常水位、死水位、库容曲线、泄流能力曲线和发电装机容量等)录入工程基础数据库。

(2)结合水库大坝定期安全鉴定等工作，将工程地质勘察资料、关键图纸、地形测量等资料文档电子化(PDF、图片等)，并导入工程基础数据库。

由于平台对接及数字水库建设涉及技术内容规范化、标准化程度要求较高，因此本项工作由市水务局统一部署安排，由中标施工方负责实施。

14.4.3“四要素”监测站设计

14.4.3.1功能要求

本项目中新建的“四要素”遥测站可同时采集库水位、雨量、图像以及渗流量等信息，并通过无线传输将实时信息传送到服务器。具体功能要求如下：

(1)信息机房接收一次所属全部测站的所有水雨情、图像、渗流量信息，并在短时间内快速完成数据传输、处理、入库；

(2)系统能长期地、特别是在暴雨洪水等恶劣天气条件也能准确、可靠地接收到信息；

(3)各项设备要符合结构简单、可靠、低功耗的原则，采用太阳能电池板向蓄电池浮充的供电方式，并能够在连续40天阴雨天气条件下正常工作；

(4)所有遥测站都能在无人值守的条件下工作；

(5)自动采集水位、降水、渗流量数据，定时、适时地传输数据，在暴雨天加报实时水雨情、渗流量数据；

(6)系统无故障工作时间＞25000小时；

(7)具备可靠的防雷措施；

(8)系统应具有良好的可扩展性、可维护性、可操作性，并保证系统具有一定的先进性。

14.4.3.2组网拓扑结构

为了完成能在短时间内将各监测站点的水雨情、现场图像信息全部传送到管理机构的目标，保证系统的可靠性，根据本地的实际情况，将通信网的结构设计成如下网络结构。

图14-1定时图像三/四要素监测站通信网络结构设计示意图

14.4.3.3传输通道

本系统的通信网络采用GPRS/4G网络。

由各类传感器采集到的水库实时水雨情、现场图像和渗流量数据，通过通信运营商的GPRS/4G网络转发到互联网，再由互联网传输到信息机房的服务器进行存储管理。使用这种信道的优点是速度快，稳定；缺点是水库站点必须已经被主要通信运营商信号覆盖。

14.4.3.4硬件系统组成

水库“四要素”监测站设备有信息采集及发送器、电源、雨量计、水位计、图片摄像头(含LED补光灯)、量水堰、无线传输模块、供电系统等。遥测站设备基本配置如下图14-2所示。

采集仪按要求自动完成水位、雨量、图像及渗流量数据的采集、存储，并通过内置的通讯模块对数据进行处理、协议封装后发送到GPRS/4G网络。

图14-2遥测站设备基本配置图

14.4.3.5监测站终端设备

监测站设备由遥测终端机、水位计、雨量计、图像摄像头(含LED补光灯)、量水堰、太阳能板、蓄电池、充电控制器、避雷设备及监控立杆等组成。

14.4.3.6电源设计

根据广东省年平均日照时数1700小时左右的特点，“四要素”监测站点太阳能板设计功率采用60W，蓄电池采用100AH。保证遭遇连续40天以上的阴雨天气设备仍能正常工作。

14.4.3.7防雷设计

在“四要素”监测系统中，防雷是个重要和必须解决的问题。在电源线和信号线的进出端且紧靠设备处安装相应的防雷器。经调研，系统的防雷设计在绝大多数情况下能够保证设备安全。在实际施工时，根据水库的具体情况，如果处于雷击频发区，则应加强防雷设施的建设。水库“四要素”监测站防雷接线见以下示意图14-3。

图14-3水库“四要素”监测站防雷接线示意图

14.5网络信息安全

14.5.1网络安全体系目标

信息化系统安全体系需要达到《信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2008)三级的要求，根据安全架构体系，设计水利信息系统安全架构目标包括：

(1)终端安全，防病毒安全，网络安全。

(2)数据安全，包括：数据备份和恢复能力，数据保密能力，数据库帐户和密码管理能力。

(3)应用安全，包括：系统建设过程中安全控制能力，容灾备份能力，风险管理能力，系统安全监控能力，系统安全审计能力，应用系统帐户和密码管理能力。

(4)服务器安全，包括统一的服务器安全配置能力，统一的安全监控能力，服务器帐户和密码管理能力。

(5)物理安全，物理安全是指机房物理环境达到国家信息系统安全和信息安全相关规定的要求。

14.5.2网络安全架构体系

(1)安全策略体系是整个信息安全体系的核心，为整个信息安全体系提供指导和支持。包括：信息安全的目标和愿景、方针、策略、规范、标准、流程和指南等，并通过在组织内对安全策略的发布和落实来保证对信息安全的承诺与支持。

(2)安全组织体系保证策略体系、运作体系和技术体系在组织内部顺利开展和实施，是整个安全体系的管理基础。包括：安全组织结构建立、安全角色和职责划分、入员安全管理、安全培训和教育等。

(3)安全运作体系是整个安全体系的执行环节，保证安全体系的有效性和可操作性，是整个安全体系的实施基础。包括：在业务和管理各个方面、在信息系统建设的各个阶段采取的所有安全措施和操作。

(4)安全技术体系提供安全体系的技术手段和工具，是整个安全体系的技术基础。包括：物理安全、网络安全、终端安全、服务器安全、防病毒安全、应用安全和数据安全等。

14.5.2.1安全保障系统架构建设

信息化建设，需要考虑相关安全防护，依据安全保护等级三级的要求需在对系统服务器边界访问控制、网络攻击、网络访问控制等方面进行安全建设。

14.5.2.2网络安全建设

根据等级保护要求需对上述区域进行安全防护，需部署相应网络安全产品。本项目相关服务设备部署在云平台，并且云平台已部署网络安全等防护设备，因此本系统安全防护主要利用云平台现有的安全网关和安全隔离设备做相关边界防护，阻止未经授权的用户访问系统平台。

14.5.2.3主机安全建设

主机系统安全是包括服务器、终端／工作站等在内的计算机设备在操作系统及数据库系统层面的安全。终端／工作站是带外设的台式机与笔记本计算机，服务器则包括应用程序、网络、web、文件与通信等服务器。主机系统是构成信息系统的主要部分，其上承载着各种应用。因此，主机系统安全是保护信息系统安全的中坚力量。

主机安全主要涉及的安全控制点包括：对主机进行基本的安全防护，实现安全审计和资源控制，实现身份鉴别和访问控制、恶意代码统一管理等。

14.5.2.4应用安全建设

应用安全主要涉及的安全控制点包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制等。具体要求：身份鉴别要求加强，要求组合鉴别技术；安全审计要进行综合分析等；对通信过程的完整性提出了特定密码保护的要求；应用软件自身的安全性要求进一步增强，软件容错能力增强，增加自动保护功能。

本项目利用云平台的数据库审计、安全审计、防火墙等服务。满足三级身份鉴别、访问控制、安全审计等方面的要求。

14.5.2.5数据安全与备份恢复建设

信息化系统处理的各种数据(用户数据、系统数据、业务数据等)对维持系统正常运行起着至关重要的作用。一旦数据遭到破坏(泄漏、修改、毁坏)，都会在不同程度上造成影响，从而危害到系统的正常运行。由于信息化系统的各个层面(网络、主机、应用等)都对各类数据进行传输、存储和处理等，因此，对数据的保护需要物理环境、网络、数据库和操作系统、应用程序等提供支持。

系统的数据安全和备份恢复主要从：数据完整性、数据保密性、备份和恢复等三个控制点考虑。

三级数据安全与备份恢复，一方面要能够检测出数据完整性受到破坏，同时能够对重要信息进行备份。另一方面，要求鉴别信息和重要业务数据在传输过程中都要保证其完整性，对数据保密性要求实现鉴别信息存储保密性，数据备份增强，要求一定的硬件冗余。

本项目通过设置实现间隔一段时间数据备份，并通过网络传输到指定位置实现保存。传输的数据可基于远程安全接入平台(SSLVPN)保障数据传输安全。

14.6系统集成与运行维护

14.6.1安装内容概述

经过对各类水库的调研，水库“四要素”监测站的遥测终端机、水位计、雨量计、图像摄像头、供电系统等设备均安装在一个竖杆之上，而渗流量监测设备则单独安装于大坝背水坡集渗沟末端。安装杆的材质通常选用镀锌管或水泥杆等。安装简便快捷，并且具有安全、防雷、防盗、便于维护的特点。

水库“四要素”监测站设备实物如下图14-5所示、小型水库“三要素”、“四要素”监测站安装典型如下图14-6、图14-7所示。

图14-5水库“四要素”监测站设备实物图

图14-6水库“三要素”(水位、雨量、图像)监测站安装示意图

图14-7水库“四要素”(渗流量)监测站安装示意图

14.6.2安全运维

14.6.2.1运行维护对象

运行维护活动应完成下列各类基础设施的维护工作：

(1)物理环境：信息系统运行的机房环境及机房辅助设施，主要包括机房、配线间、空调、UPS(UninterruptedPowerSupply,简称不间断电源)、供电系统、换气系统、除湿/加湿设备、防雷接地、消防、门禁、环境监控等。

(2)信息采集设施：收集、传输和处理水情、雨情、工情、早情等各种水利信息的设施，主要包括各类传感器、传输设备和接收处理设备等。

(3)通信系统：信息传输的通信设备及其附属设施，主要包括微波通信设备、卫星通信设备、光纤传输设备、程控交换设备等。

(4)计算机网络：各类网络连接设备及数据传输线路，主要包括网络路由设备、网络交换设备、数据传输设备、流量管理设备、综合布线系统等。

(5)主机：各类服务器及用户终端，主要包括小型计算机、服务器、虚拟服务器、台式计算机、便携式计算机、虚拟终端等。

(6)存储备份：存储、备份水利信息系统信息的各类硬件设备及管理软件，主要包括存储网络设备、磁盘阵列、磁带库等硬件设备及存储管理系统、备份管理系统等管理软件。

(7)基础软件：支持水利信息系统各类业务应用运行的支撑软件，主要包括数据库管理软件、中间件、GIS(GeographicInformationSystem,简称地理信息系统)平台软件等。

(8)数据资源：水利信息系统运行所需的数据，主要包括文本、图片、动画、音视频等通用数据及水文、水资源等专用数据。

(9)安全设施：水利信息系统安全防护的硬件设备及软件系统，主要包括安全防控设备、安全检测设备、用户认证设备等硬件设备及安全防控软件、安全检测软件、用户认证系统等软件。

(10)其他设施：水利信息系统其他基础设施，如工程视频、视频会议等。

14.6.2.2运维服务队伍

一、人员组织

运行维护服务机构应成立专职的队伍负责运行维护工作。

运行维护队伍宜由技术人员和管理人员组成，并根据工作内容配备相应专业技术人员。运行维护队伍宜根据运行维护工作对象类别分成多个专业服务组，各专业组分工协作，共同完成运行维护工作。

二、工作模式

运行维护队伍应根据运行维护实际建立高效的工作模式，合理利用资源。

应设立服务台集中受理用户服务请求、故障申告、业务咨询，并跟踪服务请求和故障处理进展，确保服务级别的实现。服务台应具有电话、传真、网站、电子邮箱等多种沟通渠道。

各单位宜建立由热线(服务台)、一线(运维工程师)、二线(运维专家)、专业机构组成的多级技术支持体系，热线不能解决的问题提交一线；一线负责监控巡检、一般性的问题处理，并配合二线进行复杂问题处置，一线不能处理的问题提交二线；二线负责解决复杂问题，并进行深度的运行状况分析、评估，二线不能解决的问题提交设备生产厂商、软件开发商或第三方服务单位等专业机构。

三、岗位职责

运行维护服务机构应进行岗位设计，明确运行维护岗位，规定岗位职责，岗位职责规定至少应包括维护对象范围、工作内容及工作要求等。

根据实际情况，每名运行维护人员可以任职多个岗位，重要岗位应有两人或两人以上任职。

四、技能要求

运行维护人员应具备信息技术基础知识、运行维护岗位所需的专业知识及信息系统所支撑业务的相关业务知识，宜具有专业技能资质证书。

运行维护服务机构应加强人才队伍的建设和培养，定期组织各类培训，运行维护人员每年参加专业技术培训时间宜不少于48学时。