白云区建筑废弃物资源化利用示范项目

（一期工程）商品混凝土生产线和水稳产品生产线设备采购及相关配套

技

术

需

求

书

广州市城市建设资源再生技术有限公司

2023年05月

目 录

1 总则	3

2 项目概况	4

3 处理工艺	7

4 项目设备	19

5技术标准和规范	39

6工艺技术要求	40

7其他要求	52

8投标人应提供的资料	52

9技术培训及售后服务	55

10质量保证	55

11备品备件	56

12工程的移交	58

13设备安装、调试、验收和技术服务	59

14技术需求书附件	61

# 1 总则

1、本技术需求书适用于白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）商品混凝土生产线和水稳产品生产线设备采购及相关服务，含但不限于搅拌系统、水稳系统、自动上料系统、环保系统和控制系统的功能设计、设备、安装、调试和性能考核等方面。

2、招标人在本技术需求中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应保证提供符合技术需求书和有关工业标准的产品和服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须满足其要求。对本技术需求中未提及的但在系统工艺及设备设计制造中必不可少的其它标准部分，投标人有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。

3、本技术需求书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较严格的标准执行。所有设计、安装等满足安全、环保、工业卫生、消防等必须执行的国家及地方有关法规、标准。

4、投标人应保证提供的工艺系统必须是工艺先进的、系统技术性能可靠的、系统完整且组合布置合理的，必须列出详细的品牌与规格。

5、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

6、投标人应保证，招标人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。由此引起的责任（包括法律、经济等）全部由投标人承担；投标方对本技术需求书供货范围中成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，包括对外采购的产品。

7、本搅拌系统、水稳系统、自动上料系统、环保系统和控制系统等项目土建部分由招标人另行招标。

8、环保系统设计安装及相关服务，需要符合项目地相关环保政策，并配合招标方完成项目环评、环验。

9、本技术需求书经招标方和投标方、设计方讨论形成技术协议书后签字确认，与招标中的招标文件、投标方的投标文件以及技术澄清文件一起作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。一旦发现投标方有弄虚作假行为，立即终止合同，并由投标方承担一切法律责任。并顺延由投标评比中第二名作为中标方继续签订合同。

10、技术需求书中所述内容只是其中的主要部分，任何在技术需求书中未提及的，为保证设备所有系统正常运行所需的一切辅助设备和材料，均属中标人所需提供的范畴。

# 2 项目概况

2.1、工程名称：白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）

2.2、建设地点：位于广州市白云区龙归街永兴村，广州市第一资源热力电厂（李坑）西侧

2.3、建设单位：广州市城市建设资源再生技术有限公司

2.4、项目规模：成品配料自动上料系统各1套、500水稳搅拌设备1套、240楼式商混站4套，搅拌生产线系统主机、辅机设备及电控（外购料自动系统进料口至出成品料口）。

2.5、招标范围

本项目投标人的基本供货范围是白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）的搅拌系统、水稳系统、自动上料系统、除尘降噪系统成套设备的采购及相关配套服务（包括但不限于电气系统、自控系统、仪表系统、中控系统、操作维修平台等），配合设计单位完成设计提资，复核设计单位的图纸，并负责供货范围内的安裝、调试、试运行、性能验收考核，对招标人人员的系统运行及检修培训等。主要如下，但不限于此：

（1）提供相关的方案设计、土建提资、初步设计提资、施工图设计提资、竣工图资料提资等，包括但不限于处理工艺设计、设备及管道安装工程设计、电气自控系统的设计、系统内供配电系统设计、设备安装和运行等的设置等；配合设计单位完成设备优化、总图布置、结构的设计等工作，并复核设计单位设计的图纸。

（2）提供满足全厂集中控制系统设计所需的涉及招标范围内所有系统的设计、技术资料（含工艺原理、控制逻辑及控制要求等）等。

（3）施工期间的相关工作内容，含临时措施、临时给水、排水、临时用电等（由土建总承包方提供临界接点口，和提供平整施工地面）；

（4）工程所需的所有主、辅设备及安装所需的辅助材料的制造、集成、供货、运输及储存、卸货、安装、调试、安全保卫等，以及在实施过程中设备、材料倒运转运产生的费用由投标人承担，主要包括：

1）工艺设备：供货范围包含各系统达到设计要求所需的所有设备、部件及配件，含除尘降噪系统的设备及系统、墙体土建预埋件/预埋套管的对接附件等。

2）电气、自控设备：控制系统、仪器、仪表、操作箱、电控柜及其他配件、桥架、电缆、电缆保护套管及其安装工程测试等。

3）设备的保护接地：投标人负责所供设备的保护接地工作及负责接入招标人（或招标人确定的土建承建单位）的防雷接地网，含所有设备的防雷接地材料的供货（包括避雷针、引下线、接地极、连接扁钢及安装附件等）、仪表的独立接地极设计等。

4）工艺管道、外封装、排气筒及其附件、管材、阀门、管道支吊架及其他配件、管道内外的清扫及吹洗等。

5）各系统的控制室及中控室配套的LCD大屏、电脑、服务器、操作台、座椅、打印机、交换机、UPS等。

6）本项目招标范围内各系统涉及的防腐、油漆、保温等。

7）本项目招标范围内各系统安装、调试、正常维护所需的专用工具。

8）本项目招标范围内各系统调试、试运行及质保期内所需的备品备件及所需的消耗品，并提供详细的消耗品清单，包括但不限于润滑油、冷却液等。安装期间的水费、电费由投标人负责。调试、试运行的水、电费用及消耗品由招标人负责，成品归招标人所有。

（5）调试（1个月）、试运行（1个月）、性能考核期和质保期（12个月）等；

（6）工程项目各项验收合格后的移交、工程竣工验收（含节能和环保竣工验收、档案验收等）、运行、人员培训等；

（7）自试运行验收通过之日起12个月的质保期内的维修保养，无偿技术支持与服务及其他服务；

（8）协助配合招标人办理项目各项报批报建工作（包括按审批机构格式要求提供各项报建报批所需的相关文件、图纸及电子磁盘文件等）等。

投标人应保证各系统的全面、有效、稳定运行，且能在中控室控制系统及设备等的启停。对于投标人配套的控制装置、仪表设备，投标人应提供满足招标人集中控制系统技术要求的接口，并负责与集中控制系统的协调配合，直至接口完备。

2.6、工程界限划分

系统单元工程界限划分口如下：

1）给水：施工用水由投标人自招标人指定的位置接入施工、生活用水（场内部分），并装设经过校验合格的计量器具，水费由投标人自行承担，由双方对水表共同确认的数量按水月结算（最终以供水部门收费计价乘系数1.1为准）。用水设施由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修。

- 施工用电费用由投标人自行承担，由双方对电表共同确认的数量按月结算（最终以供电部门收费计价乘系数1.1为准）。电源接入点及以下所有用电设备、线路等由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修。

- 由业主方提供单路380V电源，至设备车间配电房各设备成套电源柜进线端子，并完成接线。设备成套电源柜出线由投标方完成。

4）招标范围内中控系统的设备、生产设备现场到中控室的电缆、控制箱由投标方提供。设备现场到中控室电缆布线由投标方完成，土建总承包负责提供桥架。

5）招标范围内的生产污水、雨水由业主提供土建结构，投标人负责提供抽水泵和后端接驳管线；自来水由土建单位施工至搅拌楼6.5m处，后端由设备商扫驳管线。

6）设备基础等土建界限：设备基础的施工（含除二次灌浆螺栓、特殊预埋件、设备附带的衔接螺栓的预埋件、预埋管的供货和安装）由土建单位负责，投标人负责设备基础的大小、荷载、预埋件/套管/管大小及位置、预留孔洞大小及位置、电缆沟等参数的提资（满足土建施工图设计所需深度），设计单位的设计图纸复核、交底、及预埋件的现场指导安装等工作。投标人负责墙体土建预埋件/预埋套管的对接附件等的供货及安装。

设备安装所需预留的孔洞：1）如投标人需调整修改预留孔洞的，报招标人同意方后实施，费用及实施由投标人负责；2）因设备安装造成墙洞、孔洞修补及造成土建损坏的，修补费用及实施由投标人负责（修复标准按招标人设计要求）。

7）噪声防尘：投标人对于系统各个环节产生的噪声防尘，应采取有效的控制措施。外购料输送、自动上料系统、外购粉料输送、主楼等噪声扬尘较大设备应设置隔音措施。当系统运行在任何负荷直至其最大容量时，应保证在离噪音源1m距离处85dB（A），中控室、会议室、办公室及≤60 dB（A）。

当上述要求与环评批复要求存在差异时，按两者要求较严的执行。

8）与关联设备对接要求

投标人应提出明确的整体设备接口技术要求和相关资料，在中标后，负责与招标人（或招标人指定的设备投标人/供货商）对接，并协助完成和复核与本次采购的接口，以便实现与本次采购的接口对接工作。

9）其他：招标人选定的设计单位负责上述内容之外的公用系统、系统外管线、建筑设计以及相应配套设施（防雷、消防、照明、建筑供电、通讯、装修装饰等）的设计，投标人予以配合。

对于由招标人负责完成的工作，投标人需明确提出各接口或线路的安装技术要求和相关资料，并协助完成和复核各设备的接口工作。

# 3 处理工艺

3.1、生产线系统

混凝土搅拌站：自动配料上料系统、搅拌主机+搅拌楼、成品混凝土卸料斗、脉冲除尘器、水计量系统、外加剂计量系统、水泥计量系统、粉灰计量系统等。

水稳搅拌设备：水泥仓、配料站、双搅拌主机、成品输送机、成品储料仓、加水系统等；

3.2、240商品混凝土搅拌站技术要求

3.2.1 主要技术指标

1、生产能力：每条240m3/h；

2、搅拌主机：双卧轴强制式搅拌主机；

3、密实混凝土出料配置：4500L；

4、骨料粒径：≤80mm；

5、出料高度：≥4m；

6、计量范围及精度：

砂子：        (0～5000)±2%

石子：        (0～5000)±2%

水泥：        (0～2000)±1%

粉煤灰：      (0～800)±1%

矿粉：        (0～800)±1%

水：          (0～1000)±1%

外加剂（液）： (0～150)±1%

执行标准：GB/T 10172-2005混凝土搅拌站（楼）

GB4477         混凝土搅拌机性能试验方法

GB/T 9142      混凝土搅拌机

GB/14902       预拌混凝土

GBJ107         混凝土强度检验评定标准

GBJ17          钢结构设计规范

JB/T834        热带型低压电器技术条件

GB10595        带式输送机技术条件

GB14249·1     电子衡器安全要求

JG/T5093       建筑机械与设备产品分类及型号

3.2.2 配置说明

以绿色化、标准化、智能化、信息化的四化原则为导向来规划设计，大体上分为外购料上料系统、自动上料系统、输料皮带、搅拌主楼、粉料配套系统、计量相结合的工艺，生产合格的商品混凝土，工艺流程简单流畅，充分保证整条线的生产能力。

1、储料仓（六种骨料，三砂三石）

9个料仓（其中一个仓一分为二用于水稳线）每个仓储品种能随时调配，共105个储料斗，3砂5石1石粉与再生石，每个储料斗设1个卸料门，卸料门采用气动执行元件驱动；每条生产线分为8个砂仓储料斗，11个石仓储料斗，剩余料斗调整至1#、4#使用，其中每个砂仓储料斗设有1个振动器。单线砂仓、石粉仓配备空气炮；平皮带机带丝杆张紧装置；五层尼龙橡胶皮带，B1000×5(5+2)，NN200；皮带机驱动采用外置式悬挂减速机与包胶滚筒或内置式电动滚筒驱动。

2、皮带机

机架为大角钢桁架式，中间有支撑架；带坠重张紧装置；五层尼龙橡胶皮带，B1000×5(5+2)，NN200；皮带机设有防撒料篷布，头部设有防撒料装置；皮带下方设有接料槽板，要求进程采用托架式托辊组或挂式托辊组，回程带螺旋托辊组；皮带机双侧设有宽650mm的维修走道，设有拉绳式急停开关；皮带机驱动采用一体式电功滚筒驱动或悬挂式减速机、电机、包胶滚筒驱动，带逆止装置；头部配有清扫器，尾部配有空段清扫器，另配有接料槽清洗装置。

3、搅拌主机

双卧轴混凝土搅拌机（配置大于或等于4.5m3）。

1）搅拌装置：

采用双卧轴结构，即两平行搅拌轴反向转动，双轴上搅拌臂及刮刀呈90°或60°间隔，搅拌臂由耐磨的球磨铸铁注成螺旋形，即每条轴上外圈连续螺带叶片，内圈端部采用铲片设计，搅拌叶材料为不低于高铬合金耐磨铸铁最低要求。

2）轴端装置：

轴端密封是采用快拆组合式结构：由润滑油路及风压装置对轴头部位进行润滑、冷却、密封，以确保泥浆不侵蚀轴承与搅拌轴，更换维护简单便捷。

3）衬板装置：

衬板采用梯形，菱形设计，材料为高铬合金耐磨铸铁。

4）卸料门装置：

液压驱动，功率为≥2.2kW，可实现半开，全开。

配备应急手动泵，停电时，可手动开门卸料。

5）传动装置：

采用行业内一线品牌行星转角减速机，每个减速机下面装有一个感应显示其中温度，如减速机内齿轮油温度超过临界80°C时，感应器便令搅拌机监控器发出声光报警信号，电机为国产知名品牌。

6）润滑装置：

采用浓油泵，4泵芯设计，每条润滑管路配置1个泵芯和1个压力表，润滑管路直至轴端润滑装置配备智能压力检测报警。

7）搅拌机盖：

机盖两侧都设有检修门，装有可靠的限位开关，当检修门打开时，将自动切断搅拌机电源，保障进入搅拌机内人员的生命安全。

机盖设一个通气用气动蝶阀，主机卸料时气压平衡。

4、搅拌主楼

出料高度约为4.2米。

搅拌主机支撑平台高约6.5m，主机周围通道宽度大于1.5m。

主楼立柱采用大型钢管或HW型钢制成，刚性大，平台及横梁采用大于360工字钢。

一层搅拌平台为混凝土结构，预留有较大的维修空间。卸料装置安装在搅拌机出料门下，有集料装置可暂存储料，出口卸料门液压驱动，开度连续可调，下接橡胶筒为锥形设计。

第二层计量平台安装在搅拌机平台上，用于安装储料仓、骨料秤、粉料秤、水秤、外加剂秤、水箱及除尘装置等，立柱支撑采用型钢制成。

储料仓容积为≥260m3，由顶部花纹钢板密封、锥体（8mm钢板）、直段（6mm钢板）钢板制成，内部采取防磨措施；每条线储料仓内部隔成6仓，每仓设雷达微波连续式或性能可靠连续式料位开关，每仓设1个卸料门，卸料门采用气动执行元件驱动；储料仓为3砂3石，每个砂仓出口处配有1个振动器。

储料仓上部设有旋转式分料机构，通过带制动减速电机驱动，每个砂石仓处各设1个接近开关，控制卸料仓位。

楼层间均设有楼梯，楼道宽畅，并按人性化设计。

5、石秤

秤斗1个，容积5 m3，安装在过渡料斗上，位于储料仓下方；3个称重传感器；底部卸料门采用气动执行元件驱动；秤斗配有通气管。

石秤采用吊秤或压式结构，砂石骨料计量结构需结实可靠，过程中载荷不得传递给计量层，减少计量层的刚性变形，使得粉料、水、外加剂的计量更加精准；

6、砂秤

秤斗1个，容积5 m3，安装在过渡料斗上，位于储料仓下方；3个拉式称重传感器；底部卸料门采用气动执行元件驱动；秤斗配有通气管；配有1个振动器。

砂秤采用吊秤或压式结构，砂石骨料计量结构需结实可靠，过程中载荷不传递给计量层，减少计量层的刚性变形，使得粉料、水、外加剂的计量更加精准；

7、清水计量供给系统

秤斗1个，容积为1.2m3，底部卸料由气动蝶阀控制，气动蝶阀口径φ200，采用自落式下水，下水更快更节能；3个压式称重传感器；一个皮带清洗水泵。

8、污水计量供给系统

秤斗1个，容积为1.2m3；1个吊式称重传感器。

9、外加剂计量供给系统

秤斗2个，容积为0.15m3，位于水秤的上方，由不锈钢板制成，计量好的外加剂和水一起进入搅拌机；外加剂通过精称仓实现粗、精称量；设2个拉式称重传感器；4套独立的外加剂管路，并配置4个10m3外加剂罐。

10、水泥计量系统

秤斗1个，有效容积为1.8m3，安装在搅拌机的上方，底部卸料由气动碟阀控制，气动碟阀口径φ300，并配有一个振动器；3个压式称重传感器；计量斗配有通气管；水泥计量斗可与多根风槽输送机相匹配。

11、粉煤灰计量系统

秤斗1个，容积为1.8m3，安装在搅拌机的上方，底部卸料由气动碟阀控制，气动碟阀口径φ300， 并配有一个振动器；称重传感器3个；计量斗配有通气管；粉料计量斗可与多根风槽输送机相匹配。

12、矿粉计量系统

秤斗1个，容积为1.8m3，安装在搅拌机的上方，底部卸料由气动碟阀控制，气动碟阀口径φ300，并配有一个振动器；称重传感器3个；计量斗配有通气管；矿粉计量斗可与多根风槽输送机相匹配。

13、4粉秤布局形式，水泥、矿粉、粉煤灰与膨胀粉累加计量，同时满足计量效率及称量精度的要求；

14、气动系统

1台22KW螺杆式空压机。有2个1.0m3、1个0.3m3和2个0.1m3的储气罐。

15、主机除尘系统

本项目采用脉冲反吹收尘器，除尘面积30m2；

回料螺旋输送或直接回落至搅拌主机。

16、电控系统

（一）硬件部分：

采用当今先进的工控机加PLC组成上、下位机控制模式，作为下位控制机完成所有参数和信号的采集、运算及输出控制，是目前国内最高的工控配置。

采用台湾研华/研祥工业控制计算机作为上位监控机实现配料、卸料、搅拌和出砼全过程的监控。配备不间断 UPS电源。

专用变压器为控制系统提供可靠电源，操作台控制电源也采用专用变压器，有效地对各种干扰进行隔离。

（二）软件部分：

可提供基于SQL SERVER 数据库管理系统自行开发的网络管理系统；接口可对外开放，预留ERP接口等，设计时有暂停功能，系统零点自动跟踪，具备计算机软件著作权登记证书，提供数据库字典协助ERP方进行连接；

控制软件分为两部分：

一部分是安装在PLC，用于控制整个生产过程的下位机程序；

另一部分安装在工控机，用于搅拌楼控制系统和信息管理系统，分别负责生产过程的监控及搅拌楼的信息管理。

A.系统的功能：

对生产过程进行动态控制和监控，如启动、暂停、复位、启动或取消下车生产等控制，并可实时的对各种参数进行设置，如搅拌时间等各种时间参数、各种秤的振动选择、落差数据、加减水等，体现了操作的简便性和控制的灵活性，大大提高了生产效率；在控制系统的主界面上，可以清晰地、实时地看到从配料、提升、投料、搅拌、卸料的整个混凝土生产过程，并在生产过程实时地反映整个搅拌楼设备的状态，对故障报警提示。

B.信息管理系统的功能：

对搅拌楼各种信息进行统一管理，并根据用户不同的权限，进行不同的操作控制。主要功能有：用户管理、配方管理、任务管理、材料管理、车辆管理、报表查询、客户与供应商及员工信息浏览等。

C.生产监控和数据管理同时进行：

在当车生产过程中，能启动下车生产，在下车配料之前能取消下车生产，当车骨料投完后马上进行下车计量，实现连续无间隔的生产，大大提高了生产效率。

D.控制过程灵活，可以任意切换：

在生产过程中，能暂停生产并对故障和超欠称进行处理，处理完成后可继续进行生产，保证了生产质量、降低了物料浪费、提高了生产效率。

E.具有暂停配料、卸料功能，取消暂停后重新返回自动运行：

骨料进料采用双气缸门控制，分别控制粗称、精称门，粗称、精称时间实时可调，保证称量精度和缩短进料时间，提高了产品质量；

F.骨料含水率的输入与自动换算：

搅拌楼工作人员通过常用参数设置页面输入当时骨料实际含水率，软件将根据含水率自动换算，得到骨料和水的实际配比值，体现了控制系统的简便性。

生产过程中能根据实际情况动态的加减水，确保了生产质量。

能根据实际情况和生产过程在出现的问题动态修改落差值，确保在复杂情况下骨料计量的精确性，进一步提高了产品质量。

配比值、实际值、误差百分比、落差值、所需方量、供应方量动态实时显示，并可设置当车生产方量和主机容量，程序根据操作员设定的生产方量和主机容量以及含水率等一些信息自动计算各物料的配比值；

G.自动故障诊断、报警功能：

在生产过程中动态的给出个部件的故障信息，并提示用户处理。

H.远程升级：

通过移动网络远程对程序进行升级。

电子称重终端具有自检、清零、校秤及扣称等功能；

I.操作员登陆密码设置及权限管理：

操作员通过登陆页面的密码认证才能进入控制系统，管理员可增加和删除操作员，并可为其分配权限或修改权限，增加了系统的安全性，体现了管理系统的特点。

可手工输入生产数据，并特别为客户考虑简化了输入生产数据的过程。

当出现电脑故障或网络中断，或者由于特殊原因需要手动生产，此时，用户可以通过手工输入生产数据，将这些生产数据加入生产数据库，确保了生产数据的完整性，便于以后的统计或查询。

J.发货单打印功能：

根据客户需要，可以选择自动打印或手动发货单，用户可以根据需要设置打印纸的大小，提高了打印的灵活性，节约了打印纸张。

K.信息管理功能：

用户管理，信息安全。

任务管理：调度室人员具有任务增、减、修改等功能，当网络中断时，操作员也可进行任务管理。

配方管理：实验室人员具有配方增、减、修改、打印等功能，当网络中断时，操作员也可进行任务管理。

车辆管理：系统具有车辆信息维护的功能。

生产报表和发货单：系统生产报表完善，提供多种查询功能。

打印管理：系统打印功能完善，提供发货单打印、生产详单打印、原材料消耗打印、各种统计信息打印、配方打印，用户可根据需要自动打印和设置打印纸的大小。

18、监控系统

彩色摄像头：5套。

液晶监视器：1台，22寸液晶。

视频服务器：1套。

19、控制室及室内设置

混凝土结构，用户自制，装修及空调用户自备。

20、卸料装置

卸料装置采用集料斗，能暂存一盘混凝土；

卸料装置采用液压门结构形式，液压驱动；卸料门的开度大小可根据混凝土的流动性及搅拌车进料速度任意调节，匹配；

21、吊装装置

四条线配备电动葫芦1个，起吊重量3t，高度30m；以便设备的维护及检修；

22、配套设备：

1）风槽输送机315*250  2条，用于输送水泥。

2）风槽输送机315*250  4条，用于输送掺和料。

3）风槽输送机出口均配有子母蝶阀，以保证各粉料的计量精度。

4）粉仓（300t/密度按1.35计算 ）粉煤灰/矿粉/2个，含上、下料位指示器 、手动蝶阀、仓顶脉冲反吹除尘器（带风机，36m²）、压力安全阀、助流气嘴以及冒顶警示灯、清灰开关。

5）每条线粉仓（300t/密度按1.35计算）水泥2个，含上、下料位指示器 、手动蝶阀、仓顶脉冲反吹除尘器（带风机，36m²）、压力安全阀、助流气嘴以及冒顶警示灯、清灰开关。

6）粉仓（200t、100t/密度按1.35计算 ）各1个，两条线共用，用于装特殊粉料，含上、下料位指示器 、手动蝶阀、仓顶脉冲反吹除尘器（带风机，36m²）、压力安全阀、助流气嘴以及冒顶警示灯、清灰开关。

23、低压粉料输送系统：

配一套低压输送系统，单台空压机配置1个出气点位。

本项目采用集中供气，设备供应商负责提资供气量、气压和接气端口，一台冷干机，两个过滤器，低压输送系统需配1个0.6m3和2个0.1m3储气罐。

24、砂石分离机：三车位。

25、浆水回收系统：四线，四池。

26、圆板压滤机：过滤面积60m²。

27、嵌入式洗车机4套。

28、集中监控系统：

监控中心设备：配备1台TPLINK千兆PRO交换机，12台0.88mm，拼缝55寸液晶拼接屏，壁挂式液压支架安装方式，可进行前维护；1台监控专用解码器；14条HDMI高清线，2台22U机柜网络设备，3台监控主机，2台显示器，21块8TB监控硬盘，8个插线板，液晶拼接屏上方安装P4.75条型LED电子显示屏；视频存储时间90天。

外围监控设备(共60个监控点)：12个接入层交换机，12个防水箱，8台汇集型交换机，8台6U机柜，60个摄像机（枪机），60个摄像机电源，60个摄像机支架。

线材辅材：4套光纤，10箱六类网线，10箱超五类网线，5500米电源线，1批PVC管材及辅材。

29、环保站外封：

主楼及粉仓全封装采用0.5mm单层彩钢板，按不报建方案设计；自由排水，屋顶配采光带，含采光窗户、出入门，不含防火涂料，质保抗12级台风。

斜皮带机封装采用0.5mm单层彩钢板，按不可报建方案设计；自由排水，屋顶、侧墙配采光带，含采光窗户、出入门，不含防火涂料。

30、后台上料：

1）配备2个落料斗，两套上料设备。

2）斜皮带机。

机架为大角钢桁架式，中间有支撑架。

带坠重张紧装置。

五层尼龙橡胶皮带，B1000×5(5+2)，NN200，输送能力大于750t/h。

皮带机全程设有防撒料篷布，头部设有防撒料装置。

皮带机上封彩钢板，皮带下方设有接料槽板。

皮带机双侧设有宽650mm的维修走道，走道采用630*450*150步梯，设有拉绳式急停开关。

皮带机进程采用托架式槽型托辊组或挂式槽型托辊组，回程带螺旋托辊组。

皮带机驱动采用一体式电功滚筒驱动或采用分体式悬挂式减速机、电功、包胶滚筒驱动，带逆止装置。

头部配有清扫器，尾部配有空段清扫器，另配有接料槽清洗装置。

3）后台控制室：混凝土结构，用户自备。

4）电控系统操作软件：配备一套电控柜、PLC、电器元器件（电缆由招标人供应）、操作软件。

3.3、水稳生产线技术要求

水稳生产线要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 水稳生产线 |
| 设备结构 | 模块化设计结构、布局合理、结构紧凑、拆装简单方便 |
| 额定生产能力 | 500吨/小时 |
| 计量方式 | 称重式计量(电子动态计量)，采用进口品牌称量模块进行计量 |
| 调速方式 | 变频调速配置 |
| 控制系统 | 1、采用PLC和工控机控制，具有整机实时动态监控、动画显示和故障信息报警，具备远程诊断功能。 |
|  | 2、控制系统具有手动和自动生产功能，使操作更加简便、灵活；全程事件驱动的现场数据记录可实现海量存储，多种数据报表分析功能和编辑打印输出，可适应各种生产报表需求。 |
| 骨料供给系统 | 1、每个仓需配震动器。 |
|  | 2、单仓皮带秤输送能力≥220t/h,带宽≥800mm，带有裙边挡料功能。 |
|  | 3、集料、上料皮带机带宽≥1米，生产能力≥500t/h，集料皮带机机架长度＞25m，输送带均采用无接口高耐磨、高强度橡胶皮带，皮带层数≥5，设有张紧、防溢出、下托辊自清扫的功能；配有清扫器，皮带输送机要装有安全保护装置。 |
|  | 4、骨料皮带计量秤需采用变频调速、电子测速、高精度进口品牌传感器进行计量，动态计量精度1.5%。 |
| 粉料供给系统 | 粉料计量精度要求≤±0.5%，粉料计量采用电子计量螺旋结构，进口品牌传感器，宜设有过渡粉仓用于保证水泥螺旋输送的连续性，两种粉料计量。 |
| 供水系统 | 水的动态计量精度要求为≤1%，需采用变频泵和流量计形式 |
| 搅拌主机 | 1、搅拌机采用双卧轴强制式搅拌，电机减速机一体式驱动形式，减速机为R系列硬齿面减速机，高速端同步，无衬板技术。 |
|  | 2、搅拌机有效长度≥3.1m |
| 水泥罐（与混凝土生产线共用） | 1、水泥罐与混凝土生产线共用一套，每个水泥罐仓容≥300t。 |
|  | 2、水泥罐均配有高低料位计、罐顶脉冲袋式收尘机、气动破拱装置及相关附件。 |
| 成品料输送系统 | 需设有成品料储存仓，仓容≥7m³，成品料仓设置双开门双气缸、大卸料口结构，卸料口宽度不能低于0.8米。 |
| 气路系统 | 需配有1套气路系统。 |

3.3 搅拌线、水稳线工艺流程

3.3.1 搅拌线：

以绿色化、标准化、智能化、信息化的四化原则为导向来规划设计，大体上分为外购料输送、骨料仓、自动上料系统、搅拌主楼、计量相结合的工艺，生产合格的商品混凝土，工艺流程简单流畅，充分保证整条线的生产能力。

搅拌线工艺流程图

3.3.2 水稳线：

水稳粉料供给系统：主要输送水泥等、先通过水泥罐车输送到水泥罐中存储，通过螺旋输送到水泥暂存仓中。根据生产用量需求，通过变频螺旋输送到精计量螺旋（计量精度±0.5%）和输送到搅拌主机中搅拌。

水稳水供给系统：自来水进入水箱存储，根据生产需求水泵，流量计控制需求量（计量精度±1%），输入搅拌主机中搅拌。

骨料根据生产指令计量后通过布料皮带机输送斜皮带进入主楼过度仓，粉料由粉存储罐通过螺旋进入粉称，水、外加剂分别通过泵进入水称和外加剂称，根据相应的卸料顺序分别进入主机，搅拌时间过后进入成品暂存斗，利用成品卸料阀调节合适的卸料速度进入砼运输罐车。

配料系统、集料皮带机、上皮带机、供水系统、搅拌主机、半成品料输送机、皮带机、成品料输送机及储料仓、成品料输送机(500t/h)、成品储料仓、供气系统、控制系统、控制房、随机供应部分等

水稳生产线工艺流程图

本技术需求书所规定的主体工艺不得改变，采用的工艺技术方案必须符合本项目技术需求的相关说明和要求，在能够满足本技术规格所规定的预期使用功能前提下，投标人也可根据自身经验及产品特点在保持主体工艺不变的情况下对工艺细节进行合理优化。此时，投标人应在投标文件中对其优化建议或选用的工艺细节作出具体、详细的描述或说明。

# 4 项目设备

本项目的设备必须满足技术需求书及经招标人批准同意的设计文件对设备的要求（包括对设备的规格、荷载、外形尺寸、功率、运行效果等具体参数）。本项目的设备在采购之前需要得到招标人进行书面认可，若未经认可，招标人有权代为采购和安装，由此产生的一切费用均由投标人承担。

投标人对设备负有技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。招标人有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，最终设备分包供应商应经过招标人书面同意，技术上由投标人负责归口协调。

4.1 主体工艺设备清单

混凝土搅拌站配置清单

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 单套数量 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、搅拌楼主体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 搅拌主机（仕高玛、米科斯、BHS）≥4.5m3机 | 搅拌筒体 | 双卧轴 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 电机 | 75KW | 个 | 2 |  |
|  |  | 卸料门液压系统 | 带手动泵 | 套 | 1 |  |
|  |  | 主机看料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 主机高压清洗 | 3个喷头 | 套 | 1 |  |
|  |  | 润滑系统 | 智能压力检测报警 | 套 | 1 |  |
|  |  | 通气蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
| 2 | 1#线储料站（19斗，3砂4石，总长约80m） | 上料仓 | 3m×3m，钢板厚度8mm，石仓内贴6mm钢板网防止磨损 | 个 | 19 | 1 |
|  |  | 砂仓空气炮 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 1 |  |
|  |  | 包胶滚筒 | Φ630 | 套 | 1 |  |
|  |  | 被动滚筒 | Φ480 | 套 | 1 |  |
|  |  | 托辊支架组 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥45KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 19 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 8 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 2#线储料站（19斗，3砂4石，总长约80m） | 上料仓 | 3m×3m，钢板厚度8mm，石仓内贴6mm钢板网防止磨损 | 个 | 19 | 1 |
|  |  | 砂仓空气炮 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 1 |  |
|  |  | 包胶滚筒 | Φ630 | 套 | 2 |  |
|  |  | 被动滚筒 | Φ480 | 套 | 2 |  |
|  |  | 托辊支架组 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥37KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥15KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 硬齿面减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 19 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 8 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 1 |  |
| 4 | 3#线储料站（18斗，3砂4石，总长约75m） | 上料仓 | 3m×3m，钢板厚度8mm，石仓内贴6mm钢板网防止磨损 | 个 | 18 |  |
|  |  | 砂仓空气炮 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 1 |  |
|  |  | 包胶滚筒 | Φ630 | 套 | 2 |  |
|  |  | 电机 | ≥30KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥18KW | 台 |  |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 18 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 8 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 1 |  |
| 5 | 4#线储料站（19斗，3砂4石，总长约80m） | 上料仓 | 3m×3m，钢板厚度8mm，石仓内贴6mm钢板网防止磨损 | 个 | 19 | 1 |
|  |  | 砂仓空气炮 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 1 |  |
|  |  | 包胶滚筒 | Φ630 | 套 | 2 |  |
|  |  | 被动滚筒 | Φ480 | 套 | 2 |  |
|  |  | 托辊支架组 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥22KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥22KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 19 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 8 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 1#、4#线储料站各占一部分（19斗，3砂4石，总长约80m） | 上料仓 | 3m×3m，钢板厚度8mm，石仓内贴6mm钢板网防止磨损 | 个 | 19 | 1 |
|  |  | 砂仓空气炮 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 1 |  |
|  |  | 包胶滚筒 | Φ630 | 套 | 2 |  |
|  |  | 被动滚筒 | Φ480 | 套 | 2 |  |
|  |  | 托辊支架组 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥22KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 电机 | ≥22KW | 台 |  |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 悬挂式减速机 | 国标 | 台 | 1 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 19 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 8 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 1 |  |
| 7 | 稳定土仓（6个石粉计量仓，4个石头计量仓） | 上料仓 | 3m×3m钢板厚度8mm，10mm厚UPA高分子板，防止积料 | 个 | 11 | 1 |
|  |  | 石粉仓空气炮 | / | 套 | 6 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 个 | 11 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 6 |  |
| 8 | 1#线皮带机（20、18、17度，约48.5+30+29m） | 减速机及包胶滚筒 | 外置悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 3 | 1 |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 3 |  |
|  |  | 张紧装置 |  | 套 | 3 |  |
|  |  | 机架 | 角钢桁架式，角钢型号主梁80*8、立柱70*7、斜撑63*6、走道50*5 | 套 | 3 |  |
|  |  | 托辊系列 | 国标 | 套 | 3 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 皮带清洗系统 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 防撒料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 拉绳开关 | / | 套 | 3 |  |
| 9 | 2#线皮带机（20、18、17度，约48+31+14m） | 减速机及包胶滚筒 | 外置悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 3 | 1 |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 3 |  |
|  |  | 张紧装置 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 机架 | 角钢桁架式，角钢型号主梁80*8、立柱70*7、斜撑63*6、走道50*5 | 套 | 3 |  |
|  |  | 托辊系列 | 国标 | 套 | 3 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 皮带清洗系统 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 防撒料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 拉绳开关 | / | 套 | 3 |  |
| 10 | 3#线皮带机（19、18、17度，约48+30.5+19.5m） | 减速机及包胶滚筒 | 外置悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 3 | 1 |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 3 |  |
|  |  | 张紧装置 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 机架 | 角钢桁架式，角钢型号主梁80*8、立柱70*7、斜撑63*6、走道50*5 | 套 | 3 |  |
|  |  | 托辊系列 | 国标 | 套 | 3 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 皮带清洗系统 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 防撒料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 拉绳开关 | / | 套 | 3 |  |
| 11 | 4#线皮带机（19、18、17度，约48+31.5+19.5m） | 减速机及包胶滚筒 | 外置悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 3 | 1 |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 条 | 3 |  |
|  |  | 张紧装置 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 机架 | 角钢桁架式，角钢型号主梁80*8、立柱70*7、斜撑63*6、走道50*5 | 套 | 3 |  |
|  |  | 托辊系列 | 国标 | 套 | 3 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 皮带清洗系统 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 防撒料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 拉绳开关 | / | 套 | 3 |  |
| 12 | 斜皮带机转接平台 | 钢构 | 立柱采用273*6钢管，平台主梁采用250HN型钢 | 套 | 1 | 4 |
| 13 | 分料机构 | 减速电机 | / | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 分料斜槽 | 内贴16mm铸造合金衬板 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接料装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 分料机构外封装 | 0.5mm单层彩钢板 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接近开关 | / | 套 | 6 |  |
| 14 | 储料仓（6仓，3砂3石） | 拼装式料仓 | 直段板厚6mm、椎体板厚8mm，并做加强扁钢处理，内侧直段无加强筋面相隔40公分加10#槽钢防止磨损，储存量260 m3 | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 气缸 | 国标 | 套 | 6 |  |
|  |  | 料位计 | / | 套 | 6 |  |
|  |  | 平台及护栏 | ≥Q235 | 套 | 1 |  |
|  |  | 储料仓除尘器 | ≥24平脉冲除尘器带风机 | 套 | 1 |  |
|  |  | 空气炮 | 砂仓锥部位加装30平米以上10mm厚UPA高分子板，防止积料 | 套 | 3 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 3 |  |
| 15 | 搅拌主楼 | 主体框架结构 | 立柱采用350HW型钢，斜撑采用250HW型钢，计量层主梁采用400工钢 | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 护栏 | 计量层 | 套 | 1 |  |
|  |  | 称量架 | 骨料计量架独立 | 套 | 1 |  |
|  |  | 看料平台 | 混凝土结构 | 套 | 1 |  |
|  |  | 楼梯 | 两条线共用 | 套 | 1 |  |
| 16 | 水称量 供给系统 | 秤斗（不锈钢板厚3mm） | 1.2m3 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 1000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
|  |  | 供水水泵 | 采用省内知名品牌 | 个 | 1 |  |
|  |  | 管道及阀门 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 17 | 污水 称量系统 | 秤斗（不锈钢，板厚3mm） | 1.2m3 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 1000kg | 套 | 1 |  |
|  |  | 蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
| 18 | 水泥 称量系统 | 秤斗（板厚5mm） | ≥1.8m3 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 2000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 19 | 粉煤灰称量系统 | 秤斗（板厚5mm） | ≥1.8m3 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 2000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 20 | 矿粉称量系统 | 秤斗（板厚5mm） | ≥1.8m3 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 2000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 蝶阀 | / | 个 | 1 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 21 | 外加剂称量 供给系统 | 秤斗（不锈钢） | 0.15m3 | 个 | 2 | 4 |
|  |  | 防腐蝶阀 | / | 个 | 2 |  |
|  |  | 传感器 | 200kg | 个 | 2 |  |
|  |  | 管道泵 | 国标 | 个 | 4 |  |
|  |  | 管道及阀门 | 国标 | 套 | 4 |  |
|  |  | 外加剂罐（玻璃钢） | 15-20m3 | 个 | 2 |  |
| 22 | 石秤 | 秤斗 | 8m³，钢板厚8mm并在锥部贴16mm铸造合金耐磨衬板，面积大于锥⅔ | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 传感器 | 5000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 23 | 砂秤 | 秤斗 | 8m³，钢板厚度8mm，并在锥部⅔贴10mmUPA耐磨高分子板，防止机制砂积料 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 传感器 | 5000kg | 套 | 3 |  |
|  |  | 气缸 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 1 |  |
| 24 | 主机除尘系统 | 脉冲布袋式除尘器 | 30m2 | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 除尘管道 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 气动振动器 | 国标 | 套 | 1 |  |
|  |  | 生产线空间除尘 | 36㎡两条线共用一台 合计两台 | 套 | 1 | 2 |
| 25 | 卸料装置 | 砼斗 | ≥Q235 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 气压缸 | 国标 | 个 | 2 |  |
|  |  | 弧形门机构 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 耐磨衬板 | 16mm合金衬板 | 套 | 1 |  |
| 26 | 气动系统 | 螺杆式空压机 | 22KW配干燥机 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 储气罐A | 1.0m3 | 个 | 2 |  |
|  |  | 储气罐B | 0.3m3 | 套 | 1 |  |
|  |  | 储气罐C | 0.1m3 | 套 | 1 |  |
|  |  | 卧式储气罐 | 0.1m3 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电磁阀及管路 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 27 | 智能控制软件 | 远程服务系统 | / | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 操作安全管理 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 润滑油泵故障自诊断 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 设备健康管理 | / | 套 | 1 |  |
| 28 | 监控系统 | 监视器 | 22"液晶 | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 视频服务器 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 摄像头 | / | 套 | 8 |  |
| 29 | 电控系统 操作软件（远程控制，控制线缆加长200m，强电线缆单线加长20m） | 电控柜、电控台 |  | 套 | 1 | 4 |
|  |  | 工控计算机 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 显示器 | 22"液晶 | 套 | 1 |  |
|  |  | UPS |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 打印机 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | PLC |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 操作软件 | 志美、联辉、协砼 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：主断路器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：电机保护断路器、接触器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：中间继电器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电缆 | / | 套 | 甲方提供 |  |
|  |  | 照明系统 | 主楼内、储料站处 | 套 | 1 |  |
| 30 | 吊装装置 | 电动葫芦 | 3t | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 钢结构 | ≥Q235 | 套 | 1 |  |
| 31 | 控制室 | 控制室 | 混凝土结构甲方自备 | 套 | 1 | 1 |
| 32 | 顶部外封装外装修 | 0.5mm单层彩钢板 | 现场制作 | 套 | 1 | 2 |
| 二、风槽、筒仓部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风槽输送机 | 315*250 | 实际需求长度 | 套 | 6 | 4 |
|  |  | 风槽气送装置 | / | 套 | 6 |  |
|  |  | 气动子母蝶阀或大小阀精计量 | / | 套 | 6 |  |
| 2 | 粉料筒仓附件 | 指示器 | 需带仪表显示仓内实时吨位情况，材料员及负责人通过手机小程序监管材料入库的真实性、材料消耗的实时仓储数量，设有高位禁止输送物料权限，低位预警提示，材料员通过电脑远程掌握各个物料仓实时仓位情况，准时做材料计划 | 套 | 5 | 4 |
|  |  | 压力安全阀 | / | 套 |  |  |
|  |  | 脉冲反吹除尘器(带风机) | 36平方 | 套 |  |  |
| 3 | 粉料筒仓 | 水泥筒仓 | 300t，直径5.2m（空间容量240立方）主支腿采用325*8钢管与250*250HW型钢，锥体板厚8mm，直段钢板厚度分别为1/8mm、 2/6mm、4/5mm，顶部板厚5mm。 | 套 | 4 | 4 |
|  |  | 掺和料筒仓（两条线共用） | 200t，直径4.0m，支腿采用273*8钢管，锥体板厚8mm，直段板厚分别为2/6mm、5/5mm 顶部板厚为5mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 粉料筒仓 | 掺和料筒仓（两条线共用） | 100t，直径2.8m，支腿采用219*6钢管，锥体板厚6mm，直段板厚分别为7/5mm 顶部板厚为5mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 油漆 | 打磨除锈 |  | 批 | 1 | 1 |
|  | 设计费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 吊机费 | 包含工具及耗材 |  | 项 | 1 |  |
|  | 调试费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 三、低压粉料输送系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本配置（标准单台空压机配置1个出气点位） | 空压机 | 37KW | 台 | 1 | 4 |
| 2 |  | 储气罐 | 0.6m3 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 储气罐 | 0.1m3 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 冷干机 | / | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 电控柜 | / | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 过滤器 | / | 个 | 2 |  |
| 7 |  | 阀门与管路 | 国标 | 套 | 1 |  |
| 四、砂石分离机（三车位） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 | 单位 | 单套数量 | 套数 |
| 1 | 砂石分离机 |  | 振动筛 | 台 | 1 | 1 |
|  | 导料槽 |  | 三车位 | 台 | 1 |  |
|  | 电控箱 |  | 全自动(PLC) | 只 | 1 |  |
|  | 旋转报警灯 |  |  | 只 | 2 |  |
|  | 二次细沙分离系统 |  |  | 只 | 1 |  |
|  | 旋转报警灯支架 |  |  | 只 | 2 |  |
|  | 零件，耗材，杂项工程 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 洗车水输送管道 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 防水按钮开关 |  |  | 套 | 2 |  |
| 五、浆水回收系统（四线、四池） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 | 单位 | 单套数量 | 套数 |
| 1 | 回收水搅拌装置 |  |  | 套 | 4 | 1 |
|  | 污水暂存搅拌罐 |  | 10吨，放置生产线3层，4条线公用 | 套 | 1 |  |
|  | 工程用潜水排污泵 |  | 合金叶轮 | 台 | 2 |  |
|  | 工程用潜水排污泵 |  | 合金叶轮 | 台 | 1 |  |
|  | 工程用潜水排污泵 |  | 合金叶轮 | 台 | 4 |  |
|  | 工程用潜水排污泵 |  | 合金叶轮 | 台 | 1 |  |
|  | 潜水排污泵 |  | 合金叶轮 | 台 | 1 |  |
|  | 搅拌装置支座 |  | ≥Q235 | 套 | 4 |  |
|  | 水位控制器 |  | / | 套 | 1 |  |
|  | 泵吊架 |  | ≥Q235 | 根 | 4 |  |
|  | 回收水输送管道 |  | 国标 | 套 | 4 |  |
|  | 搅拌池面格栅板 |  | 国标 | 块 | 8 |  |
|  | 电缆线 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 零件，耗材，杂项工程 |  | / | 套 | 1 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1）业主负责混凝土基础及预埋件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）业主自备到砂石分离机和浆水回收系统等配电柜的工作电源、线缆和到清水池的水源及管道。 |  |  |  |  |  |  |
| 3）免费负责安装、调试及人员技术培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 4）业主对砂石分离机及浆水回收系统处理分离后的浆水进行回用。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、压滤装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆板压滤装置 | 过滤面积60平方 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 说明：省内品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 1）业主负责混凝土基础及预埋件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）免费负责安装、调试及人员技术培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 3）业主自备到压滤装置等配电柜的工作电源和水源。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、嵌入式洗车机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式洗车机 |  | 套 | 1 | 1 | 4 |
| 说明：（甲供）预定10W设备和安装费用在本次报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 1）业主负责混凝土基础及预埋件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）免费负责指导安装、调试及人员技术培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 3）业主自备到压滤装置等配电柜的工作电源和水源。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、集中监控 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 | 单位 | 单套数量 | 套数 |
| 一、监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | TPLINK千兆PRO交换机 | 1 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶拼接屏 |  | 0.88MM拼缝55寸液晶拼接屏品牌：三星、LG 整屏显示尺寸：宽4852mm*高2052mm | 12 | 台 |  |
| 3 | 拼接屏壁挂支架 |  | 壁挂式液压支架安装方式，可进行前维护 | 12 | 台 |  |
| 4 | 监控专用解码器 |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | HDMI高清线 |  | 含电脑投屏2根 | 14 | 条 |  |
| 6 | 22U机柜网络设备 |  | 国标600*600*1200 | 2 | 台 |  |
| 7 | 监控主机 |  | 32路8盘位 | 3 | 台 |  |
| 8 | 显示器 |  | 24寸三星、LG | 2 | 台 |  |
| 9 | 8TB监控硬盘 |  |  | 21 | 块 |  |
| 10 | 插线板 |  |  | 8 | 个 |  |
| 11 | LED电子显示屏 |  | 液晶拼接屏上方安装P4.75条型LED电子显示屏 | 1 | 块 |  |
| 12 | 管理电脑 |  | 用于拼接屏控制管理的商务电脑，含键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 二、外围监控设备(共60个监控点，不包含破碎线监控点)（海康、大华及同档次产品） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入层交换机 |  |  | 12 | 个 | 1 |
| 2 | 防水箱 |  |  | 12 | 个 |  |
| 3 | 汇集型交换机 |  |  | 8 | 台 |  |
| 4 | 6U机柜 |  | 国标600*400*400 | 8 | 台 |  |
| 5 | 摄像机（枪机） |  | 全数字式监控系统，至少300万像素） | 60 | 个 |  |
| 6 | 摄像机电源 |  |  | 60 | 个 |  |
| 7 | 摄像机支架 |  |  | 60 | 个 |  |
| 三、线材 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 |  | 含收发器、熔纤、终端盒、尾纤 | 4 | 套 |  |
| 2 | 六类网线 |  | 广东电缆厂、远东电缆、湖南华菱、广州电缆厂及同档次产品 | 10 | 箱 |  |
| 3 | 超五类网线 |  | 广东电缆厂、远东电缆、湖南华菱、广州电缆厂及同档次产品 | 10 | 箱 |  |
| 4 | 电源线 |  | RVV2*0.75mm² | 5500 | 米 |  |
| 5 | PVC管材及辅材 |  | 国标 | 1 | 批 |  |
| 说明事项： 1、控制室的监控墙面尺寸必须大于拼接屏的整体尺寸宽4852*高3200mm。 2、控制室装修时，在监控墙与操作台之间的地面下预埋直径50的PVC线管3~4根。 3、整套监控设备的功率约为5KW，控制室内需预留相应供电电源。 4、客户方需提前准备操作控制台的桌椅。 5、客户方需提前预埋生产线至控制室之间的布线管道。 |  |  |  |  |  |  |
| 九、环保站外封装部分（不报建） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 | 单位 | 单套数量 | 套数 |
| 1 | 主楼及粉仓 全封装 | 封装及骨架 | 0.5mm单层彩钢板（质保抗12级台风） | 套 | 1 | 1 |
|  |  | 检修爬梯 | ≥Q235 | 套 | 1 |  |
| 2 | 斜皮带机 封装 | 封闭廊道 | 0.5mm单层彩钢板 | 套 | 8 | 1 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1）业主负责混凝土基础及预埋件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2）业主自备合适的避雷系统和接地。 |  |  |  |  |  |  |
| 3）以上外封装均不可报建。 |  |  |  |  |  |  |
| 十、后台上料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落料斗 | 斗体 | 容量40T | 个 | 2 | 1 |
|  |  | 闸门 | 气缸驱动 | 个 | 2 |  |
|  |  | 振动器 | 国标 | 个 | 2 |  |
| 2 | 斜皮带机 A(17、18度78+13m) | 减速机及包胶滚筒 | 悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 2 | 1 |
|  |  | 电机 | ≥75KW/18KW | 个 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | 坠重张紧装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 机架 （双边走道，步梯） | ≥Q235 | 套 | 2 |  |
|  |  | 中转平台 | ≥Q235 | 个 | 2 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 防跑偏和拉绳开关 | / | 套 | 2 |  |
| 3 | 转接斜皮带机B（20、19度，54+24m） | 减速机及包胶滚筒 | 悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 2 | 1 |
|  |  | 电机 | ≥55KW/22KW | 台 | 2 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 个 | 2 |  |
|  |  | 螺杆张紧装置 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 中转平台 | ≥Q235 | 个 | 2 |  |
|  |  | 机架 | ≥Q235 | 套 | 2 |  |
|  |  | 托辊系列 | 国标 | 套 | 2 |  |
|  |  | 漏料斗 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 防撒料装置 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 拉绳开关 | / | 套 | 2 |  |
| 4 | 蛇形分料皮带机（102m） | 减速机及包胶滚筒 | 外置悬挂式减速机，φ630包胶滚筒（轴φ100mm） | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 电机 | ≥55KW | 个 | 1 |  |
|  |  | 皮带 | 1000mm，B1000×5(5+2)，NN200 | 个 | 1 |  |
|  |  | 坠重张紧装置 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 机架 | ≥Q235 | 套 | 1 |  |
|  |  | 清扫器 | / | 套 | 2 |  |
|  |  | 分料皮带 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 防跑偏和拉绳开关 | / | 套 | 1 |  |
| 5 | 后台控制室 | 混凝土结构 |  | 套 | 1 | 1 |
| 6 | 电控系统操作软件（远程控制，控制线缆加长270mm，控制线缆地面开沟，桥架用户负责） | 电控柜 |  | 套 | 1 | 1 |
|  |  | PLC |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：主断路器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：电机保护断路器、接触器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电气元器件：中间继电器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电缆 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 操作软件 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 油漆 | 打磨除锈 |  | 批 | 1 | 1 |
|  | 设计费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 吊机 | 吊机费 | 包含工具及耗材 |  | 项 | 1 |  |
|  | 调试费 |  |  | 项 | 1 |  |

4.2、500型水稳搅拌站技术要求

500型水稳搅拌站配置清单

| 序 号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品仓 | 成品仓仓体 | 8立方，斗板t8mm | 套 | 1 |
|  |  | 平台及护栏 | B=650 | 套 | 1 |
|  |  | 卸料门 | 卸料气缸SC125-350 | 套 | 2 |
| 2 | 搅拌 主机 | 主机 | 1620*3075，斗板t10mm | 套 | 1 |
|  |  | 减速机 | R137-19.04-37kw-4P硬齿面减速机 | 套 | 1 |
|  |  | 电机 | 电机功率2*37KW | 套 | 1 |
|  |  | 搅拌叶片 | 高铬合金 | 套 | 38 |
| 3 | 水泥 计量系统 | 水泥计量斗 | 最大容量2000KG,斗板t5mm,支腿φ159*5mm | 套 | 1 |
|  |  | 传感器 | 1000KG | 只 | 3 |
|  |  | 计量螺旋机 | LSY219 | 套 | 1 |
| 4 | 加水 系统 | 进水泵 |  | 台 | 1 |
|  |  | 管路 | 直径φ64mm | 套 | 1 |
|  |  | 闸阀 | DN50 | 只 | 1 |
| 5 | 螺旋 给料 系统 | 螺旋输送机 | 273-8 | 根 | 1 |
|  |  | 螺旋机油管 | 6mm铝管 | 套 | 1 |
|  |  | 螺旋机支承 |  | 套 | 1 |
| 7 | 控制室 | 控制室主体 | 混凝土结构，甲方自备 | 套 | 1 |
|  |  | 空调 | 1.5P甲方自备 | 台 | 1 |
| 8 | 地仓配料仓 | 地仓配料斗 | 板厚8mm（已包含在混凝土后台配置） | 套 | 11 |
|  |  | 环形皮带 | 800*5000 | 套 | 11 |
|  |  | 托滚 | Φ89*900 | 套 | 11 |
|  |  | 减速机 | KA67-Y3-4P-44.32-M1-A-270-3KW | 套 | 11 |
|  |  | 电机 | Y100L2-4-3KW | 套 | 11 |
| 9 | 地仓平皮带（29+29米） | 机架 | 槽钢[140 | 套 | 2 |
|  |  | 驱动装置 | 包胶驱动滚筒φ630 | 套 | 2 |
|  |  | 托滚支架 | B1000,托辊外径φ108 | 套 | 2 |
|  |  | 皮带 | B1000-5(4+1.5) | 套 | 2 |
|  |  | 转向压轮 | 外径370 | 套 | 2 |
| 10 | 进料斜皮带（22+24米） | 机架 | 角钢桁架式，角钢型号主梁80*8、立柱70*7、斜撑63*6、走道50*5 | 套 | 2 |
|  |  | 驱动装置 | 悬挂式减速机，包胶驱动滚筒φ630 | 套 | 2 |
|  |  | 托滚支架 | B1000,托辊外径φ108 | 套 | 2 |
|  |  | 皮带 | B1000-5(4+1.5) | 套 | 2 |
|  |  | 转向压轮 | 外径370 | 套 | 2 |
| 11 | 气源 供给 系统 | 空压机 | 搅拌站气源 | 台 | 1 |
|  |  | 气路及接头 | 直径10-12软管 | 套 | 1 |
|  |  | 电磁阀 | 220V | 套 | 1 |
|  |  | 驱动装置 | 包胶驱动滚筒φ530 | 套 | 1 |
|  |  | 托滚支架 | B1000,托辊外径φ108 | 套 | 1 |
|  |  | 环形皮带 | B1000-5(4+1.5) | 套 | 1 |
| 12 | 进料转接皮带(10米） | 机架 | 槽钢[160 | 套 | 1 |
|  |  | 驱动装置 | 包胶驱动滚筒φ530 | 套 | 1 |
|  |  | 托滚支架 | B1000,托辊外径φ108 | 套 | 1 |
|  |  | 环形皮带 | B1000-5(4+1.5) | 套 | 1 |
|  |  | 托滚支架 | B1000,托辊外径φ108 | 套 | 1 |
|  |  | 环形皮带 | B1000-5(4+1.5) | 套 | 1 |
| 13 | 控制系统（带远程控制120米以内）(预留空气炮点位6个) | 强电柜 | 600A | 套 | 1 |
|  |  | 操作台 | 全自动操作系统 | 套 | 1 |
|  |  | 电缆线 | 3相四线制 | 套 | 1 |
|  |  | 工控机 |  | 套 | 1 |
| 14 | 给料系统 | 给料机 | 可调速喂料机 | 根 | 2 |
|  |  | 给料管道 | Φ323*5钢管 | 根 | 1 |
| 15 | 搅拌主机(二级) | 主机 | 1620*3075，斗板t10mm | 套 | 1 |
|  |  | 减速机 | R137-19.04-37kw-4P硬齿面减速机 | 套 | 1 |
|  |  | 电机 | 电机功率2*37KW | 套 | 1 |
|  |  | 搅拌叶片 | 高铬合金 | 套 | 38 |
| 16 | 运费 |  |  | 套 | 1 |
|  | 安装费 |  |  | 套 | 1 |
|  | 油漆 |  |  | 套 | 1 |
|  | 调试费 |  |  | 套 | 1 |
|  | 吊机费 |  | 包含工具及辅材 | 套 | 1 |

4.3、其他随机要求

240混凝土搅拌站随机工具及资料交接单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 2件 |  |
| 2 | 双头呆扳手 | 2件 | 32*36 |
| 3 | 活扳手 | 2件 | 200 |
| 4 | 活扳手 | 2件 | 300 |
| 5 | 活扳手 | 2件 | 375 |
| 6 | 双头呆扳手 | 2件 | 5.5*7 |
| 7 | 双头呆扳手 | 2件 | 14*17 |
| 8 | 双头呆扳手 | 2件 | 19*22 |
| 9 | 梅花扳手 | 2件 | 14*17 |
| 10 | 梅花扳手 | 2件 | 19*22 |
| 11 | 一字槽螺钉旋具 | 2件 | 2P 200*1.2*8 |
| 12 | 十字槽螺钉旋具 | 2件 | 200*8 |
| 13 | 1.5磅木柄手锤 | 2件 |  |
| 14 | 试电笔 | 2件 |  |
| 15 | 10寸半圆挫 | 2件 |  |
| 16 | 10寸圆挫 | 2件 |  |
| 17 | 钢丝钳 | 2件 | 200 |
| 18 | 套筒 | 1件 | 24×12.5，主机随机附件 |
| 19 | 套筒 | 1件 | 30×12.5，主机随机附件 |
| 20 | 内六角扳手 | 1件 | 标准型9件套，主机随机附件 |
| 21 | 双卧混凝土搅拌机操作手册(中文) | 1份 | 含合格证 |
| 22 | 双卧混凝土搅拌机维护保养手册(中文) | 1份 |  |
| 23 | 控制室门钥匙 | 1～2套 | 甲方自备 |
| 24 | 空调遥控器 | 1～2套 | 甲方自备 |
| 25 | HLS系列混凝土搅拌站操作手册 | 1份 |  |
| 26 | 混凝土搅拌站（楼）强制保养手册 | 1份 |  |
| 27 | 混凝土搅拌站（楼）维护保养手册(中文) | 1份 |  |
| 28 | 混凝土搅拌楼电气原理图 | 1份 | 电气包装箱随机资料 |
| 29 | 混凝土搅拌站电控系统操作手册 | 1份 | 电气包装箱随机资料 |
| 30 | 螺旋输送机随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 31 | 减速机随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 32 | 空气压缩机随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 33 | 收尘器随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 34 | 蝶阀随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 35 | 料位指示器随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 36 | 助流气垫随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 37 | 压力释放阀随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 38 | 悬挂式减速机随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 39 | 轻型气缸随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 40 | 称重传感器随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 41 | 外加剂泵及水泵随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 42 | 气控箱随机资料 | 2套 | 使用说明书等 |
| 43 | 所有储气罐、压力表、安全阀合格证 | 2套 | 按实物数量提供 |

4.4、通用设备要求一览表

| 序号 | 配件名称 | 应用部件 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 皮带、搅拌主楼等 | 皖南/六安/上海电机/湘潭电机等同品质厂家，防护等级≥IP54，绝缘耐热等级F |
| 2 | 悬挂式减速机 | 皮带输送机等 | 仕高玛、国茂、泰隆或等同品质厂家 |

注：以上品牌为推荐品牌，作为技术参考。

4.4、铁器材料清单要求

铁器材料清单（1#线-4#线）

| 序号 | 名 称 | 材料规格 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300T粉料仓 | 1.顶盖：5mm钢板+内扁铁5mm筋 | 1.300T共计7节筒仓粉料仓的容积按水泥比重1.35计算。 2.粉料仓无垂直爬梯。 | 个 | 16 |
|  |  | 2.筒体1-4节：5mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 3.筒体5-6节：6mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 4.筒体7节：8mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 5.锥体：8mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 6.箍圈：上下槽钢[10#（全满焊） |  |  |  |
|  |  | 7.支腿：Φ325*8 |  |  |  |
|  |  | 8.上灰管：焊管114*5 |  |  |  |
|  |  | 二套折返步梯至灌顶/折板3mm及灌顶连接平台，4条线共用。 |  |  |  |
| 2 | 200T粉料仓 | 1.顶盖：5mm钢板+内扁铁5mm筋 | 200T共计7节筒仓 粉料仓的容积按水泥比重1.35计算。2.粉料仓无垂直爬梯。 | 个 | 2 |
|  |  | 2.筒体1-5节：5mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 3.筒体6-7节：6mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 4.锥体：8mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 5.箍圈：上下槽钢[10（全满焊） |  |  |  |
|  |  | 6.支腿：Φ273*8 |  |  |  |
|  |  | 7.上灰管：焊管114*5 |  |  |  |
| 3 | 100T粉料仓 | 1.顶盖：5mm钢板+内扁铁5mm筋 | 100T共计7节筒仓 粉料仓的容积按水泥比重1.35计算。2.粉料仓无垂直爬梯。 | 个 | 2 |
|  |  | 2.筒体1-7节：5mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 3.锥体：8mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 4.箍圈：上下槽钢[10（全满焊） |  |  |  |
|  |  | 5.支腿：Φ273*8 |  |  |  |
|  |  | 6.上灰管：焊管114*5 |  |  |  |
| 4 | 15T外加剂罐 | 1.玻璃钢 |  | 个 | 8 |
| 5 | 后台料斗 | 1.砂储料仓斗：8mm钢板+并在锥部⅔贴10mmUPA耐磨高分子板，防止机制砂积料 |  | 个 | 105 |
|  |  | 2.石储料仓斗：8mm钢板+并在锥部⅔贴6mm钢板网 |  |  |  |
| 6 | 平皮带机 | 1、皮带机机架：14#槽钢 |  | 套 | 4 |
|  |  | 2、倒料槽：T=6mm |  |  |  |
|  |  | 3、支腿：14#槽钢 |  |  |  |
| 7 | 斜皮带机 | 1.桁架：L80*8、L70*7、L63*6、 |  | 套 | 4 |
|  |  | 2.流沙槽：2mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 3.重锤箱：5mm钢板 |  |  |  |
|  |  | 4.重锤支架：槽钢[10B |  |  |  |
|  |  | 5.走道支撑架：L60/50角钢 |  |  |  |
|  |  | 6.走道：折板级步梯宽630mm |  |  |  |
| 8 | 粉料计量 | 1.支架：方管 | 每条线一把水泥称、一把矿粉称、一把煤灰称 | 套 | 4 |
|  |  | 2.斗体：5mm钢板 3.水泥称容量1.8立方 4.矿粉、煤灰容量1.2立方 |  |  |  |
|  | 骨料砂称 | 斗体：8mm钢板+并在锥部⅔贴10mmUPA耐磨高分子板，防止机制砂积料 | 砂石称容积各约6吨 砼斗容积约：5m³ |  |  |
|  | 骨料石称 | 斗体：8mm钢板+并在锥部⅔贴16mm耐磨衬板 |  |  |  |
|  | 砼储料斗 | 8mm钢板+16mm耐磨衬板2/3处 |  |  |  |
| 9 | 外加剂计量斗 | 斗体：304不锈钢 | 120KG | 套 | 4 |
|  | 水称 | 斗体：3mm不锈钢 |  |  |  |
|  | 污水称 | 斗体：3mm不锈钢, |  |  |  |
| 10 | 中途水箱 | 1.直段与底6mm、盖：5mm钢板（10T水容量） | 两条线共用一个 | 套 | 2 |
| 11 | 主机楼 | 立柱采用350HW，主梁采用400工钢 |  | 套 | 4 |
| 12 | 骨料仓 | 锥采用8mm钢板（每条线砂仓锥部不少于30平米10UPA耐磨板）直段采用6mm钢板并做加强筋及耐磨处理 | 分6格 | 套 | 4 |

备注：

1、以上钢材实际厚度可能会有负偏差，正常负偏差为：板材-（0-0.25）mm;型材-（5-10）％，属于正常现象，但不能高于此偏差。

2、当设备的主配置表中注明某一部位采用混凝土结构时，以上标注的相对应的钢结构材料自动变更为混凝土，不再使用钢结构。

3、不限于以上报价清单内容，招标人为了保证设备的完整性，漏项、缺项设备，招标人必须按需配置完善。

4.6、所投产品及服务全部满足招标文件中的第3点“处理工艺”；第4点“项目设备”所述要求。

# 5技术标准和规范

对于技术需求书中的技术标准提及的内容投标人均需作出响应，若有偏离，请在技术偏离表中列明偏离项，否则招标人视为投标人全部响应技术需求书要求。

投标人的系统深化设计、供货、施工安装、设备检验、材料、工具等规范和标准应采用国家的现行版本。本技术标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分详细引述有关设备制造标准和规范的条文。投标人应保证提供符合国家或国际标准及本标书要求的优质产品，完成项目的设计、制造、安装、调试、试运行、性能考核，达到整厂功能指标，以保证后续运营期的正常运营和科学管理。若投标人所使用的标准与本技术标书要求所使用的标准不一致时，按高标准执行。若未指明所使用的标准，则应参考国际标准执行。

（1）施工安装规范

GB50231 《机械设备安装工程安装施工及验收通用标准》

GB5009 《建筑荷载规范》

GB50017 《钢结构设计规范》

GB50205 《钢结构工程设计及验收规范》

GB51186-2016 《机制砂石骨料工厂设计规范》

GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

DL/T 5759 《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50661 《钢结构焊接规范》

GB 4053.1 《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》

GB 50681 《机械工业厂房建筑设计规范》

GB 50052 《供配电系统设计规范》

GB 50054 《低压配电设计规范》

GB 50217 《电力工程电缆设计规范》

JGJ59-992 《建筑施工安全检查标准》

GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

JGJ/T77-2003《施工企业安全生产评价标准》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》

（2）环保标准

GB 3095  《环境空气质量标准》

GB 18083 《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》

GB 12348 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

法律或技术标准变更的，执行最新版本的法律或技术标准。

除外情况：

本技术需求书就项目的某些标准有特别规定或保证值的，在特别规定或保证值优于法律或国家标准规定期间，执行特别规定或保证值。

# 6工艺技术要求

6.1总体要求

1.本项目的建设和运营目标为采用成熟、可靠的技术和装备，做到项目整体功能完整、技术先进、运行可靠、维修方便、保护环境、安全卫生、资源利用、经济合理、管理科学，具有高的可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性；确保白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）工程工艺及系统的质量与项目运行的安全、可靠、经济，满足国家有关商品混凝土、水稳生产线及其产出物处理技术标准和规范的各项要求。

2.总体技术要求：

- 工艺采用技术先进、成熟可靠；采用节能产品，设备先进成熟。

- 生产线须符合总体工艺路线，并与之有机衔接。同时，应符合产品“无害化、减量化、资源化”的原则，二次污染及能耗小。

- 系统和设备性能、结构设计合理，尽可能采用定型通用设备，同时兼顾节约投资、降低能耗及运行成本的要求，提高系统的自动化操控程度，减少操作人员的劳动强度；人性化设计完备（如倒车参照杆、挡车器等设计，墙、柱防撞设施提资等），满足后续运营、维修维检平台走梯、设备维修维检起重空间及吊点、物流（人员、设备）通道、安全防护及警示等结构要求。

（4）设备为全密闭系统，在运行过程中无灰尘、噪音大现象；废水、废渣集中收集，减少对环境的污染，并与喷雾除尘系统联动；人员进出通道设置小门等防止粉尘、噪音外泄设施；所有的观察口、取样口等均设计有压紧、密封、紧固措施，防止粉尘、产品料外逸。

（5）整个工艺物料输送流程简洁、清晰、合理，物料输送顺畅、给料均匀、无运输死角、卡堵现象；设备转接点连接方式要求合理、不漏料、不积料、确保物料输送畅通、设备振动小，且各工艺段易于维护、清洁。

（6）所有设备维护、检修方便；易磨损、腐蚀、老化或需要经常调整、检查和更换的零部件应拆卸方便、易于更换、维修；单独工艺段检修不对整体运行产生重大影响。

（7）物料输送管道按架空设计，管道设计合理，方便检修，过路管廊净空不低于4.5米且满足消防车通行要求；架空管廊外壳与厂区环境协调。

（8）全系统各工艺段能够实现自动化控制、智能化运行管控及信息化管理，在控制室内能观察、操作各主要工艺流程设备；所有数据均可实时传输至总控制室；设备运行、操作、维护手册、规程等相关资料齐全。

（9）厂房设计合理，生产、办公、休息区域能有效分离，办公、休息区域设计要求标准要高。

（10）技术有效、设施先进、人机协调、管理优秀、景观美丽、指标领先。

6.2主要技术指标要求

6.2.1环境要求

1.设备间对接密闭，并设置专用的除尘吸风口；充分考虑系统设备的震动，需合理设置软连接；所有的观察口、取样口等均设计有压紧、密封、紧固措施，防止粉尘、噪音外逸。

2.本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准，详见下表。

表6-1 本项目施工期厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 执行标准 | 指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011） | 昼间 | 70 |
|  |  | 夜间 | 55 |

本项目所在地属于2类声环境功能区，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，详见下表。

表6-2 本项目运营期噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 执行标准 | 对应功能区 | 指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  | 夜间 | 50 |

设备空转时，离噪声源1m距离处≤85dB（A）

中控室、会议室、办公室及化验室≤60 dB（A）

当上述要求与环评批复要求存在差异时，按两者要求较严的执行。

3.投标人必须保证工艺系统运行的完整性，若该工艺系统无法实现招标人所提要求，投标人负责无偿提供并安装相关设备、配件直至实现工艺系统的各项功能。招标人的审查并不代表能减轻投标人对其所应承担的相应责任。

4.设备总平面图确定后（初步设计阶段提供），投标人需提供运行优化方案：投标人所提供相关优化方案，可对工艺设备、管路等进行优化配置，但必须首先满足技术需求书对设计要求、设备性能、尺寸、数量、配置的要求。

6.2.2自控（监控及网络）方面

（1）本工程全厂采用集中控制方式，操作人员可以在控制室完成整套机组的正常启动、停止和事故处理等控制，仪表自控水平达到无人值守程度，都配有异常报警功能，配套有安全正常运行需要的保护、联锁、机械闭锁、控制、报警和检测设备或装置。各重要指标参数都能在线监测和自动报警。

（2）主厂房控制室内的一台操作员站具有全厂数据记录、数据分析和报表管理等功能，该操作员站可实时显示各处理系统的工艺参数和运行状态，可实时监控搅拌系统的运行情况，并设置有安全系统，保障数据信息的安全。

（3）可以为公司指挥中心提供一个对各生产线系统的实时监控和协调的数字化平台接口。

（4）重要工艺段（包括但不限于地磅区域，外购料输送、自动上料系统、主楼搅拌主要设备、接收料斗、各出料口、电机房等）、消防通道、检维道、主要出入口需配置数字式红外摄像头。所有监控设备汇聚至办公区弱电机房硬盘录像机。硬盘录像机本地录像要求满足不少于90天的录像容量。

（5）办公区弱电机房与指挥中心机房之间用单模光纤（不少于8芯）连通。

（6）全厂自控系统需要配置与设备自带的PLC系统、称重计量系统等通讯接口。

6.3 设备方面的要求

6.3.1总体要求

（1）投标人提供生产线工艺系统及配套辅助系统，具体包括：称重计量系统、各产品生产系统、除尘系统、工业电视监控系统的成套设备设施，应包括但是不限于设备、电气、自控、中控、管道、支架、操作维护平台、管道固定等钢结构以及连接件（例如：法兰、配套法兰、垫圈、螺栓、焊接、螺钉等），所有设备需要的紧固件及外保护层，以及其他一切为保证系统连续稳定安全运行所需要的措施或者设备。

（2）投标人应根据本技术需求书招标范围所述，提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、规格、数量、品牌等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术需求书中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足。

（3）投标人提供的每台设备，应能保证在所在地区的气象条件下每日24 小时连续或间断的方式长期平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转，且必须满足使用环境的要求，如防水、防腐、防尘及防爆等；主要泵、阀门、自控仪表等采用同类商品搅拌站、水稳站项目知名优质品牌，需考虑备用以满足不影响正常运行为准；所有设备的振动和平衡均应满足相应的规范和标准，设备的振动在任何条件下都不能影响到系统的正常运行、其它机械的正常运行以及土建部分；系统内所有设备的噪音应满足本技术需求书中的国家规范和标准，设备噪声值应低于85dB（A），在距声源1m处检测，如果设备噪音水平超出标准，应配备隔声措施。

（4）设备应装设用耐腐蚀材料制作的固定金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等。铭牌应不易损坏，标志应醒目、整齐、美观。

（5）投标人应提供系统工艺、配电、自控的dwg设计图纸以及土建、电气、给排水等其他条件的图纸，图纸应达到施工图深度要求（投标阶段或中标后提供均可）。

（6）压力容器供应商应具备压力容器制造许可证。（提供许可证复印件并加盖公章）

（7）系统中涉及的特种设备、管道等由投标人负责送检、报验、办证等工作。

（8）投标人必须保证工艺系统运行的完整性，若该工艺系统无法实现招标人所提要求，投标人负责无偿提供并安装相关设备、配件直至实现工艺系统的各项功能。招标人的审查并不代表能减轻投标人对其所应承担的相应责任。

（9）投标人在招标货物制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响招标人的利益。

6.3.2设备检修维护平台及走道要求；

车间内布置的设备检修维护平台及单边走道（空间有限，可只考虑单边检修走道），应满足设备及管道的安装、机组大修、检修、消防、逃生通道的要求，各单体设备的检修维护平台须有走道连同，整体简洁美观。

平台和扶梯有足够的强度和刚度，检修维护平台的基本活荷载不小于4.0kN/m2，其余各层平台的基本活荷载不小于2.0kN/m2，挠度小于1/300；扶梯的基本活荷载不小于2.0kN/m2。设备爬梯和平台应作护笼、护栏、踢脚线、防爬装置等安全防范措施设计。

1）设备的所有部件的金属表面均应在出厂前进行净化和油漆。设备的外表面涂漆颜色由招标人认可或确定。

2）投标人供货范围内钢结构件如钢架、平台、扶梯等所有钢结构件在设计时考虑防潮、防晒、防盐雾腐蚀、防锈蚀，采用优质油漆。出厂前油漆按国内出口产品油漆标准执行，油漆前表面喷砂，彻底去除金属表面的油漆、氧化皮，表面呈金属本色。

3）按涂料技术规范要求用油漆刷和喷枪涂敷所有的涂料，需喷丸清理的型钢和钢板在清理以前无表面缺陷和堆层现象。

4）所有精轧和裸露的零件均在发货以前涂敷油脂，油和其他批准使用的防锈剂。

5）在最后涂漆之前搭接或对接接头时，而该组件已完全装配或部分装配时，接头表面将清洁至无任何的轧屑，松动的锈迹、污物和油脂，并在装配前刷涂一层底漆。

6）不在表层或结构潮湿的表面上涂漆。涂敷每层涂料之前无结露现象。

7）除非经招标人批准，否则不在恶劣天气条件下，下雨或有雾期间，或者在表面温度超过露点不足3℃时涂敷涂料。

在加盖的或不通风的水平表面，如其上水或凝结水经久不消，必要时用加涂一层面漆的方法保护。

6.3.3 设备巡视、检修通道和人孔、检查孔要求

（1）应设计和配置满足进行巡视检查和维护的通道，通过平台容易接近阀门、检查门和其它操作处。

（2）所有设备的设计和布置应满足在最少的时间内进行检查、维护和更换的要求。可能在运行期间更换的装置必须安全地封闭起来，更换工作必须以最少的费用实现并不损坏其它装置。平台的布置必须满足无需过多的准备措施可方便地对单个装置组件进行装配和拆除。

（3）无辅助工具不能进入的装置必须配备适合的专用工具，以保证检修维护的需要。

（4）应配备足够数量的人孔和检查孔。人孔和检查孔盖必须是严密的，从平台可以直接到达。检查孔应考虑防尘及清洗措施。

（5）人孔的开启和关闭必须是容易的。在人孔上必须设置扶手，如果需要，在通道设立梯子及梯级横档。

（6）人孔、检查口要保持密封性，为防止露点腐蚀（门或盖）应设二层构造，采用带铰链的成品人孔门。

6.3.4设备润滑要求

（1）需要润滑的部件应有一定的安全裕量，以便在偶然的润滑系统故障或设备维修周期拖延的情况下也应能无损害运行，拖延时间最多为维修期的5%。

（2）同一种机械设备在各种气候条件下宜采用同一种润滑剂，尽可能减少润滑剂的种类。辅机稀油站，提供主机各运动副足量润滑油。

（3）投标人应列出所需润滑剂特性，包括：

a.润滑剂的名称及成份。

b.润滑剂的使用位置。

c.类型及制造商（中国国内市场有供应的）。

d.耗量。

6.4 外观、颜色、标识方面的要求

为了工程项目设备外表颜色统一、协调、美观，设备外观颜色采用SB05-1426-2001标准，并得到招标人的认可。

（1）管道颜色应根据国标规范进行识别，满足《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003），投标人应在管道上标示管道内流体流动方向，标示形式须得到招标人的认可。

（2）电控柜、设备钢架、平台、扶梯、设备外护板、各类容器、罐、风机、水泵、电气设备外壳、控制系统盘柜等的颜色由招标人指定或认可。

（3）为保护人员安全，可采用招标人同意的鲜艳油漆，使任何有潜在危险的部分更醒目。

（4）所有设备、阀门须提供标识铭牌，铭牌采用薄壁不锈钢板蚀刻，设置合理、美观，在走道可清晰看清主要的设备铭牌。

6.5 电气与自控、中控方面的要求

一、配件控制系统（远程分散控制）

| 编 号 | 名 称 | 规格/型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式机箱 | 1800x1000x400 | 1个 |  |
| 2 | 称量仪表+防尘盖 | PT650D+RS232 | 8台 |  |
| 3 | 可编程控制器 | S7-200-SMART 系列 | 2台 |  |
| 4 | 操作按钮+接头 | AL6M | 1批 |  |
| 5 | 小型操作台 | 300x200(用不锈钢板) | 1块 |  |
| 6 | 操作办公桌 | 1400*700 | 1张 |  |
| 7 | 继电器 | CR系列 | 1批 |  |
| 8 | 搅拌机电流表 | 数字式电流表+RS485 | 2只 |  |
| 9 | 皮带电流表 | 数字式电流表+RS485 | 2只 |  |
| 10 | 气压变送器 | SLDYB807/RS/G2 | 1只 | RS485 |
| 11 | 串口以太转换器 | N540 | 4/5台 |  |
| 12 | 工业以太交换机 | 8口千兆工业级 TL-SG2008 | 1台 |  |
| 13 | 软件 | Windows版 | 1套 |  |
| 14 | 生产控制电脑 | 工业控制电脑 | 1台 |  |
| 15 | 电脑显示器 | 24寸LCD | 1台 |  |
| 16 | 打印机 | FP-530K Ⅲ | 1台 |  |
| 17 | 使用说明书、软件U盘和线路图 |  | 1套 |  |

二．强电控制柜（配置4.5M3搅拌机）

| 编 号 | 名 称 | 规格/型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 1800x1400x400 | 1个 |  |
| 2 | 空气开关 | 630安培 | 1个 |  |
| 3 | 接触器 | 按实际容量配置 | 1批 |  |
| 4 | 过载开关 | 按实际容量配置 | 1批 |  |
| 5 | 总电压表 | 数字式500V | 1个 |  |
| 6 | 总电流表 | 数字式750/5A | 1个 |  |
| 7 | 照明总开关 | C65N-32A | 3个 |  |
| 8 | 空调开关 | C65N-32A | 3个 |  |

声明：具体配置有可能由于生产配套厂家的因素有所变化，供方有权修改所订产品的配置，但性能不低于原有配置.

6.5.1电气系统要求

（1）通用技术要求

投标人提供的控制柜和机箱，为安装在其内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动。

控制柜的设计，材料选择符合国家及广东省相关规范，柜体内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。柜体外表面采用喷塑工艺处理。

控制柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。

控制柜、控制箱本体所有导电部件均应考虑接地措施，与机柜、机箱设备相连，保证设备接地安全可靠。

柜内严禁使用粘贴方式固定元件、线槽、连接线等（元件标示贴除外）；

柜门上所有指示标牌必须采用雕刻方式。

柜内供电、配电回路需采用断路器或微型断路器进行保护；

就地控制箱内部若混装动力回路和弱电信号回路，将两种回路所关联的设备、端子牌和连接导线分开布置，并有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施。

6.5.2自控系统要求

控制系统结构和主要功能

| 结构特点 | 远程分散型控制系统 |
| --- | --- |
| 布线 | 传统布线模式标识清晰 |
| 可靠稳定性 | 强 |
| 安全保护 | 强 |
| 通讯距离 | 200米 |
| 可维护性 | 现有维护人员即可自行维护 |
| 维护成本 | 通用配件，可自行采购 |
| 维护效率 | 控制元件集中在机搂控制柜和强电柜，检修一目了然 |
| 设计应用目标 | 厂家安装便利和客户维护便利性兼顾 |
| 控制模式 | 远程分散控制+PLC+工业电脑+称重仪表 |
| 主控单元 | 西门子S700-SMART 系列 |
| 远程通讯方式 | 以太网 |
| 连续自动生产 | 可以连续自动生产，应用于同一项目大方量生产 |
| 连续列队生产 | 可连续列队生产，并能实时调整生产顺序或增删生产任务 |
| 生产过程实时调整生产量 | 可在生产过程实时调整生产量 |
| 自动扣称或留料 | 生产过程中可以自动扣称或留料 |
| 修正提前量 | 自动学习修正 |
| 手动生产数据记录 | 有 |
| 实时换仓 | 具备实时同类配料换仓，杜绝不同类材料换仓的质量风险 |
| 混凝土带砂浆生产 | 生产任务单设置混凝土带砂浆生产，一车内不间断自动生产混凝土和砂浆 |
| 运输皮带的启停 | 可以设置骨料开始卸料和完成后自动按顺序启动和停止 |
| 自动出车提示 | 有 |
| 联网与单机生产 | 简单设置即可切换 |
| 生产培训模式 | 有 |
| 生产周期分析 | 能快速找到影响生产的瓶颈点 |
| 日志记录 | 配方、工作单的新增、修改、调整过程，原料管理、登陆时间等等都能实时记录 |
| 校称过程记录 | 调校过程和结果记录，保证过程的追溯性 |
| 生产线监控 | 管理端能实时监控多线生产线电脑生产介面 |
| 送货单样式选择 | 可按生产任务选择送货单样式，支持两台送货单打印同时打印两种不格式的送货单，方便代工生产 |
| 软件防呆保护 | 当出现配方缺水泥，容重错误，超配方设定值范围，任务单混凝土级别与配方匹配错误，含水值设置错误，能自动提示并限制生产。 |
| 生产时限保护 | 当在设定时间内没有完成相关动作，提示仓缺料或设备异常 |
| 生产结束验证车号 | 防止漏填车号 |
| 锁定超订货量生产 | 能锁定订货量并能设置授权超订单量的范围 |
| 生产流程模式选择 | 能按裹浆法、超高标号混凝土和特殊混凝土选择生产流程 |
| 一机/双机双控 | 有 |

6.5.3监控系统要求

工业电视监控系统实现对全厂（包括道路、车间、办公楼通道、门卫等）的实时监控，对重要设备的定点监控，不少于60个监视点。可以分别在办公室、中控室、门卫等处可以操作视频画面（设置权限）。可实现视频安保前端主动安全预警、提示处置等功能。满足3个月的视频存储，视频机柜放置于中控室机房。满足屏幕单屏显示、组合拼接显示、全屏拼接、上墙显示功能，视频监控进行Web发布，远程浏览器访问。

无缝拼接大屏系统由12块55寸LCD大屏组成，组合方式为 3行×4 列，可实现单屏显示，组合拼接显示，全屏拼接显示功能，提供输出接口。并为宣教中心提供投影仪、幕布等设备。能接收显示12路高清模拟量视频信号、64路高清数字视频信号、24路RGB信号，同时预留一定的扩展接口。大屏幕系统能确保全天24小时、一年365天连续工作稳定运行，具有良好的散热冷却装置。投标人所供液晶显示器必须为整机原装，品牌为三星、LG、夏普等国际知名品牌或同档次产品，并提供原厂证明文件。生产厂家须承诺液晶屏为A级液晶面板，液晶面板、电路板与整机为同一品牌。技术规格如下：

| 序号 | 项目名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接显示单元 | 液晶拼接屏对角线尺寸55英寸； 液晶拼接屏的拼接缝隙≤1mm； 液晶拼接屏的高亮度≥700cd/㎡； 需提供公安部型式检测报告的复印件，加盖公章。 液晶拼接屏的对比度≥4000 ：1； 需提供公安部型式检测报告的复印件，加盖公章。 液晶拼接屏的物理分辨率 ≥1920x1080； 液晶拼接屏的信号接口输入要求：≥1路VIDEO、1路VGA、1路DVI、1路HDMI； 液晶拼接屏的信号接口输出要求：≥1路VIDEO； 智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，以有效的保证风扇使用寿命； 预案管理功能：≥16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用； 字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现拼接； 定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用； 所投产品选政府节能采购产品目录清单内； 提供原厂授权文件和售后服务承诺函原件。 |
| 2 | 大屏拼接控制软件 | 本大屏软件具有强大的集成控制管理能力，可以实现对电视墙等大屏幕系统相关的外围设备的集中联动控制，包括VGA矩阵、HDMI矩阵、模式AV矩阵。 可自行设定拼接屏的横向和纵向的数量； 可兼容市场上大部分的各种矩阵的协议； 能够让大屏视频图像静止观看； 能够控制拼接屏的电源的开关机； 能够调节图像的亮度、对比度、饱和度、清晰度； 能够调节图像的垂直和水平位置； 支持图像的预案管理； 能够控制大屏的风扇的启动和关闭； 能够在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制应用和管理。 生产厂家提供大屏控制软件的计算机软件著作权登记证书并加盖公章； 提供原厂授权文件和售后服务承诺函原件。 |
| 3 | 壁挂支架 | 镀锌，满足国标要求； |
| 4 | 线缆 | DVI/VGA/HDMI信号线缆一批，控制线缆一批，长度根据实际现场情况配置 |

为了保证大屏整个系统的兼容性、稳定性和一致性，液晶拼接屏、大屏控制软件、拼接处理器、拼接处理器控制软件必须为同一品牌。

根据工艺要求，将各个系统参与工艺控制的数据与中控自控系统进行双向通讯，实现系统间的自动化控制（网络冗余）。

针对本项目运行特点，对本项目各工艺系统实行智能化管理。即利用智能化设备、物联网管控，大数据增效等手段实现智能化工厂，减少厂区劳动定员。能实现对生产过程各子系统主要参数的统计、分析、预警等功能，运用大数据统计和人工智能等先进技术，给出运行参数调整建议，从而提升生产效率。

系统能提供生产量、产率、电耗、水耗等过程数据等实时汇总和二次分析，对生产数据的快速汇总，通过柱状图、饼状图、曲线图等方式直观展现整体处理的情况，实现智能化统计汇总功能。

系统还具备查询统计功能，可按日、周、月、季度、年等条件统计每天的各生产量、产率、电耗、水耗等，形成相应的报表。

投标人在调试阶段仅能通过临时账户登录，完成系统验收后临时账户即注销。投标人要做好系统网络安全系统，配置硬件防火墙，确保数据安全。

# 7其他要求

7.1环境质量

生产过程中产生的残渣、废水、噪声及其他污染物的排放与防治，应执行本技术需求书进行回收利用及国家现行的环境保护法规和标准的有关规定，以标准高的为准。

7.2职业卫生

本项目建设应执行《中华人民共和国职业病防治法》，应符合国家职业卫生标准的工作环境和条件。

# 8投标人应提供的资料

8.1投标人应提供的技术文件要求

投标人的投标文件（技术部分）应包括如下有关的技术文件：

（1）工程设计说明书

（2）建构筑物平面布置图提资、系统带控制点工艺流程图（PID）、设备平面布置图和投标人认为应提供的其它设计图纸。

（3）建、构筑物清单提资及设计参数系统工艺、设备和材料清单（包括电气、电机、仪表等）。工艺、电气、仪表的设备清单应包括本项目的所有设备；材料清单应包括管道、管配件、管支架、各种阀门、检修维护平台、材料的数量、规格、材质、厂家等（管材、管支架、保温层可根据工程经验暂估报价，详细清单可在中标后提供）。

（4）投标人在满足本项目工艺要求的前提下可对工艺方案、设备配置进行优化，并详细描述优化原因及内容，报送业主审批同意后方可实施。

（5）工程进度计划；设备交货计划；安装施工组织实施方案；调试、试运行、性能考核的实施方案及质量保障措施。

（6）技术培训和服务计划、保障措施、承诺。

（7）特殊工具及备品备件清单。

（8）其他本技术需求书要求提供的技术文件和投标人认为需要提供的能反映自身技术能力的文件。

8.2中标后投标人应提供的技术文件和图纸要求（包括但不限于）

设计中提供的所有文件应以“资料”、“供确认”、“正式”状态提交。投标人应及时提供更新文件，更新文件中应标明更新部位。每一阶段投标人应将之前提交的各种最终确认的资料汇编成“正式”文件。纸质版资料不少于16套、电子版资料不少于4套，最终由招标人确定。

（1）投标人需提供招标人土建、电气、给排水、通风除尘、自控等设计需要的全套资料。

提供下列文件图纸的可编辑电子版（国家标准、规范类文件除外）和纸质版。以下文件、资料和图纸的格式：文字文件为WORD或EXCEL，国家标准、规范类文件为PDF，图形文件格式为*.DWG。

- 系统带控制点工艺流程图（PID）、设备平面布置图、立面图、工艺管道布置图及剖面图、支架、平台及扶梯等的布置详图、设备安装图，以及招标人认为应提供的其它设计图纸。

- 所有设备的土建提资图等，包括设备基础提资图、设备动静荷载、预埋件布置图等，以及招标人认为应提供的其它设计图纸。

- 有关动力配电系统和自动化控制系统的施工图设计图纸，包括但不限于配电系统图、电气原理图、电缆平面布置图、自控系统图、控制点表等。

- 系统工艺、设备和材料清单（包括电气、仪表等，含系统用电总负荷及用电设备的负荷清单）、三维模型图。

- 系统设计、设备制造的国家及地方标准、行业规范等清单及文本。

- 系统各物料管道等计算书，包括车间内负压计算模型（如FLUENT流场模拟软件）分析报告；系统自控功能描述说明书。

- 总图及设备总平面布置图（含扩建预留）、除尘、噪声、标识、人性化设计、系统自控功能描述专题报告。

- 投标人应提供整套系统关键设备的监造计划、性能考核内容及验收标准。

（2）系统设计、安装、运行、维护、检修说明书，包括系统设备结构特点、安装程序和系统要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

（3）提供备品、配件、易损件总清单和相关零件图纸。

（4）系统的控制逻辑和设备图纸资料。并把各个设备控制系统的控制柜原理图、检测点布置图、接线箱端子接线图、I/O清单、控制设备表、联锁控制原理图等相关图纸以及同外部的接口条件提给有关设计单位。

（5）提供详细的工艺参数和主要生产技术要求，应包括（不仅限于此）：整个系统设备的操作参数及生产制度。

（6）化验室设备操作规程及检测指标标准等相关资料。

（7）工程设计、制造、运输、安装、调试、试运行、性能考核、培训、验收的时间安排、实施方案等相关资料。

（8）法律、法规规定的其他相关资料。

8.3设备交货时应提供的技术文件和图纸要求（包括但不限于）

（1）设备总图及安装图；

（2）主要部件的装配图；

（3）供货设备汇总清单；

（4）工具汇总清单；

（5）仪表汇总清单；

（6）电气设备汇总清单（含电机清单）；

（7）电气接线图；

（8）I/O汇总清单；

（9）备品备件汇总清单；

（10）图纸、资料汇总清单；

（11）单台设备安装和操作手册（包括保养及维护手册）16套；

（12）操作规程16套；

（13）安全技术手册；

（14）施工安装规范及手册16套；

（15）试车、验收手册；

（16）培训手册；

（17）系统的竣工图16套，软盘4套；

（18）产品制造合格证1套；

（19）产品发运装箱单1套。

# 9技术培训及售后服务

供货及服务范围应包括自动上料系统、生产系统、除尘降噪系统等范围内所有设备及系统的技术方案、制造、采购及供货、运输及储存、安装、调试、性能考核、培训、技术服务等。同时，投标人须提供调试、试运行和性能考核方案及运行手册和性能考核指标承诺。

中标人对招标人的管理人员、运行人员、维修人员进行培训，培训达到：管理人员能高效、安全管理合同工厂；运行人员已能独立、正确操作设备；技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障合同工厂的正常运行。

（1）中标人在设备安装、调试、试运行、性能考核期中对招标人委派学习的运行与维护人员进行必要的技术培训，以保证性能考核期开始后，运行与维护人员能够安全、熟练操作与维护投标人供货的设备。中标人提供的技术培训包括理论培训、安装和调试期间的现场培训、异地培训、岗位培训等。

（2）理论培训：中标人应派遣一个具有丰富经验和理论知识全面的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

（3）现场培训和岗位培训：在本项目安装调试期间持续进行，中标人有专人指导和监护。

（4）所有的培训均有培训计划、书面培训资料和考核大纲。

（5）中标人按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，超出保质期后的维修只收取材料费用。

（6）中标人列出设备的监造项目和内容，根据设备的制造进度，招标人按照中标人通知的时间内对招标范围内的设备进行监造。

# 10质量保证

（1）合同项目内系统设备的质量保证期为自系统通过最终验收之日起12个月。

（2）投标人应负责质保期内所有的维修费用和配件费用，人为损坏除外。

（3）在质量保证期内，投标人在收到招标人通知后，维修人员必须在24小时内到达现场，2日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。更换的货物或部件的质保期顺延。

（4）如果投标人在收到通知后2日内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（5）根据招标人要求，投标人应免费及时修补软件缺陷，定期免费软件版本升级。

# 11备品备件

（1）投标人提供12个月质保期内生产所需的随机工具、备品备件的报价清单（注明规格型号、数量、生产厂家），价格计入投标总价内。

（2）投标人提供质保期后备品备件、易损件优于市场价格的承诺且免费提供技术指导，咨询服务。

（3）备品备件、易损件应尽量使用标准件，如果使用非标件，投标人需提供相关加工图纸资料。以下列表易损件及备件外，其他均需质保一年，质保期内需超过1工时的维修均需上门服务（1工时内的招标人自行维修，投标人提供配件）。

备品备件、易损件清单（包含不限于如下）

| 序号 | 大类或安装位置 | 名 称 | 规格 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌主机 | 三角带 |  | 易损件 | 10条 |
| 2 | 搅拌主机 | 搅拌机菱形衬板 |  | 易损件 | 240件 |
| 3 |  | 搅拌机梯形衬板 |  | 易损件 | 32件 |
|  |  | 搅拌机侧衬板 |  | 易损件 | 1套 |
| 4 | 搅拌主机 | 叶片总成 |  | 易损件 | 2套 |
| 5 | 搅拌主机 | 搅拌中臂、大侧臂、小侧臂 |  | 易损件 | 各一条 |
| 6 | 斜皮带机 | 头部清扫器刮板 |  | 易损件 | 20 |
| 7 | 气动蝶阀 | 300/200/100 |  | 易损件 | 各一件 |
| 8 | 气动蝶阀 | 电磁阀 |  | 易损件 | 5 |
| 9 | 气动蝶阀 | 电磁阀线圈 |  | 易损件 | 20 |
| 10 | 气控不通用部分 | 电磁阀 |  | 易损件 | 各型号2个 |
| 11 | 空段清扫器 | 橡胶板 |  | 易损件 | 1 |
| 12 | 脉冲袋式除尘器 | 布袋 |  | 易损件 | 36个 |
| 13 | 脉冲袋式除尘器 | 电磁脉冲阀 |  | 易损件 | 2个 |
| 15 | 除尘柜总成 | 交流接触器 |  | 易损件 | 2 |
| 16 | 除尘柜总成 | 报警灯 |  | 易损件 | 各颜色1个 |
| 17 | 搅拌主机 | 润滑装置总成 |  | 备件 | 质保一年 |
| 18 | 搅拌主机 | 接近开关 |  | 易损 | 3 |
| 19 | 搅拌主机 | 油缸 |  | 备件 | 质保一年 |
| 20 | 搅拌主机 | 限位开关 |  | 易损 | 2 |
| 21 | 主动脉冲式仓顶收尘机 | 电机 |  | 备件 | 质保一年 |
| 22 | 主要外购件 | 各型号驱动气缸 |  | 易损件 | 各3条 |
| 23 | 主要外购件 | 助流气垫 |  | 备件 | 质保一年 |
| 24 | 主要外购件 | 料位指示计 |  | 易损 | 2 |
| 25 | 主要外购件 | 称重传感器 |  | 备件 | 质保一年 |
| 26 | 主要外购件 | 称重传感器 |  | 备件 | 质保一年 |
| 27 | 主要外购件 | 称重传感器 |  | 备件 | 质保一年 |
| 28 | 主要外购件 | 称重传感器 |  | 备件 | 质保一年 |
| 29 | 主要外购件 | 外置式电动振动器 |  | 备件 | 各型号3个 |
| 30 | 各型号气动蝶阀 | 气缸 |  | 备件 | 1 |
| 31 | 平行下托辊组 | 托辊 |  | 备件 | 10条 |
| 32 | 槽形托辊组 | 托辊 |  | 备件 | 24条 |
| 33 | 气动蝶阀(防腐) | 总成 |  | 备件 | 2 |
| 34 | 气控 | 气动三联件 |  | 备件 | 1 |
| 35 | 外加剂管道泵 | 总成 |  | 备件 | 1 |
| 36 | 管道水泵 | 电机 |  | 备件 | 1 |
| 37 | 储料仓 | 接近开关 |  | 备件 | 5个 |
| 38 | 各料斗 | 合金衬板 |  | 易损件 | 50件 |
| 39 | 污水泵 | 型号通用 |  | 易损件 | 2台 |
| 40 | 轴承座 | 调心滚子轴承 |  | 备件 | 质保一年 |
| 41 | 轴承座 | 调心滚子轴承 |  | 备件 | 质保一年 |
| 42 | 轴承座 | 调心滚子轴承 |  | 备件 | 质保一年 |
| 43 | 压滤机 | 压滤配件 |  | 易损件 | 2套 |

# 12工程的移交

12.1工程考核验收试验报告签署

调试阶段结束后，由招标人组织，中标人、监理单位参加的验收会，通过国家规定的法定建设工程项目验收程序，并通过有关主管部门（消防、安监、特检、环保等部门）的验收，形成验收文件。

12.2 性能验收报告的签署条件

性能验收报告的签署至少具备以下条件：

（1）性能试验合格。

（2）性能考核期间考核的系统性能运行指标、运行考核达到技术文件、合同约定的要求。

（3）招标人委派的相关人员已达到“9技术培训及售后服务”中的要求。

（4）投标人按技术文件、合同供应的备品备件、配件、专用仪器和专用工具移交给招标人。

（5）投标人移交技术资料完毕。至少包括（但不限于）如下资料：

- 设计技术文件

- 制造厂设备竣工图纸、说明书、质保书、出厂证明等设备技术文件资料

- 系统的工艺技术指标、操作规程、安全规程等

- 系统控制程序

- 工程施工的所有工程文件资料

- 政府管理部门对特种设备的安全管理、质量管理、计量要求等的检验合格资料

- 完整的整体工程竣工图纸

- 易损件及非标备品、备件的制作图

- 考核测试报告已完成并签署

性能考核表

| 检测项目 |  | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 调试、试运行 | 机械系统 | - 1.配料机运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 2.斜皮带机运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 3.搅拌主机运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 4.风槽输送机运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 5.称量系统运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 6.除尘系统运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 7.供水系统运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 8.外加剂系统运转是否正常 □是 □否 |
|  | 气动系统 | - 1.空压机运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | 2.气缸运转是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 3.各阀门运转是否正常 □是 □否 |
|  | 电气系统 | - 1.各电气元件是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 2.控制台操作是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 3.手动模式控制是否正常 □是 □否 |
|  |  | - 4.自动模式控制是否正常 □是 □否 |
| 结论 |  | □正常 □较正常 □不正常 □其他： |

# 13设备安装、调试、验收和技术服务

13.1安装与调试

接到业主进场安装通知才能进场安装，设备到现场后，卖方派专业技术人员全权负责现场安装调试，要求安装工期为90日历天、调试（1个月）、试运行（1个月）、性能考核期和质保期（12个月）等，并进行负荷调试，直至生产质量合格稳定。

1、生产线设备的安装应最大限度利用场地现有的资源，因地制宜，根据客户需求设计提供最佳的规划方案。

2、设备基础施工前后，卖方派技术员对预埋件水平度、位差、标高、框架尺寸等技术数据进行测绘跟踪，以确保正确安装。

3、在设备安装前，中标人须对与设备有关的土建基础部分或预埋件等是否符合安装要求予以书面确认。

4、按照投标文件中提出的安装、调试方法及详细的技术规范，进行现场检查。

5、在设备安装与调试过程中，买方可随时检查中标人是否严格执行了本招标文件、中标人的投标文件、采购合同、设备（仪器）使用说明书、操作手册的规定和程序，以及国家和地方相关规范、标准。同时，可对设备调试的各项参数及性能进行记录和检测，以检查设备的性能和技术指标是否达到相关要求。

6、记录安装调试期间设备的故障及处理情况，安装、调试时出现的质量问题由卖方负责处理。

13.2试运行

交货及安装、调试检验验收合格后，方可对系统进行试运行。

1、设备投入试运行前、试运行过程中由卖方负责对业主操作人员进行免费培训操作、指挥及维保。试运行中中标人需派出人员进行现场指导和监督，设备操作由买方指派人员完成。

2、试运行期间，运行时应具备的基本条件和消耗物品（如买方的工作人员、水、电、油等消耗品）由买方负责，但发生合同中标的物损坏的情况除外。

3、试运行期间，买方可随时检查中标人是否严格执行了本招标文件、中标人的投标文件、采购合同、设备使用说明书、操作手册的规定和程序，以及国家和地方相关规范、标准。同时，买方可对设备的技术参数及性能进行抽查。试运行期间，各种设备的性能指标均应达到现行的相关规范规定要求。

4、试运行期间，中标人应完整记录设备运行情况，并经双方签字确认。

# 14技术需求书附件

附件1  白云区建筑废弃物资源化利用示范项目（一期工程）平面布置图