承包范围

- 项目概述

- 项目名称：国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程

- 建设地址：广州增城荔湖街增城大道三联路段北侧

- 面积指标：园林施工面积约40000㎡。

- 概述：本工程包括国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程，施工范围为图纸标明的园建绿化水电等工程（已施工的展示区范围除外）

首批次交付范围

二批次交付范围

展示区范围（已施工）

图示

商业

二、承包范围及工作内容

（一）本工程主要内容如下，包括但不限于：

1、措施费项目：为完成本工程所需各种措施产生的相关费用。

2、承包范围及工作内容

本项目施工图纸、审图意见书与本项目工程量清单规定的所有内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

- （1）接受场地

拆除及清理现场，如碎石、垃圾等一切准备工作（现场如有其他单位遗留的砼场地、临时道路、硬化场地、建筑物、构筑物需要责任单位负责拆除、清运）。

（2）场地平整

达到图纸要求的指定标高，包括土方的开挖、场内/外转运(包含东地块)。

（3）园建工程

包括硬化工程、景墙、水景、种植池、停车场等各种特色园建及其结构。

（4）绿化工程

包括回填种植混合表土层和混合肥料；供应、种植及保养园林草地、各种灌木及乔木以及开放后的养护管理和病虫害防治。竣工验收合格后，需继续养护两年半。

（5）道路工程

各种石材、水泥类砖、仿石类砖（甲供）、道牙、沥青路面、卵石、停车场等基层至饰面材料铺装。

（6）水电工程

① 园林给水：园林图纸包含的所有内容（包含接驳总包/三展预留给水接口后的阀门、水表、阀门井、管材等）的制安；园区内绿化用水管线采购、施工及快速取水器的供应及安装等。

② 园林排水：图纸包含的所有绿化排水工程，包括室外地面组织排水、雨水管井、管沟、雨水口、雨水篦子、绿化种植井盖、铺装装饰井盖、道路铸铁井盖、管材、地漏的采购施工； 景观图纸范围内所有给排水材料购买、安装等均由景观单位完成。（包括与主井室接口开洞补洞、井室和基础施工）。

③ 园林电气：景观配电总箱上端线缆敷设连接由景观单位负责；景观配电箱（含供应及安装）至景观图纸范围内各园林照明灯具、灯具基础、动力设备的线管、穿线安装、调试。弱电工程、标识工程预留预埋水电管线、电源线预留及预埋井砌筑。

（7）景观部品

图纸垃圾箱、花钵A、B、组合桌椅、保安亭、成品篮球框、成品篮球放置框

、乒乓球台、生活垃圾投放点垃圾箱在范围内。

（8）施工期间需要接通施工总包单位的临水、临电，投标人在查看现场期间需要考虑该部分工作内容的费用。

（9）工地现状与招标施工图相矛盾的地方，以图纸为准恢复和衔接。

（10）景观灯具的供货及安装。

（11）景观标识导示系统须预埋的管线，标识由专业单位安装及施工。

（12）门楼区域地面铺装、门楼室外地面、台阶铺、无障碍通道装等。

3、合同价款中包含的风险范围

- 作为有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到项目所在地的有关规定、周边市场和行业等现状、本项目工程的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等因素。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

- 任何外汇与人民币汇率的变化。

- 本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动，合同履行期内不调整。

- 包含了结构施工的洞口尺寸误差引起的风险费。

- 承包人居住于工地之外所需要的办公、生活、生产用房的房租费用，人员往来于工地之间的交通费用。

- 施工场地内需由承包人自行配置的临时给排水、供电设施，可能发生的夜间施工照明等设施的设置和施工期间的维护。

- 承包人对自身人员所投保的施工人员意外伤害保险、施工设备保险及第三者责任险的费用。

- 因雨季施工降效、因缩短工期和抢工所增加的直接和间接费用和额外开支。

（二）与其他承包人施工界线详见《06-2承包界面-国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程》

（三）材料供应方式

| 序号 | 材料设备名称 | 规格/型号 | 厂家/品牌范围要求 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、甲限乙供材料 |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝网骨架复合塑料管 | 按图纸型号 | 联塑（A级管）、广东东方管业、雄塑、广熙 | 按制度封样 |
| 2 | 热浸镀锌钢管、热浸镀锌无缝、镀锌钢管及管件 | 按图纸型号 | 广州钢管厂（穗生牌）、珠江钢管厂、中山华捷 | 按制度封样 |
| 3 | 电线电缆 | 按图纸型号 | 广州电缆厂、南洋、广东电缆厂、东莞民兴 | 按制度封样 |
| 4 | 线管 | 按图纸型号 | 联塑(A级)、雄塑、广熙 | 按制度封样 |
| 5 | 灯具 | 按图纸型号 | 国产优质（按甲方、设计三方确认封样） | 按制度封样 |

- 发包人有权根据现场实际情况，对材料供应方式、施工承包范围的划分做出相应调整；对此独立分包人不得以任何理由向发包人提出相关费用、工期的索赔。

- 发包人指定了品牌、款式、规格、型号及材质等的材料，独立分包人不得随意变更材料的品牌、款式、规格、型号及材质等，如擅自更换，发包人有权要求立即撤换，由此造成的工期延误及经济损失概由独立分包人承担。

- 发包人有权对独立分包人已自检合格后的发包人限定的材料设备、独立分包人自购的材料设备随时进行抽查或送相关权威部门复检，若复检合格，复检费用由发包人承担；若抽查或复检出不合格的，每检查到一次对独立分包人处以5000元/次的罚款,若复检不合格，复检费用由独立分包人承担, 独立分包人须立即重新采购该批材料设备,若因材料设备质量问题造成的工程质量和工期损失由独立分包人全部负责。

（四）其他

本文中所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅招标文件中的其他部分，包括但不限于分包合同协议条款、合同条件、工程规范、工程量清单、图纸等去完全了解工程的实际范围与内容。

（以下无正文）