标准层第一层拆模验收要点

| 序号 | 关注事项 | 部位 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸核对 | 结构墙体 | 剪力墙定位与施工图，合同附图是否一致，是否有严重影响户内功能的墙体 |
| 2 | 结构检查 | 各楼面标高 | 各功能性用房相互间的标高设置是否符合要求 |
|  |  | 楼板厚度 | 现浇楼板厚度、标高 |
|  |  | 砼质量 | 垂直度、平整度 |
| 3 | 户内触点 | 洞口预留 | 预留分户门、户内门窗洞口尺寸符合要求 |
| 4 |  | 卫生间 | 降板完成面是否符合要求 |
| 5 |  | 阳台 | 降板完成面是否符合要求 |
| 6 |  | 客厅及餐厅 | 客厅不能显梁 |
| 7 |  |  | 配电箱预留安装高度满足设计要求 |
| 8 |  |  | 可视对讲预留点位不得被入户门遮挡 |
| 9 |  |  | 餐厅、客厅灯点位预埋是否居中 |
| 10 |  | 厨房 | 预留排烟孔洞，若热水器设置在厨房内侧的应有预埋孔洞 |
| 11 |  | 厨房 | 厨房排水管预留孔洞是否合理 |
| 12 |  |  | 冰箱插座符合设计要求 |
| 13 |  |  | 热水器插座是否合理 |
| 14 |  |  | 抽油烟机插座符合设计要求 |
| 15 |  |  | 电炊具插座是否合理 |
| 16 |  | 阳台 | 管道预留孔洞上下层错位情况 |
| 17 |  |  | 管道预留孔洞是否影响后期门的使用 |
| 18 |  |  | 地漏预留孔洞应方便洗衣机排水管的插入 |
| 19 |  | 卧室 | 开关位置不得被门遮挡 |
| 20 |  |  | 空调挂机预留孔洞及插座位置是否合理 |
| 21 |  |  | 灯具预埋点位是否居中位置 |
| 22 |  | 卫生间 | 卫生间浴霸通风口预留孔洞是否合理 |
| 23 |  |  | 卫生间马桶预留孔洞距墙结构面间距是否合理 |
| 24 |  |  | 卫生间马桶预留孔洞距侧墙间距是否合理 |
| 25 |  |  | 靠近卫生间门的立管预留孔洞位置应确保装修包门套的间距；管道检修孔可能影响门使用 |
| 26 |  | 空调机位 | 相邻两户叠放空调机位的空调板应预留上下层冷媒管预留孔洞 |
| 27 |  |  | 空调机位雨落立管的孔洞不得遮挡后期空调机位的安装路径 |
| 28 |  |  | 空调机位预留套管，室外口应低于室内口，防止室外水向室内倒灌 |
| 29 |  | 中央空调 | 核实穿梁、墙孔洞及电源点位是否合理、准确 |
| 30 | 公共区域 | 电梯 | 预留门洞口尺寸是否合理 |
| 31 |  |  | 电梯门侧外呼底盒 |
| 32 |  | 管井 | 评估设置的位置大小对住户的影响 |
| 33 |  | 消火栓箱 | 评估设置的位置对住户的影响 |