
 国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程

 工程量清单
 编制说明
国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程

招标清单编制说明
项目概况
1.项目内容：国贸增城三联村房地产开发（新建）项目A2标段园林景观工程

2.工程地点：广州市增城区广汕公路北侧
3.工程范围：

（1）接收场地
拆除及清理现场，如碎石、垃圾等一切准备工作（现场如有其他单位遗留的砼场地、临时道路、硬化场地、建筑物、构筑物需要责任单位负责拆除、清运）。
（2）场地平整
达到图纸要求的指定标高，包括土方的开挖、场内/外转运(包含东地块)。
（3）园建工程
包括硬化工程、景墙、水景、种植池、停车场等各种特色园建及其结构。
（4）绿化工程
包括回填种植混合表土层和混合肥料；供应、种植及保养园林草地、各种灌木及乔木以及开放后的养护管理和病虫害防治。竣工验收合格后，需继续养护两年半。
（5）道路工程
各种石材、水泥类砖、仿石类砖（甲供）、道牙、沥青路面、卵石、停车场等基层至饰面材料铺装。
（6）水电工程
① 园林给水：园林图纸包含的所有内容（包含接驳总包/三展预留给水接口后的阀门、水表、阀门井、管材等）的制安；园区内绿化用水管线采购、施工及快速取水器的供应及安装等。

② 园林排水：图纸包含的所有绿化排水工程，包括室外地面组织排水、雨水管井、管沟、雨水口、雨水篦子、绿化种植井盖、铺装装饰井盖、道路铸铁井盖、管材、地漏的采购施工； 景观图纸范围内所有给排水材料购买、安装等均由景观单位完成。（包括与主井室接口开洞补洞、井室和基础施工）。

③ 园林电气：景观配电总箱上端线缆敷设连接由景观单位负责；景观配电箱（含供应及安装）至景观图纸范围内各园林照明灯具、灯具基础、动力设备的线管、穿线安装、调试。弱电工程、标识工程预留预埋水电管线、电源线预留及预埋井砌筑。

（7）景观部品

图纸垃圾箱、花钵A、B、组合桌椅、保安亭、成品篮球框、成品篮球放置框

、乒乓球台、生活垃圾投放点垃圾箱在范围内。

（8）施工期间需要接通施工总包单位的临水、临电，投标人在查看现场期间需要考虑该部分工作内容的费用。

（9）工地现状与招标施工图相矛盾的地方，以图纸为准恢复和衔接。

（10）景观灯具的供货及安装。

（11）景观标识导示系统须预埋的管线，标识由专业单位安装及施工。

（12）门楼区域地面铺装、门楼室外地面、台阶铺、无障碍通道装等。

二、编制依据
1.本招标清单按甲方提供的招标图纸为“A2136-发出-230626-国贸增城三联西地块大区（实施版）”、“A2136-发出-230626-国贸增城三联西地块大区（验收版）”、“A2136-发出-230626-国贸增城三联西地块商业”。
2.计算规则：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为指导性文件。

（2）园建部分包含乙供主材费、人工费，机械费，辅材费，甲供材采保费，综合管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金等满足招标文件、设计图纸及施工规范要求。

（3）绿化部分苗木主材费、保活费、种植费，养护费，综合管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等满足招标文件、设计图纸及施工规范要求。
（4）安装部分管线设备主材费、人工费，机械辅材费，综合管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等满足招标文件、设计图纸及施工规范要求。
三、其他说明

1.本项目18 仿芝麻（白/灰/黑）花岗岩瓷砖为甲供材，损耗为5%。
2.绿化部分种植土厚度清单工程量计算按30公分记取。

3.材料要求同图纸设计说明。

4.大区园林景观招标含验收版与实施版图纸，项目竣工验收采用验收版图纸施工，验收后按实施版图纸施工。

5.验收版图纸园建做法为增加车位，实施版图纸为绿化区域竣工验收前先浇筑50mmC20素砼混凝土，实施版图纸为铺装区域做法竣工验收前先施工铺装基层混凝土，在混凝土面层画50mm宽白色油漆划线。竣工验收后铲除绿化范围的50mm素砼混凝土。具体范围详见验收版图纸。

6.验收版图纸绿化增加临时台湾草草皮，具体范围详见验收版图纸，竣工验收后清除，交付前按实施版图纸施工。
7.竣工验收涉及到按实施版做法施工的具体工作内容以建设单位工程师下发指令为准。

8.本次园林招标，图例备注为“建筑设计井”的部分，为总包范围，园林负责其铺装区装饰性井盖的部分；图纸新增的雨水口及沉沙井等为园林施工范围，排水沟、导水槽等计入园建清单。
9.本次园林招标石材铺装中走车区域采用不锈钢双层井盖，走人区域采用单层不锈钢井盖。



