----------------------------------------------------------------------

总信息文件

----------------------------------------------------------------------

工程名称:3

工程代号:

设计人:

校核人:

软件名称:盈建科建筑结构设计软件

版本：4.0.0

计算日期:2023/04/06 15:46:55

----------------------------------------------------------------------

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢筋混凝土

结构所在地区:                                          全国

地下室层数:                                            0

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              0

与基础相连构件最大底标高(m):                           0.000

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟一

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      否

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          否

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          是

考虑柱端刚域:                                          否

是否输出节点位移:                                      否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

结构计算时考虑楼梯刚度:                                否

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              是

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            否

刚性楼板假定 :                                         不采用强制刚性楼板假定

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      否

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         是

梁刚度放大系数上限:                                    2.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

中梁刚度放大系数:                                      1.50

边梁刚度放大系数:                                      1.20

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

中梁刚度放大系数:                                      2.00

边梁刚度放大系数:                                      1.50

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          1

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         C

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.50

结构X向基本周期（秒）:                                 0.20

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.20

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1.0

考虑顺风向风振:                                        是

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.35

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1         3       0.80    -0.50     0.00     1.00     0.80    -0.50     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        是

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.35

周期折减系数:                                          0.70

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        程序自动计算

自动计算振型数时，振型参与质量系数需达到总质量的百分比:90%

自动计算振型数时，是否指定最多振型数量:                否

自动计算振型数时，最多振型数量:                        150

按主振型确定地震内力符号:                              否

框架的抗震等级:                                        3

钢框架的抗震等级:                                      3

剪力墙的抗震等级:                                      3

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    是

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 是

是否考虑偶然偏心:                                      是

X向偶然偏心值:                                         0.05

Y向偶然偏心值:                                         0.05

偶然偏心计算方法:                                      等效扭矩法(传统法)

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        0

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

地震影响系数最大值:                                    0.083

罕遇地震影响系数最大值:                                0.475

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

减震隔震附加阻尼比算法:                                强制解耦

最大附加阻尼比:                                        0.25

调整后的水平向减震系数:                                1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

连接单元的有效刚度和阻尼自动采用直接积分法时程计算结果:否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                     是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            否

第一平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

第二平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

实配钢筋超配系数:                                      1.15

按层刚度比判断薄弱层方法:                              仅按抗规

底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2:                 否

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          否

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    否

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

框支柱调整上限:                                        5.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

活荷载信息 ..........................................

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:              否

考虑活荷不利布置的最高层号:                            0

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               否

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

梁压弯设计控制轴压比:                                  0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

梁保护层厚度 (mm):                                     20

柱保护层厚度 (mm):                                     20

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              否

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

底部加强区全部设为约束边缘构件:                        否

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

按《钢规》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              是

截面宽厚比等级:                                        S3

支撑杆件截面宽厚比等级:                                S3

组合梁截面宽厚比等级:                                  S2

按钢规6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

施工阶段验算组合类别:                                  标准组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        否

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

鉴定加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    25.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:                       0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）:                         300

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                   35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -20.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              0.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        否

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.00

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               否

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                否

重力荷载分项系数:                                      1.20

水平地震力分项系数:                                    1.30

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

3      1         标准层3

2      1         标准层2

1      1         标准层1

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 0.20

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.20

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1         3        1.00         0.80          -0.50          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

3      1       7.769     -1.936      10.800        57.4         2.6         5.2         0.0        0.57

2      1       7.216     -2.233       7.088        87.9        18.0        35.9         0.0        0.52

1      1       7.683     -2.366       3.600       168.7        35.6        71.3         0.0        1.00

合计             --          --          --         314.0        56.2       112.4         0.0

活载总质量 (t):            56.224

恒载总质量 (t):           314.019

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):           370.243

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

3      1        43       8         0       0       3.600       10.800

2      1        49       9         0       0       3.600        7.200

1      1        36      15         0       0       3.600        3.600

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

3      1          20                 20                ---

2      1          20                 20                ---

1      1          20                 20                ---

----------------------------------------------------------

混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数             墙数

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)

1      1      36(C30/360)      15(C30/360)         ---              ---

----------------------------------------------------------

钢构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数

(钢号)           (钢号)          (钢号)

3      1       43(355)           8(355)         ---

2      1       49(355)           9(355)         ---

----------------------------------------------------------

箍筋（墙分布筋）：

层号    塔号     梁数       柱数      支撑数        墙数       边缘构件

(箍筋)     (箍筋)     (箍筋)     (水平/竖向)    (箍筋)

1      1     36(360)    15(360)       ---             ---       (270)

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩

3     1     X        25.6        25.6           92.0

Y        43.4        43.4          156.1

2     1     X        21.5        47.1          261.6

Y        33.8        77.1          433.8

1     1     X        21.1        68.2          507.0

Y        36.5       113.6          842.8

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=     6.7250(m)     Ystif=    -2.4226(m)     Alf  =     1.4364(Degree)

Xmass=     7.6835(m)     Ymass=    -2.3665(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   240.0358(  204.3903)(t)

Eex  =     0.0089        Eey  =     0.1543

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=    21.0136        Raty1=    26.5143

RJX1 = 7.7646E+005(kN/m)  RJY1 = 7.7646E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.5427E+005(kN/m)  RJY3 = 3.7060E+005(kN/m)  RJZ3 = 1.7386E+007(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 2     Tower No. 1

Xstif=     6.4487(m)     Ystif=     0.4841(m)     Alf  =   152.2246(Degree)

Xmass=     7.2165(m)     Ymass=    -2.2326(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   123.7848(  105.8181)(t)

Eex  =     0.4746        Eey  =     0.1618

Ratx =     0.0328        Raty =     0.0364

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     3.1315        Raty1=     2.9915

RJX1 = 2.5478E+004(kN/m)  RJY1 = 2.8234E+004(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 2.4084E+004(kN/m)  RJY3 = 1.9968E+004(kN/m)  RJZ3 = 9.9033E+005(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 3     Tower No. 1

Xstif=     7.6915(m)     Ystif=    -1.9829(m)     Alf  =   176.6567(Degree)

Xmass=     7.7687(m)     Ymass=    -1.9363(m)     Gmass(重力荷载代表值)=    62.6465(   60.0347)(t)

Eex  =     0.0076        Eey  =     0.0128

Ratx =     0.8936        Raty =     0.9040

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 2.2767E+004(kN/m)  RJY1 = 2.5523E+004(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 1.0987E+004(kN/m)  RJY3 = 9.5355E+003(kN/m)  RJZ3 = 5.3420E+005(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(3层1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(3层1塔)

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        2.833E+004       4.909E+002         57.71         0.00

Y向风        1.888E+004       8.181E+002         23.08         0.00

X地震        2.671E+004       1.029E+003         25.96         0.00

Y地震        1.780E+004       1.057E+003         16.84         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      3.543E+005  3.706E+005      3.600        5343       238.723     249.728

2      1      2.408E+004  1.997E+004      3.600        2319        37.381      30.991

3      1      1.099E+004  9.535E+003      3.600         762        51.894      45.037

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      3.690E+005  3.737E+005      3.600        5343       248.674     251.789

2      1      3.087E+004  2.250E+004      3.600        2319        47.906      34.919

3      1      1.241E+004  1.168E+004      3.600         762        58.614      55.163

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.051

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.005

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.084

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.010

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

3     1     1.0496E+003  1.1000E+003    1.00       1.00

2     1     1.1753E+003  1.2257E+003    1.12       1.11

1     1     2.0818E+003  2.0753E+003    1.77       1.69

**********************************************************

周期、地震力与振型输出文件

**********************************************************

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)

1     0.7005    91.22      0.94(0.00+0.94)      0.06

2     0.6666   172.34      0.70(0.69+0.01)      0.30

3     0.5294    20.78      0.52(0.48+0.04)      0.48

4     0.4354    13.85      0.82(0.81+0.01)      0.18

5     0.2931   134.88      0.84(0.43+0.41)      0.16

6     0.2734    58.38      0.91(0.35+0.57)      0.09

7     0.2425    20.17      0.97(0.94+0.02)      0.03

8     0.2298   171.70      0.33(0.31+0.02)      0.67

9     0.1930   177.91      0.93(0.93+0.00)      0.07

10     0.1563    45.19      0.99(0.99+0.00)      0.01

11     0.1332    80.44      0.79(0.17+0.61)      0.21

12     0.1328    44.34      0.94(0.78+0.16)      0.06

13     0.1293   163.69      0.86(0.10+0.76)      0.14

14     0.1272   160.28      0.98(0.85+0.13)      0.02

(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)

1         0.01(  0.01)           40.67( 40.67)            1.79(  1.79)

2        31.13( 31.14)            0.57( 41.24)            9.76( 11.55)

3         5.88( 37.02)            1.23( 42.48)           10.94( 22.48)

4         4.99( 42.01)            0.11( 42.58)            7.83( 30.31)

5         3.18( 45.19)            4.15( 46.73)            0.85( 31.16)

6         4.15( 49.34)            7.31( 54.05)            0.39( 31.55)

7         2.18( 51.52)            0.36( 54.40)            0.30( 31.86)

8         7.26( 58.78)            0.01( 54.41)           12.67( 44.53)

9         2.20( 60.98)            0.00( 54.41)            3.74( 48.27)

10         0.18( 61.16)            0.14( 54.55)            0.17( 48.44)

11         0.81( 61.96)           27.68( 82.23)            8.35( 56.79)

12         4.30( 66.26)            3.71( 85.94)            2.23( 59.03)

13         1.97( 68.24)            0.36( 86.30)            7.82( 66.84)

14        30.55( 98.79)            4.95( 91.25)            0.44( 67.29)

X向平动振型参与质量系数总计:    98.79%

Y向平动振型参与质量系数总计:    91.25%

第1扭转周期(0.2298)/第1平动周期(0.7005) = 0.33

地震作用最大的方向 = 135.681°

振型号       阻尼比

1         0.050

2         0.050

3         0.050

4         0.050

5         0.050

6         0.050

7         0.050

8         0.050

9         0.050

10         0.050

11         0.050

12         0.050

13         0.050

14         0.050

**********************************************************

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

----------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

3         1         45.04        45.04( 7.503%)       162.15         61.50

2         1         56.13        82.13( 4.952%)       431.95         71.14

1         1        124.37       142.91( 3.860%)       825.75         69.80

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

3         1         52.78        52.78( 8.792%)       190.02         58.82

2         1         59.31        92.49( 5.577%)       498.37         68.04

1         1        115.76       146.84( 3.966%)       923.29         66.75

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层各塔的规定水平力

**********************************************************

层号   塔号        X向(KN)         Y向(KN)

3     1            45.0            52.8

2     1            37.1            39.7

1     1            60.8            54.3

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X       162.2        0.0          0.0        0.0      162.2

2     1    X       348.9        0.0          0.0        0.0      348.9

1     1    X       863.4        0.0          0.0        0.0      863.4

3     1    Y       190.0        0.0          0.0        0.0      190.0

2     1    Y       479.5        0.0          0.0        0.0      479.5

1     1    Y      1008.1        0.0          0.0        0.0     1008.1

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X       162.2        0.0          0.0        0.0      162.2

2     1    X       428.7        0.0          0.0        0.0      428.7

1     1    X       968.1        0.0          0.0        0.0      968.1

3     1    Y       190.0        0.0          0.0        0.0      190.0

2     1    Y       484.4        0.0          0.0        0.0      484.4

1     1    Y      1047.1        0.0          0.0        0.0     1047.1

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X       162.2        0.0          0.0        0.0      162.2

2     1    X       351.3        0.0          0.0        0.0      351.3

1     1    X       968.1        0.0          0.0        0.0      968.1

3     1    Y       190.0        0.0          0.0        0.0      190.0

2     1    Y       467.4        0.0          0.0        0.0      467.4

1     1    Y      1047.1        0.0          0.0        0.0     1047.1

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

框架柱地震剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力       墙剪力       总剪力      柱剪力百分比      柱剪力与分段基底剪力百分比

3     1    X          45.0          0.0         45.0        100.00%             0.00%

2     1    X          59.9          0.0         82.1         72.93%             0.00%

1     1    X         142.9          0.0        142.9        100.00%             0.00%

3     1    Y          52.8          0.0         52.8        100.00%             0.00%

2     1    Y          83.1          0.0         92.5         89.86%             0.00%

1     1    Y         146.8          0.0        146.8        100.00%             0.00%

**********************************************************

框架柱风倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱力矩     总力矩     柱力矩百分比

3     1    X          92.0       92.0       100.00%

2     1    X         194.9      194.9       100.00%

1     1    X         440.4      440.4       100.00%

3     1    Y         156.1      156.1       100.00%

2     1    Y         388.9      388.9       100.00%

1     1    Y         798.0      798.0       100.00%

**********************************************************

框架柱、剪力墙风剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力     墙剪力     其它       总剪力    柱剪力百分比    墙剪力百分比

3     1    X        25.6        0.0        0.0       25.6      100.00%           0.00%

2     1    X        28.6        0.0        0.0       28.6      100.00%           0.00%

1     1    X        68.2        0.0        0.0       68.2      100.00%           0.00%

3     1    Y        43.4        0.0        0.0       43.4      100.00%           0.00%

2     1    Y        64.7        0.0        0.0       64.7      100.00%           0.00%

1     1    Y       113.6        0.0        0.0      113.6      100.00%           0.00%

**********************************************************

风荷载外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

+WX

3     1         25.6         25.6          92.0

2     1         21.5         47.1         261.6

1     1         21.1         68.2         507.0

-WX

3     1        -25.6        -25.6         -92.0

2     1        -21.5        -47.1        -261.6

1     1        -21.1        -68.2        -507.0

+WY

3     1         43.4         43.4         156.1

2     1         33.8         77.1         433.8

1     1         36.5        113.6         842.8

-WY

3     1        -43.4        -43.4        -156.1

2     1        -33.8        -77.1        -433.8

1     1        -36.5       -113.6        -842.8

**********************************************************

地震外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

EX

3     1         45.0         45.0         162.2

2     1         56.1         82.1         432.0

1     1        124.4        142.9         825.8

EY

3     1         52.8         52.8         190.0

2     1         59.3         92.5         498.4

1     1        115.8        146.8         923.3

**********************************************************

0.2V0调整系数

**********************************************************

**********************************************************

位移输出文件

**********************************************************

单位    : mm

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : Z方向的节点最大位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况17 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000003      8.79     7.18         3600

3000006      4.50     4.03       1/ 800     16.82%    1.00

2     1     2000006      4.51     3.24         3600

2000001      4.22     2.96       1/ 854     88.17%    0.64

1     1     1000009      0.47     0.41         3600

1000009      0.47     0.41       1/7638    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/800  (3层1塔)

=== 工况18 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000006      8.81     7.34         3600

3000006      4.55     4.13       1/ 791     16.96%    1.00

2     1     2000001      4.53     3.40         3600

2000001      4.23     3.12       1/ 850     88.07%    0.64

1     1     1000009      0.48     0.43         3600

1000009      0.48     0.43       1/7448    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/791  (3层1塔)

=== 工况12 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000006      8.49     7.13         3600

3000003      4.37     4.04       1/ 823     18.76%    1.00

2     1     2000006      4.33     3.20         3600

2000001      4.04     2.92       1/ 890     87.91%    0.62

1     1     1000009      0.45     0.41         3600

1000009      0.45     0.41       1/8003    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/823  (3层1塔)

=== 工况13 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000003      9.08     7.24         3600

3000006      4.63     4.02       1/ 778     14.89%    1.00

2     1     2000001      4.69     3.28         3600

2000001      4.39     3.01       1/ 820     88.41%    0.65

1     1     1000014      0.49     0.41         3600

1000014      0.49     0.41       1/7304    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/778  (3层1塔)

=== 工况19 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000006     12.22     9.58         3600

3000006      6.24     4.86       1/ 577     16.32%    1.00

2     1     2000004      6.19     4.95         3600

2000004      5.76     4.62       1/ 625     91.45%    0.64

1     1     1000001      0.68     0.46         3600

1000001      0.68     0.46       1/5266    100.00%    0.07

Y向最大层间位移角：  1/577  (3层1塔)

=== 工况20 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000006     13.01    11.06         3600

3000006      6.66     5.54       1/ 541     13.19%    1.00

2     1     2000004      6.65     5.68         3600

2000006      6.20     5.31       1/ 581     91.72%    0.67

1     1     1000001      0.73     0.52         3600

1000001      0.73     0.52       1/4959    100.00%    0.06

Y向最大层间位移角：  1/541  (3层1塔)

=== 工况14 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000004     10.85     9.43         3600

3000003      5.63     4.85       1/ 639     16.53%    1.00

2     1     2000006      5.55     4.87         3600

2000006      5.16     4.56       1/ 698     91.31%    0.64

1     1     1000001      0.60     0.44         3600

1000001      0.60     0.44       1/6023    100.00%    0.07

Y向最大层间位移角：  1/639  (3层1塔)

=== 工况15 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000004     13.60     9.74         3600

3000004      7.00     4.95       1/ 515     16.13%    1.00

2     1     2000004      6.83     5.02         3600

2000006      6.35     4.69       1/ 567     91.57%    0.65

1     1     1000001      0.77     0.49         3600

1000001      0.77     0.49       1/4677    100.00%    0.06

Y向最大层间位移角：  1/515  (3层1塔)

=== 工况2 === +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000001      4.01     3.70        1.08         3600

3000001      2.10     2.05        1.02       1/1716     25.90%    1.00

2     1     2000001      1.91     1.58        1.21         3600

2000001      1.73     1.39        1.24       1/2081     87.89%    0.57

1     1     1000019      0.19     0.19        1.04         3600

1000019      0.19     0.19        1.00       1/9999    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/1716  (3层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.21  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (2层1塔)

=== 工况3 === -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000001      4.01     3.70        1.08         3600

3000001      2.10     2.05        1.02       1/1716     25.90%    1.00

2     1     2000001      1.91     1.58        1.21         3600

2000001      1.73     1.39        1.24       1/2081     87.89%    0.57

1     1     1000019      0.19     0.19        1.04         3600

1000019      0.19     0.19        1.00       1/9999    100.00%    0.09

X向最大层间位移角：  1/1716  (3层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.21  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (2层1塔)

=== 工况4 === +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000001      9.62     7.72        1.25         3600

3000001      5.64     3.97        1.42       1/ 639      7.64%    1.00

2     1     2000001      3.98     3.75        1.06         3600

2000001      3.71     3.44        1.08       1/ 970     91.13%    0.71

1     1     1000001      0.36     0.32        1.14         3600

1000001      0.36     0.32        1.00       1/9957    100.00%    0.07

Y向最大层间位移角：  1/639  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.25  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.42  (3层1塔)

=== 工况5 === -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000001      9.62     7.72        1.25         3600

3000001      5.64     3.97        1.42       1/ 639      7.64%    1.00

2     1     2000001      3.98     3.75        1.06         3600

2000001      3.71     3.44        1.08       1/ 970     91.13%    0.71

1     1     1000001      0.36     0.32        1.14         3600

1000001      0.36     0.32        1.00       1/9957    100.00%    0.07

Y向最大层间位移角：  1/639  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.25  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.42  (3层1塔)

=== 工况16 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1   3000028      -281.65

2      1   2000018       -16.38

1      1   1000020        -0.79

=== 工况1 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1   3000028       -88.33

2      1   2000018        -5.76

1      1   1000020        -0.42

=== 工况6 === X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000003      7.94     7.22        1.10         3600

3000003      4.06     3.94        1.03

2     1     2000006      3.88     3.11        1.25         3600

2000006      3.46     2.70        1.28

1     1     1000009      0.42     0.41        1.01         3600

1000009      0.42     0.41        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.25  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.28  (2层1塔)

=== 工况7 === X+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000006      7.60     7.15        1.06         3600

3000004      3.98     3.95        1.01

2     1     2000006      3.68     3.07        1.20         3600

2000006      3.27     2.65        1.24

1     1     1000019      0.43     0.41        1.04         3600

1000019      0.43     0.41        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.20  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (2层1塔)

=== 工况8 === X- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000003      8.28     7.29        1.14         3600

3000006      4.20     3.93        1.07

2     1     2000006      4.08     3.16        1.29         3600

2000006      3.65     2.75        1.33

1     1     1000009      0.44     0.42        1.07         3600

1000009      0.44     0.42        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.29  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.33  (2层1塔)

=== 工况9 === Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000006     11.59     9.91        1.17         3600

3000004      5.69     4.88        1.17

2     1     2000004      5.90     5.04        1.17         3600

2000006      5.37     4.60        1.17

1     1     1000001      0.58     0.46        1.26         3600

1000001      0.58     0.46        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.26  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.17  (2层1塔)

=== 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000003     10.86    10.13        1.07         3600

3000003      6.00     5.35        1.12

2     1     2000006      5.21     4.96        1.05         3600

2000004      4.75     4.53        1.05

1     1     1000001      0.49     0.44        1.11         3600

1000001      0.49     0.44        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.11  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.12  (3层1塔)

=== 工况11 === Y- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000004     13.06    10.06        1.30         3600

3000004      6.47     4.95        1.31

2     1     2000004      6.59     5.11        1.29         3600

2000004      5.99     4.67        1.28

1     1     1000001      0.67     0.48        1.40         3600

1000001      0.67     0.48        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.40  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.31  (3层1塔)