----------------------------------------------------------------------

总信息文件

----------------------------------------------------------------------

工程名称:11

工程代号:

设计人:

校核人:

软件名称:盈建科建筑结构设计软件

版本：4.0.0

计算日期:2023/04/07 17:57:55

----------------------------------------------------------------------

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢与混凝土混合结构

结构所在地区:                                          全国

地下室层数:                                            0

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              0

与基础相连构件最大底标高(m):                           0.000

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟一

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      否

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          是

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          否

考虑柱端刚域:                                          是

是否输出节点位移:                                      否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

结构计算时考虑楼梯刚度:                                否

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              否

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            否

刚性楼板假定 :                                         整体指标计算采用强刚，其它计算非强刚

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      否

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         否

中梁刚度放大系数:                                      1.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          1

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         C

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.50

结构X向基本周期（秒）:                                 0.15

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.26

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1.0

考虑顺风向风振:                                        是

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.30

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1         3       1.00    -2.00     0.00     1.00     1.00    -2.00     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        是

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.35

周期折减系数:                                          0.90

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        程序自动计算

自动计算振型数时，振型参与质量系数需达到总质量的百分比:90%

自动计算振型数时，是否指定最多振型数量:                否

自动计算振型数时，最多振型数量:                        150

按主振型确定地震内力符号:                              否

框架的抗震等级:                                        3

钢框架的抗震等级:                                      4

剪力墙的抗震等级:                                      3

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    否

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 否

是否考虑偶然偏心:                                      是

X向偶然偏心值:                                         0.05

Y向偶然偏心值:                                         0.05

偶然偏心计算方法:                                      等效扭矩法(传统法)

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          是

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        0

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

地震影响系数最大值:                                    0.083

罕遇地震影响系数最大值:                                0.475

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

减震隔震附加阻尼比算法:                                强制解耦

最大附加阻尼比:                                        0.25

调整后的水平向减震系数:                                1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

连接单元的有效刚度和阻尼自动采用直接积分法时程计算结果:否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                     是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            否

第一平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

第二平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

实配钢筋超配系数:                                      1.15

按层刚度比判断薄弱层方法:                              仅按抗规

底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2:                 否

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          是

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    是

目标系数:                                       0.80

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

框支柱调整上限:                                        5.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

活荷载信息 ..........................................

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:              否

考虑活荷不利布置的最高层号:                            1

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               否

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

梁压弯设计控制轴压比:                                  0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

梁保护层厚度 (mm):                                     20

柱保护层厚度 (mm):                                     20

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              是

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《抗规》GB50011-2010 第6.4.5条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

底部加强区全部设为约束边缘构件:                        否

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

按《钢规》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                是

执行门规GB51022附录A:                                  是

执行门规GB51022附录A.0.8:                              否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              是

截面宽厚比等级:                                        S3

支撑杆件截面宽厚比等级:                                S3

组合梁截面宽厚比等级:                                  S2

按钢规6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

施工阶段验算组合类别:                                  标准组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        否

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

鉴定加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    25.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:                       0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）:                         300

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                   35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -20.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              0.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        是

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.00

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               否

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                否

重力荷载分项系数:                                      1.30

水平地震力分项系数:                                    1.40

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

3      1         标准层3

2      1         标准层2

1      1         标准层1

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 0.15

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.26

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1         3        1.00         1.00          -2.00          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

3      1      20.826      6.765       5.250         7.4         0.9         1.7         0.0        0.49

2      1      18.548      6.772       3.900        16.8         0.2         0.4         0.0        1.93  质量比>1.5 不满足《高规》3.5.6

1      1      18.839      6.772       0.000         8.6         0.2         0.4         0.0        1.00

合计             --          --          --          32.9         1.3         2.6         0.0

活载总质量 (t):             1.279

恒载总质量 (t):            32.866

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):            34.146

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

3      1        70       8         0       0       1.350        6.750

2      1         5       8         0       0       3.900        5.400

1      1         6       8         0       0       1.500        1.500

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

3      1          20                 20                ---

2      1          20                 20                ---

1      1          20                 20                ---

----------------------------------------------------------

混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数             墙数

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)

3      1         ---            1(C30/360)         ---              ---

2      1       5(C30/360)       6(C30/360)         ---              ---

1      1       5(C30/360)       6(C30/360)         ---              ---

----------------------------------------------------------

钢构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数

(钢号)           (钢号)          (钢号)

3      1       70(235)           7(235)         ---

2      1        ---              2(235)         ---

1      1        1(235)           2(235)         ---

----------------------------------------------------------

箍筋（墙分布筋）：

层号    塔号     梁数       柱数      支撑数        墙数       边缘构件

(箍筋)     (箍筋)     (箍筋)     (水平/竖向)    (箍筋)

3      1        ---      1(360)       ---             ---       (270)

2      1      5(360)     6(360)       ---             ---       (270)

1      1      5(360)     6(360)       ---             ---       (270)

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩

3     1     X         5.4         5.4            7.3

Y        41.1        41.1           55.4

2     1     X        14.2        19.7           84.1

Y       107.6       148.6          635.1

1     1     X         4.1        23.7          119.7

Y        30.7       179.3          904.0

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=    19.8738(m)     Ystif=     6.7681(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    18.8392(m)     Ymass=     6.7721(m)     Gmass(重力荷载代表值)=     9.0153(    8.8015)(t)

Eex  =     0.0009        Eey  =     0.1680

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=    10.2069        Raty1=     9.8525

RJX1 = 3.7193E+006(kN/m)  RJY1 = 1.4811E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 7.2091E+005(kN/m)  RJY3 = 2.1795E+005(kN/m)  RJZ3 = 3.3078E+007(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 2     Tower No. 1

Xstif=    20.0246(m)     Ystif=     6.7678(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    18.5482(m)     Ymass=     6.7716(m)     Gmass(重力荷载代表值)=    17.2246(   17.0280)(t)

Eex  =     0.0010        Eey  =     0.2460

Ratx =     0.0579        Raty =     0.0542

薄弱层地震剪力放大系数= 1.25

Ratx1=     1.3688        Raty1=     1.1362

RJX1 = 2.1535E+005(kN/m)  RJY1 = 8.0264E+004(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 8.6401E+004(kN/m)  RJY3 = 2.4499E+004(kN/m)  RJZ3 = 2.0941E+006(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 3     Tower No. 1

Xstif=    21.8602(m)     Ystif=     6.7653(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    20.8260(m)     Ymass=     6.7653(m)     Gmass(重力荷载代表值)=     9.1854(    8.3164)(t)

Eex  =     0.0000        Eey  =     0.1342

Ratx =     2.9050        Raty =     1.0254

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 6.2560E+005(kN/m)  RJY1 = 8.2305E+004(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 9.0171E+004(kN/m)  RJY3 = 3.0803E+004(kN/m)  RJZ3 = 2.4147E+007(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(3层1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(3层1塔)

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        2.530E+003       1.068E+002         23.68         0.00

Y向风        3.622E+002       8.069E+002          0.45       100.00      >15% 不满足《高规》12.1.7

X地震        2.492E+003       9.035E+001         27.59         0.00

Y地震        3.569E+002       7.077E+001          5.04         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      7.209E+005  2.179E+005      1.500         430      2513.501     759.899

2      1      8.640E+004  2.450E+004      3.900         321      1049.138     297.488

3      1      9.017E+004  3.080E+004      1.350         114      1070.622     365.734

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      6.191E+005  3.403E+005      1.500         430      2158.670    1186.608

2      1      7.086E+004  3.681E+004      3.900         321       860.387     446.996

3      1      5.961E+004  2.901E+004      1.350         114       707.706     344.439

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

本工程如下楼层为薄弱层：

层号   塔号     X向调整系数      Y向调整系数

2      1          1.250           1.250

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.146

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.584

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 1.241

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 15287.822

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

3     1     1.5420E+003  1.0739E+003    1.00       1.00

2     1     1.1861E+003  1.2070E+003    0.77       1.12     薄弱层

1     1     1.8696E+003  2.4526E+003    1.58       2.03

**********************************************************

周期、地震力与振型输出文件

**********************************************************

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)(强制刚性楼板模型)

1     0.2136    89.98      0.62(0.00+0.62)      0.38

2     0.1587    90.04      0.42(0.00+0.42)      0.58

3     0.1203     0.01      1.00(1.00+0.00)      0.00

4     0.0302   179.92      1.00(1.00+0.00)      0.00

5     0.0299    89.93      0.94(0.00+0.94)      0.06

6     0.0224    89.77      0.02(0.00+0.02)      0.98

7     0.0142    89.99      0.99(0.00+0.99)      0.01

8     0.0119   179.94      1.00(1.00+0.00)      0.00

地震作用最大的方向 = 89.989°

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)

1     0.2330    89.99      0.56(0.00+0.56)      0.44

2     0.1657    90.01      0.50(0.00+0.50)      0.50

3     0.1400     0.01      1.00(1.00+0.00)      0.00

4     0.1338    90.34      0.82(0.00+0.82)      0.18

5     0.0950    90.00      0.96(0.01+0.96)      0.04

6     0.0692    77.51      0.46(0.33+0.14)      0.54

7     0.0621     0.05      1.00(1.00+0.00)      0.00

8     0.0570    90.23      0.88(0.02+0.85)      0.12

9     0.0501    22.24      0.89(0.04+0.85)      0.11

10     0.0499   179.12      1.00(0.96+0.03)      0.00

11     0.0435    96.07      0.84(0.08+0.76)      0.16

12     0.0409    87.29      0.74(0.50+0.24)      0.26

13     0.0327    90.00      0.99(0.02+0.97)      0.01

14     0.0271    89.97      0.98(0.02+0.96)      0.02

15     0.0262   179.98      1.00(1.00+0.00)      0.00

16     0.0245    90.00      1.00(0.93+0.06)      0.00

17     0.0231    90.02      0.81(0.04+0.77)      0.19

18     0.0206    90.01      0.86(0.01+0.85)      0.14

19     0.0190    88.97      0.95(0.01+0.94)      0.05

20     0.0183     0.00      1.00(0.00+1.00)      0.00

21     0.0182     0.00      1.00(1.00+0.00)      0.00

22     0.0177    89.97      0.78(0.00+0.78)      0.22

23     0.0174   132.42      0.99(0.01+0.98)      0.01

24     0.0173     0.16      1.00(1.00+0.00)      0.00

(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)

1         0.00(  0.00)           42.22( 42.22)            0.09(  0.09)

2         0.00(  0.00)           31.54( 73.76)            0.17(  0.25)

3        70.03( 70.03)            0.00( 73.76)            0.00(  0.25)

4         0.00( 70.03)            0.79( 74.54)            0.32(  0.57)

5         0.00( 70.03)            3.62( 78.16)            0.03(  0.60)

6         0.00( 70.03)            0.01( 78.17)           40.70( 41.29)

7         5.51( 75.54)            0.00( 78.17)            0.01( 41.30)

8         0.00( 75.54)            0.88( 79.06)            0.42( 41.71)

9         0.15( 75.69)            0.00( 79.06)            6.72( 48.43)

10         3.67( 79.36)            0.00( 79.06)            0.28( 48.72)

11         0.00( 79.36)            0.00( 79.07)            9.48( 58.20)

12         0.00( 79.36)            0.00( 79.07)           16.27( 74.47)

13         0.00( 79.36)            0.40( 79.46)            0.05( 74.52)

14         0.00( 79.36)            0.37( 79.84)            0.20( 74.72)

15         0.74( 80.10)            0.00( 79.84)            0.00( 74.72)

16         0.00( 80.10)            0.00( 79.84)            0.25( 74.97)

17         0.00( 80.10)            0.19( 80.03)            0.00( 74.97)

18         0.00( 80.10)            2.28( 82.31)            0.02( 74.99)

19         0.00( 80.10)            0.03( 82.34)            0.06( 75.05)

20         0.00( 80.10)            0.00( 82.34)            0.00( 75.05)

21         0.17( 80.28)            0.00( 82.34)            0.00( 75.05)

22         0.00( 80.28)           10.26( 92.60)            0.00( 75.05)

23         0.04( 80.31)            0.05( 92.65)            0.09( 75.14)

24        10.59( 90.90)            0.00( 92.65)            0.00( 75.14)

X向平动振型参与质量系数总计:    90.90%

Y向平动振型参与质量系数总计:    92.65%

第1扭转周期(0.1587)/第1平动周期(0.2136) = 0.74

地震作用最大的方向 = 89.996°

振型号       阻尼比

1         0.050

2         0.050

3         0.050

4         0.050

5         0.050

6         0.050

7         0.050

8         0.050

9         0.050

10         0.050

11         0.050

12         0.050

13         0.050

14         0.050

15         0.050

16         0.050

17         0.050

18         0.050

19         0.050

20         0.050

21         0.050

22         0.050

23         0.050

24         0.050

**********************************************************

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

----------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

3         1          8.32         8.32(10.004%)        11.23          8.42

2         1         11.24        19.37( 7.641%)        86.62         13.79

1         1          1.96        20.08( 5.880%)       116.64          1.98

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

3         1          6.52         6.52( 7.840%)         8.80          8.42

2         1          9.04        15.13( 5.971%)        67.53         13.79

1         1          1.98        15.73( 4.606%)        90.97          1.98

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层各塔的规定水平力

**********************************************************

层号   塔号        X向(KN)         Y向(KN)

3     1             8.3             6.5

2     1            11.0             8.6

1     1             0.7             0.6

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X        11.2        0.0          0.0        0.0       11.2

2     1    X        86.8        0.0          0.0        0.0       86.8

1     1    X       116.9        0.0          0.0        0.0      116.9

3     1    Y         8.8        0.0          0.0        0.0        8.8

2     1    Y        67.8        0.0          0.0        0.0       67.8

1     1    Y        91.4        0.0          0.0        0.0       91.4

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X        11.2        0.0          0.0        0.0       11.2

2     1    X        86.8        0.0          0.0        0.0       86.8

1     1    X       116.9        0.0          0.0        0.0      116.9

3     1    Y         8.8        0.0          0.0        0.0        8.8

2     1    Y        67.8        0.0          0.0        0.0       67.8

1     1    Y        91.4        0.0          0.0        0.0       91.4

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

3     1    X        11.2        0.0          0.0        0.0       11.2

2     1    X        86.8        0.0          0.0        0.0       86.8

1     1    X       116.9        0.0          0.0        0.0      116.9

3     1    Y         8.8        0.0          0.0        0.0        8.8

2     1    Y        67.8        0.0          0.0        0.0       67.8

1     1    Y        91.4        0.0          0.0        0.0       91.4

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

框架柱地震剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力       墙剪力       总剪力      柱剪力百分比      柱剪力与分段基底剪力百分比

3     1    X           8.3          0.0          8.3        100.00%             0.00%

2     1    X          19.4          0.0         19.4        100.00%             0.00%

1     1    X          20.1          0.0         20.1        100.00%             0.00%

3     1    Y           6.5          0.0          6.5        100.00%             0.00%

2     1    Y          15.1          0.0         15.1        100.00%             0.00%

1     1    Y          15.7          0.0         15.7        100.00%             0.00%

**********************************************************

框架柱风倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱力矩     总力矩     柱力矩百分比

3     1    X           7.3        7.3       100.00%

2     1    X          84.1       84.1       100.00%

1     1    X         119.7      119.7       100.00%

3     1    Y          55.4       55.4       100.00%

2     1    Y         635.1      635.1       100.00%

1     1    Y         904.0      904.0       100.00%

**********************************************************

框架柱、剪力墙风剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力     墙剪力     其它       总剪力    柱剪力百分比    墙剪力百分比

3     1    X         5.4        0.0        0.0        5.4      100.00%           0.00%

2     1    X        19.7        0.0        0.0       19.7      100.00%           0.00%

1     1    X        23.7        0.0        0.0       23.7      100.00%           0.00%

3     1    Y        41.1        0.0        0.0       41.1      100.00%           0.00%

2     1    Y       148.6        0.0        0.0      148.6      100.00%           0.00%

1     1    Y       179.3        0.0        0.0      179.3      100.00%           0.00%

**********************************************************

风荷载外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

+WX

3     1          5.4          5.4           7.3

2     1         14.2         19.7          84.1

1     1          4.1         23.7         119.7

-WX

3     1         -5.4         -5.4          -7.3

2     1        -14.2        -19.7         -84.1

1     1         -4.1        -23.7        -119.7

+WY

3     1         41.1         41.1          55.4

2     1        107.6        148.6         635.1

1     1         30.7        179.3         904.0

-WY

3     1        -41.1        -41.1         -55.4

2     1       -107.6       -148.6        -635.1

1     1        -30.7       -179.3        -904.0

**********************************************************

地震外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

EX

3     1          8.3          8.3          11.2

2     1         11.2         19.4          86.6

1     1          2.0         20.1         116.6

EY

3     1          6.5          6.5           8.8

2     1          9.0         15.1          67.5

1     1          2.0         15.7          91.0

EXMAX

3     1          6.5          6.5           8.8

2     1          9.0         15.1          67.5

1     1          2.0         15.7          91.0

EYMAX

3     1          8.3          8.3          11.2

2     1         11.2         19.4          86.6

1     1          2.0         20.1         116.6

**********************************************************

0.2V0调整系数

**********************************************************

**********************************************************

位移输出文件

**********************************************************

采用强制刚性楼板假定模型计算结果

单位    : mm

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : Z方向的节点最大位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况17 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000027      0.37     0.37         1350

3000027      0.09     0.09       1/9999      9.29%    1.00

2     1     2000008      0.28     0.28         3900

2000008      0.25     0.25       1/9999     67.49%    0.70

1     1     1000008      0.03     0.03         1500

1000008      0.03     0.03       1/9999    100.00%    0.26

X向最大层间位移角：  1/9999  (3层1塔)

=== 工况18 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000027      0.39     0.38         1350

3000027      0.10     0.10       1/9999     11.13%    1.00

2     1     2000007      0.29     0.28         3900

2000007      0.26     0.25       1/9999     67.44%    0.68

1     1     1000008      0.03     0.03         1500

1000008      0.03     0.03       1/9999    100.00%    0.26

X向最大层间位移角：  1/9999  (3层1塔)

=== 工况12 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000010      0.38     0.37         1350

3000010      0.10     0.09       1/9999      9.28%    1.00

2     1     2000007      0.28     0.28         3900

2000006      0.25     0.25       1/9999     67.49%    0.70

1     1     1000005      0.03     0.03         1500

1000005      0.03     0.03       1/9999    100.00%    0.26

X向最大层间位移角：  1/9999  (3层1塔)

=== 工况13 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000027      0.38     0.37         1350

3000015      0.10     0.09       1/9999      9.29%    1.00

2     1     2000008      0.28     0.28         3900

2000008      0.25     0.25       1/9999     67.49%    0.70

1     1     1000008      0.03     0.03         1500

1000008      0.03     0.03       1/9999    100.00%    0.26

X向最大层间位移角：  1/9999  (3层1塔)

=== 工况19 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000045      1.42     1.01         1350

3000045      0.39     0.28       1/3428     10.80%    1.00

2     1     2000002      1.14     0.80         3900

2000002      1.02     0.71       1/3827     69.38%    0.85

1     1     1000001      0.12     0.09         1500

1000001      0.12     0.09       1/9999    100.00%    0.27

Y向最大层间位移角：  1/3428  (3层1塔)

=== 工况20 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000045      1.42     1.01         1350

3000045      0.39     0.28       1/3428     10.80%    1.00

2     1     2000002      1.14     0.80         3900

2000002      1.02     0.71       1/3827     69.38%    0.85

1     1     1000001      0.12     0.09         1500

1000001      0.12     0.09       1/9999    100.00%    0.27

Y向最大层间位移角：  1/3428  (3层1塔)

=== 工况14 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000045      1.53     1.06         1350

3000045      0.43     0.29       1/3169     14.08%    1.00

2     1     2000002      1.24     0.83         3900

2000002      1.10     0.74       1/3534     69.64%    0.88

1     1     1000001      0.14     0.09         1500

1000001      0.14     0.09       1/9999    100.00%    0.27

Y向最大层间位移角：  1/3169  (3层1塔)

=== 工况15 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000045      1.31     0.97         1350

3000045      0.36     0.26       1/3720      6.86%    1.00

2     1     2000002      1.05     0.76         3900

2000002      0.94     0.68       1/4156     69.08%    0.82

1     1     1000001      0.12     0.08         1500

1000001      0.12     0.08       1/9999    100.00%    0.27

Y向最大层间位移角：  1/3720  (3层1塔)

=== 工况21 === 最不利地震方向 89.9892 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000045      1.42     1.01         1350

3000045      0.39     0.28       1/3428     10.80%    1.00

2     1     2000002      1.14     0.80         3900

2000002      1.02     0.71       1/3827     69.38%    0.85

1     1     1000001      0.12     0.09         1500

1000001      0.12     0.09       1/9999    100.00%    0.27

Y向最大层间位移角：  1/3428  (3层1塔)

=== 工况22 === 最不利地震方向 179.989 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000015      0.37     0.37         1350

3000027      0.09     0.09       1/9999      9.29%    1.00

2     1     2000008      0.28     0.28         3900

2000001      0.25     0.25       1/9999     67.49%    0.70

1     1     1000008      0.03     0.03         1500

1000008      0.03     0.03       1/9999    100.00%    0.26

X向最大层间位移角：  1/9999  (3层1塔)

=== 工况2 === +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000016      0.51     0.43        1.20         1350

3000045      0.15     0.11        1.00       1/9056      5.40%    1.00

2     1     2000001      0.42     0.31        1.38         3900

2000008      0.37     0.27        1.00       1/9999     64.10%    0.81

1     1     1000008      0.07     0.04        1.52         1500

1000008      0.07     0.04        1.00       1/9999    100.00%    0.31

X向最大层间位移角：  1/9056  (3层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.52  (1层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)

=== 工况3 === -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3     1     3000016      0.51     0.43        1.20         1350

3000045      0.15     0.11        1.00       1/9056      5.40%    1.00

2     1     2000001      0.42     0.31        1.38         3900

2000008      0.37     0.27        1.00       1/9999     64.10%    0.81

1     1     1000008      0.07     0.04        1.52         1500

1000008      0.07     0.04        1.00       1/9999    100.00%    0.31

X向最大层间位移角：  1/9056  (3层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.52  (1层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)

=== 工况4 === +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000005      8.10     6.59        1.23         1350

3000045      2.06     1.54        1.33       1/ 656      1.26%    1.00

2     1     2000004      5.14     4.59        1.12         3900

2000004      4.58     4.07        1.12       1/ 852     66.07%    0.76

1     1     1000004      0.73     0.60        1.21         1500

1000004      0.73     0.60        1.21       1/2059    100.00%    0.28

Y向最大层间位移角：  1/656  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.23  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.33  (3层1塔)

=== 工况5 === -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3     1     3000005      8.10     6.59        1.23         1350

3000045      2.06     1.54        1.33       1/ 656      1.26%    1.00

2     1     2000004      5.14     4.59        1.12         3900

2000004      4.58     4.07        1.12       1/ 852     66.07%    0.76

1     1     1000004      0.73     0.60        1.21         1500

1000004      0.73     0.60        1.21       1/2059    100.00%    0.28

Y向最大层间位移角：  1/656  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.23  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.33  (3层1塔)

=== 工况16 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1   3000003        -5.97

2      1   2000008        -0.04

1      1   1000006        -0.01

=== 工况1 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1   3000003        -1.79

2      1   2000008        -0.01

1      1   1000006        -0.00

=== 工况6 === X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000010      0.37     0.37        1.00         1350

3000010      0.09     0.09        1.00

2     1     2000006      0.28     0.28        1.00         3900

2000007      0.25     0.25        1.00

1     1     1000004      0.03     0.03        1.00         1500

1000004      0.03     0.03        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.00  (3层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)

=== 工况7 === X+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000010      0.38     0.37        1.01         1350

3000010      0.10     0.09        1.00

2     1     2000007      0.28     0.28        1.01         3900

2000007      0.25     0.25        1.00

1     1     1000005      0.03     0.03        1.01         1500

1000005      0.03     0.03        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (3层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)

=== 工况8 === X- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

3     1     3000027      0.38     0.37        1.01         1350

3000015      0.10     0.09        1.00

2     1     2000001      0.28     0.28        1.01         3900

2000008      0.25     0.25        1.00

1     1     1000008      0.03     0.03        1.01         1500

1000008      0.03     0.03        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (3层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)

=== 工况9 === Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000045      0.99     0.69        1.44         1350

3000045      0.27     0.18        1.51

2     1     2000002      0.75     0.61        1.24         3900

2000002      0.67     0.54        1.00

1     1     1000001      0.08     0.06        1.42         1500

1000001      0.08     0.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.44  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.51  (3层1塔)

=== 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000045      1.12     0.69        1.63         1350

3000045      0.31     0.19        1.69

2     1     2000002      0.87     0.66        1.32         3900

2000002      0.78     0.59        1.00

1     1     1000001      0.10     0.06        1.62         1500

1000001      0.10     0.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.63  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.69  (3层1塔)

=== 工况11 === Y- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

3     1     3000045      0.85     0.68        1.24         1350

3000045      0.23     0.18        1.00

2     1     2000002      0.64     0.56        1.14         3900

2000002      0.57     0.50        1.00

1     1     1000001      0.07     0.06        1.22         1500

1000001      0.07     0.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.24  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (3层1塔)