甲类公共建筑节能设计审查信息

| 建设单位名称 | 广州市花都区教育局 （章） |  |  | 设计单位名称 |  | 广州市城市规划勘测设计研究院 （章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 建设项目名称 | 花都区炭步镇炭步初级中学改扩建项 |  |  | 结构类型 |  | 框架结构 |  |  |
| 建设项目地址 | 广东-广州 |  |  | 建筑面积（m2） |  | 1294.49㎡ |  |  |
| 高度(m) | 23.30 | 层 数 |  | 6 |  | 气候分区 |  | 夏热冬暖B区 |
| 采用的可再生能源技术 | 太阳能光伏系统☑ 太阳能热水系统□ 太阳能供暖系统□ 太阳能空调系统□ 地源热泵系统□ 空气源热泵系统□ 余热回收系统□ 其他____________ |  |  |  |  | 应用面积（m2） |  | 1294.49㎡ |
|  |  |  |  |  |  | 装机容量(MW) |  | 5KW |
|  |  |  |  |  |  | 年发电总量(kW·h) |  | 0.5 |
| 围护结构部位 |  | 标准限值 |  |  |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC(东、南、西向/北向) |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | 太阳得热系数SHGC(东、南、西向/北向) |  |
| 屋面 |  | ≤0.40 | -- |  |  | 0.38 | -- |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） | 围护结构热惰性D≤2.5 | ≤0.70 | -- |  |  | － | -- |  |
|  | 围护结构热惰性D＞2.5 | ≤1.50 | -- |  |  | 1.01 | -- |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 | ≤4.0 | ≤0.40 |  |  | 3.24 | 0.48,0.41 |  |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤3.0 | ≤0.35/0.40 |  |  | 3.24 | 0.30 |  |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.5 | ≤0.30/0.35 |  |  | － | － |  |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.5 | ≤0.25/0.30 |  |  | － | － |  |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.60 | ≤2.4 | ≤0.20/0.25 |  |  | － | － |  |
|  | 0.60＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.4 | ≤0.20/0.25 |  |  | － | － |  |
|  | 0.70＜窗墙面积比≤0.80 | ≤2.4 | ≤0.18/0.24 |  |  | － | － |  |
|  | 窗墙面积比＞0.80 | ≤4.0 | ≤0.18 |  |  | － | － |  |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.50 | ≤0.25 |  |  | － | － |  |
| 建筑能耗值 |  | 参照建筑物能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  | 28.28 |  |  |  |
|  |  | 设计建筑物的能耗值（kWh/m2·ɑ) |  |  | 25.84 |  |  |  |
| 图审意见： 图审机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |