南沙全民文化体育综合体项目前期工程

投标报价说明

一、清单编制依据

- 建设单位提供的该项目《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》等资料；

- 执行规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》及其配套取费文件；

- 《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》V2.0版；

- 其他与本项目相关文件 。

二、清单报价须知

（一）清单综合单价、措施费说明

1、本工程采用固定综合单价，包含人工费、材料费、主材费、机械费、辅材费、风险费、管理费及利润等完成清单项目的一切费用。前期工程施工招标技术要求、界面规范规定的项目，如清单未做详细描述，报价时要求综合招标技术要求、界面及规范做法、建设单位要求等自行综合考虑；

2、投标单位在报价中对管理费和利润必须竞报；

3、本项目措施费，固定包干。包括但不仅限于：环境保护、文明施工、绿色施工、安全施工、临时设施等绿色安全文明施工费，夜间施工、冬雨季施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、已完工程及设备保护、临电防护、箱电维护、排水措施费、措施钢筋、场地狭小相关费用、施工过程中施工方案调整等引起的费用调整、红线外入口及周边的维护看管及整改、红线内外配电设施的防护及看管等全部内容。措施费固定包干，将不会因承包范围调整、招标方案调整（包括但不限于面积、施工位置等）、施工方案调整(包括招标条件变更引起的施工方案调整)、工期调整、特殊部位、施工中因工艺或施工方法不同所产生的费用、设计变更、暂估价的实际发生额的增减、估价项目的合并或再分而调整。包括及不限于《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》中涉及非实体工程项目的所有费用。后期发生的设计变更、工程洽商及现场签证不计取措施费。

（二）土石方回填工程，土方回填的先期回填区域与后期回填区域施工，清单未单独分开编制，投标单位自行按照技术要求进行回填施工，相关费用在单价或措施费中综合考虑。施工排水、集水井的接高、集水井抽排、场地排水沟的维护在措施费中综合考虑。场地内和项目周边的海堤、河堤的监测、检测工作，在土方回填单价中综合考虑。

（三）临时施工用电工程，清单按照kVA为单位编制。以《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》规定的施工工期为界限，超出工期按照月为单位编制。单价综合考虑临时用电的一切工作内容（包含设备安装、线路敷设、系统调试等相关工作）:包含设计费、红线外土建施工费、电力设备安装调试费及拆除费、运行维护服务费以及项目送电后的红线内迁改费用；包括但不限于青苗赔偿纠纷、征地拆迁、借用管廊、穿越湿地等影响因素，前期工程承包商负责处理以上不利因素，并承担因此产生的额外费用，负责与供电部门办理相关用电手续并保证供给，并负责除电费以外的其他费用缴纳及负责临电报装、开户以及红线外电缆布设、红线内户外开关站施工以及箱变布设等所有费用。

（四）临时施工用水工程，负责临水施工组织，负责按照自来水公司批准的方案进行施工；包括但不限于：临水工程报装、水管以及阀门等材料采购、临时水管埋设及施工、临时水管打压、临水通水验收、临时水管维护及维修等所有费用。

（五）施工道路和排水工程，道路基础的土方回填工程量包含在土石方回填工程中。道路养护措施自行在报价中考虑。排水管道施工按照招标技术要求及建设单位要求铺设，投标单位需协调相关部门处理排水接驳，满足后期施工排水的要求，相关费用自行综合考虑在报价中。软基处理，考虑管桩施工及水泥搅拌桩施工工艺。清单依据《临时道路断面图_管桩》、《临时道路断面图_搅拌桩》编制，具体报价需结合图纸、投标单位施工方案自行综合考虑。措施费考虑机械进出场及安拆费，桩基施工机械范围的道路硬化等配套措施费在报价中自行综合考虑。最终费用以实际施工工艺及发生量据实结算。

（六）施工通信（铁塔）工程，清单按照基座以数量编制。单价综合考虑通讯铁塔相关的一切工作内容（包含设备安装，预埋，线路敷设，系统调试等相关工作）:铁塔的选址、设计、地基处理、基础施工、铁塔建设、用电接驳、日常维护、铁塔拆除，要求按照工期完成铁塔建设，协调运营商完成信号设备安装，保证场馆建设筹备、建设、试运营以及全运会期间的网络通讯畅通等费用。

（七）工地围挡工程，依据《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》V2.0版第65-67页，清单按照长度以米为单位编制。单价综合考虑图集要求、招标技术要求所有工序费用，包括不限于围挡的设计、深化以及施工；垫层及基础制作安装、围挡及龙骨制作安装、水及强弱电管线预埋、围挡广告及假草皮制作安装、围挡日常维护及更新、围挡拆除等相关工作；负责按照发包方要求，在围挡北侧预留大门门洞；总包单位进场接收前，做好围挡的保护、维护、维修工作；负责预埋围挡所需要的临电电路的电缆管，包括但不限于监控、路灯等所有费用，如描述与招标技术要求有冲突，以招标技术要求为准。

（八）工程试桩及其检测工程

- 预制混凝土管桩按锤击法施工计算；混凝土灌注桩按旋挖桩成孔计算。

- 预制混凝土管桩清单仅包含含桩底C40微膨胀细石混凝土填芯，桩顶的C40微膨胀细石混凝土另列清单计算。

- 预制混凝土管桩清单和混凝土灌注桩清单的报价需综合考虑桩基检测时的场地加固费用。

- 工程桩工程量清单含泥浆处置费用及渣土外运费（消纳费），由承包方自行消纳，综合考虑该部分费用。

- 截桩头、凿桩头的废料按石方外运综合考虑外运距离。

- 泥浆池施工包含砌筑、拆除及清运，工程量清单按30立方计算，报价时综合考虑此部分费用，结算时不作调整。

- 大型机械安拆费、桩基础施工场地硬化的内容包含在措施费中，报价需综合考虑该部分内容。

三、其他报价说明

1、绿色施工安全防护措施费，按照招标清单中所列费用报价，不允许投标单位修改。

2、暂列金额，按照招标清单中所列费用报价，不允许投标单位修改；暂列金额包括在合同总价内，专为在投标时未能完全预见、规定或详细说明的工作或费用而设，并按发包方的指示而部分或全部使用，或若不需要、无发生时将从本合同总价完全扣除的款项。

3、预算包干费，投标单位自行综合考虑。

4、按照《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》及建设单位要求，对应单位工程设计费、深化审计费、临时水开口及接驳费、临时电通电费用，以及对应界面及技术要求中要求投标单位的检测、检测、协调、维护、维修、照管、施工临时方案措施、涉及的临时便道施工及拆除、工程竣工以后要求拆除费用、第三方检测单位配合费、试验检测费用、专家费用、检测报告编制及成果费用、竣工资料编制费用、竣工图纸编制及成果费用等技术要求涉及的全部费用，均在本次报价范围内综合考虑，结算不会在增加招标文件及《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》范围以外的任何费用（施工过程中新增加的设计变更、签证除外）。

5、本次招标清单为模拟清单，结算时，合同单价不予调整（除约定外）。招标清单的工程量为暂定数量，结算时，按已获建设单位确认之设计图纸等资料重新计量。承包方不得因最终结算工程量的增加/减少而提出额外索赔要求。

6、请投标单位认真阅读招标文件、《南沙全民文化体育综合体项目前期工程招标技术要求》及本投标报价说明。

7、如招标提供广联达软件版本招标清单，请投标单位认真复核其工程量准确性，招标人不对其准确性负责，最终以招标人公布的的招标表格及电子招标文件为准。

7、本招标的报价说明需投标单位盖章确认上述要求（回复：已知悉投标报价说明，报价满足招标技术、建设单位及上述所有事项要求），与投标文件一起回标。

投标单位回复：

日期：  年  月  日