2023年第四季度排水井盖设施维护项目服务合同

（标段X）
  甲       方 ：广州市城市排水有限公司 

乙       方 ：                     
2023 年   月       日
协 议 书
甲、乙双方通过友好协商，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》的规定，就乙方承接甲方发起的2023年第四季排水井盖设施维护项目（标段X）事宜达成如下条款，以供双方共同遵照执行。

项目基本概况

项目名称

2023年第四季度排水井盖设施维护项目（标段X）
项目工期

自    年    月    日至    年    月    日（暂定）。

项目服务范围
标段X服务范围为：   ,主要负责广州市城市排水有限公司X区分公司...所辖范围内井盖设施维修维护，具体的内容详见工程量清单为准。
合同金额

合同暂定金额为：人民币（大写）            （¥：               元）（其中增值税税率为：     ）。本合同暂定金额（即中标价）仅作为签约依据，最终合同价格以乙方实际完成，并经甲方验收合格后经甲方或由甲方委托的第三方审核单位审定的结算价为准。

承包方式

本项目采用包工、包料、包质量、包措施、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包质保期内维修的承包方式。本项目采用综合单价包干，工程量清单工程量为预估量，实际工程量以实际发生且经甲方书面确认为准。
项目维修内容

本项目的维修主要内容如下：
1、检查井井盖维修工作
检查井井盖维修工作包含但不限于：检查井缺失、松动异响、变形破损、啃边脱料、周边路面破损、凸起、下沉、位移、错盖、挂牌挂网（主材甲供）、临时钢板覆盖。
2、水篦子维修工作
水篦子（平入式、侧入式、平侧结合、橫截式）维修工作包含但不限于：水篦子缺失、松动异响、变形破损、啃边脱料、周边路面破损、凸起、下沉、位移。
3、非标排水井盖维修工作
除以上列出的排水井盖维修内容外，其他非标尺寸、材质井盖，原则上应采用与原井盖材质维修。

4.其他特定类型井盖
甲方可根据实际要求增加其他特定排水井盖维修工作。
施工材料要求

（一）采用标准检查井盖、水篦子须符合GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023有关指标规定；

（二）采用经甲方确认样式检查井井盖需满足以下规定：

1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348-2019 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于80%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“雨水、污水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414-2017的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.印有“雨水”字样的井盖盖板需设计透孔，透孔直径为30mm～38mm，最小透孔面积（所有透孔的面积之和）为1.4×104mm²。

14.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

15.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

16.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

17.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

18.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

19.其他未约定指标以GB/T23858-2009及DBJ440100/T 160-2013有关规定为准。
（三）采用经甲方确认样式收水井篦子需满足以下规定：

1.规格:沥青混合料路面球墨铸铁平入式收水井箅子600×400×170H，承压等级D400，平入式收水井箅子专用预制砼调节环外径尺寸825×625×50H

2.满足《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）规定

3.面板标识：井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。
（四）采用非标井盖、盖板、水篦子的非机动车道、绿化带填充式井盖顶面应填充广场砖、机制砖、石材、沥青混合料、种植草皮等使其外表与周边地面相同的材料，铺砌工艺应做好与周边材料的对缝处理。
（五）其他施工主材要求以招标文件约定为准。

服务要求

人力和机具资源

施工现场人员及机具数量须按照甲方要求数量提供。

人员要求

乙方每组施工队伍应按本工程施工要求和标准配置，且每组施工队伍人员不得低于10人，
其中管理人员不少于1人，司机不少于3人，工人不少于6人。乙方需将投入本工程人员配置表附合同后，人员配置表需明确项目负责人、安全员及主要施工作业员，如需更换项目负责人、主要施工员、安全员，则需事前征得甲方书面同意，更换人员资质水平不得低于原人员；甲方有权要求乙方更换工作人员；每次施工作业施工员、安全员、交通疏导员必须到场。

投入人员：乙方派出参加本项目工作的人员必须经过专业及安全教育培训，持相关证书方能上岗作业，特殊工种须经过市政行业协会或企业组织的培训、经考核合格才能上岗作业。乙方应按照甲方作业要求，每月组织1次作业规范化培训并提交培训视频材料。若因未经培训、考核、无证上岗等原因造成乙方工作人员损伤及工程受损，对甲方及第三方造成损害的，一切责任由乙方承担。
  （3）投入班组配备要求：共配备21个班组，其中北区运营分公司（含大排）5组，西区运营分公司4组，南区运营分公司4组，中区运营分公司5组，东区运营分公司3组，拟投入班组作业前需经甲方现场核实，不符合作业规范的班组不得进行作业。未经甲方现场核实，乙方不得私自作业。因私自或违规作业造成人身或财产损害的，一切责任由乙方自行承担。如因甲方实际工作量增加，乙方须在21个班组保底基础上，根据甲方要求增加班组数，以适应工作量需求。
机械设备要求

压路机：工作质量符合相关规范标准，振动频率大于50HZ，激振力大于30kn。

切缝机：切直径1.4m的全自动弧形切割机及其它类型切割机，切割深度10-15cm。

冲击夯：满足工作需求。

沥青混凝土再加热车：加热温度＞140℃。

其它设备也均需要满足施工要求。

拟投入作业的设备需经甲方现场核实，不符合作业规范要求的不得进行作业。
施工过程要求

施工过程记录要求
乙方应按甲方要求将施工过程照片（横向拍摄）进行记录，并在维修完工后及时报送给甲方，具体要求如下：

安全文明措施照片，包含围蔽、人员、机械画面；

路面切割要求使用切圆机，垂直路面切割，切缝顺滑平整，切割深度10-15厘米。切割后拆除并清理井内杂物，拆除深度要求19-25CM。安装前要求井内清理干净、平整，并使用L型垂直水平刻度尺测量拆除深度，标尺数值要求清晰，照片包含切圆机及L型垂直水平刻度尺画面。
（3）采用沥青回填，须分层夯实，首层夯实作业要求采用蛙式冲击夯绕检查井压实三圈。夯实深度10-15厘米，夯实后需上传照片，照片包含蛙式冲击夯作业画面。
表层夯实要求采用符合规范要求的压路机进行3次振动碾压（激振力不小于12Kn），保证检查井与沥青之间的密实度和粘结牢固性，压实完成后，与路面高差小于0.5cm，压实路面无明显瑕疵,检查井周边与路面融为一体。 照片包含压路机作业画面。
井盖内部挂钩、挂网、挂牌照片；

施工完成后井盖中间放上水平杆，井盖与路面平整无明显凹凸照片。

采用混凝土材料修复的井盖，需确保到达规定强度后方可开放路面。
甲方可在开展工作过程中结合实际情况相应调整要求，以适应变化。
施工台账上报
乙方应每日在甲方所属分公司建立的微信工作群内更新甲方下发的维修台账。若未施工，则需要在相关的微信工作群汇报说明，并按照甲方所属分公司要求定期报送台账。
其它要求

工作任务以“工单”的形式由甲方在“管养通”信息系统中派发至乙方。甲方派发工单后，即视为乙方已经知悉并接受任务，乙方必须及时响应并采取必要的处理措施。
工单分为“特急工单”、“应急工单”和“计划工单”。修复时长如下：
A.特急工单是指乙方接到甲方微信、电话等口头通知须立即处理的紧急井盖问题，乙方应在接到通知后1小时到达现场，采取应急处理措施消除安全隐患、排除险情。
B.应急工单是指甲方下达一般紧急井盖问题，乙方应在接到通知后2小时到达现场，6小时内完成维修更换，若因作业条件限制，不能在6小时内完成维修更换的，需采取应急处理措施消除安全隐患、排除险情，并在36小时内修复。

C. 计划工单是指甲方下达的计划性修复井盖问题，乙方按照甲方要求的修复时长完成，甲方未明确修复时长的，不得超过15个自然日完成修复。
乙方施工每一个检查井和收水井前必须在做好安全文明施工措施，并在“管养通”信息系统发送带定位的照片，以便甲方随时抽检。

乙方施工过程中发现井盖基础出现破裂、沉降、塌陷等情况，如需改变维修方式的，须进行应急围蔽，并立即上报甲方。

乙方须保证工程质量，应严格按照合同要求和技术标准进行施工，并严格按照“管养通”信息系统内的“成因及处理意见”进行维修工作。如需变更维修方式，需经甲方批准后再进行维修，批准方式首选在“管养通”信息系统进行（特殊紧急情况，经甲方同意后，可通过微信文字确认后，在“管养通”信息系统进行补录）。

乙方须成立24小时应急响应小组，保证24小时内能够满足甲方的维修的处理需求，下达工单的形式以“管养通”信息系统为准（特急工单，经双方确认后，可在“管养通”信息系统进行补录）。

乙方应统一回收、处理拆除的旧井座井盖，回收、处理旧井座井盖所发生的一切费用已在服务项目单价中综合考虑。
乙方应主动协调公安、交警、市政、城管、环保、水务、周边居民等各方面的关系，保证项目的顺利推进，相关费用已在服务项目单价中综合考虑。
安全文明施工与环境保护

1、安全生产

（1）安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和施工所在地有关安全生产的要求。乙方有权拒绝甲方下达的违反安全生产要求的指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域，并及时报告甲方。

（2）安全生产保证措施

乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方及相关单位的检查与监督。甲方派发工单后，即视为乙方已经知悉并接受任务，乙方必须及时响应并采取必要的处理措施。从甲方派发工单至单个井盖维修工作通过甲方验收期间，项目质量及安全管理责任由乙方承担。
（3）安全生产特别注意事项

乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。特殊工种的人员应受过专门的培训并取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应及时报告甲方，经甲方批准后进行施工。未经甲方批准，乙方不得私自施工。需要报备交警作业的路段，需获批后方可施工，因私自施工造成人身或财产损害的，一切责任由乙方自行承担。
（4）治安保卫

除另有约定外，乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同中的治安保卫职责。

乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。

在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向相关部门报告，并立即向甲方报告。乙方应积极采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

2、文明施工要求

（1）乙方在施工期间，应当采取措施保证施工现场平整，物料堆放整齐。政府监管部门有相关要求的，应按照其要求执行。

（2）施工完成后，乙方应当清除施工现场内乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐,以上工作所产生的一切费用均已包含在投标报价中，不再额外计算。

（3）乙方须保证对施工过程产生的废弃余材料、垃圾按照相关法律法规合法合规运输及完全处理。

3、紧急情况处理

在工程实施期间或质量保修期内发生危及公共安全的事件，甲方通知乙方进行应急处理，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行处理。此类应急处理按合同约定属于乙方义务的，由此造成费用增加和（或）工期延误，由乙方承担一切责任。

4、事故处理

工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时、如实、全面地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5、职业健康
（1）劳动保护

乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗，并负责一切后续处理工作。

（2）生活条件

乙方提供必要的膳宿条件和生活环境；乙方应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程项目进行防疫和卫生的专业检查和处理。

6、环境保护
乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此产生费用增加和（或）工期延误，由乙方承担一切责任。

其它要求

1、乙方应在广州市设有固定的办公场所、施工设备停放场地、工人休息室，且以上场所、场地的设置须满足本工程应急响应的要求。乙方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由乙方自行办理申请手续并承担相应费用。

2、乙方需派专人对接维修区域排水井盖维修工作，保证排水井盖维修工作正常运行。
3、乙方须按投标文件中应急方案和相关支持材料要求，根据项目区域范围合理布置应急驻点基地，应急驻点基地的设置应保证在承诺的时间内相关服务人员、设备设施能均到达项目现场，并在合同约定的时限内完成维修。若应急驻点基地达不到以上要求，乙方应按甲方要求进行调整或增加应急驻点基地，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，相关的经济和法律责任均由乙方负责。

5、乙方不得将本项目转包。未经发包人同意，不得分包给第三方。否则，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方退还已付的款项（已通过验收的部分除外），由此而造成的人身损害及经济损失由乙方承担。
6、乙方在履行本合同期间应遵守：

（1）国家及地区有关安全、运输、环保的法律、法规和规章制度。

（2）甲方关于安全、环保等方面的规章制度

7、为履行本合同，乙方委托的运输人员及使用的运输工具在任何时候都应该：

（1）遵守第6点所述的所有的法律、法规和规章制度。

（2）取得合法牌照，车辆可以合法营运，司机本人具有营运资格。若相关行政部门对施工垃圾运输有规定的，有关牌照和资格必须同时满足相关要求。

（3）遵守运输易燃、易爆、有毒、危险废弃物的安全条款。

（4）现场施工及运输车辆须购买相关保险。由于施工及运输车辆导致甲方或第三方人身财产损害的，由乙方承担责任。

8、乙方在合同期内应开展两次井盖规范作业演练并向甲方提交培训视频材料。
质量标准及要求

（一）验收质量要求

符合国家或行业有关工程施工质量验收标准验收合格。

（二）项目执行文件、标准及规范，包括但不限于以下要求：

1、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

3、《检查井盖》（GB/T 23858-2009）

4、《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）

5、《道路交通标志和标线》（GB/57684-2017）

6、《排水管渠维修养护技术规范》（DB4401T 28-2019）

7、《广州市井盖设施管理办法》（广州市人民政府令第180号）
8、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》

工程验收及质量保修要求

（一）工程验收要求

1、验收包含单位井盖验收和项目竣工验收，其中单位井盖验收以单个井盖维修工作为单位，项目竣工验收为项目全面完工后的竣工验收。乙方完成作业工单后，由甲方在收到乙方在“管养通”信息系统提交的工单验收资料后的三十天内自行组织安排验收，乙方未提供验收材料或验收材料不合格而导致的验收延迟，乙方须自行承担因此产生的相关费用及风险损失。甲方于验收后给予认可或提出整改意见，乙方接到甲方关于单个井盖问题验收不通过的意见后，乙方应于3天内响应并按要求完成返修整改，并承担造成的整改费用。
2、每月五日前乙方需按甲方要求将上个月井盖维修的完整验收资料上报甲方，具体验收资料以甲方实际要求为准。
（二）质量保修要求
1、质量保修期为1年，质量保修期自通过甲方组织的项目竣工验收之日起计算。

2、质量保修期内发生的质量问题由乙方负责维修并承担全部维修费用，乙方不得向甲方收取任何费用。

3、因乙方施工质量问题造成一切损失及责任，均由乙方独自承担。
4、质量保修期内产生的质量问题，乙方应在甲方要求的时限内负责维修完毕，并承担维修费用；如乙方未在甲方要求时间内维修的，甲方有权委托其他单位进行维修，且甲方有权在质保金中扣除因乙方未在规定时间内维修而产生的一切费用及给甲方造成的损失，若质保金不足的，甲方有权要求乙方另行赔付；乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

5、质量保修期内，质量问题由乙方免费负责维修，该部分质量保修期由乙方完成维修并经甲方验收合格之日起重新计算。

保险要求

乙方应当在合同签订之日起进场施工前，为从事施工作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、运至施工场内用于维修工程的材料办理保险，支付保险费用。包括但不限于：

（一）应对乙方在维修现场的全部雇员的人身安全及自有机械设备等财产办理保险。

（二）乙方雇佣的任何员工及乙方以外的其它人员的任何意外事故或伤害所引起损失由乙方承担。

（三）乙方应保持保单的有效性，并按照甲方的要求，在本合同履约期间，妥善保存此保单及保险费付款收据。

（四）因乙方施工导致的一切人员及财产损失均由乙方承担。

（五）因乙方施工质量问题导致的造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担。
八、违约责任及赔偿

乙方在项目实施过程有下列行为的，甲方有权于当季工程款中直接扣除相应违约金或按以下约定进行处理，并由乙方承担其相关行为引发的的全部责任：
（一）人员配置违约责任及赔偿

1、乙方未按人员要求配置项目负责人、安全员及主要施工作业员，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方支付合同价5%的违约金。

2、乙方若未经得甲方同意擅自更换项目负责人、主要施工员、安全员，或更换的人员资质水平低于原人员，甲方有权要求乙方立即停工，在得到甲方对更换后人员名单的书面同意后，需进行人员备案，每发生一次扣除乙方2000元作为违约金。
3、乙方未按要求配置相关施工人员的，甲方有权要求乙方立即停工，配齐相关人员，每发生一次乙方扣除1000元作为违约金。

4、乙方未按要求进行安全教育的，甲方有权要求乙方立即停工，并要求乙方组织相应的安全教育培训，每发生一次扣除乙方5000元作为违约金。

（二）材料违约责任及赔偿

1、乙方采购的材料不符合设计、有关标准及合同要求时，乙方应在甲方要求的期限内将不符合要求的材料运出施工现场，并重新采购符合要求的材料，由此增加的费用和（或）工期延误造成的损失，由乙方承担。
2、乙方未按合同约定、技术要求及标准或提供伪劣、假冒等不符合本合同要求的工程材料，每发生一次扣除乙方5000元作为违约金，由此所导致的一切损失、事故及后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失。乙方应负责免费返修，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。

3、乙方应使用但未使用热沥青（需均匀加热到140摄氏度以上）进行维修的，每单扣除乙方3000元作为违约金。

4、甲方有权每月对乙方投入本项目的材料进行“飞行模式”抽查抽检，委托第三方专业机构按照相关执行标准进行产品鉴定、测评，如首次检测发现不符合标准要求，该批次材料不得用于本项目井盖维修工作；如再次抽检检测发现不符合标准要求，扣除乙方当月完成工作量费用的1%作为违约金。
（三）机械违约责任及赔偿

如未按要求配置相关施工设备的，甲方有权要求乙方立即停工并配齐相关设备，每发生一次扣除乙方2000元作为违约金。

（四）施工过程违约责任及赔偿

1、如乙方违反施工过程记录中的要求：

（1）上传“管养通”信息系统照片内容不符合要求，甲方不予以验收，需重新返修补齐照片，发生返修的费用由乙方负责，每发生一次扣除乙方200元作为违约金。

（2）不及时上报施工台账或上报的施工台账不符合要求的，每发生一次扣除乙方500元作为违约金。

（3）乙方施工每一个排水井盖未能在做好安全文明施工措施后在“管养通”信息系统发送带定位的照片照片的，每发生一次扣除乙方500元作为违约金。

3、乙方应按照“管养通”信息系统工单内的“成因及处理意见”进行施工处理，未经甲方同意而私自变更处理方案，甲方有权对这一工单不予计量，如维修不合格乙方须自行返修，造成的一切后果自负。

（五）安全文明施工与环境保护违约责任及赔偿

1、乙方作业期间未按安全文明施工与环境保护的规范要求做好相关措施，每处单次扣除乙方2000元作为违约金。由此造成的人身或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担。

2、乙方未及时申请绿色施工安全防护措施费或未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由乙方自行承担。发生安全事故造成重伤一人以上（含一人）的，每人次扣除乙方10万元作为违约金；发生重大安全事故造成死亡一人以上（含一人）的，每人次扣除乙方100万元作为违约金；违约金在支付工程款时予以扣除。发生前述任一情形的甲方均有权单方解除合同。给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

3、乙方未按甲方要求对施工人员进行维修前安全交底的，甲方有权要求整改，并按每次扣除乙方1000元作为违约金。

4、乙方进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，甲方有权要求整改，并按每人单次扣除乙方200元作为违约金。

5、甲方派发任务单后，即视为乙方已经知悉并接受任务，乙方必须及时响应并采取必要的处理措施。乙方派发项目任务单至项目通过甲方验收期间，项目质量及安全管理责任由乙方承担。在此期间，由于乙方管理问题造成的法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担。

6、乙方未按合同要求对废旧井盖进行处理或私自对废旧井盖进行违法处理的，由此造成的法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担。

7、乙方须保证其具有对施工过程产生多余材料、垃圾进行运输及完全处理的能力。如甲方发现乙方对多余材料、垃圾的处理处置达不到合同及相关法律法规要求，甲方有权立即单方解除合同，由此造成的各项法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担。

8、乙方在运输或处理施工过程产生的废料及垃圾等物品的过程中，发生包括但不限于跌落、泄露、另地倾倒和丢弃、已到场废料或垃圾不按相关工艺要求标准处理等情形，由此造成的各项法律责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其法律责任、经济损失和费用均由乙方承担，同时，乙方有义务如实向甲方报告所发生的事件，配合甲方调查取证，甲方有权单方解除合同。若对甲方造成损失的，甲方有权进一步追究乙方的赔偿责任。

9、在上一款基础上，甲方在验收过程中发现乙方将施工过程产生的废料或垃圾等物品遗留、丢弃、倾倒在检查井内或周围的，每发生一次扣除乙方3000元作为违约金；如因乙方将施工过程产生的废料或垃圾等物品遗留、丢弃、倾倒在检查井内或周围造成排水井盖设施或排水管网运行过程的一切后果，由乙方承担全部法律责任及赔偿责任。
（六）其它违约责任及赔偿

1、乙方未按要求建立维修基地及应急驻点基地的，或乙方未按照投标承诺时间内相关服务人员、设备设施能均到达项目现场的，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方立即退场，由此造成的经济损失和法律责任均由乙方负责。
2、现场管理人员及施工人员应严格按照招标文件资格要求、投标文件人员承诺及合同约定提供。若发现乙方有擅自分包、转包等现象，每发现一次，乙方须向甲方支付违约金10万元，并按甲方要求限期整改。乙方未按要求整改的，甲方有权单方解除合同，并全额兑现履约担保。
3、甲方通知召开的会议，乙方无故缺席、迟到或早退的，每发生一次扣除乙方500元作为违约金。

4、乙方未按甲方通知按时履行保修责任的，甲方有权委托第三方维修单位进行维修，所支出的费用由乙方承担，甲方有权优先在应付工程款中扣除。

5、由于乙方原因，造成不良社会影响并被媒体披露的，甲方有权立即单方解除本合同。乙方必须退还所有已付工程款。甲方保留向乙方追偿损失的权利。
9、乙方应对支付资料进行复核，经核对工程量计量无误后盖章确认，如乙方未按要求核对支付资料，每发生一次扣除乙方5000元作为违约金。
10、乙方违反本合同其他约定，经甲方要求整改后拒不整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同。

11、本合同约定的扣减工程款、支付违约金等事项，不能弥补因乙方违约而给甲方造成的损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

12、本合同约定的违约金、损失赔偿款等，甲方有权在应付未付款项、质量保证金、履约担保中优先扣除或兑现。

13、任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。

14、乙方未按要求响应甲方的特急工单，每推迟一小时扣除1000元作为违约金，单次响应最高扣除乙方5000元作为违约金
15、甲方每月抽取已完工的200-300个井盖设施进行维修效果检测，检测设施平整度、热料沥青使用及紧密度、是否出现啃边脱料及下沉凸起等井盖设施问题，如检测发现存在2处及以下井盖设施不合格情况，要求乙方进行整改，整改产生一切费用由乙方承担；如发现存在2处以上5处以下（含5处）井盖设施不合格情况，要求乙方进行整改，整改产生一切费用由乙方承担，并扣除乙方当月完成工作量费用的5%作为违约金；如发现存在5处以上井盖设施不合格情况，要求乙方进行整改，整改产生一切费用由乙方承担，并扣除乙方当月完成工作量费用的10%作为违约金。

16.甲方于验收后给予认可或提出整改意见，乙方接到甲方关于单个井盖问题验收不通过的意见后，乙方应于3天内响应并按要求完成返修整改，并承担造成的整改费用。如乙方接到甲方验收不通过意见后，甲方有权要求乙方立即整改，超过3天未完成返修整改且未经甲方同意的，每发生一起扣除乙方200元作为违约金。
九、双方的的义务和权利

（一）甲方的一般义务和权利

1、甲方为乙方提供项目实施必要的协助。

2、甲方有权要求乙方采用经甲方确认样式井盖及水篦子，并对乙方的执行情况进行监督考核。
3、甲方发现乙方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求乙方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。
4、乙方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，甲方有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换施工设备。

5、甲方负责现场指导、监督、检查、验收，如发现工程不达标问题有权要求乙方限期整改。甲方或监督单位的监督管理，不免除乙方按合同约定应承担的责任。

6、甲方有权要求乙方签订《安全管理协议书》，并对乙方的安全生产管理进行监督考核。

7、甲方应按合同约定支付施工项目费用。
8、如乙方违约的，甲方有权根据合同约定在应付未付款项、质量保证金、履约担保中优先扣除或兑现。

9、甲方每月安排井盖产品“飞行模式”抽检及200-300处完工后井盖设施抽检工作。
（二）乙方的一般义务和权利

1、材料使用前，乙方应按规范的要求对其进行检验或试验，检验或试验不合格的不得使用，费用由乙方承担，。

2、乙方应及时响应甲方指定井盖及水篦子材料的要求，并按甲方通知要求提前准备对应的井盖及水篦子材料，且接受甲方的监督考核，按甲方要求使用井盖及水篦子材料进行维修工作。
3、乙方应按照设计和相关标准要求采购材料，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。乙方采购的材料和工程设备由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担。

4、对于合同约定由乙方采购的材料、工程设备，甲方不得指定生产厂家或供应商。如若甲方违反本款约定指定生产厂家或供应商，乙方有权拒绝，并由甲方承担相应责任。

5、乙方每组施工队伍应配备不低于本工程施工要求和标准配置相关数量的设备，乙方需将设备配置表附合同后，并应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备。进入施工场地的乙方设备需经甲方核查后才能投入使用。乙方更换合同约定的设备时，应报甲方书面批准。

6、乙方应按照本合同及招标文件确定的施工内容和要求开展工作。

7、乙方应遵守甲方制定的各项规章制度，保证按时按质按量完成工程项目。

8、乙方应承担本项目的安全生产责任，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，认真做好安全生产工作，切实消除安全隐患，防止安全事故发生。

9、在实施施工项目的过程中，乙方必须服从甲方质量控制管理，制定相应的质量控制计划，并实施监督检查。

10、竣工验收资料的知识产权归属甲方所有，非经甲方书面许可，乙方不得以任何方式复制备份、转让、利用或泄露给第三方。否则，由此引起的任何责任纠纷由乙方承担，给甲方造成的损失由乙方赔偿。
11、在合同期内，乙方在施工过程中所造成的乙方或第三方的人身和财产损失，应由乙方独自承担相应的法律和经济责任，与甲方无关；造成甲方经济损失的，由乙方承担，甲方保留追究其法律责任的权利。

12、在合同期内乙方应将发现的甲方管养区域内的排水设施故障上报给甲方。

13、因乙方施工质量问题造成的任何损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。

14、乙方须配合甲方每月的井盖产品“飞行模式”检查工作。
十、担保

（一）履约担保
1、担保金额
合同暂定价款的10％。

2、履约担保的形式

□银行履约保函、□工程保证保险、□现金支票；
3、履约担保要求

（1）履约担保应在合同签订之日起15日内提交。银行履约保函应由在中国注册且营业地点在广东行政辖区内的分行级银行开具。乙方不按要求提交履约担保的，视为乙方弃标，甲方有权不予退还乙方的投标保证金。

（2）乙方应保证其履约保函或保证保险在甲方确认合同期限且验收合格前一直有效。甲方应在验收合格后28日内将履约保证金退还给乙方。

（3）在本项目实施过程中，如果乙方未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的乙方应负的责任和义务，甲方有权从履约担保中索赔相应的违约金，或按合同约定全额兑现履约担保。

十一、合同金额及付款方式

（一）合同金额

1、本项目合同暂定金额为￥  元(大写:人民币  )，其中增值税税率为：     。
2、本合同暂定金额（即中标价）仅作为签约依据，最终合同金额以乙方实际完成，并经甲方验收合格后经甲方或由甲方委托的第三方审核单位审定的结算价为准。

（二）项目单价及工程量

1、合同清单单价

本项目采用合同工程量清单计价，综合单价包括但不限于为确保维修范围内的各类维修工作所需要的直接成本、间接成本、管理费、利润、风险费用、绿色施工安全防护措施费、预算包干费等费用。

2、合同新增单价

（1）中标工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=中标单价+材料价差*（1-投标下浮率）[投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算。如中标的招标响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。中标工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-投标下浮率）确定（专业下浮率及投标下浮率详见第（2）款），综合定额包括但不限于《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以甲方核准后确定，结算时乙方须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。

（2）投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：

①采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；

②采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的专业下浮率为20%，该专业下浮率不适用于《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》的补充定额，如《排水管渠水下机器人清淤定额（2022）》、《排水管渠空气潜水作业台班单价（2022）》等，以上补充定额及行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由甲方根据市场具体情况确定。

（3）本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》（其中市政修缮部分采用《广东省市政工程综合定额（2018）》第8册“市政设施养护维修工程”）及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》，广东省非开挖协会针对《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》发布的补充定额和其他定额须经过甲方同意后方可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过甲方同意后方可使用。

（三）项目实际工程量计量

实际工程量按照甲方确认并实际发生的工作量进行计量，乙方应于每月5日前向甲方申请上月度的计量确认。

（四）工程款支付
1、结算资料
工程款按月度进行支付。乙方完成所有任务单并验收合格后，按合同约定的时间期限提交的结算资料，结算资料应按以下要求编制、组卷：

（1）乙方每月度申报上一月度结算，乙方按照甲方要求提供上一月度完成的维修竣工结算资料。

（2）竣工结算资料一式三份，有关竣工结算文件的编制和审核均须经乙方签字及盖章确认；竣工结算资料需包括但不限于：投标文件、合同文件、补充协议、合同附件、缺陷修复工单、产品质量合格证、材料设备报审表、施工方案、验收记录、承诺函、施工前中后影像资料（以“管养通”信息系统内的为准）。

（3）竣工结算资料电子版应与提交的纸质版资料一致。

2、款项支付
（1）支付依据：经甲方或甲方委托的第三方审核的月度结算报告等。

（2）项目单价：本合同采用固定单价形式综合单价包干，具体项目单价详见附件。新增的合同单价，由乙方根据按照要求项目单价清单报甲方，经甲方或甲方委托的第三方审价单位审核后，纳入上述清单。

（3）服务费计算方式：服务费=Σ【服务数量*（合同项目不含税单价+税金）】。

（4）支付方式：每月度支付至上一月度竣工结算报告中经审定项目结算价的97%，剩余结算价的3%作为工程质量保证金，在扣除相应违约款等应扣款项后，据实支付。

（5）支付时间：甲方收到乙方提交的付款申请及等额合法有效的增值税专用发票后支付。乙方未按要求提交付款申请及发票的，甲方有权延迟付款至乙方按要求提交相关资料为止，且不承担违约责任。
3、质量保证金支付

本项目质量保证期为1年，工程质量保证金在最后1单井盖维修工程的质量保证期满后28天内，在扣除相应违约款等其他应扣款项后，将剩余保证金无息返还乙方，质保金的返还并不免除乙方在保修期内的保修责任。

4、其他

（1）上述所有款项的支付条件为：甲方完成款项审批程序通知乙方开具发票，乙方只有在收到开票通知后才能提交合格的增值税专用发票，甲方收到乙方提供发票后，采用银行转账方式向乙方支付上述款项。

（2）乙方提供的收款账号户名、开发票的单位名称应与本合同签约单位一致，并且乙方开具的增值税专用发票应符合国家有关规定，否则因此而引起的收款延误或错失由乙方自行负责。

（3）甲方指定开具增值税专用发票的基本信息如下：
名    称：广州市城市排水有限公司  
纳税人识别号：                                

地址、电话：                                       
开户行：                                       
账  号:                                
（4）乙方确认以下银行账户为其指定的唯一的收款账户。如乙方须更改银行账户信息的，须于甲方支付手续3日前书面通知甲方，否则甲方向以下账户支付款项到账后，视为已履行付款义务，乙方自行承担怠于通知的不利后果：
开户名称：                      
开户银行：                      
银行账号：                       
十二、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力条款

一方因不可抗力部分或全部不能依约履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方并采取必要措施，以减轻可能给对方造成的损失，同时遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后5日内提供证明。由于不可抗力造成合同无法履行时，双方协商解决。

十四、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、施工图纸、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方授权代表人签章确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）上述文件以签章确认日期先后作为解释顺序，日期较后的文件优先解释。

（四）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更7个工作日内书面通知对方，否则，怠于通知一方应承担相应责任。

十五、合同效力与文本

（一）本合同在甲乙双方及其法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二）本合同一式陆份，其中正本   份，副本   份，甲方执正本   份，副本  份，乙方执正本    份，副本   份，正副本具有同等法律效力。
十六、合同附件
附件1 工程量清单与计价表
附件2 安全管理协议书
附件3 廉洁协议书
附件4 检查井维修施工方案
附件5 排水井盖设施维修24小时应急响应小组
附件6 施工作业人员
附件7 施工机械设备配置表
附件8中标通知书
（以下无正文，为合同的签署页）
甲  方（盖章）：                         乙  方（盖章）： 
广州市城市排水有限公司              
法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：
联  系  人：                            联  系  人：
联 系 电 话：                           联 系 电 话： 
传       真：                           传       真： 
开 户 银 行:                           开 户 银 行：
帐       号：                          帐    号： 

签订地点：广州市黄埔区
签订日期： 20  年   月   日              
附件1：工程量清单与计价表 
附件2：安全管理协议书 
附件3：廉洁协议书
附件4  排水井盖设施维修方案（详见投标文件）
附件5  24小时应急响应小组
	组内分工
	姓名
	联系电话

	组长
	
	

	副组长
	
	

	组员
	
	

	组员
	
	

	组员
	
	

	组员
	
	

	组员
	
	

	组员
	
	

	24小时值班手机号码1：

24小时值班手机号码2：


附件6：施工作业人员配置表
施工作业人员配置表
	序号
	职务
	姓名
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	/

	2
	
	
	
	/

	3
	
	
	
	/

	4
	
	
	
	/

	5
	
	
	
	/

	6
	
	
	
	/

	7
	
	
	
	/

	8
	
	
	
	/

	9
	
	
	
	/

	····
	
	
	
	


附件7：施工机械设备配备表
施工机械设备配备表
	序号
	设备名称
	型号
	功率
	备注（台套）

	1
	压路机
	
	/
	

	2
	全自动弧形切割机
	
	/
	

	3
	热再生机（或沥青保温机）
	
	
	

	4
	2.0T工程货车
	
	/
	

	5
	电镐
	
	/
	

	6
	发电机
	
	/
	

	7
	平板夯机
	
	/
	

	8
	冲击夯机
	
	
	

	9
	
	
	
	

	···
	
	
	
	




