南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段勘察任务书

南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段勘察任务书

审  查：

校  核：

编  写：

南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段勘察任务书

- 1  概况

- 1.1  工程概况

南沙区南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）位于广州市南沙区，涉及万顷沙围。万顷沙围位于广州市的最南端、珠江出海口前沿，由珠江大缶海口（蕉门水道和洪奇沥水道）冲积和人工围垦而成，是珠江口比较大的沙岛，大部分地面高程在-1m~2m之间。本工程按200年一遇防洪潮标准对综合体片区21涌以南堤防进行生态堤建设，长约4.508km，主要建设内容：生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观；重建二十一涌西闸。

- 1.2  工程等级及标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水闸设计规范》（SL265-2016）、《海堤工程设计规范》（SL435-2008）、及《广东省海堤工程设计导则（试行）》（DB/T182-2004）、《广东省防洪（潮）标准和治涝标准》、《广州市防洪防涝系统建设标准指引》规定，结合《南沙新区发展规划》、《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》、已同步启动的《广州南沙新区防洪（潮）排涝专业规划》（修编）等，确定堤防、水闸的等级及标准如下：

（1）外江堤防：为适应城市新功能定位要求，综合体片区防洪（潮）标准需提升为200年一遇，排涝标准提升为50年一遇，堤防级别为1级。

（2）水闸：万顷沙围二十一涌西闸按200年一遇防洪潮标准，50年一遇24小时暴雨一天排干不成灾排涝标准重建，永久性主要建筑物级别为1级，永久性次要建筑物级别为3级，临时性建筑物级别为4级。

- 2  设计阶段

设计阶段：初步设计及施工图阶段。

- 3  勘察目的

勘察目的主要为堤防平断面布置、建筑物基础设计、地基处理方案及工程量计算提供地勘资料。要求查明工程范围内的工程地质与水文地质条件并进行评价，为选定各建筑物的轴线及地基处理方案提供地质资料和建议，通过勘察为南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）提供满足有关规程规范要求的资料。调查本工程所需的天然建筑材料来源。

- 4  勘察范围

勘察范围包括堤防、水闸、桥梁、涵洞（管）等涉堤建筑物。工程布置见附图。

- 5  勘察内容

(1) 查明堤身及岸坡、穿堤建筑物地质结构，各土层的分布、厚度及其性状。

(2) 查明堤基相对隔水层和透水层的埋深、厚度、特性。

(3) 确定地基各土（岩）层的物理力学性质和渗透性参数。

(4) 对地基的渗漏、渗透稳定、抗滑稳定、饱和沙土振动液化、振陷、沉降变形等问题进行评价，并对堤线进行工程地质评价，提出处理措施的建议。

(5) 对于堤防开挖料分段描述，并对其是否适用于堤身填筑、挡墙、护坡、路面等给出建议。

(6) 查明堤身结构尺寸，如果挡墙埋深、抛石基础的厚度等。

(7) 调查天然建筑材料的产地、质量、储量及运距等。

- 6  技术要求

- 6.1  地质钻探

钻孔的布置及剖面要求满足《堤防工程设计规范》GB50286-2013、《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008、《堤防工程地质勘察规程》SL188-2005、《市政工程勘察规范》CJJ56-2012、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007以及国家其他相关规范的要求。

- 6.2  钻孔深度

一般性钻孔要求穿透不良地质土层进入相对不透水层5m，但不宜超过30m；控制性钻孔按规范要求设置。对采用桩基的建筑物，钻孔深度应符合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007以及国家其他相关规范的要求。

- 6.3  岩土试验

岩土试验项目应根据《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008、《堤防工程地质勘察规程》SL188-2005、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001有关条款确定，对采用桩基的岩土试验项目同时应满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007以及国家其他相关规范的要求。

提供各土层尤其是软土层的e～p曲线、三轴不固结不排水指标（Cuu、φuu）、三轴固结不排水指标（Ccu、φcu）、有效应力指标（C、φ）等。提供混凝土与各土层的摩擦系数、各土层的渗透系数、允许渗透坡降、压缩模量、稳定边坡、临时边坡及其他物理力学指标等。桥梁建筑物位置提供桩侧摩阻力标准值、桩端持力层、桩端承载力容许值。确定地基承载力，预测地基变形性状；提出地基处理设计与施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议。进行场地与地基的地震效应评价。查明地下水类型，地表水和地下水水质，评价地表水、地下水对钢结构及钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性。

- 6.4  坐标和高程系统

坐标采用广州城建坐标系。

测量高程采用广州高程系。

- 7  提交成果要求

(1) 2023年10月15日前提交地质报告中间成果，工程地质图和钻孔布置图、钻孔柱状图；

(2) 正式地勘成果内容提交日期为2023年10月30日。地勘成果提交份数（未含业主）纸质文件三份、电子文件（光盘2份）。包括地质纵、横剖面图、钻孔布置图、柱状图及地质报告（含土工试验成果、水质分析报告）的电子文件。