南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段测量任务书

南沙全民文化体育综合体生态堤

建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段测量任务书

审  查：

校  核：

编  写：

南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

初步设计及施工图阶段测量任务书

- 1  工程名称及设计阶段

工程名称：南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）

设计阶段：初步设计及施工图阶段

- 2  概况

- 2.1  工程概况

南沙区南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）位于广州市南沙区，涉及万顷沙围。万顷沙围位于广州市的最南端、珠江出海口前沿，由珠江大缶海口（蕉门水道和洪奇沥水道）冲积和人工围垦而成，是珠江口比较大的沙岛，大部分地面高程在-1m~2m之间。本工程按200年一遇防洪潮标准对综合体片区21涌以南堤防进行生态堤建设，长约4.508km，主要建设内容：生态堤软基处理、堤身填筑、堤岸结构和园林景观；重建二十一涌西闸。

- 2.2  工程等级及标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水闸设计规范》（SL265-2016）、《海堤工程设计规范》（SL435-2008）、及《广东省海堤工程设计导则（试行）》（DB/T182-2004）、《广东省防洪（潮）标准和治涝标准》、《广州市防洪防涝系统建设标准指引》规定，结合《南沙新区发展规划》、《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》、已同步启动的《广州南沙新区防洪（潮）排涝专业规划》（修编）等，确定堤防、水闸的等级及标准如下：

（1）外江堤防：为适应城市新功能定位要求，综合体片区防洪（潮）标准需提升为200年一遇，排涝标准提升为50年一遇，堤防级别为1级。

（2）水闸：万顷沙围二十一涌西闸按200年一遇防洪潮标准，50年一遇24小时暴雨一天排干不成灾排涝标准重建，永久性主要建筑物级别为1级，永久性次要建筑物级别为3级，临时性建筑物级别为4级。

- 3  测量目的

本阶段为初步设计及施工图阶段，测量工作按照施工图阶段设计要求开展。测量成果将用于堤防设计、建筑物布置、工程量计算、水面线计算、管线迁改等。

- 4  测量范围

测量范围包含：

南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）整治长度4.508km，测量长度按规划选址红线上下游各延伸50米，测量宽度按规划选址红线陆域外扩20m、水域外扩50m。当有支流、渠道汇入时，测量范围还应包括汇入的支流、渠道往上延伸50m；桥梁位置上下游两侧50m范围，加宽10m。

若需要尚包括工程通航论证所需的水深图测绘。

详细位置见附图，具体长度以现场实测为准，现场不明确之处及时与设计人员确认。若选址红线偏离现状河道范围，及时与设计人员确认。

- 5  测量内容

测量内容包括测量范围内的河道、堤防、桥梁等跨河建筑物、涵洞（管）等穿堤建筑物、水深图。

- 6  测量的技术要求

- 6.1  执行规范

(1) 《工程测量规范》GB50026-2007；

(2) 《水利水电工程测量规范》SL197-2013；

以及现行的国家其他相关规范。

- 6.2  坐标和高程系统

坐标系统：广州城建坐标系；

高程系统：广州高程系。

- 6.3  测量比例尺

(1) 测量精度： 1:500；

(2) 地形图比例尺： 1:1000；

(3) 横断面比例尺：纵横比例均为1:100；

(4) 纵断面比例尺：纵比例为1:100、横比例为1:500。

- 6.4  特殊的技术要求

6.4.1地形测量

（1）基本等高距：1m；

（2）测量高程点、碎部点全部保留并标识高程信息，不需删除，考虑测量图出图质量的问题，可将正式出图时不需要的高程点、碎部点单独列在一层供使用。

（3）堤防坡坎需在坡坎顶底布置高程点，画出坎顶底线及示坡线，并标注岸坡材料情况、现状水位高程及其范围分界线（草皮护坡标注为“草”、浆砌石护坡标注为“浆”、干砌石护坡标注为“砌”、砼护坡标注为“砼”、天然土石岸坡根据情况标注“土、石”、松散处土坡标注“松散”、有崩塌处岸坡标注“崩”）。

（4）现有堤身上的涵闸（管）等穿堤建筑物要求在地形图上准确标示出孔数、底板高程、断面尺寸、涵顶高程涵闸结构（混凝土结构、浆砌石结构）等主要数据。

（5）桥梁等涉堤建筑物，需要标示名称、顶底高程并勾绘断面、标清桥洞、孔口尺寸。

（6）有河涌、排水沟等与堤防交叉的，需在地形图上表示断面尺寸并从交叉口向涌沟上游延伸测量不小于50m。

（7）堤防测量范围内地物、地类需清楚标示类别和范围（外轮廓线）。

（8）堤防测量范围有村庄的，需要标示沿岸村庄名称及村庄地坪高程。

（9）查明堤防测量范围内果树、苗木数量及规格、品种、胸径大小等。

6.4.2堤防横断面测量

（1） 测图间距：施测间距为50m（施测间距以堤轴线（防浪墙外边线）为准），堤防转弯处、桥、水闸等特殊位置应加密断面，水闸应测出上下游及闸室位置断面；

（2） 范围：规划选址红线陆域外延20m（若堤岸现状有房屋建筑物，测量宽度应包含第一排房屋）、水域外延50m；选址红线见附图1。

（3） 断面图上要求标明现状水位。

（4） 断面须标明地物。

6.4.3堤防纵断面绘制

（1） 范围：根据堤顶最高点绘制测量范围内的堤防纵断面图。

6.4.4其他

（1）地形图应为数字化地形图，等高线需包含相同比例尺X、Y、Z坐标。

（2）地形测量除符合本技术要求外，还应符合国家现行有关标准及规范的规定。

（3）因谷歌底图所勾绘堤轴线长度与实际测量图可能存在出入，以实际长度为。

（4）测量带状地形图以堤防名称整幅整饰，不需分幅提拱。

- 7  工期

2023年10月5日提供中间资料。

2023年10月10日提供最终成果资料。

- 8  提交成果资料

（1）测量成果均要求提供蓝图3份及电子文件2份，电子文件提交光盘。

（2）测量成果主要有：地形图、纵横断面图（含里程数据文件）、坐标及高程系统。

（3）按要求将测量成果控制点移交给施工单位。

- 9  附图

电子文件：生态堤测量范围.kml